מפרט להרחבת הסכם ULTRASAT

(למקטע הפרויקט המיועד להסכם עם תע"א)

תכלית פרויקט הפיתוח בשלב הנוכחי של התכנית היא להגדיל את רמת הבשלות של הלווין (להעלות את רמת ה"מורשת החללית" שלו) בכדי שמשימת ULTRASAT תיחשב קבילה וברת מימוש בעיני NASA.

מכיוון שמבנה (BUS) לווין ULTRASAT נסמך על פיתוחי המבנה של לווייני התצפית הישראליים (עד היום פותחו בארץ למעלה מתריסר לוויני תצפית חלקם (7) פועלים בהצלחה עד עצם היום הזה) מטרת הפרויקט הנדון כאן להעלות את רמת הבשלות של לווין המשימה שכן רכיב זה הינו רכיב חדש שטרם שולב בלווייני התע"א .

משימת ULTRASAT הינה משימת תצפית מתמשכת בזמן, לעבר/בתוך תחום זוויתי קבוע כשהלוויין נע במסלול GEO. המחשב שנבחר אכן מותאם במבנהו לתנאי המסלול כמו גם הרכיבים המשולבים בו שמותאמים גם הם לתנאי המסלול. והפרויקט אמור להוכיח שהוא מותאם לביצוע משימה משולבת של שמירת מסלול לוויןGEO  (בדומה למשפחת לווייני עמוס שהינם לווייני התקשורת של התע"א) וביצוע משימת תצפית בדומה (אם כי לא עד כדי זהות) ללווייני התצפית הקיימים בתע"א. וכמובן על שמירה על קשר עם תחנת הקרקע לצורך השמירה על תפעול תקין ושוטף של הלוויין, ביצוע המדידות, קליטת נתוני המדידות וביצוע המשימה.

בהיות המחשב המבוסס על מעבד LEON3 חדש בתע"א, אשרור הוכחת התאימות (validation) שעל התע"א לבצע מחייבת לפתח את תוכנת המשימה והממשקים בין המחשב לציוד ההיקפי שלו. מאמץ זה מחייב למעשה כתיבה מחדש של קטעים רבים מחבילות תוכנה קיימות שפועלות מזה שנים במספר משמעותי של לווייני התע"א, ובהצלחה, אלא שזהות המחשבים הקודמים שונה. כלומר התכן הלוגי של התוכנה החדשה דומה וחופף בעיקרו עד כדי הבדלים מזעריים לתכן הלוגי של חבילות התוכנה הקיימות והמוכחות. ההבדלים נובעים משוני בזהות חלק מזערי של הציוד ההיקפי, ויותר מכך התוכנה החדשה שונה במספר פרטים ממשימות התצפית המוכרות בתע"א (כמו  תצפית למעמקי היקום במקום אל עבר פני הארץ, שמחייבת שמירה על כיוון הסתכלות קבוע במרחב, הימנעות מהארה ע"י החזרים הפני הארץ של קרינת השמש וכד'). אבל שפת התכנות וכלי התוכנה הרלבנטיים כולם חדשים לתע"א כמו גם מערך הבדיקות הדרושות להוכחת הבשלות של מחשב המשימה. (מערך הבדיקות כולל חבילות סימולציה ממוחשבת בשילוב עם חומרה ייעודית במערכת היברידית באמצעותה נבחנת ומוכחת רמת הבשלות של מחשב המשימה – hardware in the loop).

המצגת  המתוארת בנספח (מצ"ב) מפרטת את מבנה מערך הבדיקות שדרוש להוכחת רמת הבשלות של מחשב המשימה במשימת ULTRASAT ורשימה פונקציונאלית של חבילות התוכנה הייעודית שנדרש להוכיח את בשלותן

נספח:  Hardware in the loop 2 options240216 .pptx