תאריך:‏ כ"ד סיוון תשע"ו

30 יוני 2016

מכרז 1/2016 – לתכנון ובניה של אתר במעבר נהר הירדן לייצור, אספקה, והתקנת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות ולתחזוקת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות בשיטת "עד המפתח" TKP

מסמך שאלות ותשובות-המשך (בעקבות סיור ספקים מס' 2 שנערך ביום 6.6.2016).

- לאור שינוי תנאי הסף האם יש צורך לרכוש שנית את מסמכי המכרז ?

תשובה:

אין צורך לרכוש שנית את מסמכי המכרז.

- סעיף 12 של נספח א1 – הסכם רכישה  (עמ' 39+40 בחוברת המכרז) מתייחס לתמורה ותנאי ההצמדה של ההסכם .

תנאי התשלום המתוארים מתאימים לספקי מערכות שיקוף , ספקים אשר נהוג שיקבלו תשלומים כנגד ערבות בנקאית בתוקף עד לסיום בהצלחה של בדיקות הקבלה הראשוניות  .

בעקבות פרסום המודעה שלכם בתאריך 05.05.16 השתנו תנאי הסף של הקבלן המוביל , קבלן מוביל יכול להיות גם קבלן בינוי ,  במקרה הזה תנאי התשלום כבר לא מתאימים .

אנא מבקשים לשנות את תנאי התשלום כך שיתאימו לפרויקט בינוי ולא להסכם רכישת ציוד .

תשובה:

אין שינוי במסמכי המכרז.

- הבסיס להתחלת התכנון הינו קבלת תכנית מדידה הכוללת את גבולות המגרש בפורמט DWG  . במסמך דרישות מבעל הקרקע סעיף 1.2 נאמר כי בעלי הקרקע יצרפו מפת מדידה של מצב קיים , מפה זו לא צורפה .

תשובה:

יישלח פרטני לכל אחד מהמשתפים בסיור הקבלנים בהתאם לפרטים שמסר.

- נא לסמן על הקובץ גם את מיקום ההתחברויות למגרשים סמוכים קיימים ועתידיים לרבות גבהים .

תשובה:

אין שינוי במסמכי המכרז, עדיין אין תכנון מפורט.

- בתכנית ההעמדה הרעיונית שצורפה לחומר המכרז שורטט מבנה אחד לכניסה וליציאה אולם במסמכי המכרז מתוארים שני מבנים שונים . למה יש להתייחס ?

תשובה:

אין שינוי במסמכי המכרז וכנדרש בהם יש צורך ב- 2 מבנים: 1 בכניסה ו-1 ביציאה.

- כל עוד אין לנו קובץ DWG אין אנו יכולים להתקדם בתכנון וכתוצאה מכך גם בתמחור ובהכנת חומר להגשה בתאריך 01.08.16 , לכן אנו מבקשים לדחות  את מועד הגשת ההצעות כך שיהיה מספיק זמן לעשות את כל מה שהזכרתי קודם (בערך חודשיים) .

תשובה: ראה תשובה לשאלה מספר 3. לא תאושר דחית המועדים שנקבעו.

- נא להעביר את דוח יועץ הקרקע וקידוחי ניסיון .

תשובה: מצורף, ראה מכרז 2016\1 –מסמך שאלות ותשובות- בעקבות סיור ספקים מס' 1 שנערך ביום 14.3.2016.

- האם ניתן לקבל דחייה להגשת ההצעות?

תשובה: לא תאושר דחית המועדים שנקבעו.

- מצ"ב בקשתנו להארכת מועד הגשת שאלות הבהרה.

תשובה: לא תאושר דחית המועדים שנקבעו.

- כפי שביקשתי במייל הקודם נשמח לקבל ארכה נוספת לשאלות ההבהרה.

תשובה: לא תאושר דחית המועדים שנקבעו.

11.

The Radiography System – Section 5.5.1 and 5.5.2 :

X-ray emission sub system shall comply with at least the following: Manufactured by a worldwide leading producer of linear accelerators with proven experience in manufacture and sales of more than 10 years.

The proposed model will have a confirmed and reliable history of operational use for at least two years

Our Company has many years of experience with High Energy X-Ray solutions and is constantly investing in new equipment and innovation. Does the Authority want to see the latest technology options for the Jordan Crossing X-ray System?

תשובה:

על המציע להציע מערכת העומדת בדרישות הקבועות במסמכי המכרז,

12.

The Radiography System - Section 3 – 3.2.1.1:

Min. height - 0.3 m above ground level

Please could you clarify at which position within the X-ray scanning tunnel that the height should be measured? i.e. X-Ray generator side, tunnel centre, Detector Array container side or at the Detector Array.

תשובה:

הדרישה לגובה מינימום של 0.3 מטר הינה בכל נקודות המדידה.

13.

The Radiography System - Section 9 – 9.1.4:

Evaluation of the effective atomic number results from the fact that the x-ray attenuation factor - µ (E, Z) (as result of absorption and/or scatter processes), depend on the x-ray energy (E) and on material's atomic number  (Z). Therefore, using adequate, sophisticated image fusion algorithm the effective atomic number can be estimated from comparisons of pairs of images: x-ray transmittance images acquired at various, at least two, predefined energies or from comparisons of transmittance images and scattered radiation images.

Is this statement a part of the dialogue for the description of Material Separation or does the Authority request a Z effective estimation tool for the system?

The provision of atomic number estimation is less effective in bulk cargo applications than the level of material separation which is requested. Is 9.1.4 a passing comment, or a system analysis tool that a bidder would be required or requested to provide?

What scoring weight is associated with this analysis tool and how will the Z effective be measured?

תשובה:

הכוונה לסעיף 9.1.4 של פרק 5 של ה- SOW.

הדרישה היא לסוג של הפרדת חומרים, על המציע לפרט את סוג הפרדת החומרים המוצע על ידו.

אין שינוי בשקלול המפורט במסמכי המכרז.

14.

The Radiography System - Section 10 – 10.8:

Threat Image Projection (TIP) - Option

Is the TIP a required quoted option or optional for the bid?

Threat Image Projection (TIP) is normally associated with baggage scanning, where the threat is of a comparable size to the object under inspection. Will the Authority generate a bank of images with threat items inserted for the cargo application and will this bank of images be sized and oriented for the cargo application?

In Cargo and Vehicle inspection systems, particularly those on a Gantry platform, the operator is able to associate the scanned vehicle with the X-ray image. Is it possible to get more information on the level of TIP that is requested?

תשובה:

מערכת הtip תוצע כאופציה ותתומחר בנפרד מהמחיר המוצע.

על המציע לפרט את סוג המערכת המוצע על ידו.

15.

The Radiography System - Section B – 2.4.2:

The target will be considered visible if 30% of it or more is observed when the displayed image is examined on screen utilizing the various image processing features.

We request more clarification the statement that 30% or more of the target is visible when observed in the image in order to constitute a pass. These tests are subjective. Is there a particular method that the Authority will use to identify the 30% visibility threshold of the target inclusion?

תשובה:

אין שינוי במסמכי המכרז.המטרה תוצב כמתואר במסמכי המכרז (באלכסון ובצד המקור)

ההחלטה כי המערכת המוצעת עומדת בתנאי סף של רמת הנראות של המטרה הינה בסמכות בלעדית של נציגי רשות המיסים.

16.

The Radiography System - Section B – 2.4.5

The Target will be placed on the source side of the clutter steel plates.

Please clarify the position of the target. It is our understanding that the target should always be on the detector side of the clutter material, and not on the x-ray generator side.

תשובה:

אין שינוי במסמכי המכרז

17.

The Radiography System - Section C – 1.1.1:

The Ultimate Penetration will be at least 400mm at least, at two positions out of the defined 9 positions, measured at the standard (nominal) scan velocity

Are the two points defined or will any 2 points out of the 9 be acceptable as a pass?

תשובה:

Any 2 points

18.

The Radiography System - Section D – 9.10:

The permitted dose of radiation (following the known updated) in the protected zone will not exceed (half) 0.5 µSv/h (0.05 mr/h) at any point, at a distance of 10cm from the installation (wall/door). Maximum Dose Rate in  Operators working area or in the environment will not exceed 0.5 µSv/h.

The measurement shall be taken during normal operation of the installation during x-ray irradiation of a full container by source operating at maximum capacity.

It is emphasized that these values are the known values at the time this document is prepared and that it's Bidder responsibility to clarify and validate the method of measuring as well as the permitted values with the Israeli authorities.

The required throughput is 20 vehicles / hour. Is the 0.5uSv/hr referring to instantaneous dose or a time averaged dose assuming a certain throughput and occupancy factor?

0.5uSv/hr can be seen in random background spikes in the absence of X-ray generators and so test readings can reach this value. Will the Authority be using averaging test methods?

תשובה:

הדרישה למנת הקרינה המקסימלית המותרת הינה כמפורטת במסמכי המכרז בהתאם לתקנות הקבועות בישראל. עמידת המערכת בתנאי סף זה תבחן על ידי הגורם המוסמך בישראל אשר יבצע את הבדיקות ויחליט באם המערכת עומדת בתנאי סף זה.

19.

The Radiography System - General

The Hanger for the Gantry System.

What is the maximum space/land footprint envelope allowed for the hanger, if centred on the location indicated in the diagrams?

תשובה:

המיקום שהוצג במסמכי המכרז הוא לצורך הצגת האתר ותהליך העבודה. באחריות המציע לבצע את התכנון התחבורתי והאדריכלי באופן מיטבי במגבלות השטח הקיים.

מידות המנהרה יכולות להשתנות לפי תכנון המציע ובתנאי שהמערכת והמבנה יעמדו במלוא דרישות מסמכי המכרז.

20.

The Radiography System - General

Integration with Other Security Systems

Does the Authority expect to integrate the Radiography data with other software systems owned by the security forces?

תשובה:

תוכנת המשקף לא תחובר לתוכנות אחרות, עם זאת נדרשת אינטגרציה עם מערך השליטה והבקרה והאפשרות להעברת קבצי תמונות שיקוף למערכות אחרות של הלקוח.

21. " המציע יכול להיות ישות משפטית מסוג שותפות, או חברה בתנאי שהחברים בה 
     עומדים ביחד או לחוד בכל התנאים שבמשתתפי המכרז ( המציע )"

בקשת הבהרה

21.1 מה האחוז המינימלי הנדרש בשותפות , לחברה העומדת בדרישות הסף  , המספקת את  הרדיוגרפיה מכונות השיקוף והידע   לתקופה של  ל10 שנים הכולל שרות, ועדכונים טכנולוגים  עתידיים.

תשובה:

אין שינוי במסמכי המכרז

21.2 האם החברה המספקת את הטכנולוגית הרדיוגרפיה יכולה לצאת מהשותפות לפני סיום ההתחייבות ל 10 שנים הפעלת המערכת כולל אספקת חלקי חילוף..

תשובה:

ספקית הטכנולוגיה בשותפות לא תוכל לצאת מהשותפות לפני סיום הסכם השירות והתחזוקה.

21.3 האם בשותפות יכולים להיות יותר משני שותפים במידה וכולם ביחד ( ולא כל אחד בנפרד) יעמדו בדרישות הסף במכרז.

תשובה:

אין שינוי במסמכי המכרז.

21.4 האם יכול אחד השותפים לצאת מהשותפות אחרי גמר עבודות ההקמה?

תשובה:

אין שינוי במסמכי המכרז. עם זאת מופנית לתשומת לב המציעים לסעיף 11 להסכם רכישה (נספח א'1 – להסכם שירות ותחזוקה) וסעיף 13 לנספח א' 1 להסכם רכישה- הסכם שירות תיקון ותחזוקה משקף מכולות  נהר הירדן

22.

.  All peripheral fences including gates / security on the fence are not part of the scope of work of this tender. Please confirm

תשובה

לא מאושר. גדר היקפית חיצונית בלבד תבוצע על ידי רש"ת. גדרות פנימיות יבוצעו על ידי המציע. שער כניסה ראשי לאתר עם מבני הצ'ק-אין וצ'ק אאוט, יבוצעו על ידי המציע. שער פשפש מבוקר להולכי רגל יבוצע על ידי המציע, שער כניסה מבוקר לחניון חיצוני יבוצע על ידי המציע.

23.

. The contractor will be required to put temporary fence during the 
    construction. Please confirm.

תשובה:

כן

24.

. Entrance of guest to the custom house will be through check in provided by others (e.g IAA).‬‬‬

תשובה:

שער הכניסה למסוף ומבנה הבקרה הצמוד איליו יבוצעו על ידי רש"ת (הכוונה היא לא לשער הכניסה לאתר המכס).

הנכנסים לבית המכס יעברו קודם דרך מבנה הבקרה של רש"ת ומשם אל בית המכס.

25.    What is  the criteria for customs house permanent fence design?

תשובה:

יסודות בטון יצוק לעמודי הגדר

סוג הבטון ליסודות של עמודי הגדר יהיה ב- 30. יש להחזיק את היסודות במצב רטוב למשך שלושה ימים לאחר יציקתם. גודל וסוג היסודות בהתאם לתכנית. לא יורשה שימוש בבטון דבש ליסודות.

עבור עמודי הגדר יבוצעו כלונסאות יצוקים בתוך הבורות שנקדחו.

יש להקפיד כי בעת קידוח לכלונסאות ובעת הכנסת הברזלים ויציקת הבטונים, לא תהיה הידרדרות ונפילת האדמה האבנים והפסולת לתוך הבורות.

הפן העליון של היסודות יהיה בגובה פני הקרקע ויהיה מוחלק בתוספת צמנט. ההחלקה תיעשה בעת היציקה.

עמודי הגדר יוצקו ויעוגנו בתוך היסודות. חיזוקים אלכסוניים לעמודי הגדר יוצקו ויעוגנו בתוך היסודות כדוגמת עמודי הגדר, על פי הפרטים בתכניות.

מעל חלק מן הכלונסאות יוצקו עמודי יסוד בטון מרובעים בגובה מינימאלי של 70 ס"מ (גובה סופי של העמודים יקבע בשטח) עמודי הגדר יוצקו ויעוגנו בתוך עמודי היסוד בהתאם לפרטים בתכניות. דפנות עמודי יסוד יוצקו מבטון חשוף (גלוי). לדפנות עמודי היסוד תחוברנה סבכות פלדה.

עמודי גדר, פטות, חיזוקים.

עמודי גדר מעוגנים ביסודות בטון.

המרחק בין העמודים בתוואי הגדר יהיה 3.0 מ' אם לא צוין אחרת בתכניות או נדרשת התאמה לשורת התוואי.  עמודי הגדר ייעשו מפרופילי פלדה מלבניים מגולוונים תוצרת R.H.S או שווה ערך במידות 40X80 מ"מ.

העמודים בחלק התחתון באורך של 65 ס"מ יבוטנו ביסוד הבטון לפי הפרטים בתכניות. לקצה התחתון של העמוד ירותכו עוגנים ממוטות פלדה. החלק העליון של העמוד ייאטם בפחית פלדה מגולוונת מרותכת מסביב או במכסה פלסטי מותאם לסגירה הרמטית.

העמודים יורכבו בצורה יציבה ומפולסת שתאפשר הרכבת רשת עליהם בצורה מתוחה וישרה.

חיזוקים אלכסוניים לעמודי הגדר

חיזוקים אלכסוניים ייעשו מפרופילי פלדה מלבניים מגולוונים תוצרת R.H.S או ש"ע במידות לפי סוג עמוד הגדר.

החיזוקים יחוברו לעמודי הגדר בריתוך ובזוית בגובה של 1.5 מטר כמסומן בפרטים שבתכניות.

ניתן לחבר את החיזוקים לעמודים בעזרת פלטקה מפח פלדה מרותכת לחיזוק, בורג ואום. לקצה התחתון של החיזוק ירותכו עוגנים ממוטות פלדה, כמסומן בפרטים שבתכניות.

החיזוקים האלכסוניים יבוטנו ביסוד הבטון לפי הפרטים בתכנית.

רשתות

הרשת החדשה תורכב ע"ג העמודים רק לאחר הסדרת הקרקע משני צידי הגדר כמתואר לעיל במפרט זה ולאחר אישור המפקח

הרשתות תהיינה עשויות מחוטי פלדה קשה המחוברים ביניהם בריתוך חשמלי ומגולוונים. (רשת מרותכת מגולוונת). קוטר חוטי הפלדה יהיה 4.5 מ"מ. מבנה המשבצות (חורים) ברשת יהיה 150 מ"מ הצלע האנכית ו- 50 מ"מ הצלע האופקית.

אורך הרשת המותקנת על הקרן הפונה לחוץ האתר יהיה 1.0 מ', הסנפיר הפונה לפנים

התקנת הרשתות תתבצע תוך מתיחתן כך שהגדר שתתקבל תהיה יציבה וישרה. נדרשת חזות אחידה ויפה לגדר.

התקנת הרשתות וחיבורן בינן לבין עצמן תיעשה באופן מסיבי, כך שלא ניתן יהיה לנתקן בקלות.

החיבור בין רשתות הגדר יבוצע באמצעות חבקים העשויים פלב"ם בעובי 2 מ"מ לפחות. התפר של ההדקים יפנה לפנים האתר. החבקים יורכבו באמצעות מכשיר פנאומטי ייעודי. כל שתי רשתות סמוכות יחוברו בחבקים כל 15 ס"מ עם חפיפה של 15 ס"מ לפחות בין הרשתות. חיבור הקרן הפנימית לקרן החיצונית יתבצע באמצעות חבקים כל 25 ס"מ, תוך קבלת חפיפה של 20 ס"מ לפחות בין הרשתות.

הרשת תיקשר לעמודים כל 60 ס"מ באמצעות חוטים העשויים פלב"ם בקוטר 3 מ"מ לפחות.

אורך הרשתות יותאם למרחק בין עמודי הגדר כך שהחיבור בין רשת אחת לשניה יתבצע תמיד באותו מרחק מהעמודים.

את מקומות הריתוך או החיתוך של הרשת יש לצבוע בצבע עשיר אבץ.

הגנה בפני קורוזיה – גלוון   (ציפוי באבץ חם בטבילה)

סעיף זה מתייחס לעבודות הגנה בפני קורוזיה של עמודי הגדרות, פטות, החיזוקים האלכסוניים. כל המקומות המרותכים לאחר הגלוון יצבע בצבע עשיר אבץ.

הקבלן יקבל את אשורו של המפקח בכתב לפני הציפוי כי הפלדה נקיה מגריז ושומן וכין אין עליה שכבות פלדה מתקלפות, קרום ערגול, אזורים של חלודה או שכבות צבע. הניקוי יבוצע בתהליך צריבה.

עיבוד הפח, החורים והכיפופים ייעשו לפני תהליך הגלוון. תהליכי הצריבה והטבילה יהיו בהתאם לת"י 918.

החומר יהיה אבץ מסחרי בעל דרגת ניקיון של 98%, אין להשתמש למטרה זו באבץ שעבר תהליך זיקוק של פסולת. הקבלן יציג למפקח על פי דרישתו, תעודות על מקור חומר הגלם ועל דרגת ניקיונו. עובי הציפוי 80 מיקרון.

26. Will the IAA require works to be escorted by a safety consultant whom will issue safety reports and issue list of safety requirements

תשובה:

כן

27. It was mentioned that IAA requires a 3 meters strip in the west line of site. As we understand, buildings should not be designed on these 3 meters. Please confirm

תשובה:

כן

28.    It is whose responsibility for obtaining the building permit before the construction start?

תשובה:

על המציע

29. It is whose responsibility for obtaining the occupation permit after the construction completed?

תשובה:

על המציע

30. Will you please provide a more specified scope of work regarding the maintenance service works required in this tender?

תשובה:

אין שינוי במסמכי המכרז.

31. Will the IAA require works to be escorted by a safety consultant whom will issue safety reports and issue list of requirements?

תשובה:

כן

32. On the 2nd site visit it was mentioned that IAA require a 3 meters strip in the west line of site. As we understand, buildings should not be designed on these 3 meters. Please confirm.

תשובה:

כן

33.  On the 2nd site visit it was said that maintenance services in the contract refer to technology systems only i.e. Xray scanner, SDMS, etc. Please confirm that this tender doesn’t include building and yard maintenance (i.e. lighting fixtures, air conditioners, doors hardware, gardening etc).

תשובה:

כן

34. .   Please send over the 2nd site visit presentation

תשובה:

נשלח

35. אנו מבקשים להגיש חלקים מההצעה באנגלית מעבר למענה הטכני ומבקשים שהסכם הרכישה והסכם שירות תיקון ותחזוקה יהיו באנגלית.

תשובה:

הבקשה לא מאושרת.

36. להלן התייחסויות לנספח א' 1 – הסכם הרכישה:

א. בסעיף 3.2 אנו מבקשים לקבל תשלום עבור העבודה שבוצעה עד הסיום המוקדם של ההסכם.

תשובה:

אין שינוי בסעיף 3.

ב.  בסעיף 6.13 אנו מבקשים הבהרה שהוא מתייחס רק לנושאים הכרוכים בהעסקת עובדים.

תשובה:

אין שינוי בסעיף 6.

ג.. בסעיפים 7.2 ו- 7.4 אנו מבקשים להחריג נזק או אבדן עקיפים בהתאם לדרישות של חברות הביטוח! כמו כן

ד. אנו מבקשים הגבלת סכום גג להפסדים הישירים בסכום סביר העומד בפרופורציה לסכום החוזה.

תשובה:

אין שינוי בסעיף 7.

ה. בסעיף 7.3 אנו מבקשים חבות מצד המזמין עבור נזקים שנגרמו ע"י רשלנות המזמין או כתוצאה מעיכובים שנגרמו על ידו.

תשובה:

אין שינוי בסעיף 7.

ו. בסעיף 7.4 אנו מבקשים להגביל את חבות הספק למקרים שנגרמו כתוצאה מרשלנות הספק ולהגביל את גובה פיצויי הספק.

תשובה:

אין שינוי בסעיף 7.

ז. בסעיף 9 אנו מבקשים להגביל את הגובה המצטבר של הערבויות תחת סעיף זה ל 5% מהסכום הכולל של החוזה.

תשובה:

אין שינוי בסעיף 9.

ח.. בסעיף 10 נדרשים פיצויים מוסכמים, זאת בנוסף לערבות הבנקאית בסעיף 9. באילו נסיבות תחול הערבות הבנקאית?

תשובה:

אין שינוי בסעיף 10.

ט. בסעיפים 10.6.1 ו- 10.6.2 אנו מבקשים הגבלה של עד 5% מערך הפרויקט כמו ב 10.6.3

תשובה:

אין שינוי בסעיף 10.

י. הערבות בסעיף 12 נראית כסותרת את הערבות בסעיף 9. נא הבהרה שערבות אחת לפי סעיף 9 מספיקה.

תשובה:

הערבויות הנדרשות בסעיף 9 ו-12 הינן ערבויות בגין נושאים שונים על כן אין שינוי במסמכים המכרז.

י"א . בסעיף 12 אנו מבקשים שהתשלום כנגד עמידה בהצלחה בבדיקות קבלה ראשוניות יופחת מ 20% ל 10%ואישור איכלוס מ25% ל20%. בהתאמה לכך סקר תיכון מפורט DDR יעלה מ 10% ל 20% וקבלת רשיון בניה מ10% ל15%.

תשובה:

אין שינוי בסעיף 12.

י"ב. בסעיף 12 אנו מבקשים לבצע תשלומים כנגד מכתב אשראי או באמצעות חשבונית של הספק עם תשלומים תוך 30 יום מתאריך החשבונית.

תשובה:

אין שינוי בסעיף 12.

י"ג. בסעיף 17 אנו מבקשים סמכות שיפוט בלתי אקסקלוסיבית non-exclusive) jurisdiction)  ואנו מבקשים בוררות תחת כללי  . UNCITRAL גם בארץ ניטראלית כגון שוויץ כשיטה לפתרון מחלוקות.

תשובה:

הבקשה לא מאושרת. אין שינוי במסמכי המכרז.

י"ד. מתי עובר למזמין הסיכון של אבדן או נזק לציוד ולמבנה (כגון מתאונות או ארועי טבע?( מתי יעבור משקף המכולות להיות רכוש המזמין?

תשובה:

עם תום תקופת הפיילוט ולאחר עמידה בהצלחה של המציע בבדיקות הקבלה הסופיות וזאת מבלי לגרוע מאחריות המציע בתקופת שנת האחריות .

37. להלן התייחסויות ל SOW :

א. לא מוגדרות מגבלות זמן למזמין לאישור מסמכים ( בפרק 6 עמ'45-2 לדוגמה אישור Acceptance Test  Procedures Acceptance) או אישורי עמידה באבני דרך ותשלומים. אנו מבקשים שהמגבלה תוגדר כשבוע אלא אם כן מוגדר זמן אחר במסמכי ההתקשרות.

תשובה:

התייחסות המזמין תימסר בתוך 10 ימי עבודה , אלא אם הוגדר אחרת במסמכי המכרז.

ב. בסעיף 1.2.2-b בעמ' 11 של הSOW  אנו מבקשים הבהרה שכל ההוצאות של המזמין להשתתפות בבדיקות תהיה על חשבון המזמין.

תשובה:

הוצאות הטיסה, הלינה והאש"ל של צוות הבדיקה מטעם רשות המסים יחולו על רשות המסים, יתר ההוצאות לביצוע הבדיקות יחולו על המציע.

ג. בסעיף 1.2.8 בעמ' 2-5 של הSOW  כתוב:

s'as  defined in contract Service and Maintenance Annex

אנו מבקשים הבהרה מה זה Service and Maintenance Annex.

תשובה:

ראו נספח הסכם שירות ותחזוקה כמופיעה במסמכי המכרז.

| 10. | נספח א'1 להסכם רכישה - הסכם שירות ותחזוקה על נספחיו | 43-67 |
| --- | --- | --- |

ד. אנו מבקשים להחריג במהלך תקופת האחריות ושנות התחזוקה שאחריה את אחריות הספק לתיקונים הנובעים מבלאי סביר או מנזקים שנגרמו לחלקי המערכת שלא על ידי הספק.

תשובה:

הבקשה לא מאושרת.

בעת הגשת ההצעה, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.