מהדורה מס' 3

מפרט טכני

מערכת שידור וידאו מרובה סימים

מפרט מס': 115/2016

- כללי:

  - משטרת ישראל מעוניינת ברכש מערכות שידור / קליטה של וידאו ושמע הפועלת בתווך של רשתות הסלולאר הקיימות בארץ. על המשדר להיות מרובה סימים (ארבעה סימים).

  - תוכנת הצפייה והבקרה תהיה בשפה העברית תותקן במחשב.

  - על המשדר לפעול גם בתווך של WIFI.

  - המודמים הקיימים במשדר  יותאמו  לעבודה עם כלל החברות הסלולאריות בארץ ויתמכו
הן  ב-G4   והן ב-G3.

- המערכת תכלול:

  - משדר סלולארי מרובה סימים (ארבעה סימים).

  - תוכנת Client.

  - אפשרות צפייה על גבי מחשב וגם ע"ג טל"סים חכמים.

  - יכולת שליטה מלאה (PTZFI) מרחוק בתווך הסלולארי, על הפעלת המצלמה.

  - תוכנת צפייה ושו"ב.

  - מחברים.

  - חיוויים.

  - אנטנות וכבלים.

  - מארז  וספק  מתח.

- מסמכים ישימים:

  - עמידה בתקן "Out-Door" 62IP.

- דרישות טכניות:

  - משדר סלולארי:

    - גישה נוחה אל הסימים ( לא יהיה צורך להעביר את המכשיר למעבדה לצורך התקנת הסימים ) .

    - מחברי  SMAאו שווה ערך לארבע אנטנות סלולאריות.

    - מודול פנימי עם Sim מובנה, מאובטח בפני זעזועים.

    - אפשרות שדרוג המודם לדור מתקדם, על ידי החלפת המודול הסלולארי בלבד.

  - חיבורים חיצוניים:

    - כניסה  HDMI   מאובטח   לחיבור  מצלמה  דיגיטלית.

    - מחבר כניסה   BNC      למצלמה אנלוגית (וידאו –PAL, (1Vp-p  - (אופציה).

    - מחבר לכניסת שמע (in line) מקסימום 2Vp-p.

    - כניסת מתח חיצוני.

    - מפסק on/off.

    - יציאה למגעים יבשים (Alarm).

    - יציאת RS232.

    - מחבר רשת לאינטרנט.

    - מחבר לאנטנת wifi. (אופציה)

  - חיוויים:

    - סטטוס פעילות.

      - מצב "ON" של המכשיר. (אופציה)

      - סטטוס פעילות של המכשיר בכל ערוץ.

      - אתחול עצמי של המערכת בנפילת מתח זמנית.

      - אתחול עצמי של התקשורת במקרה של נפילה בתקשורת.

  - אגירה מקומית במשדר:

    - אגירה מקומית על כרטיס זיכרוןSD או מיקרו SD.

    - פרוטוקול אגירה מקומית D1 ו/או   4CIF

    - שליפה מהירה של כרטיס הזיכרון .

    - אפשרות הורדת קבצים מהזיכרון בתווך הסלולארי במקביל לצפייה בשידור. (אופציה)

    - אפשרות הקלטה על Hard Disc חיצוני במחבר USB או שווה ערך. . (אופציה)

    - אפשרות הורדת קבצים בתווך ה- wifi. (אופציה)

  - תוכנת הפעלה - Client:

    - שליטה מלאה על הגדרות המשדר.

    - כניסה לכל הגדרות המערכת: הגדרת שרתים, הזנת IP והרשאות.

    - אפשרות הגדרת איכויות הקלטה במחשב: רזולוציה ופרוטוקול.

    - תוכנת עבודה בעברית.

    - יכולת צפייה ואגירה במספר משדרים בו זמנית באותה תוכנה.

    - סנכרון תאריך וזמן בין המכשיר למחשב.

    - שמירת קבצים במחשב  בפורמט מסחרי סטנדרטי.

    - חתימה דיגיטלית  בסגירת קובץ.

    - חיווי הקלטה על מסך הצפייה.

    - גלאי תמונה (VMD). (אופציה)

    - אפשרות צפייה בו זמנית במצלמה (Live), ובמידע האגור על  ה - Hard Disc שביחידת השידור בשני חלונות נפרדים. (אופציה)

    - יכולת שליטה בהגדרות ה- קליינט.

    - שליטה על מצלמות הפועלות בפרוטוקול תקשורת Pelco-D, בפונקציות (I ,P,T,Z,F ).

    - שידור לאחור של ה- Stream בפרוטוקול  H624או שווה ערך.

  - אחזור מידע.

    - ניתוח אירועים: יכולת הרצת קובצי הוידאו קדימה ואחורה לצורך איתור מקטעים רלוונטיים.

    - יכולת עצירה בקבצי הוידאו על כל Frame.

    - ניהול יומן אירועים: הוספת מסך עבודה לרישום הערות על ידי המשתמש בזמן אמת מבלי לפגוע בהקלטה המקורית. (אופציה)

    - סרגל תמלול עבור קבצי השמע ברזולוציה של דקות ושניות ( לגבי החומר הנאגר).

    - אפשרות המרה של החומר הנאגר, שמע ווידאו, לקבצים אוניברסאליים(,WMPVLC וכד')

  - אנטנות וכבלים:

    - ארבע אנטנות חיצונית למודול הסלולארי.

    - ארבעה כבלים לאנטנות סלולאר באורך 1/2 מטר כ"א.

    - אנטנה חיצונית למודול ה- wifi.

    - כבל לאנטנת  wifi, באורך 1/2 מטר.

  - מתח הפעלה:

    - DC12V - צריכת זרם מקסימלית של 1.7 אמפר.

    - הגנה מפני חיבור מתח הפוך.

    - מתאם מתח לרכב.

    - ניהול חכם של משטר אנרגיה על ידי כיבוי מרחוק של מודם לא פעיל.

  - מידות ומשקל המארז:

    - מידות מקסימליות של המשדר (בס"מ): 20x18x8. לא כולל מחברים  ו"אוזניים" לצורך עיגון על גבי עמודים.

    - משקל מקסימלי:1000 גרם.

  - מארז:

    - המארז עשוי מאלומיניום או חומר דומה לו בתכונות.

    - המארז ישמש גם כמפזר חום (Heatsink). (אופציה)

    - המארז יכלול "אוזניים" אשר יאפשרו הצמדת המכשיר למשטח. (אופציה)

  - תוכנת צפייה ושליטה:

    - על התוכנה להיות בשפה העברית.

    - חלוקת הרשאות למשתמש.

    - מסך המאפשר לצפות בו זמנית במספר מצלמות .

    - על גבי מסך הצפייה יהיה שעון זמן יחסי.

    - בקרה על איכות השידור בזמן אמת. (אופציה)

    - הקלטה בזמן אמת של המצלמה כולל ערוץ השמע שלה. (אופציה)

    - שליטה על הגדרות המערכת – איכות הצפייה, הפעלת מגעים יבשים.

    - שליטה בערוץ השמע. (אופציה)

    - שליטה על המצלמה ((PTZFI.

    - חיישן לגילוי תנועה. (אופציה)

    - סרגל זמן.

    - הגדרת מקטעים על פי תאריך וזמן.

    - יבוא ויצוא של קבצים אל ומספריות חיצוניות.

    - ניהול יומן אירועים.

    - חתימת אותנטיות על כל קובץ.

    - סנכרון בהקלטת השמע והוידיאו בקובץ אחד.

    - פתיחת קובץ חדש לכל הקלטה.

  - ניהול הקלטה:

    - שעון זמן לאיתור קבצים מאוחסנים.

    - שליטה מקומית באורכי מקטעים על פי הצורך.

    - פתיחת קובץ נפרד לכל מצלמה.

    - צריבת העתקים בפרוטוקול מסחרי סטנדרטי.

    - ניהול צפייה

  - בקרה ושליטה:

    - שליטה מלאה מרחוק דרך הרשת הסלולארית ו/או WIFiעל הגדרות המשדר ועל המצלמה (PTZF).

    - קבלת נתונים בזמן אמת של כלל פרמטרי הרשת הסלולארית כגון: קצב הנתונים מכל סים; סטטוס הרשתות  והסימים  המוגדרים; זיהוי האתר המשמש להעברת הנתונים. (אופציה)

    - שליטה על תוכנת ההפעלה וההגדרות של המשדר.

- תנאי סביבה:

  - עמידה בתנאי עבודה בסביבת "Outdoor"  בתקן IP62 לפחות, בהתייחסות לנושאים הבאים:

    - אטימות ללחות ומים.

    - אבק.

- סימון ושילוט:

  - כתוביות בעברית על כל כניסה/יציאה; חיווים ומפסקים.

  - עפ"י דרישה ובאישור היחידה המזמינה המכשירים אשר יסופקו למ"י יסומנו במדבקה או תווית מקובלת אחרת עמידה למים וחום שתוצמד אל המוצר במקום בולט אשר תכלול את הפרטים האלה:

    - שם הפריט

    - מספר קטלוגי וסמל של משטרת ישראל - היחידה המזמינה.

    - מספר טבוע של המוצר (לשם כך ישמש בדרך כלל המספר הסדרתי –serial no.)

    - מועד אספקה של המוצר למחסן מ"י.

- תיעוד:

הזוכה יספק למשטרת ישראל את התיעוד המפורט להלן:

  - חוברת בשפה העברית אשר תכלול את הנושאים הבאים:

    - הסבר ותאור המערכת על כל מרכיביה.

    - נתונים טכניים.

    - הוראות הפעלה.

    - יכולות תכנות.

    - הוראות התקנה.

    - איתור תקלות.

    - כל הנדרש להפעלה עצמאית של הערכות: ספרות, כבלים שונים ותקליטור של התוכנה.

- אחריות ואחזקה:

  - משך האחריות  2 שנים מיום אספקת המערכת.

  - המכשיר המיועד לתיקון, יילקח ויוחזר על חשבון ובאחריות הספק.

  - משך התיקון יהיה עד שבעה ימי עבודה מקבלת הודעה.

  - מכשיר אשר יוחזר לתיקון יותר מפעמיים בשנת האחריות הראשונה– יוחלף בחדש על ידי הספק.

  - בתקופת האחריות הספק יבצע עדכוני תוכנה שוטפים ללא תוספת תשלום.

  - לספק יהיה מרכז תמיכה טלפוני  בימים  א'-ה'  בין  השעות  08.00 –  17.00 , יום ו'  וערבי  חג בין  השעות  08.00  - 13.00 , לא  כולל  חגים.

  - הספק יבצע שדרוגים של מודמים סלולאריים ע"פ התפתחות השוק בתוספת תשלום בהתאם לכתוב במסמכי המכרז.

- אספקה :

  - עד שלושה שבועות ממועד קבלת ההזמנה למחסן מחלקת הקשר במטה ארצי רמלה ולמחסן מדור טכנולוגיה/אגף חקירות ומודיעין במטה ארצי ירושלים.

- הדרכה:

  - הזוכה יבצע הדרכה לנציגי מ"י  בנושאים: הפעלה, התקנה, תחזוקה ותכנות.

  - ההדרכה תתבצע תוך שבעה ימים ממועד דרישת מ"י לביצועה.

  - סילבוס ותוכן ההדרכה יועבר לאישור מוקדם של הגורם המזמין.

  - ההדרכה תתבצע במתקני הזוכה ועל חשבונו .

  - משך ההדרכה 8 שעות לכל מחזור.

  - בשנה הראשונה שלושה מחזורים של 10 עד 20 איש.

  - בכל שנה נוספת, שני מחזורים בהתאם להזמנת המשטרה.

  - כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ההדרכה יסופקו ע"י הזוכה.

  - תכולת הדרכה:

    - אופן פעולת המערכת.

    - תוכנה.

    - תרשים מלבני.

    - תקלות אופייניות ודרך הטיפול בהן.

- הבטחת איכות

  - בחינה טרם קביעת זוכה:

    - כל  המציעים   אשר הגישו  הצעה   יבדקו  לפי  מחיר ואיכות.
 הבדיקות  הטכניות  יכללו :
 שביעות רצון המשתמשים משימוש במערכת כפי שמופיע  בנספח א'.

בדיקת  דרישות  טכניות  אופציונליות  כפי  שמופיע  בנספח  ב' .

    - המציעים תוך שבוע מדרישה יעבירו  ערכה אחת מלאה לצורך בחינה.

  - בעת קבלת משלוח במחסני המזמין, יתבצע מבחן קבלה על ידי  נציג משטרת ישראל שיאשר את קבלת הטובין, תיבדק: התאמה לפריטים שאושרו, התאמה לכמויות שהוזמנו, שלמות הפריטים והיעדר פגמים.

נספח א' במפרט

בדיקת שביעות  רצון  מאיכות השמע והוידיאו של ערכת שידור סלולארי

- מטרת מסמך זה לתאר את אופן הבדיקה וניתוח תוצאות בדיקת שביעות רצון המשתמשים לאיכות השמע והוידיאו.

- הבדיקה תיערך למוצרי  כל הספקים.

- לצורך ביצוע בדיקת שביעות רצון לנוחות השימוש ואיכות המוצר יידרש המציע לספק ערכת וידיאו סלולארי אחת ללא סימן מזהה כלשהו.

- תיאור הבדיקה

  - ייבחרו עד ששה משתתפים פוטנציאלים מיחידות הרלוונטיות של מ"י.

  - כל  אחד מהמשתתפים יתרשם במהלך צפייה והאזנה,  מאיכות הוידיאו ומובנות השמע ונוחות השימוש.

  - המשתתפים  יידרשו לענות על השאלון המצ"ב.

  - משך הבדיקה של נציגי המשטרה עבור ערכת שידור סלולארי היא מיום קבלת

הטובין ועד כחודש ימי עבודה.

- להלן מצורף השאלון אשר יחולק לכל משתתף ממ"י לאחר שהתנסה במוצר. (בעמוד הבא).

המשך נספח א' במפרט

ערכת שידור סלולארי:

שאלון הסקר:

לפניך מספר שאלות המתייחסות לשימוש במשדר וידיאו סלולארי שקיבלת לשם בחינה.

השאלון הינו אנונימי ובא לבדוק את  מידת התאמת המוצר לצרכי העבודה.

התשובות שתיתן ישמשו כמרכיב חשוב בהחלטה באשר לבחירת המוצר.

אנא השב על כל הסעיפים כיוון שתשובות חסרות יפגמו בדיוק הממצאים ובקבלת ההחלטה התואמת את צרכי העבודה.

השאלון מיועד לנשים וגברים כאחד.

בטבלה זו אתה מתבקש לתאר התרשמותך מביצועי המכשיר.

שיטת החישוב:

- התוצאות ידורגו בסולם של 0-3.5 נקודות לכל פרמטר על ידי כל אחד מנציגי משטרת ישראל שיבחרו לבחון את  המוצרים המוצעים.  ציון  מקסימלי   21   נקודות.

- נא התייחס לכל סעיף מכל אחת מ-4 הטבלאות שבנספח א', אין להשאיר סעיף ללא מענה.

2.1

| מס"ד | רמת האיכות נושא | מקרה אחד לשעה (3.5 נקודות) | מ-2 מקרים לשעה (0 נקודות) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | רציפות השמע - האם ישנם ניתוקים. (רגעי) |  |  |
| 2 | איכות הווידאו : קפיאת תמונה. |  |  |
| 3 | איכות הווידאו: "קוביות" על המסך. |  |  |

2.2

| מס"ד | רמת האיכות נושא | השמע מובן (3.5 נקודות) | השמע לא מובן (0 נקודות) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | מובנות השמע. |  |  |

2.3

| מס"ד | רמת האיכות נושא | אין רעשים (3.5 נקודות). | יש רעשים ( 0 נקודות) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | רעשי רקע. |  |  |

2.4

| מס"ד | רמת האיכות נושא | פשוט ונוח לשימוש (3.5 נקודות). | מורכב ומסובך ( 0 נקודות) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | מורכבות ניהול הקלטות.(פשטות תהליך ההקלטה). |  |  |

נספח ב' במפרט

דרישות  טכניות  אופציונאליות

ציון   מכסימלי   מרכיב   האיכות – 20 נקודות

| מס"ד | סעיף במפרט | דרישות המערכת | ניקוד | עומד בסעיף | לא עומד בסעיף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2.2. | כניסה לחיבור מצלמה אנאלוגית. | 1 |  |  |
| 2 | 4.3.1.1. | מצב " ON" של המכשיר | 1 |  |  |
| 3 | 4.4.4. | אפשרות הורדת קבצים מהזיכרון בתווך הסלולארי במקביל לצפייה בשידור. | 1 |  |  |
| 4 | 4.4.5. | אפשרות הקלטה על Hard Disc חיצוני בממשק USB. | 1 |  |  |
| 5 | 4.4.6. | אפשרות הורדת קבצים גם בתווך ה-wifi. | 1 |  |  |
| 6 | 4.5.10. | תוכנת הפעלה: גלאי תמונה (VMD) | 1 |  |  |
| 7 | 4.5.11. | תוכנת הפעלה: אפשרות צפייה בו זמנית במצלמה (Live), ובמידע האגור על ה - Hard Disc שביחידת השידור בשני חלונות נפרדים. | 2 |  |  |
| 8 | 4.6.3. | ניהול יומן אירועים: הוספת מסך עבודה לרישום הערות על ידי המשתמש בזמן אמת מבלי לפגוע בהקלטה המקורית. | 1 |  |  |
| 9 | 4.10.2. | המארז ישמש גם כמפזר חום (Heatsink). | 1 |  |  |
| 10 | 4.10.3. | המארז יכלול "אוזניים" אשר יאפשרו הצמדת המכשיר למשטח. | 1 |  |  |
| 11 | 4.11.5. | תוכנת צפייה ושליטה: בקרה על איכות השידור בזמן אמת. | 2 |  |  |
| 12 | 4.11.6 | תוכנת צפייה ושליטה: הקלטה בזמן אמת של המצלמה כולל ערוץ השמע שלה. | 2 |  |  |
| 13 | 4.11.8. | תוכנת צפייה ושליטה: שליטה בערוץ השמע. | 1 |  |  |
| 14 | 4.11.10. | תוכנת צפייה ושליטה: חיישן לגילוי תנועה. | 1 |  |  |
| 15 | 4.13.2. | קבלת נתונים בזמן אמת של כלל פרמטרי הרשת הסלולארית כגון: קצב הנתונים מכל סים; סטאטוס הרשתות והסימים המוגדרים; זיהוי האתר המשמש להעברת הנתונים. | 3 |  |  |