### כללי

  - תיאור המוצר הנדרש

- משטרת ישראל מעוניינת לרכוש עבור מערך החבלה הפרוס בשטח פנסים אישיים אשר ישמשו את השוטרים בפעילות שוטפת בתנאי חשכה/תאורה נמוכה.

    - מקורות התאורה אשר יוצעו יעמדו בכל התנאים ובכל הסעיפים המופיעים באופיין זה.

    - אופיין זה מתייחס לאספקת מקורות התאורה, אספקת חלקי חילוף במקרה הצורך, והבטחת פעילותם התקינה בעת האספקה ובמהלך תקופת האחריות.

### מסמכים ישימים

#### המסמכים הרשומים מטה והדרישות המופיעות בהם מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט הרכש.

#### בכל מקרה של סתירה בין מסמך ישים ובין דרישה המופיעה במפרט הרכש, תקבע הדרישה והנוסח המופיע במסמך זה, אלא אם נמסר אחרת ע"י המזמין.

#### בכל מקרה במידה שלא הוזכר תאריך הוצאת מסמך ישים, קובעת ומחייבת הגרסה האחרונה המעודכנת שלו ביום הגשת ההצעה.

#### מסמכים מחייבים, תקנים ו/או מפרטים בינלאומיים

##### תקן ניסוי מחמיר  ANS1/NEMA (על הפנס לעמוד בתקן זה).

##### תקן  - IEC 60335-2-29 ED .4.2 Bעבור חיבור המטען לחשמל.

##### ת"י 900 חלק 1 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים.

### הגדרות

#### צומת p-n: שתי מוליכים למחצה המוצמדים זה לזה, מוליך למחצה אחד מאולח מסוג n ומוליך למחצה אחד מאולח מסוג p. דבר הגורם, ע"י הפעלת מתח, לזרימת זרם בכיוון מסוים בלבד.

#### LED – - Light Emitting Diode דיודה פולטת אור: זוהי צומת p-n עם פער אנרגיה ישיר, כך שניתן ליצור דיודה הפולטת אור באורך גל מסוים (צבע מסוים – כחול, אדום...).

#### כמות אורית – Luminous energy : כמות הקרינה בזמן   .     [Talbot]

#### שטף אורי – Luminous power : כמות אורית ליחידת זמן.

### דרישות טכניות

  - פרופיל המשימה ודרישות פונקציונאליות

##### פרופיל משימה:

##### סריקה אחר ממצאים בזירות חבלה/אירוע.

##### ביצוע סריקה וחיפוש בתוך רכבים/בתים/ארונות כולל אחרי עצמים קטנים כגון נפצים.

##### סריקת אזורים בעלי תאורה נמוכה או חשוכים דוגמת: מבנים נטושים / מערות ביום או בלילה, אצטדיונים, חצרות של מאוימים ורכבם.

##### מעצר רכבים לבדיקה במתווים שונים -חלקם בעלי סיכון גבוה מאוד לשוטר כגון : כביש בין עירוני , מחסומי חצי וכד'.

##### איתור דרך ההגעה למקום האירוע באזור חשוך.

##### סנוור חשודים – בעת אירוע המצדיק זאת – לצורך הפתעתם ו/או נטרולם בעת הצורך.

##### פעילות לצורך זיהוי/חבירה עם גורמים נוספים כגון : מסוקים , כוחות צה"ל, תצפיות רחוקות וכד'.

##### סריקה בשטח פתוח או סבוך אחר מטענים ורקטות לטווחים של 50 מ' תוך נשיאת ציוד רב.

##### זמן עבודה ארוך, בזירה רחוקה מרכב או מבנה קבע, היכול להגיע למספר שעות.

##### טיפול ידני במטעני חבלה מקרוב יום /לילה.

##### טיפול ידני במחבל התאבד יום/לילה.

##### אפשרות להיות חלק מצוות התערבות באירוע פיגוע מיקוח .

##### ביצועים נדרשים:

      - נורת הפנס תהיה מסוג LED – דיודה פולטת אור, בטכנולוגיית CREE/NICHIA. עמידה בפני זעזועים ומכות, כאשר אורך חייה הוא 50,000 שעות לפחות.

      - הפנס יספק שטף אורי של לפחות 300 lumen בעוצמה הגבוהה ביותר ולפחות 150 lumen בעוצמה הבינונית/נמוכה

      - אור בגוון לבן (5500k).

      - הפנס יאפשר את מס' מצבי ההארה הבאים ע"י מעבר באמצעות מתג        הפעלה:

        - עוצמה גבוהה

        - עוצמה נמוכה ו/או בינונית

        - מצב הבהוב

      - מרחק ההארה של הפנס יהיה לפחות 50 מטרים.

      - לפנס תהיה יכולת תאורה ממוקדת והיקפית באלומה אחת (לא תהיה אפשרות ריכוז אלומה בפנס).

      - זמן תאורת הפנס באופן רציף יהיה לפחות 1.5 שעות.

      - על הפנס להאיר באופן רציף בעוצמת ההארה של לפחות 70% מהעוצמה המקסימאלית.

      - טמפרטורת גוף הפנס לא תעלה על C±5°C °30 לאחר הפעלת הפנס במשך שעה אחת באופן רצוף.

      - לפנס תהיה יכולת לפעול ב-2 מצבים:

- ע"י סוללות CR123 לא נטענות.

- ע"י סוללה אחת נטענת 18650.

      - הסוללה הנטענת תיטען ע"י מטען מתח רשת ביתי של 220v וכן ניתן יהיה להטעין אותה ברכב ע"י חיבור מתאים.

      - המטען יכיל נורת חיווי להצגת מצב הטעינה שלו.

      - ניתן יהיה להטעין את הסוללה 1000 מחזורי טעינה לפחות.

      - זמן הטעינה המקסימאלי של הפנס באופן מלא יהיה לכל היותר 8 שעות.

      - בפנס יהיה מנגנון המונע נזק לפנס עקב טעינת יתר.

      - בפנס יהיה מעגל הגנה כנגד הפיכת סוללות.

      - הפנס לא  יידלק בשום מקרה ובשום מצב בעודו נמצא בפאוצ' ולא בשימוש.

      - מתג ההפעלה / כיבוי של הפנס יותקן בהיקף קצהו האחורי (TAILCAP).

      - צבע הפנס יהיה שחור.

      - לפנס תהיה אפשרות לאבטחו ע"י חיבור שרוך אבטחה.

      - שימוש רצוף בפנס לא יגרום להתחממות יתר כך שיגרום לשריפת חפצים הבאים במגע עם הפנס (פאוצ', מושבי הרכב, בדים שונים וכו'...) וכן יאפשר אחיזה רבת שעות של המשתמש ללא תחושת אי נוחות עקב החום הנפלט מהפנס.

      - הפנס יהיה עמיד בקור/חום, נפילות, רטיבות, גשם והתחממות ויעמוד בכל בחינות הקבלה (ראה להלן סעיף 4.1.3).

##### עמידות לתנאי סביבה:

      - בדיקת הפלה -  הפנס יעמוד בסטנדרט צבאי MIL-STD-810F עבור נפילה מגובה (מגובה 1.5 מטר על משטח בטון).

      - בדיקת אטימות - הפנס יהיה אטום למים (ע"פ תקן IPX8 – הטבלה) מבלי שהארתו או יכולותיו יפגעו.

      - בדיקת התחממות -  הפנס יושאר דולק ברציפות למשך שעה בתוך פאוצ' מבלי שיגרום לדלקה או לאי נוחות באחיזה ושהטמפ' שלו לא תעלה על C°35.

      - בדיקת שטף אורי (ראה הגדרות פרק 3) – השטף האורי של הפנס יימדד ע"י גלאי ומד אור לוודא שאכן הוא כפי הצהרת היצרן.

  - מבנה והרכב

##### המערכת תכלול את הפריטים הבאים:

##### פנס LED.

      - סוללה נטענת מסוג - 18650 .

      - מטען למתח רשת ביתי 220v.

      - מטען לרכב.

      - פאוצ' לפנס, המתלבש על חגורה סטנדרטית.

      - שרוך אבטחה.

  - חומרים

##### גוף מקור התאורה עשוי אלומיניום תעופתי אשר עבר  אילגון (אנודייז קשה HARD ANODIZED) למניעת שיתוך ועמידות פני שטח גבוהה וכן עיבוד מחוספס למניעת החלקה.

##### עדשת הפנס תהיה  עשויה חומר התואם מבחינת חוזקו לפוליקרבונט ותהיה מוגנת שבר ושריטות ואטומה באמצעות .O-RING

  - מידות

##### צורת הפנס תהיה גלילית מוארכת, ככלל לא יעלו מידות הפנס על אורך של   cm15 וקוטר של  cm2.5, קוטר ראש מקסימאלי  cm3.5.

##### משקלו של הפנס כולל סוללה / סוללות לא יעלה על gr 250.

### סימון

  - על אמצעי התאורה עצמו יסומנו כנדרש אזהרות לשימוש ב-LED אורך הגל בו אמצעי התאורה מאיר ומס"ד ייחודי לכל אמצעי תאורה שיאפשר מעקב חד ערכי אחר כל אמצעי תאורה.

  - על הפנס יוטבע סמל מ"י ומספר מק"ט ללא פגיעה בפנס או בביצועיו.

### תיעוד

#### הספק יספק למדור חימוש את מפרטי הפנס ושרטוטי המבנה שלו.

#### לערכת הפנס יצורפו בהספקה המסמכים הנ"ל:

##### שרטוט של מבנה הפנס כולל חלקיו.

##### הוראות הפעלה למשתמש בעברית.

### אריזה

#### כל  פנס יהיה ארוז באריזה  נפרדת.

#### כל  10 פנסים יארזו בקרטון מתאים אשר יסופק ע"י הזכיין ויאפשר שמירה מיטבית על המוצר .

#### הספק יחויב  בסימון הפריטים  בשיטת הברקוד או אחרת כפי שיוחלט עי מ"י כך שתתאפשר קליטת הפריטים בהתאם לנוהל קליטת פריטים במחסני מ"י.

#### סימון ע"ג קרטון אריזה  אשר יסופק ע"י היצרן, יופיעו הפרטים הבאים:

##### שם היצרן.

##### שם הפריט.

##### הכמות באריזה.

##### תאריך ייצור - חודש ושנת ייצור.

### הבטחת איכות

#### אישור טרום ייצור

##### הספק שהצעתו נבחרה, יידרש להגיש תוך 14 ימים שני פנסים לאישור נציג מ"י. הדוגמאות שיוגשו לאישור יהיו זהות למוצר אותו בכוונת הזכיין לספק.

##### נציגי מ"י יבדקו את ההתאמה בין דרישות המפרט לבין המסמכים והדוגמאות שהגישו הספקים.

#### הדוגמאות יבחנו בדיקות ויזואלית ופונקציונאלית, וכן כל בדיקה נוספת לפי שיקול דעת המזמין לצורך בדיקת התאמתן לדרישות מפרט זה. בגמר הבדיקה תסומן הדוגמה כ"דוגמה מאושרת " אחת תישאר בידי מ"י ואחת תוחזר לספק לצורך תיעוד.

#### נציגי מ"י רשאים לערוך ביקורות ייצור וליטול דוגמאות ע"פ הצורך תוך כדי תהליך היצור אצל היצרן העיקרי ויצרני המשנה, ולהעבירם לבדיקות מעבדה לצורך השוואה ואימות הנתונים.

#### שינוי בפריט יבוצע רק במקרה בו הזוכה  במכרז מצביע על סטיות והן אושרו על ידי המזמין במפורש בכתב.

#### על היצרן מוטלת האחריות לערוך ולתעד בתהליך הייצור בדיקות ובקרת איכות כדי לוודא שהפריט מיוצר לפי דרישות מפרט זה. על  היצרן מוטלת האחריות להתאמה לכל דרישות המפרט.

#### בחינת קבלה

##### נציג המזמין יבדוק את האמצעי  כשהוא מושלם ומוכן למשלוח, באתר המזמין מבחינת הרכב הציוד, טיב העבודה, חומרים, עיבוד וגימור.

##### הבדיקה כוללת גם הפעלת האמצעי ובחינת יכולותיו ע"פ הנדרש במפרט זה, הן בדיקות פונקציונאליות ( ראה סעיף 4.1.2) והן בדיקות עמידות בתנאי הסביבה (ראה סעיף 4.13) .

##### הספק יציג בעת הבחינה תעודות בדיקה פנים מפעלית או תעודות בדיקה ממעבדה מוסמכת ע"י  גוף התעדה מוכר, על תקינות המערכת בכללותה כולל אישור על בדיקת מעבדה עבור חומרי גוף הפנס וכולל אטימות למים ועמידות בפני נפילה.

##### באחריות הספק  תיקון כל הליקויים במידה ויימצאו בבדיקה תוך 5 ימי עבודה.

##### תיערך ביקורת קבלה לכל פנס במחסני מ"י  בית דגן בכפוף לדרישות המוזכרות להלן:

| מס"ד | הבדיקה | סעיף באופיון | אופן הבדיקה | מועד הבדיקה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### תכולה | 4.2.1 | ויזואלי | בבחינת הקבלה ובשוטף |
| 2. | דרישות פונקציונאליות | 4.1.2- כולו | תפעולי + ויזואלי | בבחינת הקבלה ובשוטף |
| 3. | סימון | 5 - כולו | ויזואלי | בבחינת הקבלה ובשוטף |
| 4. | אריזה | 6 - כולו | ויזואלי | בבחינת הקבלה ובשוטף |
| 5. | בדיקת הפלה | 4.1.3.1 | עפ"י המפרט | רק לדוגמא ראשונית |
| 6. | בדיקת אטימות | 4.1.3.2 | עפ"י המפרט | רק לדוגמא ראשונית |
| 7. | בדיקת התחממות | 4.1.3.3 | עפ"י המפרט | רק לדוגמא ראשונית |
| 8. | בדיקת שטף אורי | 4.1.3.4 | עפ"י המפרט | רק לדוגמא ראשונית |
| 9. | מסמכים ישימים | 2.4 | ויזואלי | רק לדוגמא ראשונית |
| 10. | חומרים | 4.3 -כולו | אישור בדיקת מעבדה | בבחינת הקבלה ובשוטף |
| 11. | מידות | 4.4 - כולו | מדידה ושקילה | רק לדוגמא ראשונית |
| 12. | תיעוד | 10.2 | ויזואלי | בבחינת קבלה |
| 13. | מפרט ומבנה | 7.6.5 | ויזואלי | בבחינת קבלה |
| 14. | התאמה לדוגמא מאושרת |  | ויזואלי | בבחינת קבלה ושוטף |

### בטיחות

#### על הפנס להיות בטוח בשימוש ללא גרימת כל נזק למשתמש, שריפה, התפוצצות, פליטת קרינה מסוכנת וכדו'.

### אחריות

#### הזוכה יעניק שלוש שנות אחריות כוללות לפחות על הפנס ורכיביו כולל על הסוללה הנטענת והמטענים בשימוש סביר של הפנס.

  - במידה ותתגלה תקלה במסגרת האחריות על הזוכה לתקן / להחליף את הפנס תוך 14 יום מעת קבלת הפנסים ממח' חבלה. במידה והתיקון יתארך מסיבה כלשהיא יתחייב הספק להעביר פנס חילופי למחסן חבלה לאחר 14 יום מקבלת הפנס לתיקון.

### אחזקה

  - הזוכה יחזיק מלאי של חלפים למשך 7 שנים לפחות מעת זכייתו במכרז, כך שיוכל לספק למזמין חלקי חילוף לפנס ורכיביו לפי דרישה תוך 7 ימים מיום ההזמנה.