משטרת ישראל

  

  

       את"ל- יחת"ל
חוליה לבקרת מפרטים
מגפון 
מפרט מס' 155/12
1. כללי
1.1 משטרת ישראל מעוניינת לרכוש מכשירי מגפון איכותיים קטנים במידותיהם הפיזיות וקלי משקל, לשימוש במקומות הומים מאדם, חיצוניים ופנימיים.
1.2 המגפון יהיה עשוי מחומר פלסטי קשיח, צבע לבן (למעט בית הסוללה), אליו מחוברת רצועה וללא מפסק סירנה. 
2. פרופיל משימה
2.1 מכשיר המגפון ישמש את משטרת ישראל בניהול אירוע רב משתתפים, (הפגנה, כנסים, עצרות ועוד...)
2.2 מכשיר המגפון יאפשר למשטרת ישראל ניהול, פיקוד ושליטה באירועים ממרחק של 100 מ' .  
3. דרישות טכניות
3.1 מבנה והרכב
3.1.1. מרכיבי המגפון :
3.1.1.1 גוף המגפון הכולל את, מיקרופון הדיבור, השופר וגומיית האטימה בקצהו.
3.1.1.2 ידית האחיזה הכוללת את לחצן ההפעלה ווסת העוצמה.
3.1.1.3 רצועת הבטחון:
3.1.1.3.1 רצועה עם אבזם בטחון למניעת נפילת המכשיר בשעת שימוש.
3.1.1.3.2 הרצועה תהיה מחוברת לחלק התחתון של ידית האחיזה.
3.1.1.4 בית סוללות, שיורכב בגוף המגפון / בידית האחיזה.
3.1.2 חומר :
3.1.2.1 גוף המכשיר יהיה מחומר פלסטי קשיח. 
3.1.2.2 רצועת הבטחון למגפון תהיה עשויה מטקסטיל עם אבזם ביטחון.
3.1.2.3 מסגרת שופר המגפון תכיל גומיית אטימה למניעת סדקים בעת נפילה.
3.1.3 צבע :
3.1.3.1 הגוף וידית האחיזה יהיו בצבע לבן. 
3.1.3.2 צבע המכסה האחורי (של בית הסוללה) יהיה כחול.
3.1.4 מפסק סירנה – 
3.1.4.1 את מפסק הסירנה יש לבטל ולהוציא  מן המכשיר. (לדוגמא : איור 1).                                                                      
3.1.4.2  את הפתח שנוצר במקום המפסק שהורד, יש לכסות עם כיסוי פלסטיק מתאים. 
[image: image1.jpg]



                איור 1- מפסק סירנה
3.2 תכונות תפעוליות
3.2.1 המכשיר יוחזק ויופעל ביד אחת.
3.2.2 לחצן ההפעלה : 
3.2.2.1 לחצן ההפעלה יהיה על ידית האחיזה, 
3.2.2.2 המכשיר יועבר למצב "פעולה" עם הלחיצה על הלחצן ולמצב "ניתוק"
         עם ההרפיה מהלחצן.
3.2.3 וסת העוצמה : 
3.2.3.1 מתג וסת העוצמה יהיה על ידית האחיזה בחלקה האחורי של הידית.
3.2.3.2 מיקום המתג נועד לשם ויסות עוצמת הקול באמצעות האגודל.
3.2.4 המיקרופון יהיה מורכב בגוף המכשיר.   
3.2.5 בית הסוללות יהיה בידית האחיזה או בגוף המכשיר.
3.2.6 החלפת הסוללות תהיה קלה ופשוטה. 
3.2.7 במצב ריקם (ללא תפעול) לא תהיה צריכת זרם מהסוללות.
3.2.8 על המכשיר להיות מוגן מפני חיבור מתח הפוך של הסוללות.

3.3 נתונים טכניים

3.3.1 מיקרופון – חד כיווני עם תכונת ביטול רעשים בתחום תדרים של 
 HZ3000 –60, לפחות.
3.3.2 הספק יציאה – (RMS)  W6, W 10 מקסימלי.
3.3.3 סוג הסוללות – XAA8 ; XC4.
3.3.4 משך עבודה רצופה של המגפון עם הסוללות – 8 שעות לפחות.
3.3.5 טווח דיבור אפקטיבי - 100 מטר.
3.4 מידות ומשקלים
3.4.1 מידות המגפון : 
3.4.1.1 אורך כללי :       22-28 ס"מ.
3.4.1.2 קוטר השופר :   14-18 ס"מ.
3.4.2 משקל מרבי :
3.4.2.1 מגפון ללא סוללות -  עד 1000 גרם.
3.4.2.2 מגפון עם  סוללות  -  עד 1200 גרם.
3.5 לוגו משטרת ישראל
3.5.1 באחריות הספק להדפיס על כל מגפון את הלוגו המשטרתי הכולל גם כיתוב 
(ראה איור 2).
3.5.2 ההדפסה על מכשירי המגפון תהיה בצבע כחול.
3.5.3 יצור התבנית הראשונית יהיה על חשבון הספק.
3.5.4 הלוגו המשטרתי יימסר לספק ע"י מחלקת הקשר.
4. סימון 
4.1 מכשיר המגפון יסומן, בהטבעה על האריזה, בפרטים הבאים : 
4.2.1 שם היצרן.
5.2.1 שם המוצר.
5.2.2 תאריך הייצור.
5. אריזה
5.1 כל מגפון יהיה ארוז באריזתו המקורית.
5.2 האריזה תשמור באופן מיטבי על מכשיר המגפון מכל פגיעה אפשרית.
6. הבטחת איכות 
6.1 אישור הדגם 
6.1.1.   מציעים, להם תועבר דרישה מטעם מ"י להצגת מכשיר המגפון שברשותם, יעבירו   
  למ"י, תוך שבוע ימים מיום הפנייה, מכשיר מגפון לדוגמא.
6.1.2.   כל מכשירי המגפון, שיוגשו כדוגמא, יוחזרו למציעים לאחר קביעת הזוכה.
6.1.3.   בדיקת המכשירים לפני קביעת זוכה : 
6.1.3.1. כל מכשיר מגפון לדוגמא, יעבור בדיקות לאישור הדגם במחלקה
הטכנית לבדיקת הדרישות, כפי שהן מופיעות במפרט.
6.1.3.2. כל מגפון שיוצע, ייבדק בשני שלבים :
6.1.3.2.1. שלב א' - בדיקה ויזואלית
    בשלב זה ייבדקו שני פרמטרים : 

1) מבנה והרכב לפי סעיף 3.1 במפרט הטכני.

2) תכונות תפעוליות לפי סעיף  3.2 במפרט הטכני.
6.1.3.2.2. שלב ב' - בדיקה טכנית 
    בשלב זה ייבדקו הנתונים הטכניים , מידות ומשקלים בהתאם     
    לדף נתוני יצרן שיצרף המציע לפי סעיפים 3.3 , 3.4 במפרט 
    הטכני.
6.2 בחינה בשגרה :

6.2.1.   לכל מכשיר מגפון תיערך בדיקת התאמה לדגם שאושר.
7. תיעוד וספרות טכנית
7.1 המציע יספק את המגפונים עם ספרות טכנית הכוללת :
6.1.1 הוראות הפעלה ושימוש.
6.1.2 נתונים טכניים.
8. אחריות 
8.1 הספק מתחייב לתת שירות ללא תמורה במסגרת האחריות שהוא נותן, לפרק זמן של 12 חודשים, לפחות, החל ממועד אספקת המגפון למחסן הקשר במשטרת ישראל.
9. אחזקה
9.1 במסגרת האחריות, הספק מתחייב לתקן כל תקלה במכשיר למעט תקלות שמקורן בגרימת נזק, תוך 10 ימי עבודה מקבלת ההודעה ממרכז השירות ברמלה.                                                   באחריות הזוכה קבלת ומסירת הציוד.  למרכז שירות מטא"ר רמלה.
9.2 הספק מתחייב לספק חלקי חילוף עבור המוצר, למשך שנתיים מיום קבלת ואישור הציוד במחסן הקשר.
9.3 במידה ותתגלה תקלה סדרתית במכשירי המגפון שסופקו למשטרה, תוגדר התקלה כפגם ביצור והספק ינקוט בצעדים להחלפת כל מכשירי המגפון שסופקו ואשר שייכים לאותה סדרה.
איור 2- הדפסת המגפון
[image: image2.jpg]



איור 3- מבנה המגפון.
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]











פנחס אהרון

מדור הנדסה

מח' קשר ואלקטרוניקה







גוף- צבע לבן





הדפסה- צבע כחול





מכסה אחורי- צבע כחול





ידית- צבע לבן





גומיית אטימה





לחצן


הפעלה





רצועה





וסת עוצמה





מיקרופון דיבור





בית    סוללות





מיקום בית


הסוללה








1
1

