משטרת ישראל

  

  

       את"ל- יחת"ל
חוליה לבקרת מפרטים
מפרט יחת"ל  מס': 91/2012
ייצור, התקנת, העתקת ותיקון 
מנדפים כימיים
1. כללי
1.1 מפרט זה מתייחס לייצור, שינוע, התקנה, העתקה ותיקון של מינדפים כימיים משני דגמים שונים (להלן דגמים I ו-II) הכוללים מערכת יניקה. המנדפים מיועדים למעבדות הזיהוי הפלילי בבנין מטא"ר י-ם ובתחנות משטרה בכל חלקי הארץ (כולל יו"ש).  המינדפים ישמשו לבדיקות מוצגים משפטיים על ידי ריסוס או טבילה בחומרים כימיים מגוונים, ביניהם אלכוהול, אצטון, פטרול אתר, קריסטל ויולט, חומצות ובסיסים. כל שינוי או שיפור במינדף בהתייחס לחומרי גלם/טכנולוגיה/מבנה/יכולות יוגש בשלב התיכנון לאישורו בכתב של המזמין. 
1.2 על הקבלן הזוכה לבצע מדידות בכל אתר בו נדרש להתקין מינדף והתאמת המינדף לצרכי ותפקודי מעבדות הזיהוי ע"פ דרישות המזמין. לא קיימת אחידות בין האתרים השונים לגבי החדרים בהם יותקנו המינדפים. 
1.3 הזוכה יכלול בהצעתו גם פריטים נלווים-חומרים, חלקי חילוף, שעות עבודה, מתאמים, אטמים וכו' ההכרחיים למימוש הפרויקט גם אם אינם מפורטים בכתב הכמויות, כך שהמערכת על כל מרכיביה תפעל באופן תקין, ותעמוד בדרישות. 
1.4 הזוכה יעתיק מנדפים מאתר לאתר לפי בקשת המזמין זאת לאחר שביצע מדידות באתר אליו מועתק המנדף ושלח לנציג המזמין פירוט תוספות ומס' שעות טכנאי הנדרשת לביצוע העתקה וקיבל אישור בכתב לביצוע העתקת המנדף.
1.5 הזוכה יעניק שירות תיקונים למנדפים המצויים ברשות המשטרה בתחנות השונות. זאת לאחר שביקר באתר בו מותקן המנדף ושלח לנציג המזמין הערכה לגבי פירוט חלפים ומס' שעות טכנאי הנדרשת לביצוע התיקון וקיבל אישור בכתב לביצוע תיקון המנדף.
1.6 הגדרות:
1.6.1. אנשי הקשר מטעם המזמין יהיו: משטרת ישראל/המחלקה לזיהוי פלילי/ר' מעבדת פיתוח ט.א.
1.6.2. הזמנה ספציפית: ייצור מינדפים מדגם I או מדגם II, לרבות התקנה באתר ספציפי בארץ.

1.7 תהליך עבודה ולוחות זמנים

1.7.1. פגישת תיאום בין המזמין לקבלן הזוכה. 
1.7.2. הגשת שרטוט טכני של הדגם המוצע על ידי הקבלן הזוכה לאישור המזמין.
1.7.3. ייצור אב-טיפוס 
1.7.3.1. ייצור אב-טיפוס (מינדף לדוגמא) כחלק מההזמנה הראשונה בלבד - תוך 30 ימים מיום קבלת הזמנה חתומה ע"י מורשי חתימה של משטרת ישראל. אישור אב הטיפוס ואישור הייצור השוטף (להלן) יתבצע במפעל על ידי נציג המזמין.

1.7.3.2. באם ידרשו  תיקונים לאב-טיפוס, יהיה על הקבלן הזוכה לבצעם תוך 5 ימי עבודה.
1.7.4. ייצור שוטף
1.7.4.1. ייצור והתקנת המינדפים על פי המפורט בהזמנה הספציפית:
1.7.4.1.1. הזמנה שכוללת עד 5 מינדפים - תוך 45 יום ממועד קבלת הזמנה חתומה.

1.7.4.1.2. הזמנה שכוללת מעל 5 מינדפים - תוך 60 יום ממועד קבלת הזמנה חתומה.
1.7.4.1.3. מנדף אב טיפוס יהווה בסיס להזמנות נוספות. בכל מקרה אין לבצע ייצור סידרתי ללא אישור המזמין.
1.7.5. תיקונים:
על הקבלן הזוכה להיענות  לקריאת המזמין או נציגו תוך שלושה ימים. משך התיקון יהיה עד 7 ימי עבודה מיום אישור התיקון ע"י נציג המזמין. התיקונים  יבוצעו בשעות העבודה המקובלות במשטרת ישראל.
1.7.6. בדיקת תקינות:

בתום התקנת, העתקת או תיקון מנדף יערוך הזוכה בדיקת תקינות בה יהיה נוכח נציג המזמין בהתאם לבחירתו ובתום הבדיקה תונפק ע"י הזוכה תעודה מתאימה חתומה.
1.8 התקנות:
1.8.1.   הזוכה במכרז יתכנן, יבצע, יתקין ויבדוק את המינדף ע"פ מפרט זה.
1.8.2.   ההתקנות תבוצענה על פי סדר שיכתיב המזמין.
1.8.3. ההתקנות תעשנה תוך שמירה על נקיון סביבת העבודה במהלך ובתום ביצוע העבודה.
2. מסמכים ישימים
2.1 תקן ישראלי מס' 1839 – בטיחות במעבדות. 
2.2 מסמכים מחייבים, תקנים ו/או מפרטים בינלאומיים:
2.2.1 ליצרן מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך היצור. טפסי בחינה יוצגו לעיון המזמין ע"פ דרישה.
2.2.2 המכשיר שיסופק יעמוד בכל דרישות תקן בטיחות חשמל CE Safety Standards 
2.3 נספחים:
2.3.1. נספח א': שרטוט מספר 1 (דגם I) 
2.3.2. נספח ב': שרטוט  מס' 2 (דגם II) 
3. דרישות טכניות
3.1 טיב העבודה והחומרים
3.1.1.  הקבלן הזוכה יבצע את העבודות תוך שימוש בחומרי גלם חדשים מסוג א' אשר  
יעמדו בתנאי מעבדה כימית (תנאים קורוזיביים, חומציים, בסיסיים) . תוך הקפדה על גימור אסתטי. 

3.1.2.  בכל מקרה של סתירה בין מסמך ישים ובין דרישה המופיעה במפרט הרכש, קובע 
המחמיר מבין שניהם לאחר אישור המזמין בכתב.

3.1.3.  הטולרנסים לכלל המידות המפורטות במפרט זה יהיה 5± אחוז, ובלבד שמולאו הדרישות בסעיפים 3.3.2.1 , 3.3.1.1.

3.1.4.  כל הנתונים במפרט זה הנם מינימום נדרש.
3.2 פירוט חומרים:
3.2.1.  נירוסטה L316 בעובי 1.5 מ"מ.
3.2.2.  משטח עבודה עמיד בפני כימיקלים כדוגמת TOPLAB של TRESPA או שווה ערך 
בעובי 20 מ"מ.
3.2.3.  דופן חלוקת יניקה (כדוגמת TOPLAB של TRESPA או שווה ערך בעובי 6 מ"מ, 
נירוסטה L316 בעובי 1.5 מ"מ, פוליפרופילן בעובי 3 מ"מ - על פי דרישת המזמין).
3.2.4.  חלון הרמה זכוכית בטיחותית 6 מ"מ.
3.2.5.  כיור ניקוז  בגודל  "6 וצנרת ניקוז VULCATHENE או שווה ערך.

3.2.6.  פוליפרופילן בעובי 3 מ"מ.
3.2.7.  צירים , ברגים וווים עשויים מפלב"מ.
3.2.8.  גוף הארון התחתון ודלתות עשויים מעץ סנדביץ רב שכבתי בעובי 20 מ"מ או יותר, 
מצופים  פורמייקה. 
3.2.9.  מדפים פנימיים עשויים מעץ סנדביץ רב שכבתי בעובי 20 מ"מ או יותר מצופים PVC 
או פורמייקה, גוון הפורמייקה יקבע ע"פ דרישת משטרת ישראל.  
3.2.10. מפסקים/שקעים מסוג גוויס או שווה ערך.
3.2.11. תעלות עשויות PVC קשיח בעובי 4 מ"מ, העמיד בפני אור השמש וקרינת UV 
   ומוגנות מפני התנאים האקלימיים הרווחים בארץ.
פרופיל פלדה צבוע אפוקסי בתנור בעובי  70 מיקרון לפחות.

3.3 מבנה 

3.3.1. מנדף מדגם I
3.3.1.1. מידות נומינאליות:
3.3.1.1.1. רוחב: 140 ס"מ (אפשרות להקטין עד 120 ס"מ לפי דרישה).

3.3.1.1.2. עומק: 60 ס"מ.

3.3.1.1.3. גובה תא הנידוף (פנימי מינימאלי): 100 ס"מ.

3.3.1.1.4. גובה משטח העבודה מהרצפה: 90 ס"מ.

3.3.1.2. מבנה שלד המינדף:
3.3.1.2.1. גוף המינדף:
נירוסטה L316 בעובי 1.5 מ"מ, הכולל מבנה מרותך מושלם 
(תפרים חלקים מעובדים) שאינה מאפשרת נזילת חומרים 
החוצה. 
3.3.1.2.2. מחיצה:
באמצע רוחב המינדף תורכב דופן חלוקה (מחיצה) עשוי נירוסטה L316 בעובי 1.5 מ"מ בין שני חצאי המינדף. המחיצה תסתיים כ-5 ס"מ מחזית המינדף וגובה 80 ס"מ. המחיצה מקובעת לדופן האחורי של המינדף, עם אפשרות של פירוק. אופן הרכבת המחיצה תמנע ויברציות בעת הפעלת המינדף. המחיצה נועדה להפריד בין טיפולים שונים שעלולים להזיק זה לזה.  
הערה: במקרים בודדים ע"פ דרישת המזמין יתכן ביטול המחיצה.

3.3.1.2.3. משטח העבודה:
יהיה עשוי נירוסטה L316 בנוי כחלק ממבנה המינדף כולל הגבהה חזיתית למניעת שפיכת חומרים. מתחת למשטח העבודה יותקן פנל מנירוסטה L316 (תפרים חלקים ומעובדים) עליו יותקן הפיקוד (ע"פ השרטוט המצורף בנספח א').

פולי קרבונאט בעובי 8-10 מ"מ עשוי משני חלקים המורכבים ביניהם באמצעות צירים וברגים עשויים פלב"מ. החלון יורכב למבנה המנדף באמצעות ברגים וצירים עשויים פלב"מ, ויאפשר פתיחה לצורך הכנסת/הוצאת ציוד לשם עבודה במנדף. מפתח המנדף במצב חלון סגור 300 מ"מ ובמצב חצי פתוח 600 מ"מ.
3.3.1.2.4. תא יניקה:
דופן חלוקת יניקה (גב המנדף בעל דופן כפולה- ראה שרטוט) עשויה TRESPA (או שווה ערך) ערך  בעובי 6 מ"מ או נירוסטה L316 בעובי 1.5  מ"מ (על פי דרישת המזמין). הדופן  תאפשר את יניקת האוויר מארבעה צידי המינדף ותשמור על חלוקה אחידה של יניקת האוויר בחלל הנידוף של המינדף. 

תא היניקה יבנה בזוית אשר תאפשר השענות של החלון במצבו החצי פתוח על מחציתו העליונה. החלקים יאחזו זה לזה באמצעות מגנט אשר ימנע את נפילת החלק המתקפל (כך שהמנדף יגיע למצב חצי פתוח)  באופן ספונטני.

3.3.1.2.5. מעמד תחתון אינטגרלי:
מעמד עשוי מנירוסטה L316, מותאם למינדף בגובה עמידה (90 ס"מ), עומק 60 ס"מ, רוחב כרוחב המינדף, עם מדף תחתון כולל הגבהה למניעת שפיכת חומרים. עשוי מנירוסטה L316. המדף ימוקם באמצע הגובה  שבין תחתית משטח העבודה לרצפה ויעמוד בעומס של לפחות 30 ק"ג. בתחתית המנדף יהיו רגליות כוונון גובה/פילוס.
3.3.1.3. אביזרים

3.3.1.3.1.  רשת לתליית מוצגים 

 על הדופן הפנימי אחורי של חלל הנידוף, יותקנו שתי רשתות תלייה מנירוסטה L316,  כל אחת בגודל 50 X 50 ס"מ עם חורים 50 X 50 מ"מ. הרשתות תלויות על ווים עשויים פלב"מ, מרוחקים מדופן המינדף כ- 3 ס"מ, עם אפשרות לפירוק קל.
3.3.1.3.2. רשת למניעת שאיבת מוצגים לתעלת המנדף

בחלקו העליון של תא היניקה ולפני החיבור לתעלת המנדף תותקן רשת מנירוסטה L316 למניעת שאיבת מוצגים קלי משקל לתעלת המנדף (עם חורים 10X10 מ"מ).

3.3.1.3.3.  ווים וחבל לתליית מוצגים
על כל אחת מן הדפנות הצדדיות הפנימיות של המינדף וכן על כל צד של המחיצה, יותקן וו עשוי פלב"מ (סה"כ ארבע ווים). בין כל שני הווים יותקן חוט מתכת מצופה בכיסוי פלסטיק באורך 80 ס"מ לרוחב המינדף לתליית מוצגים לייבוש (סה"כ שני חוטים). הווים יותקנו בגובה 60 ס"מ ממשטח העבודה של המינדף ובמרחק 15 ס"מ מהדופן האחורי של המינדף. 

3.3.1.4.  חשמל


המינדף יסופק עם מערכת חשמל שלמה הכוללת את כל הרכיבים כולל 
חיווט פנימי שלם,  נקודות התחברות חיצוניות עבור הזנת המינדף, הזנת 
המפוח והפיקוד הצמוד למפוח וכן כל רכיבי ההגנה על מערכות החשמל 
והמנוע כדוגמת PKZM או Overload.

3.3.1.5. תאורה: 
גוף תאורה LED /פלורוצנטי,  Watt 20 X 2, המוגן על ידי זכוכית בטחון (מוגן פיצוץ – explosion proof) ומורכב בחלל תא המינדף.

3.3.1.6. מפסקים מסוג גוויס (או שווה-ערך) לתאורה ולמפוח עם נורית חיווי ונתיך בטחון, מותקנים על פנל פיקוד משוקע בחזית המינדף.

3.3.1.7. כבל הפיקוד של המפוח יותקן ע"פ חוק החשמל.
3.3.1.8. במקומות הנדרשים קופסאות החשמל יהיו אטומות לחדירת מים.
3.3.2. מנדף מדגם II
3.3.2.1. מידות נומינאליות
3.3.2.1.1. רוחב: 150 ס"מ (אפשרות להקטין עד 120 ס"מ לפי דרישה).

3.3.2.1.2. עומק: 76 ס"מ.

3.3.2.1.3. גובה תא הנידוף (פנימי מינימאלי ): 110 ס"מ.

3.3.2.1.4. גובה כללי: כגובה תקרה לפי נתוני המקום.

3.3.2.1.5. גובה משטח העבודה: 90 ס"מ מהרצפה.

3.3.2.2.    גוף המינדף

3.3.2.1.1 חיצוני: עשוי מעץ סנדביץ רב שכבתי בעובי 20 מ"מ או יותר, מצופה  פורמייקה.

3.3.2.1.2 פנימי: פוליפרופילן בעובי 3 מ"מ. 
3.3.2.2 משטח העבודה

3.3.2.2.1 עשוי TRESPA (או שווה ערך) ערך  בעובי 6 מ"מ או נירוסטה L316 בעובי 1.5  מ"מ (על פי דרישת המזמין). 

3.3.2.2.2 במשטח עבודה מנירוסטה תהיה  הגבהה חזיתית למניעת שפיכת חומרים. במשטח עבודה עשוי  TRESPA(או שווה ערך)  גוון המשטח יהיה לפי בחירתו ואישורו של המזמין.
3.3.2.2.3 נירוסטה L316 בעובי 1.5 מ"מ, הכולל מבנה מרותך מושלם (תפרים 
חלקים מעובדים) כולל הגבהה חזיתית למניעת שפיכת חומרים. 

3.3.2.3  חלון חזית:
זכוכית בטחון 6 מ"מ במסגרת נירוסטהL 316 נעה במסלול פוליאתילן מאוזן בעזרת גלגיליות ומשקולות נגדיות

3.3.2.4  תא יניקה:
דופן חלוקת יניקה (גב המנדף בעל דופן כפולה- ראה שרטוט) עשויה TRESPA (או שווה ערך) ערך  בעובי 6 מ"מ או נירוסטה L316 בעובי 1.5  מ"מ (על פי דרישת המזמין). הדופן  תאפשר את יניקת האוויר מארבעה צידי המינדף ותשמור על חלוקה אחידה של יניקת האוויר בחלל הנידוף של המינדף
3.3.2.5 ארון תחתון עם דלתות:
3.3.2.5.1 הארון מתחת למשטח העבודה יבנה כחלק אינטגראלי ממבנה המנדף. 
ומותאם למנדף בגובה עמידה (90 ס"מ), עומק 55 ס"מ, רוחב כרוחב המנדף.

3.3.2.5.2 חיצוני: עשוי מעץ סנדביץ רב שכבתי בעובי 20 מ"מ או יותר, מצופה  
פורמייקה.

3.3.2.5.3 ציפוי פנימי: פוליפרופילן בעובי 3 מ"מ.

3.3.2.5.4 חלוקה פנימית ע"י מדף באמצע גובה הארון עשוי מעץ סנדביץ רב שכבתי בעובי 20 מ"מ או יותר מצופה פוליפרופילן  והעומד בעומס של לפחות 30 ק"ג.

3.3.2.5.5 בחזית הארון 4 דלתות צירים עשויות מעץ סנדוויץ רב שכבתי בעובי 20 מ"מ או יותר מצופות פורמייקה ופתחי אוורור בקוטר של כ- 70 מ"מ לאוורור של הארון. 

3.3.2.5.6 הארון התחתון יקבל אוורור מאולץ בעזרת מערכת היניקה המרכזית של המינדף.

3.3.2.6 חשמל:
3.3.2.6.1 המינדף יסופק עם מערכת חשמל שלמה הכוללת את כל הרכיבים כולל 
חיווט פנימי שלם ונקודות התחברות חיצוניות עבור הזנת המינדף והזנת המפוח (מיקום הלוח באחד מצידי המנדף עפ"י נתוני השטח) והפיקוד הצמוד למפוח וכן כל רכיבי ההגנה על מערכות החשמל והמנוע כדוגמת PKZM או Overload.

3.3.2.6.2 תאורה: גוף תאורה LED /פלורוצנטי,  Watt 20 X 2, המוגן על ידי זכוכית בטחון (מוגן פיצוץ – explosion proof) ומורכב בחלל תא המינדף.

3.3.2.6.3 מפסקים מסוג גוויס (או שווה-ערך) לתאורה ולמפוח עם נורית חיווי ונתיך בטחון, מותקנים על פנל פיקוד משוקע בחזית המינדף.

3.3.2.6.4 ארבעה שקעי חשמל חד- פאזי 16 אמפר מסוג גוויס (או שווה ערך) בפאנל הקידמי.
3.3.2.6.5  כבל הפיקוד של המפוח יותקן ע"פ חוק החשמל.
3.3.2.6.6 במקומות הנדרשים קופסאות החשמל יהיו אטומות לחדירת מים. 

3.3.2.7 ברזים:
3.3.2.7.1 ברז מים קרים עם מתקן וונטורי  לוואקום.

3.3.2.7.2 פיות הברזים יורכבו על גבי משטח העבודה וידיות הפעלה יותקנו על פנל הפיקוד של המינדף. 

3.3.2.8 ניקוז:
כיור ניקוז בקוטר "6 וצנרת ניקוז (אורך הצנרת בהתאם למיקום הכיור) המנדף עשוים מוולקטאן,  VULCATHENEאו שווה ערך.

3.3.2.9 מערכת יניקה:
מערכת יניקה בשני דגמי המינדפים תהיה עשויה מ- PVC קשיח העמיד בפני אור השמש וקרינת UV ומוגנת מפני התנאים האקלימיים. המערכת תותקן מחוץ לבניין, ותשאב את הגזים והממיסים למיניהם, מחלל החדר דרך המינדף אל מחוץ למבנה.

3.3.3 מנוע ותושבת המנוע:
3.3.3.1 מנוע המפוח בהספק   HP 1.5 (RPM900), אטום וסגור לחלוטין, אפשרות לחד-פאזי או תלת-פאזי לפי דרישת המזמין.

3.3.3.2 תושבת המנוע תבנה מפרופיל פלדה שעבר פוספטיזציה ונצבע באבקת 
אפוקסי פוליאסטר בעובי של לפחות 60 מיקרון. הבסיס כולל גם מבנה חיפוי מ- PVC להגנה על המנוע מתנאים אקלימיים.

3.3.3.3 המנוע יותקן בשתי דרכים אפשריות בהתאם לאישור המזמין:

3.3.3.3.1 התקנה על הקיר החיצוני ועיגונו לרכיבי שלד המבנה באופן שניתן 
בקלות להורידו לצורך החלפה ו/או תחזוקה. עיגון המנוע בהתאם 
להוראות מהנדס בניין רשום ובהתאמה לשלד המבנה הקיים. באפשרות זאת ידאג המציע למניעת רעידות אשר יפריעו לדיירי המבנה.

3.3.3.3.2 התקנה על גבי בסיס בטון על הגג  המתאים לגודל תושבת המנוע. יציקת בסיס הבטון תעשה ישירות על פני הבטון הגג תוך פתיחת איטום הגג וביצוע אטימה מחדש בהתאם לסוג האיטום הקיים בגג המבנה. גובה 
הבסיס יעלה על 30 ס"מ לפחות מגובה האיטום במקום. חלקו העליון של הבסיס יבלוט 5 ס"מ מרוחב הבסיס לצורך יצירת אף מים וסגירת האיטום ע"פ הנדרש. בסיס הבטון ישופע לצורך ניקוז העצמי של המים מעליו.

3.3.3.4 ברגיי ההידוק יהיו עשויים מפלב"מ.
3.3.4 תעלות אוויר:
3.3.4.1 תעלות יניקה PVC קשיח בעובי 4 מ"מ בצבע לבן עמיד לקרינת UV. חתך התעלות יתוכנן ע"י המציע להולכת האוויר במהירויות המאפשרות 
פעולה שקטה. התעלות כוללות את כל האביזרים הנלווים הנדרשים למערכת: זוויות שונות על פי דרישות התקנה, דמפר ויסות כמויות אוויר, רשת הגנה נגד ציפורים, חיבור גמיש, עוגני תליה, ארובת פליטה 
וכד'.

3.3.4.2 בשל השוני בחדרים בהם יותקנו המינדפים (מיקום המפוח החיצוני), המחיר הבסיסי למינדף יכלול עד 15 מ"ר של תעלות  PVC כולל אביזרים וזוויות וכן עיגון התעלות למבנה (כולל אישור הנדסי לעיגון זה), כל מטר נוסף יחוייב על פי הרשום במסמכי המכרז בכפוף למדידה בפועל בגמר ביצוע העבודה.
3.3.5 תיקונים:
3.3.5.1  ככלל חלקי החילוף יהיו מקוריים וחדשים/או שווי ערך למקוריים.
3.3.5.2 הספק רשאי להשתמש בחלקי חילוף לצורך החלפת חלקים סטנדרטיים.
3.3.5.3 ובתנאי שהם יענו על הדרישות לפעילות תקינה של המכשיר במלואם.
3.3.5.4 כל חלקי החילוף ,כולל חלקים מקוריים, אשר יסופקו ע"י הספק יתאימו לדרישות התקנים הישראלים  הנוגעים ובהעדרם יתאימו לתקנים אירופיים או לתקנים של ארץ המוצא של המכשירים או חלקי החילוף. 
3.3.6 העתקה:

3.3.6.1 העתקה תכלול 15 מ"ר תעלה ומערכת חשמל ישירה (מפסק הפעלה, מגען, מפסק ביטחון וכבלים).
4. סימון 
יש לחבר על גבי המינדף תווית זיהוי ובו פרטי הקבלן כולל טלפון לקריאה, מספר סידורי של המינדף, שנת ייצור ויום סיום האחריות.

5. הנדסת אנוש ובטיחות

5.1 תכנון המינדף יעשה כך שיאפשר עבודה בטוחה ונוחה.

5.2 תכנון המינדף יעשה כך שיבטיח יציבות מרבית.
5.3 מערכת החשמל תורכב כך שתבטיח הפעלה בטוחה ונוחה של המערכת.
5.4 לא יהיו פינות חדות במבנה המינדף העלולות לגרום לחבלה.
5.5 המנדף יתוכנן ויבנה כך שלא ירעיש ברמת רעש שתהווה מטרד למפעיל המנדף או ליושבי הבניין (רמת הרעש לא תעלה על 70dB הן בחדר בו מותקן המנדף והן בקרבת המנוע).
5.6 המכשיר יעמוד, כאמור בסעיף 2, בדרישות הבטיחות המקובלות למכשירים מסוג זה (CE Safety Standards).

5.7 המכשיר יהיה בעל חיבור הארקה מתאים.

5.8 המכשיר יהיה מצויד במפסק זרם ראשי או בנתיך ראשי לשם הגנה מפני תקלה חשמלית במכשיר או ברשת החשמל.
5.9 כל העבודות יתבצעו בהתאם לחוק החשמל.
6. הוראות תפעול/בטיחות ואחזקה (שבר)
       הקבלן הזוכה יספק יחד עם כל מינדף הוראות בכתב לתפעול/בטיחות ואחזקה מינימלית.
7. עבודות בינוי וחשמל 
7.1 התקנת חיבורי חשמל חיצונים למינדף כולל התחברויות (הזנת מינדף והזנת מפוח) וכן חיבורי ביוב , מים וגז יעשו על ידי המזמין,  על פי תאום מוקדם עם הקבלן הזוכה.

7.2 תוך שבוע מיום ההזמנה הספציפית על הקבלן הזוכה להגיש למזמין את הדרישות הבאות:

7.2.1. נתוני חשמל נדרשים.
7.2.2. נתוני ביוב ומים.
7.2.3. דרישות הפתחים הנדרשים בהתאם למקום הספציפי, מלווה בשרטוטים במידת הצורך.
8. הבטחת איכות 
8.1 על היצרן מוטלת האחריות לערוך בתהליך היצור, בדיקות ובקרת איכות כדי לוודא שהפריט מיוצר לפי דרישות מפרט זה. רישומי הביקורת ישמרו ויועמדו לעיון נציגי המזמין לפי בקשתם.
8.2 על היצרן לבצע בדיקת תקינות ובדיקת כושר שאיבה  עפ"י תקן ישראלי מס' 1839 ולספק את תוצאות הבדיקה לאחר סיום הרכבתה או העתקתה של כל המערכת .

8.3 בתום ביצוע העבודה (התקנה, העתקה או תיקון) תיערך ביקורת איכות העבודה לכל מערכת שתותקן על ידי נציג המזמין. מועד סיום העבודה בפועל יקבע בתאריך בו נתקבל אישור על ידי נציג המזמין, כי העבודה בוצעה בהתאם לתנאים המפורטים במפרט זה ובכפוף לתעודת הבדיקה (סעיף 1.2.6).
8.4 ביקורת הקבלה תכלול בכל מקרה גם את הבדיקות הבאות:
8.4.1. התאמה של מרכיבי המינדף על פי דרישות המפרט, התאמה לשרטוטים המצורפים, התאמה לאב טיפוס מאושר ולשרטוטים המאושרים  שבוצעו על ידי היצרן.
8.4.2. התאמת מידות, סוג וטיב החומרים (בהתבסס על תעודת בדיקה מעבדתית מסוג  C.O.A.).
8.4.3. הצהרה שהחלקים והציוד שהורכבו הנם חדשים ועונים לדרישות המפרט.
8.4.4. הצהרה לגבי החומרים מהם עשויים מרכיבי המינדף בהתאם לדרישות המפרט       (C.O.C).
8.4.5. קבלת הוראות תפעול ובטיחות ע"פ סעיף 6 במפרט.
8.4.6. סימון המערכת ע"פ סעיף 4 במפרט.
8.4.7.  נקיון סביבת העבודה ואיטום הבינוי ע"פ סעיף 1.7 במפרט.
9. אחריות 
9.1 אחריות כוללת: שנתיים מיום קבלת אישור ביקורת איכות ע"י נציג המזמין בסיום התקנת מנדף חדש כפי שיסומן בתג הסימון כמפורט בסעיף 4 במפרט. למעט מנדפים אשר עברו העתקה ראה ס' 9.2.
9.2 אחריות להעתקה: אחריות על פעולתם התקינה של מנדפים אשר עברו העתקה תהיה למשך ששה חודשים מיום קבלת אישור ביקורת איכות ע"י נציג המזמין.

9.3 אחריות לתיקונים: אחריות הקבלן הזוכה יהיה לתיקונים שביצע למשך שלושה חודשים מיום קבלת אישור ביקורת איכות ע"י נציג המזמין.
9.4 האחריות כוללת את כל מרכיבי המינדף והתקנתו באתר כולל איטום ושאר עבודת גימור אם דרוש ביצוען , במקרה של העתקה האחריות תחול על ההתקנה   ועל תוספות התעלה במידה והיו כאלו ועבודות איטום וגימור במידה והיו כאלו.
9.5 כל ליקוי בתכנון ו/או פגם בפעולת המינדף שיתגלה בבדיקת הקבלה ובמהלך תקופת האחריות, יתוקן על ידי הקבלן הזוכה ללא תמורה נוספת. תקופת האחריות לא תחול על הנושאים הבאים: נזק כתוצאה מטעות אנוש שאינה קשורה בזוכה, תאונה, כוח עליון, גרימת נזק בזדון, הפעלה שלא על פי הוראות היצרן.
9.6 אחריות בנזיקין וגרימת נזק לצד ג'
9.6.1. הקבלן הזוכה יהיה אחראי:
9.6.1.1. לכל נזק שיגרם כתוצאה מבצוע ו/או עקב בצוע פרויקט זה על ידי הקבלן לגופו ו/או רכושו של כל אדם שהקבלן אחראי להם על פי כל דין ו/או הנובעים ממעשה ו/או מחדל רשלניים של הקבלן ו/או מי שהקבלן אחראי לו על פי כל דין.
9.6.1.2. לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול שיגרם לציודו ו/או רכושו של המזמין במתקניו כתוצאה מנוכחות ו/או מבצוע ו/או עקב בצוע עבודות על ידי הקבלן הזוכה במתקני המזמין ו/או הנובעים ממעשי הקבלן ו/או שהקבלן אחראי לו על פי כל דין.
9.6.1.3. לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול שיגרם לציוד, חלקי המינדף או המינדף כולו כתוצאה מההתקנה, ההעתקה או התיקון.
10. כוח אדם
10.1 הזוכה מתחייב להשתמש בכוח אדם מקצועי ומוסמך מטעמו (כגון: חשמלאי מוסמך, טכנאי איוורור). לביצוע עבודת הייצור וההתקנה של המינדפים השונים. ע"פ התקנים המקובלים וע"פ כל דין.  
10.2 הפעלת קבלני משנה מותנית באישור המשטרה. הפעלת קבלני משנה אינה משחררת את הספק מאחריותו הכוללת לעבודה.
11. ציות להוראות בטחון שדה והוראות בטחון
11.1 הקבלן הזוכה ועובדיו יהיו כפופים להוראות בטחון שדה של משטרת ישראל באתר. הקבלן הזוכה ידווח למפקח על כל תקלה ביטחונית, אובדן מסמכים וכניסה בלתי מורשית לאתר העבודה.

11.2 לפני תחילת עבודה, על הקבלן הזוכה להעביר לאישור רשימה שמית כולל מספרי ת.ז. של כל עובדיו שיעבדו בפרויקט. בכל מקרה של אובדן אישור יש להודיע מיידית לנציג המזמין.

11.3 בכל מקרה של הפרה כלשהי של הנחיות הביטחון הנ"ל, תופסק העבודה, ולקבלן  הזוכה לא תהיה טענה או תביעה כנגד המשטרה.
שם מפרטן   - רפ"ק ירון כהן, מז"פ
נספח א': שרטוט מנדף דגם 1
[image: image1.emf]
נספח ב' : שרטוט מנדף דגם 2
[image: image2.emf]
נספח ג': פריסת מנדפים המצויים בידי משטרת ישראל
	מחוז
	מרחב
	תחנה
	 כמות

	צפון
	גליל
	עכו
	1

	
	
	צפת
	1

	
	עמקים
	טבריה
	1

	
	
	נצרת (מטה המחוז)
	1

	
	
	נצרת (תחנה)
	1

	
	
	עפולה
	1

	חוף
	חוף
	חיפה
	1

	
	
	חדרה
	1

	
	
	זבולון
	1

	מרכז
	שרון
	כפר סבא
	1

	
	
	נתניה
	1

	
	
	פתח תקווה
	1

	
	שפלה
	ראשון לציון
	1

	
	
	רחובות
	1

	
	
	לוד
	1

	
	
	רמלה
	1

	ירושלים
	מוריה
	מוריה
	1

	תל אביב
	יפתח
	יפתח
	1

	
	
	שכונות
	1

	
	ירקון
	ירקון
	1

	
	
	לב ת"א
	1

	
	
	גלילות
	1

	
	דן
	דן
	1

	
	
	מסובים
	1

	
	אילון
	בת ים
	1

	ש"י
	שומרון
	שומרון
	1

	
	
	חברון
	1

	
	
	בנימין
	1

	דרום
	נגב
	באר שבע
	1

	
	
	אופקים
	1

	
	
	נתיבות
	1

	
	לכיש
	אשקלון
	1

	
	
	אשדוד
	1

	
	
	ק. מלאכי
	1

	
	אילת
	אילת
	1

	

	

	יחידות מטה

	סיוע מרחבי
	חולון
	ביה"ס לאח"מ
	1

	יח' כלכלית
	ירושלים
	עטרות
	1

	מע' ניידת צפון
	חוף
	חיפה
	1

	מע' ניידת דרום
	נגב
	באר שבע
	1

	מע' ניידת מרכז
	רחובות
	רחובות
	1

	מע' נשק
	מטא"ר
	ירושלים
	3

	מע' סימנים
	מטא"ר
	ירושלים
	2

	מע' פיתוח 
	מטא"ר
	ירושלים
	5

	מע' מסמכים
	מטא"ר
	ירושלים
	1

	מע' דליקים
	מטא"ר
	ירושלים
	2

	מע' מס ספקטרה 
	מטא"ר
	ירושלים
	1

	מע' אנליטית
	מטא"ר
	ירושלים
	12

	מע' אנליטית
	שלוחה צפונית 
	נצרת 
	4

	מע' אנליטית
	שלוחה דרומית
	באר שבע 
	1

	להב
	מטה להב
	לוד
	1


1
1

