משטרת ישראל

  

  

       את"ל- יחת"ל

חוליה לבקרת מפרטים

מפרט טכני מס' 149/2012
טיפים למעבדה ביולוגית
‏05 ספטמבר 2012
1. כללי
1.1 הגדרות  ותיאור המוצר הנדרש
1.1.1 משטרת ישראל מעוניינת לרכוש טיפים לעבודת המעבדה הביולוגית. הטיפים ישמשו להעברת נוזלים באמצעות פיפטורים ידניים.
1.1.2 טיפ- כלי מפלסטיק בצורה קונית (דומה למבחנה) המתחבר לפיפטור, באמצעותו ניתן להעביר חומר ממבחנה למבחנה בנפח הרצוי.
2. מסמכים ישמים
2.1 תקן ישראלי 2859 – דגימה לפי תכונות איכות.  
2.2 המסמכים הרשומים מטה והדרישות המופיעות בהם מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט הרכש.
2.3 בכל במקרה של סתירה בין מסמך ישים ובין דרישה המופיעה במפרט הרכש תקבע הדרישה והנוסח המופיע במסמך זה, אלא אם נמסר אחרת ע"י המזמין. 
2.4 בכל מקרה במידה שלא הוזכר תאריך הוצאת מסמך ישים, קובעת ומחייבת הגרסה האחרונה המעודכנת שלו ביום הגשת ההצעה.
3. דרישות טכניות
3.1 פרופיל משימה ודרישות פונקציונליות
3.1.1 הטיפים יהיו חופשיים מ- DNase (DNase free). הנתון יצויין על גבי הערכה או במסמך הנלווה לאריזה.
3.1.2 הטיפים צריכים להיות מתאימים להעברת נוזלים בנפח  של:
3.1.2.1 0.5  עד 10 מיקרוליטר.
3.1.2.2 10 עד 100 מיקרוליטר.
3.1.2.3 100 עד 200 מיקרוליטר.
3.1.2.4 200 עד 1000 מיקרוליטר.
3.1.2.5 0 עד 200 מיקרוליטר (טיפים ללא פילטר).
3.1.3 הטיפים צריכים להיות מתאימים לעבודה באמצעות פיפטורים מתוצרת: 
GENEX ו- FINNPIPETTE ו- EPPENDORF.
3.2 מבנה והרכב
3.2.1. כל טיפ צריך להכיל בתוכו פילטר פנימי למניעת זיהומים (למעט טיפים אשר 
משמשים להעברת 0 עד 200 מיקרוליטר).
3.2.2. הפילטר יהייה ממוקם בחלקו העליון של הטיפ במרחק מקצה אשר יאפשר

 התאמת הטיפ לפיפטור. 
3.2.3. הפילטר יהיה עשוי מ- high density polyethylene . או מחומר שווה ערך 
בתכונותיו אשר על פי נתוני היצרן מתאים למניעת זיהומים בעת העברת נוזלים.
3.3 חומרים
הטיפ יהיה עשוי מפוליפרופילן או לחילופין מחומר פלסטי המתאים על פי נתוני היצרן להעברת נוזלים בבדיקות מולקולריות.
3.4 מידות
3.4.1. אורך הטיפ חייב להיות גדול  מ-5 ס"מ.
3.4.2. כל אחד מסוגי הטיפים יהיה בעל  קוטר ואורך מתאימים לעבודה עם 
הפיפטורים המצויינים בסעיף 3.1.3. 
3.4.3. הטיפים יתאימו לעבודה עם מבחנות בנפח 0.5 עד 1.5 מל'.
3.5 ממשקים למערכות קיימות
3.5.1. הטיפים יתאימו לשימוש בפיפטורים המצויים במעבדה ראה סעיפים 3.1.3.
3.5.2. ההתאמה תיבחן על ידי שימוש בטיפים אשר ימסרו כדוגמה על ידי המציע  (ראה 
סעיף 6.3).
4. סימון 
4.1.1. על כל קופסת טיפים יסמן היצרן את תחום הנפחים המיועד להעברה 
4.1.2. על האריזה יצויין  שם היצרן והדגם.
.
5. אריזה
5.1 הטיפים יארזו  בקופסאות פלסטיק סטריליות של 96  טיפים בקופסה.
5.2 קופסאות הטיפים יהיו עטופות בניילון (אריזת שרינק).
5.3 טיפים ללא פילטר (0 עד 200 מיקרוליטר) באריזת מגש למילוי. 96 טיפים במגש.
6. הבטחת איכות 
6.1 ליצרן תהיה מערכת בקרת איכות מתועדת בהליך היצור. מסמכים ממכון מוכר ברמה לאומית המעידים על כך יסופקו ע"י המציע במעמד מסירת הדוגמאות לאישור. 

6.2 אישור טרום ייצור 
6.1.1 14 ימים מעם דרישה יעבירו המציעים במסגרת הצעתם קופסא אחת של טיפים מכל נפח ע"פ המפורט בסעיף  3.1.2.
6.1.2 הדוגמאות ישמשו לצורך בדיקת התאמת הטיפים לפיפטורים שבמעבדה.
6.1.3 דוגמאות שיוגשו לאישור יהיו כאלו שעובדו באותו מתקן, באותה שיטת עבודה ובאותם חומרים בהם מתכוון היצרן לבצע את העבודה.

6.1.4 הדוגמאות יבחנו לצורך התאמתן לדרישות מפרט זה. בגמר הבדיקה תסומן הקופסה עם הטיפים הנותרים בה כ"דוגמה מאושרת להספקה" ותישמר במעבדה.
6.1.5 הדוגמאות לא יוחזרו למציעים לאחר בדיקתם.
6.3 בחינת קבלה בהספקה
6.5.1 עם קבלת מנת הספקה תיבדק ויזואלית ופונקציונלית  התאמת הטיפים לדוגמאות אשר אושרו בשלב אישור דגם.
6.5.2 תיבדק התאמת הטיפים לפיפטורים שבמעבדה.
6.5.3 תוכנית דגימה תבוצע  ע"פ תקן ישראלי 2859 – דגימה לפי תכונות איכות.
6.5.4 מיקום ביצוע הבדיקות: מעבדת דנ"א וביולוגיה, מטא"ר, ירושלים.
7. הספקה
מיקום לאספקה: מעבדת דנ"א וביולוגיה, מז"פ.
8. אחריות 
8.1 טיפים שלא יתאימו לפיפטורים המשמשים במעבדה, או  ימצאו פגומים מסיבה אחרת יפסלו ויוחלפו על ידי הספק על חשבונו.
שם מפרטן __________

חתימת הרמ"ד האחראי על ההתקשרות ___________
1
1

