מפרט מס': 163/12                                                                                                            ספטמבר 2012

מפרט טכני - ערכת כיסוי מושבים לרכב משטרה
1. כללי
1.1. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש כיסוי רכב למושבים, עבור רכבי משטרת ישראל כמפורט בנספח א'.
1.2. הכיסויים יהיו מהסוגים הבאים:
1.2.1. שני (2) כיסויים למושבים קדמיים, כולל גומיות ולולאות חיבור.
1.2.2. כיסוי למושב אחורי, כולל גומיות ולולאות חיבור.
1.2.3. כיסויים למשענות ראש כולל אמצעי חיבור (עד 5 כיסויים בהתאם למשענות הראש המצויות באוטו).
2. מסמכים ישימים
2.1. ת"י 916 – שיטות לבדיקת יציבות הצבע של מוצרי טכסטיל.
3. דרישות טכניות
3.1. כללי:
3.1.1. כיסוי המושב יהיה עשוי מסריג פרוטה בחלקו המרכזי. שני צידיו של הכיסוי יהיו עשויים מבד סקאי, לפי דוגמא מאושרת.
3.2. חומרים:
3.2.1. סריג הפרוטה:
3.2.1.1. הרכב: 70% פוליאסטר, ו- 30% אקרילן, או לחילופין 100% פוליאסטר.
3.2.1.2. גוון הכיסוי יהיה אפור, שחור או  כחול לפי דוגמא מאושרת ע"י מ"י ובהתאם לדרישות המזמין.
3.2.1.3. סריג פרוטה במשקל 170 גרם למטר מרובע לפחות ומצופה בשכבת ביניים .
3.2.2. ספוג:
3.2.2.1. עשוי פוליאסטר (27 ק"ג למטר מעוקב לפחות) בעובי 7 מ"מ לפחות, שכבה תחתונה בד בלתי ארוג במשקל של לפחות 20 גרם למטר מרובע לפחות. 
3.2.3. בד/סריג סקאי:
3.2.3.1. בגוון אפור כהה, שחור או  כחול, לפי דוגמא מאושרת ובהתאם לדרישת המזמין.
3.2.4. חוט תפירה:
3.2.4.1. חוט התפירה יהיה מפוליאסטר בעל עומס קריעה של 1 ק"ג לפחות. צבע החוט יהיה כצבע הבד.
3.2.5. סרט גמיש(גומי):
3.2.5.1. שולי הכיסוי וחלק הגב, עשויים סריג ובשוליו יחובר סרט גמיש (גומי) לצורך הלבשת הכיסוי ע"ג המושב. 
3.2.6. החומרים שמהם מורכב הכיסוי יעמדו בדרישות ת"י 916.
3.2.7. יציבות צבע הבד לזיעה:4 עפ"י דרישות ת"י 916.
3.2.8. יציבות הצבע לשפשוף יבש ו/או רטוב - 4 עפ"י דרישות ת"י 916. 
3.2.9. יציבות הצבע לאור מלאכותי - 6 עפ"י דרישות ת"י 916.

3.3. עיבוד
3.3.1. בהיקף בסיס הכיסוי ייתפר סרט גמיש (גומי) שבהיקפו יתפרו לולאות העשויות אף הם מסרט גמיש 
מרחק הגומיות צריך להתאים מבחינה פונקציונאלית כך שישב בצורה יציבה ומתוחה ע"ג המושב.

3.3.2. לצורך  הידוק הכיסוי למושב על הספק לצרף ערכת לולאות מתכת המצופות בחומר נגד חלודה. 
(לכל מושב בודד כמות הלולאות תהיה בהתאמה ללולאות התפורות במושב + 10% לולאות ספייר). 
3.4. מידות
3.4.1. מידות הכיסויים יתאימו לכל סוגי רכב בנפרד כמפורט בנספח א'.
4. דרישות כלליות
4.1. הכיסויים יורכבו ברכבים ע"י מ"י.
5. סימון ואריזה
5.1. כל כיסוי יסומן בתווית הכוללת את הפרטים הבאים:
5.1.1. שם היצרן/ספק.
5.1.2. שנת ייצור.
5.1.3. הרכב חומרים.
5.1.4. התאמת הכיסוי לסוג הרכב.
5.1.5. הוראות כביסה.
5.2. כל ערכה תארז בשקית ניילון ותסומן בתווית הכוללת את הפרטים הבאים: 
5.2.1. שם היצרן/ספק.
5.2.2. שנת ייצור.
5.2.3. הרכב חומרים.
5.2.4. התאמת הכיסוי לסוג הרכב.
5.2.5. מק"ט.
6. קבלני משנה
6.1. תותר העסקת קבלני משנה במכרז זה.
6.2. במידה ועבודה כלשהי תעשה ע"י קבלני משנה, תימסר הודעה על כך לנציג המזמין כדי לאפשר פיקוח על היצור גם אצל קבלני המשנה (לרבות יצרני חומרים).
6.3. העסקת קבלני משנה תתבצע באישור מראש של מ"י.
7. אחריות
7.1. היצרן/ספק יהיה אחראי לתקינות הכיסוי והתאמתו למפרט זה למשך שישה (6) חודשים לפחות מיום התקנת הכיסויים. מועד ההתקנה יהיה עפ"י רישומי מ"י. 
7.2. האחריות תכלול תקלות ופגמים אשר נתגלו במהלך השימוש והנובעים מתקלות במהלך היצור. למעט במקרים בהם נעשה שימוש שלא בהתאם הוראת היצרן.

8. הבטחת איכות 
8.1. היצרן/ספק ינהל מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך הייצור, על מנת לוודא כי הפריט מיוצר ע"פ כל
דרישות מפרט זה. מסמכי בדיקה בתהליך הייצור יוצגו ע"פ דרישה לנציג המזמין. 

8.2. על היצרן מוטלת האחריות לערוך בתהליך היצור בדיקות בקרת איכות לצורך אימות כי המוצר מיוצר ע"פ
דרישות מפרט זה. הבדיקות יתועדו וימסרו לעיון נציגי המזמין ע"פ דרישה. 

8.3. היצרן/ספק אחראי לביצוע בדיקות איכות לכל הפריטים הכלולים בסעיף "חומרים" והעברה ע"פ דרישה תעודות מעבדה (C,O.A) המאשרות עמידת החומרים כנדרש במפרט זה.
8.4. נציגי משטרת ישראל ו/או נציג מטעמה, יערכו ביקורות איכות בתהליך היצור וייטלו דוגמאות כראות עיניהם תוך כדי תהליך היצור אצל היצרן/ספק ו/או קבלני משנה.
8.5. אישור דגם:
8.5.1. טרם קביעת הזוכה ובתוך 7 ימים מרגע הדרישה, על הספק הפוטנציאלי למסור דגמים לאישור נציג טכני במ"י .
8.5.2. הדגמים יהיו עשויים מחומרים המוגדרים במפרט ויבוצעו באותם מתקנים ובאותן שיטות בהן בכוונת היצרן/ספק לייצר את כלל הכיסויים.
8.5.3. הדגמים האמורים לעיל יוגשו כשהם מלווים דוחות בחינה מעבדתיות אשר בוצעו ע"י מעבדה מוכרת, המעידות על  התאמת החומרים מהם מורכב המוצר לדרישות מפרט זה.

8.5.4. דוגמאות לדגם מאושר ניתן לראות במטא"ר רמלה / מחלקת תחבורה / יח' בקרת איכות, בתאום מראש. 
8.5.5. דגם מאושר אינן פוטר את היצרן/ספק מלייצר את הכיסויים לפי דרישות מפרט זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן/ספק על סטיות והן אושרו בכתב ע"י נציג המזמין.

8.6. בחינות קבלה:
8.6.1. אספקות שוטפות יבחנו ע"י נציג המזמין באופן מדגמי ע"פ ת"י 2859, רמת בחינה II  ורא"ר 2.5% 
לפגמים חמורים ורא"ר 6.5% ליתרת הפגמים.

8.6.2. במסגרת הבחינה יבדקו הנושאים הבאים:

8.6.2.1. התאמת הכיסויים לדגם "אב הטיפוס".
8.6.2.2. התאמת סוגי הבד מול סוגי הבד אשר אושרו.
8.6.2.3. התאמת הגוונים בין חלקי הכיסוי, והתאמתו לגוון הנדרש בהזמנה ובמפרט.
8.6.2.4. בדיקת איכות התפירה, כולל תפירת הסקאי.
8.6.2.5. בדיקת סוג הטבעות אשר אושרו.
8.6.2.6. אריזה, סימון לפי הגדרתם במפרט.
8.6.2.7. המצאות סיכות/גומיות חיבור בכמות מספקת.
      אבי סובל,

מחלקת תחבורה

נספח א'

פירוט הכיסויים

1. מערכת כיסויים לרכב ג.מ.ס סוואנה.
2. מערכת כיסויים לרכב טויוטה הייאס.
3. מערכת כיסויים לרכב טויוטה היילקס.
4. מערכת כיסויים לרכב טויוטה היילקס ויגו.
5. מערכת כיסויים לרכב איסוזו דימקס.
6. מערכת כיסויים לרכב סיטרואן ברלינגו.
7. מערכת כיסויים לרכב סקודה אוקטביה.

