משטרת ישראל

  

  

       את"ל- יחת"ל

חוליה לבקרת מפרטים

מפרט מס': 161/2012
ערכה לסימון זירה עבור מחלקת הזיהוי הפלילי
[image: image1.png]



‏
י"ט/אלול/תשע"ב
‏06 ספטמבר 2012
1. כללי
1.1 משטרת ישראל מעוניינת לרכוש ערכה לסימון זירות עבירה פלילי/פח"ע.
1.2 תכולת הערכה:
1.2.1. תיק קורדורה לאריזת 42 קונוסים + 2 דגלונים על חלקו החיצוני של התיק לוגו מז"פ .
1.2.2. 40 קונוסים פלסטיים ממוספרים 1 עד 40 לסימון של זירת עבירה.
1.2.3. 2 קונוסים פלסטיים עליהם תופיע האות "צ" ( סה"כ 42 קונוסים )
1.2.4. 2 דגלונים בקצה הדגלון צורת חץ קשיח כאשר בשני צדדיו הסימון "צ" 
2. מסמכים ישמים
2.1 ת"י 2859 – דגימה ע"פ תכונות איכות.
2.2 "בכל במקרה של סתירה בין מסמך ישים ובין דרישה המופיעה במפרט הרכש תקבע הדרישה והנוסח המופיע במסמך זה, אלא אם נמסר אחרת ע"י המזמין".
2.3 "בכל מקרה במידה שלא הוזכר תאריך הוצאת מסמך ישים, קובעת ומחייבת הגרסה האחרונה המעודכנת שלו ביום הגשת ההצעה".
2.4 נספחים
2.4.1. נספח א' צילום הפריטים:
2.4.1.1. קונוס
2.4.1.2. תיק נשיאה לערכה
3. דרישות טכניות
3.1 פרופיל משימה ודרישות פונקציונליות
3.1.1. הערכה תשמש את אנשי מז"פ בשטח בנוי, בשטח פתוח ובתוך כלי רכב כדי לסמן   
ממצאים שונים בזירות עבירה.
הערכה תיוצר מחומרים ובטכנולוגיות אשר יאפשרו עמידותה לתנאי סביבה 
 המאפיינים את אזורי הארץ השונים בכול עונות השנה.

3.2 חומרים
3.2.1. הקונוסים אשר מכילה הערכה יהיו עשויים מפוליפרופילן עמיד אשר מאפשר מעבר אור או פולימר שווה  ערך בתכונותיו.
3.2.2. החומרים מהם עשוי הקונוס לרבות צבע ההדפסה לא יהיו רעילים.

3.2.3. על הספק לצרף MSDS  לפולימר הקונוס ולצבע ההדפסה עליו.
3.3 צורה ומידות  הקונוס
3.3.1. הקונוס ייוצר בצורת פירמידה חלולה.
3.3.2. ניתן יהיה "להלביש" לערום קונוסים אחד על השני, באופן שרק בסיס הקונוס נשאר חשוף.
3.3.3. מידות:
3.3.3.1. מידות בסיס: 115115X מ"מ.
3.3.3.2. גובה הבסיס 19 מ"מ .
3.3.3.3. גובה הקונוס כללי: 115 מ"מ.

3.3.3.4. קצה הפירמידה: 6015X מ"מ.

3.3.3.5. עובי חומר: 2 מ"מ.
3.3.3.6. בצידו הפנימי של הבסיס ע"ג כל אחת מהפיאות יהיו 7 פסי תמיכת יציבות באורך 1.5 ס"מ 
3.3.3.7. הטולרנס לכל המידות יהיה  5% ±   
3.4 עיבוד וגימור
3.4.1. הקונוס ייוצר בהזרקה או משיכה כחלק אחד.
3.4.2. פני השטח של הפריט יהיו חלקים וצבעו אחיד. 
3.4.3. בקצהו העליון של הקונוס יהיו חרירים להצבת סטיק לייט ומוט דגלון. (ראה צילום בנספח א')
3.4.4. קודקוד באורך 6 ס"מ עליו 3 התקנים :
התקן א' – חריץ אורכי 1.5 ס"מ 

התקן ב' – חור עגול רדיוס 4 מ"מ 

התקן ג' – חצי סער באורך 1.5 ס"מ  
3.4.5. צבע הקונוס יהיה צהוב ע"פ דוגמא שתוצג לספקים. 
3.5 שם החברה יופיע בהבלט ע"ג אחד הפיאות בגובה 0.5 ס"מ בצבע הקונוס עצמו .
3.6 הדפסה ע"ג הקונוס
3.6.1.   על כל 4 צלעות הקונוס יודפס מספר זהה. (עם הבדלי גודל המספר בין פאה צרה לרחבה)
3.6.2.   ב 4 הצלעות יסומנו סרגלי קני מידה בדיוק שלא יחרוג מאחד מ"מ על כל 10 סמ',  כאשר הסימון יהיה באמצעות הדפסת חריטה . 
3.6.3.   ב4 הצלעות בחלקן התחתון בצמוד לקנ"מ יופיע מס' תואם במיספור קטן .
3.6.4. צבע ההדפסה יהיה שחור.
3.6.5. גופן ההדפסה יהיה ע"פ דוגמא אשר תוצג לספקים במשרדי מז"פ.
3.6.6. צבע ההדפסה יהיה בעל עמידות גבוהה למחיקה כמו גם עמיד ברחיצה במים ודטרגנטים.
4. תיק לערכת הקונוסים
4.1.1. הרכב הבד: בד קורדורה 600 כולל ציפוי נגד גשם.

4.1.2. צבע: שחור.

4.1.3. רצועות נשיאה: ברוחב 4 ס"מ תפורות לרוחב התיק + ידית נשיאה.

4.1.4. רוכסנים: באיכות גבוהה 10- YKK או שווה ערך עם 2 ראשי פתיחה.

4.1.5. כיס רשת פנימי כולל רוכסן.

4.1.6. כיס שקוף להכנסת תווית שם יחידה בגודל 5090X מ"מ עם פתיחה בחלק הצר.

4.1.7. הקשחה: פוליפרופילן 1 מ"מ + פלציב 0.5 ס"מ רגליות גומי בתחתית התיק.

4.1.8. כיתוב: ברקמה לוגו – סמל מז"פ +משטרת ישראל מז"פ ערכת סימון זירה  דוגמא לסמלים תוצג לזכיין במשרדי מז"פ.
4.1.9. תפירה – תפירה שוכבת,  צפופה ואיכותית שימוש בחוטים חזקים ועמידים.

5. הבטחת איכות 
5.1 ליצרן תהיה מערכת בקרת איכות מתועדת בהליך היצור. מסמכים המעידים על כך יסופקו ע"י המציע בהתאם לבקשת מ"י.
5.2 אישור טרום ייצור:
5.2.1. 14 ימים מעם דרישה יעבירו המציעים ערכות סימון זירה העונות לדרישות מפרט זה.
5.2.2. הדוגמאות ישמשו לצורך בדיקת התאמת הקונוסים למחלקה הדורשת.

5.2.3. דוגמאות שיוגשו לאישור יהיו כאלו שעובדו באותו מתקן, באותה שיטת עבודה 
ובאותם חומרים בהם מתכוון היצרן לבצע את העבודה.

5.2.4. הדוגמאות יבחנו לצורך התאמתן לדרישות מפרט זה. בגמר הבדיקה תסומן דוגמה 
אחת כ"דוגמה מאושרת ליצור" ותוחזר ליצרן/ספק לצורך התייחסות להמשך 
היצור, הדוגמה השנייה תישאר ברשות המזמין לצורך השוואה בתהליך הבחינה.

5.3 בחינת קבלה בהספקה

5.3.1. עם קבלת מנת הספקה תיבדק ויזואלית ופונקציונלית  התאמתן לדוגמאות 
אשר 
אושרו בשלב אישור דגם.

5.3.2. תוכנית דגימה תבוצע  ע"פ תקן ישראלי 2859 – דגימה לפי תכונות איכות.

5.3.3. מיקום ביצוע הבדיקות: מדור סיוע מרחבי/מז"פ 
6. הספקה

הערכות יסופקו למדור סיוע מרחבי במז"פ 
7. אחריות 
7.1 הפריט לא יאבד מתכונותיו המכניות או ידהה במהלך חמש שנים של שימוש שוטף.
7.2 פריטים או ערכות פגומות יוחלפו ע"י הספק ובאחריותו תוך 14 ימי עבודה מעם פניית המחלקה.
בברכה 

המחלקה לסיוע מרחבי 

מדור הכוונה ופיקוח מז"פ 

נספח א'  - צילום קונוס לדוגמא עפ"י המפרט .
[image: image2.jpg]12 .

{\\\\\\\\\;H\\“\\l‘lllllllﬂ IIIIillll IIIIlllll’l|Ilill||||lllillll|llllilmi 12



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]P

: 5\\\\\\\\'&\\\\\\\\'\(\\ulnulml\|||'|||||l|'|l||’l|ulluﬂuuinuﬂuulmﬁ1_2_,




[image: image6.jpg]P-IRAV NNOYND

israel Police





צילום דוגמא תיק המכיל את ערכת הקונוסים עפ"י המפרט .

שם מפרטן __________

חתימת הרמ"ד האחראי על ההתקשרות ___________
הדפסת חריטה על גבי חלקו התחתון של הקונוס סעיף 3.5.2








1
1

