בלמ"ס


[image: image1.png]



[image: image2.png]



משטרת      ישראל


המטה הארצי/ האגף לחקירות ומודיעין


החטיבה               לזיהוי                 פלילי 

    המחלקה             לסיוע               מרחבי

    המעבדה      לפיתוח   טביעות       אצבע 

מפרט טכני מס' 182/2012

 מוצרי פיתוח טביעות אצבע.

1. כללי
1. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש אבקות, ג'לים, סרטים דביקים, ומברשות לפיתוח טביעות אצבע.
2. המוצרים המוצעים למשטרה יעמדו בתנאים ובכל הסעיפים המופיעים במפרט זה. 
3. מפרט זה מתייחס לאספקת מגוון אבקות ייעודיות לפיתוח טביעות אצבע וציוד נלווה המשמש לפיתוח טביעות אצבע באמצעות אבקות. 

4. הזוכה במכרז יספק את כל המוצרים הנדרשים כמפורט בסעיף ג' להלן. 
2. מסמכים ישימים:
1. מדריך השיטות לפיתוח טביעות אצבע שהופץ ע"י ה-Home Office הבריטי .
Manual of Fingerprint Development Techniques, Police Scientific Development Branch (PSDB), Home Office Sandrige England 2ndEdit. 1998

2. דפי הבטיחות (Material Safety Data Sheet-MSDS)

3. פירוט המוצרים הדרושים:
1. אבקת מגנטית שחורה (Black magnetic powder) כדוגמת אבקה של חב' Lightning מק"ט 1-0160P או כדוגמת אבקה של חב' Sirchie מק"ט M114L כפוף לגודל המיכל המופיע בסעיף ד1.
2. אבקת אלומיניום(Silver/Grey powder)   כדוגמת אבקה של חב' Lightning 
מק"ט 1-0003P או כדוגמת אבקה של חב' Sirchie מק"ט 105L כפוף לגודל המיכל המופיע בסעיף ד1.
3. אבקת פחם(Black fingerprint  powder) כדוגמת אבקה של חב' Lightning
מק"ט 1-0001P או כדוגמת אבקה של חב' Sirchie מק"ט HLP01 כפוף לגודל המיכל המופיע בסעיף ד1.
4. אבקה בהירה מגנטית(Silver/Grey magnetic powder)כדוגמת אבקה של חב' Lightning מק"ט 1-0003P או (White magnetic powder) של חב' Lightningמק"ט 1-0161P או כדוגמת אבקה של חב' Sirchie  מק"ט SBM10 כפוף לגודל המיכל המופיע בסעיף ד1.
5. אבקה בהירה (White fingerprint powder) כדוגמת אבקה חב' Lightning 
מק"ט 1-0081P או כדוגמת אבקה של חב' Sirchie מק"ט 103L כפוף לגודל המיכל המופיע בסעיף ד1.
6. אבקה נוזלית (משחה) שחורה לפיתוח ט.א. על סרטים דביקים כדוגמת Black Wetwop של חב' Lightning מק"ט  1-0271P או כדוגמת המוצר
  (Adhesive Side Developer, Dark) של חב'  Sirchie מק"ט ASD7D.
7. אבקה נוזלית (משחה) לבנה לפיתוח ט.א. על סרטים דביקים כדוגמת White Wetwop של חב' Lightning מק"ט  1-0272P או כדוגמת המוצר 
(Adhesive Side Developer, Light)  של חב' Sirchie  מק"ט ASD7L.
8. תרחיף לפיתוח טביעות אצבע בצבע שחור ((Small Particle Reagent כדוגמת        Small Particle Reagent, Dark  של חב' Sirchie מק"ט  SPR100 או מוצר של חב' Forensics Source מק"ט 1-2766. 
9. סרט דביק להעתקת טביעות אצבע(Fingerprint Lifting Tape-transparent)   ברוחב 5 ס"מ ובעובי מינימלי של 60 מיקרון כדוגמת מק"ט144L2 של חב' Sirchie  או מוצר של חב' Forensics Source מק"ט 1-1406.
10. סרט דביק להעתקת טביעות אצבע(Fingerprint Lifting Tape--transparent)   ברוחב 10 ס"מ ובעובי מינימלי של 60 מיקרון כדוגמת מק"ט144L4 של חב' Sirchie או כדוגמת המוצר של חברת Forensics Source  מק"ט 1-1407.
11. ג'ל לבן להעתקת טביעות אצבע (Fingerprint gel lifter- white) כדוגמת              מק"טB-14500 של חב' BVDA או כדוגמת מוצר של חב' Sirchie מק"ט GLT101W.
12. ג'ל שחור להעתקת טביעות אצבע(Fingerprint gel lifter- black)כדוגמת מק"טB-11500 של חב' BVDA או כדוגמת מוצר של חב' Sirchie מק"ט GLT101B.
13. ג'ל שקוף להעתקת טביעות אצבע(Fingerprint gel lifter-transparent) כדוגמת מק"טB-17100 של חב' BVDA או כדוגמת מוצר של חב' Sirchie  מק"ט GLT101T.
14. אפליקטור ליישום אבקה מגנטית (Magnetic powder applicator)כדוגמת מק"ט125LMשל חברת Sirchie או מוצר  (Magnetic Brush)של חברת Tetra מק"ט FPB0126.
15. מברשות פיברגלס ייעודיות ליישום אבקות לפיתוח ט.א  (Fiberglass filament brush) כדוגמת מק"ט122L של חב' Sirchie או מוצר (Zephyr Brush) של חב' Forensics Source           מק"ט 1-0200.
4. דרישות טכניות: 

1. אבקות (סעיפים ג1-ג5 לעיל): על האבקות לפתח את טביעות האצבע ברמת הפרדה ובניגודיות טובה (כפי שייבדק בהתאם לנספח א' למפרט זה).
האבקות יארזו במכלים גלילים, אטומים בפני לחות, בקוטר חיצוני של 4.5 ס"מ ובגובה 6.5 ס"מ (טולרנס מותר מינוס 10% מהמידות המפורטות).
2. אבקות נוזליות  (משחה) ותרחיף(סעיפים ג6-ג8לעיל): 
1) אבקות נוזליות  (משחה) לפיתוח טביעות האצבע ברמת הפרדה ובניגודיות טובה (כפי שייבדק בהתאם לנספח א' למפרט זה) יארזו במיכלים בנפח שבין 200-300 מ"ל.
2) תרחיף לפיתוח טביעות אצבע (Small Particle Reagent) ברמת הפרדה ובניגודיות טובה (כפי שייבדק בהתאם לנספח א' למפרט זה) יארזו במכלים בנפח שבין 500-600 מ"ל.

3. סרטים דביקים וג'לים להעתקת טביעות אצבע:
1. סרטים להרמת טביעות אצבע יהיו שקופים וחסרי צבע, ללא הצהבה בעת חשיפה לשמש למשך 3 ימים רצופים, עובי הסרט לא יפחת מ-60 מיקרון.
2. הסרטים יהיו בעלי פריכות כך שניתן יהיה לחתוך אותם ע"י קריעה ביד ושבעת הקריעה לא ימתחו.
3. הדבק על הסרטים צריך להיות בעל  רמת חוזק מתאימה להרמת טביעות אצבע שפותחו באבקה.  
4. מריחת הדבק תהיה בשכבה הומוגנית כך שלא ייווצרו רכסים או בועות על הסרט הדביק.

5. ג'לים להרמת טביעות אצבע יהיו עמידים באחסנה ברכב למשך שלושה חודשים לפחות וישמרו על תכונותיהם בתנאי לחות וטמפרטורה המאפיינים את כל אזורי הארץ.
4. מברשות ועפרונות מגנטיים: מברשות צריכות להיות משני סוגים לפחות. 
1. מברשת עשויה מסיבי זכוכית (fiberglass). אורך הכולל של  המברשת יהיה בין 15 ל- 19 ס"מ כאשר אורך הסיבים יהיה 5 ס"מ.מברשת מאיכות גבוהה כך שלא יפזרו סיבים בעת יישום.
2.  עפרון מגנטי (אפליקטור) ליישום אבקה  מגנטית, יהיה מסוגל להרים לפחות 7 גרם אבקה מגנטית. העפרונות המגנטיים יהיו בנויים כך שלא יהיו ניתנים לפירוק. אורך העיפרון המגנטי (כשהוא במצב סגור) יהיה בין 13-16 ס"מ.
5. פרק סימון:

1. החומרים ימסרו באריזה וסימון מקוריות של היצרן ואשר תכיל את הנתונים הבאים:

1) שם החברה.

2)  שם החומר.

3) נפח או משקל האריזה.

4) תאריך פג תוקף (על הטובין להיות ברי תוקף למשך שנה מיום האספקה לפחות). 

5) אזהרות בטיחות רלוונטיות. 

6. אריזה:
1. מיכלי אבקה יארזו במכלי פלסטיק גלילים, אטומים בפני לחות, בקוטר חיצוני של 4.5 ס"מ ובגובה 6.5 ס"מ (טולרנס מותר מינוס 10% מהמידות המפורטות).
2. האבקה הנוזלית (משחה) יארזו במכלי פלסטיק בנפח שבין 200-300 מ"ל. 
3. האבקה הנוזלית (תרחיף) יארזו במכלי פלסטיק בנפח שבין 500-600 מ"ל.
4. ג'לים להרמת טביעות אצבע יהיו ברוחב שבין 9 ל 14 ס"מ ובאורך של 13 עד 20 ס"מ.
5. החומרים  יארזו בקופסת קרטון עליה סימון לתכולת הקרטון כמפורט בסעיף ה1 לעיל.
1. בטיחות:

2. החומרים יסופקו באריזות עמידות כמפורט בפרק אריזה כך שלא ישברו בעת העברת החומרים.
3. בכל משלוח יצרף הזוכה לחומרים דפי בטיחות-(Material Safety Data Sheet-MSDS).
4. בעת תהליך אישור הדגם, יגיש המציע מסמכי בטיחות MSDSלכל חומר מוצע.
בנוסף יגיש הצהרה כי הינו מתחזק, מאחסן ומשנע את החומרים ע"פ הנחיות מסמכי הבטיחות (MSDS) של כל חומר.
7. אספקה:
על הטובין להיות ברי תוקף למשך חצי שנה מיום האספקה לפחות. 
8. אבטחת איכות:
1. על המציעים להגיש במעמד ההגשה 5 דוגמאות לכל מוצר  המפורט בסעיף ג' לעיל אשר הגישו עליו הצעה.
2. הדוגמאות המוגשות יהיו עשויות מאותם חומרים ובאותן טכנולוגיות בדומה למוצרים אשר יסופקו ע"י הזוכה במהלך המכרז. 
3. עם קבלת המוצרים באספקה שוטפת  יבדקו המוצרים ע"י המזמין על מנת להתרשם מאיכות החומרים ולבצע מבחן קבלה השוואתי מול הדוגמאות שהתקבלו בשלב אישור דגם.  
4. החומרים שימסרו לבדיקה  (מוצרים שמפורטים בסעיפים ג1-ג15במפרט) לא יוחזרו למציעים.
5. לפריטים יערך ניסוי כמפורט בנספח א', הפריטים שאושרו יהוו כדוגמאות מאושרות.
6. בעת קבלת משלוח במחסני המזמין, יתבצע מבחן קבלה ע"י נציג מ"י שיאשר את קבלת הטובין, תיבדק: התאמה לפריטים שאושרו, התאמה לכמויות שהוזמנו, תאריכי תפוגה ע"פ סעיף ז-4, שלמות הפריטים והיעדר פגמים, סימון האריזה.
7. בהעדרם של תקני איכות מוכרים ישמשו ההנחיות כפי שהופצו ע"י ה-Home Office הבריטי (כמופיע בסעיף מסמכים ישימים ב1) לביצוע מבחני הקבלה לטובין. 
נספח א'

בדיקת איכות אבקות וציוד נלווה לפיתוח טביעות אצבע.
המטרה :

1. לתאר את אופן הבדיקה של המוצרים הנדרשים במכרז זה.
2. הצגת ניתוח תוצאות בדיקת איכות אבקות וציוד נלווה לפיתוח טביעות אצבע.
3. בדיקת האיכות תיערך לאחר פתיחת מעטפות המכרז ולפני דרוג המציעים על פי הצעת המחיר שהגישו. 
תיאור הבדיקה
1. בדיקת החומרים והציוד הנלווה תעשה על גבי מספר משטחים לדוגמת :  פלסטיק, זכוכית, מתכת, עליהם יפותחו  10 טביעות אצבע  שיוטבעו על המשטחים.
2. הבדיקה לאבקות תעשה פעם אחת מיד לאחר פתיחת קופסא חדשה, ופעם נוספת עם קופסא שתושאר פתוחה למשך לילה (לבדיקת עמידות בלחות ותנאי אקלים).
3. הבדיקה תעשה ע"י לפחות 4 נציגים של מ"י ממטא"ר וממחוזות המשטרה.
4. הפרמטרים שיבדקו לגבי האבקות וה"אבקות הנוזליות" הינם: רזולוציית טביעת האצבע , ניגודיות, צביעת רקע, קלות היישום.
5. פרמטרים שיבדקו לגבי אמצעי ההרמה (סרטים דביקים, ג'לים):
1. הפרדות השכבות.
2. איכות ההרמה של טביעת האצבע.
3. השארות דבק על המשטח.
4.  קלות היישום.
6. הפרמטרים שיבדקו לגבי הציוד הנלווה (מברשות ואפליקטורים): 
1. עמידות.
2.  איכות היישום.
3.  קלות היישום.
4. פיזור סיבים.
7. התוצאות ידורגו בסולם של 1-4 לכל פרמטר ע"י כל אחד מנציגי מ"י שיבחרו לבחון את הדוגמאות.
4. שיטת החישוב:
1. לכל אחד מהפריטים יחושב ציון איכות כללי ע"י ממוצע הציונים של הסעיפים לכל פריט על כלל הבוחנים וכלל המשטחים – לכל הפריטים נדרש ציון מעבר מינימלי כללי (ממוצע הציונים) של  2.5.
2. להבהיר כי ישנם סעיפים ספציפיים בבדיקות הפריטים להם קיים ציון מעבר מינימלי (ראה הרחבה בסעיף 5 למטה), פריט שקיבל ציון פחות מציון המעבר הנקוב ייפסל ולא ישוקלל גם אם ממוצע הסעיפים הכללי של אותו הפריט עונה לנדרש בציון המעבר המינימלי הכללי. 
· דוגמה: נבדקת אבקה וממוצע הציונים שלה לכלל הפרמטרים בשאלון הינו 2.8 לכאורה הממוצע עומד בדרישות. במידה ובסעיף 1 (רזולוציה) ו/או בסעיף 3 (התפתחות רקע) ,שלהם נקבע ציון מינימלי של 3, נתקבלו ציונים פחות מ- 3 הפריט נפסל ואינו עומד בדרישות המפרט.

ג. להלן הסעיפים בהם נדרש ציון מעבר מינימלי של 3:
אבקות ואבקות נוזליות בסעיפים:
· רזולוציה (סע' 1) 
· בסעיף התפתחות רקע (סע' 3).
אמצעי הרמת טביעות אצבע (סרטים דביקים וג'לים) :

· סעיף איכות ההרמה (סע' 7) 
· סעיף מידת חוזק הדבק ( סע' 8).
שאלון הסקר –מצורף שאלון אשר יחולק לכל משתתף לאחר שהתנסה במוצר.

· שאלון למשתמשים  -
אבקות וציוד נלווה לפיתוח טביעות אצבע

לפניך מספר שאלות המתייחסות לשימוש באבקות וציוד נלווה לפיתוח טביעות אצבע שקיבלת לשם בחינה.

השאלון בא לבדוק את  מידת התאמת המוצר לעבודת הזיהוי הפלילי בישראל בתנאי האקלים ותנאים סביבתיים אחרים .התשובות שתיתן ישמשו כמרכיב חשוב בהחלטה באשר לבחירת המוצר.

אנא השב על כל הפריטים כיוון שתשובות חסרות יפגמו בדיוק הממצאים ובקבלת ההחלטה התואמת את צרכי עבודת הזיהוי הפלילי.

השאלון מיועד לנשים וגברים כאחד.

חלק א'

שאלון לאבקות ואבקות נוזליות

סוג האבקה:  ______________      תוצרת:_______________                      

שם הבוחן: _____________      משטח עליו פותחו הטביעות אצבע: ___________ 

קופסא: חדשה / פתוחה                 

	מס"ד
	הנושא
	
	
	
	

	1.
	האם  רזולוציית הטביעות אצבע שפותחו היתה? 
	מצוינת =4
	טובה=3
	בינונית=2
	גרועה=1

	2.
	האם ניגודיות הטביעות אצבע שפותחו הייתה?
	מצוינת=4
	טובה=3
	בינונית=2
	גרועה=1

	4.
	מה מידת הרקע שהתפתח ?
	אין רקע=4
	רקע במידה מועטה=3
	רקע במידה בינונית=2
	רקע במידה רבה=1

	5.
	עד כמה הישום היה קל?
	קל ליישום=4
	בינוני=3
	לא נוח=2
	קשה לישום=1


חלק ב'

שאלון לאמצעי הרמת טביעות אצבע (סרטים דביקים וג'לים)

סוג אמצעי ההרמה:  __________      תוצרת:_______________                      

שם הבוחן: _______________   משטח עליו פותחו הטביעות אצבע: ___________

	מס"ד
	הנושא
	
	
	
	

	6.
	באיזו מידה שכבות הסרט הדביק נפרדות זו מזו בקלות?
	מצוין=4
	הפרדות טובה=3
	
	הפרדות גרועה=1

	7.
	מה הייתה איכות ההרמה?
	מצוינת=4
	הרמה טובה=3
	הרמה חלקית=2
	הרמה גרועה=1

	8.
	מידת חוזק הדבק
	מצויין=4
	טוב=3
	בינוני=2
	גרוע=1

	9.
	האם נשאר דבק על פני המשטח לאחר ההרמה?
	לא נשאר דבק=4
	במידה מועטה=3
	במידה בינונית=2
	במידה רבה=1

	10.
	האם משטח ההרמה אחיד?
	במידה טובה מאד=4
	במידה רבה=3
	במידה בינונית=2
	במידה מעטה=1

	11.
	עד כמה הישום היה קל?
	קל לישום=4
	בינוני=3
	לא נוח=2
	קשה לישום=1


חלק ג'

שאלון למוצרים נלווים (מברשות/אפליקטורים)

סוג מוצר הנלווה:  __________      תוצרת:_______________                      

שם הבוחן:                  משטח עליו פותחו הטביעות אצבע: ___________

	מס"ד
	הנושא
	
	
	
	

	11.
	עד כמה הישום קל ונוח?
	קל ליישום=4
	בינוני=3
	לא נוח=2
	קשה לישום=1

	12.
	עד כמה אתה שבע רצון מהמוצר? האם הוריד סיבים ?


	מאד שבע רצון =4
	שבע רצון=3
	שביעות רצון חלקית=2
	לא שבע רצון=1

	13
	עד כמה המוצר עמיד בתנאי העבודה המקובלים במז"פ
	מאד עמיד =4
	עמיד במידה סבירה=3
	עמיד במידה חלקית =2
	לא עמיד=1



ב


ר








1

