מפרט מס' : 16/2013
‏פברואר 2013
מפרט: למערכת שידור וידאו מרובת סימים-ארבעה סימים.
1. כללי:
1.1. משטרת ישראל מעוניינת ברכש מערכות שידור / קליטה של וידאו ושמע הפועלת בתווך של רשתות הסלולאר הקיימות בארץ. על המשדר להיות מרובה סימים (ארבעה סימים).
1.2.  תוכנת הצפייה והבקרה תהיה בשפה העברית תותקן במחשב. 
1.3. על המשדר לפעול גם בתווך של WIFI.
1.4.  המודמים הקיימים במשדר להיות מותאמים לעבודה עם כלל החברות הסלולאריות בארץ,  החל מדור 3.75.
2. המערכת תכלול:
2.1.  משדר סלולארי מרובה סימים (ארבעה סימים).
2.2. תוכנת Client.
2.3.  אפשרות צפייה על גבי מחשב וגם ע"ג טל"סים חכמים. 
2.4. יכולת שליטה מלאה (PTZFI) מרחוק בתווך הסלולארי, על הפעלת המצלמה.
2.5. תוכנת צפייה ושו"ב.
2.6. מחברים.
2.7. חיוויים.
2.8. אנטנות וכבלים.
2.9. מארז.
3. מסמכים ישימים:
3.1. עמידה בתקן "Out-Door" 62IP.
4. דרישות טכניות:
4.1. משדר סלולארי:
4.1.1. גישה נוחה אל הסימים ( לא יהיה צורך להעביר את המכשיר למעבדה לצורך התקנת הסימים ) . 
4.1.2. מחברי  SMAאו שווה ערך לארבע אנטנות סלולאריות. 
4.1.3. מודול פנימי עם Sim מובנה, מאובטח בפני זעזועים.
4.1.4. אפשרות שדרוג המודם לדור מתקדם, על ידי החלפת המודול הסלולארי בלבד.
4.2. חיבורים חיצוניים:
4.2.1. מחבר BNC כניסה למצלמה אנלוגית (וידאו –PAL, (1Vp-p.
4.2.2. כניסה לחיבור מצלמה דיגיטלית. (אופציה)
4.2.3. מחבר לכניסת שמע (in line) מקסימום 2Vp-p.
4.2.4. כניסת מתח חיצוני.
4.2.5. מפסק on/off.
4.2.6. יציאה למגעים יבשים (Alarm).
4.2.7. יציאת RS232.
4.2.8. מחבר רשת לאינטרנט.
4.2.9. מחבר לאנטנת wifi. (אופציה)
4.3. חיוויים:
4.3.1. סטטוס פעילות.
4.3.1.1. מצב "ON" של המכשיר. (אופציה)
4.3.1.2. סטטוס פעילות של המכשיר בכל ערוץ.
4.3.1.3. אתחול עצמי של המערכת בנפילת מתח זמנית.
4.3.1.4. אתחול עצמי של התקשורת במקרה של נפילה בתקשורת.
4.4. אגירה מקומית במשדר:
4.4.1. אגירה מקומית על כרטיס זיכרוןSD או מיקרו SD.
4.4.2. פרוטוקול אגירה מקומית D1 ו/או   4CIF
4.4.3. שליפה מהירה של כרטיס הזיכרון . 
4.4.4. אפשרות הורדת קבצים מהזיכרון בתווך הסלולארי במקביל לצפייה בשידור. (אופציה)
4.4.5. אפשרות הקלטה על Hard Disc חיצוני במחבר USB או שווה ערך. . (אופציה)
4.4.6. אפשרות הורדת קבצים בתווך ה- wifi. (אופציה)
4.5. תוכנת הפעלה - Client:
4.5.1. שליטה מלאה על הגדרות המשדר.
4.5.2. כניסה לכל הגדרות המערכת: הגדרת שרתים, הזנת IP והרשאות.
4.5.3. אפשרות הגדרת איכויות הקלטה במחשב: רזולוציה ופרוטוקול.
4.5.4. תוכנת עבודה בעברית. 
4.5.5. יכולת צפייה ואגירה במספר משדרים בו זמנית באותה תוכנה.
4.5.6. סנכרון תאריך וזמן בין המכשיר למחשב.
4.5.7. שמירת קבצים במחשב  בפורמט מסחרי סטנדרטי.
4.5.8. חתימה דיגיטלית  בסגירת קובץ.
4.5.9. חיווי הקלטה על מסך הצפייה.
4.5.10. גלאי תמונה (VMD). (אופציה)
4.5.11. אפשרות צפייה בו זמנית במצלמה (Live), ובמידע האגור על  ה - Hard Disc שביחידת השידור בשני חלונות נפרדים. (אופציה)
4.5.12. יכולת שליטה בהגדרות ה- קליינט.
4.5.13. שליטה על מצלמות הפועלות בפרוטוקול תקשורת Pelco-D, בפונקציות (I ,P,T,Z,F ).
4.5.14. שידור לאחור של ה- Stream בפרוטוקול  H624או שווה ערך.
4.6. אחזור מידע.
4.6.1. ניתוח אירועים: יכולת הרצת קובצי הוידאו קדימה ואחורה לצורך איתור מקטעים רלוונטיים.
4.6.2. יכולת עצירה בקבצי הוידאו על כל Frame.
4.6.3. ניהול יומן אירועים: הוספת מסך עבודה לרישום הערות על ידי המשתמש בזמן אמת מבלי לפגוע בהקלטה המקורית. (אופציה)
4.6.4. סרגל תמלול עבור קבצי השמע ברזולוציה של דקות ושניות ( לגבי החומר הנאגר).
4.6.5. אפשרות המרה של החומר הנאגר, שמע ווידאו, לקבצים אוניברסאליים(,WMPVLC וכד')
4.7. אנטנות וכבלים:
4.7.1. ארבע אנטנות חיצונית למודול הסלולארי.
4.7.2. ארבעה כבלים לאנטנות סלולאר באורך 1/2 מטר כ"א.
4.7.3. אנטנה חיצונית למודול ה- wifi.
4.7.4. כבל לאנטנת  wifi, באורך 1/2 מטר.
4.8. מתח הפעלה: 
4.8.1.  DC12V - צריכת זרם מקסימלית של 1.7 אמפר.
4.8.2. הגנה מפני חיבור מתח הפוך.
4.8.3. מתאם מתח לרכב.
4.8.4. ניהול חכם של משטר אנרגיה על ידי כיבוי מרחוק של מודם לא פעיל.
4.9. מידות ומשקל המארז:
4.9.1. מידות מקסימליות של המשדר (בס"מ): 20x18x8. לא כולל מחברים  ו"אוזניים" לצורך עיגון על גבי עמודים.
4.9.2. משקל מקסימלי:1000 גרם.
4.10. מארז:
4.10.1. המארז עשוי מאלומיניום או חומר דומה לו בתכונות.
4.10.2. המארז ישמש גם כמפזר חום (Heatsink). (אופציה)
4.10.3. המארז יכלול "אוזניים" אשר יאפשרו הצמדת המכשיר למשטח. (אופציה)
4.11. תוכנת צפייה ושליטה:
4.11.1. על התוכנה להיות בשפה העברית.
4.11.2. חלוקת הרשאות למשתמש.
4.11.3. מסך המאפשר לצפות בו זמנית במספר מצלמות .
4.11.4. על גבי מסך הצפייה יהיה שעון זמן יחסי.
4.11.5. בקרה על איכות השידור בזמן אמת. (אופציה)
4.11.6. הקלטה בזמן אמת של המצלמה כולל ערוץ השמע שלה. (אופציה)
4.11.7. שליטה על הגדרות המערכת – איכות הצפייה, הפעלת מגעים יבשים.
4.11.8. שליטה בערוץ השמע. (אופציה)
4.11.9. שליטה על המצלמה ((PTZFI.
4.11.10. חיישן לגילוי תנועה. (אופציה)
4.11.11. סרגל זמן.
4.11.12. הגדרת מקטעים על פי תאריך וזמן.
4.11.13. יבוא ויצוא של קבצים אל ומספריות חיצוניות.
4.11.14. ניהול יומן אירועים.
4.11.15. חתימת אותנטיות על כל קובץ.
4.11.16. סנכרון בהקלטת השמע והוידיאו בקובץ אחד.
4.11.17. פתיחת קובץ חדש לכל הקלטה.
4.12. ניהול הקלטה:
4.12.1. שעון זמן לאיתור קבצים מאוחסנים.
4.12.2. שליטה מקומית באורכי מקטעים על פי הצורך.
4.12.3. פתיחת קובץ נפרד לכל מצלמה.
4.12.4. צריבת העתקים בפרוטוקול מסחרי סטנדרטי.
4.12.5. ניהול צפייה
4.13. בקרה ושליטה: 
4.13.1. שליטה מלאה מרחוק דרך הרשת הסלולארית ו/או WIFiעל הגדרות המשדר ועל המצלמה (PTZF).
4.13.2. קבלת נתונים בזמן אמת של כלל פרמטרי הרשת הסלולארית כגון: קצב הנתונים מכל סים; סטטוס הרשתות; זיהוי האתר המשמש להעברת הנתונים. (אופציה)
4.13.3. שליטה על תוכנת ההפעלה וההגדרות של המשדר.
5. תנאי סביבה:
5.1. עמידה בתנאי עבודה בסביבת "Outdoor"  בתקן IP62 לפחות, בהתייחסות לנושאים הבאים:
5.1.1. אטימות ללחות ומים. 
5.1.2. אבק. 
6. סימון ושילוט:
6.1. כתוביות בעברית על כל כניסה/יציאה; חיווים ומפסקים.
6.2. עפ"י דרישה ובאישור היחידה המזמינה המכשירים אשר יסופקו למ"י יסומנו במדבקה או תווית מקובלת אחרת עמידה למים וחום שתוצמד אל המוצר במקום בולט אשר תכלול את הפרטים האלה:
6.2.1. שם הפריט
6.2.2. מספר קטלוגי וסמל של משטרת ישראל - היחידה המזמינה.
6.2.3. מספר טבוע של המוצר (לשם כך ישמש בדרך כלל המספר הסדרתי –serial no.)
6.2.4. מועד אספקה של המוצר למחסן מ"י.
7. תיעוד:
הזוכה יספק למשטרת ישראל את התיעוד המפורט להלן:
7.1. חוברת בשפה העברית אשר תכלול את הנושאים הבאים:

7.1.1. הסבר ותאור המערכת על כל מרכיביה.
7.1.2. נתונים טכניים.
7.1.3. הוראות הפעלה.
7.1.4. יכולות תכנות.
7.1.5. הוראות התקנה.
7.1.6. איתור תקלות.
7.1.7. כל הנדרש להפעלה עצמאית של הערכות: ספרות, כבלים שונים ותקליטור של התוכנה.
8. אחריות ואחזקה:
8.1. למציע ו/או מי מטעמו תהיה מעבדת שירות ותחזוקה עם טכנאים מוסמכים.
8.2. משך האחריות שנתיים מיום אספקת המערכת.
8.3. המכשיר המיועד לתיקון, יילקח ויוחזר על חשבון הספק.
8.4. משך התיקון יהיה עד שבעה ימי עבודה מקבלת הודעה.
8.5. מכשיר אשר יוחזר לתיקון יותר מפעמיים בשנת האחריות הראשונה– יוחלף בחדש על ידי הספק.
8.6. בתקופת האחריות הספק יבצע עדכוני תוכנה שוטפים ללא תוספת תשלום.
8.7. לספק יהיה מרכז תמיכה טלפוני שיהיה זמין 24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים, למעט יום כיפור.
8.8. הספק יבצע שדרוגים של מודמים סלולאריים ע"פ התפתחות השוק בתוספת תשלום בהתאם לכתוב במסמכי המכרז.
9. אספקה :
9.1. עד שלושה שבועות ממועד קבלת ההזמנה למחסן מחלקת הקשר במטה ארצי רמלה ולמחסן מדור טכנולוגיה/אגף חקירות ומודיעין במטה ארצי ירושלים.
10. הדרכה:
10.1. הזוכה יבצע הדרכה לנציגי מ"י  בנושאים: הפעלה, התקנה, תחזוקה ותכנות.  
10.2. ההדרכה תתבצע תוך שבעה ימים ממועד דרישת מ"י לביצועה.
10.3. סילבוס ותוכן ההדרכה יועבר לאישור מוקדם של הגורם המזמין.
10.4. ההדרכה תתבצע במתקני הזוכה ועל חשבונו .
10.5. משך ההדרכה 8 שעות לכל מחזור.
10.6. בשנה הראשונה שלושה מחזורים של 10 עד 20 איש.
10.7. בכל שנה נוספת, שני מחזורים בהתאם להזמנת המשטרה.
10.8. כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ההדרכה יסופקו ע"י הזוכה.
10.9. תכולת הדרכה:
10.9.1. אופן פעולת המערכת.
10.9.2. תוכנה.
10.9.3.  תרשים מלבני.
10.9.4. תקלות אופייניות ודרך הטיפול בהן.

11. הבטחת איכות
11.1. בחינה טרם קביעת זוכה:
11.1.1. המציע אשר הצעתו דורגה ראשונה במחיר ובאיכות ע"י ועדת המכרזים של משטרת ישראל, יעבור לשלב של בדיקה טכנית של שביעות רצון המשתמשים משימוש במערכת כפי שמופיע בסעיף 14 במכרז ובנספח א' המצ"ב.
11.1.2. המציעים תוך שבוע מדרישה יעבירו  ערכה אחת מלאה לצורך בחינה כמפורט בנספח א'.
11.1.3. לערכה ייערך ניסוי כמפורט בנספח א' למסמך זה.
11.2. בעת קבלת משלוח במחסני המזמין, יתבצע מבחן קבלה על ידי  נציג משטרת ישראל שיאשר את קבלת הטובין, תיבדק: התאמה לפריטים שאושרו, התאמה לכמויות שהוזמנו, שלמות הפריטים והיעדר פגמים.
נספח א'
ניסוי לבדיקת איכות השמע והוידיאו של ערכת שידור סלולארי
1. מטרת מסמך זה לתאר את אופן הבדיקה וניתוח תוצאות בדיקת שביעות רצון המשתמשים לאיכות השמע והוידיאו.
2. בדיקת שביעות הרצון תיערך לאחר פתיחת מעטפות המכרז ולאחר דרוג המציעים על פי הצעת המחיר שהגישו. 
3. הבדיקה תיערך למוצרי הספק שדורג במקום הראשון לאחר שקלול הצעות המחיר. במידה ולא יעבור את בדיקת שביעות הרצון תיערך הבדיקה לבא אחריו וכך הלאה.
4. לצורך ביצוע בדיקת שביעות רצון לנוחות השימוש ואיכות המוצר יידרש המציע לספק ערכת וידיאו סלולארי אחת ללא סימן מזהה כלשהו.
5. תאור הבדיקה
5.1. ייבחרו עד שמונה משתתפים פוטנציאלים מיחידות המודיעין.
5.2. כל  אחד מהמשתתפים יתרשם במהלך צפייה והאזנה,  מאיכות הוידיאו ומובנות השמע ונוחות השימוש.
5.3. המשתתפים  יידרשו לענות על השאלון המצ"ב.
6. שיטת החישוב:
6.1. תחומי הבדיקה:  שמע – ציון ממוצע משוקלל לאחר דירוג ע"י לפחות שישה בודקים של 2.5 נקודות לכל שורה בטבלה, בנפרד. 

וידיאו – ציון ממוצע משוקלל של 2.5 נקודות לאחר דירוג ע"י לפחות חמישה בודקים לכל נושא בטבלה בנפרד.
7. להלן מצורף השאלון אשר יחולק לכל משתתף לאחר שהתנסה במוצר.
המשך נספח א' 
ערכת שידור סלולארי:
שאלון הסקר:
לפניך מספר שאלות המתייחסות לשימוש במשדר וידיאו סלולארי שקיבלת לשם בחינה.
השאלון הינו אנונימי ובא לבדוק את  מידת התאמת המוצר לצרכי העבודה. 
התשובות שתיתן ישמשו כמרכיב חשוב בהחלטה באשר לבחירת המוצר.
אנא השב על כל הסעיפים כיוון שתשובות חסרות יפגמו בדיוק הממצאים ובקבלת ההחלטה התואמת את צרכי העבודה.
השאלון מיועד לנשים וגברים כאחד.
בטבלא זו אתה מתבקש לתאר התרשמותך מביצועי המכשיר.
שיטת החישוב:
1. התוצאות ידורגו בסולם של 1-4 לכל פרמטר על ידי כל אחד מנציגי משטרת ישראל שיבחרו לבחון את  המוצרים המוצעים.
2. נא התייחס לכל סעיף בטבלה, אין להשאיר סעיף ללא מענה.
	
	                  רמת האיכות                          
נושא
	במידה מועטה (4)
	במידה בינונית (3)
	במידה רבה (2)
	במידה רבה מאד        (1)

	1
	רציפות השמע - האם  ישנם ניתוקים.
	
	
	
	

	2
	העדר מובנות.
	
	
	
	

	3
	רעשי רקע.
	
	
	
	

	4
	איכות הוידיאו: קפיאת תמונה

	
	
	
	

	5
	איכות הוידאו: "קוביות" על המסך" 

	
	
	
	

	6
	מורכבות  ניהול  הקלטות
	
	
	
	

	7
	בעיות בשליטה על  המצלמה (כגון: מהירות תגובה)
	
	
	
	


אני מודה לך על הזמן שהקדשת למילוי השאלון
1

