משטרת ישראל

  

  

       את"ל- יחת"ל

חוליה לבקרת מפרטים

כננת חשמלית לחילוץ 
מפרט מס' 80/2013
אוג' 2013
1. כללי
1.1 תיאור המוצר הנדרש
1.1.1 "משטרת ישראל מעוניינת לרכוש כננת חשמלית לצרכים טאקטים לצורכים שקשורים בפעילות חילוץ.
1.1.2 המערכת תכלול:
1.1.2.1 כננת טקטית עם טבעת עיגון .
1.1.2.2 סוללה חשמלית נטענת כחלק אנטגראלי מהכננת.
1.1.2.3 תופסן חבל 10 עד 13 מ"מ.
1.1.2.4 תופסן חבל 7 עד 9 מ"מ.
1.1.2.5 חבל 11 מ"מ על פי איפיון בסעיף 2.4.1  באורך 100 מטר.
1.1.2.6     חבל 9 מ"מ על פי סעיף 2.4.1  באורך 100 מטר.
1.1.2.7 מטען ייעודי לכננת.
1.1.2.8 שני שלטים להפעלה ממרחק כולל נרתיק ייעודי וטבעת עגינה.
1.1.2.9 מחבר ייעודי לשחרור מהיר תחת עומס.
1.1.2.10 מארז קשיח עם ספוג צורתי להובלת הכננת והציוד הנלווה.
2. מסמכים ישמים
2.1 המסמכים הרשומים מטה והדרישות המופיעות בהם מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט הרכש.
2.2 "בכל במקרה של סתירה בין מסמך ישים ובין דרישה המופיעה במפרט הרכש תקבע הדרישה והנוסח המופיע במסמך זה, אלא אם נמסר אחרת ע"י המזמין".
2.3 "בכל מקרה במידה שלא הוזכר תאריך הוצאת מסמך ישים, קובעת ומחייבת הגרסה האחרונה המעודכנת שלו ביום הגשת ההצעה".
2.4 מסמכים מחייבים, תקנים ו/או מפרטים בינלאומיים
2.4.1. תקן אירופאי לחבלים לטיפוס גלישה וחילוץ 1891 – EN  במהדורתו העדכנית.
2.4.2. תקן אירפאי -  "Certification to EU machinery directive".
3. דרישות טכניות
3.1 פרופיל משימה ודרישות פונקציונליות
3.1.1. פרופיל משימה:
3.1.1.1. העלאת והורדת כוחות בשטח בנוי כולל שימושים טקטים.
3.1.1.2. יכולת עבודה סטטית או דינמית.
3.1.1.3. הפעלה מרחוק באמצעות שלט.
3.1.1.4. הרמת ציוד עד משקל 150 ובהכפלה עד 300 ק"ג.
3.1.1.5. מענה לצרכים טקטיים לרבות יכולת התגנבות עם  האמצעי עצמו.

3.1.1.6. עבודה שקטה.
3.1.2. ביצועים נדרשים מהמוצר:
3.1.2.1. יכולת הרמה של  150 ק"ג ובהכפלת כוח 300 ק"ג

3.1.2.2. קצב הרמה 0-100 מטר/דקה

3.1.2.3. קצב הורדה 0-145 מטר/דקה

3.1.2.4. סוללה במצב טעינה מלא תאפשר הרמת משקל 150 ק"ג לגובה 300 מטר ו 80 ק"ג לגובה 540 מטר. 
3.1.2.5. יכולת הורדת משקל בחירום ללא כוח סוללה.
3.1.3. עמידות לתנאי סביבה:

3.1.3.1. המערכת תפעל בהיותה חשופה לתנאי מזג האוויר השונים השוררים 
ברחבי 
הארץ בכול עונות השנה ולאורך כל שעות היממה. 
3.2 מידות ומשקולות
3.2.1.1. משקל המערכת לא יעלה על 17 ק"ג.
3.2.1.2. אורך  -עד  40 ס"מ
3.2.1.3. קוטר -עד   30 ס"מ
3.2.2. במדה והצורה הכללית של המערכת אינה גלילית לא יעלו המידות על:

3.2.2.1. אורך - עד 40 ס"מ

3.2.2.2. עובי  - עד 30 ס"מ

3.2.2.3. גובה - עד 30 ס"מ

הטולרנס לכל המידות שפורטו הוא עד 5%.

3.3 עיבוד וגימור
3.3.1. חלקי המערכת יעובדו בגימור גבוה תוך התחשבות בהנדסת אנוש, בטיחות נוחיות   משתמש ופונקציונליות גבוהה. המערכת לא תכלול חלקים חדים או אלמנטים בולטים אשר עלולים לפצוע את המשתמש.

3.3.2. צורת העיבוד והגימור לפריט תאפשר עמידות גבוהה של המערכת בתנאי מזג אוויר חיצוניים כמו גם עמידות גבוהה לקורוזיה בסביבות רוויות וזאת באמצעות    ציפויים עמידים דוגמת אלגון חם או ציפויי פולימר מתקדמים.
1.1 ממשקים למערכות קיימות ומשתמש.
1.1.1. התאמה מלאה לעבודה עם חבלי טיפוס גלישה וחילוץ מסוג ליבה ומעטפת 
(KERN MANTEL) בקטרים של 13-10 מ"מ ו 7-9 מ"מ.
1.1.2. המערכת תאפשר התחברות לחבל בכול נקודה בחבל תוך זמן קצר של עד 10  שניות.
1.1.3. המערכת תאפשר חיבור לחבלים רטובים או  ספוגים במים.

1.1.4. המערכת תאפשר תפעול מלא כולל התנתקות מיידית מחבל תוך שימוש ביד אחת גם בהיותה תחת משקל.

1.1.5.  למערכת יהיו חיוויי לד אשר יאפשרו תצוגה ברורה של:
1.1.5.1. רזרבת סוללה

1.1.5.2. כיוון תנועה

1.1.5.3. מהירות תנועה

2. סימון 
על המערכת יסומן בסימון עמיד/חריטה:
2.1 יצרן וארץ יצור
2.2 מס' דגם

2.3 תאריך יצור

2.4 מס"ד

3. אריזה
3.1 המערכת תסופק בתוך ארגז יעודי קשיח עשוי פולימר אשר יתאים לצורתה ויגן עליה  באופן מיטבי.

4. הבטחת איכות 
4.1 אישור דוגמא טרם קביעת זוכה 
4.1.1.    14   יום מדרישה יעביר המציע מערכת לבחינת היחידה. (ניתן להביא לבדיקה מערכת לא חדשה) 
4.1.2. במעמד זה יעביר המציע אישורים על התאמת  המערכת  ורכיביה למפורט בס' מסמכים ישימים במפרט זה.
4.1.3. תבוצע בחינה פונקציונלית של הדגמים ע"י מ"י במתקני מ"י.
4.1.4. המערכות שיועברו בהספקה שוטפת יהיו זהים בחומרים טכנולוגיות וגימור 
למערכות שיתקבלו בשלב זה.
4.2 בחינת קבלה בהספקה

4.2.1. עבור כל מערכת יבדקו:
4.2.1.1. תכולת המערכת.
4.2.1.2. בדיקה ויזואלית להתאמת המערכת לדגם שאושר. 
4.2.1.3. בחינה פונקציונלית מלאה לעמידה בכל דרישות המפרט.
4.2.1.4. בעת האספקה יצורפו לטובין מסמכי COC של יצרן הכננת.
5. הדרכה
5.1 הדרכה והשתלמויות :
5.1.1. הספק יבצע הדרכה והדגמה של שימוש ויכולות המערכת בהיקף של חצי יום עבודה.
5.2 תיעוד וספרות טכנית :
5.2.1.           למערכת יצורפו: 

5.2.1.1. חומר הסבר והדרכה לשימוש במערכת בעיברית.
5.2.1.2. חומר המפרט נתונים טכניים כולל נתוני הסוללה ונתוני התחזוקה של 
המערכת.
6. אחריות 
6.1 הספק הזוכה ייתן אחריות מלאה לתקינות המערכת וחלקיה למשך 5 שנים.
6.2 הספק יגיב תוך 48 שעות לקריאת שירות.
6.3 במדה וידרש תיקון מערכת במתקן חיצוני יעביר הספק לידי היחידה מערכת חלופית למשך תקופת התיקון.
6.4 שינוע המערכת יבוצע ע"י מ"י.
6.5 למ"י תשמר הזכות לרכוש חלקי חילוף מהספק 7 שנים מתום תקופת האחריות.

הוכן ע"י פקד ארני באומן
חתימת הרמ"ד האחראי על ההתקשרות ___________
1
1

