
מפרט טכני
 ערכת משדר/מקלט וידאו בשיטת COFDM 
וחלקי חילוף
              מפרט מס': 63/2013   







1. כללי:
1.1. בכוונת משטרת ישראל להרחיב את מערך העברת חוזי דיגיטאלי ולרכוש ציוד קליטה ושידור נייחות וניידות כולל אנטנות ומכלולים שונים (להלן: "הערכה") לצרכים מבצעיים, 
וכן לרכוש חלקי חילוף לתחזוקת הערכות הקיימות במשטרה. 
1.2. על הציוד להיות  במידות זעירות ולהתממשק עם מצלמות אנלוגיות ו/או דיגיטליות.

1.3. הציוד מיועד לאפשר קליטת וידאו באיכות גבוהה במיוחד בשטח בנוי.

1.4. המוצרים שיוצעו ע"י המציעים יצטרכו לעבוד מול הערכות הקיימות במשטרה ויעמדו בכל הדרישות הטכניות המפורטות במפרט זה.
1.5. אין המשטרה מתחייבת לרכוש את כל הערכה כיחידה אחת.

1.6. מרכיבי ומכלולי הערכה יסומנו בתאום עם המזמין בלבד (ראה דוגמאות לסימונים            בנספחים המצורפים).
2. הערכה תכיל את המרכיבים והמכלולים הבאים:
2.1. משדר COFDM (כניסת וידאו אנלוגית), סעיף 5.1 במפרט.
2.2. מקלט  COFDM(יציאת וידאו אנלוגית), סעיף 5.2 במפרט.
2.3. אנטנות, סעיף 5.3 במפרט.
2.4. כבלים, סעיף 5.4 במפרט.
2.5. מקלט וידאו נייד, סעיף 5.5 במפרט.
2.6. מקלט וידאו נייח, סעיף 5.6 במפרט.
2.7. מקלט וידאו לרכב, סעיף 5.7 במפרט.
2.8. מגבר אנטנה, סעיף 5.8 במפרט.
2.9. משדר וידאו מוטס, סעיף 5.9 במפרט. 
2.10. משדר לבלון תצפית, סעיף 5.10 במפרט.
2.11. מסנן מכני, סעיף 5.11 במפרט.
2.12. משדר וידאו נייד, סעיף 5.12 במפרט. 
2.13. משדר COFDM עם כניסת וידאו דיגיטלית למצלמות מגה-פיקסל, סעיף 5.13 במפרט.
2.14. ערכת קליטה למפקד, סעיף 5.14 במפרט.
3. מסמכים ישימים: 
3.1. עמידה בתקן "Out-Door" 62 IP עמידה בתנאי מזג אוויר לגבי אבק, גשם ושמש, עפ"י נתוני יצרן.
3.2. "אישור דגם" ממשרד התקשורת.
4. דרישות כלליות: 
4.1. הערכה מיועדת להפעלה עם אות וידאו PAL סטנדרטי או דיגיטלי המופק ממצלמות וידאו, ויציאת הוידאו במקלט מותאמת לוידאו אנלוגי או דיגיטלי של מוניטורים. 
4.2. על המערכות להיות בעלות תאימות מושלמת למערכות הקיימות כיום: בתדר; שיטת הצפנה; אנטנות; מחברים שונים; כבלים וכו'. כל משדר או מקלט  -  יוכל לפעול מול משדר או מקלט קיים.
4.3. הצעת מחיר לחלק מהפריטים כוללת את עלויות הכבלים ו/או רכיבים שונים הנדרשים (כבלי מתח; כבלי אנטנה וכבלי תקשורת, אנטנות וכו') לפעולה תקינה של הערכה. והכל כמפורט במפרט. נוסף לכך נדרשות הצעות מחיר נפרדות לכבלים ו/או לרכיבים שונים בנפרד  כמפורט בטופס הצעת המחיר למכרז.
5. דרישות טכניות:
5.1. משדר COFDM (סעיף 2.1)
	מתכתי מושחר (אנודייז)
	מארז

	bands: 1200 – 1600; 1785-1850
	Frequency range (MHZ)



	לפחות ארבעה תדרים מתוכנתים מראש
	Channels

	2.5 Mhz    
	Bandwidth 

	400
	Carriers

	500mW.-max עם אפשרות כוונון הספק                         
	Output Power 



	50 Ohm ,VSWR 2:1 max

	Output Impedance: 



	± 5 ppm
	Frequency Stability: 




	MPEG2 / MPEG4
	Video Compression 



	QPSK
	Modulation 





	VGA /  D1
	Resolution 



	1Vpp / 75 Ω     PAL
	Video In 



	AES128
	Encription

	2 Audio inputs  1Vpp 

שינוי ע"י תכנות עד לרמת Mic In" " .
	Audio In – ((מיקרופון קיבולי



	Kbps64
	Audio Bit Rate

	Mbps2
	Video Bit Rate

	< 100
	השהייה לערוץ (משדר+מקלט)  - mS

	77x70x23 (excluding connectors)
	Max Size LxWxH   ( in mm)



	150  gr. 
	Max Weight  



	9-16 V Dc
	מתח עבודה

	850 mA.
	צריכת זרם מקסימלית

	-25°c ÷ +85°c
	Temperature range 



	250 mW
	RF Output

	SMA Female
	Connector  Antenna 



	Video – BNC Female
2 x Audio -  עם הברגה לנעילה

	           מחבריםVideo. 

                      Audio.

                      

	מקודד  Ldpc.
	Cofdm

	  מחבר סטנדרטי לחיבור למחשב
	Data in – לתכנות הגדרות במשדר 



	  מחבר סטנדרטי לחיבור למחשב
	Programming *


	LED     
	ON    חיווי מצב -

	 שליטה על P,T,Z,F במצלמת וידאו חיצונית בפורמט: " Pelco D.", או שווה ערך
	מקמ"ש טלמטריה


*הערה: התכנות כולל הגדרות המשדר והמקלט באופן מלא כגון: קוד; רגישות; רוחבי פס; עוצמת שמע.
5.2. מקלט COFDM (סעיף 2.2)
	מארז
	מתכתי מושחר (אנודייז)

	Frequency 


	עם ארבעה תדרים לפחות, זהה למשדר

	Channels
	זהה למשדר

	RF BW
	2.5 MHz

	Sensitivity (dBm)


	-97  לפחות

	Dynamic Range:


	-20 dBm

	Carriers
	400

	Video out 


	Composite Video (1Vpp / 75Ohm)

	Video Format 


	PAL

	Audio out 


	2 channels,  1±0.2 Vpp

	Cofdm
	מקודד Ldpc

	quality video and audio
	זהה למשדר  

	מתח הפעלה
	12 VDC   ו/או   מתח רשת

	צריכת זרם
	900mA @ 12V    Max

	Size LxWxH   ( in mm)


	180x110x40 

	Temperature range 


	-20° - +70°C

	Diversity
	שתי אנטנות

	Encription
	AES128

	חיווי
	עוצמת קליטה על המקלט וכן חיווי על הצג 

	OSD
	הצגה של נתוני האות והמקלט.


	השהייה לערוץ  - mS
	זהה למשדר

	מקמ"ש טלמטריה
	זהה למשדר


5.3. אנטנות (סעיף 2.3): על כל אנטנה יש לסמן את התדר המתאים.
5.3.1. אנטנת אומני - למגבר אנטנה:
· שבח אנטנה מינימאלי 4db.
· תחום תדרי עבודה כפי  המצוין במפרטי המשדר. 
· יחס גלים עומדים קטן מ-1.5.
· מחברN-Type  נקבה.
· כבל  RG232  או שווה ערך, באורך 1.5 מטר עם מחברי SMA זכר.
5.3.2. אנטנת אומני - מוטס:
· הגבר 2dB לפחות. 

· תחום תדרי עבודה  .1700-1900 MHz
· יחס גלים עומדים קטן מ-1.5.
· משקל - עד 150 גרם.
· מחבר  N-TYPE  נקבה.
· מבנה האנטנה יאפשר  התקנה במסוקים/ מטוסים קלים.
· כבל  RG232  או שווה ערך, באורך 1.5 מטר עם מחברי SMA זכר.
5.3.3. אנטנת אומני - מקלט לרכב:
· שבח אנטנה מינימאלי 3db כולל כבל מסוג LMR195 באורך 5 מטר.
· תחום תדרי עבודה  .1700-1900 MHz  
· יחס גלים עומדים קטן מ-1.5.
· מחבר N-Type   נקבה בסיום הכבל, חיבור גוף האנטנה לרכב יהיה כמו חיבור אנטנת קשר ברכב.
5.4. כבלים( סעיף 2.4):
5.4.1. כבל מתחDC  שני צבעים (אדום ושחור רב גידי), באורך 1.5 מטר הכולל מחבר עם נעילה, המותאם למחבר במשדר ובמקלט.
5.4.2. כבל תקשורת באורך של שלושה מטר לטלמטריה בין המשדר למצלמה (כבל אחד יוצא ממשדר הוידאו ומתפצל למצלמה וליחידת הצידוד). 
5.5. מזוודת קליטה ניידת (סעיף 2.5): ראה תמונות להמחשה בנספח א'.

5.5.1.  כללי:
הספקת המתח: המערכת תדע לבחור באופן אוטומטי את הספקת המתח שלה וטעינת המצבר הפנימי. בחירת המתח תתבצע באופן אוטומטי ובסדר הנ"ל:
כניסת מתח 220v.
כניסת מתח v12 חיצוני.
מצבר פנימי (בתוך המערכת).
5.5.2. מארז:
מארז קשיח מדגם 1510 פליקן שחור או שווה ערך.
כל הברגים המחברים את היחידות הפנימיות למארז לא יבלטו מעל פני משטח המארז.
על גבי המכסה, בצידו הפנימי, יותקן המסך כאשר המסך שקוע בתוך מסגרת.
בחלק התחתון יותקן תא לאביזרים בעל דלת עם נעילה מגנטית עם פתיחה עליונה
שאר הנפח בחלק התחתון מוקצה עבור המקלט, הספק והמצבר הפנימי.
על המכסה העליון של המזוודה יותקנו בולמי גז (לסגירה רכה).
כל החיבורים החיצוניים (שקעים ל- V 220 חיבורי וידיאו וכו') ימוקמו בגב המזוודה כאשר תהיה דלת לכיסוי השקעים כשאינם בשימוש.
על  גבי פנל ההפעלה תמוקם מערכת פיוזים כפי הנדרש. 
תא האביזרים יכלול בתוכו: אנטנות, כבל 220v, כבל לחיבור מתח חיצוני, כבל באורך 6 מ' עם מחברי N-Type  זכר, להפעלה עם אנטנה רחוקה.
כל הכבלים בין המכסה העליון למארז התחתון ששם נמצאים כל המערכות: (מצבר, ספק, מקלט) יאובטחו כך שבכל פתיחה וסגירה של המזוודה הם לא ייפגעו.
כיתוב: על גבי פנל ההפעלה, כל השקעים החיצוניים, הפקדים ונוריות החיווי.
תאורה מובנית המאפשרת הפעלת המזוודה בחושך.
5.5.3. פקדים:
מפסק on / off ראשי.
לחצן רגעי להצגת כמות האנרגיה המצויה במצבר.
לחצן רגעי להעברת תדרים.
לחצן רגעי לתצוגת חלון נתונים טכניים על גבי מסך ה-LCD כאשר בלחיצה נוספת נתונים אלו ייעלמו מהמסך.
מפסק להפעלת תאורה פנימית.
5.5.4. חיוויים:
נורת LED המציגה מתח הפעלה ראשי.
חווי טעינת סוללה.
חיווי מצב  מצבר.
הצגת מס' ערוץ הקליטה הפעיל.
חיווי מקור אספקת המתח (V 220 , V12 חיצוני, מצבר).
LED חיווי קליטה .
5.5.5. שקעים:

שקע כניסה ל-220v (שקע קומקום סטנדרטי).
שקע כניסת 12v חיצוני.
שקע כניסת וידיאו חיצוני BNC.
שקע BNC יציאת אות וידיאו מהמקלט.
שקע NTYPE חיבור אנטנה שנייה רחוקה או על דלת המזוודה.
שקע DTYPE R232 לתכנות ממקלט ושליטה מרחוק.
5.5.6. מסך  LCD:

	מפרט
	נתונים
	הערות

	גודל מסך 
	15"
	שטוח

	רזולוציה
	לפחות 1024X 768
	

	נגודיות
	1:500
	

	בהירות
	Cdm 2500 לפחות
	

	זיווית צפייה אופקית
	(150 לפחות
	

	זווית צפייה אנכית
	(125 לפחות
	

	כניסות Composite Video  
	 AV1, AV2
	כניסה למקלט וכניסה חיצונית

	בקרה
	OSD
	

	טמפרטורת עבודה
	(C60 0(C(
	


5.5.7. מצבר פנימי:
מסוג ליתיום פולימור 12Vdc המסוגל להפעיל את המסך והמקלט לזמן של 5 שעות לפחות למשך תקופת האחריות.
5.5.8. מעגל אלקטרוני לטעינת המצבר:
המצבר יוטען דרך מערכת אלקטרונית מבוקרת ומותאמת לסוג המצבר וביכולתה להציג למפעיל את כמות האנרגיה במצבר.
בחירת מתח אוטומטית: כאשר מתח הרשת מתנתק, המצבר הפנימי נכנס לעבודה מיידית. כאשר מתח הרשת חוזר, המזוודה תחזור לפעול ממתח הרשת ובמקביל ייטען המצבר הפנימי.
5.5.9. מפצל וידאו אלקטרוני:
מפצל אלקטרוני בעל כניסת וידאו ושתי יציאות. יציאה אחת תחובר למסך ויציאה נוספת תחובר לשקע חיצוני (לצורך חיבור למסך חיצוני).
5.5.10. מקלט וידאו: לפי מפרט בסעיף 5.2, בתוספת הנתונים הבאים:
	הנחתת תדרים סלולאריים
	40 dB  לפחות

	ניחות תדר בבואה
	40 dB לפחות


5.5.11. תיכנות והפעלה מרחוק:
· מחבר  RS232 על פנל.
· אפשרות שליטה על תדרי המקלט מרחוק.
· המקלט יחובר לרשת גלובלית דרך דוחס.
· אפשרות להציג ולכבות את חלון הנתונים של המקלט מרחוק.
·  תכנות ישירות ע"י מחשב.
5.5.12. שתי אנטנות "אומני" - לפי מפרט (סעיף 5.3.3).
5.5.13. שני מסננים מכניים - לפי מפרט (סעיף 5.11).

5.6. מקלט וידאו נייח - (סעיף 2.6): ראה תמונות להמחשה בנספח ב'.
המערכת תכלול שני מרכיבים עיקריים: מגבר תורן אשר יותקן על גבי תורן, וערכת קליטה, אשר תותקן בתוך מבנה.
5.6.1. מגבר תורן: 
1. מגבר אנטנה - מפרט המגבר (סעיף 5.8).
2. מסנן מכני - כמות 2 - מפרט (סעיף 5.11.)
3. אנטנות אומני - כמות 2 - מפרט (סעיף 5.3.1) .
4. הפריטים יהיו מזוודים במארז פלסטיק קשיח (outdoor)  במידות מקסימאליות: 140מ"מx  250 מ"מ x 300 מ"מ.
5. דלת קדמית עם נעילה הרמטית.
6. המארז יכיל חלק התקנה להתקנה על גבי תורן; ארבעה מחברי N-TYPE  מסוג נקבה: 2 עבור חיבור האנטנות ו- 2 עבור חיבור כבלים למכלול היחידה הפנימית.
5.6.2. ערכת קליטה:
1. מארז "19 להתקנה במסד סטנדרטי ועל גבי שולחן אמצעים הכולל:
2. מפצל וידאו.
3. ספק כוח.
4. דוחס וידאו העובד בפרוטוקול של bosch המאפשר:
5. העברת תמונה ברשת.
6. שליטה על תדרים מרחוק.
7. כיבוי והדלקה מרחוק 
8. הפעלה וכיבוי חיווי הספקטרום מרחוק.
9. התקן להגנה על המקלט מפני פגיעת ברק.
10. מקלט  COFDM, כמופיע בסעיף  5.2 - ללא מקמ"ש טלמטריה ובכפוף לשינויים הבאים:
	פרמטר
	מידה

	תדר קליטה
	4 תדרי קליטה בתחום
1785-1800 מה"ץ

	כניסת/יציאת וידאו
	75 אוהם  1Vp-p

	הצפנה
	AES128

	מתח הפעלה פנימי
	Vdc (5%12

	שקע  12V  לטעינת מצבר גיבוי
	עד 1500 mA

	טמפרטורת עבודה
	Cº70C / -  º20-

	הצגת OSD של הספקטרום הנקלט
	


11. מתח עבודה של המכלול:  220VAC
12. משקל כולל המארז עד 10 ק"ג.
5.6.3. מחברים:
כניסת VAC 220 על פנל.
יציאת 5A / VDc12 לטעינת מצבר.
2 כניסות - RF מסוג N-TYPE נקבה.
4  יציאות וידאו- מסוג BNC  נקבה.
שקע כניסה ממחשב חיצוני לשינוי פרמטרים של המקלט.
יציאת שקע 45RJ, לחיבור לרשת משטרתית.
5.6.4. חיוויים:
LED ראשי המציג מתח הפעלה.
הצגת מס' ערוץ הקליטה.
LED חיווי קליטה .
חיווי עוצמת קליטה (בצורת סקלה) עבור כל ערוץ קליטה בנפרד.

5.7. מקלט וידאו לרכב (סעיף 2.7): ראה תמונות להמחשה בנספח ד'.
5.7.1. המקלט יהיה במארז 19" שיתאים להתקנה במסד סטנדרטי ברכב .
5.7.2. המארז יכיל בנוסף שני מסננים בתוך המארז לפי סעיף 5.11 במפרט; דוחס וידאו בפרוטוקול של bosch המאפשר:העברת תמונה ברשת,שליטה על תדרים מרחוק,הפעלה וכיבוי חיווי הספקטרום מרחוק.
5.7.3. התקן להגנה על המקלט מפני פגיעת ברק.
5.7.4. מקלט  כמופיע בסעיף  5.2 - ללא מקמ"ש טלמטריה ובכפוף לשינויים הבאים:
	פרמטר
	מידה

	תדר קליטה
	4 תדרי קליטה בתחום
1785-1800 מה"ץ

	כניסת/יציאת וידאו
	75 אוהם  1Vp-p

	הצפנה
	AES128

	מתח הפעלה פנימי
	Vdc (5%12

	שקע  12V  לטעינת מצבר גיבוי
	עד 1500 mA

	טמפרטורת עבודה
	Cº70C / -  º20-

	הצגת OSD של הספקטרום הנקלט
	


5.7.5. מחברים:
1. כניסת Vdc12 /5A .
2. 2 כניסות - RF מסוג N-TYPE נקבה.
3. 4 יציאות וידאו- מסוג BNC נקבה.
4. שקע כניסה ממחשב חיצוני לשינוי פרמטרים של המקלט.
5. יציאת שקע RJ45 לצורך חיבור לרשת המשטרתית.
5.7.6. חיווים:
1. LED ראשי המציג מתח הפעלה.
2. הצגת מס' ערוץ הקליטה.
3. LED חיווי קליטה.
4. חיווי עוצמת קליטה (בצורת סקלה) עבור כל ערוץ קליטה בנפרד.
5.7.7. אנטנות: 
שתי אנטנות "אומני" להתקנה על גג הרכב. לפי סעיף 5.3.3 במפרט.  
5.8. מגבר אנטנה: (סעיף 2.8):
· המגבר יותקן על תורן בצמוד לשתי אנטנות הקליטה ויותאם להגברה עם שני מוצאים נפרדים (Space Diversity).
· יחס גלים עומדים קטן מ-1.5

· תדרים נקודתיים בתחומי השידור הנתונים.

· הגבר  30 db.
· ניחות תדרי צד ב- 40db מתדר מרכזי הנתון.

· סיפרת רעש מתחת ל- 3db.
· מתח עבודה DC 12v אשר יסופק מיחידת המקלט על גבי כבל ה- RF  שמוביל את אות הקליטה.
· הגנה מפני פגיעת ברק.
· עכבת חיבורי אנטנות וכבלים   .50Ω
· מחבר N-Type   נקבה.
5.8.1. אפיון מארז:
מארז פלסטי קשיח ( outdoor) :
מידות מקסימאליות:  גובה-  300 מ"מ , רוחב 250 מ"מ , עומק 140 מ"מ .
דלת קדמית עם נעילה הרמטית מהירה.
המארז יכיל התקן לתפיסת זרוע התקנה על תורן.
ארבעה מחברי  N-Type נקבה על פנל. (שניים עבור אנטנות ושניים עבור כבלים למקלט).
5.9. משדר וידאו מוטס:(סעיף 2.9 ).
5.9.1. מארז אלומיניום במידות מקסימליות במ"מ: (גובה,רוחב,אורך): (220x120 x150)
  המותאם לכבילה ולמחברים הקיימים במטוס/ מסוק משטרתי.
5.9.2. המארז יכלול משדר; יחידת הספק; מקורות מתח; מחברים וכבילה.
5.9.3. שליטה על לפחות 4 תדרים מכוונים מראש בתחום התדרים הנדרש.
5.9.4. פיקוד על המשדר ייעשה מתוך תא הטייס באמצעות מפסקי הפעלה. 
5.9.5. מפרט המשדר: מבוסס על סעיף 5.1 אך ללא מקמ"ש טלמטריה ובהתייחסות לתוספים של יחידת הספק, מקור מתח וכבילה כמופיע בטבלא כדלקמן:
	פרמטר
	יחידות

	הספק מוצא
	 Watt10

	תחום תדרים
	 MHz1785-1800

	DC Voltage
	 Vdc4(28

	DC Current
	A3 

	מחבר כניסת וידאו
	BNC  זכר

	מחבר יציאת RF
	N-TYPE  נקבה

	טמפרטורת עבודה
	Cº85C  /  +  º25-


5.9.6. עמידות ברעידות וזעזועים
5.9.7. אנטנה:  לפי מפרט (סעיף 5.3.2) 
5.9.8. מחברים - מארז:
5.9.9. מחבר N-TYPE FEMALE      :RF.
5.9.10. מחבר וידאו- BNC נקבה.
5.9.11. מחבר DC- מסוג D38999/24WC35P
5.10. משדר לבלון תצפית (סעיף 2.10). ראה תמונות להמחשה בנספח ה'.
5.10.1. כללי 
המשדר יזווד במארז פיברגלס קל משקל הכולל ארבעה תפסני קשירה.

5.10.2. מארז
המשדר יהיה בתוך מארז 1SKB1200 בצבע שחור או שווה ערך. 
בתוך המארז וליד המשדר יהיה תא אביזרים.
הפרדות בין התאים ואחסון המשדר על  גבי ספוג פל ציב.
שילוט חיצוני על גבי המזוודה: שם המוצר, מק"ט, מס' סידורי.

5.10.3. אנטנה
סוג אנטנה - אומני.
הגבר-5db.
יחס גלים עומדים-2:1< 
מפתח  ורטיקלי- º20
משקל- 250 גרם מכסימלי
תחום תדרי עבודה-1700-1900 MHz
רוחב סרט- MHz20
גובה האנטנה-26 ס"מ
קוטר האנטנה-2.7 ס"מ

5.10.4. משדר
בהתאם למפרט המשדר, מבוסס על סעיף 5.1.

5.10.5. בוררים
בורר בקרת ערוצים-עבור בקרת ערוץ שידור כולל  תצוגה.

5.10.6. חיוויים
נורית LED המציגה מתח הפעלה ראשי.(צריכת זרם מכסימלית 5mA).

5.10.7. שקעים
שקע תכנות-מחבר סטנדרטי לחיבור מחשב.
שקע BNC על פנל המשדר לחיבור כניסת אות ממצלמה.
שקע כניסת מתח על פנל חיבורים של המשדר.

5.10.8. כבלים
כבל DC שחור גמיש 1.5X2 חסין חום רב גידי באורך 4 מטר.
כבל וידאו 59RG באורך 4 מטר בקצותיו מחברי BNC.

5.10.9. מבנה
המשדר מותקן בתוך צלחת בצורת חרוט פחוס כשבחלק העליון ובמרכז מותקנת אנטנת אומני.

5.10.10. מידות
בית המשדר:
        קוטר-בסיס תחתון 25.7 ס"מ
        קוטר-בסיס עליון 21 ס"מ
        גובה-4.2 ס"מ

5.10.11. כיתוב
ליד כל מחבר/בורר/חיווי הדפסת משי בעברית על תפקידו החשמלי.
5.11. מסנן מכני (סעיף 2.11):
5.11.1. תחום עבודה  1785 – 1800 MHz.
5.11.2. בעל תדר מרכזי 1792.5 MHz.
5.11.3. עכבת כניסה ויציאה 50 אוהם.
5.11.4. ניחות של לפחות  40db משני צידי המסנן:מתדר 1805MHz ומעלה, ומתדר 1780MHz ומטה.
5.11.5. ניחות מקסימלי בתחום העבודה לא יותר מ- db1.
5.11.6. יחס גלים עומדים VSWR קטן מ- 1.3.
[image: image1.jpg]



תרשים סכמתי להמחשה
5.12. משדר וידאו נייד (סעיף 2.12): [ראה תמונות להמחשה בנספח ג'].
5.12.1. תכונות המארז:
· מארז האלומיניום יכלול משדר, סוללה נטענת מצלמה ובר- גנרטור.
· בחלק העליון של המארז יורכבו ידיות הגנה שישמשו לחיבור רצועת נשיאה לכתף, אשר תסופק עם המשדר.
· בתחתית המארז יורכבו גומיות.
· המחברים והברגים לחיבורים חיצוניים לא יבלטו מקווי קופסת המארז.
· גובה הפקדים והלחצנים לא יהיה יותר מ- 1.5 ס"מ מפני משטח המארז.
· על פני המארז במקום מרכזי, יודפס לוגו של הלקוח ושם המוצר, בחלקו האחורי של המשדר יודפס לוגו של היצרן, מס' סידורי יצרן ומס' קטלוגי משטרתי. ליד כל בורר או לחצן יהיה כיתוב על תפקידו וכיתוב על מצבו. הכיתוב על המארז בצבע לבן וצבע המארז שחור.
· מידות מקסימאליות  של המארז ללא הידיות (ס"מ): גובה 16.5, רוחב 7.8, עומק 4.3.

· כל המעגלים האלקטרונים יאובטחו בנתיך הגנה לזרם יתר.
5.12.2. מזוודת נשיאה:
למארז והמטען תצורף מזוודה לצורך אחסנה והובלה כדוגמת מזוודת פליקן דגם 1200. בתוך המארז ייבנו 2 תבניות מחומר "פל ציב" אשר לתוכם יכנסו המשדר והמטען.
5.12.3. סוגי פקדים:
· לחצן שידור מואר:
כל לחיצה רגעית תעביר את המשדר לשידור.
בלחיצה רצופה על הלחצן, המשדר יפסיק את פעילותו לאחר 5 דקות שידור, רק לחיצה חדשה תעביר את המשדר לשידור.
דגם לחצן מק"ט  NKK LB15RKWO1-5F-JF-RO או שווה ערך.
· בורר תדרים:
בורר בעל 4 מצבים לבחירת 1 מתוך 4 תדרים מכוונים מראש.
מק"ט-ALCO MRJE4304 או שווה ערך.
· בורר כניסת וידאו:
בורר בעל 3 מצבים לבחירת אות וידאו משודר או ממצלמה פנימית או מחולל פנימי או אות וידאו חיצוני (PAL בלבד).מק"ט- ALCO AMP 1825537-3 או שווה ערך.
5.12.4. חיווים:
· חיווי שידור בתוך הלחצן- בשידור יידלק אור אדום.
· חיווי טעינת סוללה- לד ירוק הממוקם על גבי קופסת מעגל טעינת הסוללה.
· חיווי קיבול המצבר- לד המורכב משני צבעים יופעל בזמן שידור כאשר הסוללה תקינה ידלוק אור בצבע ירוק וכאשר הסוללה חלשה יידלק אור בצבע צהוב. 
5.12.5. מחברים:
· אות וידאו חיצוני- מיועד לחיבור מקור אות וידאו כל שהוא לצורך שידור ע"י המשדר.
מחבר מסוג שקע BNC .
· אספקת מתח - מיועד לחיבור מטען יעודי לטעינת הסוללה.
מחבר KOBICON 163-7421 .
· בקרה- מיועד לחיבור בקרה ותכנות של המשדר. 
מחבר HIROSE HR 10A-7R-6P .

5.12.6. סוללה פנימית:
· סוללה מסוג ליטיום פולימר.
· הספק הסוללה mA1600Vdc 11.
5.12.7. מטען חיצוני:
· המטען יהיה תוצרת חב' MASCOT דגם 2740L1 או שווה ערך, מיועד לזרם מקסימלי של 1A.
· יכיל מעגל מבוקר המתאים לסוללה מסוג ליטיום פולימר.
· יכיל לד חיצוני המצביע על טעינת הסוללה.
5.12.8. משדר: 
כמופיע בסעיף 5.1 במפרט הטכני.

5.12.9. אנטנה פנימית:
· אנטנה אומנית מתואמת (בולטת חלקית, סטטית).
· מתאימה לתחום תדרי העבודה של המשדר.
· אורך האנטנה לא יעלה על 2.5 ס"מ מפני המארז.
5.12.10. מחולל "בר- גנרטור":
· HAND-HELD COLOR BAR GENERATOR
· Built-in NTSC/PAL SWITCH
· Operated off a 7-12vdc power supply 
5.12.11. מצלמה מובנית:     מצלמת כרטיס מדגם MS-C526G או שווה ערך 
· 1/4 color ccd camera

· 250k (PAL)

· 350 tv lines

· 0.2 lux/f1.4

· 1/50-1/120000

· 3.6mm/f2.0 g-type lens

· Dimensine:22x26x27(mm)
למצלמה יסופק מכסה לעדשה.
5.13. משדר COFDM עם כניסת וידאו דיגיטלית למצלמות מגה-פיקסל (סעיף 2.13)
המשדר דומה בדרישות כמאופיין עבור המשדר עם הכניסה האנלוגית –סעיף 5.1 – אך עם כניסת וידאו דיגיטאלית.
5.14. ערכת קליטה למפקד (סעיף 2.14)

5.14.1. כללי
המערכת תהיה מורכבת ממקלט חוזי ממסוק,מחשב לוח ומטען סוללות.
מיועדת לעבודה בתוך רכב כאשר מחשב הלוח יהיה נייד בידי המפקד, שאר הערכה מותקנת בתא המטען והאנטנות בעלי בסיסים מגנטיים להתקנה על גג הרכב.
המזוודה אמורה לעבוד במצב סגור לכן יש להוסיף מאוורר פנימי לשמירה  על טמפ' של עד 40 מעלות.
אספקת מתח ע"י V220 או V12 או ע"י סוללות פנימיות.
הערכה תכלול מטען שיטעין את סוללות המקלט וסוללות מחשב הלוח לעבודה רציפה של חמש שעות.
אספקת המתח: המערכת תדע לבחור באופן אוטומטי את אספקת המתח שלה וטעינת הסוללות הפנימיות.
בחירת המתח תתבצע באופן אוטומטי ובסדר הנ"ל:
כניסת מתח 220v חיצוני 
כניסת מתח v12 חיצוני.
סוללות פנימיות
                  באספקת מתח חיצוני המטען יטעין את הסוללות הפנימיות של הערכה ובנוסף 
                  את הסוללות הפנימיות במחשב הלוח. 

5.14.2. מארז
המזוודה תהיה ממארז קשיח מדגם EXPLORER 4412  בצבע שחור או שווה ערך.
המזוודה תכיל:
                       א.מקלט חוזי

                       ב.מחשב לוח

                       ג.מטען סוללות

                           ד.תא אביזרים-ימוקם בחלק הימני שהמזוודה נמצאת במצב פתוח ,לתוכו יאוחסנו                   הכבלים  והאנטנות.
5.14.3. אנטנה
סוג אנטנה –אומני
הגבר- 3db
יחס גלים עומדים- 1.5>
מפתח  ורטיקלי- º20
תחום תדרי עבודה-1700-1900 MHz
רוחב סרט- MHz20
בסיס-מגנטי       
5.14.4. מקלט
לפי מפרט בסעיף 5.2, בתוספת הנתונים הבאים:

	הנחתת תדרים סלולאריים
	40 dB  לפחות

	ניחות תדר בבואה
	40 dB לפחות


5.14.5. מפסק הפעלה ראשי
ימוקם בתוך המזוודה במקום בולט.
תוצרת SCI  מק"ט R13-66L-02-BBGG-L1.
הכיתוב (מפסק הפעלה)  מעל המפסק בהדפסת משי.

5.14.6. חיבורים חיצוניים
כל השקעים ירוכזו בדופן שמאל של המזוודה כלפי חוץ לתוך פנל יעודי מושקע כך שלא יבלוט מעבר לקו המזוודה ויאבזר עם דלת ,להלן השקעים: 
1. שקע כניסת   220v (תקע קומקום הכולל  פיוז פנימי).
2. שקע כניסת 12v חיצוני.
3. שקע  BNC עבור יציאת אות וידאו מהמקלט.
4. שקע SMA  כמות 2 לחיבור אנטנות רחוקות ברכב.
5. שקע USB לתכנות המקלט.
5.14.7. כבלים 
כבל הספקת מתח 220v  בעל שקע קומקום (כמות 1).
                 בסיס אנטנה מגנטית  עם כבל RF מתאים באורך 3.5 מטר (כמות של 2 יחידות).  
5.14.8. סוללה פנימית
בתוך המקלט תותקן סוללה מסוג ליתיום פולימר 12v המסוגלת להפעיל את המקלט למשך זמן של 5 שעות לפחות.

5.14.9. מעגל מיתוג הסוללה
הסוללה  תטען דרך מערכת אלקטרונית מבוקרת ומותאמת לסוג הסוללה, כאשר מתח 

הרשת מופסק הסוללה נכנסת לפעולה ומתנתקת אוטומטית עד לחזרת מתח חיצוני.
5.14.10. אפליקציה עבור מחשב לוח
1. שליטה על הפעלה וכיבוי של המקלט ע"י מחשב הלוח ונורה  המציגה מקלט דלוק (פועל).
2. הצגה של כמות האנרגיה העצורה בסוללת המקלט בכל זמן ,חווי טעינה  ואזהרת מתח נמוך.
3. הצגה של CONNECTION בין המקלט למחשב לוח המציג שהמקלט מסונכרן.
4. הצגה של נתוני המקלט על גבי מחשב הלוח (גרף, תדר וכו').
5. רזולוציית מסך מינימום - 1200x800.
6. שליטה מדויקת עם העכבר על גבי מחשב הלוח.
7. השהייה עד שנייה להצגת התמונה בין המקלט למחשב הלוח.
8. ברירת תדר קליטה של המקלט והצגת מס' הערוץ ותדר הקליטה.
9. חווי מקור אספקת המתח 220v, 12v, סוללה.
10. חווי קליטה LED על גבי האפליקציה.
11. חווי  עוצמת קליטה (בצורת סקלה).
12. אפליקציה תומכת לאנדרואיד שתפעל על גבי רשת סלולארית.
5.14.11. כיתוב
הכיתוב יבוצע בהדפסת משי.
במארז החיצוני:

הכיתוב יודפס על פחית אלומיניום בגודל  5-6 X 11-12 ויכיל:

א.שם המוצר
ב.מק"ט המוצר
ג.מס' סידורי
ד.לוגו המזמין ( הלוגו יימסר ע"י מזמין העבודה).
בפנל המקלט:

                    ייכתב על גבי פנל המקלט.
                    השילוט יכלול את הפרטים:
                    א.שם המוצר 
                    ב.מק"ט המוצר

                    ג. מס' סידורי

                    ד. לוגו המזמין (הלוגו יימסר ע"י מזמין העבודה)
6. תיעוד: הזוכה יספק למשטרת ישראל את התיעוד המפורט להלן:
6.1. חוברת בשפה העברית או אנגלית  אשר תכלול את הנושאים הבאים:

6.1.1. הסבר ותאור המערכת על כל מרכיביה.
6.1.2. נתונים טכניים.
6.1.3. הוראות הפעלה.
6.1.4. יכולות תכנות.
6.1.5. התחברות לרשת IP. (באם קיימת אפשרות כזו)
6.1.6. איתור תקלות.
6.2. שני עותקים הכוללים בנוסף את נושא ההצפנה ושינויי צופן.
6.3. חוברת נפרדת  עבור כל מרכיב או מכלול בערכה המופיעה בסעיף  .2
6.4. כל הנדרש לתכנות עצמאי של הערכות: ספרות, כבלים שונים תקליטור של תוכנת ההתקנה.
7. הדרכה: הזוכה יבצע הדרכה לנציגי מ"י  בנושאי: הפעלה, התקנה, תחזוקה ותכנות.  
7.1. ההדרכה תתבצע תוך שבעה ימים ממועד דרישת מ"י לביצועה.
7.2. סילבוס ותוכן ההדרכה יועבר לאישור מוקדם של הגורם המזמין.
7.3. ההדרכה תכלול:
7.3.1.  אופן פעולת המערכת.
7.3.2.  תרשים מלבני.
7.3.3.  תרשימי מעגלים חשמליים רלוונטיים.
7.3.4.  תקלות אופייניות ודרך הטיפול בהן.

7.4. ההדרכה תתבצע אצל הזוכה ועל חשבונו. 
7.5. משך ההדרכה 8 שעות לכל מחזור לעשרה מחזורים.
7.6. בכל מחזור ישתתפו עד 20 איש.
7.7. כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ההדרכה יסופקו ע"י הזוכה.
8. מקום אספקה
8.1.1. התקנות - 
הזוכה מתחייב לספק למ"י עפ"י דרישתה, שירותי התקנה בעת רכש  חדש בלבד באתרים המשטרתיים השונים בכל רחבי הארץ. 
8.1.2. תחזוקה- 
1. באחריות הזוכה לקחת ולהחזיר ציוד מקולקל שינופק למק"ש- ממרכז השירות של מחלקת הקשר במטא"ר / רמלה.
2. יחידות שרוכשות ישירות מהספק שלא באמצעות מחלקת הקשר יעבירו את הציוד המקולקל ישירות לספק לתיקון.
9. בדיקות קבלה:
9.1. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבצע הליך בדיקה ואישור לערכות בכפוף לעמידה בתקני הקרינה המותרים.
9.2. לפני קביעת זוכה: תיבדק עמידת המוצר/ים למפרט הטכני וכן התאמתם למוצרים הקיימים כאמור בסעיף אופן קביעת הזוכה במסמכי המכרז.
9.3. בדיקות הקבלה בעת אספקת הפריטים במהלך ההתקשרות:  תיבדק תקינותן ועמידתן של המוצרים למפרט הטכני המצאות כל פריטי הערכה, חוברת הפעלה ומארז. כמו כן תופעל המערכת לצורך בדיקת תקינותה.  
9.4. הבדיקות יבוצעו במעבדות הקשר במטא"ר רמלה  בנוכחות נציג מק"ש. ובמידת הצורך תינתן אפשרות לחברה להביא צב"ד ספציפי שלא קיים במשטרה על מנת להוכיח עמידה בנתוני המפרט.
10. תקופת האחריות:

10.1. הזוכה מתחייב לתת אחריות מלאה  ללא תשלום לפרק זמן של 24 חודשים ממועד קבלת אישור על בדיקת קבלה תקינה..
10.2. האחריות תכלול:

10.2.1. אחריות על הביצועים הטכניים.

10.2.2. אחריות לאמינות פעולת המערכת.

10.2.3. הזוכה ישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון תקלות במערכת כולל חלפים ומשלוח לחברה המייצרת באם יש צורך, ובלבד שהתקלות הנ"ל לא נבעו משימוש הנוגד את ההוראות בכתב שניתנו ע"י היצרן.
10.2.4. במידה והציוד יתקלקל במשך תקופת האחריות יותר מארבע פעמים, הוא יוחלף מיידית בציוד חדש על ידי הזוכה.
10.2.5. הזוכה יעביר מדי רבעון דוח תקלות בהתייחס לציוד שנרכש ממנו.
10.2.6. הזוכה יתקן כל תקלה במערכת על מרכיביה תוך 7 ימי עבודה ממועד מתן הודעה על תקלה ע"י  מ"י, או יספק מערכת חלופית. 

10.2.7. בגמר כל תיקון למערכת יוגש ליחידה המוסרת במ"י, דו"ח תיקון המפרט מהות התקלה ואופן התיקון.
11. תחזוקה ושירות לאחר תקופת האחריות:
11.1. הזוכה מתחייב לספק חלפים לערכות, לפרק זמן של 7 שנים ממועד אספקתם. 
11.2. הזוכה מתחייב לספק למ"י עפ"י דרישתה, שירותי והתקנה באתרים המשטרתיים השונים כמפורט במסמכי המכרז. 

11.3. מ"י אינה מתחייבת להתקשר עם הזוכה לצורך מתן שירותי תחזוקה המפורטים לעיל. 
11.4. ציוד שנרכש על ידי מחלקת הקשר במטא"ר רמלה, יימשך לצורך תיקון ממרכז השירות של מחלקת הקשר ברמלה.
11.5. שאר הצרכנים במשטרה יעבירו את הציוד המקולקל ישירות לספק לתיקון.
11.6. הזוכה יתקן את הערכות תוך 7 ימי עבודה ממועד מתן ההודעה על תקלה ע"י מ"י.
נספח א'

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



התמונות להמחשה בלבד
נספח ב'

[image: image5.jpg]



יחידה פנימית

[image: image6.jpg]



התמונות להמחשה בלבד
[image: image7.jpg]



יחידה חיצונית
[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]o e

0o





[image: image10.jpg]0NNy MR





[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



התמונות להמחשה בלבד
[image: image14.jpg]


נספח ג'

[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



התמונות להמחשה בלבד
נספח ד'

[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



[image: image20.jpg]





התמונות להמחשה בלבד
                                                        נספח ה'

התמונות להמחשה בלבד
1785MHz





1800MHz





0db





1780MHz





1805MHz





תדר 





ניחות 





0db1-





0db2-





db30-





40db-





0db5-





0db6-





F0


1792. 5 MHz





מגבר אנטנה





מסננים מכניים








PAGE  

