בלמ"ס


[image: image1.png]


1
[image: image2.png]


 
משטרת       ישראל

המטה הארצי/ האגף לחקירות ומודיעין

החטיבה               לזיהוי                 פלילי 

המחלקה               לסיוע               מרחבי
           המעבדה      לפיתוח   טביעות       אצבע 

טלפון:                              5429351  - 02

פקס:                                5429400  - 02
05.02.2014
הנדון:  מפרט ארונות חשמליים לפיתוח טביעות אצבעות (ט.א.) בעזרת דבק סופר גלו
מפרט מס': 13/2014
1. היקף
1. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש למערך הזיהוי הפלילי הפרוס בשטח ארונות לפיתוח ט.א. באמצעות אידוי דבק סופר גלו.
1.1.  כללי.
א. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש ארונות חשמליים לביצוע בדיקות באמצעות חימום ואידוי דבק סופרגלו עבור מערך הזיהוי הפלילי הפרוס בשטח. 
2. הארונות המוצעים למשטרה יעמדו בתנאים ובכל הסעיפים המופיעים באופיון זה.
3. אופיון זה מתייחס לאספקת הארון, הובלה, התקנה, ופעולתו התקינה בעת האספקה ותקופת האחריות.
1.2. מטרה. 
1. הזוכה במכרז יספק, יוביל, ויתקין את הארונות במרחבי המשטרה השונים לפי דרישת המזמין.
2. טרם האספקה יודיע הזוכה לנציג המשטרה/המחלקה המקצועית על כוונתו לבצע את האספקה על מנת שזו האחרונה תבצע בדיקת קבלה כאמור בסעיף 4.1 להלן.
1.3. הגדרות:
1. הארון: כלל המערכת על מכלול מרכיביה.
2. תא המוצגים: החלל המרכזי בארון בו מבוצע תהליך אידוי הסופר גלו ולתוכו מוכנסים המוצגים לבדיקה.
3. תא הפיקוד: החלל בו מצויות מערכות הפיקוד והבקרה של הארון.  
1.4. מבנה המערכת.
1. הארון יהיה אטום לדליפת אדים ודלת החזית של תא המוצגים תהיה משולבת בזכוכית.
2. לתא המוצגים יהיו ברזי כניסה ויציאת אוויר, לברז התחתון (מיקומו:  מצד שמאל או ימין על פי דרישת המזמין) יחובר מפוח לאוורור הארון בתום פעולת פיתוח הט"א. 
3. מעל לתא המוצגים יעמוד תא הפיקוד.   
1.5. מיקום.
1. הזוכה יספק, יוביל, ויתקין את הארונות במרחבי המשטרה השונים לפי דרישת המזמין, ובכלל זה ליחידות המשטרה הפזורות בתחום מחוז ש"י. 

1.6. תכולת הפרויקט/העסקה:
1. החברה תספק את מרכיבי המערכת כמפורט במסגרת המפרט.
2. החברה תכלול בהצעתה גם פריטים נלווים-חומרים, מתאמים, אטמים וכו' ההכרחיים למימוש הפרויקט/עסקה גם אם אינם מפורטים בכתב הכמויות, כך  שהמערכת על כל מרכיביה תפעל באופן תקין, ותעמוד בדרישות המסמכים הישימים.
1.7. שלבי הפרויקט ולוחות זמנים
1. על המציע להכין תכניות מפורטות לייצור הארון שיוגשו לאישור המזמין. התכניות יכללו את מבנה הארון, מראה הארון, מידות, סוגי ציוד ואביזרים (לרבות צילום מדפי קטלוג מתאימים), חיווט למהדקים וכל שאר הפרטים המתחייבים ממבנה ותפקוד הארון. תכניות אלה יוגשו על ידי המציע עם הצעתו.
2. על המציע להגיש את התכניות המפורטות במעמד הגשת ההצעה, התכניות יובאו לאישור נציג המחלקה.
3. במידה ונדרשו שינוי התאמות אלו יידרשו להצגה סופית ע"י הספק תוך 10 ימי עבודה נוספים. 
4. הזוכה יקבע נציג אחד קבוע שיהיה הגורם המקשר והמבצע את ההתקשרות וכל תהליך העבודה מול מ"י באופן רציף.
5. הזוכה יבנה  "אב טיפוס" כחלק מהזמנה ראשונה בלבד, שייבדק ע"י נציג המחלקה הלכה למעשה (כמצוין בסעיף בחינת קבלה 4.1 להלן), ובמידה ויידרשו שינויים  או תיקונים, הזוכה יציג מוצר סופי תוך 20 ימי עבודה ממועד הבדיקה.
6. רק לאחר אישור "אב טיפוס", יחל הספק בייצור שוטף לארונות הנדרשים, כפי שמופיעים בהזמנת מ"י שתועבר לידו.
2. מסמכים ישימים 
2.1. מסמכים מחייבים, תקנים ומפרטים בינלאומיים
לספק יהיו האישורים הבאים בגרסה האחרונה והמעודכנת:
1.  ת"י 61439 לייצור ארונות / לוחות חשמל.
2. מחובתו של היצרן להציג מסמכים המאשרים זאת עם הגשת הצעתו. 
2.2. נספחים:
2.2.1. בטחון שדה.
הספק ועובדיו יהיו כפופים לתנאי בטחון שדה של משטרת ישראל.

1. הספק יעסיק רק עובדים העומדים בתנאי בטחון שדה של משטרת ישראל.

           הכניסה לאתרים תותר אך ורק לבעלי אשורי כניסה מתאימים שיונפקו ע"י משטרת ישראל. 

           הקבלן מתחייב להגיש לנציג המשטרה תוך 7 ימים ממועד קביעתו כזוכה, רשימה שמית של עובדיו שיוגדרו על ידו לטובת הפרויקט לצורך סידורי האישורים.

ב.
הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את  אישור הכניסה למתקן המשטרה של כל עובד עם סיום עבודתו או בכל עת שיידרש ע"י המזמין.

ג.
מודגש בזאת לא תתקבל כל טענה הנובעת ממשך הזמן הדרוש לשם אישור עובדים ועל הקבלן לתכנן עבודתו כך שיאשר כל עובד שבדעתו להעסיק מבעוד מועד.

2.2.2. רשימת שרטוטים.

נספח א' – ארון חשמלי לפיתוח ט.א. באמצעות סופר גלו – מבט סגור ומבט פתוח.
3. דרישות טכניות 
1. נתוני הארון
ראה שרטוט מצורף - נספח א. 
תרשימי התוכניות המצורפים למפרט הם עקרוניים ומיועדים להמחשה בלבד.
נספח א' אינו מהווה תחליף לתכניות מפורטות שיוגשו ע"י המציע. 
2.  מבנה הארון: 
1. הארון יהיה בנוי ממתכת בעובי 2 מ"מ לפחות, לרבות הפנלים והדלתות. 
2. מידות תא המוצגים:  גובה  -  1300 מ"מ
     רוחב -   700 מ"מ.
     עומק -  420 מ"מ.
תותר סטייה (טולרנס) של 5% מהמידות המפורטות לעיל.
3. תא המוצגים יהיה בנפח מינימלי של 0.35 מ"ק ומקסימלי 0.45 מ"ק.
4. הארון יעמוד על ארבע רגליות עם גלגלים העומדים בעומס של 150 ק"ג לפחות, כאשר הגלגלים הקדמיים ניתנים לנעילה.
5. הארקה חשמלית תחובר לגוף הארון ולדלת הארון כל אחת בנפרד. 
3. דלת תא המוצגים: 
1.  
הדלת תהיה משולבת בזכוכית שקופה בעלת עובי מינימלי של 5 מ"מ בגודל של  500X 1000 מ"מ עם גומי לאטימה בין החומרים (הזכוכית והמתכת) לשם מניעת דליפת אדים מתוך הארון במהלך פעולת פיתוח הט"א.
2.  
הדלת תיפתח עד לזווית של 180° ותחוזק לגוף הארון באמצעות שני צירים מתכתיים אשר עברו טיפול נגד קורוזיה. דלת תא המוצגים תנעל באמצעות שני בריחים לפחות. בין הדלת לארון יהיו פסי איטום עשויים מגומי, למניעת דליפה של אדים.
4. עיבוד הארון: 
1.   כל חלקיו המתכתיים, החיצוניים והפנימיים יצבעו בצורה אחידה בצבע אשר יעכב התפתחות קורוזיה.
2.  כל מקומות הריתוך יעברו טיפול נגד חלודה לפני צביעת הארון ותחתית הארון תצופה  בחומר עמיד למים או כל פתרון אחר למניעת קורוזיה שיאושר ע"י המזמין.
1. אלמנטים נלווים:
2. על חלקו העליון של תא המוצגים יותקן ברז כדורי ממתכת אל חלד "2 מחוזק באום או ברז מסוג אחר שיאטום את המערכת. על הברז יופיע סימון בצבע אדום "פתוח" ו "סגור" בהתאם למצבו. כמו כן יופיע הסימון "פתח יניקה" בצורה ברורה ולא ניתנת למחיקה.
3. בחלק התחתון (לפחות 100 מ"מ מעל הדופן התחתונה של התא המוצגים) יורכב מפוח צנטריפוגלי יצוק לשאיבת האוויר דרך פתח היניקה וחלל לשם אוורור הארון בתום פעולת פיתוח הט.א. הספק המפוח יהיה לפחות 0.11kW.
4. למפוח הצנטריפוגלי יותקן ברז כדורי ממתכת אל חלד "2 מחוזק באום או ברז מסוג אחר שיאטום את המערכת. על הברז יופיע סימון בצבע אדום "פתוח" ו "סגור" בהתאם למצבו. כמו כן יופיע הסימון "פתח יניקה" בצורה ברורה ולא ניתנת למחיקה לברז יחובר צינור גמיש לסילוק אדים אל חוץ המבנה. על הצינור להיות בקוטר "2 ובאורך עד 4 מ' ולפי צורך המזמין. הצינור יהיה עשוי מחומרים העמידים בפני לחות ותנאי קרינה UV .
5. תכולת תא המוצגים:
1. שני מדפי רשת הניתנים לפירוק, ומאפשרים מעבר אדים ויכולת נשיאת משקל של עד 10 ק"ג. אפשרות הנחת המדפים תהיה לגבהים הבאים: 40, 60 ו-80 ס"מ מהדופן התחתונה של תא המוצגים. 
2. על הדופן הפנימית העליונה של תא המוצגים יותקנו שני פרופילים מחוררים לתליית פריטים לבדיקה.  
3. בחלק העליון של תא המוצגים תותקן תאורה פלורוצנטית בעלת גוון צהבהב מוגנת מים.
4. מאוורר חשמלי בהספק 20-30 וואט לפיזור אדי הדבק בחלל תא המוצגים ויהיה מורכב במרחק כ-3 ס"מ מהדופן הקדמית של תא המוצגים ובמרחק של כ- 20 ס"מ מהדופן העליונה (ניתן להציע הצעה אחרת ובלבד שזו תיתן מענה טכני לדרישות המחלקה ויאושר על ידי נציגה בכתב לפני תחילת הייצור). המאוורר יהיה קל לפירוק בעת תקלה.
5. בתחתית תא המוצגים, במרכזו, תותקן מערכת חימום. מערכת החימום תהיה בנויה מהמרכיבים הבאים:
1. קופסת מתכת אל חלד בגודל של 10X12  ובגובה של 3 ס"מ. בחלקה העליון של הקופסא יותקן מכסה המתפרק עם 4 ברגים, אליו תחובר פלטת החימום.
2. פלטת החימום עשויה מאלומיניום אשר נחרט כגליל בעל קוטר עליון של 70 מ"מ ובעובי של 5 מ"מ וחלקו התחתון בעל קוטר של 55 מ"מ ובעובי של 15 מ"מ.
3. בצד הפלטה יהיה קדח של 6 מ"מ ולתוכו תוכנס משחה מוליכת חום וגוף החימום (גוף החימום יכנס כולו לתוך הקדח).
4. לפלטת החימום יורכב בקר טמפרטורה (תרמוסטט) אשר ייתן חיווי ללוח בקרה.
5. בין פלטת החימום למכסה הקופסא יהיה חומר מבודד חום.
6. מערכת החימום  תחובר לגוף הארון באמצעות ברגי פלב"מ כך שבעת תקלה יהיה ניתן לפרק בקלות.
7. הפלטה תגיע לטמפרטורה שלOC 130-150 תוך 5 דקות והפלטה נשארת יציבה בתחום זה ובכל מקרה שלא תעבור מעל OC150.    
8. מד לחות יוצב בדופן העליונה של תא המוצגים ויחובר לתא הפיקוד.
6.  תא פיקוד

ימוקם על תא הבדיקות  ויהווה תא פיקוד להפעלת המכשור החשמלי (ראה שרטוט מצורף).

תא הפיקוד כולל:
1. מפסק ראשי - המספק מתח להפעלת הארון.
2. בורר הפעלה ידנית ע"י בורר  ON/OFF להפעלת פלטת החימום.
3. בורר  ON/OFF להפעלת המאוורר.
4. בורר  ON/OFF להפעלת המפוח הצנטריפוגלי.
5. בורר  ON/OFF להפעלת תאורת פנים התא.
6. חיווי לחות בתא המוצגים גודל הצג לפחות 2X3 ס"מ.

7. בקרת הטמפרטורה על משטח החימום גודל הצג לפחות 2X3 ס"מ.

8. נוריות בטיחות: בזמן הפעלת גוף החימום תדלק נורית בטיחות בצבע אדום. בגמר שאיבת הגזים תדלק נורית ירוקה (לפתיחה בטוחה של הארון).
9. כל האביזרים החשמליים המותקנים בארון כגון: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"זים), מפסקים אוטומטיים הניתנים לכוונון, מפסקי זרם, מגענים, ממסרים וכו' יהיו באיכות מעולה כדוגמת "מרלן ג'רן", "קלוקנר מילר" או שווה ערך. 

7. תנאי סביבה.
 הארון יעבוד בתנאי לחות לכן עליו להיות צבוע בצבע שימנע התפתחות קורוזיה. 
8. סימון ושילוט.
1. שלטי הסימון המוגדרים במפרט יהיו עשויים  פלסטיק קשיח עם כיתוב בגובה של 1 ס"מ לפחות.
2. על כל ארון במקום גלוי לעין, יוצב סימון הכולל:
פרטי הקבלן, טלפון לקריאה, מספר סידורי שיינתן ע"י הספק, שנת ייצור, תאריך סיום האחריות.
3. יסומן ויושלט כל פרט הדורש זאת ע"פ כללי הבטיחות בחשמל ואשר נדרש לצורך ניתוח ובדיקות המערכת במקרה של תקלה. 
9. תמיכה לוגיסטית:
1. חלפים. 
הזוכה מתחייב לספק חלקי חילוף למשטרה למשך 4 שנים לפחות.
2. תיעוד וספרות טכנית.
כל ארון יסופק עם:
1) תרשימי החיווט החשמלי.
2)  תיעוד והנחיות לגבי הפעלת המפסקים הניתנים לכוונון, הוראות תחזוקה, 
 ספר הפעלה, ורשימת חלקי חילוף. 
3) תעודת אחריות לפעילותו התקינה של המכשיר.
10. אחריות.
3. הספק יהיה אחראי למכשיר, לתקינותו המוחלטת ולפעילותו למשך תקופה מינימלית של 36 חודשים ממועד סיום התקנתו (להלן תקופת האחריות). במהלך תקופה זו ידאג הספק לאחזקת המכשיר כולל ביקור טכנאי, החלפה ותיקון חלקים במידה ויידרשו, שינוע הארון לאתר התחזוקה של הספק והתקנתו החוזרת באתר המשטרתי במידה ויידרש .
4. לא תינתן אחריות על שימוש שלא ע"פ הנחיות יצרן, שימוש לא סביר במכשיר או נזק  שיגרם.
5. הספק לא יעסיק קבלני משנה לצורך מתן  אחריות.
11. בטיחות
תכנון הארון יעשה כך שייתן מענה להיבטי הבטיחות בעבודה עם חשמל בתנאי לחות.
4. הבטחת איכות
1. בחינות קבלה.

1. נציג המזמין יבדוק את הארון כשהוא מושלם ומוכן למשלוח, באתר הספק מבחינת הרכב הציוד, טיב העבודה, חומרים, החיווט, השילוט והפיקוד וחיבור האינסטלציה בהתאם לאב- טיפוס  ולתוכניות שאושרו.
2.  הבדיקה כוללת גם הפעלת הארון ומעקב אחר קצב חימום הפלטה ויציבותה, וכן תקינות מד הלחות, בדיקת ביצועי המפוח והמאוורר.
3. באחריות הספק  תיקון כל הליקויים במידה ויימצאו בבדיקה תוך 5 ימי עבודה.
4. הספק יציג תעודות בדיקה פנים מפעלית או תעודות בדיקה ממעבדה מוסמכת, על תקינות המערכת בכללותה כולל בדיקת אטימות בפני דליפת אדים (כולל מעבר דרך המפוח).
נספח א'





1300 מ"מ

420 מ"מ

זכוכית 5 מ"מ עם איטום גומי





ארון סופרגלו – מבט סגור





מפוח צנטריפוגלי





220 מ"מ





1000 מ"מ





500 מ"מ





ברז כדורי


   2"





לוח בקרה





700 מ"מ





לוח בקרה





       חיישן לחות








PAGE  
1

