מפרט מס' : 27/2014

2014

מפרט: למערכת שידור וידאו סלולארי - סים בודד

- כללי:

  - משטרת ישראל מעוניינת ברכש מערכות שידור/דחיסה של וידאו ושמע הפועלת בתווך של רשתות הסלולאר דור 3.5 הקיימות בארץ.

  - המשדר/דוחס יהיה נייד, מותאם לעבודה ב- Outdoor, בעל Sim בודד, עם כניסה למצלמה אנלוגית וכניסת שמע.

  - תוכנת השו"ב תהיה בשפה העברית ותותקן במחשבים מקומיים.

  - מודול פנימי עם Sim מובנה.

  - אפשרות החלפת מודול סלולארי לרשתות עתידיות כגון LTE.

  - המפרט מתייחס לשתי קבוצות:

    - קבוצה א': משדר/דוחס סלולארי זעיר - ערוץ אחד עד שניים של וידאו ושמע סטראופוני.

    - קבוצה ב': משדר/דוחס סלולארי בעל Sim בודד:

      - כניסה של מצלמה בודדת אחת.

      - כניסה לשתיים עד ארבע מצלמות.

- כל מערכת תכלול:

  - משדר סלולארי - סים בודד.

  - תוכנת שו"ב כולל רשיונות הפעלה.

  - חיווי חזיתי בלבד.

  - אנטנות וכבלים.

2.5 יכולת הפעלה עם סוללה פנימית נטענת, כולל הסוללה.

- מסמכים ישימים:

  - עמידה בתקן "Out-Door" 62,IP

    - לעניין אבק וגשם.

    - רעידות ברכב.

- דרישות טכניות כלליות:

  - מודול פנימי עם Sim מובנה,  בעל גישה נוחה, ללא פירוק המארז.

  - מחבר  SMAלאנטנה סלולארית חיצונית.

  - יכולת שדרוג המודול לדור מתקדם.

  - אתחול עצמי של המערכת לאחר נפילת מתח.

  - אתחול עצמי של התקשורת במקרה של נפילה בתקשורת.

  - שידור לאחור של ה- Stream בפרוטוקול   H624עבור כל מצלמה בנפרד.

  - השידור לאחור יהיה  Stream המשתנה בתלות רוחב הפס.

  - הקלטה על כרטיס הזיכרון שבמשדר תהיה באיכות גבוהה -D .

  - אפשרות לעבוד עם כל כרטיס Flash, ללא הגבלת קיבולת הכרטיס.

  - במידה ויש אפשרות לחברו לספק כוח, יש לכלול את ספק הכוח התואם - במחיר.

  - למשדר תצורף סוללה רגילה או נטענת בהתאמה, כלולה במחיר.

  - שליטה בכיבוי והפעלה.

  - מארז:

    - אלומיניום או חומר דומה לו בתכונותיו.

    - ישמש כמפזר חום.

  - חיבורים חיצוניים:

    - מחבר BNC כניסה למצלמה אנלוגית (וידאו –PAL, (1Vp-p.

    - מחבר לכניסת שמע (line In) מקסימום 1Vp-p.

    - כניסת מתח חיצוני.

    - יציאה למגעים יבשים (Alarm).

    - מחבר רשת לאינטרנט.

    - חבור מתח למצלמה.

  - חיוויים:

    - מצב "ON" של המכשיר.

    - חיווי הקלטה על מסך הצפייה.

    - גלאי תנועה (VMD). (אופציה)

  - הקלטה מקומית במשדר:

    - הקלטה מקומית של הוידאו והשמע על כל סוג כרטיס – ראה סעיף 4.9.

    - ההקלטה על כרטיס הזיכרון תימשך כל עוד המשדר פועל, גם אם הרשת הסלולארית מתנתקת.

    - פרוטוקול אגירה מקומית באיכות D, וב - 25 FPS.

    - יכולת שליפה מהירה של כרטיס הזיכרון .

    - אפשרות הורדת קבצים מהזיכרון בתווך הסלולארי במקביל לצפייה בשידור. (אופצייה)

    - אפשרות הקלטה על Hard Disc חיצוני.

  - תוכנת הפעלה - Server:

    - שליטה מלאה על הגדרות המשדר.

    - הגדרות תחנת העבודה (עמדת הקליטה): הגדרת שרתים, הזנת IP והרשאות.

    - כלל התפריטים יהיו בעברית.

    - יכולת צפייה ואגירה במספר משדרים בו זמנית באותה תוכנה ושיתוף מחשבים נוספים לצפייה.

    - סנכרון תאריך וזמן בין המכשיר למחשב.

    - שמירת קבצים במחשב  בפורמט מסחרי סטנדרטי.

    - אפשרות צפייה בו זמנית במצלמה (Live), ובמידע האגור על  ה - Hard Disc שביחידת השידור בשני חלונות נפרדים (אופציה)

    - שליטה על מצלמות הפועלות בפרוטוקול תקשורת PelcoD, בפונקציות (I ,P,T,Z,F ).

    - שידור לאחור של ה- Stream בפרוטוקול  H624.

  - אחזור מידע - ניתוח אירועים:

    - יכולת הרצת הקבצים האגורים  קדימה ואחורה לצורך "תמלול" מקטעים רלוונטיים.

    - יכולת הפרדה בין קבצי השמע לוידאו.

    - יכולת עצירה בכל מקטע בקבצים על פי הצורך.

    - ניהול יומן אירועים: הוספת מסך עבודה לרישום הערות על ידי המשתמש בזמן אמת מבלי לגעת בהקלטה המקורית.

    - סרגל תמלול עבור קבצי השמע ברזולוציה של דקות ושניות.

    - אפשרות המרה של החומר הנאגר, שמע ווידאו, לקבצים אוניברסאליים (כגון: VLC )

  - מתח הפעלה:

    - 9-14 Vdcטווח מתחים מינימלי מספק כח ו/או סוללה פנימית.

    - הגנה מפני חיבור מתח הפוך.

  - אנטנות וכבלים:

    - אנטנות סלולאריות / WIFI חיצוניות עם מחבר SMA זכר - בהתאמה למספר המחברים הקיימים במשדר.

    - כבלים  לאנטנות הסלולאר  וה- WIFI, באורך של כחצי מטר כ"א.

    - כבל מתאם מתח לרכב.

  - מידות ומשקל מקסימליים ( ±10%: (מידות המשדר במ"מ- לא כולל מחברים ומפסקים)

    - משדר עם מצלמה אחת:

      - 10X61X36 (אורך, רוחב, גובה)

      - משקל מקסימלי:  400 גרם.

    - משדר עם ארבע מצלמות:

      - 105  X155X45  (אורך, רוחב, גובה)

      - משקל מקסימלי:  1100  גרם.

    - משדר סלולארי ממוזער :

      - מידות מקסימליות במ"מ: 93 x 50 x14 (אורך, רוחב, גובה)

      - משקל מקסימלי: 100 גרם.

  - דרישות טכניות נוספות הנדרשות ממשדר סלולארי ממוזער

    - יחידת וידאו טקטית אלחוטית זעירה   הכוללת  יחידת שו"ב מרוחקת היכולה לשלוט במספר יחידות.

    - הקלטה מקומית מוצפנת.

    - יכולת "הרדמת המכשיר".

    - מצלמה מובנית במארז.

    - אספקת כוח למצלמה הפעילה נשלטת מרחוק.

    - 2 מיקרופונים (סטראו) מובנים במכשיר.

    - GPS מובנה במקלט.

    - חיישנים פנימיים:

      - טמפרטורה.

      - גלאי תנועה.

    - שתי אנטנות:  סלולרית  ו-GPS

    - יכולת כיבוי של נוריות החיווי מעמדת הקליטה.

    - תוכנת צפייה, בקרה  ושליטה

      - כלל התפריטים יהיו בשפה העברית.

      - יכולת חלוקת הרשאות למשתמש.

      - אפשרות לצפייה בו-זמנית במספר מצלמות מכמה מחשבים.

      - על גבי מסך הצפייה יהיה שעון זמן יחסי.

      - בקרה על איכות השידור בזמן אמת.

      - שליטה על פעולת המשדר והמצלמה.

      - שליטה מלאה מרחוק דרך הרשת הסלולארית ו/או   WIFI    iעל הגדרות המשדר ועל המצלמה (PTZF).

      - קבלת נתונים בזמן אמת של כלל פרמטרי הרשת הסלולארית כגון: קצב נתונים; סטטוס הרשת; זיהוי האתר המשמש להעברת הנתונים. (אופצייה)

      - שליטה על תוכנת ההפעלה וההגדרות של המשדר.

      - שליטה בערוץ השמע.

      - שליטה על המצלמה ((PTZFI.

      - חיישן לגילוי תנועה (VMD).

      - הגדרת מקטעים על פי תאריך וזמן בתצורת לוח שנה.

      - יבוא ויצוא של קבצים אל ומספריות חיצוניות.

      - ניהול יומן אירועים.

      - חתימת אותנטיות על כל קובץ.

      - סנכרון בהקלטת השמע והוידאו בקובץ אחד.

      - פתיחת קובץ חדש לכל הקלטה.

    - ניהול הקלטה:

      - שעון זמן לאיתור קבצים מאוחסנים בתצורת לוח שנה.

      - שליטה מקומית באורכי מקטעים על פי הצורך.

      - פתיחת קובץ נפרד לכל מצלמה.

      - צריבת העתקים בפרוטוקול מסחרי סטנדרטי.

- תנאי סביבה:

  - עמידה בתנאי עבודה בסביבת "Outdoor"  בתקן IP62 לפחות, בהתייחסות לנושאים הבאים:

    - אטימות ללחות ומים.

    - אבק.

  - מאובטח בפני זעזועים הנגרמים מרכב נוסע בכביש משובש.

- סימון ושילוט:

  - כתוביות  על כל כניסה/יציאה; חיווים ומפסקים.

  - מספר טבוע של המוצר (לשם כך ישמש בדרך כלל המספר הסדרתי –serial no.)

  - אך ורק במקרה של דרישה  מאת היחידה המזמינה, המכשירים יסומנו במדבקה או תווית מקובלת אחרת עמידה למים וחום שתוצמד אל המוצר במקום בולט ואשר תכלול את הפרטים האלה:

    - שם הפריט.

    - הטבעת מספר קטלוגי וסמל של משטרת ישראל.

- תיעוד:

הזוכה יספק למשטרת ישראל את התיעוד המפורט להלן:

  - חוברת בשפה העברית אשר תכלול את הנושאים הבאים:

    - הסבר ותאור המערכת על כל מרכיביה.

    - נתונים טכניים.

    - הוראות הפעלה.

    - יכולות תכנות.

    - הוראות התקנה.

    - איתור תקלות.

    - כל הנדרש להפעלה עצמאית של הערכות: ספרות, כבלים שונים ותקליטור של התוכנה.

- תחזוקה בתקופת אחריות ולאחריה:

  - על הזוכה במכרז זה לספק אחריות ותמיכה טכנית, כולל עדכוני תוכנה למכשיר ולתוכנה המלווה אותו (ללא תשלום) לפרק זמן של שנתיים, ממועד אספקת המערכת.

  - המכשיר המיועד לתיקון, יילקח ויוחזר על ידי הספק ועל חשבונו: ממחסן מק"ש במטה הארצי ברמלה, או ממחסן אח"מ מטה ארצי ירושלים.

  - המשיכה תבוצע תוך שני ימי עבודה מקבלת ההודעה.

  - משך התיקון יהיה עד שבעה ימי עבודה ממשיכת המכשיר מהמשטרה.

  - מכשיר אשר יוחזר לתיקון יותר מפעמיים בשנת האחריות הראשונה– יוחלף בחדש על ידי הספק.

  - הספק יבצע שדרוגים של מודמים סלולאריים ע"פ התפתחות השוק בתוספת תשלום בהתאם לכתוב במסמכי המכרז.

- אספקה :

  - המכשיר יסופק עד שלושה שבועות ממועד קבלת הזמנה  מאושרת, אל מחסן מחלקת הקשר במטה ארצי רמלה ו/או למחסן מדור טכנולוגיה/אגף חקירות ומודיעין במטה ארצי ירושלים, הכל על פי הדרישה.

- הדרכה:

  - הזוכה יבצע הדרכה אחת לנציגי מ"י  בנושאים: הפעלה, התקנה, תחזוקה ותכנות.

  - ההדרכה תתבצע תוך שבעה ימים ממועד דרישת מ"י לביצועה.

  - סילבוס ותוכן ההדרכה יועבר לאישור מוקדם של הגורם המזמין.

  - ההדרכה תתבצע במתקני הזוכה ועל חשבונו .

  - בהדרכה ישתתפו עד עשרה אנשים ומשך ההדרכה יהיה שמונה שעות.

  - כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ההדרכה יסופקו ע"י הזוכה.

- תכולת הדרכה:

  - אופן פעולת המערכת.

  - תוכנה.

  - תרשים מלבני.

  - תקלות אופייניות ודרך הטיפול בהן.

- הבטחת איכות

  - בחינה טרם קביעת זוכה:

    - משטרת ישראל מבקשת לקבל דוגמא של מערכת שידור וידאו סלולארי – סים בודד מכל סוג שהוצע במכרז, עבור ביצוע ניסוי כמפורט בנספח א', הדוגמאות יוגשו ע"י המציעים תוך שבוע ימים מדרישת משטרת ישראל, בסיום הבחינה יוחזרו הדוגמאות למציעים.

    - למערכת ייערך ניסוי כמפורט בנספח א' למסמך זה.

  - קבלת משלוח במחסני המזמין:

    - יתבצע מבחן קבלה על ידי  נציג משטרת ישראל שיאשר את קבלת הטובין, תיבדק: התאמה לפריטים שאושרו, התאמה לכמויות שהוזמנו, שלמות הפריטים והיעדר פגמים.

  - במידה והספק ירצה להחליף דגם, הדגם החדש יעבור בדיקה ואישור בחוליית הפיתוח במדור טכנולוגיה מבצעית באח"מ ויחויב לענות על הדרישות שבמפרט.

נספח א'

ניסוי ובדיקת איכות הוידאו לערכת שידור סלולארי

- תאור הבדיקה

  - בכל סוג ערכת שידור סלולארי תיבדק ערכה אחת מכל דגם שיוצע.

  - הערכות המוצעות ייבדקו במספר שלבים כאשר כל שלב יבוצע ע"י הגורם המשטרתי המתאים.

  - שלב א' – יבוצע ע"י נציגי מדור טכנולוגיה או מי מטעמם לצורך בדיקת התאמת הנתונים הטכניים של הערכות המוצעות לדרישות המפרט הטכני. רק הערכות שיעברו את שלב א' יוכלו להיבחן בשלב ב'.

  - שלב ב' –  לכל ערכת שידור סלולארי של המציע אשר הגיש את ההצעה המיטבית בכל קטגוריה ואשר עברה את שלב א'  יבוצעו בדיקות המבוססות על התרשמות תפעולית ומבצעית לכל סוג של ערכת שידור סלולארי כמפורט להלן, במידה ולא יעבור את בדיקות שביעות הרצון תיערך הבדיקה לבא אחריו וכך הלאה:

    - ארבעה בודקים יבדקו את ערכת השידור סלולארי בכל קטגוריה, כל  אחד יתרשם לאחר צפייה/האזנה  מנוחות התפעול, איכות  ומובנות הוידאו/שמע.

    - לאחר ביצוע הבדיקה יידרשו המשתתפים לענות על השאלון המצ"ב ולתת ניקוד מתאים בכל שאלה.

    - משקל כל אחת משאלות הבדיקה הינו זהה. הניקוד הסופי של בדיקה זו ייקבע ע"פ ממוצע הציונים לכל שורה כפי שניתנו ע"י כל הבודקים ביחד.

    - שיטת החישוב:

    - תחומי הבדיקה:  שמע – הציון המינימלי הנדרש למעבר בדיקת השמע הוא ממוצע של ארבעת הבודקים לכל שורה בטבלה כמפורט להלן:(שורות 1,3)-נדרש ממוצע ציונים מינימאלי של 2.5 נקודות. (שורה 2) .נדרש ממוצע ציונים מינימאלי של 3 נקודות לפחות.

    - וידאו –. הציון המינימלי הנדרש למעבר בדיקת הוידאו הוא ממוצע של ארבעת הבודקים לכל שורה בטבלה (שורות 4-6)-העומד על  2.5 נקודות לפחות.

    - להלן מצורף השאלון אשר יחולק לכל משתתף לאחר שהתנסה במוצר.

המשך נספח א'

ערכת שידור סלולארי:

שאלון הסקר:

לפניך מספר שאלות המתייחסות לשימוש במשדר וידאו סלולארי שקיבלת לשם בחינה.

השאלון הינו אנונימי ובא לבדוק את  מידת התאמת המוצר לצרכי העבודה. התשובות שתיתן ישמשו כמרכיב חשוב בהחלטה באשר לבחירת המוצר.

אנא השב על כל הפריטים כיוון שתשובות חסרות יפגמו בדיוק הממצאים ובקבלת ההחלטה התואמת את צרכי העבודה.

השאלון מיועד לנשים וגברים כאחד.

בטבלא זו אתה מתבקש לתאר התרשמותך מביצועי המכשיר.

שיטת החישוב:

- התוצאות ידורגו בסולם של 1-4 לכל פרמטר על ידי כל אחד מנציגי משטרת ישראל שיבחרו לבחון את  המוצרים המוצעים.

- לכל אחד מהנושאים יחושב ציון איכות כללי ע"י ממוצע הציונים של הסעיפים לכל נושא על כלל הבוחנים.

לכל הנושאים(כל שורה בטבלה) נדרש ציון מעבר מינימלי כללי (ממוצע הציונים) של  2.5, למעט סעיף (2) בטבלה         שבו נדרש ציון מעבר מינימלי כללי (ממוצע הציונים) של  3.

- ערכה שתקבל ציון פחות מציון המעבר הנקוב,תיפסל ולא תשוקלל.

|  | רמת איכות נושא | במידה מועטה (4) | במידה בינונית (3) | במידה רבה (2) | במידה רבה מאד (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | רציפות השמע - ניתוקים. |  |  |  |  |
| 2 | העדר מובנות. |  |  |  |  |
| 3 | רעשי רקע. |  |  |  |  |
| 4 | איכות הוידאו: קפיאת תמונה |  |  |  |  |
| 5 | איכות הוידאו: "קוביות" על המסך" |  |  |  |  |
| 6 | מורכבות ניהול הקלטות (ידידותי למשתמש) |  |  |  |  |

טבלת שקלול עבור בחינת התרשמות

סוג ערכת שידור סלולארי:

מספר הצעה:

| שם הבודק ציון ממוצע | בודק 1 | בודק 2 | בודק 3 | בודק 4 | בודק 5 | ציון ממוצע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ה1- רציפות השמע - ניתוקים. |  |  |  |  |  |  |
| ה2 - העדר מובנות. |  |  |  |  |  |  |
| ה3- רעשי רקע. |  |  |  |  |  |  |
| ה4- איכות הוידאו: קפיאת תמונה |  |  |  |  |  |  |
| ה-5 איכות הוידאו: "קוביות" על המסך" |  |  |  |  |  |  |
| ה-6 מורכבות ניהול הקלטות (ידידותי למשתמש) |  |  |  |  |  |  |