נספח 2.5

מכרז "משקף המכולות" - נספח אבטחת מידע והגנה בסייבר

דרישות כלליות

הספק/הזוכה/נותן השרות – ובכלל זה ספקי המשנה וכל המעורבים בפיתוח, הקמה או תחזוקה – יעמוד בכל דרישות אבטחת המידע והגנת הסייבר בין אם ההנחיות פורטו בנספח אבטחת מידע ובין אם יועברו בהמשך לאחר קביעת הזוכה.

במסגרת המכרז, יידרש הספק לתכנן, לבנות ולתחזק סביבות מחשוב/רשתות תקשורת אקטיבית/פאסיבית כאשר סביבות אלה יתמכו את התהליכים הנדרשים לתפעול מלא של אתר המשקף של רשות המיסים – אגף המכס.

הספק ידאג כי כלל דרישות אבטחת המידע מוכלות על כלל הרכיבים לרבות מוצרי מדף שיירכשו ויוטמעו על ידו במסגרת הפרויקט. בנוסף, על הספק לדאוג לכל תהליכי אבטחת המידע במערכות שבאחריותו ובקישור למערכות אחרות בסביבות אחרות.

בכל שלבי הפרויקט, נאסר על הספק להתחבר לרשת רשות המיסים - אגף המכס, לרבות חיבור בין סביבה לרשת האינטרנט.

כלל הרשתות שיתוכננו ויבנו ע"י הספק לא יחוברו בשום תצורה לרשת האינטרנט.

בכל שלב בתכנון והקמת המערכות ועבור כל שירות/רכיב/תשתית שישתלב בפתרון יידרש אישור פרטני של תחום אבטחת מידע ברשות המיסים - אגף המכס.

על המציע לפרט את כלל היבטי הגנת הסייבר של הפתרון המוצע, ברובד הגנת המידע, הגנת המערכות והגנה על תשתיות IT ומרכיבים נוספים, ובפרט בהיבטים באים:

"הרעיון המסדר" ובפרט, ארכיטקטורת הגנת המידע (לרבות "מידע על המידע", קרי - מידע ניטור ובקרה), לרבות ההיבטים הבאים: FW- check point,fortinet,)paloaltoאחד מהיצרנים ברשימה)

חסיון מידע העונה לדרישות החוק והפרטיות.

הגנת מידע במנוחה, בעיבוד ובתנועה.

מנגנוני זיהוי, הזדהות חזקה.

פוגען).חסימה באמצעות DEVICE CONTROL

על המציע לתאר את מרכיבי הטופולוגיה המוצעת, חומרות, תוכנות, מסלולי זרימת מידע והקשחות

דרישות לתכנון ויישום של הספק

אבטחת פיזית ובטחון מידע

היבטי האבטחה הפיסית יוגדרו על בסיס הנחיות ממונה הביטחון של רשות המיסים - אגף המכס ומפורטות בנספח אבטחה פיזית.

מהימנות כ"א: כוח האדם בפרויקט, לכל אורך שלבי הפרויקט יסווג בהתאמה להנחיות ממונה הביטחון.

הוצאת מידע: יובהר כי יש להגביל שימוש בטלפונים סלולריים של מבקרים, כמו גם אין להוציא חומר, קשיח או רך, הקשור בפעילות אתר השיקוף, על כל סביבותיו, מחוץ לאתר/מתקן, לרבות הדפסות של מידע מתוך הרשתות השונות שבאתר או תמונות שיקוף.

עמידה בדרישות חוק, תקנות ותקני אבטחת מידע

הפתרון המוצע נדרש לענות על דרישות אבטחת המידע ואחרות המפורטות בגרסתם ומהדורתם העדכנית ביותר של החוקים, התקנות, התקנים והמפרטים הבאים. יובהר כי הדרישה מהספק מתייחסת רק לתשתיות ומערכות שבאחריות הספק ולא על מערכות המזמין קרי – הסביבה המקומית של הספק (כל תשתית ה-IT שבמוקד השרות הרשותי) והתשתית שתוקם לצורך מימוש ממשקים למערכות פנימיות של רשות המיסים - אגף המכס:

הוראות כל דין המתייחס למערכות ממוחשבות, ובפרט - חוק המחשבים, התשנ"ה – 1985, חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 וקניין רוחני.

חוק הגנת הפריות תשמ"א-1981 (כולל תקנות הגנת הפרטיות/תקנה 13)

מדיניות אבטחת המידע של רשות המיסים - אגף המכס.

אימות, ניהול הזהויות וההרשאות

על הספק לתאר את מנגנוני ההזדהות, על כלל המערכות והממשקים, שהפתרון תומך בהם, וכן הצבעה על מנגנון המימוש המתוכנן.

על הפתרון לתמוך במנגנון הזדהות חזקה, לכלל המערכות והתשתיות בפרויקט. יצוין כי עבור גישת משתמשים ההזדהות תתבסס על 2FA. אורך, מורכבות ותוקף הסיסמא תיקבע ע"י המזמין בשלבי תכנון הפרויקט.

ברשתות שבאחראיות הספק, המשתמשים ינוהלו בצורה מרכזית באמצעות Directory ארגוני כגון: Active Directory.

ככל הניתן ובכל מקום שמתאפשר המערכת תתמוך ביכולת הזדהות אחודה(SSO) של המשתמש בעת ההתחברות לממשקי הניהול והמשתמש.

חל איסור שימוש ב- Shared Credential במערכות ההפעלה, אפליקציות, מנהלי מערכת וכו'. המימוש יהיה באמצעות נהלים ובקרות.

על הספק לתאר את כלל ה- Roles במערכות השונות ומידת ההרשאות הקיימת לכל תפקיד בסביבה. הפתרון כולו יתמוך ב-.(Role-Base Access Control)

על הספק לתאר את מנגנוני ניהול ההרשאות המובנות במערכות השונות שבפתרון, והתממשקות למערכת ניהול זהויות חיצוניות כגון.Active-Directory & LDAP

המערכת תתמוך במנגנון הרשאות מרכזי על פי דרישות המערכת ואשר יתמוך בעקרונות הבאים:

עקרון ההרשאה המזערית: בכל מערכת ובכל רכיב מערכת יש לאפשר גישה אך ורק לגורמים מורשים ומזעריים ככל שניתן.

הגבלת הגישה למשאבי המערכת: יש להגביל אילו משתמשים יכולים לגשת למשאבים כגון: קבצים ,תיקיות , registry keys , וכד'. ומה הם יכולים לבצע (קריאה, כתיבה, יצירה, הרצה ומחיקה).

הרשאות מזעריות עבור משתמש בסיס הנתונים: בגישה לבסיס הנתונים לצורך פעולות של אימות, שליפה ועדכון נתונים, יש צורך לוודא שהרשאות הן ל-  Store Procedure בלבד או מזעריות ככל שניתן.

הפתרון יתמוך בהענקת הרשאות לצורכי הזדהות ברמת מערכת ההפעלה, רכיבי תקשורת, בסיסי נתונים ואפליקציה בהתבסס על משתמשים/קבוצות ב- AD.

על הספק נדרש לנעול חיבורים כתוצאה מחוסר פעילות זמני, ולא לאפשר את המשכיות החיבור עד להזדהות ואימות חוזר של המשתמש. כחלק מביצוע נעילת החיבור יש להסתיר מידע שהוצג על המסך טרם הנעילה.

על הספק נדרש להגביל התחברות משתמש למערכת לאחר מספר ניסיונות התחברות כושלים, באמצעות נעילת האפשרות לביצוע התחברות במשך פרק זמן מוגדר או עד לשחרור ע"י מנהל מערכת. ניתן להגביל את מספר הניסיונות הכושלים להתחברות בתוך ה Group Policy  וה – .Domain Policy

על הספק נדרש להגביל את מספר החיבורים המותרים בו-זמנית של משתמש בודד ככל הניתן. ניתן להגביל מספר התחברויות בו זמנית בתוך מדיניות ה Logon Remote  ב Group Policy.

אבטחת רשת

על הספק נדרש להגן על שירותיו מפני התקפות מניעת שירות וליישם את הבקרה באמצעות הכלים הללו:

על הספק לתכנן ולהקים מערכת חומת אש על מנת להפריד את סביבת השרתים מסביבת המשתמשים השונים.

יש להגדיר במתגי התקשורת שם משתמש וסיסמא חזקים ולא להשאירם עם הגדרות ברירת מחדל. הניהול יתבצעו באמצעות פרוטוקולים מוצפנים, באמצעו סיסמא אישית שמשויכת לטכנאי ספציפי ומסגמנט ייעודי שיוגדר לצורך ניהול ויאופשר בחומת האש.

נדרש ליישם מנגנונים למניעת חיבור פיסי בלתי מורשה לרשת. על המציע נדרש לספק מענה באמצעות תכנון, אספקה, הטמעה ותפעול מערכת בקרת גישה לרשת (NAC) clear pass,cisco,portnox אחד מהיצרנים) .

הפרדת תשתיות פאסיביות

על הספק נדרש לתכנן וליישם פריסת כבלי/סיבי/ריכוזי תקשורת נפרדים עבור רשתות שונות הנפרדות פיזית בחלק האקטיבי שלהן.  לדוגמא תשתיות רשת רשות המיסים – אגף המכס לא תוקמנה לעולם בריכוזי תקשורת עם רשת המשקף או רשתות אחרות.

על הספק לבצע הפרדה פאסיבית ובכלל זה חדרי תקשורת ומרכזי מחשוב נפרדים עבור כל אחד מהרשתות השונות.

ניתן לבצע החרגה באישור כתוב של תחום אבטחת מידע ברשות המיסים - אגף המכס עבור ריכוזי תקשורת שלא נמצאים בחדרי תקשורת ייעודיים. אישור על כך, כמו גם אישור על דרך המימוש, יתקבל בתחום אבטחת המידע ברשות המיסים – אגף המכס.

הגנת עמדות קצה ושרתים

על הספק הזוכה לדאוג להקשחה של כלל המערכות שסופקו ו/או נמצאים באחריותו, כגון:,Switch  Windows Server, Database, AV, Firewall ועוד. הקשחה זו צריכה להתבסס על הנחיות Best Practices הנהוגים בשוק וביצרנים השונים.

באחריות הספק הזוכה להטמיע כל דרישה של המזמין בגין הקשחה של איזו מן המערכות/תשתיות/מוצרים ובלבד שההקשחה אינה מצריכה את הספק ברכש תוכנה/חומרה ייעודיים שלא תוכננו והוצעו על ידו במסגרת המענה למכרז.

על הספק נדרש לעקר רכיבים קורנים לרבות BT, WIFI ,NFC מתחנות הקצה ושרתי המערכת. בנוסף, נדרש לעקר ממשקים שאינם בשימוש כגון: מצלמה, מיקרופון, רמקול וכו'.

על המציע להטמיע הגנה מפני נוזקות ופוגענים באמצעות מוצרי Antivirus/Antimalware שיותקנו על כלל תחנות המשתמשים והשרתים בארגון.

זיהוי בין המערכת למדיה יתבסס על אימות Serial Number     ברמת מערכת ההפעלה(device control) ,

עדכוני מערכת הפעלה וכלי הגנה יעשו באמצעות התקן חיצוני ייעודי שיאושר ברמת Serial Number  ב-device control

הכנסת מידע לרשת המשקף\ תבוצע באמצעות פתרון הלבנה ייעודי שיאופיין שיסופק ע"י המזמין..

עדכונים וניהול טלאים

על הספק הזוכה לדאוג לכך כי עדכוני מערכות הפעלה ועדכוני אבטחת מידע יתבצעו באופן סדיר ושוטף (אחת לשבועיים). עדכוני אבטחה קריטיים במערכות האבטחה יוטמעו מידית עם הפרסום של העדכון. כמו כן, בכל עדכון גרסה יש לעדכן את מערכת ההפעלה וכלי ההגנה השונים.

הגנה אפליקטיבית

על הספק להוכיח, באמצעות אישור רשמי של החברה, כי כלל המערכות שיסופקו במסגרת המכרז מפותחות בסטנדרטי פיתוח מאובטח מקובלים בשוק, כגון SDLC.

על הספק לוודא כי כלל המוצרים מוקשחים ומוטמעים במלואם בטרם הפעלת המערכות בייצור.

ניטור, איסוף ,ניהול וניתוח לוגים

הספק נדרש לספק מערכות איסוף, ניטור וניתוח לוגים עבור רשתות הפרויקט (רשת המשקף, רשת ביטחון) אשר יחובר לכל מרכביי הפתרון ללא יוצא מהכלל:

כל פעולה, ובמיוחד של המנהלנים, חייבת להיות מתועדת ברשומה אבטחתית ולהישלח למחשב הניטור.

מנהלי המערכת, בהתאם להרשאתם, יגדירו מהם הרכיבים אשר הפעילות בהם תתועד בקבצי הלוג ובקבצי החיווי.

תידרש יכולת העברת לוגים למחשב הניטור האבטחתי. בהתאם לסטנדרטים מקובלים  כגון:SYSLOG.

על המציע לתאר את כלל יכולות הניטור של הפתרון המוצע, לרבות: תקשורת, שרתים, מערכות אבטחה, מערכות מידע, בסיס נתונים  וכו'.

המערכת תזהה חריגה מדפוסי ההתנהגות הרגילים, כגון - ריבוי בקשות, פעולות לא שגרתיות של משתמשים  וכו'.

על המציע לפרט ולתאר את כלל הלוגים הנרשמים בכלל המערכות שבפתרון המוצע וניתנים לשילוב במערך האבטחה של הספק שימומש במחשב הניטור .

הספק ימסור במהלך שלב התכנון המפורט, תכנון מפורט להגדרת ניטור הסייבר והקורלציות המוצעות לביצוע במערכות ניטור הסייבר שהוא יקים, לצורך ניטור הנדרש לביצוע חקירות לאיתור וניתוח פעולות חשודות. התכנון יכלול התרעות ומסכים מותאמים לצורכי מחקר וניטור מלא ובהתאם לדרישות תחום אבטחת המידע של רשות המיסים - אגף המכס.

המערכת תשמור מידע היסטורי על כל פעילות לתקופה פרמטרית שתיקבע ע"י המזמין, לצורך מעקב רוחבי, בדיקות וסקרים של המזמין ומתן מענה משפטי.

סקרי קוד, סקרי סיכונים ובדיקות חדירות

למזמין יהיה  רשאי לבצע לכלל הרכיבים בפתרון בדיקות חדירות וסקרי קוד הן לפני חשיפתה והשקתה של המערכת, הן כתנאי להעלאת גרסה ושדרוג התוכנה, והן מדי 18 חודשים מאז הסקר/הבדיקה הקודם/קודמת, וזאת גם אם לא בוצע בה כל שינוי בפרק זמן זה.

כל שינוי מהותי בפתרון הטכנולוגי כפי שימומש ע"י הספק הזוכה, יחייב בביצוע הערכת סיכונים מחודשת ובדיקות חדירות וסקר קוד בהתאם להנחיית תחום אבטחת המידע ברשות המיסים - אגף המכס.

על הספק יהיה - לעדכן את המזמין כי תוקנו כל הליקויים, ככל שיימצאו כאלו, וזאת כתנאי לקבלת אישור להשקת הפתרון או שדרוגו.

הספק הזוכה יאפשר, יסייע, ימסור מידע וילווה את נציגי תחום אבטחת המידע ברשות המיסים - אגף המכס או כל גורם אחר מטעמו בביצוע כל סקר/מבדק/ביקורת שבו  המזמין ויעשה כך מיד עם קבלת הדרישה מהמזמין.

דיווחים ואסקלציה

הספק ימנה, בשיתוף תחום אבטחת המידע ברשות המיסים – אגף המכס, נאמן אבטחת מידע שיהווה איש קשר (Point of Contact) כלפי התחום.

על הספק לדווח מיידית על כל אירוע ו/או חשד לאירוע ו/או אירוע טכנולוגי שמשבית פעילות תקינה של המתקן על כל מערכותיו.

למען הסר ספק, באחריות הספק, לטפל בכל אירוע אבטחת מידע מיד עם זיהויו וגילויו ועד להסרה מלאה של האיום לרבות שימוש בכל המשאבים הדרושים לכך מטעם הספק.

- סגירת אירוע סייבר יתאפשר באישור המזמין בלבד בפרט ע"י נציג תחום אבטחת מידע.

הספק מודע שחל איסור מוחלט להוציא רשומות\ואו קבצים ממערכת המשקף. כל הוצאת חומר או רשומה תבוצע באישור תחום אבטחת מידע ברשות המסים- אגף המכס.