28.2.2017

מספרנו: מכ.אש. 190/17

עדכון 1: 10.03.2017

עדכון 2: 16.04.2017

עדכון 3 : 16.05.2019

עדכון 4: 25.7.2019

נספח 2.2

מתקן משקף מכולות נמל אשדוד

דרישות טכניות/ הנדסיות מבעלי הקרקע

- כללי

אתר משקף המכולות החדש הצמוד לנמל אשדוד יהיה מורכב משני אתרים שיחוברו ביניהם ויתפקדו כאתר משותף אחד.

שטח האתר הקיים הינו כ- 26 דונם. שטח האתר החדש יהיה כ- 33 דונם כך שסה"כ האתר המשותף יתפוס שטח של כ- 59 דונם.

האתר הקיים מחובר לתשתיות ולכבישים ומתפקד מזה הרבה שנים. אין בכוונת הפרויקט לשנות את התשתיות הקיימות. יש כוונה לשנות את כביש הכניסה ואת כביש היציאה.

את יתר התשתיות המספקות מים, חשמל, ביוב ותקשורת לאתר הקיים הן ללא שינוי אזי יש לחשב את הצרכים של האתר החדש בנפרד. ז"א קו מים נפרד, קו חשמל נפרד וכו'.

מסמך זה מתייחס לתוספת התשתיות הדרושות לתפקוד האתר החדש בלבד.

מסמך זה יש לראות יחד עם תכנית כללית של האתר מצ"ב (התכנית לא סופית, עדכון 4 מתאריך 23.07.2017) שמספרה 3728-01, אשדוד – משקף באתר המכס בנמל, תכנית תנוחה.

- נתונים כללים

סה"כ תוספת שטח לפיתוח

- כ- 36 דונם

מספר אנשים השוהים בו זמנית באתר החדש

- תוספת של כ- 110 עובדים למכס

- תוספת של כ- 100 עובדים נוספים (בטחון, סבלים וכו')

- תוספת של כ- 80 נהגים נוספים

- סה"כ כ- 290 אנשים נוספים

תנועה מתוכננת באתר החדש

- סה"כ תנועה של כ- 80 משאיות בו זמנית (החל מעמדת צ'ק אין ועד לעמדת צ'ק אאוט)

- סה"כ תנועה של 1150 מכולות ב- 16 שעות

- תנועת רכבים פרטיים וחניות לכ- 200 מכוניות

- בדיקה של כ- 30 רכבים פרטיים בעמדת בידוק רכב

תוספת ציוד עיקרי ומבנים עיקריים

- מנהרות שיקוף מכולות – 2 מנהרות ל- 2 מכולות בו זמנית (כל מנהרה כ- 850 מ"ר)

- מבנה תמך למנהרות השיקוף בשטח של כ- 500 מ"ר

- רמפות בידוק – מינימום 25, מקסימום 30 (כ- 2500 מ"ר)

- מתקן שיקף רכב קל

- מבנה מנהלה שטח של כ- 1000 מ"ר בכל קומה, סה"כ לתכנון 3 קומות (יבוצעו 2 קומות עם אפשרות לקומה שלישית)

- מצב הקרקע שתימסר

- כללי: הקרקע תימסר כשהיא פנויה מכל חפץ, צמח או שימוש

- טופוגרפיה: פני האספלט הסופי המתוכנן במתחם החדש יהיו במפלס פני האספלט של  המתחם הקיים. הגובה יתוכנן לפי תכן חזרה של הצפה אפשרית לפי תקן החברה הלאומית לדרכים ובכל מקרה תכן חזרה של הצפה לא יפחת מ- 1:50 שנה. בעלי הקרקע ימסרו המגרש כשהוא בגובה המתאים לדרישה זו.

- בעלי הקרקע יבצעו את העבודות עד לגובה תחתית מבנה הכביש המתוכנן כפי שייקבע על ידי יועץ קרקע של הבעלים. מבנה הכביש יבוצע על ידי הקבלן שיבצע את מתחם המכס החדש.

- הידוק: באחריות בעל הקרקע לבצע את עבודות ההידוק בעבודות הריקון ובעבודות המילוי. הקרקע תימסר כשהיא חפורה/ ממולאת לפי הדרישות בת"י ישראלי לדרכים ולפי הנחיות לתכנון של הועדה הבין משרדית

- ניקוז הקרקע: בעלי הקרקע יתקינו שוחות מאסף ניקוז במרחק שלא יעלה על 10 מטר מפאת מגרש. מיקום השוחות, קוטרן ועומקן בתאום עם הקבלן שיבצע את המתחם ולפי תכנון מפורט שלו

- ביוב- בעלי הקרקע יתקינו שוחת/ שוחות מאסף בגרביטציה בקרבת האתר ובמרחק שלא יעלה על 10 מטר מפאת מגרש. עומק, קוטר ומיקום השוחה/ שוחות בתאום עם הקבלן שיבצע את המתחם. הקבלן שיבצע את המתחם יבצע העבודות עד לשוחה כולל התחברויות

- שיפועים: הקרקע תימסר כשהיא מישורית ועם שיפועים מתאימים לצורך השתלבות עם מתחם המשקף הקיים ועם כיווני הניקוז.

- חיבור כבישים: הקבלן שיבצע את המתחם החדש יסלול כבישי כניסה ויציאה מהאתר עד לקו החיצוני של מבנה הכניסה. בעלי הקרקע יבצעו ההתחברות ויסללו הכבישים עד לשער הכניסה ומשער היציאה. תאום מפורט יבוצע בין מתכנן הקבלן שיבצע את המתחם לבין מתכנן בעלי הקרקע.

רוחב הכבישים, מספר נתיבים ומדרכות כמפורט בתוכנית ההעמדה המסוכמת בין הצדדים

- חשמל ותקשורת

- בעלי הקרקע יספקו לאתר חיבור חשמלי במתח גבוה  בגודל -  3x90A כולל תאום מול כל הגורמים הרלוונטיים (רשות מקומית, חברת חשמל, בעלי השטח וכו')

- הזנת חשמל זו תסופק לאתר בכבילה תת"ק עד גבול מגרש

- קבלן המכס ימשיך את הכבילה התת"ק עד למסדר מ"ג ראשי שיתוכנן על ידו

- לוח המנייה של מתקן המכס יותקן על ידי בעלי הקרקע בחדר מ"ג

- הזנות מ"ג קיימות למתחם ינותקו ע"י הקבלן ויחוברו למרכז אנרגיה חדש שיתוכנן ע"י הקבלן

- חדר התקשורת באתר המשקף החדש ישמש את כל המבנים באתר המאוחד. עם        המעבר לאתר המשקף החדש ינותקו קווי התקשורת הקיימים ויחוברו ישירות אל חדר התקשורת החדש (באתר המשקף החדש). עם השלמת עבודות הבינוי בחדר התקשורת החדש, באחריות בעלי הקרקע  לסלול כבל אופטי "סינגל מוד" (6 זוגות) אל חדר התקשורת החדש. כמו"כ ,יש לסלול כבל 100 זוג\0.6 ג'לי חוסם לחות משוריין באותו מסלול

- דרישות מים

- כללי: מטרת מסמך זה להגדיר את תשתית המים הנדרשת באתר שבנדון

- כמויות המים מחושבות לפי התקן האמריקאי NFPA, דרישות הוראת מכ"ר 529 ל הידרנטים ועמדות כבוי אש  וכן דרישות הספיקה לצרכים סניטרים המוגדרות בהוראות למתקני תברואה של משרד הפנים (הל"ת). החישובים מבוססים על רשת אמינה. כל מערכת ציבורית נחשבת לאמינה אלא אם אינה כזאת כמוגדר בתקני NFPA (כלומר צנרת המים טבעתית, בקטרים של "6 לפחות מוזנים ממערך מגובה גנראטור וכן בדיקת אופיין שתעשה עליה תספק את הדרישות המוגדרות).

- מים לכיבוי אש: המתקן ברמת סיכון Ordinary Gr. 2

  - ספיקת המים הנדרשת למתקן: 2,300 ליטר/ דקה

  - לחץ נדרש 4-7 אטמוספירות

- מי רשת לצריכה: לפי האפיון במתקן ישהו עד 290 אנשים בו זמנית. המערכת תבוצע לפי הוראות למתקני תברואה (הל"ת) במהדורתו האחרונה

  - גינון מתוכנן- כ- 3,000 מ"ר. אופיין לפי השקיה אחרי שעות הפעילות

  - כמות המים הנדרשת: 320 ליטר/ דקה

  - לחץ נדרש לחץ סטטי מינימאלי / מכסימלי 2.5 עד 6 אטמוספירות

- מיקום החיבור בקרבת גדר האתר באזור ביתן הכניסה ולא יותר מ- 10 מטר ממנה. בעלי הקרקע יתקינו צינור עם אוגן בקוטר המתאים אליו יתחבר הקבלן  שיבצע את מתחם המכס. גמל הכולל מערכות סינון ומניה יותקן על ידי הקבלן שיבצע את מתחם המכס בתוך מתחם המכס

- מיקום סופי של החיבור ואופיו (תת/ על קרקעי וכו') בתאום עם הקבלן שיבצע את מתחם המכס

- לוח זמנים

בתוך 14 יום מחתימת הסכם השכירות יעבירו בעלי הקרקע לוח זמנים להשלמת כל העבודות שבאחריותם בנוגע לפרויקט זה. לוח הזמנים יוגש בתוכנת MS PROJECT גרסה 2003. לוח הזמנים יכלול את כל הפעילויות הדרושות להשלמת עבודות בעלי הקרקע כולל עבודות או פעילויות של אחרים ושל המכס