נספח 2.3

מהדורה 1 : 1.5.2017

מהדורה 2 : 5.5.2019

תחשיב צריכת חשמל – אתר משקף חיפה

הערה: מהדורה זו כוללת תוספת צריכה עבור מבנה בית המכס.

| מס' | מבנה | הספק חשמלי KW]] | מיזוג אוויר [TR/KW] | הערות ( הערכה בלבד ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מבנה מנהלה ( 900 מ"ר ) | 135 | 60TR 72KW | 150W ל 1 מ"ר 1TR ל 15 מ"ר |
| 2 | ציוד מנהרת שיקוף | 150 | - | לפי הנחיית ניצן מתאריך 5.3.17 135KVA ליחידה כולל 20% גידול |
| 3 | מנהרת שיקוף ( 850 מ"ר ) | 85 | - | 100W ל 1 מ"ר |
| 4 | חשמל כללי בשטח האתר | 30 | - | תאורה היקפית בלבד |
| 5 | מבנה תמך למנהרות ( 500 מ"ר ) | 100 | 50TR 60KW | 200W ל 1 מ"ר 1TR ל 10 מ"ר |
| 6 | רמפת בידוק ( 1800 מ"ר ) | 180 | 144TR 180KW | 100W ל 1 מ"ר 1TR ל 12.5 מ"ר |
| 7 | מבנה בית מכס ( 2840 מ"ר ) - אופציונלי | 426 | 190TR 245KW | 150W ל 1 מ"ר 1TR ל 15 מ"ר |
|  | סה"כ הספק [KW] | 1106 | 557 |  |
|  | סה"כ הספק כולל [KW] | 1663 |  |  |
|  | מקדם ביקוש | 0.8 |  |  |
|  | מקדם בו-זמניות | 1 |  |  |
|  | סה"כ הספק לאחר מקדמים [KW] | 1330 |  |  |
|  | זרם צריכה Ib [A] | 2130 |  |  |

נדרש גודל חיבור של 3*2500  אמפר.

המלצה:

- 2 שנאים של 1000KVA כ"א.

הנחות יסוד:

- למערך מיזוג יחושב 1TR לכל 15-20 מ"ר

- למערך חשמל יחושב 100-200W לכל 1 מ"ר

- תקשורת 12 S.M + 100 זוג טלפוניה