|  | המטה הארצי / האגף לחקירות ומודיעין |  |
| --- | --- | --- |
|  | החטיבה לזיהוי פלילי |  |
|  | מעבדת ד.נ.א וביולוגיה |  |
|  | טלפון: | 02-5429384 |
|  | פקס: | 02-5429674 |
|  | 1 נובמבר 2021 |  |
|  | כ"ו חשון תשפ"ב |  |
|  | סימוכין: 102434221 |  |

| הנדון: | דבר כוונה להתקשרות לצורך רכש מערכת MPS לבדיקות פורנזיות |
| --- | --- |

- מעבדת דנ"א וביולוגיה במשטרת ישראל מעוניינת לרכוש טכנולוגייתMassively Parallel Sequencing (MPS) וכן ערכות אפיון דנ"א המתאימות לשימוש בטכנולוגיית MPS, אשר ישמשו לבדיקות דנ"א פורנזיות.

- מערכת ה-MPS בכללותה תשמש את המעבדה בעבודה על דגימות מיוחדות לצורך מקסום המידע הפורנזי ובמקביל לטכנולוגיית אפיון הפרופילים הקיימת במעבדה בשיטת CE.

- להלן עיקרי הדרישות מהמערכת:

  - המכשירים וכל הרכיבים שיסופקו הם מוצרי מדף (Off-the-Shelf Instrument) ויכללו מכשיר לקביעת רצפי דנ"א (MPS), מכשיר להכנה אוטומטית של דגימות דנ"א להרצה במכשיר הריצוף ואת כל הציוד והמכשור המעבדתי הנלווה והנדרש לאורך תהליך הכנת הספריות והריצוף בהתאם להוראות היצרן.

  - ערכות אפיון הדנ"א יהיו כאלה המיוצרות על ידי יצרן טכנולוגיית הריצוף ונמצאו על-ידו כמותאמות לשימוש בזיהוי בני אדם לצרכים פורנזיים.

  - המערכת תהיה מותאמת לכימות דנ"א באמצעות מכשירי Real Time PCR 7500 הקיימים במעבדה.

  - המערכת תהיה מותאמת להגברת מולקולות דנ"א באמצעות 2 מכשירי PCR הנמצאים בשימוש המעבדה (Veriti™ Thermal Cycler  ו-GeneAmp PCR System 9700).

  - המערכת תסופק עם ערכות אפיון מסחריות (שאינן דורשות Custom Design), וכן עם חומרים, סטנדרטים וציוד מתכלה הנדרשים לכל תהליכי ההטמעה והוולידציה הפנימית וכן להפעלה שוטפת בתיקי בדיקה בתקופת ההתקשרות.

  - המערכת תסופק עם כל הציוד והמכשור הנלווה הנדרשים לאורך תהליכי הכנת הספריות והריצוף; לדוגמה טיפים, מבחנות, פלטת קירור, מכשיר מטלטל, צינטריפוגה, מערכת אל-פסק וכן התוכנות והחומרות הנדרשים להפעלה ע"י משתמשים בהתאם לדרישות היצרן. בין היתר, מחשבים להפעלת המכשור, תוכנות הפעלה, שרת מרכזי ושרת אחסון מידע לעיבוד הנתונים וכן תוכנה לניתוח תוצאות הריצוף למטרות פורנזיות ורישיונות משתמשים. המערכת תאפשר לבצע בדיקות לצורכי זיהוי פורנזי (גנטי) בערכת אפיון מסחרית ובאמצעות תהליך אחד.

  - המערכת (ציוד הבדיקה והחומרים) תהיה כזאת שעברה ולידציה ואושרה לשימוש בבדיקות פורנזיות ושנמצאת בשימוש מעבדות פורנזיות בעולם.

  - המערכת שתוצע תתאפשר בין היתר אפיון אתרי STR כדלקמן :

    - אתרי ה-STR הגרעיניים יכללו לכל הפחות את האתרים המשמשים כיום במעבדת דנ"א וביולוגיה ומעבדת מאגר הדנ"א להן; CSF1PO, TPOX, D5S818, D7S820, D13S317, D16S539, FGA, THO1, vWA, D3S1358, D8S1179, D18S51, D21S11, D22S1045, D1S1656, D10S1248, D2S441, D12S391, D2S1338, D19S433, ואתר לזיהוי המין Amelogenin.

    - אתרי Y-STR הכוללים לפחות 15 מהאתרים המפורטים להלן: DYS576, DYS389 I, DYS448, DYS389 II, DYS19, DYS391, DYS481, DYS549, DYS533, DYS438, DYS437, DYS570, DYS635, DYS390, DYS439, DYS392, DYS643, DYS393, DYS458, DYS385, DYS456, YGATAH4.

  - למערכת תהיה יכולת מוכחת לאפיון אתרי  SNPsהמשמשים בזיהוי בני אדם, וכן SNPs המשמשים לניבוי תכונות פיזיות חיצוניות ומוצא ביו-גיאוגרפי ומשפחתי  ו/או ערכה לאפיון אתרי SNP בעלת יכולת אבחנה מבדלת היכולה לשמש כחלופה לפרופיל דנ"א מ-10 אתרי STR.

  - למערכת תהיה יכולת מוכחת לריצוף כל גנום הדנ"א המיטוכונדריאלי ו/או אזורי הבקרה לדנ"א מיטוכונדריאלי.

  - הכנת ספריות הדנ"א בתהליך תבוצע באמצעות רובוט אוטומטי. הן הרובוט והן מכשיר הריצוף יאפשרו הכנת ספריות וריצוף של 8 דוגמאות לכל הפחות במקביל ובתהליך רציף וללא פיצול דגימות הדנ"א למספר ריאקציות נפרדות.

  - המערכת תהיה פתוחה להפעלה באמצעות ערכות וחומרים של יצרנים נוספים, תיתן מענה למגוון סוגי בדיקות אפשריות בעתיד ובהתאם לאישור שימוש מטעם יצרן המערכת.

  - המערכת תסופק עם תוכנת ניהול תהליך העבודה החל מריאקציית הריצוף דרך עיבוד תוצאות ועד יצירת דו"ח תוצאה בהתאם לדרישות המשטרה.

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת :

  - במהלך השנים 2019-2020 בוצע סקר שוק לסקירת המערכות והחברות הקיימות בשוק, במסגרת סקר השוק עלה כי רק לחברה אחת יש מערכת שעונה לכלל דרישות המשטרה בדגש על הדרישה כי המערכת תוכל לבצע אפיון אתרי Y-STR כמפורט לעיל

    - אפיון אתרי Y-STR הינה דרישה קריטית ומהותית לצורך זיהוי דנ"א פורנזי בתיקי בדיקה הנבדקים במז"פ.

    - טכנולוגית MPS המשלבת אפיון פרופילי דנ"א מכמויות מזעריות של תאים שנשארו בזירת עבירה, בשילוב עם קבלת תוצאות ממספר מאפיינים גנטיים (דנ"א אנושי, דנ"א זכרי ודנ"א מיטוכונדריאלי), תהווה מכפיל כח ליכולות הקיימות היום.

  - משטרת ישראל יצאה למכרז בנושא – אולם המכרז נכשל .

- לאור האמור ולאור היכרותנו עם החברות בישראל, חברת דנאל ביוטיק היא החברה היחידה בישראל שיכולה לספק ולתחזק מערכת  MPS לבדיקות פורנזיות בהתאם לדרישות המשטרה.

- לפיכך, אנו מבקשים להתקשר עם חברת דניאל ביוטיק לצורך רכישת מערכת MPS ותחזוקתה לתקופה של 10 שנים,  לרבות אספקת כלל החומרים המתכלים כפי שפורט בהרחבה במסגרת מכרז 66/2021 .

|  | בברכה, |
| --- | --- |
|  | מרב עמיאל, סנ"צ |
|  | ר' מעבדת דנ"א וביולוגיה |