מפרט מס' : 76/09

משטרת                ישראל
מחלקת                 רפואה
מרכז        ציוד        רפואי
יולי                      2009

אפיון: משקפי שמש
1. כללי
משטרת ישראל מעוניינת לרכוש משקפים  להגנה על העיניים מפני קרינת שמש.
2. מסמכים ישימים
1. ת"י 1898 – משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים, דרישות בטיחות
2. AS 1067.1-1990
3. +ANSI Z87.1-2003
4. ANSI Z80.3
3. מרכיבי הערכה

הערכה תכלול:

1) זוג משקפי שמש כולל המוצרים הנלווים (ראה סעיף 4,ד להלן).
2) מתאם לעדשות אופטיות לראיה המותאם למשקפי הראיה - אופציונלי
3) הערה: למען הסר ספק, הערכה לא כוללת ייצור עדשות אופטיות לראיה.

4. דרישות טכניות
1. עדשות

1. צפיפות העדשה: 1.2 ±0.1 גר'/ ס"מ3 . ההבדל בצפיפות בין שתי העדשות במשקפים לא יעלה על 0.06 גר'/ ס"מ3.
2. מקדם שבירה (refractive index) : 1.55±0.051
3. Abbe number- 50±10
4. עמידות לשריטות.
5. עדשות מקוטבות וכרומיות.
6. בעלות אחידות אופטית (עובי עדשה אחיד למניעת עיוות). 
7. עומדות בתנאי תקן אופטי ANSI Z80.3.
8. מקנות כיסוי עין מלא.
9. מקנות שדה ראיה נרחב (100%).
10. מודולאריות (אפשרות להחלפה קלה של העדשות)
11. בעלות משטחי החלפה (עדשות) שונים.
12. בעלות בהירות גבוהה ((clarity - מעבר אור ברמה של 20% לפחות.
13. בעלות הגנה מפני אדים ועיבוי.
14. יאפשרו שימוש באמצעים אופטיים שונים (משקפת, טלסקופ, כוונת ירי וכו')
2. מסגרת / מרכב

1. עשוי חומרים המקנים למשקפיים משקל קל,גמישות ועמידות רבה.
2. עמיד בפני לחץ של 5 ק"ג/סמ"ר לפחות.
3. יאפשר החלפת עדשות באופן מהיר,פשוט  ובתדירות גבוהה.
4. יאפשר התקנת עדשות אופטיות לראיה.
5. יאפשר חבישת קסדה.
6. בעל מרכב אף ארגונומי, המאפשר כוונון והתאמה לפני המשתמש ומודולארי הניתן להחלפה מהירה ופשוטה.
7. הפדים המורכבים על מרכב האף יהיו עשויים חומרים המונעים החלקה של המשקפיים מהאף בתנאי לחות ורטיבות.
8. הפדים המורכבים על מרכב האף יהיו עשויים מחומרים היפו אלרגניים המונעים הופעת רגישות על האף ומאפשרים הרכבת המשקפיים לאורך זמן בתנאי שטח קיצוניים.
9. זרועות המשקפיים גמישות וניתנות לכוונון להתאמה מרבית לפני המשתמש.
10. המרכב יאפשר הרכבה לאורך זמן של 8 שעות לפחות מבלי ליצור לחץ או אי נוחות על פני המשתמש.

3. רמת מיגון/בטיחות

1) 100% חסימה מפני קרינת UVA אורך גל 400nm.
2) 100% חסימה מפני קרינת UVB.

4. מוצרים נלווים
1) רצועת גומי שתתחבר לזרועות המשקפיים.
2) מטלית ניקוי מיקרו פיבר.
3) זוג כריות אף נוסף בעלי אותם נתונים הנדרשים בסעיף 4.
5. אריזה
רמה א' - כל זוג משקפיים יהיה ארוז בנרתיק קשיח שיגן עליו.
רמה ב' – מספר קבוע של יח' רמה א' יארזו באריזת קרטון גלי יציב ועמיד לטלטולים  באופן שלא יפגע במוצר.
6. הדפסה סימון
   על אריזה רמה ב'  יצוינו הפרטי הבאים:

1) שם הפריט

2) מידות

3) מס' אצווה

4) תאריך ייצור

5) הכמות 
6) שם היצרן וכתובתו 
7. ביקורת קבלה
1. במסגרת בדיקות הקבלה תאומת הימצאותן של תעודות בדיקה מעבדתיות המעידות על עמידה בדרישות של סעיפים 2 ו- 3 עבור כל אצווה.
2. בחינת הקבלה תהיה מושתת על פי תקן ישראלי 2859 לפי רא"ר 4% לכל הפגמים.

	גודל במשלוח
	גודל מדגם
	קבלה
	דחייה

	281-500
	32
	3
	4

	501-1200
	50
	5
	6

	1201-3200
	80
	7
	8


3. התכונות הנבדקות:

1) התאמה לדגם שאושר על פי המפורט בסעיף 8 לעיל.

2) בדיקת סימון לפי סעיף 6 לעיל.
3) כמות מוזמנת
4) תקינות והיעדר פגמים או סדקים נראים.

5) המצאות מוצרים נלווים כמפורט בסעיף 4 (ד) לעיל.
8. תהליך אישור הדגם
1. הספקים יעבירו חומר כתוב לרבות הצהרת יצרן על המוצר שיכלול מפרט טכני, אישורי תקן כנדרש במפרט זה והתייחסות לכל סעיף במפרט זה.
2. המציע יעביר עפ"י דרישה 10 פריטים לצורך ניסוי ובחינה. בתום הניסוי והבחינה יוחזר המוצר לספק במצב משומש. למען הסר ספק משטרת ישראל לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר.
3. אספקת הדגמים לניסוי ובחינה יהיה עד שבועיים ימים מתאריך העברת הבקשה ע"י משטרת ישראל.
4. הניסוי יבוצע כמפורט בנספח א'.
5. מוצר שיעבור את הניסוי בהצלחה ע"פ האמור בנספח א' יאושר כדגם מאושר לאספקה.

9. אספקה

1. זמן אספקה למוצר: עד 30 יום מיום הוצאת ההזמנה לספק.
2. יעד האספקה משתנה בהתאם למיקום היחידה המזמינה ויפורט בכל הזמנה.
10. אחריות ושירות
1. למוצר אחריות לשנה הכוללת ברגים, חיזוקים, פגם ייצור והחלפת פדי מרכב האף.
2. למציע מעבדה או שירות תיקונים באזור המרכז (חדרה – גדרה), כולל ירושלים.
3. המציע מתחייב להחזיק במלאי חלקי חילוף ואביזרים בכמות מספקת למשך שנתיים מתאריך ההזמנה.
4. זמן התיקון לא יעלה על חמישה ימי עבודה מיום קבלת המוצר במעבדה.
צדוק כמה 
רוקח משטרת ישראל


נספח א'
בדיקת נוחות השימוש במשקפי שמש
1. מטרת מסמך זה לתאר את אופן הבדיקה וניתוח תוצאות בדיקת שביעות רצון המשתמשים לנוחות הרכבת משקפי שמש.
2. בדיקת שביעות הרצון תיערך לאחר פתיחת מעטפות המכרז ולאחר דרוג המציעים על פי הצעת המחיר שהגישו. 
3. הבדיקה תיערך למוצרי הספק שדורג במקום הראשון במבחן הצעת המחיר. במידה ולא יעבור את בדיקת שביעות הרצון תיערך הבדיקה לבא אחריו וכך הלאה.
4. לצורך ביצוע בדיקת שביעות רצון לנוחות השימוש במוצר יידרש הספק לספק משקפיים ללא סימן מזהה כלשהו.

5. תאור הבדיקה
1. ייבחרו באופן אקראי 30 שוטרים ושוטרות.
2. בניסוי לא ישתתפו שוטרים המרכיבים משקפי ראיה.
3. כל  אחד מהנסקרים יקבל זוג משקפי שמש שיותאם לו באופן אישי. 
4.  לאחר 5 ימי שימוש במוצר ידרשו השוטרים לענות על השאלון המצ"ב.
6. שיטת החישוב:
לכל אחד מהפריטים 1-10 יחושב ממוצע לאחר סיכום כל השאלונים שנאספו.

7. ציון מעבר:
1.  בפריטים 1-5 ציון ממוצע 1 לכל היותר בכל אחד מהפריטים.
2. בפריטים 6-10 ציון ממוצע 3.5 לכל הפחות בכל אחד מהפריטים.
שאלון הסקר – להלן מצורף השאלון אשר יחולק לכל משתתף לאחר שהתנסה במוצר.

8. משקפי שמש:

שאלון למשתמשים

לפניך מספר שאלות המתייחסות לשימוש במשקפי שמש שקיבלת לשם בחינה בזמן עבודתך ולהגנה על עיניך מפני קרינת השמש.
השאלון הינו אנונימי ובא לבדוק את  מידת התאמת המוצר לך השוטר בעת מילוי התפקיד בשהייה בתנאי חשיפה לשמש.התשובות שתתן ישמשו כמרכיב חשוב בהחלטה באשר לבחירת המוצר.

אנא השב על כל הפריטים כיוון שתשובות חסרות יפגמו בדיוק הממצאים ובקבלת ההחלטה התואמת את צרכי השוטר.

השאלון מיועד לנשים וגברים כאחד

חלק א'

בחלק זה אתה מתבקש לתאר תחושות מן השימוש
	מס"ד
	הנושא
	כלל לא
	מעט
	במידה
בינונית
	במידה רבה

	1.
	האם  נגרם לך גירוי בעיניים כתוצאה מחשיפה לשמש?
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	2.
	האם גרם השימוש במשקפיים גירוי לעור הפנים?
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	3.
	האם חשת סנוור בשעת חשיפה לשמש?
	0
	1

1
	2
	3
	4
	5

	4.
	האם חשת לחץ באזור האוזניים או האף?
	0
	1

1
	2
	3
	4
	5

	5.
	האם חשת טשטוש ראיה?
	0
	1

1
	2
	3
	4
	5


חלק ב'

בחלק זה אתה מתבקש לציין את שביעות רצונך מהשימוש בתכשיר

	מס"ד
	הנושא
	כלל לא
	מעט
	במידה
בינונית
	במידה רבה

	6.
	באיזו מידה הנך שבע רצון מנוחות ההרכבה של המוצר?
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	7.
	באיזו מידה סיננו המשקפים את קרינת השמש?
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	8.
	באיזו מידה היו המשקפים יציבים על פניך?
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	9.
	באיזו מידה אתה עצמך תהיה מעוניין להשתמש במוצר?
	0
	1

1
	2
	3
	4
	5

	10.
	באיזו מידה הנך שבע רצון מהמוצר שזה עתה השתמשת? בו?
	0
	1

1
	2
	3
	4
	5


מין הנשאל: ז / נ (הקף/י בעיגול)
אני מודה לך על הזמן שהקדשת למילוי השאלון

צדוק כמה
רוקח משטרת ישראל

