[image: image2.wmf]
$סיווג
PAGE  

	- בלמ"ס -

	 [image: image1.png]d EJ D§ @




	משטרת ישראל  /   מנהל טכנולוגיות

	
	מחלקה לפיתוח  אמצעים טכנולוגיים

	
	מטא"ר רמלה, רח' בעלי המלאכה 41

	
	טלפון:
	08-9124318

	
	פקס:
	08-9124722

	
	‏ כ"ח באייר, התש"ע

	
	‏12 מאי 2010

	
	סימוכין: 20988410


מערכת "מאמן ירי וקבלת החלטות"
אפיון טכני (Spec')
מפרט מס' 90/10

מהדורה: 9

	
	שם
	תפקיד
	תאריך
	חתימה

	כתב:
	דוד בן הראש
	מפא"ט/מנהל הפרויקט
	‏17/05/2010
	חתום במקור

	בדק:
	רפ"ק איציק אסייא
	ר' חו' בקרת מפרטים
	25/06/2010
	חתום במקור

	בדק:
	לירון בן ברוך
	ק' חולית אבטחת איכות
	25/06/2010
	חתום במקור

	אישר:
	תנ"צ רמי זוננפלד
	ר' מה"ד
	‏25/06/2010
	חתום במקור

	אישר:
	נצ"מ עודד שמלא
	ר' מפא"ט
	
	


תוכן עניינים

עמוד
2

1
תיאור מערכת "מאמן ירי וקבלת החלטות":
 
2

1.1
ייעוד:
 
2

1.2
מרכיבים עיקריים של המערכת:
 
2

1.3
עקרון הפעולה:
 
2

1.4
עיקרי הצורך המבצעי:
 
2

1.5
יעוד המסמך:
 
2

1.6
סיווג הפרויקט:
 
2

2
מסמכים ישימים:
 
2

3
הגדרות:
 
2

4
ארכיטקטורת מערכת:
 
2

5
ציוד GFE (לזוכה במכרז):
 
2

6
דרישות:
 
2

6.1
כלליות:
 
2

6.2
בטיחות:
 
2

6.3
התקנה:
 
2

6.4
הפעלה ותפקוד:
 
2

6.5
שחזור ותחקור:
 
2

6.6
דוחות:
 
2

6.7
עריכת תרחישים:
 
2

6.8
תרחישים:
 
2

7
מרכיבי חומרת המערכת:
 
2

7.1
מצלמת IR:
 
2

7.2
חצובה למצלמה:
 
2

7.3
סמן א.א/לייזר:
 
2

7.4
מחשב נייד:
 
2

7.5
מקרן וידיאו:
 
2

7.6
מסך הקרנה נגלל:
 
2

7.7
כבלים ומחברים (קונקטורים):
 
2

7.8
מארזים:
 
2

8
דרישות טכניות כלליות:
 
2

8.1
שימוש במוצרי מדף סטנדרטיים:
 
2

8.2
סימון ושילוט:
 
2

8.3
תנאי סביבה:
 
2

8.4
אמינות:
 
2

8.5
זמינות:
 
2

8.6
תחזוקה:
 
2

9
בדיקות קבלה וניסוי מבצעי לאימות הדרישות:
 
2

10
דרישות למסירת מוצר סדרתי:
 



מערכת "מאמן ירי וקבלת החלטות"
אפיון טכני (Spec' )

1. תיאור מערכת "מאמן ירי וקבלת החלטות": TC "היקף:" \f C \l "1" 
1.1. ייעוד:


יעודה של מערכת "מאמן ירי וקבלת החלטות" הינה שיפור תהליכי ההכשרה וההדרכה בירי, לשם העלאת רמת הכשירות והמוכנות המבצעית של שוטרי מ"י תוך הפחתת משאבים וקיצור משך ההכשרה.

1.2. מרכיבים עיקריים של המערכת:
1.2.1. מחשב נייד Laptop
1.2.2.  רמקולים
1.2.3.  מקרן 
1.2.4. מסך נגלל
1.2.5. תוכנת ההפעלה של המאמן.
1.2.6. מצלמת א.א (I.R).
1.2.7. סמן א.א (I.R) או לייזר המורכב בתוך קנה הנשק M16 או אקדח לסוגיהן הנמצאים בשימוש השוטר.

1.2.8. אמצעי דימוי רתע וחידוש קשר .   
1.3. עקרון הפעולה: 
1.3.1. תצוגת וידיאו של התרחיש המבצעי מוצג לשוטר המתאמן.
1.3.2. בלחיצה על הדק האקדח, סמן הלייזר/IR מסמן את הפגיעה ע"ג התצוגה ויופעל אמצעי הרתע. 
1.3.3. מצלמת ה- IR תזהה את מיקום הפגיעות ותעביר לתוכנת המחשב את נקודת הפגיעה.
1.3.4. תוכנת המאמן מקליטה את הפרמטרים של הירי, מעבדת את נתוני התמונה ומציגה את התיעוד המלא של הפגיעה כולל זמני ירי של כל לזירה, נקודת פגיעה ,ניתוחים סטטיסטיים,דוחות ועוד.  
1.4. עיקרי הצורך המבצעי:
1.4.1. המאמן יהיה מוצר מדף .
1.4.2. המאמן יהיה נייד, יותקן בחדר ויהיה מוכן להפעלה תוך מספר דקות.
1.4.3. המאמן יאפשר אימון בכלי הנשק האישיים הנמצאים בשימוש מבצעי במ"י (רובים: 16M, אקדחים: יריחו, גלוק, 0.22).
1.4.4. המאמן יאפשר הדמיית תרחישים שונים ומגוונים כולל יכולת בניית תרחישים עצמאיים, באופן הקרוב ביותר למתארים המבצעיים בהם פועלים שוטרי מ"י.
1.4.5. יתאפשר ביצוע הירי בכל מצבי הירי בהם מתורגל השוטר (עמידה, כריעה, שכיבה).
1.4.6. יתאפשר אימון לשוטר בודד או קבוצת יורים (כמפורט במסמך).
1.4.7. תהיה אפשרות לשינוי תנאי התאורה במאמן לדימוי תנאי תאורה שונים כגון: אור יום, שמש בעיניים, תאורת בין הערביים, חושך וחושך מוחלט.
1.4.8. יתקבל משוב מיידי על תוצאות הירי, כולל יכולת שחזור תהליך הירי והתוצאות שהושגו באופן חזותי.
איכות המערכת תקבע בסוף התהליך ע"י צוות פרויקט המורכב מאנשי מ"י ואזרחים (יועצים מקצועיים) בבדיקות קבלה שיכללו גם בבדיקות סובייקטיביות (כמפורט במסמך ה SOW סעיף 13).
1.5. יעוד המסמך:
1.5.1. מסמך זה מגדיר את הדרישות מה"מערכת", את הסביבה התפעולית ואת המצבים בהם היא נדרשת לפעול.
1.5.2. בנוסף, מפרט המסמך את מבנה ה"מערכת" ואת האופן בו יאומתו ביצועיה.
1.6. סיווג הפרויקט:בלמ"ס
1.6.1. החברה תעמוד בכול התנאים והדרישות הנגזרות מרמת הסיווג הנדרשת שיותנו ויאכפו ע"י יחב"ש (יח' בטחון שדה) במ"י. 
2. מסמכים ישימים:

בכל מקרה, יהיו בתוקף המסמכים במהדורתם האחרונה והעדכנית:
2.1. בטיחות קרינה:
2.1.1. תקן ישראלי ת"י 60825 חלק 1 - בטיחות מוצרי לייזר: מיון ציוד, דרישות ומדריך למשתמש יולי 2006.
2.1.2. IEC 60825-1 – Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and  requirements 03/2007                                                                                           
2.1.3. תקנות רלוונטיות של משרדי הממשלה לרבות משרד לאיכות הסביבה והמשרד המסחר והתעסוקה ובין השאר:
2.1.3.1. תקנות הבטיחות בעבודה - גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר התשס"ה – 2005.
2.1.3.2. משרד התמ"ת/אגף הפיקוח על העבודה/נוהל לאישור עבודה במוצרי לייזר ולבדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות. תאריך פרסום 1.4.2010.
2.1.4. התקן הקובע הינו המחמיר מבין התקנים. יש להתיחס לאוכלוסיית השוטרים כאוכלוסיה אזרחית.
2.2. נהלים והוראות של מ"י לרבות שימוש בכלי ירייה, בטיחות בשימוש בכלי ירייה, הוראות פתיחה באש, הוראות למטווחי ירי.
2.3. חוק חשמל משנת 1965 התקנות והעדכונים שהוצאו לאחר מכן.
2.4. Scorm 2004 3rd edition version 1.0 20 October 2006                                                
2.5. תקן ישראלי ת"י 990 סוללות.
2.6. IP65 – אטימות מארזים.
2.7. מסמך תכולת העבודה – SOW למערכת.
3. הגדרות:

להלן רשימת הגדרות, מונחים וקיצורים בהם נעשה שימוש במפרט זה:
3.1. הגדרות במסמך תכולת עבודה - SOW - Statement of Work כוחן יפה במסמך זה.
3.2. סוללה - בכל מקום בו נרשם סוללה נטענת הכוונה היא גם למצבר.
3.3. מנהל הפרוייקט במשטרת ישראל

4. ארכיטקטורת מערכת:
4.1. תיאור סכמטי של ארכיטקטורת המערכת המוגדרת במסמכי הפרוייקט מוצגת בתרשים המלבנים ומגדירה בקווים כלליים את האמצעים העיקריים במערכת והקשרים ביניהם. 
4.2. בהתאם לשלבי ביצוע הפרוייקט ובמהלך התכנון המפורט, תוגש ע"י החברה לאישור מ"י ארכיטקטורת מערכת עדכנית ומפורטת שתעמוד בכל דרישותמ"י.

[image: image3.png]<
o) S
P




5. ציוד GFE (לזוכה במכרז):
5.1. באחריות החברה:
5.1.1. לאפיין את הדרישות של ציוד GFE מעבר להגדרות המינימליות כמוגדר במסמך. 
5.1.2. לבצע אינטגרציה מלאה עם מרכיבי המערכת המסופקים על ידה ובדיקת תאימות וקבלה.
5.1.3. לזווד את הציוד בתוך מארזי המערכת.
5.1.4. לבדוק את תקינות הציוד בעת קבלתו.
5.2. מ"י תספק כאופציה לכל מערכת את ציוד GFE – מחשב נייד, מקרן וידיאו ומסך הקרנה העומדים בדרישות המערכת.
5.3. לצורך ביצוע בדיקות של החברה ו/או בדיקות דגם של מ"י ובהתאם להחלטת מנהל הפרוייקט במ"י, יסופק הציוד ע"י החברה בהשאלה ללא תשלום נוסף למ"י. 
5.4. הוצאת הציוד מחוץ לתחומי החברה יהיה בכפוף לביצוע ביטוח מתאים. 
6. דרישות: 

6.1. כלליות:
6.1.1. דימוי הירי במערכת יהיה הקרוב ביותר למציאות, בכל אחד מהפרמטרים המאפיינים את כלי הנשק והתחושות המלוות את הפעלתו וביצוע הירי.
6.1.2. התקנת והפעלת המערכת תתאפשר במרחק מינימלי של עד שני (2) מטרים ומרחק וטווח מקסימאלי של עד 10 מטרים בין היורה לבין מסך הפגיעות.
6.1.3. שטח מינימאלי של חדר העומד לראשות היורים היינו משרד סטנדרטי ששטחוכ 10-12 מ"ר עם חלונות מוצללים.
6.1.4. ממשק משתמש גרפי (GUI), כיתוב, הוראות קוליות, תיעוד טכני וכו' יהיו בשפה העברית.
6.1.5. במהלך הפעלת המערכת, כלי הנשק לא יהיה מחובר בכבל לחלקי המערכת האחרים.
6.1.6. אספקת מתח:
6.1.6.1. מקור אספקה ראשי - מתח אספקה מרשת החשמל הארצית ו/או גנראטור  230 VAC 50 Hz בשקע תקני של עד 16 A.
6.1.6.2. אנרגיה (סוללות):
6.1.6.2.1 סמן הלייזר יפעל באמצעות סוללות סטנדרטיות בגדלים AA או AAA הנמצאים בשימוש מ"י.
6.1.6.2.2 סוללות בגדלים ומידות שאינם כמוגדר בסעיף הקודם יתקבלו בהתאם לשיקול דעתה של מ"י בלבד . 
6.1.6.2.3 הסוללות יהיו נטענות באמצעות מטען תקני ייעודי ממקור אספקה ראשי .
6.1.6.2.4 המטען (הסוללות) יאפשר טעינה של כל הסוללות בו זמנית.
6.1.6.2.5 הסוללות יהיו ניתנות להחלפה מהירה ברמת המתאמן/מדריך ירי.
6.1.6.2.6 סט סוללות אחד יספיק לביצוע 3,000 "יריות" לפחות ללא צורך בטעינה נוספת ו/או החלפה. 
6.1.6.2.7 במארז המערכת יהיה מקום לסט סוללות חלופי (רזרבי) בהתאם לכמות הנדרשת להפעלת המערכת.
6.1.7. כל מרכיבי המערכת כולל אמצעים, התקנים, ציוד GFE (למעט מסך הקרנה) וכו' יהיו בתוך מארזים העמידים בשינוע ברכב מהדגמים  הבאים - טויוטה קורולה/יאריס, סיטרואן ברלינגו, סקודה אוקטביה  ודומיהם.
6.1.8. עדיפות תהיה למערכת שתעמוד בתקן הבינלאומי Scorm 2004 3rd edition.
6.1.9. שידרוגים ועידכונים:
6.1.9.1. עידכוני התוכנה נדרשים בין היתר לצורך שיפור ביצועים ו/או עידכון בדרישות המערכת .
6.1.9.2. עידכוני התוכנה יתבצעו על ידי החברה באמצעות העברת מדיה מגנטית. לא תתאפשר התקנה ו/או השתלטות על המערכת מרחוק. 
6.1.9.3. המערכת/תוכנה  תתוכנן כך שיהיה ניתן לשדרגה ע"י המשתמש בקלות וללא צורך בידע רחב מעבר לידע סביר של מפעיל מחשב.
 
6.1.9.4. שדרוג מרכיבי חומרה ותוכנה (למעט תוכנת הפעלה ועריכה של הסימולטור ) יתבססו על מוצרי מדף סטנדרטים הניתנים לרכש במדינת ישראל. מרכיבי החומרה המוגדרים כ GFE יהיו ניתנים לרכש  באמצעות מכרז חשכ"ל.
6.1.10. המערכת תסופק עם התוכנות:
6.1.10.1. תוכנת הפעלה – לביצוע האימון, השחזור והתחקור לאחר הירי.
6.1.10.2. תוכנת עריכה – לעריכת תרחישים ומטרות.
6.1.11. המערכת תפעל בפורמט וידיאו שהינו מוצר מדף סטנדרטי כדוגמת AVI כדלקמן:
6.1.11.1. רזולוציה שלא תפחת מ- 1200X780 Pixel.
6.1.11.2. סטנדרט דחיסה H.264 (MPEG-4 Part 10).
6.1.11.3. סטנדרטים אחרים יהיו באישור מ"י. החברה תספק את המפענחים- Codecs המתאים ללא תשלום נוסף.
6.1.12. המערכת  תוכל לקבל ולערוך וידיאו ממקורות ביתיים כדוגמא : MINIDV , DVD , TV וכו'ולשלב בהם תמונות מטרות בפורמטים סטנדרטים : Jpeg, ,Bitmap  Tiff.
6.1.13. כל נתוני הירי של המתאמנים בכל שלב כולל "היסטוריה" יאגרו בבסיס הנתונים של מחשב המערכת. המערכת תתעד ותאגור את ביצועי היורה (מתאמן) ותשמור אותם בבסיס נתונים במחשב המערכת לביצוע ניתוחים סטטיסטיים של היורה לאורך זמן. לא יהיה ניתן לשנות את בסיס הנתונים. 
6.1.14. יהיה ניתן להעביר ולשמור נתונים אלו במחשב אחר או בכל מדיה מגנטית אחרת (CD, DVD. DoK) באמצעות חיבור (USB) ובפורמטים סטנדרטיים.
6.1.15. יהיה ניתן להדפיס דוחות בחתכים שונים מרמת מתאמן ועד לרמה יחידתית. סוג הדוחות וצורתם ייקבעו בתיאום עם נציגי מ"י וכמפורט בסעיף ‎6.6.
6.1.16. המערכת נדרשת לעמוד ולתפקד בתנאי הסביבה המוגדרים במסמך זה ללא פגיעה בבטיחות, שינוי בביצועים הנדרשים וללא נזק למרכיביה או פגיעה בזמינותה.
6.2. בטיחות:
6.2.1. אירוע בטיחות הנו אירוע הכרוך בנוכחות המערכת או הפעלתה, ואשר מסכן אדם וסביבה, הן במובן של סכנת פגיעה פיזית או תפקודית.
6.2.2. כשלב מקדים, החברה תבצע ותציג ניתוח מערכת לצורך הגדרת אירועי בטיחות בהיבטים הבאים לפחות:
6.2.2.1. בטיחות קרינה מסמן המערכת.
6.2.2.2. בכל מצבי המערכת האפשריים לרבות אחסנה, הרכבה, פירוק, אחזקה, בדיקות, ניסויים, שינוע והפעלה;
6.2.2.3. בטיחות סוללות רגילות וסוללות נטענות; 
6.2.2.4. במצבי כשל טכני ו/או פגיעה במרכיבי המערכת.
6.2.3. סמני א.א/לייזר יעמדו בכל התקנים והנוהלים לבטיחות קרינה המוגדרים בפרק מסמכים ישימים סעיף ‎2.1. 
6.2.4. המערכת תפעל עם תותבים ייחודיים  ו/או קנה ייחודי שלא יאפשרו הכנסת כדורים חיים לכלי הנשק. 
6.2.4.1. כל התוספים היחודיים כמפורט יעמדו בדרישות החוק לרבות רשיונות יבוא/יצוא ורשיונות ואישורים כנדרש בחוק במדינת ישראל. 
6.2.5. המערכת תאפשר הדמיית ירי באמצעות תחמושת יעודית (חסרת קליע) לעבודה בחדר סגור לצורך תחושת הרתיעה ופעולות נוספות ו/או באמצעות מערכת לחץ אוויר הכול בהתאם לבחירתה והעדפותיה של משטרת ישראל.
6.2.6. באחריות החברה  לרענן ולעדכן (במידת הצורך) את הוראות הבטיחות בכל הנוגע לשימוש והפעלת האמצעים שלהלן במסגרת אימון במערכת:

6.2.6.1. נשק;
6.2.6.2. סמן א.א./לייזר;
6.2.6.3. אימון יבש. 
6.2.6.4. אמצעי להדמיית רתיעה 
6.2.7. יש להתייחס בכל מצבי הפעלת המערכת בחומרה זהה לאימון רטוב/חי ולפעול על בסיס אותם הוראות.
6.2.8. יש לודא שהוראות הבטיחות המעודכנות,ברורות ומופיעות לפני תחילת כל אימון:
6.2.8.1. אי המצאות תחמושת חיה כל שהיא בחדר;
6.2.8.2. נשק האימון - פרוק בנוסף, תימנע פיזית אפשרות הכנסת מחסנית ו/או תחמושת חיה לנשק;  

6.2.8.3. הגדרה וסימון קו יורים. האימון יעשה רק מקו יורים ברור ומובחן המקביל למסך ההקרנה;
6.2.8.4. כיוון הנשק יעשה אך ורק אל עבר המסך;
6.2.8.5. בכל מצב, אין לכוון הנשק אל עבר אדם;
6.2.8.6. אין מעבר קו יורים ללא אישור מדריך או הפסקת התרגיל;
6.2.8.7. קו היורים יהיה נקי מכל מכשול כולל כבלי מערכת וחשמל;
6.2.8.8. ירי של מס' יורים יתבצע ביישור קו;
6.2.8.9. הגדרת נק' המתנה למי שלא משתתף באימון;
6.2.8.10. סימון על דלתות הכניסה לחדר האימון " אין כניסה – אימון יבש";
6.2.8.11. בטיחות בלייזר - כיוון לעבר מסך בלבד, אין לכוון כלפי אדם.

6.2.9. הרכבת ו/או פירוק של הסמן יבוצעו לפי הוראות הבטיחות לאימון שלעיל.  
6.3. התקנה:

6.3.1. תהליך ההתקנה עד למוכנות המערכת למפעיל/מדריך במשטרת ישראל לקראת ביצוע אימון לא ייארך יותר מ- 15 דקות. 
6.3.2. תהליך ההתקנה כולל בין השאר הוצאת מרכיבי המערכת מהאריזות, הצבת האמצעים והמערכות במקומן, הפעלת תוכנת מערכת וביצוע כיוונים, כיולים, איפוסים ותיאום כוונות, בדיקות בטיחות, בחירת תרחיש אימון וכו'.    
6.3.3. התקנת הציוד ובעיקר מקרן ומצלמה תהיה ללא שימוש בכלי עבודה ולא יחייבו כיוון ו/או פילוס מדוייק. כיול מצלמה יבוצע באמצעים אלקטרוניים בתוכנת ההפעלה.
6.3.4. הקרנה תוכל להתבצע למסך מתאים וכן על קיר החדר הצבוע בצבע לבן. חלונות החדר יהיו מוצללים (לא חשוכים) למניעת חדירת אור.  
6.3.5. איפוס סמני לייזר:
6.3.5.1. איפוס סמני הלייזר יבוצע רק באמצעות תוכנת ההפעלה. 
6.3.5.2. לצורך האיפוס לא ידרש סיוע של אמצעים מכאניים.
6.3.5.3. לצורך אימות האיפוס והדיוק יבוצעו מספר יריות לעבר מטרת איפוס ייעודית.
6.3.5.4. המערכת תחשב ותציג את הנפ"מ (נקודת פגיעה ממוצעת) בכול ירי למקבץ.
6.3.5.5. הזזת הנפ"מ לנק' הכיוון תשלים את הכיול ובשאיפה שהכיול יבוצע באופן אוטומטי .
6.3.6. כבילת המערכת  תהיה בתוך שרוולים קשיחים שלא ייפגעו כתוצאה מדריכה של המתאמנים.
6.3.7. החברה תספק את כל הכבלים הנדרשים לחיבור בין מרכיבי המערכת להפעלה מלאה של המערכת. הכבלים וגידיהם יהיו מותאמים למערכות השונות אותם הם משרתים ולאופן ההתקנה.
6.3.8. החברה תקפיד על כך שכל זוג בכבל יהיה בצבע אחר וחיווט פונקציה מסוימת מתחילתה ועד סופה יבוצע באותו צבע. יש להקפיד על שמירת הקוטביות של הציוד בעת ביצוע החיבורים. כל הכבלים יסומנו ב- 2 הקצוות.
6.3.9. יש לתכנן את ההתקנה שתהיה פשוטה, קלה ונוחה לביצוע ברמת המפעיל (שוטר ו/או מדריך ירי).
6.3.10. חלקי המערכת, הכבילה וחיבורים יתוכננו לנגישות נוחה וחופשית לצורך טיפול ואחזקה, כולל החלפה קלה ופשוטה של אביזרים/כבלים.
6.4. הפעלה ותפקוד:
6.4.1. הפעלת תוכנת ההפעלה לרבות בחירת תרחיש, "הכנסת" פרטי מתאמן, הגדרות תצוגה, שחזור ,תחקור והפקת דוחות.
6.4.2. לחילופין המערכת תאפשר קריאת נתונים של תעודת השוטר באצעות קורא מגנטי.
6.4.2.1. קריאת נתוני השוטר באמצעות קורא מגנטי תאפשר כניסה ישירה לכרטיס השוטר (כרטיס מתאמן).

6.4.2.2. תתאפשר פתיחה כרטיסים במקביל של שני מתאמנים לפחות וקריאת נתוני ירי לכל אחד בנפרד.

6.4.2.3. המערכת תאפשר פתיחת כרטיס חדש באמצעות קריאת נתונים של תעודת שוטר.

6.4.3. מידע זה יחשב כמידע שישמר במערכת כ"זיכרון אירגוני" ויאפשר מעקב ומדידה של כל פרט/שוטר/מתאמן עם המערכת ברמה האישית/צוותית/מחלקתית/יחידתית וכל זאת בהתאם לפרופיל הבחירה שיחליט עליו המדריך/מפקד. 
6.4.4. בחירת תרחיש:
6.4.4.1. תבוצע ממגוון התרחישים בזיכרון מחשב המערכת. התרחישים יסווגו וימויינו לפי סוגי אימון, קושי אימון, שטח פתוח/בנוי, סוג נשק וכו'.
6.4.4.2. לאחר טעינת התרחיש, להתחלת האימון תידרש לחיצה על צלמית (Icon) אחת בלבד.
6.4.5. פרטי מתאמן:
6.4.5.1. פרטי מתאמן חדש שיוכנסו יכללו נתונים אלו לפחות: מס' אישי ו/או ת"ז, שם פרטי, שם משפחה, יחידה, מחלקה/צוות. 
6.4.5.2. הכנסת מס אישי ו/או ת"ז זהה עם פרטים שונים מהקיימים במערכת תציג הודעת שגיאה.
6.4.5.3. המערכת תאפשר באמצעות קוד הרשאה מתאים להכניס משתמש אקראי לא רשום לטובת בדיקות/ניסויים/הדגמות וכו'.
6.4.5.4. הכנסת פרטים אישיים נוספים כגון: בעיות פרלקסה , עין לירי, גובה וכו' ייקבעו בתיאום עם נציגי מ"י.  
6.4.5.5. המידע על המתאמן והיסטוריית האימון שלו יישמר בזיכרון מחשב המערכת.
6.4.5.6. למתאמן שפרטיו רשומים בזיכרון המערכת, יש להזין רק מספר אישי ופרטיו יוצגו אוטומטית.
6.4.5.7. יהיה ניתן להגדיר קבוצת מתאמנים.
6.4.5.8. קובץ הזיכרון האירגוני יהיה ניתן לגיבוי על מדיה חיצונית ו/או כל התקן גיבוי סטנדרטי אחר. 
6.4.6. הגדרות תצוגה:
6.4.6.1. יאפשרו בחירת תצוגה ותצורה לחיווי של המערכת כגון: 
6.4.6.1.1 צבע חיווי פגיעה
6.4.6.1.2  צבע חיווי החטאה
6.4.6.1.3  גודל חיווי פגיעה
6.4.6.1.4  זמן תצוגת חיווי פגיעה 
6.4.6.1.5 וכו'.
6.4.6.2. הגדרות נוספות ייקבעו בתיאום עם נציגי מ"י.
6.4.7. תפקוד במהלך אימון:
6.4.7.1. דימוי הירי במערכת יהיה הקרוב ביותר למציאות, בכל אחד מהפרמטרים המאפיינים את כלי הנשק בכל ההיבטים הכוללים לרבות: כמות תחמושת, החלפת מחסניות, שיטת הכיוון, דיוק הפגיעה כתלות בפרמטרים השונים, רעש ירי, רתיעה וכל התחושות המלוות את הפעלת הנשק והירי.
6.4.7.2. בכול לחיצת הדק הסמן לייזר יסמן נק' פגיעה אחת בלבד.
6.4.7.3. המערכת תתמוך באימון של קבוצת מתאמנים (לפחות 2 מתאמנים במקביל). עדיפות לסמנים מקודדים כמפורט בסעיף ‎7.3.8
6.4.7.4. המטרות לרבות המטרות בתרחישי וידאו יגיבו בהתאם לתוצאות הירי ובמהירות הנדרשת וכפי שהוגדר בעריכת התרחיש.
6.4.7.5. המדריך יוכל לבצע את הפעולות (כמפורט) בכל שלב במהלך האימון , בזמן אמת בכל סוגי האימונים לרבות אימון מטרות (מטווח) ואימון המבוסס על תרחישי וידאו:
6.4.7.5.1 עצירת האימון/תרחיש ;
6.4.7.5.2 שינוי רמת הבהירות של התצוגה;
6.4.7.5.3 שינוי מהלך התרחיש; 
6.4.7.5.4 שינוי קצב התרחיש;
6.4.7.5.5 מספר חזרות של התרחיש;
6.4.7.5.6 שינוי תגובת מטרות;
6.4.7.5.7 הגבלת זמן;
6.4.7.5.8 מעצורים ותקלות;
6.4.7.5.9 הקצאת תחמושת;
6.4.7.5.10 נושאים נוספים שייקבעו בתיאום עם נציגי מ"י.
6.4.7.6. ביצוע ירי וזיהוי סמן:
6.4.7.6.1 תהיה אפשרות לביצוע ירי בתנועה ממרחק 10 מטר לפחות ועד קו הירי שהוגדר מראש , לדימוי הסתערות לכיוון המטרות ואימות פגיעה.
6.4.7.6.2 תהיה אפשרות לביצוע הירי בזווית של º150 לפחות (º75 ( מהאנך למסך התצוגה).
6.4.7.6.3 המאמן יאפשר הקצאת תחמושת לעבר מטרה, עפ"י הגדרה מראש.
6.4.7.6.4 המאמן ידמה הפסקת ירי בגמר תחמושת והמתאמן יידרש להחלפת מחסנית והמשך ירי.
6.4.7.6.5 בכל מקרה במהלך האימון במערכת, לא תתאפשר הכנסת מחסנית עם כדורים חיים לכלי הנשק.
6.4.7.6.6 תהיה אפשרות לתת למתאמן משוב מיידי לאחר כל יריה.
6.4.7.6.7 תהיה אפשרות להצגה,למדידה וסימון מקבץ (נפ"מ) של עד 5 פגיעות.
6.4.7.7. חיווי קולי לכל ירי:
6.4.7.7.1 החיווי הקולי ידמה את רעש הירי של כלי הנשק ורעשי התרחיש.
6.4.7.7.2 החיווי הקולי יבוצע באמצעות מערכת רמקולים שיופעלו ממחשב המערכת.
6.4.7.7.3 עוצמת החיווי הקולי תיקבע ע"י המדריך ממחשב המערכת . 
6.4.7.7.4 זמן השהייה מלחיצה על ההדק והפעלת הסמן ועד למתן החיווי הקולי לא יעלה על 0.1 שנייה. 
6.4.7.7.5 מפרט מערכת הקול:

6.4.7.7.5.1 הרמקולים יתאימו לחיבור מעמדת מחשב ויענו לפרמטרים טכניים הבאים:
6.4.7.7.5.2 כל רמקול יכיל לפחות 1 Woofers שלא יעלה במידותיו על קוטר 4.0", התנגדות Ω4 .
6.4.7.7.5.3 כל רמקול יכיל לפחות  2 tweeter שלא יעלו במידותיהם על קוטר "1.5, התנגדות Ω4 .
6.4.7.7.5.4 כל רמקול יוגבר בהספק של לפחות 8 watt  .
6.4.7.7.5.5 כניסות אודיו נדרשות:
6.4.7.7.5.5.1 כניסת TRS - 1/8" Stereo -10dBm, 10 k Ω;
6.4.7.7.5.5.2 שתי כניסות RCA - Stereo -10dBm, 10 k Ω; 
6.4.7.7.5.5.3 כניסת MIC – 1/4" TRS -50dBm , 50 Ω;
6.4.7.7.5.6 מידות ומשקלים: 
6.4.7.7.5.6.1 מידות מירביות של כל רמקול ב- mm 140X150X245;
6.4.7.7.5.6.2 משקלם מירבי של שני הרמקולים לא יעלה על  4 ק"ג.
6.4.7.7.5.7 כפתורי כיבוי והדלקה לרבות כפתורי כיוונון שונים בחזית לרבות – Bass / Treble/ balance
6.4.7.7.5.8 הרמקולים יסופקו עם כל הכבלים הנדרשים להפעלתם וחיבורם למחשב.
6.4.7.7.5.9 סיכוך מגנטי המאפשר מיקומם ליד מסך מחשב ללא הפרעה ו/או נזק.
6.4.7.8. דימוי הרתע:
6.4.7.8.1 דימוי הרתע יהיה מותאם לסוג כלי הנשק וידמה לפחות 50% מהרתע האמיתי. 
6.4.7.8.2 דימוי הרתע יאפשר הפעלה מלאה של כלי הנשק וייצור דריכה וחידוש קשר מלא. 
6.4.7.8.3 לא תתאפשר הכנסת מחסנית עם כדורים חיים ולא דריכה וירי של כדור חי לבית הבליעה של הנשק.
6.4.7.8.4 לא תתאפשר תקלה בטיחותית או סכנה כל שהיא בעת ביצוע הירי גם כאשר הוא מתבצע מטווח "0" ישירות לעבר אדם.
6.4.7.8.5 לרובה מסוג M16 יסופקו מחסניות שקופות כחלק מערכת הבטיחות.
6.4.7.8.6 חיווי הרתע כדימוי לירי אמיתי יתבצע באחת משתי האפשרויות:
6.4.7.8.6.1 מנגנון דימוי הרתע יורכב במכלול הנשק ובמחסנית ואספקת לחץ האוויר תתבצע באמצעות מיכל לחץ אוויר. 
6.4.7.8.6.2 מנגנון דימוי רתע המתבסס על תרמיל Blank shell שאינו כולל עופרת Lead Free ואבש"ר והמיועד לירי בחללים סגורים .
6.4.7.8.6.2.1 החברה תדרש להציג תיעוד טכני לרבות מסמךMSDS ובדיקות המאשרות עמידת התחמושת בכול הפרמטרים הבטיחותיים לרבות אישור ובדיקה בפועל של מעבדה מוסמכת במדינת ישראל וח"ד דעת מומחה בתחום הרעלים במדינת ישראל המאשרים את השימוש בתחמושת בחלל סגור לא מאוורר כמפורט בסעיף ‎6.1.3.
6.4.7.8.6.2.2 עוצמת הרעש המותרת לכל סוגי התחמושת לא תעבור את ה 130 db.
6.4.7.8.6.2.3 המערכת תכלול אמצעי בטיחותי המונע הכנסה וירי של תחמושת "חייה".
6.5. שחזור ותחקור:
6.5.1. תבוצע שמירת אוטומטית של כל נתוני הירי בבסיס הנתונים במחשב המערכת.
6.5.2. תוך כדי אימון תבצע המערכת ניתוח ותיחקור בזמן אמת של חיווי פגיעה, הצגת זמנים, ניקוד וכו'.
6.5.3. כל פגיעה וכל מקבץ יחושבו כניקוד ובסוף האימון ישוקללו לציון כולל.
6.5.4. אופן חישוב הניקוד ייקבע בתיאום עם נציגי מ"י.
6.5.5. בסיום האימון יהיה ניתן לבצע מיידית שחזור ותחקור במספר חתכים שונים כדלקמן:
6.5.5.1. שחזור בהתאם לסוג  התרחיש:
6.5.5.1.1 הפעלת הקלטה של כל התרחיש שעליו יוצגו מיקום הפגיעות.
6.5.5.1.2 הפגיעות ימוספרו בהתאם לביצוע הירי בסדר רציף עולה. 
6.5.5.1.3 יהיה ניתן לעצור, להקפיא להריץ קדימה/אחורה בהרצה מהירה ולבצע תקריב (Zoom) בתרחיש המוקלט בעזרת לחצני הנגן.
6.5.5.2. שיחזור עפ"י נק' פגיעה /יריות:
6.5.5.2.1 שיחזור של כל יריה ויריה והצגת זמן ומיקום ע"ג ההתרחיש.
6.5.5.3. שיחזור ע"פ טבלת מטרות:
6.5.5.3.1 בטבלת המטרות יוצגו סיכום כלל הפגיעות במטרה.
6.5.5.3.2 בחירת מטרה תציג את מיקום הפגיעות וזמני הירי.
6.5.5.3.3 יהיה ניתן לבצע תקריב (Zoom) של המטרה הנבחרת.
6.6. דוחות:
6.6.1. המערכת תאפשר הפקת דוחות בחתכים שונים מרמת מתאמן בודד עד לרמת היחידה ובהתאם לנתונים האגורים (היסטוריית ירי) במחשב המערכת.
6.6.2. יהיה ניתן להציג את הדוחות בצג מחשב המערכת ו/או להדפיסם ו/או להעבירם ולשמרם במדיה מגנטית.
6.6.3. במהלך הירי נאגרים במחשב המערכת נתונים הכוללים בין השאר זמני ירי, מיקום,זמן וכמות פגיעות ו/או החטאות, פגיעה בבן ערובה, ניקוד ונפ"מ. 
6.6.4. הדוחות יוצגו באופן גרפי ובדפי תוצאות על בסיס הנתונים האגורים במחשב. סוג הדוחות וצורתם ייקבעו בתיאום עם נציגי מ"י ויכללו בין השאר:
6.6.4.1. תוצאות ירי אחרון של המתאמן/מחלקה/צוות/יחידה.
6.6.4.2. ניתוח היסטוריית מתאמן/מחלקה/צוות/יחידה והצגת שיפור/נסיגה ביכולות הירי.
6.6.4.3. היסטורית מתאמן תיאגר ללא אפשרות מחיקה ו/או שינוי יזום בנתונים .
6.6.4.4. ייצוא נתונים: 
6.6.4.4.1 המערכת תאפשר ייצוא נתונים ודוחות לקובץ עבור תוכנת מיקרוסופט אופיסEXCEL.
6.6.4.4.2 ייצוא הנתונים יתאפשר בחתכים שונים ועפ"י בחירה לרבות: 
6.6.4.4.2.1 ייצוא דו"ח של מתאמן בודד;
6.6.4.4.2.2 ייצוא דו"ח של מס מתאמנים של עד 15 מתאמנים בכול דו"ח;
6.6.4.4.2.3 ייצוא דו"ח עפ"י קבוצה (צוות); 
6.6.4.4.2.4 ייצוא דו"ח השוואה בין קבוצות/צוותים;
6.6.4.4.2.5 דו"ח השוואה פרטני בהשוואה לאימון קודם ועד שנה לאחור;
6.6.4.4.2.6 כול דו"ח יכיל גרף השוואת פרמטרים בהתאם לחתכים שיקבעו על ידי המשתמש/מדריך.
6.7. עריכת תרחישים:
6.7.1. תוכנת עריכת תרחישים תסופק עם המערכת. 
6.7.2. עריכת התרחישים תהיה פשוטה וקלה לביצוע ולא תחייב אמצעים נוספים ו/או ידע במערכות ממוחשבות ו/או עריכת סרטי וידיאו.
6.7.3. למ"י תהיה את היכולת והאמצעים לעריכת תרחישים באופן עצמאי ללא תלות בחברה לכל אורך חיי המוצר. 
6.7.4. לחברה תהיה יכולת להפיק לערוך ולהוציא אל הפועל תרחישים באיכות גבוהה ולשלבם במערכת כפי שיוגדר ע"י מ"י בכול תקופת ההתקשרות ואחריה והכל בהתאם להחלטתה הבלעדית של מ"י וכמוגדר במסמך SOW. 
6.7.5. תתאפשר עריכה של סרטי וידיאו בפורמטים מוכרים וסטנדרטיים כמפורט במסמך זה וניתן יהיה לשלב בהם תרחישים ותמונות מטרות בפורמטים סטנדרטים : Jpeg, ,Bitmap  Tiff.
6.7.6. תוכנת העריכה תתמוך באופן מלא בעיברית לרבות כתוביות בעיברית שיושתלו ע"ג התרחיש.
6.7.7. מתארי הרקע והמטרות בתרחישים השונים יהיו מגוונים. יהיה ניתן להוסיף מתארים נוספים וסוגי מטרות נוספות.
6.7.8. המאמן יאפשר הדמיית ירי לעבר מספר מטרות במקביל ללא הגבלה , לטווחים משתנים בין מטר אחד ועד 100 מ'.
6.7.9. בחירת המתארים ו"השתלת" המטרות בתוכן תהיה גמישה וניתנת לבחירה של צירופים שונים ע"י המדריך בעת הכנת המאמן לאימון.
6.7.10. המערכת תאפשר בניית תרחיש המשלב לפחות 15 הסתעפויות
 שונים לכל אוביקט/מטרה דינמית בתרחיש .
6.7.11. ניתן יהיה לבצע עריכה מלאה בתרחיש בכול עת ושינוי סדר ההסתעפות ע"ג מחשב המערכת.
6.7.12. בכל תרחיש יהיה ניתן להגדיר באופן פשוט וקל לכל מטרה (אוייב או בן ערובה) אזורי פגיעה במטרה כאשר בכל אזור יהיה ניתן להגדיר את כמות הפגיעות לזמן חיות של המטרה ו לאופן תגובת המטרה.
6.7.13. בכל תרחיש יהיה ניתן להגדיר זמן מרבי לביצוע ירי של המתאמן. במידה ולא בוצע ירי בפרק זמן זה תבוצע הדמייה של ירי של המטרה על המתאמן ופגיעה ונטרול המתאמן – סיום אימון.
6.7.14. המטרות יגיבו בהתאם לתוצאת הירי עליהן כולל דימוי נפילתה ונטרולה בהתאם להסתעפות התרחיש.
6.7.15. יהיה ניתן ל"שתול" מטרות, בני ערובה ועוברי אורח בסרט הוידיאו בגודל יחסי למיקומם כולל הסתרה של עצמים ליצירת תרחיש שייראה חמתאמן אמיתי ככל הניתן.
6.7.16. יהיה ניתן לתזמן הופעת מטרות בתרחיש בכל זמן ומקום.
6.8. תרחישים:
6.8.1. התרחישים שיסופקו עם המערכת יכללו:
6.8.1.1. 20 תרחישי מטווח:
6.8.1.1.1 מטרות נייחות, מטרות קופצות, מטרות מסתובבות ומטרות נעות. 
6.8.1.1.2 בכל תרחיש יהיו 5-10 מטרות בתמהיל של מטרות שייקבע בתיאום עם מ"י.
6.8.1.2. 10 תרחישי וידיאו:
6.8.1.2.1 תרחישי  הוידיאו יהיו מותאמים לתרחישים של כוחות אכיפת חוק לרבות:
6.8.1.2.1.1 מעצר חשוד 
6.8.1.2.1.2 רכב במחסום 
6.8.1.2.1.3 סיכסוכי שכנים
6.8.1.2.1.4 סיכסוך חניות 
6.8.1.2.1.5 חטיפה
6.8.1.2.1.6 פיגוע דריסה
6.8.1.2.1.7 מחבל מתאבד 
6.8.1.2.1.8 הפרות סדר עם איום בירי חי
6.8.1.2.1.9 שטח פתוח - אוייב מסתתר מאחורי מחסות, מדלג בין מחסות, מחזיק בן ערובה וכו'.
6.8.1.2.1.10 שטח בנוי - רחוב הומה בכלי רכב ואנשים, מבנים עם חדרים ויכולת עירוב דמויות תמימות עם מטרות עויינות, אדם חשוד וכו'. 
6.8.1.2.2 אורך כל תרחיש לפחות 1 דקה.
6.8.1.2.3 סוגי התרחישים ותכולתם ייקבעו בתיאום עם מ"י.
6.8.2. בכל תרחיש תיקבע הגבלת זמן לביצוע ירי של המתאמן. למדריך הירי תהיה היכולת לשינוי (הגדלה/הקטנה) פרק הזמן תוך כדי מהלך האימון ובהתאם ליכולות המתאמן.
6.8.3. בכל תרחיש, תהיה למדריך הירי יכולת לשלוט במהירות תגובת המטרות תוך כדי מהלך האימון ובהתאם ליכולות המתאמן.
6.8.4. התרחישים יהיו במגוון שייקבע בתיאום עם מ"י ויכלול בין השאר:
6.8.4.1. סוגי שטחים שונים לרבות שטח פתוח ושטח בנוי.
6.8.4.2. תנאי מזג אוויר שונים כגון: יום בהיר, גשום, ערפילי וכו'.
6.8.4.3. תנאי תאורה שונים כגון: אור יום, שמש בעיניים, תאורת בין הערביים, חושך וחושך מוחלט.
6.8.5. כל התרחישים יהיו ניתנים לעריכה כמפורט בסעיף ‎6.7
7. מרכיבי חומרת המערכת:
7.1. מצלמת IR:
7.1.1. המצלמה תותקן על חצובה מול מסך ההקרנה ותכוייל אלקטרונית לאפשר זיהוי פגיעות היורה על-גבי המסך. 

7.1.2. מצלמת ה- IR מבצעת צילום רציף של כל גודל התצוגה.
7.1.3. המצלמה תפעל במהירות הגבוהה מ- fps 100 (פריים לשניה) לזיהוי של כל סימון ירייה. 
7.1.4. אורך גל של המצלמה יותאם לאורך הגל של הסמן.
7.1.5. המצלמה תכלול לדים IR שיאפשרו זיהוי גם בחושך מוחלט.
7.1.6. המצלמה תחובר אל מחשב המערכת בכבל USB לתקשורת ואספקת מתח. הכבל יסופק עם המערכת.

7.2. חצובה למצלמה:
7.2.1. החצובה תאפשר ייצוב המצלמה וכיוונה מול מול מסך ההקרנה.
7.2.2. חצובה תהיה עם 3 רגליים טלסקופיות ומתאם להתקנת המצלמה.
7.2.3. לחצובה יהיה בורג לקיבוע גובה ההתקנה.
7.2.4. משקל – פחות מ- 1 ק"ג.
7.2.5. אורך במצב מקופל – פחות מ- 30 ס"מ.
7.2.6. גובה מזערי במצב פתוח –פחות מ- 30 ס"מ.
7.2.7. גובה מרבי במצב פתוח –פחות מ 60 ס"מ.
7.2.8. יכולת נשיאה של 1 ק"ג לפחות. 
7.3. סמן א.א/לייזר:
7.3.1. כל סמן יתאים לסוגי כלי הנשק הנמצאים בשירות מ"י.
7.3.2. הסמן יאפשר לזירה וסימון המטרה בשתי האפשרויות הבאות :
7.3.2.1. בעת לחיצת הדק והפלת פטיש (אקדח ו 16M).
7.3.2.2. בעת לחיצה על ההדק PTT.
7.3.3. כל ירייה תסמן פגיעה אחת בלבד .
7.3.4. ביצוע פעולות עם כלי הנשק מול המטרה שאינם ביצוע ירייה (כגון ,שליפה,דריכה ועוד) לא תפעיל את הסמן ולא יתאפשר קריאה של פעולות אלו כפעולות ירייה.
7.3.5. קרינת א.א/לייזר מהסמן תהיה בסיווג של רמת סיכון 1 (Class 1) הבטוחה לעין (Eye safe).
7.3.6. אורך גל של הסמן יהיה בתחום התת אדום קרוב 600 – 800 nm.
7.3.7. הספק פחות מ- 5 mv
7.3.8. בעדיפות - נדרשת יכולת לסמנים מקודדים כך שניתן יהיה לזהות פגיעה של כל אחד מהם בירי בקבוצה (לפחות 2 יורים).
7.3.9. מתאם הסמן יאפשר סגירה מהירה ללא שימוש בכלי עזר נוספים ו/או שימוש באמצעי הדבקה. 
7.3.10. מיקום הסמן לא יחסום את שדה הראייה ותמונת הכוונות של הנשק ולא יפריע לאחיזה נכונה של הנשק.
7.3.11. כבילה וחיבורים:
7.3.11.1. לא יתאפשר מעבר כבילה בתוך הנשק. 
7.3.11.2. כבילה מחוץ לנשק:
7.3.11.2.1 תהיה מאובטחת וקשיחה.
7.3.11.2.2 לא תפריע לביצוע הירי.
7.3.11.2.3 תאפשר דריכת ותרגול מעצורים.
7.3.12. תתאפשר יכולת דריכה שליפה של אקדח מנרתיק נשק (נרתיק מותן או נרתיק ירך) 
7.4. מחשב נייד Laptop:
7.4.1. מעבד: 2 GHz לפחות;
7.4.2. מערכת הפעלה: Win 7 
7.4.3. זיכרון RAM: 4 GB לפחות
7.4.4. רזולוציה וגודל צג לא פחות  15" WXGA (1280 x 800 resolution);
7.4.5. דיסק קשיח: בהתאם לכמות הסרטים ולפחות 500 G; 
7.4.6. כרטיס גראפי: זיכרון של 500 MB;
7.4.7. להלן היציאות הנדרשות:
7.4.8.   USB: 2 לפחות;
7.4.9. VGA;
7.4.10. HDMI;
7.4.11. חיבור לרמקולים חיצוניים;
7.4.12. סוללה לשעתיים (2 שעות) הפעלה רצופה לפחות;
7.4.13. מארז נשיאה;
7.4.14. לוח מקשים (K.B) ועכבר חיצוני חוטי - בהתאם לבחירה של משטרת ישראל בין חלופות שיוצגו בפניה. 
7.5. מקרן וידיאו:
7.5.1. רזולוציה מינימלית: 1024X768 Pixel בטכנולוגית DLP/ LCD
7.5.2. עוצמת הארה: 2000 ANSI lumens לפחות.
7.5.3. חצובה יעודית למקרן .
7.6. מסך הקרנה נגלל:
7.6.1. רוחב (WxH) 1.80x1.50 מטר לפחות.
7.6.2. כולל דורגל /חצובה אינטגרלית.
7.6.3. מארז נשיאה בהתאם לדרישות הבאות:
7.6.3.1. מותאם בהתאם לצורה במצב מקופל מחומר טקסטיל גמיש, קורודורה 1000 התפור על ספוג קשיח לצורך שמירה במצב נשיאה ואחסנה.
7.6.3.2. המארז יכלול רצועות נשיאה מחוזקות.
7.7. כבלים ומחברים (קונקטורים):
7.7.1. כבלים ומחברים יעמדו בדרישות תנאי הסביבה המפורטים בסעיף ‎8.3. 
7.8. מארזים: 
7.8.1. סוג ודגם, כמות, גודל ומשקל יאושרו ע"י מנהל הפרוייקט במ"י.
7.8.2. המארזים יהיו קשיחים כדוגמת המארזים של חב' Pelican  (בדגם מארז טרול) או שווה ערך במידה המינימאלית ביותר ובהתאמה מלאה לציוד.
7.8.3. כל אחד מחלקי המערכת לרבות כבלים ימוקם בתוך ספוג קשיח המתאים למידותיו.
7.8.4. מימדים מירביים למארז:
7.8.4.1. מידות 80x60x50 ס"מ;
7.8.4.2. משקל עד 35 ק"ג.
7.8.5. עדיפות תינתן למערכת שתכלול מארז אחד בלבד.
7.8.6. שינוע כל מארזי המערכת יתאפשר ברכב משטרתי כמפורט בסעיף ‎6.1.7.
8. דרישות טכניות כלליות:
8.1. ייעשה שימוש ככל שניתן במוצרי מדף סטנדרטיים ורכיבים בעלי אופק המשך ייצור ארוך.
8.2. סימון ושילוט:
8.2.1. כל השילוט והסימון יהיה בשפה העברית ויבוצע בתיאום עם מנהל הפרוייקט במ"י. 
8.2.2. החברה תעביר לאישור תוכניות מפורטות הכוללות צורת הסימונים ומיקומם של כל הציוד והמארזים. החברה מתחייבת לבצע את השילוט בהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט במ"י ובהתאם להגדרות והנוהלים של מחלקת הקשר והאלקטרוניקה במ"י/מנ"ט.
8.2.3. לחצני הפעלה וחיווים: כל כפתור/לחצן וחיווי, ירשם או יסומן בסימן מוסכם בעברית בצבע זוהר.
8.2.4. על כל מארז (בתיאום עם ר' הפרויקט) תמוקם (במסמור) לוחית מתכת ועליה ירשמו בחריטה או בהדפסה: 
8.2.4.1. חלקי המערכת במארז;
8.2.4.2. מס' סידורי;
8.2.4.3. מס' קטלוגי; 
8.2.4.4. סמל מנ"ט ומתחתיו "המחלקה לפיתוח אמצעים טכנולוגיים - מפא"ט".
8.2.4.5. שם חברה /ספק וטלפונים להתקשרות
8.3. תנאי סביבה:
8.3.1. החברה תגיש תוכנית לבדיקת המערכת בתנאי הסביבה המפורטים להלן .
8.3.2. החברה תגיש (במהלך הפרויקט, בהתאם לאבני הדרך המפורטים במסמך ה- SOW) למ"י תוכנית להוכחת עמידה בתנאי הסביבה במעבדה חיצונית מאושרת לביצוע בדיקות סביבה. מ"י בהתאם להחלטתה הבלעדית תנחה את החברה אילו בדיקות נדרשות להוכחה.
8.3.3. תנאי הסביבה מוגדרים לשני מצבים עיקריים:
8.3.3.1. בפעולה – כאשר המערכת פועלת בתנאי פנים Indoor)) בחדר.
8.3.3.2. לא בפעולה – כאשר ה"מערכת" במצב אחסנה או שינוע ברכב.
8.3.4. לפני כל בדיקת תנאי הסביבה ואחריה בתנאי החדר ייערכו הבדיקות האלה:

8.3.4.1. בדיקה חזותית – לבדיקת שלמות היחידה.

8.3.4.2. בדיקת תקינות – לבדיקת פעולתה התקינה.

8.3.4.3. כל בדיקות תנאי הסביבה ייערכו על אותם מרכיבים של המערכת.

8.3.4.4. היחידה הנבדקת לא תפעל במהלך בדיקות תנאי הסביבה.

8.3.4.5. טמפרטורה הפעולה (Operational Temperature): בתחום טמפרטורות סביבה )(C0÷40+).

8.3.4.6. טמפרטורת האחסון (Storage Temperature): בתחום טמפרטורות סביבה שבין (C(10-÷60+).
8.3.4.7. לחות יחסית (Humidity): 95% בטמפרטורת סביבה של (C40 .
8.3.5. להלן הדרישות מהמארזים:
8.3.5.1. בדיקת אטימות למים וגשם (water tightness and rain) של מארז (ריק): IP55 לפחות. אם יתקבל אישור יצרן על עמידה בדרישה זו לא תבוצע הבדיקה. 
8.3.5.2. בדיקת הקפצה (bounce) של מארז הכוללת את כל חלקי המערכת: בדיקת מארז מוכלל מובל ברכב כמטען חופשי.
8.3.5.3. נפילה חופשית (free fall) של מארז (עם מערכת מזוודת): מגובה 10 ס"מ על משטח בטון.
8.3.6. להלן הדרישות בתחום "חיים בצוותא" של מערכת בפעולה:
8.3.6.1. ככלל, המערכת לא תופרע ולא תפריע למערכות/אמצעים אחרים הקיימים בחדר האימון כגון: קווי מתח, מכשירי טלפון וקשר קוויים או אלחוטיים, עננות תקשורת(Wireless) , מערכות מחשב לסוגיהן וכו'.
8.3.6.2. המערכת לא תופרע בהפעלתה ולא תפעל בצורה לא רצונית ולא ייגרמו בעיות בטיחותיות עקב פעולת מקור קרינה אלקטרומגנטי חיצוני. 
8.4. אמינות:
8.4.1. האמינות התפעולית של המערכת בפועל תהיה לפחות 1,000 שעות MTBF =.
8.4.2. אמינות הסמן והתקנים נלווים לרבות בטיחות הפעלתו לא תיפגע בעת ביצוע לפחות 5000 יריות דימוי רתיעה בשנה (כמפורט בסעיף ‎6.4.7.8 ) ובהתקנה ופירוק של לפחות 3,000 פעמים בשנה.
8.4.3. האמינות בפועל תימדד ע"י החברה במהלך הניסויים וע"י מ"י במהלך הפעילות המבצעית. 
8.4.4. החברה תנתח את התוצאות אחת ל- 3 חודשים ותעביר את המסקנות למ"י. 
8.4.5. אם האמינות בפועל תהיה נמוכה מהדרישה, החברה תתקן את התכן ותיישמו במערכות שסופקו למ"י.
8.5. זמינות:
8.5.1. הגדרת הזמינות - הינו הסיכוי כי המערכת תשלים את ביצוע המשימה (אימון ותחקור) ללא כל תקלה הפוגעת בביצוע המשימה ו/או בביצועי המערכת. 
8.5.2. המערכת תבצע את פעילותה בזמינות של לפחות 98%.
8.6. תחזוקה:
8.6.1. תחזוקה ותיקונים יבוצעו במעבדת היצרן/ספק בישראל, למעט ציוד GFE שיבוצע במעבדת ספק הציוד.
8.6.2. דרישות במהלך תקופת האחריות ולאחריה כמפורט במסמך ה SOW.
9. בדיקות קבלה וניסוי מבצעי לאימות הדרישות: 
9.1. בדיקות קבלה טכניות יבוצעו בהתאם למסמך ATP שיוכן ע"י החברה כמפורט במסמך ה SOW.
9.2. ניסוי מבצעי יבוצע בהתאם להוראות ההפעלה של החברה שיסופקו בתיעוד הטכני של המערכת. 
9.3. רשימת הקבוצות ופרמטרים שייבדקו במבחן סובייקטיבי של מ"י במהלך הניסוי המבצעי כוללים בין השאר:
9.3.1. פרמטרים לבחינת איכות התמונה והשמע:
9.3.1.1. איכות התמונה - יכולת אבחנה בפרטים, עיוותים, רציפות הקרנה וכו'.
9.3.1.2. איכות דימוי השמע והתאמה למציאות. 
9.3.1.3. שילוב והתאמה בין התמונה לשמע לרבות השהיות. 
9.3.1.4. איכות דימוי תנאי סביבה.
9.3.1.5. איכות תצוגת חיווי פגיעה/החטאה, סימבול, צלמית (icon) הפעלה וכו'. 
9.3.2. פרמטרים לבחינת איכות דימוי הירי בכלי הנשק במאמן:
9.3.2.1. איכות דימוי הירי לירי בכלי נשק מבצעי.
9.3.2.2. נוחות ביצוע הירי.
9.3.2.3. איכות דימוי תקלות.
9.3.2.4. איכות דימוי החלפת מחסנית.
9.3.3. פרמטרים לבחינת איכות התרחישים ודימוי הסביבה במאמן:
9.3.3.1. איכות דימוי הסביבה בהשוואה למטווח או פעילות מבצעית.
9.3.3.2. איכות דימוי הרקע במאמן בהשוואה למציאות.
9.3.3.3. איכות דימוי סוגי המטרות, כמותן, אופי תנועתן והתנהגותן, תגובת מטרות לפגיעה/החטאה.
9.3.3.4. איכות דימוי מצבי התאורה והראות בהשוואה למציאות.
9.3.4. פרמטרים לבחינת איכות שחזור, תחקור והיזון חוזר (משוב) במאמן:
9.3.4.1. איכות, קלות ונוחות ביצוע תחקור ושחזור האימון.
9.3.4.2. איכות המשוב לגבי טעויות שבוצעו באימון והסקת מסקנות לשיפור ביצוע הירי.
9.3.4.3. איכות השוואה בין מידע הסטורי ועכשווי של כל מתאמן.
9.3.5. פרמטרים לבחינת איכות ויכולות ההדרכה במאמן:
9.3.5.1.  סיוע בקבלת מידע על המתאמן ותיעודו במאמן.
9.3.5.2. יכולת, נוחות וקלות יצירת מצבים שונים במהלך האימון.
9.3.5.3. איכות וכמות הפרמטרים שניתן לתעד על כל מתאמן.
9.3.5.4. יכולת, נוחות וקלות יצירת תקלות.
9.3.5.5. איכות דימוי ויכולת בחינת חריגה מהוראות הבטיחות בירי של המתאמן.
9.3.6. פרמטרים לבחינת איכות ונוחות התפעול:
9.3.6.1. איכות דימוי מצבי ירי בתרחישים מבצעיים שונים.
9.3.6.2. פשטות וקלות הכנת תרחיש אימון, מעבר בין תרחישים ושינוי התרחיש תוך כדי אימון.
9.3.6.3. פשטות, קלות ובהירות תפעול המערכת וממשק משתמש גרפי GUI .
9.3.6.4. נוחות תהליך מעבר בין מצבי המערכת לרבות תרחישים, תחקור, שחזור, הפקת דו"ח וכו'.
9.3.6.5. קלות ופשטות ביצוע איפוס נשק במאמן.
9.3.6.6. קלות ופשטות הרכבה והכנת המערכת לביצוע אימון.
9.3.6.7. קלות ופשטות פירוק ואחסון המערכת לביצוע אימון.
9.3.6.8. נוחות נשיאת והובלת המערכת.
10. דרישות למסירת מוצר סדרתי:
10.1. לאחר שהמערכת עברה בהצלחה את בדיקות הקבלה, היא תימסר למ"י באריזותיה הייעודיות.
10.2. תכולת המערכת מפורטת במסמך ה SOW . 
10.3. מסירת המערכת כוללת ביצוע הפעילויות שלהלן בשלמות ולשביעות רצונו המלאה של מ"י:
10.3.1. אספקת כל מרכיבי המערכת לרבות אביזרים, התקנים, תוכנות מותקנות, ציוד GFE וכו' מזוודים במארזים בשלמות.
10.3.2. הגשת תיק פרויקט מאושר ע"י מנהל הפרוייקט במ"י, הכולל תיעוד מלא (כמפורט במסמך (SOW ורישיונות לתוכנות.
10.3.3. הדרכות (כמפורט במסמך (SOW.
11. התחייבות וחתימת החברה
11.1. חתימת החברה על כל מסמכי המכרז לרבות מסמך תכולת העבודה (SOW) והאופיון הטכני, הינה הצהרה ואישור שהיא מכירה את כל הדרישות הביצועיות, הטכניות והתפעוליות של מ"י, למדה את כל המסמכים ואת כל התנאים.
11.2. החברה מצהירה כי יש לה את הכושר, הזכויות, היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, הציוד, הכלים, כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה וכי היא מתחייבת להוציא לפועל, לבצע, לגמור ולמסור את הפרוייקט לשביעות רצונה המלאה של מ"י.
12. הצהרת החברה
12.1. החברה מצהירה כי קראה את האמור במסמך זה, הבינה את תוכנו ותקיים את כל ההוראות והדרישות הכלולות בו.

תאריך: ___________
החברה: _______________  
שם פרטי ומשפחה (מורשה חתימה בחברה):___________________

חתימת מורשה חתימה  וחותמת החברה ________________________  

� ידע סביר – הכוונה שהמפעיל/מדריך יידע להפעיל את המחשב להיכנס לתוכנה ולפעול בהתאם להוראות ההפעלה שברשותו וההדרכה שקיבל.





� הסתעפויות- הם הפעולות השונות המוגדרות לכל דמות/אוביקט בתרחיש לדוגמה: מטרה שנפגע כתוצאה מירי - צירוף מס' 1 המטרה נפלה, צירוף מס' 2 – מטרה נפצעה, צירוף מס' 3 – מטרה הגיבה, צירוף מס' 4 – מטרה נפצעה והגיבה.





1
	[image: image2.wmf]
	
	

	
	מטא"ר רמלה  / סמפכ"ל / מינהל טכנולוגיות / מפא"ט
	עמוד 1  מתוך 24 עמודים



[image: image4.png]/299 3vnn
09Ny

NN NNVPVIIIN - > NI

AN

Ton




[image: image5.png]<
o) S
P



_1218172767.bin

_1054007709

