PAGE  
1
מפרט מס' : 121/09

9/11/09
משטרת ישראל

מחלקת תחבורה

מדור רכב  /ב"ד

מ פ ר ט    ט כ נ י

הנושא:אספקה של גשרי תאורה מגנטים בטכנולוגיית לדים לניידות משטרת ישראל ושב"ס

1. כללי

1.1. בכוונת משטרת ישראל  לרכוש גשרי תאורה מגנטים בטכנולוגיית לדים עבור ניידות מ"י.
1.2. הגשר יהיה נייד, קומפקטי, עמיד בנפילות מהרכב ומחובר לרכב באמצעות מגנטים.
2. תכולת המפרט ותכולת העבודה

2.1. מפרט זה חל גם על רכבי שב"ס (שרותי בתי הסוהר).

2.2. המפרט חל על גשרים שעומדים בדרישות התקנים הבנלאומיים להלן או לפחות באחד מהם:  תקן אירופאי    ECE R65   או  תקן  SAE J845 – Class I  
2.3. מפרט טכני זה מתייחס לרכישה ותחזוקה של גשרי תאורה ניידים המחוברים לגג הרכב ע"י מגנטים, והפועלים בטכנולוגיית לדים בניידות משטרה. הגשרים יהיו מאושרים על ידי מעבדה בינלאומית ובעל תו תקן ממוסד בינלאומי מוכר אמריקאי, אירופאי או ישראלי.

3. מסמכים ישימים

3.1. תקן אירופאי ECE R65  או תקן SAE J845 – Class I  - מערכות התראה אופטיות לרכבי חירום ותחזוקה מורשים.
4. מידות ומשקל הגשר

4.1. גובה כללי  6-8 ס"מ (לא כולל אביזרי החיבור לגג), המציע יציין את הגובה של הנקודה הגבוהה ביותר בגשר מותקן מעל לגג .
4.2.   אורך הגשר 35-45 ס"מ.
4.3.   רוחב הגשר 20-25 ס"מ.
4.4.   משקל מירבי : 2 ק"ג.

4.5.   צריכת זרם מקסימלית לגשר עד  4 אמפר ב-V12.

5. מבנה ודרישות טכניות

5.1. מבנה הגשר יהיה אווירודינמי ללא פינות חדות. 
5.2. הגשר יפעל בטכנולוגיית לדים צבעוניים בצבעים של אדום וכחול לסרוגין.
5.3. הלדים יהבהבו כ – 80 הבהבים לדקה (מותרת סטיה של 10% לכל כוון).
5.4. תקע הגשר יהיה מתאים לשקע HELLA דגם 4123-00, עם מתאם לשקע מצית .
5.5. העדשה של הגשר תהיה שקופה ועמידה במהלומות ומכות חזקות.
5.6. לגשר יהיו לפחות 4 מגנטים אשר יבטיחו הצמדת הגשר לגג במהירויות של לפחות 150  קמ"ש (נדרש הצהרת יצרן הגשר).
5.7. הגשר יתן נראות של 360 מעלות. לא יהיו פינות בהם לא תהיה תאורה/נראות ממרחק 10 מטר לפחות בתנאי מזג אויר עם ראות תקינה.
5.8. הרפלקטורים יהיו עשויים ממתכת ו/או מפלסטיק ובתנאי שתינתן להן אחריות של 5 שנים לפחות לרבות אחריות על שבר או דפורמציה או ירידה בעוצמת החזר אור כתוצאה מעבודה שוטפת.

5.9. מכסי הגשר יהיו עמידים למים וסבון ויהיו עמידים כנגד גירוד, שריטות  ופוליש. המציע יציין במפורש כל מגבלה הקיימת בקשר לחומרי ניקוי ואופן הניקוי של הגשר.
5.10. כל חלקי מתכת הגשר יהיו עשויים מחומר אל חלד.
האחריות על המערכת תכלול אחריות כנגד כל חלודה של חלקי המערכת.
5.11. הגשר ומכסה הגשר  יהיו עמידים בפני מכות ונפילות מגובה של 2 מטר לפחות ללא שבר בגוף הגשר או המכסה השקוף. לאחר הנפילה הגשר יעבוד ללא תקלות מכניות ו/או חשמליות.
5.12. בזמן העבודה הגשר לא יגרום להפרעות חשמליות ו/או רעשים בתוך הרכב.

6. סימון

6.1. לכל גשר תודבק תווית בר קיימא עליה ירשם : שם היצרן,מק"ט הפריט,שנת ייצור,סוג הנורות,עוצמת זרם מקסימלית ויוטבע "מ" במרכזו התחתון של הגשר. גודל התווית לא יעלה על 6X6 ס"מ.

7. אחריות ושרות

7.1. המציע יתחייב למתן אחריות מלאה לתקופה של  60  חודשים לפחות במהלכן מתחייב להחליף כל חלק שיפגם ו/או יתקלקל תוך 48 שעות בשיטת מקולקל תמורת תקין/חדש במתקני מ"י בבית דגן ובמטא"ר רמלה, כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התחייבות החברה ובכלל זה מתן שרותי תחזוקה בתקופת האחריות יחשבו כנכללים בתמורה בגין אספקת הציוד.

7.2. האחריות תכלול:
7.2.1. אחריות על הגשר בפני שבר /סדק מנפילות מגובה של 2 מטר, ו/או מהתנתקות הגשר בזמן נסיעה.

7.2.2. אחריות על החומרים שסופקו ועל טיב העבודה שבוצעה על-ידו.
7.2.3. אחריות על טיב הרפלקטור לכל תקופת האחריות .
7.2.4. אחריות לפעולה תקינה של הגשר לרבות אחריות כנגד חלודה לחלקי המתכת ואביזרי החיבור לרכב ואחריות כנגד התבקעות של חלקי הגומי והאוטמים כתוצאה משינוי טמפרטורה.
7.2.5. אחריות לטיב מכסה הפוליקרבונט- כנגד דהייה,שבר או חוסר שקיפות – 5 שנים.
7.2.6. הזוכה מתחייב להחליף/לתקן כל גשר שאינו תקין ו/או נשבר/נסדק ע"פ קריאה במתקני מ"י (בשנה הראשונה יוחלף גשר מקולקל תמורת חדש בלבד, והחל מהשנה השניה מקולקל תמורת מחודש/חדש).
7.2.7. למציע יהיה מלאי חלקי חילוף זמינים לתקופה של  7  שנים לפחות מיום התקנת הגשר, במהלכן מתחייב לספק כל חלק שידרש בפרק זמן שלא יעלה על  7  ימים מרגע הוצאת הזמנה מהמשטרה.
7.2.8  מימוש האחריות יהיה במתקני המשטרה בבת דגון ו/או במטא"ר רמלה.
8. תחזוקה

8.1. ככלל יתבצעו שרותי התחזוקה בימים א-ו  בשעות העבודה המקובלות 8:00 – 16:00. בימי ו' 8:00 – 13:00.
8.2. החלפת הגשרים בשיטת ישן תמורת חדש  תבוצע תוך 48 שעות עבודה ממועד הודעת נציג המשטרה לחברה.
9. בחינה
9.1. המציע יגיש דוגמא של גשר תאורה לאישור, בליווי מסמכים המעידים על עמידה של הגשר בדרישות מפרט זה, תוך 7 ימים מדרישת נציג המזמין.
9.2.  המסמכים יכללו אישור על עמידת הגשר באחד התקנים (לפחות) הנדרשים בסעיף 2.2,  צריכת זרם ע"פ סעיף 4.5, עמידות המגנטים בדרישות סעיף 5.6 והיעדר הפרעות מגנטיות ע"פ 5.12.

9.3. תיבחן עמידת הגשר במידות ובמשקל ע"פ סעיף 4, בחינת הפלה מגובה 2 מטרים ובחינה פונקציונאלית הכוללת התקנה והפעלה של הגשר בנסיעה.

9.4. במידה ויאושר הגשר, יהווה דגם מאושר לאספקה.

9.5. באספקות שוטפות של גשרי תאורה יבחן כל גשר שיסופק למשטרת ישראל ותיבדק שלמות המוצר והאריזה, סימון, התאמה לדגם שאושר ובחינת הפעלה מדגמית.
10. אריזה

10.1. כל גשר יסופק בארגז בקופסה מרופדת מסוג מתאים (מספוג או קלקר) להגנה כך שתובטח הובלה ואחסנה ללא פגיעה.

10.2.  כל אריזה תצורף מדבקה עליה ירשם סוג הגשר.
11. אספקה
11.1. הגשרים יסופקו למחסני משטרת ישראל בבית דגן ו/או למטא"ר רמלה.
המפרט הוכן ע"י : רפ"ק יונאי יצחק /מת"ח/מדור רכב
