מפרטים למכרז ציוד לינה
1)  מפרט 91/10


‏כ"ג/אב/תש"ע, ‏03/08/2010
אפיון בנושא: כלי מיטה

1 כללי:
1.1  אופיון זה מתייחס לכלי מיטה המיועדים לשימוש שוטרי משטרת ישראל ומשמר הגבול.
1.2  האופיון מתייחס ל"פריטי מדף", קרי, פריטים אזרחיים מסחריים עדכניים.
1.3 הפריטים ממויינים כדלקמן:
1.3.1 כלי מיטה :
1.3.1.1 כרית ראש עם מילוי.
1.3.1.2 ציפית לכרית ראש.
1.3.1.3 סדין.
1.3.1.4 סדין עם פס גמיש.
1.3.1.5 כיסוי מיטה.
1.3.1.6 שמיכת קיץ ("פיקה").


2 מסמכים ישימים:
2.1  ת"י 2859 – בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.

3   דרישות חומרי גלם לציפית  ,סדין וכרית
3.1 הרכב הבד - 50% כותנה לפחות והיתרה פוליאסטר.

3.2 שיעור החוטים – 30/1 בערב ובשתי

3.3  צפיפות החוטים – 70 חוטים לאינצ' בשתי, 60 חוטים לאינצ' בערב (מזערי). 

3.4  משקל הבד – 120 גר'/ מ"ר לפחות
3.5  האריג לכלי המיטה יהיה במבנה ארג בד.
3.6  חומר גלם  לשמיכת קיץ - אריג "פיקה" במשקל 230-260 גר'/מ"ר

3.7  כרית  - מילוי סיבי פוליאסטר.

* יש להבטיח שלא יהיו כל סיבי 
צמר ופשתן, בכל צורה 
וכמות במוצר המוגמר. על מנת למנוע 
     ספקות מודגש בזה שהמוצר יהיה ללא חשש לשעטנז.


4       צביעה ואשפרה

4.1 כלי המיטה ייוצרו בגוון חלק כמוגדר בהזמנה: לבן, תכלת, או אחר, בתוספת פסי קישוט  בצבע 
אחד, שיוגדר ויאושר מראש.

4.2    שמיכת הקיץ תיוצר בגוון אחיד, ללא דוגמאות/עיטורים.
4.3    כיסוי המיטה ייוצר בדוגמת בד שתאושר מראש.


5       מידות

5.1  כרית  - 70X50.

5.2  ציפית לכרית בגודל מתאים, בעלת פתח בצידה הצר, המאפשר הכנסת  הכרית, וסגירתה.

5.3  סדין ליחיד , ללא גומי יהיה  בגודל 110X190 ס"מ. 

5.4  סדין עם פס גמיש ,שייתפר בשוליים יהיה במידות אורך 190 ס"מ X רוחב 80 ס"מ X עומק 18 ס"מ.

5.5 שמיכת קיץ 100X200 ס"מ.
5.6  כיסוי מיטה 140X220 ס"מ.
5.7  הערה – כל המידות המפורטות באופיון ואין לגביהן ציון סיבולת, יהיו בטווח סטייה של  5%
6 כביסה
6.1  שינוי מידות  מקסימלי בכביסה ע"פ הוראות יצרן לא יעלה על  5% מהמידות שפורטו לעיל.
7  סימון ואריזה 

7.1  סימון הפריטים ייעשה ע"י  תווית סימון ובה יופיעו הפרטים הבאים: 

7.1.1  שם היצרן.

7.1.2  שנת ייצור.

7.1.3  הוראות כביסה.

7.1.4  סמל משטרת ישראל.

7.2  הפריטים יקופלו לפי הנוהג המסחרי המקובל. כל יחידה תיארז בשקית שקופה.

7.3  הפריטים יוכנסו לקופסת קרטון 106 או אחר במידה דומה  שתסופק ע"י הזוכה. 

7.4  על כל אריזת קרטון ירשמו הנתונים הבאים:

7.4.1  שם היצרן.

7.4.2  שם הפריט ומק"ט.

7.4.3 מס' הזמנה ותעודת משלוח.

7.4.4 תאריך הזמנה.

7.4.5 כמות פריטים מכל סוג.
8 דגמים לאישור

8.1 המציע יגיש למשטרת ישראל דוגמאות  לאישור בטרם אספקה/ייצור.  

8.2  יצור המוצרים ע"י המציע יבוצע באותם מתקנים, שיטות וחו"ג בהם נעשה שימוש  ביצור הדוגמא. פרט למקרה שבו היצרן הצביע על סטיות, והן אושרו במפורש בכתב  על ידי מוסמך במדור ציוד/מח"א  
9  בחינות קבלה 

9.1  במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות, של תעודות מעבדתיות לגבי החומרים, כנדרש לעיל.

9.2   בחינות קבלה-  במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות, של תעודות  מעבדתיות לגבי החומרים, כנדרש לעיל.

9.3  במסגרת הבדיקה החזותית ייבדקו ניקיון הפריט, פגמי אריגה, עיבוד ,גימור ,מידות סימון ואריזה.

9.4  במסגרת בדיקות המעבדה ייבדקו:

9.4.1  משקל השמיכה.

9.4.2  עמידות בכביסה.

9.4.3  התאמת חומרי הגלם לדרישה.

9.5  בחינת הקבלה תהיה מדגמית ע"פ ת"י 2859, רמת בחינה II עם רא"ר 4% לפגמים. 
   אינה לקר,                      רפ"ק

ר' חו'       פיתוח        טכסטיל

מדור                               ציוד
2)  מפרט 119/10

‏כ"ג/אב/תש"ע, ‏03/08/2010
אופיון : שמיכת אקרילן

1. כללי
1.1 אופיון זה מתייחס לשמיכות אקרילן המיועדות לשימוש במשטרת ישראל. 

1.2 האופיון מתייחס ל"פריטי מדף", קרי, פריטים אזרחיים מסחריים עדכניים.  
מסמכים ישימים:
1.3 ת"י 2859 – בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
2. דרישות טכניות
2.1 חומרים- הפריט יעמוד בדרישות הבאות : 
2.1.1 משקל היריעה 1.6-1.8 ק"ג לשמיכה בגודל  150X200 ס"מ

2.1.2  צפיפות 11-12 חוטים בסמ"ר. 

2.1.3  השמיכות יהיו בגוון תכלת חלק ו/או אחר עם כיתוב בהתאם לדוגמא מאושרת 
                  ודרישת המזמין , הצבע יהיה יציב.
2.1.4 תיבדק עמידות לכביסה ע"פ הוראות יצרן , הסיבולת לשינוי מימדים יהיה עד 5% .

 הערה - יש להבטיח שלא יהיו כל סיבי צמר ופשתן, בכל צורה וכמות בהרכב הבד על מנת למנוע ספקות, מודגש בזה שהמוצר המוגמר יהיה ללא חשש שעטנז .

3. עיבוד ומידות

3.1  צורת השמיכה תהיה מלבנית ותיגזר מחתיכת בד אחת .

3.2 מידת השמיכה 150X200 ס"מ.
3.3 שוליים הגזורים יחוזקו בתפר כפול ברוחב 10 מ"מ  או בסרט כריכה או בגימור אחר שיאושר מראש ע"י מ"י או מטעמה.
3.4 הכביסה תתבצע ע"פ הוראות יצרן עם הטולרנס לשינוי מימדים עד 5%.
* כל המידות הנקובות באופיון זה ואין ציון סיבולת לגביהן, יהיו בטווח סיבולת של 5%.
4. סימון ואריזה

4.1 סימון - בפינת השמיכה תיתפר תווית סימון עליה יודפסו הפריטים הבאים: 

4.1.1 הרכב חומרים 
4.1.2 הוראות כביסה
4.1.3 אות "מ" .
4.1.4 מספר  קטלוגי.
4.1.5  שם היצרן ושנת היצור.
4.2 אריזה
4.3 כל שמיכה תקופל בצורה אחידה. השמיכות המקופלות תוכנסנה לקופסת קרטון 106 או אחר במידה דומה שיסופק ע"י הזכיין. 

4.4 על הקרטון  תוצמד תווית ובה יופיעו הפרטים הבאים:

4.4.1 שם היצרן.

4.4.2 שנת  ייצור.
4.4.3 כיתוב "משטרת ישראל".
4.4.4 כמות שמיכות  באריזה.


5. דוגמאות  לאישור

5.1 המציע יגיש למשטרת ישראל דוגמאות טרום ייצור לאישור.  
5.2 יצור הפריט יתבצע באותם מתקן ואותה שיטת הייצור בהם נעשה שימוש לייצור הדוגמא, פרט למקרה שבו היצרן הצביע על סטיות, והן אושרו בכתב  על ידי מוסמך במדור ציוד/מח"א.
6. בחינות קבלה  אבטחת איכות 

6.1 בחינות קבלה-  במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות, של תעודות  מעבדתיות לגבי החומרים, כנדרש לעיל.

6.2  במסגרת הבדיקה החזותית ייבדקו ניקיון הפריט, פגמי אריגה, עיבוד ,גימור ,מידות סימון ואריזה.

6.3  במסגרת בדיקות המעבדה ייבדקו:

6.3.1  משקל השמיכה.

6.3.2  עמידות בכביסה.

6.3.3  התאמת חומרי הגלם לדרישה.

6.4 בחינת הקבלה תהיה מדגמית ע"פ ת"י 2859, רמת בחינה II עם רא"ר 4% לפגמים.  
אינה לקר,                     רפ"ק

ר' חו'       פיתוח        טכסטיל

מדור                               ציוד
מפרט 92/10

01.08.2010‏, כ"ג/אב/תש"ע
אופיון בנושא: שמיכות  צמר
7. כללי
7.1 מפרט זה מתייחס לייצור שמיכת צמר ארוגה, המיועדת לשימוש כללי במשטרת ישראל .

מסמכים ישימים:
7.2 ת"י 2859 – בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
7.3 ת"י 916 – יציבות צבע לכביסה זיעה ואור.
7.4 ת"י 823 – שינוי מידות של מוצרי טקסטיל.
8. דרישות חומר גלם
8.1   חומרים- בד השמיכה יעמוד בדרישות הבאות : 
	מס'
	תכונה
	דרישה 
	שיטת בדיקה

	1
	חומר גלם 

1. חוט השתי

2. חוט הערב 
	100% חוטי פוליאסטר טוויים או 100% חוטי כותנה תערובת של חוטי כותנה תערובת של 65% + 5 צמר מנופץ (חומר מחודש )
 ו – 35% סיבים חוליים (VIRGIN ) מפוליאמיד או פוליאסטר. 
החוט יהיה בצבע אפור שיאושר על ידי משטרת ישראל.
	1200.1 : A 191

2101 : A 191

	2
	שיעור החוט בטקס

1. חוט השתי

2. חוט הערב
	30 X 2

25 X 1
	4052 : A 191

	3
	משקל גרם למ"ר
	560 + 5%
	5041 : A  191 

	4
	צפיפות חוטים מזערית לס"מ 

1. שתי (סה"כ כמות חוטים)

2. ערב
	1,740

180
	5050 : A  191

	5
	חבור האריג
	חבור בד עם ערב כפול
	בחינה חזותית לפי תקן ISO 1989 :9354

	6
	רוחב בד מוגמר מזערי בס"מ
	142.0
	בחינה חזותית

	7
	חוזק משיכה מזערי ל – 5 ס"מ רוחב בדק"ן

1. שתי 

2. ערב
	30

35
	5104 : A   191

	8
	חוזק שוליים מזערי בדקניוטון בשיטת הטרפז
	25
	ASTM 

** 96 – 5587 D

	9
	שינוי ממדים מירבי אחרי 3 מחזורי כביסה

1. ממוצע 

2. תוצאה בודדת
	3.0%

3.5%
	ת"י 823 , 

חלק 5 

****

	10
	יציבות צבע מזערית לכביסה ב – 40 מ"צ
	5-4 
	ת"י 916 

חלק 2 

	11
	חומציות (PH )
	8-5
	2811 : A  191 


8.2 הבדים יעברו תהליך טיפול נגד עש.
8.3 יש להבטיח שלא יהיו כל סיבי צמר ופשתן, בכל צורה וכמות בהרכב הבד על מנת למנוע 

       ספקות, מודגש בזה שהמוצר המוגמר יהיה ללא חשש שעטנז.

9. עיבוד ומידות

9.1  צורת השמיכה תהיה מלבנית כל שמיכה תיגזר מחתיכת בד אחת . 
9.2  גודל השמיכה 150X200 ס"מ.
9.3  משקל השמיכה למידה זו 1,600 גרם..
9.4  שולי הרוחב הגזורים יחוזקו בתפר חוגר ברוחב 10 מ"מ.
9.5  כל המידות הנקובות במפרט זה ואין ציון סיבולת לגביהן, יהיו בתחום סיבולת של 5%.

10. סימון 

10.1 בפינת השמיכה תיתפר תווית סימון עליה יודפסו הפריטים הבאים: 

10.1.1 הרכב חומרים 
10.1.2 הוראות כביסה
10.1.3 אות "מ" .
10.1.4 מספר  קטלוגי.
10.1.5 המילים "מחוסן בפני עש" .
10.1.6 שם היצרן ושנת היצור.
11. אריזה

11.1 כל שמיכה תקופל בצורה אחידה. השמיכות המקופלות תוכנסנה לקופסת קרטון 106 או אחר במידה דומה שיסופק ע"י הזכיין. 

11.2 על הקרטון  תוצמד תווית ובה יופיעו פרטים הבאים :

11.2.1 שם היצרן.

11.2.2 שנת  ייצור.
11.2.3 כיתוב "משטרת ישראל".
11.2.4 כמות שמיכות  באריזה.

12. דוגמאות  לאישור

12.1 המציע יגיש למשטרת ישראל דוגמאות לאישור טרם ייצור. 

12.2 יצור המוצרים ע"י המציע יבוצע באותם מתקנים, שיטות וחו"ג בהם נעשה שימוש   ביצור הדוגמא. פרט למקרה שבו היצרן הצביע על סטיות, והן אושרו בכתב  על ידי מוסמך במדור ציוד/מח"א.

12.3  בחינות קבלה-  במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות, של תעודות  מעבדתיות לגבי החומרים, כנדרש לעיל.

12.4  במסגרת הבדיקה החזותית ייבדקו ניקיון הפריט, פגמי אריגה, עיבוד ,גימור ,מידות סימון ואריזה.

12.5  במסגרת בדיקות המעבדה ייבדקו:

12.5.1  משקל השמיכה.

12.5.2  עמידות בכביסה.

12.5.3  התאמת חומרי הגלם לדרישה.

12.6 בחינת הקבלה תהיה מדגמית ע"פ ת"י 2859, רמת בחינה II עם רא"ר 4% לפגמים.  
אינה לקר,                      רפ"ק

ר' חו'       פיתוח        טכסטיל

מדור                               ציוד
