PAGE  
1
מפרט מס' : 127/09

30/12/09
משטרת ישראל

מחלקת תחבורה
מדור רכב  /ב"ד

מ פ ר ט    ט כ נ י

הנושא:אספקה והתקנה של גשרי תאורה לניידות משטרת ישראל 

1.
כללי
1.1. בכוונת משטרת ישראל  לרכוש ו/או להתקין על גבי  ניידות המשטרה,גשרי תאורה חדשים(לא מחודשים).
גשר התאורה ישלב מרכיבים של אור עם אפשרות לחיבור לאמצעי האזעקה  וכריזה
באמצעות מכשירי כריזה הקיימים כיום בשרות המשטרה.
1.2. מפרט זה כולל בתוכו שני דגמי גשר תאורה כדלקמן:
1.2.1. גשר תאורה רגיל (ישר)
1.2.2. גשר תאורה בעל מבנה גיאומטרי יחודי (לא ישר)  להגברת הבולטות. 
1.3. למען הסר ספק כל האמור במפרט זה לגבי גשר תאורה רגיל חל גם על גשר תאורה בעל מבנה גיאומטרי מיוחד אלה אם צוין אחרת.

1.4. מפרט טכני זה מתייחס לרכישה והתקנת גשרי תאורה בניידות משטרה בעלות הנעת  רצועה ואפשרות חיבור לאמצעי אזעקה (סירנה) וכריזה, הגשרים יהיו מאושרים על ידי מעבדה בינלאומית ובעל תו תקן ממוסד בינלאומי מוכר אמריקאי,אירופי או ישראלי.

1.5. תכולת העבודה הינה: אספקה, התקנת גשרי תאורה ו/או מרכיבי גשר התאורה לרבות חיווט ומתגי הפעלה וכל רכיב אשר נלווה לגשר, תיעוד ,ביצוע בחינות קבלה ובחינות התקנה, הדרכה, אחריות ושירות.(כל רכיבי המערכת יקבעו בהתאם לסטנדרט המשטרתי ויאושרו ע"י מהנדס רכב ובקרת איכות).
1.6 לזוכה  לפחות 3 מרכזי שרות: במחוז מרכז, מחוז דרום ומחוז צפון (בשטח הטריטוריאלי של המחוז   כהגדרתו במשטרה).
2.
מסמכים ישימים


2.1  תקן אירופי    ECE R65.

2.2  תקן SAE J845 class 1     .

2.3  תקן הגנה      IP  65  לפחות.

2.4  תקן עמידה בדרישות תנאי סביבהMIL- STD 810  .

        2.5  אישור מכון התקנים שהמוצר נבדק במעבדה מוסמכת המוכרת ע"י מת"י.

        2.6  דוח בדיקה הכולל אישור עמידה בכלל הבדיקות בהתאם לתקן בסעיף 3.1.2.

        2.7  בנוסף נדרשת הצהרת הספק על עמידה באחד התקנים  בסעיף 3.1.2 של הדגם המוצע.

3.
חלות המפרט ותכולת העבודה


3.1 
המוצר יעמוד בדרישות תקנות התעבורה,כדלקמן:

3.1.1  נורית מסוג קווארץ הלוגן 12 וולט , 55  וואט H1  שתדלוק דרך קבע ובו קבועה מראה      קעורה מסתובבת המשמשת לשליחת קרן האור המשתקפת מאור הנורית.    מהירות הסיבוב של המראה לא תפחת מ- 80 סיבובים לדקה ולא תעלה על  100 סיבובים לדקה וקרן האור תהיה מקבילה לקרקע.
3.1.2  המוצר יעמוד בדרישות התקנים הבנלאומיים  אשר להלן ( לפחות באחד מהם):



           תקן אירופי    ECE R65   או  תקן     SAE J845  class 1  .   


           

2.2.
אופציה: אספקת גשרי תאורה הכוללים פנסי סימטה בצדדים, משטרת ישראל שומרת לעצמה הזכות לרכוש עפ"י צרכיה גשרים עם פנסי סימטה, למען הסר ספק במידה והמשטרה תממש זכותה לרכוש גשרים עם פנסי סימטה כל האמור במפרט זה יחול גם לגשרי תאורה עם פנסי סימטה.

4.
מידות ומשקל הגשר





עבור גשר רגיל


4.1.
הגשרים המוצעים יהיו בשתי קבוצות : גשר באורך  100-122 ס"מ  וגשר באורך 130-145 ס"מ.


4.2.
גובה כללי  8-18 ס"מ (לא כולל אביזרי החיבור לגג, המציע יציין את הגובה של הנקודה הגבוהה ביותר בגשר מותקן מעל לגג.


4.3.
משקל מרבי : 15 ק"ג.

4.4.   צריכת זרם מקסימלית למכלול מהבהב אחד  4.6 אמפר ב-V12.
4.5.  כבל החיווט יהיה בעובי מקסימלי של 12 מ"מ ובכל מקרה תדרש התקנה (השתלה) בקורה שבין שתי 
       הדלתות (בצד קדמי ואחורי מימין), באופן שתמנע ככל האפשר פגיעה במרכב הרכב  ובאסטטיות 
       ההתקנה.
עבור גשר תאורה בעל מבנה גיאומטרי יחודי (לא ישר)  להגברת הבולטות

       4.6  מימדי הגשר :
4.6.1   אורך  100-122 ס"מ . 
4.6.2   רוחב  65-75 ס"מ.
4.6.3   גובה  13-18 ס"מ (לא כולל אביזרי החיבור לגג, המציע יציין את הגובה של  הנקודה הגבוהה ביותר בגשר מותקן מעל לגג).
     4.7  משקל מירבי : 27  ק"ג.
4.8  הגשר יפעל במתח הזנה של   V12  ויעמוד בשינויי מתח בתחום V 11-15.5 .
4.9  צריכת זרם מקסימלית למכלול מהבהב אחד  4.6 אמפר.
4.10 צריכת הזרם המקסימלית לכל מכלולי הגשר שפועלים יחדיו  (לא כולל רמקול) לא תחרוג מ-29 אמפר.
4.11 כבל החיווט יהיה בעובי מקסימלי של 15 מ"מ  ובכל מקרה תדרש התקנה (השתלה) בקורה שבין שתי הדלתות (בצד קדמי ואחורי מימין),  באופן שתמנע ככל האפשר פגיעה במרכב הרכב  ובאסטטיות ההתקנה.
5.
מבנה ודרישות טכניות


עבור גשר רגיל

5.1. מבנה הגשר יהיה אווירודינמי ללא פינות חדות,בסיסו יהיה עשוי מתכת אל חלד או אלומיניום.

5.2. תמסורת הגשר תהיה באמצעות הנעת  רצועה  העשויה מחומרים שאינם גומי   תעשייתי ומתאימים לתנאי מזג האוויר בארץ כדלקמן:

5.2.1      חומר הרצועה יהא מחומרים סינטטיים העומדים בתנאי מזג האוויר בארץ ובעבודה רציפה ומאומצת – לא תתקבלנה הצעות של תמסורת רצועה מגומי טבעי ומוצריו.

5.2.2      לרצועת התמסורת נדרשת הצהרת ייצרן כי היא עמידה ב- 100 מעלות צלסיוס ו- ( 40-) מעלות צלסיוס לפחות.
5.2.3      לרצועה המוצעת נדרשת אחריות של 5 שנים לפחות.
5.2.4      לכל גשר תאורה,המציע יספק 2 רצועות נוספות ללא תמורה.
5.2.5      הרצועה תעמוד בדרישות  810 MIL STD .

5.3. הרפלקטורים והמראות המעויינים יהיו עשויים ממתכת ו/או מפלסטיק ובתנאי שתינתן להן אחריות של 5 שנים לפחות לרבות אחריות על שבר או דפורמציה או ירידה בעוצמת  החזר אור במסגרת  עבודה תקינה .
5.4. מקום הרמקול יהיה במרכז הגשר תחת מכסה מתפרק ומוגן בפני חום,אבק ומים וניתן   לפירוק והרכבה בצורה נוחה ללא צורך בכלי עבודה ספציפיים (מיוחדים).
5.5. הגשר יאפשר התקנת שילוט מואר במקום קופסת הרמקול.




עבור גשר תאורה בעל מבנה גיאומטרי יחודי (לא ישר)  להגברת הבולטות

5.6. מבנה הגשר יהיה יחודי ויגביר את בולטות ונראות הניידות. 
5.7. בכל גשר יותקנו 6 פנסים מבהבהבים לפחות בצבעים אדום/כחול עפ"י החלטת המשטרה.
5.8. הפנסים המהבהבים כחול/אדום יהיו זהים בגודלם ובצורתם  הגאומטרית.
5.9. אור מהבהב כחול ואדום יראה מכל 360 המעלות סביב הגשר.
5.10. מכל זווית סביב הגשר יראו לפחות 3 מנורות דולקות.
5.11. רוחב התאורה הכולל מכל זווית סביב הגשר לא יקטן מ-30 ס"מ.
5.12. מבנה הגשר יהיה אווירודינמי ללא פינות חדות,בסיסו יהיה עשוי מתכת

אל - חלד או אלומיניום.
5.13. תמסורת הגשר תהיה באמצעות הנעת רצועת תמסורת העשוי מחומרים שאינם גומי 
  תעשייתי ומתאימים לתנאי מזג האוויר בארץ כדלקמן:
5.13.1   תמסורת רצועה.

5.13.1.1   חומר הרצועה יהא מחומרים סינטטיים העומדים בתנאי מזג האוויר בארץ ובעבודה         רציפה ומאומצת – לא תתקבלנה הצעות של תמסורת רצועה מגומי טבעי ומוצריו.

5.13.1.2   לרצועת התמסורת נדרשת הצהרת ייצרן כי היא עמידה ב- 100 מעלות צלסיוס ו-  40-          מעלות צלסיוס לפחות.
5.13.1.3  לרצועה המוצעת נדרשת אחריות של 5 שנים לפחות.
5.13.1.4  לכל גשר תאורה,המציע יספק 2 רצועות נוספות ללא תמורה.
5.13.1.5  הרצועה תעמוד בדרישות  810 MIL STD .

5.14. הרפלקטורים והמראות המעויינים יהיו עשויים ממתכת ו/או מפלסטיק ובתנאי   שתינתן להן  אחריות של 5 שנים לפחות לרבות אחריות על שבר או דפורמציה או ירידה בעוצמת החזר אור כתוצאה מעבודה תקינה .
5.15. מקום הרמקול יהיה בצד הקידמי של הגשר ובמרכזו תחת מכסה מתפרק ומוגן בפני  חום,אבק  ומים וניתן לפירוק והרכבה בצורה נוחה ללא צורך בכלי עבודה ספציפיים (מיוחדים).

5.16. למען הסר ספק מודגש כי כל הדרישות במפרט זה  חלים על כל דגם גשר מוצע במכרז ומכל סוג  תמסורת.

6. יחידת דחף  100 W:

עבור גשר רגיל
6.1   הגשר יכלול את כל האביזרים הנילווים וחלקי ההתקנה הדרושים לצורך התקנת יחידת  דחף (דרייבר) מסוג  SD-370A  תוצרת "אטלס ארה"ב". 
למען הסר ספק הגשר יסופק כיחידה כוללת למעט הדרייבר.
6.2   
מידות הדרייבר:-
קוטר – 118  מ"מ
עומק – 102 מ"מ
6.3       התא המיועד להתקנת הדרייבר יכלול:

מתאם התקנה לדרייבר.
שופר המותאם לגשר.
ברגי חיזוק ודיסקיות עגולות.
    עבור   גשר תאורה בעל מבנה גיאומטרי יחודי (לא ישר)  להגברת הבולטות

6.4   יחידת הדחף תותקן במרכז הגשר ובחלקו הקידמי תחת מכסה מתפרק (ללא תלות  בעדשות).
6.5     המכסה ניתן יהיה לפירוק והרכבה בצורה נוחה ללא צורך בכלי עבודה ספציפיים (מיוחדים).
6.6     המכסה יהיה עשוי מתכתי שחלקו הקידמי עשוי גריל מתכת על    מנת למנוע  חסימת  עוצמת השמע.
6.7     מכסה המתכת יתאים לתצורת הגשר ויהיה בעל גימור אסטטי ברמה גבוהה ללא פינות חדות.
  6.8 הגשר יכלול את כל האביזרים הנילווים וחלקי ההתקנה הדרושים לצורך התקנת  יחידת דחף (דרייבר) מסוג  SD-370A           תוצרת "אטלס ארה"ב". 
         למען הסר ספק הגשר יסופק כיחידה כוללת למעט הדרייבר.

6.9      מידות הדרייבר:-
           קוטר – 118  מ"מ
           עומק – 102 מ"מ

6.10   הגשר יכלול את הרכיבים הבאים לצורך התקנת יחידת הדחף:

6.10.1    מתאם התקנה לדרייבר.
6.10.2     קונוס ושופר נמוך המותאם לגשר .
6.10.3.    ברגי חיזוק ודיסקיות עגולות.
  6.10.4מכסה מתכתי להגנה על כל מכלול הרמקול שחלקו הקידמי עשוי גריל  מתכת .
7.  אורות מהבהבים:

     עבור גשר רגיל
7.1 
במבט מלפנים ומאחור יראו אורות מהבהבים.

בכל אחד מצידי הגשר יהיו  2  פנסים מסתובבים עם אפשרויות לפנס מהבהב אחד מסתובב מכל צד (כאשר בלם-יד משוך), 2 מראות "מעויינים" ממתכת היוצרות עמדות של  8  מראות עם אפקט של 8 מחזירי אור נוספים.

בכל מקרה התמסורת לא תגרום לרעש או רעידות בפנים הרכב בכל סוגי התקנה אפשריים (בהתאם לתקנים הנדרשים בסעיף 3 לעיל)..

7.2  מתח ההזנה הינו  12  וולט,צריכת זרם מירבית להפעלת כל צרכני החשמל בתפוקה מלאה בגשר (כולל תאורת  מדבקת היחידה,לא כולל רמקול) לא יעלה על  18 אמפר, לכל היותר ב-V12 (מותרת סטיה של עד 5% )

7.3 
הנורות בגשר יהיו מסוג קווארץ הלוגן 12 וולט , 55  וואט H1  ,כאשר האור מכל נורה יפוזר דרך המראות באופן אחיד ולא מסנוור, מלפנים ומאחור.

7.4 
הגשר משני צידיו יכוסה בפלסטיק פוליקרבונאט בגוון כחול/כחול שקוף או כחול/אדום שקוף.

מכסי המערכת יאטמו כך שלא תהיה חדירת מים,לחות או אבק פנימה שלא יפחת 

מ – IP50 ויהיו עמידים לתנאי סביבה  עד 50 מעלות צלזסיוס מבלי שיווצרו בהם סדקים או דהייה או שחיקה, הדרישות הינן  למשך  5  שנים לפחות.

משטרת ישראל שומרת לעצמה הזכות להזמין מכסי פוליקרבונט בנפרד בגוון אדום במקום חלק מהכחולים עפ"י צרכיה.
7.5  
מכסי הגשר יהיו עמידים למים וסבון ויהיו עמידים כנגד גירוד ושריטות (פוליש).

המציע יציין במפורש כל מגבלה הקיימת בקשר לחומרי ניקוי ואופן הניקוי של הגשר.
    עבור גשר תאורה בעל מבנה גיאומטרי יחודי (לא ישר)  להגברת הבולטות

7.6   אורות מהבהבים יראו בשני צבעים (כחול,אדום) בכל 360 המעלות סביב הגשר . 
7.7   כאשר בלם-היד מופעל, בכל אחד מצידי הגשר יופעל פנס מהבהב אחד בלבד.
7.8   משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות להחליט עפ"י שיקול דעתה  שבדגמי רכב      מסוימים יותקן הגשר כאשר בכל אחד מצידיו יופעלו שני פנסים מהבהבים או יותר כשבלם היד מופעל.אישור ינתן בכתב בלבד מאת מדור הרכב במשטרה.
7.9  בכל מקרה התמסורת לא תגרום לרעש או רעידות בפנים הרכב בכל סוגי התקנה אפשריים  (בהתאם לתקנים הנדרשים בסעיף 3 לעיל).
 7.10 הנורות בגשר יהיו מסוג קווארץ הלוגן 12 וולט , 55  וואט H1  ,כאשר האור מכל נורה  יפוזר דרך המראות באופן אחיד ולא מסנוור, בכל רדיוס הסיבוב.
7.11 כל יחידה בגשר תכוסה  בפלסטיק פוליקרבונאט בגוון כחול/כחול שקוף או כחול/אדום        שקוף (בהתאם להחלטת המשטרה).
מכסי המערכת יאטמו כך שלא תהיה חדירת מים,לחות או אבק פנימה שלא יפחת
מ – IP 65 ויהיו עמידים לתנאי סביבה  עד 50 מעלות צלזסיוס מבלי שיווצרו בהם סדקים  או דהייה או שחיקה, הדרישות הינן  למשך  5  שנים לפחות.
משטרת ישראל שומרת לעצמה הזכות להזמין מכסי פוליקרבונט בנפרד בגוון אדום במקום חלק מהכחולים עפ"י צרכיה.
7.12 מכסי הגשר יהיו עמידים למים וסבון ויהיו עמידים כנגד גירוד ושריטות (פוליש).
המציע יציין במפורש כל מגבלה הקיימת בקשר לחומרי ניקוי ואופן הניקוי של הגשר.

8.
חיבור המערכת לרכב

8.1. חיבור הגשר לא יהיה קבוע ויותקן על הגג עם בסיס גומי ויחובר למסגרת הגג בשיטת HOOK-ON  ע"י זרוע  מתכווננת עם ברגי הידוק שיהיו עשויים מפלדת אל חלד. ובקצה, התקן גומי למניעת שריטות הגג או בשיטה טובה יותר עפ"י החלטת המשטרה.
8.2. כל חלקי מתכת הגשר יהיו עשויים מחומר אל חלד.



האחריות על המערכת תכלול אחריות כנגד כל חלודה של חלקי המערכת.

8.3.
באחריות הספק לוודא מתן מענה להתאמה של זרועות ההידוק לכל הרכבים הנמצאים בשרות המשטרה כעת מחד והתחייבות לגבי שינוי דגם רכב (בעתיד) לצורך חיבור או רכישת רכבים מתוצר אחר שלא היה ברשות מ"י מאידך.ברגי ההידוק יהיו אל-חלד ,אום סגירה עם הבטחה עצמית.השינויים במידה ויתבקשו יותאמו לכלי הרכב העתידיים ללא שום תמורה נוספת. חל איסור להתקין ברגים קודחים במרזב גג הרכב.

8.4.
המערכת תכלול נתיך ראשי אוטומטי ולכל תת-מערכת יותקן נתיך מעגל משני למניעת מצב השבתה כללית של המערכת במקרה של תקלה במעגל מסויים (במקרה זה יושבת המעגל המקולקל בלבד).

8.5.
בתא הנהג יותקנו מתגי הפעלה מסוג  TOGGLE  SWITCH   להפעלת תאורת השילוט ומתג עבור כל זוג מהבהבים. המתגים יהיו אמינים  ומותאמים להספק הנדרש עם ממסרים מתאימים ומאושרים ע"י מ"י ועם לד (כאשר תאורת הלד תהיה אדומה בהספק נמוך ולא תסנוור בלילה – לאחר אישור מ"י למפסק): מתג אחד יפעיל  2 נורות חיצוניות  ומתג שני יפעיל  2 נורות נוספות וכך הלאה עפ"י הצורך.


התקנת המתגים יהיו במקומות המיוחדים לאופציות נוספות בפנל של לוח השעונים.
8.6  יש להתקין אפשרות ניתוק  2  הנורות הפנימיות ע"י משיכה בבלם היד ברכב.כך ששתי הנורות  החיצוניות בלבד יעבדו.
8.7. באחריות הספק להתקין את הגשר עם תושבות (בולמי רעש/רעידות) מתאימים באופן שלא ישמע רעש מנועי הגשר ויהווה מטרד לנהג לאורך זמן.
9.
חיווט


9.1.
החיווט יהיה חלק בלתי נפרד מההתקנה,יתבצע באופן מקצועי ואינטגרלי של הרכב  ( במקומות התיעול של הצמות הקיימות)  וכך שלא יבלוט לעין, ויעמוד בתנאי סביבה בטווח של (+50) – (-10)  מעלות צלזיוס.


9.2.
חיבור החיווט לרכב ולגשר תהיה עם נעילה לכל סוף כבל ע"י הלחמה (למניעת תלישה), אין 

                להשתמש בסרט בידוד ("איזולירבנד") אלא בשרוול מתכווץ בלבד.


9.3.
כניסת הכבל לגשר תהיה אטומה בגומייה למניעת כניסת מים ואבק למערכת ומסביב ימרח סיליקון בצבע הרכב באופן אסטתי. כמו כן בחור הקדיחה ימרח פריימר נגד חלודה.


9.4.
קוטר החיווט יתאים למידת הזרם העובר דרכו ,כמו כן,חומרי החיווט יהיו עמידים בפני משיכה,אטימות,שיוף,גמישות ולחות.
9.5   החיבור יהיה ישירות למצבר ו/או למקור מתח של הרכב (טרמינל), ע"פ הוראות יצרן/יבואן 
          הרכב, או הנחיות מ"י בדיגום האב טיפוס.


9.6.
החיווט יכלול  כבלי אספקת מתח שיאפשרו צריכת זרם של כ- 20 אמפר לפחות, כבלי פיקוד למנועים ולנורות , ו2 כבלים בצבע כחול לדרייבר .





כבלי הדרייבר יושחלו אל תוך הרכב במקום שיוגדר ע"י נציג המשטרה עפ"י סוג הרכב.


9.7.
השחלת החיווט בתוך הרכב תבוצע באופן מקצועי ולאחר מציאת הפיתרון האופטימלי לכל סוג רכב.ככלל, יועבר דרך קדח בעמוד האמצעי בצד ימין של הדלת. הקדח יהיה ללא שפות חדות העלולות לחתוך את החיווט ויטופל בציפוי אנטיקורוזיבי, כמו כן החיווט יעבור דרך טבעת גומי ויאטם בחומר אטימה.

יש לתת דגש בהנדסת אנוש ובמראה של חיבור החיווט לגשר ושל כל החלקים הבולטים על הגג (עם חיבורים מפלסטיק חד פעמי וכיוצ"ב).

9.8    אין לבצע חורים בגג הרכב פרט למקום שהוגדר ונקבע בתאום עם נציג משטרה. 
                חלק שפורק לצורך התקנה ברכב יוחזר למקומו ללא סימני שריטה או לכלוך,כמו 
                כן אין לאפשר קיפול הכיסוי הפנימי של הגג לצורך עבודת החיווט. כל פגיעה 

אסטטית בחלק של הרכב תתוקן ע"י הזוכה ובאחריותו, חלק יוחלף בחלק מקורי בלבד     במוסך היבואן.
9.9   הספק המתקין יאפשר אופציה להשחלת חוט אנטנה למחשב הניידת יחד עם צמת החוטים של      גשר התאורה.

9.10   כל ליכלוך או טביעות אצבע שנוצרו בתהליך ההרכבה יוסרו ע"י הספק.

9.11   אין לפגוע בקיפול ריפוד גג הרכב במהלך השחלת חוטים .

9.12   כל שבבי הקידוח יוצאו מפנים הרכב ומחוצה לו וינתן טיפול אנטיקורוזיבי מקומי.

9.13    כל החיווט הפנימי יהיה בתוך שרוול מתאים.
9.14    העברת חיווט מתחת לדשבורד תעשה רק לאחר תיאום ואישור בכתב של יבואן הרכב.

10.
הפרעות אלקטרומגנטיות


10.1.  המערכת לא תגרום לקרינה אלקטומגנטית המפריעה לציוד ולמכשירי הקשר המותקנים   ברכב ולכל מערכת אלקטרונית המותקנת ברכב.


10.2.  המערכת לא תגרום לשיבוש פעולת מכשירי הקשר,מכשירי המכ"מ,ווידיאו או מכשירים אחרים  המופעלים בניידות משטרת ישראל או בקרבתם.


10.3.  פעולת המערכת לא תשתבש עקב הפעלת מכשירי הקשר ,מכשירי המכ"מ,ווידיאו או מכשירים אחרים המופעלים בניידות משטרת ישראל או בקרבתם.


10.4.  בכל מקרה, תהיה זו מחלקת הקשר של משטרת ישראל אשר תבדוק ותקבע את מידת פליטת הקרינה האלקטרומגנטית ותיתן את אישורה שהמערכת אינה גורמת להפרעות או שיבושים בפעולת המערכות האלקטרוניות הפועלות בניידות משטרת ישראל.


10.5   בכל מקרה באחריות הספק לחבור עם חברת מוטורולה לצורך בדיקת הפרעות הגשר כתוצאה מהתקנת  מיחשוב ברכב תאום החבירה יעשה באמצעות מדור רכב. למען הסר ספק גשר התאורה שלא יאושר ע"י חב' מוטורולה בשל הפרעות אלקטרומגנטיות יפסל טכנית.

11.
התקנה

   11.1  התקנת הגשרים תבוצע במגרשי יבואני הרכב ו/או במתקני משטרת ישראל. משטרת ישראל   שומרת לעצמה הזכות לדרוש מהספק הזוכה היכן לבצע את ההתקנות.
באחריות הספק להעביר למגרש בו יותקן הרכב את מיכלול הציוד הדרוש בהתקנה לרבות גשר התאורה עצמו. במידה והציודים נמצאים במלאי המשטרה חובת הזוכה למשוך אותם ולהעבירם ליעד ההתקנה.
11.2   משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לביצוע התקנת גשרי התאורה במתקני הזוכה כמפורט בסעיף 1.6 לעיל.  במקרה זה ההתקנות יבוצעו במתקן השייך או המוחזק על ידו, ידרש הזוכה להעביר את כ"ר מייד עם תום ההתקנה למגרש הרכב המשטרתי בב"ד מדור רכב ולשם כך ידאג לצייד את עובדיו ברשיון נהיגה משטרתי.
 11.3   הספק נדרש  להכין תיק מוצר שיכלול שרטוטים טכנים וחשמליים ומפרט התקנה עבור כל דגם/שינוי דגם רכב ראשון (חדש) שיוגדר כ"אב טיפוס" לדגם. תיק המוצר יועבר למשטרה/מדור רכב בתוך 3 ימים ממועד הגעת הרכב להתקנה, לאחר אישור יבואן הרכב בכתב.
11.4   ההתקנות תתבצענה ע"י הזוכה בפיקוח בוחן ראשי של הספק לפני בחינה של המשטרה. 
11.5    הספק מתחייב לבצע לפחות 5 התקנות ביום עבודה מלא.
11.6   רכבי המשטרה יגיעו לתחנת השירות לצורך התקנה בתאום מראש של 24 שעות.
11.7   ההתקנה כוללת: הצבת הגשר במקומו על הגג, ביצוע חיווט וגימור באופן שלא יאפשר פגיעה   אקראית בחיווט וביצוע בחינות התקנה.
11.8   פעולות ההתקנה לא יפגעו במרכב הרכב (כולל גומיות הדלתות) ובפנים הרכב, ובעקבות ההתקנה  לא תהיה חדירת מים במרכב הרכב.
11.9   הזוכה ימנה אחראי מטעמו לצורך בחינת ההתקנה וליווי הבחינה עם בוחן מ"י, כל ליקוי יתוקן  במקום או בזמן סביר לפי דרישת בוחן מ"י ולא יאוחר מ 4 שעות.
11.10  הספק ידרש לחתום על קבלת הרכב בטרם ההתקנה שהרכב נמסר אליו ללא נזקים חיצוניים ופנימיים.
11.11  בכל מקרה של התקנת אב-טיפוס חדש ברכב, רק לאחר אישור פורמט ההתקנה ע"י נציג המשטרה  יאושרו המשך ההתקנות לאותו אב טיפוס.
11.12   החלפת רצועת תימסורת(במקרה של כשל ברצועה) תיעשה ע"י המשתמש ללא צורך באמצעים וכלי עבודה מיוחדים (שלא נימצאים בשימוש יום יומי אצל המשתמש) 

11.13.  הזוכה במכרז מתחייב כי יהיה ברשותו ביטוח לצורך כיסוי רכבי המשטרה בעת         התקנה/תחזוקה/אחסון במגרש הספק, הביטוח יכסה לפחות 10 כלי רכב בו זמנית ,כמו כן יכסה כל גורם סיכון שבאחריות הספק כגון: גניבה,נזק תוך כדי עבודה.או אחר הנובע מרשלנות הספק.
12.
סימון

12.1   לכל גשר תודבק תווית בר קיימא עליה ירשם : טלפון לתאום,מק"ט הפריט,שנת ייצור,סוג  הנורות,עוצמת זרם מקסימלית ויוטבע "מ" במרכזו התחתון של הגשר. גודל התווית לא תעלה על 6X6 ס"מ.
  12.2    לכל גשר שיותקן תחובר תוית אלומניום ע"י ניטים לגשר עם הטבעה של תאריך ההתקנה (חודש ושנה) וזה יהווה אסמכתא לתחילת תקופת האחריות.
מיקום התווית בגשר יאושר ע"י המשטרה באב הטיפוס.
12.3   בתחתית הגשר באזור מוסתר תודבק תוית עליה ירשם שם היצרן.
13.
אחריות ושרות


13.1.
המציע יתחייב למתן אחריות מלאה לתקופה של  5  שנים  במהלכן מתחייב לתקן או להחליף כל חלק שיפגם ו/או יתקלקל ולא יאוחר מ 24 שעות.

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התחייבות החברה ובכלל זה מתן שרותי תחזוקה בתקופת אחריות יחשבו כנכללים בתמורה בגין אספקת ציוד.


13.2.
האחריות תכלול:


13.3.
אחריות על הביצועים הטכניים של הגשר.


13.4.
אחריות על החומרים שסופקו ועל טיב העבודה שבוצעה על-ידו.

13.5.
אחריות על טיב הרפלקטור והמנוע לתפקוד (רעש) לכל תקופת האחריות ואחריות של הרצועה ל 5 - שנים.

13.6.
האחריות לתקינות המנועים .

13.7.
אחריות על מפסקים (כולל נורות למפסקים) ,ממסרים ומעגלים אלקטרוניים.


13.8.
אחריות על ההתקנות.


13.9.
אחריות לפעולה תקינה של הגשר לרבות אחריות כנגד חלודה לחלקי המתכת ואביזרי החיבור לרכב ואחריות כנגד התבקעות של חלקי הגומי והאוטמים כתוצאה משינוי טמפרטורה.






אחריות לטיב מכסה הפוליקרבונט- כנגד דהייה,שבר או חוסר שקיפות – 5 שנים.


13.10.
הזוכה ישא על-חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע תיקוני תקלות במערכת,כולל חלפים,פרט לתקלות הנובעות משימוש בניגוד להנחיות מפורשות בכתב שנתנו על ידי הזוכה במכרז או במקרה של נזק בזדון.

13.11.
למציע יהיה מלאי חלקי חילוף זמינים לתקופה של  7  שנים לפחות מיום התקנת 
                  הגשר במהלכן מתחייב לספק כל חלק שידרש בפרק זמן שלא יעלה על  7  ימים מרגע 
                  הוצאת הזמנה מהמשטרה.
13.12.
האחריות לגשרים תהיה מזמן התקנתם על הרכבים ואישור ההתקנה ע"י בוחן מ"י (כולל גשרים שנרכשו באופן עצמאי ואוחסנו במתקני מ"י).
14.
תחזוקה


14.1.
הזוכה במכרז מתחייב לספק למשטרת ישראל (על פי דרישתה), שרותי תחזוקה, לאורך חיי המכרז לכל מערכת שתרכש.


14.2.
שרותי תחזוקה יכללו תיקוני שבר, החלפת תיקוני ציוד פגומים, תיקוני תקלות ובדיקות תקופתיות וינתנו על בסיס עלות אחידה לתיקון לא כולל חלפים ולא כולל פירוק מהרכב.

14.3.
לתשומת לב המציעים :המשטרה תהיה רשאית שלא להתקשר עם הזוכה למתן שרותי תחזוקה. במקרה זה מתחייבת החברה לספק למשטרה,עפ"י צרכיה,חלקי חילוף לצורך ביצוע תחזוקה ותיקונים,בעצמה או באמצעות גורם אחר כלשהו.  ההתחייבות לאספקת החלפים תהיה לתקופה של  7  שנים לפחות מיום אספקת המערכת.
        14.4 
לו"ז ביצוע תחזוקה:

14.4.1 ככלל יתבצעו שרותי התחזוקה בימים א-ו  בשעות העבודה המקובלות 8:00 – 16:00.
14.4.2 תיקון יבוצע תוך 4 שעות עבודה ממועד הגעת רכב משטרה למרכז השירות.
14.4.3 החברה תדווח מיוזמתה אחת לחודש בדו"ח ממוחשב למחלקת התחבורה של  

           המשטרה על כל הטיפולים אשר בוצעו על ידה במהלך החודש החולף. בדו"ח יפורט 
           מס' הרכב, תאריך התיקון ומהות התיקון.

15.
תיעוד והדרכה

      15.1    החברה תספק חוברת הפעלה בעברית לשוטר בניידת. החוברת תסופק לכל ניידת בה מותקן הגשר ותכלול: הוראות הזהרה, הוראות תחזוקה שוטפת ,טיפול ונקיון הגשר (יצויינו באופן בולט סוגי פעולות אשר עשויים לפגוע בגשר כגון שימוש בכימיקלים לניקוי וכיוצ"ב).
             החוברת תאושר ע"י נציג מ"י.

     15.2     הזוכה במכרז מתחייב להדריך את אנשי סדנאות והחשמלאים במשטרה (עד 20 איש)
  לרמה של שרותי תחזוקה הכולל: החלפת מנורות, החלפת מנועים, החלפת מפסקים 
  רגילים והחלפת נתיכים חצי אוטומטיים.





 ההדרכה תבוצע תוך 10  יום ממועד בקשת המשטרה ובכמות שלא תפחת מ 100 

                 שעות הדרכה לפחות במתקני מ"י ו/או במתקני הזוכה ע"פ בחירת מ"י.

 15.3   הזוכה יספק תעודת אחריות לכל גשר שהותקן הכולל פרוט של מרכיבי האחריות ומשך האחריות לכל חלק בגשר בניפרד (באם קיים). התעודה תכלול תאריך ההתקנה ותום תקופת האחריות כולל פרוט של תחנות השרות המורשות.
16 
בחינה
16.1 בחינת אב טיפוס- לכל דגם רכב יבצע הספק הזוכה התקנה ראשונית המהווה אב-טיפוס.     
               רק לאחר בדיקה ואישור אב-טיפוס ע"י בוחן מ"י יהיה הספק רשאי להתחיל

                            בהתקנות שוטפות (לגבי דגם הרכב הנבדק בלבד).
16.2 בעת בדיקת דגם ראשוני (אב טיפוס) – תיבדק עמידה בתקנים ע"פ תעודות בדיקה או    הצהרת יצרן, בדיקת רעש מנועי הגשר בתא הנהג, צריכת זרם והספק נורות,הפרעות אלקטרומגנטיות ע"פ סעיף 10, אישור חברת מוטורולה, סקירת תיק המוצר והתאמתו לדרישות.
16.2         בחינת ההתקנה תבוצענה במקום ההתקנה או מקום אחר עפ"י צרכי המשטרה.

בחינות אלו יבוצעו לאחר התקנה חדשה או לאחר החלפות שונות לביצוע תיקונים/טיפולים שונים.

הבחינה תכלול בדיקת התאמה מלאה לאב טיפוס שאושר ולנדרש במפרט זה.
16.3        כל גשר שיותקן על הרכב יבדק לאחר הרכבתו ע"י בוחן מ"י .הבדיקות יכללו בין 
היתר: אטימות הגשר,אופן הרכבתו לרכב, חיווטו,פתיחה וסגירת פתחים לצורך   העברת חיווט,מיקום הממסרים והמפסקים ברכב עפ"י המפרט, התאמה לאב-טיפוס שאושר בדיקת אטימות למים, בדיקת הפעלת הגשר, תקינות הרכב לאחר ההתקנה, תווית סימון,חוברת הדרכה, בדיקת אריזה וסימון עם מועד תום תקופת אחריות ע"ג פלטת אלומניום על הגשר (לפי הסעיף להלן) ובדיקת דגם וגוון העדשות.
16.4       משטרת ישראל רשאית בכל שלב ועבור כל גשר תאורה לדרוש מהספק להמציא 
           אישורי ייצרן המעידים כי הגשר עומד בדרישות מפרט זה.
16.6     על הספק להעמיד לרשות הבוחן את כל אמצעי הבדיקה ע"פ כל דרישות מפרט זה.      המכשירים יהיו מכוילים ויתאימו התאמה מלאה לסוגי הבדיקה השונים.
16.7    בחינת קבלה לגשרים שירכשו ללא התקנה למחסני מ"י תכלול בדיקה ויזואלית  לשלמות האריזה והפריטים ובדיקת תכולה ע"פ דרישות אב הטיפוס שאושר. 
17.
אריזה

17.1
כל גשר יסופק בארגז בקופסה מרופדת מסוג מתאים (מספוג או קלקר) להגנה כך שתובטח הובלה ואחסנה ללא פגיעה.

17.2. לכל אריזה תצורף מדבקה עליה ירשם סוג הגשר.
                                    המפרט לגשר בעל מבנה גאומטרי יחודי הוכן ע"י :מפקח דניאל יוסף/מת"ח/מדור רכב
המפרט גשר רגיל  הוכן ע"י : רפ"ק יונאי יצחק /מת"ח/מדור רכב
                                    נבדק ואושר ע"י בקרת איכות/מדור ציוד תחבורה

