מפרט מס': 114/10                                                                                                                נובמבר 2010    

מפרט מס': 114/10                                                                                                                נובמבר 2010    





1.        כללי
1.1. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש מטאטא כביש גדול.
1.2. אופיון זה מגדיר את הדרישות הבאות:
1.2.1. דרישות טכניות ותפעוליות ממטאטא כביש 3 גלגלים .
1.2.2. דרישות כלליות מהיצרן/ספק.
1.2.3. אופיון זה מהווה בסיס לרכש, קליטה ובחינה של המוצר במ"י.
2. תיאור הדרישה

2.1. איפיון כללי

2.1.1. מטאטא כביש 3 גלגלים. 
2.1.2. המטאטא מיועד לטיאוט מדרכות, כבישים, בסיסים. 
2.1.3. המטאטא יהיה בטיחותי,וקל לתפעול.
2.1.4. המטאטא ייוצר בשנה הקלנדארית של ההזמנה.
2.2.  מנוע

2.2.1. מנוע דיזל בעל הספק לפחות 15 כ"ס.
2.2.2. קירור מים למנוע. 

2.2.3. מתניע חשמלי של 12 וולט.
2.3. הנעה 
2.3.1. הנעה הידרוסטטית על הגלגל המניע. 
2.4. מאפיינים מרכזים בטאוט 

2.4.1. רוחב פס טאוט לפחות 1100 מ"מ.
2.4.2. הספק טאוט למעלה מ-13,000 מ"ר לשעה בשטח פתוח.   
2.5. מברשות 

2.5.1. רוחב מברשת מרכזית לפחות 850 מ"מ.
2.5.2. מברשת מרכזית צפה מתכוונת עצמאית 
2.5.3. מברשת צד בקוטר לפחות 450 מ"מ.
2.6. מערכת ואקום וסינון אבק 

2.6.1. מערכת סינון ע"י פילטר פוליאסטר בעל אחוז סינון של 99.9% , בעל מנער חשמלי לניקוי הפילטר תוך כדי עבודה.  

2.6.2. מפוח המופעל ישירות ע"י מנוע חשמלי יוצר ואקום המונע אבק בסביבת המטאטא. 

2.6.3. המסננים ניתנים לניקוי ע"י מרעדים חשמליים. 
2.7. מיכל אשפה 

2.7.1. קיבולת המיכל לפחות 200 ליטר. 
2.7.2. המיכל מתרומם הידראולי לריקון לגובה של 1,40 מ' לפחות. 
2.8. בלמים

2.8.1. הכלי מצויד בבלם חניה.
2.8.2. בזמן עבודה מערכת בלימה הידרוסטאטית (בלימה ע"י מנוע נסיעה). 
2.9. אמצעי תאורה 

2.9.1. פנס מהבהב לאזהרה
2.10. סימון

2.10.1 הוראות שימוש ובטיחות ליד הנהג

3. אחזקה

3.1 הספק יהיה בעל יכולת מתן אחזקה שוטפת ואחזקת שבר למשך 3 שנים, ואספקת חלפים לפרק זמן של 6 שנים לפחות מיום קבלת אישור תקינות הציוד על ידי בוחני מדור רכב.

3.2 ברשות הספק יהיו כלי עבודה ספציפיים וציוד תיקני מתאים לתיקון עפ"י הוראות משרד התחבורה/ העבודה.

3.3 הספק ייתן טיפול, ותיקון  ברמת שירות כזאת שלא יאוחר מ-36 שעות לכלי עומד, ו-48 שעות בגין ציוד תקול בכלי. 

4. בחינה
4.1 באחריות היצרן/ספק (בתום ההתקנה) לזמן את בוחני מ"י לביצוע בחינת המוצר.
4.2 הבחינה תכלול את הבדיקות הבאות:

       שלמות הכלי ועמידות בנתוני יצרן ובדרישות סעיף 2.

       מסמכי יצרן (COC).

       בחינה תפעולית במשך כשעה בטיאוט. ללא שום תקלה מכאנית/הידראולית/חשמלית.
4.3 כל חריגה שתתגלה במהלך הבחינה תתוקן על ידי היצרן/סוכן ותחייב הגשה של המוצר לבחינה חוזרת.
5. אחריות
5.1 היצרן ישא באחריות לגבי תקינות ומהימנות המוצר למשך שנה אחת לפחות מיום קבלת אישור תקינות הציוד על ידי מ"י  ויתקנו באמצעות הספק ללא תמורה בכל מקרה שתתגלה תקלה או ליקוי.
5.2 תקלה המחייבת מימוש אחריות היצרן, תחשב כל תקלה אשר כתוצאה ממנה המוצר או חלק ממרכיביו לא פועלים כשורה וזאת בתנאי תפעול שאינם חורגים מהוראות היצרן.
5.3 הספק ייתן אחריות לחלקים המתוקנים, חצי שנה לפחות מיום התיקון. החלקים יהיו מקוריים ו/או מאושרים לשימוש ע"י היצרן.
6. ספרות טכנית
6.1 היצרן/ספק יגיש בטרם הספקת המוצר לאישור מ"י/מדור רכב  את הספרות הטכנית המפורטת להלן:

             א. חוברת תפעול, בטיחות ואחזקה בעברית.

             ב. חוברת תפעול, בטיחות ואחזקה מקורית של היצרן.

             ג. מסמך המעיד על שנת הייצור של מטאטא הכביש.

7. הדרכה

7.1 הספק יבצע הדרכה להפעלה ואחזקה של המטאטא, ל-3 אנשים לפחות ולמשך חצי יום במקום העבודה עם המטאטא לפי הנחיית נציג המשטרה – ק' מפרטים. 

8. בטיחות
8.1. מטאטא הכביש 3 גלגלים יהיה בטיחותי להפעלה. 
8.2. מערכות חשמל ובקרה יהיו מוגנות. 
רפ"ק יונאי יצחק

ק' מפרטים מת"ח
נספח א'

הצהרת היצרן

הנני מצהיר בזאת כי הצעתי הנ"ל והציוד המוצע על ידי, עומדים בכל דרישות אופיון זה. 

(פרט להערותיי בסעיפים הנוגעים)

	שם היצרן / ספק 
	

	
	

	שם/מספר הדגם המוצע 
	

	
	

	תאריך: 
	

	
	

	חתימה :
	


מדור רכב





את"ל


 מחלקת תחבורה








אופיון טכני


למטאטא כביש גדול











