PAGE  
1

‏163/2010

06/10/10
משטרת ישראל

מחלקת תחבורה

מ פ ר ט    ט כ נ י

הנושא:אספקה של פנס מגנטי בטכנולוגיית לדים לניידות משטרת ישראל ושב"ס

1. כללי

1.1. בכוונת משטרת ישראל  לרכוש פנסים מהבהבים מגנטיים בטכנולוגיית לדים עבור ניידות מ"י.
2. תכולת המפרט ותכולת העבודה

2.1. מפרט זה חל גם על רכבי שב"ס (שרותי בתי הסוהר).

2.2. המפרט חל על פנסים שעומדים בדרישות התקנים הבנלאומיים להלן או לפחות באחד מהם:  תקן אירופאי    ECE R65   או  תקן אמריקאי   class 1  SAE J845.
2.3. מפרט טכני זה מתייחס לרכישה ותחזוקה של פנסים מהבהבים המחוברים לגג הרכב ע"י מגנטים, והפועלים בטכנולוגיית לדים בניידות משטרה. הפנסים יהיו מאושרים על ידי מעבדה בינלאומית ובעל תו תקן ממוסד בינלאומי מוכר אמריקאי, אירופאי או ישראלי.

3. מסמכים ישימים

3.1. תקן אירופאי ECE R65  
3.2. תקן אמריקאי class 1  SAE J845
3.3. תקן ישראלי 2859  – בחינת קבלה באמצעות מדגם.
4. מבנה ודרישות טכניות
4.1. הפנס יהיה נייד, קומפקטי, עמיד בנפילות מהרכב ומחובר לרכב באמצעות מגנטים.
4.2. מבנה הפנס יהיה אווירודינמי ללא פינות חדות.
4.3. הפנס יפעל בטכנולוגיית לדים צבעוניים בצבעים של אדום /כחול או לחילופין כחול/כחול.
       הלדים יהבהבו כ – 80 הבהובים לדקה (מותרת סטיה של 10% לכל כוון).
4.4. תקע הפנס  יהיה מתאים לשקע HELLA דגם 4123-00, עם מתאם לשקע מצית .
4.5. הפנס יסופק עם כבל חשמל פוליאורטן שחור 2x  1 בעל קוטר של 6 מ"מ באורך של לפחות 3 מטר .
4.6. הפנס יתן נראות של 360 מעלות. לא יהיו פינות בהם לא תהיה תאורה/נראות ממרחק 10 מטר לפחות בתנאי מזג אויר עם ראות תקינה.
4.7. הפנס יהיה עמיד בפני מכות ונפילות מגובה של 2 מטר לפחות ללא שבר בגוף הפנס.   
4.8.  צריכת זרם מקסימלית לפנס עד  1 אמפר ב-V12.
4.9. מידות הפנס:
4.9.1. גובה כללי  10-11ס"מ .

4.9.2. קוטר בסיס  10-12 ס"מ.
4.9.3. קוטר עליון  8-12 ס"מ.
4.10. כיפת הפנס:

4.10.1. הכיפה תהיה עשויה מפוליקרבונט, ולא תשבר כתוצאה מנפילת הפנס לקרקע מגובה 2 מטר לפחות, או כתוצאה משטיפת הרכב במכונת שטיפה בעלת מברשות מסתובבות, ולא יווצרו שריטות כתוצאה מהנפילה. 

4.10.2. הכיפה תהיה שקופה בגוון כחול, עמידה בחשיפה ארוכה לשמש או לחום האויר ותנאי מזג אוויר קיצונים (טמפ' סביבה °C20- עד  C  °50) ללא היווצרות סדקים או עיוותים, לא תשנה את ציבעה לפחות בתקופת אחריות היצרן.

4.10.3. הכיפה תחובר לבסיס הפנס בצורה אמינה, ללא אפשרות לשיחרור עצמאי של הכיפה בכל תנאי ההפעלה. תתאפשר פתיחת הכיפה לצורך מתן שירות/תיקון הפנס, תהיה עמידה למים וסבון .    
4.11. בסיס הפנס: 
4.11.1. בסיס הפנס עשוי מחומר עמיד בתנאי מזג אוויר קיצוניים (טמפ' סביבה 20°C-50°C-)    ובחשיפה ארוכה לשמש, ללא היווצרות סדקים, עמיד בפני נפילות, מכות,  שריטות, שפיכת חומצות, דחיית צבע ועמידה בפני שיתוך. 

4.11.2. בסיס הפנס יהיה כזה שיעמוד יציב לאחר הרכבתו על הרכב. 
4.11.3. בסיס הפנס יהיה מורכב ממגנט אשר יבטיח הצמדת הפנס לגג במהירויות של לפחות 120   קמ"ש .
5. סימון

5.1. לכל פנס תודבק תווית בר קיימא עליה ירשם : שם היצרן,מק"ט הפריט,שנת ייצור, עוצמת זרם מקסימלית, גודל התווית לא יעלה על 3X3 ס"מ.

6. אחריות ושרות

6.1. המציע יתחייב למתן אחריות מלאה לתקופה של  36  חודשים לפחות (מיום ההתקנה ברכב עפ"י רישומי מ"י )  במהלכן מתחייב להגיע למתקני מ"י בבית דגן או ובמטא"ר רמלה ולהחליף כל פנס שיפגם ו/או יתקלקל תוך 48 שעות מקבלת הודעה בשיטת מקולקל תמורת תקין(ללא פגמים ולא דהוי)/חדש, כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התחייבות החברה ובכלל זה מתן שרותי תחזוקה בתקופת האחריות יחשבו כנכללים בתמורה בגין אספקת הציוד.

6.2. האחריות תכלול:
6.2.1. אחריות על הפנס בפני שבר /סדק מנפילות מגובה של 2 מטר, ו/או מהתנתקות הפנס בזמן נסיעה.

6.2.2. אחריות לפעולה תקינה של הפנס  לרבות אחריות כנגד חלודה לחלקי המתכת ואביזרי החיבור לרכב ואחריות כנגד התבקעות של חלקי הגומי והאוטמים כתוצאה משינוי טמפרטורה.
6.2.3. אחריות לטיב המכסה - כנגד דהייה,שבר או חוסר שקיפות – 3 שנים.
6.2.4. הזוכה מתחייב להחליף/לתקן כל פנס  שאינו תקין ו/או נשבר/נסדק ע"פ קריאה במתקני מ"י (בשנה הראשונה יוחלף פנס מקולקל תמורת חדש בלבד, והחל מהשנה השניה מקולקל תמורת מחודש/חדש).
6.2.5. לזוכה יהיה מלאי חלקי חילוף זמינים לתקופה של  7  שנים לפחות מיום רכישת הפנס, במהלכן מתחייב לספק כל חלק שידרש בפרק זמן שלא יעלה על  7  ימים מרגע הוצאת הזמנה מהמשטרה.
6.2.6. מימוש האחריות יהיה במתקני המשטרה בבת דגון  ובמטא"ר רמלה.
7. בחינה
7.1. המציע יגיש דוגמא של פנס לאישור, בליווי מסמכים המעידים על עמידה של הפנס בדרישות מפרט זה, תוך 7 ימים מדרישת נציג המזמין.
7.2.  המסמכים יכללו אישור על עמידת הפנס באחד התקנים (לפחות) הנדרשים בסעיף 2.2,  צריכת זרם ע"פ סעיף 4.4, עמידות המגנטים בדרישות . 

7.3. תיבחן עמידת הפנס במידות ע"פ סעיף 4, בחינת הפלה מגובה 2 מטרים ובחינה פונקציונאלית הכוללת התקנה והפעלה של הפנס בנסיעה.

7.4. במידה ויאושר הפנס, יהווה דגם מאושר לאספקה.

7.5. בקורת קבלה -  כל משלוח שיגיע למרכז חלפים של המשטרה ייבדק על ידי מבקר איכות של המשטרה לעמידתו לפי ת"י 2859 רא"ר 6.5% רמת בחינה 2 בסעיפים הבאים:
7.5.1. התאמה לדגם המאושר.
7.5.2. היצרן יצרף הצהרה כי המוצר עומד בתנאים בדרישות המפרט C.O.C.

7.5.3. בדיקת אריזה וסימון לפי סעיף 6 למפרט זה.
7.5.4. בדיקת שלמות המוצר והאריזה
7.5.5. בדיקת תיפקוד והפעלה מדגמית לפנסים בכל משלוח על פי טבלה הבאה:

[image: image1.wmf]  גודל מנה

   גודל מדגם

 קבלה

 דחייה

91

-

150

13

2

3

151

-

280

20

3

4

281

-

500

32

5

6

501

-

1200

50

7

8


8. אריזה

8.1. כל פנס יסופק בקופסה נפרדת כך שתובטח הובלה ואחסנה ללא פגיעה.

8.2.  על כל קופסא תודבק מדבקה עליה ירשמו סוג הפנס והדגם.
9. אספקה
9.1. הפנסים  יסופקו למחסני משטרת ישראל במטא"ר רמלה.
המפרט הוכן ע"י :  יוסי חזק
                                                                         




בקרת איכות
164/2010
	
	מפרט טכני


	הנושא:
	אספקה והתקנה של גשרי תאורה ישרים בטכנולוגית לדים 


1. כללי- 

1. בכוונת משטרת ישראל לרכוש ולהתקין ברכבי משטרת ישראל,גשרי תאורה ישרים בטכנולוגית לדים,בשתי מידות אורך.
1. ההתקנה מימוש האחריות והתחזוקה תתבצע עפ"י נהלי העבודה של משטרת ישראל בכפוף קבלת הזמנה אישור והנחיות מהגורם המוסמך במחלקת התחבורה.
1. גשרי התאורה שיוצעו יעמדו בדרישות משרד התחבורה ותקנות התעבורה.

1. גשרי התאורה שיוצעו ישלבו מרכיבים של אור מהבהב עם אפשרות לחיבור אמצעי הכריזה הקיימים היום בשירות המשטרה.
1. מפרט טכני זה מתייחס לרכישה והתקנת דגמי גשרי תאורה שהינם מוצרי מדף.
2. מסמכים ישימים-
2. תקן אירופי       ECE R65 – UN ECE Regulation 65 – special warning lamps for vehicles.                                                                            
2. תקן SAE J845 class 1    -   Optical Warning Devices for Authorized – Emergency vehicles.                                                                          
2. רישיון סחר במוצרי תעבורה.
2. דוח בדיקת מעבדה בינלאומית המאשר עמידה בכלל דרישות התקן התואם לדגם הגשר שהוצע.
2. הצהרת ספק על עמידת דגם הגשר המוצע בתקן אמריקאי או אירופאי. 
2. תקן אטימות IP .
 
3. חלות המפרט ותכולת העבודה-

3. תכולת העבודה הינה: אספקת גשרי תאורה ו/או מרכיבי גשר התאורה חדשים
(לא מחודשים) ייעודים לרכב בטחון בניידות משטרה. לרבות התקנה חיווט ומתגי הפעלה וכל רכיב אשר נלווה לגשר,תיעוד ,ביצוע בחינות קבלה ובחינות התקנה, הדרכה, אחריות ושירות.
3. דגם הגשר שיוצע יעמוד בכל דרישות אחד מהתקנים הבינלאומיים  אשר להלן: תקן אירופי    ECE R65   או  תקן     SAE J845  class 1  . 
3. יעמוד בדרישות תקן אטימות IP55 לפחות.


אופציה :אספקת גשרי תאורה הכוללים פנסי סמטה בצדדים ו/או זרקור קדמי :משטרת ישראל שומרת לעצמה הזכות לרכוש עפ"י צרכיה גשרים עם פנסי סמטה ו/או זרקור קדמי,בעלי מנורת הלוגן W55 או לד בעוצמה שווה למען הסר ספק במידה והמשטרה תממש זכותה לרכוש גשרים עם פנסי סמטה ו/או זרקור קדמי  כל האמור במפרט זה יחול גם על גשרי תאורה עם פנסי סמטה ו/או זרקור.
4. דרישות טכניות-
4. מימדי הגשר
4. גשר באורך 125-110 ס"מ וגשר באורך 145-130 ס"מ.
גובה כללי 16-10 ס"מ לא כולל אביזרי החיבור לגג, המציע יציין את הגובה של הנקודה הגבוהה ביותר בגשר המותקן מעל לגג. 
4. אורך תא יחידת הדחף לא יעלה על 25% מהאורך הכולל של הגשר.
הערה : בגשרים שיוצעו וגובה העדשות אינו מספיק לכסות את יחידת הדחף,אפשרי שמכסה יחידת הדחף יבלוט מעל גובה העדשות עד לגובה המינימאלי הנדרש לכיסוי יחידת הדחף.
4. משקל מרבי  16 ק"ג.
4. צריכת זרם מקסימאלית לכל הגשר (לא כולל פנסי סמטה/זרקור) בזמן עבודה שגרתית לא תעלה על 7 אמפר.
4. אופציה : הספק יציע אפשרות  לרכוש גשרים עם מחבר גג מותאם לרכב ויעמוד דרישות הבאות :
1. המחבר  יעמוד בדרישות תקן איטום IP67  לפחות.
2. המחבר יהיה בעל 6 פינים חופשים לפחות (מעבר לנדרש לגשר וליחידת הדחף) ויאפשר חיבור חיווט עתידי לאמצעים נוספים בגג הרכב.
3. כל פין במחבר יעמוד בצריכת זרם של לפחות 10 אמפר .
4. גשרים שירכשו עם מחבר גג יסופקו מחווטים ומחוברים לצד הגשר במחבר ממפעל היצרן, שאר הליכי ההתקנה כמפורט במפרט.

4. מבנה–
4. גשרי התאורה יאירו בצבע כחול/כחול או כחול/אדום עפ"י החלטת המשטרה בעת ההזמנה.
4. מבנה הגשר יהיה אווירודינמי ללא פינות חדות, בסיסו יהיה עשוי מתכת אל חלד או אלומיניום.
4.  הגשר יכלול תא במרכזו לצורך התקנת יחידת הדחף.
הערה: גודל התא יאפשר הכנסה והתקנת יחידת הדחף על פי מידות יחידת הדחף המופיעות בסעיף 4.4 במפרט.
4. בכל גשר יותקנו מודולים מהבהבים שיפיצו אור בצבע כחול או  אדום/כחול בהתאם לדגם הגשר.
הערה:המודולים יותקנו בחלק הפנימי של מכסה הגשר כך שלכל אורך היקף מכסה הגשר,הנראה למביט מהחוץ,יראה אור מהבהב המאיר כלפי חוץ באופן סימטרי (אשר מקורו בכחצי גובה מכסי הגשר).
4. סדר וצבע המודולים ו/או תאי ההבהוב בגשר יקבע ע"י המשטרה בעת ההזמנה.

4. אורות מהבהבים-
4. בכל 360 המעלות סביב הגשר יראו אורות מהבהבים. 
4. בגשר כחול/אדום המודולים ו/או יחידות ההבהוב כחול ואדום ידלקו לסירוגין,כך שביחידת זמן יופעל רק צבע אחד.
4. מספר המודולים המהבהבים יחד,תדר ומקצב האורות המהבהבים ניתן יהיה לתכנות על ידי הספק בארץ,באמצעים פשוטים כדוגמת תכנות על ידי חיבור למחשב נייד ,ויקבע עפ"י דרישות המשטרה.
הערה: הספק ידגים וישנה את תדר ומקצב ההבהוב על פי דרישת מדור רכב במשטרה.
4. הדלקת אמצעי ההבהוב בגשר תעשה על ידי כפתור אחד או שניים על פי החלטת המשטרה,במקרה בו יופעל על ידי שני כפתורים,כפתור ראשון יפעיל חלק מהאמצעים המהבהבים בגשר,וע"י הפעלת הכפתור השני יופעלו כל האמצעים המהבהבים בגשר.
4. כפתור נוסף בגשר יברור בין שני המצבים הבאים:
4. מצב יום  –עוצמת הבהוב רגילה.
4. מצב לילה- עוצמת הבהוב מוחלשת למניעת סנוור בחשיכה.
הערה: על פי דרישת מדור רכב במשטרה,הספק ישנה את מצב היום והלילה בהיבט עוצמה ומקצב.
4. אופציה : כפתור נוסף הבורר בין מצבי הבהוב שונים הבהוב- מצב סיור ומצב נסיעת חירום/מבצעית( תצורת ההבהוב במצבים אלו יתואמו בשיתוף עם הזוכה ), פרט להפעלה ידנית ע"י כפתור תהיה אפשרות חיבור למערכת הכריזה ברכב ומעבר אוטומטי ממצב סיור למצב של נסיעה מבצעית כאשר מופעלת הסירנה במגבר הצופר. 
4. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות להחליט עפ"י שיקול דעתה  שבדגמי רכב  מסוימים כשבלם היד מופעל/מנוע הרכב דומם,בכל אחד מצידיו תופעל  יחידת הבהוב אחת או יותר.החלטה על כך תינתן לספק בכתב בלבד מאת מדור הרכב במשטרה.
4. כל אחד מצידי הגשר יכוסה  בפלסטיק פוליקרבונאט בגוון כחול/כחול שקוף או כחול/אדום שקוף (מיקום וסדר כיסוי הפלסטיק כחול/כחול כחול/אדום יהיה בהתאם להחלטת המשטרה).
מכסי המערכת יאטמו כך שלא תהיה חדירת מים,לחות או אבק פנימה ויהיו עמידים לתנאי סביבה  עד 50 מעלות צלזסיוס מבלי שייווצרו בהם סדקים  או דהייה או שחיקה, הדרישות הינן  למשך  5  שנים לפחות.
משטרת ישראל שומרת לעצמה הזכות להזמין מכסי פוליקרבונט בנפרד בגוון אדום במקום חלק מהכחולים עפ"י צרכיה.
4. מכסי הגשר יהיו עמידים למים וסבון ויהיו עמידים כנגד גירוד ושריטות (פוליש).
המציע יציין במפורש כל מגבלה הקיימת בקשר לחומרי ניקוי ואופן הניקוי של הגשר.

4. יחידת דחף W 100 -
4. יחידת הדחף תותקן במרכז הגשר ובחלקו הקדמי תחת מכסה מתפרק 
(ללא תלות  בעדשות).
4. המכסה ניתן יהיה לפירוק והרכבה בצורה נוחה ללא צורך בכלי עבודה מיוחדים.
4. המכסה יהיה עשוי מחומר מתכתי שחלקו הקדמי עשוי גריל מתכת על מנת למנוע  חסימת  עוצמת השמע.
4. מכסה המתכת יתאים לתצורת הגשר ויהיה בעל גימור אסטטי ברמה גבוהה ללא פינות חדות.
4. הגשר יכלול את כל האביזרים הנלווים וחלקי ההתקנה הדרושים לצורך התקנת  יחידת דחף (דרייבר) מסוג SD-370  תוצרת "אטלס ארה"ב" או שוות ערך. 
למען הסר ספק הגשר יסופק כיחידה כוללת למעט הדרייבר.
4. מידות הדרייבר:-
           קוטר – 118  מ"מ
           עומק – 102 מ"מ
4. הגשר יכלול את הרכיבים הבאים לצורך התקנת יחידת הדחף:
4. מתאם התקנה לדרייבר.
4. קונוס ושופר נמוך המותאם לגשר .
4. ברגיי חיזוק ודסקיות עגולות.
4. מכסה מתכתי להגנה על כל מכלול הרמקול שחלקו הקדמי עשוי גריל מתכת (לא אטום).
4. ניתן יהיה להזמין את גשרי התאורה ללא חלקי התקנה ליחידת הדחף כמפורט במכרז.
4. חיבור המערכת לרכב 
4. חיבור הגשר לא יהיה קבוע ויותקן על הגג עם בסיס גומי ויחובר למסגרת הגג בשיטת HOOK-ON  ע"י זרוע  מתכווננת עם ברגיי הידוק שיהיו עשויים מפלדת אל חלד. ובקצה, התקן גומי למניעת שריטות הגג או בשיטה לפחות שוות ערך ובאישור המשטרה.
4. כל חלקי מתכת הגשר יהיו עשויים מחומר אל חלד.
האחריות על המערכת תכלול אחריות כנגד כל חלודה של חלקי המערכת.
4. באחריות הספק לספק עם כל גשר את כלל חלקי ההתקנה הנדרשים ובכללם תושבת ,זרועות הידוק מתאימות,ברגים אומים וכו',לכל דגמי הרכבים הנמצאים בשרות המשטרה כעת מחד והתחייבות לגבי שינוי דגם רכב (בעתיד) לצורך חיבור והידוק הגשר אל גג הרכב.ברגיי ההידוק יהיו אל-חלד ,אום סגירה עם אבטחה עצמית.השינויים במידה ויתבקשו יותאמו לכלי הרכב העתידיים ללא שום תמורה נוספת. חל איסור להתקין ברגים קודחים במרזב גג הרכב.
4. כלל חלקי ההתקנה יהיו באותו הצבע של התושבת,החלקים יעברו טיפול מתאים נגד חלודה על מנת שצבעם ישמר בתנאי מזג האוויר בארץ לאורך חיי המוצר עפ"י תנאי האחריות.
4. הגשר יותקן על גג הרכב תוך שימת דגש להיבט הבטיחותי במקביל לקרקע,וללא הפרעה לסגירת דלתות הרכב.
4. כבל החיווט יהיה בעובי מקסימאלי של 12 מ"מ, התקנת הכבל לכל אורכו תבוצע ברכב ע"י הזוכה בתאום ולאחר אישור של משטרת ישראל לכל סוג רכב בנפרד. במידה ויתבקש לקדוח בדפנות או בקורת הרכב הזוכה מתחייב לבצע הגנות אנטיקורוזיביות לשפת הקדח ואיטום הקדח לאחר השחלת הכבל באמצעות גומייה וסיליקון למניעת חדירת מים. (למען הסר ספק הזוכה מתחייב לא לבצע כל קידוח ברכב ללא קבלת אישור בכתב מראש ממשטרת ישראל לכל סוג ודגם רכב). 
4. המערכת תכלול נתיך ראשי אוטומטי ולכל תת-מערכת יותקן נתיך מעגל משני למניעת מצב השבתה כללית של המערכת במקרה של תקלה במעגל מסוים (במקרה זה יושבת המעגל המקולקל בלבד).
4. מתגי הפעלה שיותקנו בתא הנהג יהיו מסוג  TOGGLE  SWITCH  עם לד בצבע אדום שאינו מסנוור בלילה ויאושר ע"י המשטרה,ברכב יותקנו מספר מתגים כנדרש עבור הפעלת הגשר.המתגים יאושרו ע"י נציג מדור רכב, יהיו בעלי נורת בקרה שאינה מסנוורת,אמינים ומותאמים להספק הנדרש ויחוברו לממסרים מתאימים.
4. מתג אחד או שניים ידליקו  את כלל אמצעי ההבהוב בגשר מתג נוסף יברור בין מצב יום ולילה ומתג נוסף בורר בין מצב סיור למצב חירום/מבצעי.(במידה ותמומש האופציה).
הערות : 
4. במידה ויותקנו אמצעים נוספים כגון פנסי סמטה/זרקור יותקנו לצורך הפעלתם מתגים נוספים.
4. התקנת המתגים תהיה במקומות המיוחדים לאופציות נוספות בפנל של לוח השעונים ובאישור נציג מדור רכב.
4. באחריות הזוכה להתקין את הגשר עם תושבות (בולמי רעש/רעידות) מתאימות לדגם הרכב בו יותקן הגשר.
4. חיווט 
4. החיווט יהיה חלק בלתי נפרד מההתקנה,יתבצע באופן מקצועי ואינטגראלי  של הרכב  ( במקומות התיעול של הצמות הקיימות)  וכך שלא יבלוט לעין, ויעמוד בתנאי סביבה בטווח של (+50) – (-10)  מעלות צלזיוס.
4. חיבור החיווט לרכב ולגשר תהיה עם נעילה לכל סוף כבל ע"י הלחמה (למניעת תלישה),אין להשתמש בסרט בידוד ("איזולירבנד") אלא בשרוול מתכווץ בלבד.
4. כניסת הכבל לגשר תהיה אטומה בגומייה למניעת כניסת מים ואבק למערכת ומסביב ימרח סיליקון בצבע הרכב באופן אסטטי כמו כן בחור הקדיחה ימרח פריימר נגד חלודה.
4. קוטר החיווט יתאים לכמות הזרם העובר דרכו ,כמו כן,חומרי החיווט יהיו עמידים בפני משיכה,אטימות,שיוף,גמישות ולחות.
4. החיבור יהיה ישירות למצבר ו/או למקור מתח של הרכב (טרמינל), ע"פ הוראות יצרן/יבואן הרכב, או הנחיות מ"י בדיגום האב טיפוס.
4. החיווט יכלול  כבלי אספקת מתח שיהיו עמידים לצריכת זרם המקסימאלית של הגשר לאורך זמן כאשר כל האמצעים מופעלים, כבלי פיקוד ליחידות ההבהוב, התקנים נוספים כגון פנסי סמטה במידה וירכשו ו-2 כבלים בצבע כחול לדרייבר.
כבלי הדרייבר יושחלו אל תוך הרכב במקום שיוגדר ע"י נציג המשטרה עפ"י סוג הרכב.
4. השחלת החיווט בתוך הרכב תבוצע באופן מקצועי ולאחר מציאת הפיתרון האופטימאלי לכל סוג רכב.ככלל, יועבר החיווט דרך קדח בעמוד האמצעי בצד ימין של הדלת. הקדח יהיה ללא שפות חדות העלולות לחתוך את החיווט ויטופל בציפוי אנטיקורוזיבי, כמו כן החיווט יעבור דרך טבעת גומי ויאטם בחומר אטימה.יש לתת דגש בהנדסת אנוש ובמראה של חיבור החיווט לגשר ושל כל החלקים הבולטים על הגג (עם חיבורים מפלסטיק חד פעמי וכיוצ"ב).
4. אין לבצע חורים בגג הרכב פרט למקום שהוגדר ונקבע בתאום עם נציג משטרה.חלק שפורק לצורך התקנה ברכב יוחזר למקומו ללא סימני שריטה או לכלוך,כמו כן אין לאפשר קיפול הכיסוי הפנימי של הגג לצורך עבודת החיווט. כל פגיעה אסטטית בחלק של הרכב תתוקן ע"י הזוכה ובאחריותו, חלק יוחלף בחלק מקורי בלבד במוסך היבואן.
4. הספק המתקין יאפשר אופציה להשחלת חוט אנטנה למחשב הניידת יחד עם צמת החוטים של גשר התאורה.
4. כל לכלוך או טביעות אצבע שנוצרו בתהליך ההרכבה יוסרו ע"י הספק.
4. אין לפגוע בקיפול ריפוד גג הרכב במהלך השחלת חוטים .
4. כל שבבי הקידוח יוצאו מפנים הרכב ומחוצה לו ויינתן טיפול אנטיקורוזיבי 
מקומי.
4. כל החיווט הפנימי יהיה בתוך שרוול מתאים.
4. העברת חיווט מתחת לדשבורד תעשה רק לאחר תיאום ואישור בכתב של יבואן הרכב.
5. הפרעות אלקטרומגנטיות 
5. הזוכה יציג אישור ודו"ח מעבדה מוסמכת כגון הטכניון/מכון התקנים או שווה ערך המאשר שרמת פליטת הקרינה האלקטרומגנטית מהמערכת עומדת בדרישות חוקי מדינת ישראל והנחיות המשרד לאיכות הסביבה לחשיפה ממושכת של לפחות 12 שעות ביממה.
5. המערכת לא תגרום לקרינה אלקטרומגנטית המפריעה לציוד ולמכשירי הקשר המותקנים  ברכב ולכל מערכת אלקטרונית המותקנת ברכב.
5. המערכת לא תגרום לשיבוש פעולת מכשירי הקשר,מכשירי המכ"מ,ווידיאו או מכשירים אחרים  המופעלים בניידות משטרת ישראל או בקרבתם.
5. פעולת המערכת לא תשתבש עקב הפעלת מכשירי הקשר ,מכשירי המכ"מ,ווידיאו ו/או מכשירים אחרים המופעלים בניידות משטרת ישראל או בקרבתם.
5. בכל מקרה, תהיה זו מחלקת הקשר של משטרת ישראל אשר תבדוק ותקבע את מידת פליטת הקרינה האלקטרומגנטית ותיתן את אישורה שהמערכת אינה גורמת להפרעות או שיבושים בפעולת המערכות האלקטרוניות הפועלות בניידות משטרת ישראל.
5. בכל מקרה באחריות הספק לחבור עם חברת מוטורולה לצורך בדיקת הפרעות הגשר כתוצאה מהתקנת  מחשוב ברכב תאום החבירה יעשה באמצעות מדור רכב. למען הסר ספק גשר התאורה שלא יאושר ע"י חב' מוטורולה בשל הפרעות אלקטרומגנטיות יפסל טכנית.
5. הדגם שיזכה במכרז ייבדק ע"י מחלקת הקשר ואת"ן על מנת לוודא שאין השלכות או הפרעות למערכות הקשר והמחשוב וכל המתקונים המשטרתיים הנוספים שבשימוש המשטרה,הדגם שיאושר יהווה אב טיפוס לעניין הרכישה.
6. התקנה 
6. התקנת הגשרים תבוצע במגרשי יבואני הרכב ו/או במתקני משטרת ישראל או באחד ממרכזי השירות של הספק,משטרת ישראל שומרת לעצמה הזכות לדרוש מהספק הזוכה היכן לבצע את ההתקנות,באחריות הספק להעביר למגרש בו יותקן הרכב את מכלול הציוד הדרוש להתקנה לרבות גשר התאורה עצמו. במידה והציודים נמצאים במלאי המשטרה חובת הזוכה למשוך אותם ולהעבירם ליעד ההתקנה.
6. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לביצוע התקנת גשרי התאורה במתקני השירות של הזוכה  כמפורט במכרז.  במקרה שהתקנות יבוצעו במתקן השייך או המוחזק על ידו,מתחייב הזוכה להעביר את כ"ר מייד עם תום ההתקנה למגרש הרכב המשטרתי בב"ד מדור רכב ולשם כך ידאג לצייד את עובדיו ברישיון נהיגה משטרתי.
6. הספק נדרש  להכין תיק מוצר מקצועי שיכלול תמונות שרטוטים טכניים וחשמליים ומפרט התקנה עבור כל דגם/שינוי דגם רכב ראשון (חדש) שיוגדר כ"אב טיפוס" לדגם. תיק המוצר יועבר למשטרה/מדור רכב בתוך 7 ימים ממועד הגעת הרכב להתקנה ואישור "אב טיפוס" להתקנה ע"י המשטרה, לאחר אישור יבואן הרכב בכתב.
הערה: תיק המוצר יועבר בחוברת כרוכה צבעונית ועל גבי מדיה מגנטית CD (בקובץ וורד DOCו PDF-).
6. ההתקנות תתבצענה ע"י הזוכה בפיקוח בוחן ראשי של הספק לפני בחינה של המשטרה. 
6. התקנה במתקן היבואן או מתקני משטרת ישראל או מתקן הזוכה תוך 24 שעות מקבלת ההזמנה במשרדי הספק לביצוע ההתקנה.
6. הספק מתחייב לבצע לפחות 7 התקנות ביום עבודה מלא.
6. זמן העבודה הכולל של התקנה ברכב לא יעלה על  4 שעות .
6. ההתקנה כוללת: הצבת הגשר במקומו על הגג, ביצוע חיווט, התקנת כפתורי הפעלה וממסרים על פי דרישות המפרט, גימור באופן שלא יאפשר פגיעה אקראית בחיווט וביצוע בחינות התקנה.
6. פעולות ההתקנה לא יפגעו במרכב הרכב (כולל גומיות הדלתות) ובפנים הרכב, ובעקבות ההתקנה  לא תהיה חדירת מים במרכב הרכב ולתוך הרכב.
6. לגשר תהיה הגנה בפני הפיכת קוטביות כך שלא יגרם  נזק לגשר או לרכב 
במקרה כזה.
6. הזוכה ימנה אחראי מטעמו לצורך בחינת ההתקנה וליווי הבחינה עם בוחן מ"י, 
כל ליקוי יתוקן  במקום או בזמן סביר לפי דרישת בוחן מ"י ולא יאוחר מ- 4 
שעות.
6. הספק יידרש לחתום על קבלת הרכב בטרם ההתקנה שהרכב נמסר אליו ללא 
נזקים חיצוניים ופנימיים.
6. בכל מקרה של התקנת אב-טיפוס חדש ברכב, רק לאחר אישור פורמט 
ההתקנה ע"י נציג המשטרה  יאושרו המשך ההתקנות לאותו אב טיפוס.
6. הזוכה במכרז מתחייב כי באפשרותו להכיל במרכזי השירות עד 20 כלי רכב 
הממתינים להתקנה/שירות אחריות/שירות תחזוקה,וכי יהיה ברשותו ביטוח 
לצורך כיסוי רכבי המשטרה בעת התקנה/תחזוקה/אחסון במגרש הספק, 
הביטוח יכסה לפחות 20 כלי רכב בו זמנית ,כמו כן יכסה כל גורם סיכון 
שבאחריות הספק כגון: גניבה,נזק תוך כדי עבודה.או אחר הנובע מרשלנות 
הספק.
7. אחריות ושירות 
7. לזוכה או מי מטעמו באמצעות קבלן משנה שלו 5 מרכזי שרות לפחות : איזור ת"א, איזור ירושלים, איזור הדרום באר-שבע,איזור חיפה והקריות,איזור טבריה או קרית שמונה.
הערה: מיקום מרכזי השירות יכולים להיות  בטווח של עד 15 ק"מ מהערים המצוינות  לעיל.
7. המציע יתחייב למתן אחריות מלאה לתקופה של  5  שנים  במהלכן מתחייב לתקן או להחליף כל חלק שייפגם ו/או יתקלקל,לא יאוחר מ- 24 שעות מקבלת ההודעה במשרדי הספק ובכל מקרה יסיים את הטיפול ביום ההגעה של הרכב למתקן הספק/הגעת ניידת השרות ללקוח במידה והרכב הגיע לספק/ניידת הגיעה ללקוח עד השעה 13:00 ובכל מקרה יסיים את התיקון תוך 4 שעות.
כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התחייבות החברה ובכלל זה מתן שרותי תחזוקה בתקופת אחריות יחשבו כנכללים בתמורה בגין אספקת ציוד.
7. שירותי האחריות יינתנו במרכזי השירות כפי שהוגדרו במפרט.
7. במקרה של תקלה במהלך 3 החודשים הראשונים לאחר התקנת הגשר יינתנו שירותי האחריות והתיקון תוך 24 שעות  (ללא תשלום נוסף) במתקן המשטרה בו נמצא הרכב (כל הארץ כולל אילת) או מרכז השירות של הספק על פי החלטת המשטרה. במקרה זה תוארך מחדש תקופת מתן השירות במתקן המשטרתי ב- 3 חודשים נוספים. 
7. אופציה: לדרישת המשטרה מתחייב הזוכה לספק את שירותי האחריות על פי תנאי המכרז במתקני המשטרה בארץ תוך 24 שעות מקבלת הקריאה.
7. האחריות תכלול-
7. אחריות על כלל הביצועים הטכניים של הגשר.
7. אחריות על החומרים שסופקו ועל טיב העבודה שבוצעה על-ידו.
7. האחריות לתקינות המודולים ו/או יחידות ההבהוב ויחידות ההארה .
7. אחריות על מפסקים (כולל נורות למפסקים) ,ממסרים ומעגלים אלקטרוניים.
7. אחריות על ההתקנות.
7. אחריות לפעולה תקינה של הגשר לרבות אחריות כנגד חלודה לחלקי המתכת ואביזרי החיבור לרכב ואחריות כנגד התבקעות של חלקי הגומי והאוטמים כתוצאה משינוי טמפרטורה.
7. אחריות לטיב מכסה הפוליקרבונאט- כנגד דהייה,שבר או חוסר
שקיפות .
7. אחריות על כל תוספות או עבודה לגשר שנרכשו מהספק.

7. הזוכה יישא על-חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע תיקוני תקלות במערכת,כולל חלפים,פרט לתקלות הנובעות משימוש בניגוד להנחיות מפורשות בכתב שנתנו על ידי הזוכה במכרז או במקרה של נזק בזדון.
7. הזוכה מתחייב להחזיק מלאי חלפים בכל מרכזי השירות שלו שיאפשר תחזוקה שוטפת.
7. לזוכה יהיה מלאי חלקי חילוף זמינים לתקופה של  7  שנים לפחות מיום התקנת הגשר במהלכן מתחייב לספק כל חלק שיידרש בפרק זמן שלא יעלה על  7  ימים מרגע  הוצאת הזמנה מהמשטרה.
7. האחריות לגשרים תהיה ממועד התקנתם על הרכבים ואישור ההתקנה ע"י בוחן מ"י (כולל גשרים שנרכשו באופן עצמאי ואוחסנו במתקני מ"י).
8. תחזוקה 
8. הזוכה במכרז מתחייב לספק למשטרת ישראל (על פי דרישתה), שרותי תחזוקה, לאורך 5 שנים מתאריך התקנת הגשר לכל גשר שיירכש.
8. שרותי תחזוקה יינתנו במידה ונגרם נזק שנגרם כתוצאה משימוש בניגוד מפורש של הנחיות היצרן ויכללו: תיקוני שבר, החלפה ותיקון ציוד פגומים, תיקוני תקלות ובדיקות תקופתיות וייתנו על בסיס עלות אחידה לתיקון לא כולל חלפים.
8. המציע יגיש עם הצעתו מחירון חלפים מפורט הכולל את כל חלקי ההחלפה האפשריים בגשר.
8. המשטרה תהיה רשאית שלא להתקשר עם הזוכה למתן שרותי תחזוקה. במקרה זה מתחייבת החברה לספק למשטרה,עפ"י צרכיה,חלקי חילוף לצורך ביצוע תחזוקה ותיקונים,בעצמה או באמצעות גורם אחר כלשהו. ההתחייבות לאספקת החלפים תהיה 
לתקופה של  7  שנים לפחות מיום אספקת המערכת.
8. לו"ז ביצוע תחזוקה:
8. ככלל יתבצעו שרותי התחזוקה בימים א-ה  בשעות העבודה        
המקובלות 8:00 – 17:00, יום ו' 8:00 -13:00 .
8. תיקון יבוצע בהתאם לדרישות משירותי האחריות.
8. החברה תדווח מיוזמתה אחת לחודש בדו"ח ממוחשב למחלקת התחבורה של המשטרה על כל הטיפולים אשר בוצעו על ידה במהלך החודש החולף. בדו"ח 
יפורט מס' הרכב,תאריך התיקון ומהות התיקון.
9. העברת  גשר מרכב לרכב 
9. הזוכה במכרז מתחייב לספק למשטרת ישראל (על פי דרישתה), שרותי 
העברת גשר מרכב לרכב,לאורך חיי המכרז לכל מערכת שתירכש.
9. שירותי העברת הגשר יינתנו על בסיס עלות אחידה להעברה יבוצעו במרכזי 
השירות של הספק או במגרש מדור רכב בבית דגן.
9. השירותים כוללים פירוק הגשר מהרכב הישן אטימת חור הכניסה ברכב 
הישן,תיקון הגשר אם נדרש,צמת חוטים חדשה והתקנתה, תושבות לדגם הרכב,ניקוי הגשר 
לקראת התקנה ברכב הנדרש והתקנתו ברכב בהתאם לכלל תנאי המכרז לגשר חדש.
הערה :רכישת חלפים שידרשו לצורך תיקון הגשר ואינם במסגרת אחריות תעשה עפ"י המחירון לחלפים שהוגש עם מסמכי המכרז.

9. אופציה : במידה ויידרש מתחייב הזוכה לספק את שירותי העברת גשר מרכב לרכב על פי תנאי המכרז במתקני המשטרה בארץ תוך 24 שעות מקבלת הקריאה.
10. סימון 
10. לכל גשר תודבק תווית בר קיימא עליה ירשם : טלפון לתאום,מק"ט הפריט,שנת ייצור,עוצמת זרם מקסימאלית ויוטבע "מ" במרכזו התחתון של הגשר. גודל התווית לא תעלה על 6X6 ס"מ.
10. לכל גשר שיותקן תחובר תווית אלומיניום ע"י ניטים לגשר/מדבקה שאינה ניתנת להסרה  עם הטבעה/כיתוב של תאריך ההתקנה (חודש ושנה) שיהווה אסמכתא לתחילת תקופת האחריות.מיקום התווית בגשר יאושר ע"י נציג המשטרה באב הטיפוס.
10. בתחתית הגשר באזור מוסתר תודבק תווית עליה ירשם שם היצרן/יבואן.
הערה: לא תאושר הדבקת תווית הכוללת שם יבואן במקום הנראה לעין.
11. תיעוד 
11. הזוכה יספק עם הגשר חוברת הפעלה בעברית לשוטר בניידת. החוברת תסופק לכל ניידת בה מותקן הגשר ותכלול: הוראות אזהרה, הוראות תחזוקה שוטפת ,טיפול וניקיון הגשר (יצוינו באופן בולט סוגי פעולות אשר עשויים לפגוע בגשר כגון שימוש בכימיקלים לניקוי וכיו"ב),החוברת תאושר ע"י נציג מ"י.
11. הזוכה יספק תעודת אחריות לכל גשר שהותקן הכולל פרוט של מרכיבי האחריות,התעודה תכלול תאריך ההתקנה ותום תקופת האחריות כולל פרוט של תחנות השרות המורשות.
11. במועד הגשת הצעתו יצרף המציע,מפרט טכני מפורט של הגשר בתצורתו המוצעת הכולל : מימדים, צריכת זרם,סוג ומספר מודולים ו/או יחידות הבהוב,תרשים מיקום מודולים/יחידות ההבהוב בתצורת הגשר המוצעת.
11. המציע יצרף במועד הגשת הצעתו דו"ח בדיקת מעבדה בינלאומית המאשר עמידת דגם הגשר המסוים בתצורתו המוצעת במכרז,בכל דרישות התקן  האמריקאי או האירופאי . הבהרה : ספק שברצונו להגיש הצעה לגשר כחול/אדום עפ"י התקן האירופי יגיש שתי בדיקות מעבדה המאשרות עמידתו בתקן של גשר מהדגם המוצע בצבע אדום ובדיקה נוספת לגשר מהדגם בצבע כחול.
11. המציע יצרף במועד הגשת הצעתו,הצהרת ספק/יבואן על התאמת הגשר לכל דרישות המפרט ועל התאמת דו"ח הבדיקה, שצורף לגשר המסוים שהוצע על ידו במכרז.
11. המציע יצרף במועד הגשת הצעתו,הצהרת יצרן על עמידת דגם הגשר בתצורתו המוצעת (כולל מספר ואופן סידור מודולים/יחידות ההבהוב בגשר),בתקן האמריקאי או אירופאי.
11. הספק יציג אישור מעבדה על עמידה בדרישות תקן איטום IP55 לפחות.
12. הדרכה
12. הזוכה במכרז מתחייב להדריך את אנשי סדנאות והחשמלאים במשטרה (עד 20 איש) לרמה של שרותי תחזוקה הכולל:החלפת מודולים מושלמים,תכנות מצבי הבהוב,החלפת מפסקים רגילים והחלפת נתיכים חצי אוטומטיים. ההדרכה תבוצע  תוך 10 ימים ממועד בקשת המשטרה ותארך כחצי יום, מיקום ההדרכה יתואם עם הספק בהתאם ליכולתו.(למען הסר ספק בתקופת האחריות דהיינו 60 חודש מהרכישה התחזוקה הכוללת תעשה על ידי הספק ולא ע"י טכנאים או אנשי הסדנאות של המשטרה).
13. בחינה 
13. בחינת דוגמאות לאישור אב טיפוס 
13. על פי דרישת המשטרה הזוכה יגיש לבדיקת המשטרה תוך 7 ימים מיום הדרישה ובמידה ויידרש גם יתקין ברכב משטרה  2 גשרי תאורה בתצורה שהוצעו על ידו, אשר יהוו אב טיפוס לדגם הגשר.
13. במידה והגשר לא יאושר בסיום תהליך הבדיקות שיארך עד פרק זמן של חודש יוחזר הגשר לזוכה, הזוכה מתחייב לפרק את הגשר מהרכב ולאטום את חור 
הכניסה לרכב באופן אסתטי על חשבונו ללא גרימת נזק לרכב.
13. בחינת אב טיפוס 
13. לכל דגם רכב יבצע הספק הזוכה התקנה ראשונית המהווה אב טיפוס, רק לאחר בדיקה ואישור אב טיפוס ע"י בוחן מ"י יהיה הספק רשאי להתחיל בהתקנות שוטפות (לגבי דגם הרכב הנבדק בלבד).
13. בעת בדיקת דגם ראשוני (אב טיפוס) – תיבדק עמידה בתקנים ע"פ תעודות בדיקה או 
הצהרת יצרן, צריכת זרם,הפרעות אלקטרומגנטיות,אישור חברת מוטורולה, סקירת 
תיק המוצר והתאמתו לדרישות.
13. בחינת התקנה תבוצע במקום ההתקנה או מקום אחר עפ"י צרכי המשטרה בחינות אלו יבוצעו לאחר התקנה חדשה או לאחר החלפות שונות לביצוע תיקונים/טיפולים שונים.
13. בחינת קבלה לגשר תכלול: בדיקת התאמה מלאה לאב טיפוס שאושר ולנדרש במפרט זה. כל גשר שיותקן על הרכב ייבדק לאחר הרכבתו ע"י בוחן מ"י. הבדיקות יכללו בין היתר: אטימות הגשר, אופן הרכבתו לרכב, חיווטו,פתיחה וסגירת פתחים לצורך העברת  חיווט, מיקום הממסרים והמפסקים ברכב עפ"י המפרט, בדיקת אטימות למים, בדיקת הפעלת הגשר, תקינות הרכב לאחר ההתקנה, חוברת הדרכה, בדיקת אריזה, בדיקת המצאות סימון כנדרש ע"ג פלטת אלומיניום/מדבקה שלא ניתנת להסרה על הגשר ובדיקת דגם וגוון העדשות.
13. משטרת ישראל רשאית בכל שלב ועבור כל גשר תאורה לדרוש מהספק להמציא אישורי ייצרן המעידים כי הגשר עומד בדרישות מפרט זה.
13. על הספק להעמיד לרשות הבוחן את כל אמצעי הבדיקה ע"פ כל דרישות מפרט זה. המכשירים יהיו מכוילים ויתאימו התאמה מלאה לסוגי הבדיקה השונים.
13. בחינת קבלה לגשרים שירכשו ללא התקנה למחסני מ"י תכלול בדיקה ויזואלית  לשלמות האריזה והפריטים ובדיקת תכולה ע"פ דרישות אב הטיפוס שאושר. 
14. אריזה 
14. כל גשר יסופק בארגז בקופסה מרופדת מסוג מתאים (מספוג או קלקר) להגנה 
כך שתובטח הובלה ואחסנה ללא פגיעה.
14. גשרים שפורקו מרכב במסגרת "העברה מרכב לרכב" יאוחסנו ארוזים עד 
להתקנתם ברכב החדש.
14. לכל אריזה תצורף מדבקה עליה ירשם סוג הגשר.
15. בטחון שדה 
15. הזוכה ובכללם ספקי המשנה שלו,עובדי מרכז השירות/מתקיני ניידות השירות אשר באים במגע עם רכבי המשטרה או נדרשים להיכנס למתקני משטרה/מתקני יבואני הרכב יידרשו לעמוד בכלל דרישות בטחון שדה על פי נהלי המשטרה ודרישות קב"ט משטרת ישראל.
המפרט לגשרי תאורה בטכנולוגיית לד נכתב ע"י מפקח דניאל יוסף/מדור הרכב/מת"ח.
175/2010

	
	מפרט טכני


	הנושא:
	אספקה והתקנה של גשרי תאורה בתצורה גאומטרית ייחודית בטכנולוגית לדים 


2. כללי- 

15. בכוונת משטרת ישראל לרכוש ולהתקין ברכבי משטרת ישראל,גשרי תאורה בתצורה גאומטרית ייחודית בטכנולוגיית לדים בלבד, בשתי מידות אורך.
15. ההתקנה מימוש האחריות והתחזוקה תתבצע עפ"י נהלי העבודה של משטרת ישראל בכפוף קבלת הזמנה אישור והנחיות מהגורם המוסמך במחלקת התחבורה.
15. גשרי התאורה שיוצעו יעמדו בדרישות משרד התחבורה ותקנות התעבורה.

15. גשרי התאורה שיוצעו ישלבו מרכיבים של אור מהבהב עם אפשרות לחיבור אמצעי הכריזה הקיימים היום בשירות המשטרה.
15. מפרט טכני זה מתייחס לרכישה והתקנת דגמי גשרי תאורה שהינם מוצרי מדף.
16. מסמכים ישימים-
16. תקן אירופי       ECE R65 – UN ECE Regulation 65 – special warning lamps for vehicles.                                                                            
16. תקן SAE J845 class 1    -   Optical Warning Devices for Authorized – Emergency vehicles.                                                                          
16. רישיון סחר במוצרי תעבורה.
16. דוח בדיקת מעבדה בינלאומית המאשר עמידה בכלל דרישות התקן התואם לדגם הגשר שהוצע.
16. הצהרת ספק על עמידת דגם הגשר המוצע בתקן אמריקאי או אירופאי. 
16. תקן אטימות IP .
 
17. חלות המפרט ותכולת העבודה-

17. תכולת העבודה הינה: אספקת גשרי תאורה ו/או מרכיבי גשר התאורה חדשים
(לא מחודשים) ייעודים לרכב בטחון בניידות משטרה. לרבות התקנה חיווט ומתגי הפעלה וכל רכיב אשר נלווה לגשר,תיעוד ,ביצוע בחינות קבלה ובחינות התקנה, הדרכה, אחריות ושירות.
17. דגם הגשר שיוצע יעמוד בכל דרישות אחד מהתקנים הבינלאומיים  אשר להלן: תקן אירופי    ECE R65   או  תקן     SAE J845  class 1  . 
17. יעמוד בדרישות תקן אטימות IP55  לפחות.


אופציה :אספקת גשרי תאורה הכוללים פנסי סמטה בצדדים ו/או זרקור קדמי :משטרת ישראל שומרת לעצמה הזכות לרכוש עפ"י צרכיה גשרים עם פנסי סמטה ו/או זרקור קדמי,בעלי מנורת הלוגן W55 או לד בעוצמה שווה למען הסר ספק במידה והמשטרה תממש זכותה לרכוש גשרים עם פנסי סמטה ו/או זרקור קדמי  כל האמור במפרט זה יחול גם על גשרי תאורה עם פנסי סמטה ו/או זרקור.
18. דרישות טכניות-
18. מימדי הגשר
18. גשר באורך 125-110 ס"מ 
אופציה גשר באורך 145-130 ס"מ.
18. רוחב  63-75 ס"מ.
18. גובה כללי 16-10 ס"מ לא כולל אביזרי החיבור לגג, המציע יציין את הגובה של הנקודה הגבוהה ביותר בגשר המותקן מעל לגג. 
הערה : בגשרים שיוצעו וגובה העדשות אינו מספיק לכסות את יחידת הדחף,אפשרי שמכסה יחידת הדחף יבלוט מעל גובה העדשות עד לגובה המינימאלי הנדרש לכיסוי יחידת הדחף.
18. משקל מרבי  27 ק"ג.
18. צריכת זרם מקסימאלית לכל הגשר (לא כולל פנסי סמטה/זרקור) בזמן עבודה שגרתית לא תעלה על 10 אמפר.
18. אופציה : הספק יציע אפשרות  לרכוש גשרים עם מחבר גג מותאם לרכב ויעמוד דרישות הבאות :
1. המחבר  יעמוד בדרישות תקן איטום IP67  לפחות.
2. המחבר יהיה בעל 6 פינים חופשים לפחות (מעבר לנדרש לגשר וליחידת הדחף) ויאפשר חיבור חיווט עתידי לאמצעים נוספים בגג הרכב.
3. כל פין במחבר יעמוד בצריכת זרם של לפחות 10 אמפר .
4. גשרים שירכשו עם מחבר גג יסופקו מחווטים ומחוברים לצד הגשר במחבר ממפעל היצרן, שאר הליכי ההתקנה כמפורט במפרט.

18. מבנה–
18. גשר התאורה יהיו בעלי מבנה גיאומטרי ייחודי (לא ישר),ויאיר בצבע כחול/כחול או כחול/אדום עפ"י החלטת המשטרה בעת הרכישה.
18. מבנה הגשר יהיה אווירודינמי ללא פינות חדות, בסיסו יהיה עשוי מתכת אל חלד או אלומיניום.
18. מבנה הגשר יהיה ייחודי ויגביר את בולטות ונראות הניידות. 
18. במידה והגשר בנוי מתאים מהבהבים נפרדים (פודים),יכלול לפחות 6 תאים(פודים) שבתוכם מודולים מהבהבים.
18. בכל גשר יותקנו מודולים מהבהבים שיפיצו אור בצבע כחול או  אדום/כחול בהתאם לדגם הגשר.

הערה:המודולים יותקנו בחלק הפנימי של מכסה הגשר כך שלכל אורך היקף מכסה 
הגשר,הנראה למביט מהחוץ,יראה אור מהבהב המאיר כלפי חוץ באופן סימטרי (אשר 
מקורו בכחצי גובה מכסי  הגשר).
18. סדר וצבע המודולים ו/או תאי ההבהוב בגשר יקבע ע"י המשטרה.
18. אור מהבהב כחול או כחול/אדום יראה מכל 360 המעלות סביב הגשר.
18. רוחב התאורה הכולל מכל זווית סביב הגשר לא יקטן מ-40 ס"מ.
הבהרה:מכל זווית סביב הגשר יראה שטח פנים אדום או כחול כאשר האורך הכולל של השטח הנראה לא יקטן מ 40 ס"מ.

18. אורות מהבהבים-
18. אורות מהבהבים יראו בצבע כחול/כחול או כחול/אדום בכל 360 המעלות סביב הגשר. 
18. בגשר כחול/אדום המודולים ו/או יחידות ההבהוב כחול ואדום ידלקו לסירוגין,כך שביחידת זמן יופעל רק צבע אחד.
18. מספר המודולים המהבהבים יחד,תדר ומקצב האורות המהבהבים ניתן יהיה לתכנות על ידי הספק בארץ,באמצעים פשוטים (דוגמת תכנות על ידי חיבור למחשב נייד) ,ויקבע עפ"י דרישות המשטרה.
הערה: הספק ידגים וישנה את תדר ומקצב ההבהוב על פי דרישת מדור רכב במשטרה.
18. הדלקת אמצעי ההבהוב בגשר תעשה על ידי כפתור אחד או שניים על פי החלטת המשטרה,במקרה בו יופעל על ידי שני כפתורים,כפתור ראשון יפעיל חלק מהאמצעים המהבהבים בגשר,וע"י הפעלת הכפתור השני יופעלו כל האמצעים המהבהבים בגשר.
18. כפתור נוסף בגשר יברור בין שני המצבים הבאים:
18. מצב יום  –עוצמת הבהוב רגילה.
18. מצב לילה- עוצמת הבהוב מוחלשת למניעת סנוור בחשיכה.
הערה: על פי דרישת מדור רכב במשטרה,הספק ישנה את מצב היום והלילה בהיבט עוצמה ומקצב.
18. אופציה : כפתור נוסף הבורר בין מצבי הבהוב שונים הבהוב- מצב סיור ומצב נסיעת חירום/מבצעית( תצורת ההבהוב במצבים אלו יתואמו בשיתוף עם הזוכה ), פרט להפעלה ידנית ע"י כפתור תהיה אפשרות חיבור למערכת הכריזה ברכב ומעבר אוטומטי ממצב סיור למצב של נסיעה מבצעית כאשר מופעלת הסירנה במגבר הצופר. 
18. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות להחליט עפ"י שיקול דעתה  שבדגמי רכב  מסוימים כשבלם היד מופעל/מנוע הרכב דומם,בכל אחד מצידיו תופעל  יחידת הבהוב אחת או יותר.החלטה על כך תינתן לספק בכתב בלבד מאת מדור הרכב במשטרה.
18. כל יחידה בגשר תכוסה  בפלסטיק פולי קרבונאט בגוון כחול/כחול שקוף או כחול/אדום שקוף (מיקום וסדר כיסוי הפלסטיק כחול/כחול כחול/אדום יהיה בהתאם להחלטת המשטרה).מכסי המערכת יאטמו כך שלא תהיה חדירת מים,לחות או אבק פנימה ויהיו עמידים לתנאי סביבה  עד 50 מעלות צלסיוס מבלי שייווצרו בהם סדקים  או דהייה או שחיקה, הדרישות הינן  למשך  5  שנים לפחות.
משטרת ישראל שומרת לעצמה הזכות להזמין מכסי פולי קרבונאט בנפרד בגוון אדום במקום חלק מהכחולים עפ"י צרכיה.
18. מכסי הגשר יהיו עמידים למים וסבון ויהיו עמידים כנגד גירוד ושריטות (פוליש).
המציע יציין במפורש כל מגבלה הקיימת בקשר לחומרי ניקוי ואופן הניקוי של הגשר.
18. יחידת דחף W 100  -
18. יחידת הדחף תותקן במרכז הגשר ובחלקו הקדמי תחת מכסה מתפרק 
(ללא תלות  בעדשות).
18. המכסה ניתן יהיה לפירוק והרכבה בצורה נוחה ללא צורך בכלי עבודה מיוחדים.
18. המכסה יהיה עשוי מחומר מתכתי שחלקו הקדמי עשוי גריל מתכת על מנת למנוע  חסימת  עוצמת השמע.
18. מכסה המתכת יתאים לתצורת הגשר ויהיה בעל גימור אסטטי ברמה גבוהה ללא פינות חדות.
18. הגשר יכלול את כל האביזרים הנלווים וחלקי ההתקנה הדרושים לצורך התקנת  יחידת דחף (דרייבר) מסוג SD-370  תוצרת "אטלס ארה"ב" או שוות ערך. 
למען הסר ספק הגשר יסופק כיחידה כוללת למעט הדרייבר.
18. מידות הדרייבר:-
           קוטר – 118  מ"מ
           עומק – 102 מ"מ
18. הגשר יכלול את הרכיבים הבאים לצורך התקנת יחידת הדחף:
18. מתאם התקנה לדרייבר.
18. קונוס ושופר נמוך המותאם לגשר .
18. ברגיי חיזוק ודסקיות עגולות.
18. מכסה מתכתי להגנה על כל מכלול הרמקול שחלקו הקדמי עשוי גריל מתכת (לא אטום).
18. ניתן יהיה להזמין את גשרי התאורה ללא חלקי התקנה ליחידת הדחף כמפורט במכרז.
18. חיבור המערכת לרכב 
18. חיבור הגשר לא יהיה קבוע ויותקן על הגג עם בסיס גומי ויחובר למסגרת הגג בשיטת HOOK-ON  ע"י זרוע  מתכווננת עם ברגיי הידוק שיהיו עשויים מפלדת אל חלד. ובקצה, התקן גומי למניעת שריטות הגג או בשיטה לפחות שוות ערך ובאישור המשטרה.
18. כל חלקי מתכת הגשר יהיו עשויים מחומר אל חלד.
האחריות על המערכת תכלול אחריות כנגד כל חלודה של חלקי המערכת.
18. באחריות הספק לספק עם כל גשר את כלל חלקי ההתקנה הנדרשים ובכללם תושבת ,זרועות הידוק מתאימות,ברגים אומים וכו',לכל דגמי הרכבים הנמצאים בשרות המשטרה כעת מחד והתחייבות לגבי שינוי דגם רכב (בעתיד) לצורך חיבור והידוק הגשר אל גג הרכב.ברגיי ההידוק יהיו אל-חלד ,אום סגירה עם אבטחה עצמית.השינויים במידה ויתבקשו יותאמו לכלי הרכב העתידיים ללא שום תמורה נוספת. חל איסור להתקין ברגים קודחים במרזב גג הרכב.
18. כלל חלקי ההתקנה יהיו באותו הצבע של התושבת,החלקים יעברו טיפול מתאים נגד חלודה על מנת שצבעם ישמר בתנאי מזג האוויר בארץ לאורך חיי המוצר עפ"י תנאי האחריות.
18. הגשר יותקן על גג הרכב תוך שימת דגש להיבט הבטיחותי במקביל לקרקע,וללא הפרעה לסגירת דלתות הרכב.
18. כבל החיווט יהיה בעובי מקסימאלי של 12 מ"מ, התקנת הכבל לכל אורכו תבוצע ברכב ע"י הזוכה בתאום ולאחר אישור של משטרת ישראל לכל סוג רכב בנפרד. במידה ויתבקש לקדוח בדפנות או בקורת הרכב הזוכה מתחייב לבצע הגנות אנטיקורוזיביות לשפת הקדח ואיטום הקדח לאחר השחלת הכבל באמצעות גומייה וסיליקון למניעת חדירת מים. (למען הסר ספק הזוכה מתחייב לא לבצע כל קידוח ברכב ללא קבלת אישור בכתב מראש ממשטרת ישראל לכל סוג ודגם רכב). 
18. המערכת תכלול נתיך ראשי אוטומטי ולכל תת-מערכת יותקן נתיך מעגל משני למניעת מצב השבתה כללית של המערכת במקרה של תקלה במעגל מסוים (במקרה זה יושבת המעגל המקולקל בלבד).
18. מתגי הפעלה שיותקנו בתא הנהג יהיו מסוג  TOGGLE  SWITCH  עם לד בצבע אדום שאינו מסנוור בלילה ויאושר ע"י המשטרה,ברכב יותקנו מספר מתגים כנדרש עבור הפעלת הגשר.המתגים יאושרו ע"י נציג מדור רכב, יהיו בעלי נורת בקרה שאינה מסנוורת,אמינים ומותאמים להספק הנדרש ויחוברו לממסרים מתאימים.
18. מתג אחד או שניים ידליקו  את כלל אמצעי ההבהוב בגשר מתג נוסף יברור בין מצב יום ולילה ומתג נוסף בורר בין מצב סיור למצב חירום/מבצעי.(במידה ותמומש האופציה).
הערות : 
18. במידה ויותקנו אמצעים נוספים כגון פנסי סמטה/זרקור יותקנו לצורך הפעלתם מתגים נוספים.
18. התקנת המתגים תהיה במקומות המיוחדים לאופציות נוספות בפנל של לוח השעונים ובאישור נציג מדור רכב.
18. באחריות הזוכה להתקין את הגשר עם תושבות (בולמי רעש/רעידות) מתאימות לדגם הרכב בו יותקן הגשר.
18. חיווט 
18. החיווט יהיה חלק בלתי נפרד מההתקנה,יתבצע באופן מקצועי ואינטגראלי  של הרכב  ( במקומות התיעול של הצמות הקיימות)  וכך שלא יבלוט לעין, ויעמוד בתנאי סביבה בטווח של (+50) – (-10)  מעלות צלזיוס.
18. חיבור החיווט לרכב ולגשר תהיה עם נעילה לכל סוף כבל ע"י הלחמה (למניעת תלישה),אין להשתמש בסרט בידוד ("איזולירבנד") אלא בשרוול מתכווץ בלבד.
18. כניסת הכבל לגשר תהיה אטומה בגומייה למניעת כניסת מים ואבק למערכת ומסביב ימרח סיליקון בצבע הרכב באופן אסטטי כמו כן בחור הקדיחה ימרח פריימר נגד חלודה.
18. קוטר החיווט יתאים לכמות הזרם העובר דרכו ,כמו כן,חומרי החיווט יהיו עמידים בפני משיכה,אטימות,שיוף,גמישות ולחות.
18. החיבור יהיה ישירות למצבר ו/או למקור מתח של הרכב (טרמינל), ע"פ הוראות יצרן/יבואן הרכב, או הנחיות מ"י בדיגום האב טיפוס.
18. החיווט יכלול  כבלי אספקת מתח שיהיו עמידים לצריכת זרם המקסימאלית של הגשר לאורך זמן כאשר כל האמצעים מופעלים, כבלי פיקוד ליחידות ההבהוב, התקנים נוספים כגון פנסי סמטה במידה וירכשו ו-2 כבלים בצבע כחול לדרייבר.
כבלי הדרייבר יושחלו אל תוך הרכב במקום שיוגדר ע"י נציג המשטרה עפ"י סוג הרכב.
18. השחלת החיווט בתוך הרכב תבוצע באופן מקצועי ולאחר מציאת הפיתרון האופטימאלי לכל סוג רכב.ככלל, יועבר החיווט דרך קדח בעמוד האמצעי בצד ימין של הדלת. הקדח יהיה ללא שפות חדות העלולות לחתוך את החיווט ויטופל בציפוי אנטיקורוזיבי, כמו כן החיווט יעבור דרך טבעת גומי ויאטם בחומר אטימה.יש לתת דגש בהנדסת אנוש ובמראה של חיבור החיווט לגשר ושל כל החלקים הבולטים על הגג (עם חיבורים מפלסטיק חד פעמי וכיוצ"ב).
18. אין לבצע חורים בגג הרכב פרט למקום שהוגדר ונקבע בתאום עם נציג משטרה.חלק שפורק לצורך התקנה ברכב יוחזר למקומו ללא סימני שריטה או לכלוך,כמו כן אין לאפשר קיפול הכיסוי הפנימי של הגג לצורך עבודת החיווט. כל פגיעה אסטטית בחלק של הרכב תתוקן ע"י הזוכה ובאחריותו, חלק יוחלף בחלק מקורי בלבד במוסך היבואן.
18. הספק המתקין יאפשר אופציה להשחלת חוט אנטנה למחשב הניידת יחד עם צמת החוטים של גשר התאורה.
18. כל לכלוך או טביעות אצבע שנוצרו בתהליך ההרכבה יוסרו ע"י הספק.
18. אין לפגוע בקיפול ריפוד גג הרכב במהלך השחלת חוטים .
18. כל שבבי הקידוח יוצאו מפנים הרכב ומחוצה לו ויינתן טיפול אנטיקורוזיבי 
מקומי.
18. כל החיווט הפנימי יהיה בתוך שרוול מתאים.
18. העברת חיווט מתחת לדשבורד תעשה רק לאחר תיאום ואישור בכתב של יבואן הרכב.
19. הפרעות אלקטרומגנטיות 
19. הזוכה יציג אישור ודו"ח מעבדה מוסמכת כגון הטכניון/מכון התקנים או שווה ערך המאשר שרמת פליטת הקרינה האלקטרומגנטית מהמערכת עומדת בדרישות חוקי מדינת ישראל והנחיות המשרד לאיכות הסביבה לחשיפה ממושכת של לפחות 12 שעות ביממה.
19. המערכת לא תגרום לקרינה אלקטרומגנטית המפריעה לציוד ולמכשירי הקשר המותקנים  ברכב ולכל מערכת אלקטרונית המותקנת ברכב.
19. המערכת לא תגרום לשיבוש פעולת מכשירי הקשר,מכשירי המכ"מ,ווידיאו או מכשירים אחרים  המופעלים בניידות משטרת ישראל או בקרבתם.
19. פעולת המערכת לא תשתבש עקב הפעלת מכשירי הקשר ,מכשירי המכ"מ,ווידיאו ו/או מכשירים אחרים המופעלים בניידות משטרת ישראל או בקרבתם.
19. בכל מקרה, תהיה זו מחלקת הקשר של משטרת ישראל אשר תבדוק ותקבע את מידת פליטת הקרינה האלקטרומגנטית ותיתן את אישורה שהמערכת אינה גורמת להפרעות או שיבושים בפעולת המערכות האלקטרוניות הפועלות בניידות משטרת ישראל.
19. בכל מקרה באחריות הספק לחבור עם חברת מוטורולה לצורך בדיקת הפרעות הגשר כתוצאה מהתקנת  מחשוב ברכב תאום החבירה יעשה באמצעות מדור רכב. למען הסר ספק גשר התאורה שלא יאושר ע"י חב' מוטורולה בשל הפרעות אלקטרומגנטיות יפסל טכנית.
19. הדגם שיזכה במכרז ייבדק ע"י מחלקת הקשר ואת"ן על מנת לוודא שאין השלכות או הפרעות למערכות הקשר והמחשוב וכל המתקונים המשטרתיים הנוספים שבשימוש המשטרה,הדגם שיאושר יהווה אב טיפוס לעניין הרכישה.
20. התקנה 
20. התקנת הגשרים תבוצע במגרשי יבואני הרכב ו/או במתקני משטרת ישראל או באחד ממרכזי השירות של הספק,משטרת ישראל שומרת לעצמה הזכות לדרוש מהספק הזוכה היכן לבצע את ההתקנות,באחריות הספק להעביר למגרש בו יותקן הרכב את מכלול הציוד הדרוש להתקנה לרבות גשר התאורה עצמו. במידה והציודים נמצאים במלאי המשטרה חובת הזוכה למשוך אותם ולהעבירם ליעד ההתקנה.
20. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לביצוע התקנת גשרי התאורה במתקני השירות של הזוכה  כמפורט במכרז.  במקרה שהתקנות יבוצעו במתקן השייך או המוחזק על ידו,מתחייב הזוכה להעביר את כ"ר מייד עם תום ההתקנה למגרש הרכב המשטרתי בב"ד מדור רכב ולשם כך ידאג לצייד את עובדיו ברישיון נהיגה משטרתי.
20. הספק נדרש  להכין תיק מוצר מקצועי שיכלול תמונות שרטוטים טכניים וחשמליים ומפרט התקנה עבור כל דגם/שינוי דגם רכב ראשון (חדש) שיוגדר כ"אב טיפוס" לדגם. תיק המוצר יועבר למשטרה/מדור רכב בתוך 7 ימים ממועד הגעת הרכב להתקנה ואישור "אב טיפוס" להתקנה ע"י המשטרה, לאחר אישור יבואן הרכב בכתב.
הערה: תיק המוצר יועבר בחוברת כרוכה צבעונית ועל גבי מדיה מגנטית CD (בקובץ וורד DOCו PDF-).
20. ההתקנות תתבצענה ע"י הזוכה בפיקוח בוחן ראשי של הספק לפני בחינה של המשטרה. 
20. התקנה במתקן היבואן או מתקני משטרת ישראל או מתקן הזוכה תוך 24 שעות מקבלת ההזמנה במשרדי הספק לביצוע ההתקנה.
20. הספק מתחייב לבצע לפחות 7 התקנות ביום עבודה מלא.
20. זמן העבודה הכולל של התקנה ברכב לא יעלה על  4 שעות .
20. ההתקנה כוללת: הצבת הגשר במקומו על הגג, ביצוע חיווט, התקנת כפתורי הפעלה וממסרים על פי דרישות המפרט, גימור באופן שלא יאפשר פגיעה אקראית בחיווט וביצוע בחינות התקנה.
20. פעולות ההתקנה לא יפגעו במרכב הרכב (כולל גומיות הדלתות) ובפנים הרכב, ובעקבות ההתקנה  לא תהיה חדירת מים במרכב הרכב ולתוך הרכב.
20. לגשר תהיה הגנה בפני הפיכת קוטביות כך שלא יגרם  נזק לגשר או לרכב 
במקרה כזה.
20. הזוכה ימנה אחראי מטעמו לצורך בחינת ההתקנה וליווי הבחינה עם בוחן מ"י, 
כל ליקוי יתוקן  במקום או בזמן סביר לפי דרישת בוחן מ"י ולא יאוחר מ- 4 
שעות.
20. הספק יידרש לחתום על קבלת הרכב בטרם ההתקנה שהרכב נמסר אליו ללא 
נזקים חיצוניים ופנימיים.
20. בכל מקרה של התקנת אב-טיפוס חדש ברכב, רק לאחר אישור פורמט 
ההתקנה ע"י נציג המשטרה  יאושרו המשך ההתקנות לאותו אב טיפוס.
20. הזוכה במכרז מתחייב כי באפשרותו להכיל במרכזי השירות עד 20 כלי רכב 
הממתינים להתקנה/שירות אחריות/שירות תחזוקה,וכי יהיה ברשותו ביטוח 
לצורך כיסוי רכבי המשטרה בעת התקנה/תחזוקה/אחסון במגרש הספק, 
הביטוח יכסה לפחות 20 כלי רכב בו זמנית ,כמו כן יכסה כל גורם סיכון 
שבאחריות הספק כגון: גניבה,נזק תוך כדי עבודה.או אחר הנובע מרשלנות 
הספק.
21. אחריות ושירות 
21. לזוכה או מי מטעמו באמצעות קבלן משנה שלו 5 מרכזי שרות לפחות : איזור ת"א, איזור ירושלים, איזור הדרום באר-שבע,איזור חיפה והקריות,איזור טבריה או קרית שמונה.
הערה: מיקום מרכזי השירות יכולים להיות  בטווח של עד 15 ק"מ מהערים המצוינות  לעיל.
21. המציע יתחייב למתן אחריות מלאה לתקופה של  5  שנים  במהלכן מתחייב לתקן או להחליף כל חלק שייפגם ו/או יתקלקל,לא יאוחר מ- 24 שעות מקבלת ההודעה במשרדי הספק ובכל מקרה יסיים את הטיפול ביום ההגעה של הרכב למתקן הספק/הגעת ניידת השרות ללקוח במידה והרכב הגיע לספק/ניידת הגיעה ללקוח עד השעה 13:00 ובכל מקרה יסיים את התיקון תוך 4 שעות.
כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התחייבות החברה ובכלל זה מתן שרותי תחזוקה בתקופת אחריות יחשבו כנכללים בתמורה בגין אספקת ציוד.
21. שירותי האחריות יינתנו במרכזי השירות כפי שהוגדרו במפרט.
21. במקרה של תקלה במהלך 3 החודשים הראשונים לאחר התקנת הגשר יינתנו שירותי האחריות והתיקון תוך 24 שעות  (ללא תשלום נוסף) במתקן המשטרה בו נמצא הרכב (כל הארץ כולל אילת) או מרכז השירות של הספק על פי החלטת המשטרה. במקרה זה תוארך מחדש תקופת מתן השירות במתקן המשטרתי ב- 3 חודשים נוספים. 
21. אופציה: לדרישת המשטרה מתחייב הזוכה לספק את שירותי האחריות על פי תנאי המכרז במתקני המשטרה בארץ תוך 24 שעות מקבלת הקריאה.
21. האחריות תכלול-
21. אחריות על כלל הביצועים הטכניים של הגשר.
21. אחריות על החומרים שסופקו ועל טיב העבודה שבוצעה על-ידו.
21. האחריות לתקינות המודולים ו/או יחידות ההבהוב ויחידות ההארה .
21. אחריות על מפסקים (כולל נורות למפסקים) ,ממסרים ומעגלים אלקטרוניים.
21. אחריות על ההתקנות.
21. אחריות לפעולה תקינה של הגשר לרבות אחריות כנגד חלודה לחלקי המתכת ואביזרי החיבור לרכב ואחריות כנגד התבקעות של חלקי הגומי והאוטמים כתוצאה משינוי טמפרטורה.
21. אחריות לטיב מכסה הפוליקרבונאט- כנגד דהייה,שבר או חוסר
שקיפות .
21. אחריות על כל תוספות או עבודה לגשר שנרכשו מהספק.

21. הזוכה יישא על-חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע תיקוני תקלות במערכת,כולל חלפים,פרט לתקלות הנובעות משימוש בניגוד להנחיות מפורשות בכתב שנתנו על ידי הזוכה במכרז או במקרה של נזק בזדון.
21. הזוכה מתחייב להחזיק מלאי חלפים בכל מרכזי השירות שלו שיאפשר תחזוקה שוטפת.
21. לזוכה יהיה מלאי חלקי חילוף זמינים לתקופה של  7  שנים לפחות מיום התקנת הגשר במהלכן מתחייב לספק כל חלק שיידרש בפרק זמן שלא יעלה על  7  ימים מרגע  הוצאת הזמנה מהמשטרה.
21. האחריות לגשרים תהיה ממועד התקנתם על הרכבים ואישור ההתקנה ע"י בוחן מ"י (כולל גשרים שנרכשו באופן עצמאי ואוחסנו במתקני מ"י).
22. תחזוקה 
22. הזוכה במכרז מתחייב לספק למשטרת ישראל (על פי דרישתה), שרותי תחזוקה, לאורך 5 שנים מתאריך התקנת הגשר לכל גשר שיירכש.
22. שרותי תחזוקה יינתנו במידה ונגרם נזק שנגרם כתוצאה משימוש בניגוד מפורש של הנחיות היצרן ויכללו: תיקוני שבר, החלפה ותיקון ציוד פגומים, תיקוני תקלות ובדיקות תקופתיות וייתנו על בסיס עלות אחידה לתיקון לא כולל חלפים.
22. המציע יגיש עם הצעתו מחירון חלפים מפורט הכולל את כל חלקי ההחלפה האפשריים בגשר.
22. המשטרה תהיה רשאית שלא להתקשר עם הזוכה למתן שרותי תחזוקה. במקרה זה מתחייבת החברה לספק למשטרה,עפ"י צרכיה,חלקי חילוף לצורך ביצוע תחזוקה ותיקונים,בעצמה או באמצעות גורם אחר כלשהו. ההתחייבות לאספקת החלפים תהיה 
לתקופה של  7  שנים לפחות מיום אספקת המערכת.
22. לו"ז ביצוע תחזוקה:
22. ככלל יתבצעו שרותי התחזוקה בימים א-ה  בשעות העבודה        
המקובלות 8:00 – 17:00, יום ו' 8:00 -13:00 .
22. תיקון יבוצע בהתאם לדרישות משירותי האחריות.
22. החברה תדווח מיוזמתה אחת לחודש בדו"ח ממוחשב למחלקת התחבורה של המשטרה על כל הטיפולים אשר בוצעו על ידה במהלך החודש החולף. בדו"ח 
יפורט מס' הרכב,תאריך התיקון ומהות התיקון.
23. העברת  גשר מרכב לרכב 
23. הזוכה במכרז מתחייב לספק למשטרת ישראל (על פי דרישתה), שרותי 
העברת גשר מרכב לרכב,לאורך חיי המכרז לכל מערכת שתירכש.
23. שירותי העברת הגשר יינתנו על בסיס עלות אחידה להעברה יבוצעו במרכזי 
השירות של הספק או במגרש מדור רכב בבית דגן.
23. השירותים כוללים פירוק הגשר מהרכב הישן אטימת חור הכניסה ברכב 
הישן,תיקון הגשר אם נדרש,צמת חוטים חדשה והתקנתה, תושבות לדגם הרכב,ניקוי הגשר 
לקראת התקנה ברכב הנדרש והתקנתו ברכב בהתאם לכלל תנאי המכרז לגשר חדש.
הערה :רכישת חלפים שידרשו לצורך תיקון הגשר ואינם במסגרת אחריות תעשה עפ"י המחירון לחלפים שהוגש עם מסמכי המכרז.

23. אופציה : במידה ויידרש מתחייב הזוכה לספק את שירותי העברת גשר מרכב לרכב על פי תנאי המכרז במתקני המשטרה בארץ תוך 24 שעות מקבלת הקריאה.
24. סימון 
24. לכל גשר תודבק תווית בר קיימא עליה ירשם : טלפון לתאום,מק"ט הפריט,שנת ייצור,עוצמת זרם מקסימאלית ויוטבע "מ" במרכזו התחתון של הגשר. גודל התווית לא תעלה על 6X6 ס"מ.
24. לכל גשר שיותקן תחובר תווית אלומיניום ע"י ניטים לגשר/מדבקה שאינה ניתנת להסרה  עם הטבעה/כיתוב של תאריך ההתקנה (חודש ושנה) שיהווה אסמכתא לתחילת תקופת האחריות.מיקום התווית בגשר יאושר ע"י נציג המשטרה באב הטיפוס.
24. בתחתית הגשר באזור מוסתר תודבק תווית עליה ירשם שם היצרן/יבואן.
הערה: לא תאושר הדבקת תווית הכוללת שם יבואן במקום הנראה לעין.
25. תיעוד 
25. הזוכה יספק עם הגשר חוברת הפעלה בעברית לשוטר בניידת. החוברת תסופק לכל ניידת בה מותקן הגשר ותכלול: הוראות אזהרה, הוראות תחזוקה שוטפת ,טיפול וניקיון הגשר (יצוינו באופן בולט סוגי פעולות אשר עשויים לפגוע בגשר כגון שימוש בכימיקלים לניקוי וכיו"ב),החוברת תאושר ע"י נציג מ"י.
25. הזוכה יספק תעודת אחריות לכל גשר שהותקן הכולל פרוט של מרכיבי האחריות,התעודה תכלול תאריך ההתקנה ותום תקופת האחריות כולל פרוט של תחנות השרות המורשות.
25. במועד הגשת הצעתו יצרף המציע, מפרט טכני מפורט של הגשר בתצורתו המוצעת הכולל : מימדים, צריכת זרם,סוג ומספר מודולים ו/או יחידות הבהוב,תרשים מיקום מודולים/יחידות ההבהוב בתצורת הגשר המוצעת.
25. המציע יצרף במועד הגשת הצעתו דו"ח בדיקת מעבדה בינלאומית המאשר עמידת דגם הגשר המסוים בתצורתו המוצעת במכרז,בכל דרישות התקן  האמריקאי או האירופאי . הבהרה : ספק שברצונו להגיש הצעה לגשר כחול/אדום עפ"י התקן האירופי יגיש שתי בדיקות מעבדה המאשרות עמידתו בתקן של גשר מהדגם המוצע בצבע אדום ובדיקה נוספת לגשר מהדגם בצבע כחול.
25. המציע יצרף במועד הגשת הצעתו,הצהרת ספק/יבואן על התאמת הגשר לכל דרישות המפרט ועל התאמת דו"ח הבדיקה, שצורף לגשר המסוים שהוצע על ידו במכרז.
25. המציע יצרף במועד הגשת הצעתו,הצהרת יצרן על עמידת דגם הגשר בתצורתו המוצעת (כולל מספר ואופן סידור מודולים/יחידות ההבהוב בגשר),בתקן האמריקאי או אירופאי.
25. הספק יציג אישור מעבדה על עמידה בדרישות תקן איטום IP55 לפחות.
26. הדרכה
26. הזוכה במכרז מתחייב להדריך את אנשי סדנאות והחשמלאים במשטרה (עד 20 איש) לרמה של שרותי תחזוקה הכולל:החלפת מודולים מושלמים,תכנות מצבי הבהוב,החלפת מפסקים רגילים והחלפת נתיכים חצי אוטומטיים. ההדרכה תבוצע  תוך 10 ימים ממועד בקשת המשטרה ותארך כחצי יום, מיקום ההדרכה יתואם עם הספק בהתאם ליכולתו.(למען הסר ספק בתקופת האחריות דהיינו 60 חודש מהרכישה התחזוקה הכוללת תעשה על ידי הספק ולא ע"י טכנאים או אנשי הסדנאות של המשטרה).
27. בחינה 
27. בחינת דוגמאות לאישור אב טיפוס 
27. על פי דרישת המשטרה הזוכה יגיש לבדיקת המשטרה תוך 7 ימים מיום הדרישה ובמידה ויידרש גם יתקין ברכב משטרה  2 גשרי תאורה בתצורה שהוצעו על ידו, אשר יהוו אב טיפוס לדגם הגשר.
27. במידה והגשר לא יאושר בסיום תהליך הבדיקות שיארך עד פרק זמן של חודש יוחזר הגשר לזוכה, הזוכה מתחייב לפרק את הגשר מהרכב ולאטום את חור 
הכניסה לרכב באופן אסתטי על חשבונו ללא גרימת נזק לרכב.
27. בחינת אב טיפוס 
27. לכל דגם רכב יבצע הספק הזוכה התקנה ראשונית המהווה אב טיפוס, רק לאחר בדיקה ואישור אב טיפוס ע"י בוחן מ"י יהיה הספק רשאי להתחיל בהתקנות שוטפות (לגבי דגם הרכב הנבדק בלבד).
27. בעת בדיקת דגם ראשוני (אב טיפוס) – תיבדק עמידה בתקנים ע"פ תעודות בדיקה או 
הצהרת יצרן, צריכת זרם,הפרעות אלקטרומגנטיות,אישור חברת מוטורולה, סקירת 
תיק המוצר והתאמתו לדרישות.
27. בחינת התקנה תבוצע במקום ההתקנה או מקום אחר עפ"י צרכי המשטרה בחינות אלו יבוצעו לאחר התקנה חדשה או לאחר החלפות שונות לביצוע תיקונים/טיפולים שונים.
27. בחינת קבלה לגשר תכלול: בדיקת התאמה מלאה לאב טיפוס שאושר ולנדרש במפרט זה. כל גשר שיותקן על הרכב ייבדק לאחר הרכבתו ע"י בוחן מ"י. הבדיקות יכללו בין היתר: אטימות הגשר, אופן הרכבתו לרכב, חיווטו,פתיחה וסגירת פתחים לצורך העברת  חיווט, מיקום הממסרים והמפסקים ברכב עפ"י המפרט, בדיקת אטימות למים, בדיקת הפעלת הגשר, תקינות הרכב לאחר ההתקנה, חוברת הדרכה, בדיקת אריזה, בדיקת המצאות סימון כנדרש ע"ג פלטת אלומיניום/מדבקה שלא ניתנת להסרה על הגשר ובדיקת דגם וגוון העדשות.
27. משטרת ישראל רשאית בכל שלב ועבור כל גשר תאורה לדרוש מהספק להמציא אישורי ייצרן המעידים כי הגשר עומד בדרישות מפרט זה.
27. על הספק להעמיד לרשות הבוחן את כל אמצעי הבדיקה ע"פ כל דרישות מפרט זה. המכשירים יהיו מכוילים ויתאימו התאמה מלאה לסוגי הבדיקה השונים.
27. בחינת קבלה לגשרים שירכשו ללא התקנה למחסני מ"י תכלול בדיקה ויזואלית  לשלמות האריזה והפריטים ובדיקת תכולה ע"פ דרישות אב הטיפוס שאושר. 
28. אריזה 
28. כל גשר יסופק בארגז בקופסה מרופדת מסוג מתאים (מספוג או קלקר) להגנה 
כך שתובטח הובלה ואחסנה ללא פגיעה.
28. גשרים שפורקו מרכב במסגרת "העברה מרכב לרכב" יאוחסנו ארוזים עד 
להתקנתם ברכב החדש.
28. לכל אריזה תצורף מדבקה עליה ירשם סוג הגשר.
29. בטחון שדה 
29. הזוכה ובכללם ספקי המשנה שלו,עובדי מרכז השירות/מתקיני ניידות השירות אשר באים במגע עם רכבי המשטרה או נדרשים להיכנס למתקני משטרה/מתקני יבואני הרכב יידרשו לעמוד בכלל דרישות בטחון שדה על פי נהלי המשטרה ודרישות קב"ט משטרת ישראל.
המפרט לגשרי תאורה בטכנולוגיית לד נכתב ע"י מפקח דניאל יוסף/מדור הרכב/מת"ח.
_1201422821.xls
גיליון1

		גודל מנה		גודל מדגם		קבלה		דחייה

		91-150		13		2		3

		151-280		20		3		4

		281-500		32		5		6

		501-1200		50		7		8






