מפרט מס' :28/11                                                                     מרץ 2011                           

אופיון טכני לשואב אבק + נוזלים תעשייתי ( 70 ליטר )

1. כללי: 
1.1 מפרט זה מהווה בסיס לדרישות הטכניות של משטרת ישראל לרכישת שואבי אבק.
2. דרישות טכניות:

2.1 מנועים :     3  עם גוף עשוי מתכת
2.2  הספק מנוע    1000 W ( כל מנוע ) .

2.3 וואקום : 2600 מיליבר ( לפחות ) .

2.4 ספיקת אויר : 645 מטר מעוקב / שעה  לפחות.
2.5 נפח מיכל : 70 ליטר .
2.6 מבנה : מיכל נירוסטה/פוליאתילן המחובר לעגלת מתכת באמצעות ברגים (מיכל ועגלה כיחידה אחת) .
2.6.1  גלגלים קידמיים בתצורת קסטור בקוטר  80 מ"מ לפחות
2.6.2 2 גלגלים אחוריים בקוטר 180 מ"מ לפחות

2.6.3 התופסנים  בין המיכל לראש השואב יהיו עשויים מתכת בתצורת  
                        קפיץ סגירה.
2.7 מסנן אויר :יהיה מסוג רב פעמי רחיץ עשוי פוליאסטר על גבי טבעת מתאימה בעל שטח סינון של 10% -/+  50000mm/2  
2.8 משקל :עד 30 ק"ג .

2.9 מתח הפעלה: 240 וולט 50 הרץ בהספק המתאים לחיבור בקו חשמל המצויד בנתיך 16 אמפר, כולל כבל חשמל באורך  5 מטר לפחות.
2.10 יחידת יניקה: מצוידת בשלושה מנועי יניקה הניתנים להפעלה באמצעות                  
        מתג מוגן מים ניפרד לכל מנוע 

2.11 יניקה:תתבצע במקביל ולא בטור.
2.12 אביזרים : ערכת האביזרים בקוטר 38  מ"מ לפחות כוללת :
2.12.1 צינור גמיש ספירלי 5  מ', הצינור יהיה עשוי מחומר גמיש עמיד   בקריסה ופיתול כך שיחזור לתצורתו המקורית לאחר מעיכה/לחיצה. 
2.12.2 3 פיות לניקוי רכב חתוכות אלכסונית
3. סימון ואריזה
3.1 הפריט יסופק באריזתו המקורית של הספק.
4. הבטחת איכות
4.1 נציג מ"י יבדוק, (c.o.c) הצהרת הספק/יצרן  לעמידה בדרישות האפיון הטכני.
4.2 נציג מ"י יבדוק, (c.o.t) תעודת בדיקה המעידה על יכולת ספיקת וסינון האוויר.
5. אחריות

5.1 אחריות לשואב תהיה 12 חודשים (מיום ניפוק השואב ליחידה על פי     רישומי המשטרה ) שבמהלכן יתחייב הספק לתקן / להחליף  כל חלק שהתגלה כפגום /מקולקל בתנאי פעולה רגילים .

5.2 הספק ייתן מענה לאספקת חלפים למשך 5 שנים לפחות .

5.3  משך התיקון יהיה שבוע ימים לכל היותר מרגע קבלת השואב לתיקון .

6. בחינת קבלה:כל שואב שיסופק ייבדק להתאמה לדרישות המפרט, בבחינה יבדקו:
6.1 התאמה לדגם שאושר לאספקה (שעומד בסעיף 3 לעיל). 

6.2 שלמות פיזית של הפריט והימצאות כלל  פריטי  הערכה.

6.3 אספקה באריזה מקורית וסימון תאריך ייצור ע"ג הפריט.

6.4 בחינת הפעלה ושאיבה.   

      בברכה

    







רס"ב יוסי חזק
                                                                                         חוליית בקרת איכות
