משטרת ישראל

סגן המפקח הכללי\מנהל טכנולוגיות

POC

אספקה ואחזקה של מצלמות גוף ומצלמות רכב למשטרת ישראל

מכרז פומבי  מס 61/2017

מסמך POC לפרוייקט מצלמות גוף

מסמך זה הנו רכוש מדינת ישראל. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד לשם הכנת מענה לבקשה זו לקבלת הצעה.

תוכן עניינים

פרק 1 – יעדים [I]	4

1.0	כללי – הבהקים [I]	4

1.1	לקוח / מומחה יישום  [I]	4

1.1.1	לקוח [I]	4

1.1.2	מומחה היישום [I]	4

1.2	יעדים ומטרות [I]	4

1.2.1	יעדים כלליים- אסטרטגיים [I]	4

1.2.2	מטרות מעשיות [I]	4

1.3	בעיות במצב הקיים [I]	4

1.4	השתלבות ביעדי הארגון [I]	4

1.5	קשר לתכנית עבודה שנתית [I]	4

1.6	תועלות, ישימות ועלות תועלת [I]	4

1.7	אופק הזמן [I]	4

פרק 2 – מהות הפרוייקט	4

2	יישומים [I]	4

2.0	כללי – הבהקים [I]	4

2.1	אופי ומצב כללי [NA]	4

2.1.1	מילון מונחים [I]	4

2.1.2	מונחי פרוייקט מצלמות גוף [I]	4

2.2	תיחום [I]	5

2.2.1	תיחום הפרוייקט [I]	5

2.2.2	משתמשים עיקריים [I]	5

2.2.3	מערכות פנים משטרתיות משיקות [I]	5

2.3	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	5

2.4	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	5

2.5	ישומים ותהליכים [I]	5

2.5.1	תיאור כללי של הפרוייקט [I]	5

2.5.2	אופן השימוש ביחידת קצה והתקנים [I]	5

2.5.3	תהליכים ויכולות [I]	5

2.6	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.7	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.8	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.9	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.10	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.11	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.12	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.13	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.14	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.15	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.16	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.17	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.18	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.19	אבטחת מידע [I]	6

2.19.1	כללי [I]	6

2.19.2	מבנה המערכת [I]	6

2.19.3	הגדרת האיום [I]	7

2.19.4	דרישות האבטחה [M]	7

2.20	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	15

2.21	נפחים עומסים וביצועים [I]	15

2.22	דרישות מיוחדות [I]	15

2.22.1	תמיכה בעברית [I]	15

3	טכנולוגיה ותשתית	17

3.0	כללי [I]	17

3.1	עקרונות הפרוייקט [I]	17

3.1.1	הבהקים [I]	17

3.1.2	ארכיטקטורת הפתרון [M,S]	17

3.2	יחידת הקצה [M]	17

3.2.1	כללי [I]	17

3.2.2	דרישות מערכתיות [I]	17

3.2.3	מצלמת גוף [I]	23

3.2.4	סוללה [I]	50

3.2.5	מצמד	51

3.3	התקנים נילווים	51

3.3.1	עריסה [M]	51

3.3.2	רב תא [I]	54

3.3.3	מטען ביתי [M]	56

3.3.4	כבלים ואביזרים נוספים [S]	56

3.3	רכיבי תוכנה [M]	57

3.4.1	ממשקים API [M]	57

3.4.2	רכיבי תכנה אבטחת מידע [M]	75

3.4.3	ישום פריקת מצלמה והעברת סרטים לחוות התחנה [M,S]	76

3.4.4	יישומי בדיקה [M]	77

3.4.4.1	דרישות מיישום הבדיקה [M]	77

3.4.4.2	תפקוד ישום הבדיקה בתשתיות נדרשות [M,S]	78

3.4.4.3	תיעוד יישומי בדיקה [S]	81

3.4.5	יישום אתחול מצלמת גוף [M]	82

3.4.5.1	תפקוד יישום אתחול מצלמת גוף [M]	82

3.4.5.2	תשתיות נדרשות להרצת יישום אתחול מצלמת גוף [M,S]	83

3.4.5.3	תיעוד יישום אתחול מצלמת גוף [S]	83

3.4.6	ערכים מוספים רכיבי תוכנה [S]	84

3.4.6.1	שליטה בצפיה[S]	84

3.4.6.2	רכיב תוכנה לתמונה ממוזערת [S]	88

3.4.6.3	ניהול לוג פעילות לפריקה [S]	90

3.4	חלפים [I]	90

3.5	תאימות לתשתיות משטרת ישראל [M]	90

1.6.1	תאימות כללית [M]	90

1.6.2	פירוט תשתיות לתפקוד רכיבי תוכנה [M]	90

1.6.3	תשתיות כלליות במשטרת ישראל [I]	91

1.6.4	דו קיום עם מערכות אחרות [M]	91

1.6.5	ערכים מוספים לתשתיות [S]	91

1.6.5.1	תאימות לטכנולוגית Angular 4  [S]	92

פרק 1 – יעדים [I]

  - כללי – הבהקים [I]

  - לקוח / מומחה יישום  [I]

    - לקוח [I]

    - מומחה היישום [I]

  - יעדים ומטרות [I]

    - יעדים כלליים- אסטרטגיים [I]

    - מטרות מעשיות [I]

  - בעיות במצב הקיים [I]

  - השתלבות ביעדי הארגון [I]

  - קשר לתכנית עבודה שנתית [I]

  - תועלות, ישימות ועלות תועלת [I]

  - אופק הזמן [I]

פרק 2 – מהות הפרוייקט

- יישומים [I]

  - כללי – הבהקים [I]

  - אופי ומצב כללי [NA]

    - מילון מונחים [I]

    - מונחי פרוייקט מצלמות גוף [I]

  - תיחום [I]

    - תיחום הפרוייקט [I]

    - משתמשים עיקריים [I]

    - מערכות פנים משטרתיות משיקות [I]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - ישומים ותהליכים [I]

    - תיאור כללי של הפרוייקט [I]

    - אופן השימוש ביחידת קצה והתקנים [I]

      - כללי [I]

      - צילום [I]

      - צפיה ,תיוג והעשרת מטה דטה לסרט וידאו ברכב (בשטח) [I]

      - פריקת סרטי וידאו מיחידות קצה לחוות שרתים בתחנה [I]

      - צפיה ,תיוג והעשרת מטה דטה לסרט וידאו מעמדת עבודה בתחנת משטרה ,לפני פריקה   [I]

    - תהליכים ויכולות [I]

      - סכמות זרימת הסרטים [I]

      - מערכות ויכולות נדרשות בכל מערכת [I]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - אבטחת מידע [I]

    - כללי [I]

      - רקע [I]

      - מטרה [I]

      - שיטה [I]

    - מבנה המערכת [I]

    - הגדרת האיום [I]

      - מקורות האיום [I]

      - יעדי האיום [I]

      - תסריטים אפשריים [I]

    - דרישות האבטחה [M]

      - ניטרול תקשורת אלחוטית וGPS ביחידות הקצה S],M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

אופן הבדיקה

הבדיקה תתבצע באמצעות כלים חיצוניים הסורקים את המצלמה ומנסים לאתר חיבורי תקשורת פעילים.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

      - אבטחת רכיב האחסון הדיגיטלי במצלמה [S,M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

רכיב האחסון הדיגיטלי יהיה חלק אינטגרלי מהמצלמה ולא ניתן לשליפה מתוך המצלמה.

אופן הבדיקה

הבדיקה תתבצע ע"י ניסיון פירוק פיזי של המצלמה במטרה להגיע לרכיב האחסון הדיגיטלי, לשלוף אותו ו/או להחליף אותו ללא גרימת נזק.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

- הגישה למידע ברכיב האחסון הדיגיטלי תתבצע רק כאשר המצלמה תהיה מונחת בעריסה או ברב תא.

אופן הבדיקה

הבדיקה תתבצע ע"י חיבור מצלמת הגוף ישירות למחשב וביצוע ניסיונות גישה למידע.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

- לא תהיה למשתמש הקצה גישה פיזית לרכיב האחסון.

אופן הבדיקה

הבדיקה תתבצע ע"י ניסיון פירוק פיזי של המצלמה במטרה להגיע לרכיב האסון הדיגיטלי, לשלוף אותו ו/או להחליף אותו במסגרת סעיף 2.1 , על מנת לוודא את מיקומו הפיזי של הרכיב ושאינו נגיש למשתמש הקצה.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

- הגישה למידע  ברכיב האחסון הדיגיטלי תתבצע רק באמצעות רכיבי תוכנה ייעודיים של המצלמה.

אופן הבדיקה

במסגרת הבדיקה תחובר המצלמה למחשב (ללא התוכנה של היצרן) ותיבדק האפשרות גישה לרכיב האחסון הדיגיטלי.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

- למשתמש הקצה לא תהיה יכולת כלשהי להעביר, להעתיק, לשנות את הסרטים המאוחסנים ברכיב הדיגיטלי פרט ליכולת צפייה.

אופן הבדיקה

במסגרת הבדיקה תחובר המצלמה למחשב (כולל התוכנה של היצרן) ותיבדק    יכולות משתמש הקצה לבצע את הפעולות המתוארות.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

- מחיקה של סירטון תתאפשר רק באמצעות רכיב תוכנה שיסופק.

אופן הבדיקה

במסגרת הבדיקה תחובר המצלמה למחשב (כולל הדרייבים התוכנה של היצרן) ותיבדק היכולת של מחיקת סרטון מהמצלמה, ללא תוכנה הייעודית של הספק ואם ללא הצלחה, תוך שימוש בתוכנה של היצרן.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

      - חתימה דיגיטלית על כל סרט וידאו במצלמות הגוף [M,S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה

הבדיקה תבוצע באמצעות רכיבי התוכנה שיסופקו ומאפשרים בדיקה ואימות.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

      - ‏בדיקות פיתוח תוכנה/מערכת הפעלה [M,S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

בדיקות התוכנות יבוצעו על פי נוהל אבטחת מידע מס' 028 – בדיקות תוכנה.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

      - התממשקות למערכות אבטחה ארגוניות [M]

        - מערכת Device Control [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה

הבדיקות יבוצעו על פי נוהל אבטחת מידע מס' 008 – מערכת Device Control, בסעיפים הנוגעים להגדרת ציוד חדש למערכת.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

___________________________________________________

        - מערכת  Network Access Control [M,S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה

הבדיקות יבוצעו על פי נוהל אבטחת מידע מס' 029 – מערכת Network Access Control, בסעיפים הנוגעים להגדרת ציוד חדש למערכת.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

        - מערכות אנטיווירוס [M,S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה

הבדיקות יבוצע ע"י חיבור מצלמה למחשב ובדיקת תגובות ה- אנטי וירוס ל-3 מצבי הבדיקה המתוארים בסעיף זה.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

      - ערכים מוספים לאבטחת מידע [S]

        - הצפנת המידע ברכיב האחסון הדיגיטלי במצלמה [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC מקדמי

אופן הבדיקה

הבדיקה תבוצע ע"י חיבור המצלמה למחשב וביצוע ניסיון צפייה בסרט שהינו מוצפן ללא שימוש במפתח שאמור לפענח את הסרט. כמוכן תיבדק מיקום אחסון מפתח ההצפנה במצלמה

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

        - הצפנת נתונים ברמת שיח (Session) וברמת תווך [S]

בדיקות POC

אופן הבדיקה

הבדיקה תבוצע ע"י חיבור Sniffer לרשת בתהליך העברת הסרט מהרב תא לשרת ווידוא שהתווך והנתונים מוצפנים. כמו כן תיבדק סוג ההצפנה וגודל המפתח בשימוש.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

        - מחברי נתונים לא סטנדרטיים [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

אופן הבדיקה

ייבדק האם ליחידת הקצה המוצעת חיבור לא סטנדרטי כמפורט בדרישה ,להעברת DATA

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - נפחים עומסים וביצועים [I]

  - דרישות מיוחדות [I]

    - תמיכה בעברית [I]

      - נתונים [M]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) |
| --- | --- | --- | --- |
| כלל שדות המטה דטה ניתנים לכתיבה באנגלית | הזנת שדה באנגלית לכלל השדות וצפיה בתוצאה בקובץ המטה דטה שעודכן |  |  |
| כלל שדות המטה דטה ניתנים לכתיבה בעברית | הזנת שדה בעברית לכלל השדות וצפיה בתוצאה בקובץ המטה דטה שעודכן |  |  |
| כלל שדות המטה דטה ניתנים לקריאה באנגלית | קבלת נתון באנגלית מתוך שדות המטה דטה |  |  |
| כלל שדות המטה דטה ניתנים לקריאה בעברית | קבלת נתון בעברית מתוך שדות המטה דטה |  |  |

הצלחה : הבדיקה הצליחה בכל הסעיפים

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - תפריטים [M]

בדיקות POC

במידה וקיים תפריט ייבדק שמופיע גם באנגלית

      - נתוני תאריך [M]

      - תיעוד [I]

      - חומרי הדרכה [M]

      - עידכוני התיעוד והפרוייקט [M]

פרק 3 – טכנולוגיה ותשתית

- טכנולוגיה ותשתית

  - כללי [I]

  - עקרונות הפרוייקט [I]

    - הבהקים [I]

    - ארכיטקטורת הפתרון [M,S]

  - יחידת הקצה [M]

    - כללי [I]

    - דרישות מערכתיות [I]

      - מוצר מדף [M]

      - קובץ מטה דטה [M]

      - מהירות פריקת סרטי וידאו [M,S]

בדיקות POC

יבדק בסעיף ‏3.2.2.9.1

      - משך צילום יזום [M,S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

- אופן הבדיקה :

  - יבוצע צילום יזום של 6 שעות ברצף ב720p .

  - תבדק תכולת המצלמה ברמת קבצים\קובץ .

- קריטריון להצלחה:

  - קיים סרטון/ים על המצלמה.

  - משך הסרטון/ים 6 שעות .

  - במידה ויש חלוקה לסרטונים קיים רצף צילום וקול בין הסרטים

- תוצאת הבדיקה

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

- הערות : ______________________________________________

      - משך פעולת יחידת הקצה במצב STBY [M,S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

אופן הבדיקה

- טעינת סוללה במלואה

- המצלמה תועבר למצב STBY

- רישום מועד התחלה וסיום

- לאחר 8 שעות מפעיל צילום יזום מוודא שמתבצע והסוללה לא התרוקנה.

- במקרה של כשל ייבדקו 2 מצלמות נוספות.

- הצלחה תוכרז במקרה ו 2 מצלמות לפחות עברו את הבדיקה.

תוצאת הבדיקה

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - תנאי סביבה לתפקוד יחידת קצה [M,S]

בדיקת POC

ייבדקו אישורים / הצהרת יצרן לסעיף זה

      - הנדסת אנוש [M]

        - חיווי מצבי תהליך פריקה של יחידת קצה [M,S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

ריקון  2 מצלמות מסירטונים

ביצוע צילום יזום

הנחת המצלמות ברב תא (יחל תהליך פריקה)

צפיה אם הופעל החיווי לסיום פריקה

בחינה אם לכל התאים יש התקן פיזי להצגת החיווי.

הצלחה:

- חיווי הופעל

- סירטון ניפרק

      - בטיחות אלקטרו מגנטית [M,S]

בדיקת POC

ייבדקו אישורים / הצהרת יצרן לסעיף זה

      - ערכים מוספים לדרישות מערכתיות [S]

        - מהירות פריקת סרט וידאו [S]

בדיקות POC

בסעיף זה נבדקת גם עמידה בדרישת הסף המפורטת בסעיף ‎‏3.2.2.2

אופן הבדיקה:

- צילום ב 3 מצלמות במספר סרטים של שעה כל אחד

- הכנסת שלוש המצלמות לרב תא (תהליך הפריקה יחל באופן אוטומטי)

- זמן ההורדה ימדד מרגע הכנסת המצלמה לרב תא ועד לקבלת חיווי סיום הפריקה בניקוי זמן הסנכרון כפי שנמדד בסעיף ‏3.2.3.9.3

- בתהליך פריקה –חיווי חזותי שיופעל מיד בתחילת תהליך הפריקה חיווי יכול להיות ביחידת הקצה או ברב תא.

- חיווי קולי בעת ניתוק יחידת קצה מהרב תא בעת תהליך פריקה.

- חיווי חזותי של תקלה בתהליך הפריקה של יחידת הקצה.

קריטריון להצלחה :

- 3 סבבים בהם מהירות פריקה לפחות 480 Mb/Sec .

- קיום חיווים ע"פ המוצהר במענה לסעיף‏3.2.2.8.2

- בעת נתק תקשורתי השארות הקבצים על המצלמה.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו : ערך מהירות הפריקה שחושב מעוגל לערך השלם העליון הוא :___________ Mbit/Sec

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

        - חיווי תפעול נוספים [S]

בדיקות POC

אופן הבדיקה:

|  |  |  | כן/לא |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | אבחנה ברורה בין חיווי קולי במעבר למצב צילום לבין זה של המעבר למצב הפסקת צילום | הפעלת מצלמה והפסקת צילום |  |  |
| 2 | חיווי קולי שונה ומובחן מחיוויים קוליים אחרים ,בכל פרק זמן של כ 2 דק' במשך הפעולה של הצילום היזום | הפעלת מצלמה בצילום יזום במשך 10 דקות |  |  |
| 3 | אספק חיווי קולי שונה ומובחן מחיווים קוליים אחרים – התראה לפני התרוקנות הסוללה | הפעלת המצלמה בצילומים יזוומים עד לקבלת חיווי נידרש או התרוקנות הסוללה. |  |  |
| 4 | בתהליך פריקה –חיווי חזותי שיופעל מיד בתחילת תהליך הפריקה חיווי יכול להיות ביחידת הקצה או ברב תא | סעיף זה יבחן בעת בחינת סעיף ‎3.2.2.8.1 |  |  |
| 5 | חיווי קולי בעת ניתוק יחידת קצה מהרב תא בעת תהליך פריקה. | סעיף זה יבחן בעת בחינת סעיף ‎3.2.2.8.1 |  |  |
| 6 | חיווי חזותי של תקלה בתהליך הפריקה של יחידת הקצה. | סעיף זה יבחן בעת בחינת סעיף ‎3.2.2.8.1 |  |  |

תוצאת הבדיקה

עמד בהצלחה ב ____________ חיווי הפעלה  נוספים

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

    - מצלמת גוף [I]

      - כללי [I]

      - משקל כולל של מצלמת הגוף [M,S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקות POC

- תבדק מצלמת גוף כשהיא ללא שום תפס או תוספת כלשהי מלבד המצלמה והסוללה

- בתהליך זה תישקל מצלמה אחת במשקל אנליטי מכוייל.

- יתבצע רישום של כל התהליך.

- משקל קובע = המשקל הנמדד מעוגל לערך השלם התחתון.

- הצלחה במבחן משמעותו שהמשקל הקובע לא יעלה על המשקל שהוגדר בדרישה.

תוצאת הבדיקה

המשקל שנמדד  : ____________גר' .

המשקל הקובע: _________________ גר'

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

- המשקל שנמדד ישמש גם לחישוב ניקוד האיכות בסעיף ‏3.2.3.13.2

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - מפתח עדשה/זוויות צילום [M,S]

מפרט POC

אופן הבדיקה

- מצלמה תמוקם בגובה נתון ובמרחק נתון מקיר.

- באמצעות חישוב גיאומטרי יקבעו מידות האורך והרוחב של המלבן הנוצר מהחישוב המשקפים את מפתחי העדשה לדרישות החובה.

- המלבן ישורטט על הקיר כך שמרכזו הגיאומטרי נמצא על האנך המחבר אותו למרכז עדשת המצלמה.

- כמו כן ישורטטו אנכים ממרכז צלעות האורך והרוחב של המלבן.

- עמידת מצלמה בדרישה מחייבת קליטת נקודות החיתוך של האנכים ששורטטו  עם צלעות המלבן.

- יתבצע רישום של כל התהליך.

- הצלחה במבדק זה תחשב אם כל המצלמות שנבדקו עמדו בדרישת החובה.

- ערכים קובעים יהיו ערכים נמדדים מעוגלים לערך השלם העליון.

- באופן דומה תמדדנה הזוויות בפועל והערכים הקובעים ישמשו לחישוב ניקוד האיכות בסעיף ‏3.2.3.17.3

- במקרה של כישלון תעשה בדיקה עם מצלמה נוספת אחת.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

ערך נמדד/מחושב זווית אנכית ________ ערך קובע ________

ערך נמדד/ מחושב זווית אופקית __________ ערך קובע ___________

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

______________________________________________________

      - חיבורי הזנת מתח ונתונים [M]

בדיקות POC

הבדיקה תעשה בסעיף ‏3.2.3.12.2

      - זיהוי דיגיטלי פנימי של מצלמת הגוף [M]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) |
| --- | --- | --- | --- |
| שירות API לקבלת מזהה מצלמה | הפעלת API בתוכנת הבדיקה עם 2 מצלמות שונות. קבלת מזהה שונה. |  |  |

הצלחה: קבלת המזהה השונה בכל הסביבות

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - זיהוי פיזי חיצוני של מצלמת הגוף [M,S]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאת בדיקה |
| --- | --- | --- |
| זיהוי פיסי מופיע בבירור על גוף המצלמה | בחינה בעין של הזיהוי הדיגיאטלי |  |
| הזיהוי הפיסי שווה לזיהוי הדיגיטלי | השוואת הזיהוי שהתקבל בסעיף ‏3.2.3.5 |  |

הצלחה: תוצאה חיובית בשני הסעיפים

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - שעון מצלמת הגוף [M,S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

צפיה בסרט יזום.

|  | עמד בדרישה |
| --- | --- |
| רמת פירוט השעה ביחידת הקצה (לפחות שעה,דקה,שנה) |  |
| ניתן להציג את הזמן ב UTC הכולל גם את איזור הזמן נבדק רק אם המציע הצהיר שאפשרי (כן /לא) |  |
| ניתן לשנות את הזמן על ידי משתמש קצה (כן/לא) |  |
| ניתן לשנות את אופן הצגת הזמן על ידי משתמש קצה.(כן/לא) |  |

קריטריון להצלחה – עמידה בכל סעיפי הדרישות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

        - סנכרון השעון למערכות משטרת ישראל [M,S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- באמצעות ישום אתחול מצלמת גוף שסופק נקבע זמן שונה מזמן הבדיקה

- ביצוע צילום יזום ובדיקת התאמת הזמן לזה שהוזן ביישום האתחול

- הכנסת המצלמה לעמדת הרב תא ( יתחיל תהליך פריקה וסינכרון זמן).

- הזמן על הסרטון שנפרק מתאים לזמן האתחול (פריקה לא שינתה את הזמן על הסירטון)

- ביצוע צילום יזום ובדיקה הזמן על הסירטון בהשוואה לזמן בשעון משטרת ישראל בזמן הסינכרון.

- פריקת כל הסרטים מהמצלמה (ריקון הזיכרון)

- באמצעות יישום האיתחול לשנות את הזמן על המצלמה.

- הנחת יחידת הקצה הריקה מסירטונים למשך 30 שניות ברב תא – תהליך סינכרון יחל באופן אוטומטי

- צילום סירטון יזום

- צפיה בסירטון היזום ובדיקה שהזמן רשום עליו מתאים לזמן לאחר הסינכרון

- חזרה על סעיפים ‏6  עד ‏10 לעיל כאשר משנים את הזמן בסעיף ‏8 לעיל עד לכישלון בסינכרון או עד הצלחה כשזמן ההנחה הוא 5 שניות.

קריטריון להצלחה –

- הזמן שסונכרן לשעון משטרת ישראל\   UTCבצירוף איזור זמן,לא דרס את נתוני הזמן של סירטון שצולם לפני הפריקה , הזמן  המופיע על הסרטון החדש מסונכרן לשעון משטרת ישראל \ UTC בצירוף איזור הזמן.

- זמן סינכרון עד 30 שניות - הזמן שניצפה בסעיף 10 לעיל עומד בדרישה

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

זמן סינכרון שנמדד : ____________  שניות

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - צילום מקדים [M]

        - כללי [I]

בדיקת POC

כל סעיפי המשנה של סעיף ‏3.2.3.10   נבדקים בסעיף ‏3.2.3.10.5

        - דרישות וידאו לצילום מקדים [M]

        - תפקוד נדרש [M]

בדיקות POC

נבדק בסעיף ‏3.2.3.8.5

        - השקטה [M]

בדיקות POC

נבדק בסעיף ‏3.2.3.8.5

        - משך זמן לצילום מקדים [M,S]

בדיקת POC

בסעיף זה יבדקו כל סעיפי המשנה של סעיף ‏3.2.3.8

אופן הבדיקה:

אופן הבדיקה :

  - ביצוע צילום יזום פריקת מצלמה מכל סירטי הוידאו שעליה.

  - העברת מצלמה למצב STBY   לפרק זמן של כ מספר דקות.

  - ביצוע צילום יזום

  - הכנסת מצלמה לפריקה.

  - בדיקת סרטון אחרי הורדה.

  - וידוא שהצילום מקדים ללא שמע ובאורך של 20 שניות לפחות.

- קריטריון להצלחה :

- קיום סרטון יחיד הכולל את הצילום מקדים כחלק מהסרטון היזום.

- הצילום המקדים באורך של 20 שניות לפחות.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - וידאו [M]

        - רזולוציה [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה :

- צילום סרטון בודד.

- בדיקה רזולוציה באמצעות מאפייני הקובץ של סרטון שיצולם במצלמה.

- בדיקה פיזית של יחידת הקצה לוודא שככל שהדגם המוצע מאפשר שינוי רזולוציה ,לא ניתן יהיה לשנות את הרזולוציה על ידי משתמש הקצה

- קריטריון להצלחה :

- הגדרות רזולוציה במאפייני הקובץ 1280x720 .

- לא ניתן לשנות רזולוציה על ידי משתמש קצה

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

        - איכות הצילום [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

אופן הבדיקה :

כל הסרטים יצולמו כאשר יחידת הקצה מוצמדת לגוף הבודק והוא מתהלך במשך 2 דקות .

- צילום  סרט בחדר – תאורת נורת ליבון/פלורסצנט.

- צילום  סרט אחד בכל אחד מהתנאים הבאים

  - ברחוב 5 שעות אחרי זריחה

  - כנ"ל שעה לפני שקיעה

  - כנ"ל בשעת שקיעה

  - כנ"ל שעה אחרי שקיעה ברחוב בתאורת לילה

- צפיה בכל הסרטים שהתקבלו על ידי 10 מעריכים

- כל מעריך יציין בטבלה ליד כל סרט שצולם בסולם של 1-5 את הערכתו לעמידה בדרישה. 1 – הכי נמוך, 5 – הכי גבוה

- לכל סירטון יחושב הציון הממוצע שנתנו 10 המעריכים.

קריטריון להצלחה :

כל אחד מהסרטים קיבל ציון ממוצע מעל 3

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שלא עמדה בציון הסף המפורט לעיל.

נתוני הבדיקה:

|  | צילום בחדר | 5 שעות אחרי זריחה | שעה לפני שקיעה | בשעת שקיע | שעה אחרי שקיעה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ממוצע |  |  |  |  |  |

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

        - פורמט דחיסה [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

בדיקת מאפייני קובץ הצילום

קריטריון להצלחה :

דחיסה כנידרש

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

        - קצב הקלטה [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

בדיקת מאפייני קובץ הצילום

קריטריון להצלחה :

עמידה בדרישות של לפחות 25 fps

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

        - חותמת תאריך וזמן [M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- צילום סירטון יזום של מספר דקות

- צפיה בסירטון

קריטריון להצלחה :

פרטי הזמן שנידרשו בסעיף מופיעים

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

        - חותמות על גבי סרטי וידאו [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

צילום סירטון יזום של מספר דקות

פריקת סרטון

צפיה בסירטון

קריטריון להצלחה :

הסירטון אינו נושא חותמות משום סוג לרבות לוגו וכד'

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

        - פורמט סירטוני הוידאו [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- צילום סירטון יזום של מספר דקות

- צפיה במאפייני הקובץ ובגודל הקובץ

קריטריון להצלחה :

- קובץ בפורמט mp4  הנידרש

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

        - איכות השמע  [S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

כל הסרטים יצולמו כאשר יחידת הקצה מוצמדת לגוף הבודק .

- יוקלטו סירטונים יזומים באורך של עד 2 דק' כל אחד.

- יצולם ויוקלט אדם העומד במרחק של 1.5 מטר מהמצלמה ומנהל שיחה שהוכנה מראש עם הבודק המצלם.

- כל סירטון בסביבת הקלטה שונה יצולם בשתי מצלמות גוף שונות בעת ובעונה אחת

- השיחה תתנהל בטון רגיל

- סביבות הקלטה

  - חדר

  - רחוב

- הסירטונים יפרקו מהמצלמה.

- בחינה ראשונה לסרטים שצולמו במצלמה אחת

- עשרה בודקים שונים יצפו ויקשיבו לשמע שהתקבל מכל הסירטונים שצולמו, באמצעות אוזניות

- שמע באיכות טובה מאפשר לשומע לשמוע ולהבין על מה נסבה השיחה.

- כל בודק יציין בטבלה ליד כל סרט שצולם בסולם של 1-5 את הערכתו לעמידה בדרישה. 1 – הכי נמוך, 5 – הכי גבוה

- לכל סירטון יחושב הציון הממוצע שנתנו 10 המעריכים.

- במידה והבדיקה נכשלה נבצע בדיקה שניה

  - נחזור על סעיפים 8 עד 11 עבור סירטונים שהוקלטו במצלמה השניה.

קריטריון להצלחה :כל אחד מהסרטים קיבל ציון ממוצע מעל 3 בבדיקה הראשונה או השניה

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שלא עמדה בציון הסף המפורט לעיל.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

        - צילום בתנאי תאורה חלשים [M,S]

בדיקת POC

ייבדקו אישורים / הצהרת יצרן לסעיף זה

        - זיהוי ייחודי לסרטון וידאו ומפתח מטרה [S]

        - סרטון יחיד לתהליך צילום [M,S]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) | תוצאות בדיקה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הבדיקות יבוצעו על צילום סרטון ארוך, מעל הזמן לחלוקת סרט לפי היצרן (אם מבצע חלוקה) או מעל שעה (הגבוה מביניהם). |  |  |  |  |
| הזכיין מייצר קובץ בודד לסרטון ארוך | א. לפי הצהרת יצרן ב. השוואת תפקוד כלל שירותי ה-API אל מול סרטון קצרצר |  |  |  |
| שאר הסעיפים ימולאו אם תוצאת הבדיקה לשורה הקודמת היא "לא" |  |  |  |  |
| חשיפת סרטון ארוך כסרטון יחיד למערכות ברשימת הסרטים שבמצלמה | בדיקה ששרות API של רשימת הסרטים במצלמה חושף כל צילום יזום כסרטון יחיד |  |  |  |
| צפייה בסרטון ארוך כסרטון יחיד ורציף | א. בדיקה ששרות API של הניגון מקבל מזהה סרט יחיד ב. בסרט אכן מנגן ברצף את כלל המקטעים ג. כדי לבצע צפיה לא צריך לבצע הורדה של הסרט כסרט יחיד למחשב הלקוח |  |  |  |
| מטה דטה לסרטון ארוך | קיום קובץ מטה דטה בודד המשוייך לסרטון המאוחד, אליו כותבים וקוראים ממנו |  |  |  |

הצלחה: עמידה בכל סעיפי הבדיקה

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - מתג הפעלה [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה

מול מפרטי היצרן והתבוננות ביחידת הקצה.

הצלחה:  נמצא מתג יחיד.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - מתג צילום/הפסקת צילום יזום [S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה

מתוך מפרטי היצרן הפעלה והתבוננות ביחידת הקצה.

הפעלת מתג הצילום

עשרה בודקים יקראו את המענה ומפרטי היצרן ויפעילו את מתג הצילום.

כל אחד מהבודקים יקבע בסולם של 1 עד 5 את מידת העמידה בדרישה.

1- רמת עמידה נמוכה בדרישה  5 רמת עמידה גבוהה בדרישה.

יחושב הציון הממוצע שנתנו הבודקים לעמידה בדרישה.

הצלחה:   התקבל ציון של מעל 3 .

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - חיווי תפעול [M]

        - חיווי מצב צילום יזום [M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

אופן הבדיקה :

כמפורט בטבלה

מספר ניסיונות בדיקה: כל חיווי יבדק 3 פעמים.

הצלחת בדיקת חיווי  : התקבל החיווי

| חיווי ניבדק | התקבל החיווי הנידרש (כן/לא) | אופן הבדיקה |
| --- | --- | --- |
| חיווי מצב צילום יזום |  | תפעול המצלמה ובדיקת החיווי המתקבל |

תוצאת הבדיקה

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

______________________________________________________

        - חיווי מצב סוללה [M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

אופן הבדיקה

תתבצע עם שתי מצלמות

- הפעלת מצלמה אחת עד התרוקנות הסוללה

- מצלמה נוספת עם סוללה טעונה במלואה

- עבור כל אחת מהמצלמות

- מצלמה תונח בעריסה שתחובר למתח הרשת ויתקבל אחד מהחיווים הנידרשים

- מצלמה תונח בעריסה שתחובר למתח הרכב ויתקבל אחד מהחיווים הנידרשים

- מצלמה תחובר למטען ביתי ויתקבל החיווי הנידרש.

- הצלחה : קבלת כל החיווים הנידרשים

תוצאת הבדיקה

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

______________________________________________________

        - חיווי מצב הפעלה[M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

אופן הבדיקה :

כמפורט בטבלה

מספר ניסיונות בדיקה: כל חיווי יבדק 3 פעמים.

הצלחת בדיקת חיווי  : התקבל החיווי

| חיווי ניבדק | התקבל החיווי הנידרש (כן/לא) | אופן הבדיקה |
| --- | --- | --- |
| חיווי מצב הפעלה |  | תפעול המצלמה ובדיקת החיווי המתקבל |

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - ערכים מוספים למצלמות גוף [S]

        - רכיבי תוכנה נוספים [I]

        - משקל מצלמת הגוף [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

בדיקת ה  POC תעשה כמפורט בסעיף ‏3.2.3.3

המשקל שנמצא בבדיקה במענה ישמש לחישוב על פי הטבלה .

        - זווית צילום אנכית [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

הזווית האנכית לקביעת ניקוד האיכות תתקבל מהבדיקה המוגדרת בסעיף ‏3.2.3.4

הזווית האנכית שנמצאה בבדיקה במענה תשמש לחישוב על פי הטבלה .

        - סרט שאינו מחולק [S]

בדיקות POC

יבוצע על פי סעיף ‏3.2.3.12.11

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) |
| --- | --- | --- | --- |
| הזכיין מייצר קובץ בודד לסרטון ארוך (נושא בדיקה ראשון מסעיף ‏3.2.3.9.11) | א. לפי הצהרת יצרן ב. השוואת תפקוד כלל שירותי ה-API אל מול סרטון קצרצר |  |  |

הצלחה: עמידה בדרישה בכל סביבה

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

        - שליטה במשך הצילום המקדים  [S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- שינוי הגדרת משך הצילום המקדים  באמצעות יישום האתחול

- בדיקה שלא ניתן לביצוע במצלמה עצמה

- צילום יזום קצר ובדיקת אורך הצילום המקדים מול הגדרתו.

הצלחה:משך הצילום המקדים כפי שהוגדר

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

        - תכונות מתג הפעלה [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקות POC

אופן הבדיקה

התבוננות במבנה המצלמה

הפעלת המתג

- שלושה בודקים יבחנו את המתג במצלמה ויתרשמו מסמיכות המתג למתגים אחרים ,הצנעת המתג בגוף המצלמה כך שלא יבלוט וכד'.

- שלושת הבודקים יפעילו את המתג כאשר המצלמה מוצמדת לחולצה ויבחנו אם הפעלת מתגים אחרים גרמו בשוגג להפעלת המתג.

- כל אחד מהבודקים יקבע אם לדעתו נתנה תשומת לב בתכנון למבנה המתג ויחידת הקצה כך שצומצם הסיכוי להפעלה מקרית של המתג בתפעול שוטף של יחידת הקצה.

הצלחה : לפחות שני בודקים התרשמו שהמתג עומד בדרישה.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

        - תכונות מתג צילום/הפסקת צילום [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקות POC

אופן הבדיקה

התבוננות במבנה המצלמה

הפעלת המתג

- שלושה בודקים יבחנו את המתג במצלמה ויתרשמו מסמיכות המתג למתגים אחרים ,הצנעת המתג בגוף המצלמה כך שלא יבלוט וכד'.

- שלושת הבודקים יפעילו את המתג כאשר המצלמה מוצמדת לחולצה ויבחנו אם הפעלת מתגים אחרים גרמו בשוגג להפעלת המתג.

- כל אחד מהבודקים יקבע אם לדעתו נתנה תשומת לב בתכנון למבנה המתג ויחידת הקצה כך שצומצם הסיכוי להפעלה מקרית של המתג בתפעול שוטף של יחידת הקצה.

הצלחה : לפחות שני בודקים התרשמו שהמתג עומד בדרישה.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

    - סוללה [I]

      - אורך חיי הסוללה [M,S]

בדיקת POC

ייבדקו אישורים / הצהרת יצרן לסעיף זה

      - טעינת סוללה [M]

בדיקות POC

הבדיקה תעשה בסעיף ‏3.2.3.12.2

      - תנאי סביבה לסוללה [M]

בדיקת POC

ייבדקו אישורים / הצהרת יצרן לסעיף זה.

      - משך פעולת סוללה [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- הטענת מצלמה עד חיווי על סוללה הטעונה במלואה

- הפעלת המצלמה על פי הדרישות בסעיפים ‏3.2.2.5 , ‏3.2.2.4

קריטריון להצלחה :

- עמידה במשכי הזמן כמפורט בסעיפים ‏3.2.2.5 , ‏3.2.2.4

נתוני הבדיקה:

משך פעולת המצלמה ב STBY עלה על _______ שעות

משך פעולת המצלמה בצילום יזום עלה על _______ שעות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

    - מצמד

      - מצמד למצלמת גוף  [S]

      - סוגי לבוש [I]

      - יציבות יחידת הקצה המוצמדת [I]

      - איכות האחיזה בבגד [I]

        - כללי [I]

        - כח הפרדה [I]

        - הפרדה יזומה של המצמד  [I]

  - התקנים נילווים

    - עריסה [M]

      - כללי [I]

      - חיבור נתונים של עריסה [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

בדיקה שכבל המסופק לחיבור העריסה לטבלט הוא מסוג USB A בקצה המתחבר לטבלט / PC.

קריטריון להצלחה :

עמידה בדרישה

נתוני הבדיקה:

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - התאמה להתקנה ברכב [M,S]

בדיקות POC

אופן הבדיקה:

בחינת העריסה .

יש לבדוק אם לעריסה יש לפחות אחד מאופני החיבור הנידרשים

בחינת הצעות אחרות שהיציע .

הצלחה : לפחות אחד הפתרונות המוצעים מקובל על מ"י

.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

הצעה אחרת המקובלת על משטרת ישראל ________________

אופנים חיבור קיימים_______________

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - חיבורים למתח [M]

        - חיבור למתח ברכב [M]

בדיקות POC

אופן הבדיקה

- חיבור עריסה למקור מתח בטווח המתחים הנדרש.

- הנחת יחידת קצה עם סוללה ריקה

הצלחה : לאחר שעה , בדיקה שיחידת הקצה עובדת

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

        - חיבור למתח רשת [M]

בדיקות POC

יבדק באופן זהה לבדיקה בסעיף ‏3.3.1.4.1 אך בחיבור למתח רשת

      - תנאי סביבה לתפקוד עריסה [M,S]

בדיקת POC

ייבדקו אישורים / הצהרת יצרן לסעיף זה.

    - רב תא [I]

      - פתרון רב תא [S]

בדיקת POC

כל הדרישות בסעיף זה נבדקות בסעיפים אחרים על פי הענין.

      - פעילות במקביל ברב תא [M]

בדיקת POC

יבדק בסעיף ‏3.3.2.3

      - מספר יחידות קצה ברב תא [S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- יבדקו ביצועי הפריקה הנידרשים בסעיף ‏3.2.2.2 בכל אחד מדגמי הרב תא שהציע המציע כאשר בכל אחד מהם יהיו 3 מצלמות

קריטריון להצלחה :

- עמידה בביצועים שנידרשו בסעיף ‎‎‎3.2.2.8.1

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - חיווי חיבור רב תא למתח [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

חיבור רב תא למתח ובחינה אם התקבל חיווי חזותי

קריטריון להצלחה :

קבלת חיווי חזותי

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - חיבור נתונים [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- חיבור רב תא לכבל רשת Rj45 תקני CAT 5e ומעלה.

- הורדת 2 סרטונים שמשכם שעה כל אחד ממצלמה שונה במקביל דרך רב תא ויישום הפריקה לשרת מקומי.

קריטריון להצלחה :

- זמן הורדת הסרטונים לשרת מקומי יהיה כנדרש בסעיף ‎3.2.2.8.1.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

    - מטען ביתי [M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות

בדיקת POC

אופן הבדיקה

חיבור המטען הביתי למתח רשת החשמל.

הצלחה : מצלמת הגוף נטענת

    - כבלים ואביזרים נוספים [S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- התקנת כל האביזרים הנילווים ויחידת הקצה באמצעות האביזרים שסיפק.

- בחינת שלמות הרשימות לעומת מה שסיפק

- לפרט פערים בין הרשימות לבין מה שסופק גם חוסר וגם עודף.

הצלחה : כל האביזרים שסיפק איפשרו הפעלה ותפקוד של כל אחד מרכיבי החומרה.

  - רכיבי תוכנה [M]

    - ממשקים API [M]

      - כללי [I]

      - ערכת התקנה [M]

בדיקות POC

אופן הבדיקה:

בחינת תכולת רכיבי התוכנה

הפעלת ערכת ההתקנה בכל הסביבות

הצלחה: כלל רכיבי התוכנה הותקנו בכל סביבה

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| קיום ערכת התקנה | קיימת ערכת התקנה לרכיבי ה-SDK וה-API |  |  |  |

      - העשרת מטה דטה מותאם לסרט [M].

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| רישום מטה-דטה באורך של 2000 תווים לפחות | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו ב. נסיון לרשום 2000 תווים לסרטון בפורמט JSON. ג. לאחר פריקת המצלמה, קובץ המטה-דטה יכלול את מה שהוכנס . |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 3 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |
| הסרת מטה-דטה | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו ב. נסיון להסיר מטה-דטה שהוכנס לסרטון, ולאחר מכן הפעלת שירות קבלת מטה-דטה . נדרש לקבל מטה-דטה ללא מה שהוכנס או ריק ג. לאחר פריקת המצלמה, קובץ המטה-דטה צריך להיות ללא המטה-דטה שהוכנס או ריק |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 3 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |
| עדכון מטה-דטה | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו ב. נסיון לעדכן מטה-דטה שהוכנס לסרטון, ולאחר מכן הפעלת שירות קבלת מטה-דטה . נדרש לקבל מטה-דטה מעודכן ג. לאחר פריקת המצלמה, קובץ המטה-דטה צריך לכלול את השינויים |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 3 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |
| קבלת מטה דטה | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו ב. נסיון לקבל מטה-דטה שהוכנס לסרטון. |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 3 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |

הצלחה:

    - עמידה בכל הדרישות

    - עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - רשימת סרטים במצלמה [M]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| קבלת רשימת סרטים המצלמה עם כלל המידע המבוקש | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו ב. השירות מחזיר רשימת סרטים שצולמו, מטה-דטה, מידע אודות הסרט |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 10 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |

הצלחה:

- עמידה בכל הדרישות

- עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - פרטים נוספים אודות סרט [M]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| קבלת נתונים עבור סרט | א. קיים שירות כזה נפרד או כחלק משירות החזרת מטה-דטה ב. קבלת תאריך ושעת צילום, תאריך וזמן סיום, משך סרט |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 3שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |

הצלחה:

- עמידה בכל הדרישות

- עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - חיבור יחידת קצה וקבלת המזהה הדיגיטלי [M]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| קבלת אינדיקציה על חיבור וניתוק המצלמה לעריסה | א. קיים שירות אחד או שניים כאלו וניתן להפעילם ב. בדיקה חוזרת של חיבור וניתוק המצלמה לעריסה 5 פעמים . בכל פעם נסיון להפעיל שירות במצב נתק ובמצב חיבור. קבלת אינדקציות נכונות בכל פניה לשירות. |  |  |  |
| קבלת מזהה דיגיטאלי | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו ב.בכל פעם שהמצלמה חוברה לעריסה ניתן יהיה לקבל מזהה דיגיטאלי תקין של המצלמה |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 2 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |

הצלחה:

- עמידה בכל הדרישות

- עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - ניתוק יחידת קצה [M]

בדיקות POC

הבדיקות יתבצעו בסעיף ‏3.4.1.6

      - צפיה בסרט [M]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| התחלת צפיה | א. קיים שירות וניתן להפעילו ב. סרט מתחיל להתנגן לאחר הפעלת השירות |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 6 שניות מרגע הפעלתו | מדידת זמן בסטופר מרגע הפעלת השירות עד לתחילת נגינתו חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |
| צפיה בסרט אינה מורידה את הסרט לטאבלט/PC | וידוא כי מוחזר מהשירות STREAM ולא מבוצעת בקשה לכתיבת קובץ במחשב הלקוח |  |  |  |
| הפסקת צפיה | א. קיים שירות וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. נגינת הסרט ולאחר מכן, סרט עוצר לאחר הפעלת השירות. |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 1 שניות מרגע הפעלתו | מדידת זמן בסטופר מרגע הפעלת השירות עד לעצירת הסרט חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |
| הקפאת צפיה | א. קיים שירות וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. נגינת הסרט ולאחר מכן, סרט מוקפא לאחר הפעלת השירות. ג. הפעלת השירות שוב, והסרט מתנגן מאותה נקודה. |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 1 שניות מרגע הפעלתו | מדידת זמן בסטופר מרגע הפעלת השירות עד להקפאה הסרט ושוב עד לתחילת נגינתו מאותה נקודה. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |
| הגעה מיידית לנקודת זמן על הסרט | א. קיים שירות וניתן להפעילו או שהפונקציונליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט. ב. דרישה להגיע לנקודה רנדומלית בסרט ללא התחלת צפיה. ג. דרישה להגיע לנקודה רנדומלית בסרט לאחר התחלת צפיה . ד. דרישה להגיע לנקודה רנדומלית בסרט לאחר הקפאת צפיה . |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 6 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |

זמנים יעוגלו לערך הנמוך השלם.

הצלחה:

- עמידה בכל הדרישות

- עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - סינכרון שעון יחידת הקצה [M]

רכיב תוכנה שיבצע סינכרון של שעון יחידת הקצה לשעון משטרת ישראל על פי הדרישה המפורטת ‏3.2.3.7.1

בדיקת POC

ניבדק בסעיף ‏3.2.3.7.1

      - SDK [M,S]

בדיקת POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| התקנה מוצלחת של SDK עבור מערכות שטח Native | התקנה מוצלחת של ה-SDK לרבות זיהוי DRIVERS מוצלח על מערכת ההפעלה windows 10 |  |  |
| התקנה מוצלחת של SDK עבור מערכות מרכזיות מרוחקות | התקנה מוצלחת של ה-SDK לרבות זיהוי DRIVERS מוצלח על מערכת ההפעלה windows וwindows server- בגרסא הרלוונטיות למערכות אלו ביום הבדיקה וזיהוי DRIVERS מוצלח תחת Citrix |  |  |
| הרכיב לא דורש התקנות צד שרת | א. התקנת ה-SDK ע"פ הוראות היצרן, ווידוא כי הרכיב לא דורש רכיבים מסוג זה בעת התקנתו ב. יישומי הבדיקה מתפקדים ללא התקנת רכיבים מסוג זה |  |  |
| רכיב לא חושף NETWORK ADAPDER | א. התקנת ה-SDK ע"פ הוראות היצרן, ווידוא כי הרכיב לא חשף NETWORK ADAPDER לאחר התקנתו וחיבור יחידת הקצה ב. התקנת ה-SDK ע"פ הוראות יצרן על טאבלט משטרתי. וידוא כי תשתיות חיבור הטאבלט לרשת המשטרתית אינו נפגע כתוצאה מהתקנת ה-SDK על טאבלט. |  |  |

הצלחה : הצלחה בכל סעיפי הבדיקות בכל הסביבות

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

    - רכיבי תכנה אבטחת מידע [M]

      - אימות חתימה דיגיטלית [M]

בדיקות POC:

יבדק בסעיפים ‏2.19.4.3 ‏2.19.4.4

    - ישום פריקת מצלמה והעברת סרטים לחוות התחנה [M,S]

      - כללי [I]

      - פונקציונאליות נדרשת [M,S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה :

התקנת היישום על שרת משטרת ישראל בתצורה הנדרשת.

חיבור רב תא עם כבל Rj45 לרשת טלי.

הנחת יחידות קצה עם סירטונים שתוייגו ברב תא וביצוע הבדיקות בהמשך.

|  | עבר/לא עבר |
| --- | --- |
| יעביר – יעתיק וימחוק - את כל הסרטים וקבצי המטה דטה הנמצאים על גבי יחידת הקצה לחוות השרתים בתחנה. |  |
| יופעל באופן אוטומטי בכל הנחה של יחידת קצה באחד מתאי הרב תא. |  |
| היישום יבצע פריקה במקביל של כל יחידות הקצה המונחות ברב תא המוצע במענה. |  |
| היישום ימנע הורדה חלקית של סרטון. |  |
| היישום ימנע מחיקת סירטון ביחידת הקצה לפני שהועבר בהצלחה עם כל קבצי המטה דטה שלו לחוות השרתים בתחנה. |  |
| תהליך הפריקה יאמת את החתימה הדיגיטאלית של הסרטון כחלק מבדיקות שיבצע לוודא העברה מוצלחת של הסירטון. |  |
| הישום לא יופעל באם הרב תא אינו מחובר למקור מתח. |  |
| היישום לא יופעל אם הסוללה של יחידת קצה אינה נטענת. |  |
| היישום יזהה הפסקת פעולת הפריקה מסיבה כל שהיא לרבות ניתוק של יחידת קצה באמצע תהליך פריקה של סרטון ויעשה את הנידרש לשמור על שלמות המידע בחוות השרתים ויחידת הקצה ובמיוחד לא ימחק את הסרט מיחידת הקצה |  |
| ניתוק יחידת הקצה מהרב תא במהלך הפריקה יאפשר פריקה במועד מאוחר יותר של הסרטים שנותרו ביחידת הקצה |  |

הצלחה

  - יישום הותקן בהצלחה על השרת

  - עמידה בכל דרישות הסעיף

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

    - יישומי בדיקה [M]

      - דרישות מיישום הבדיקה [M]

בדיקות POC

יבדק בסעיף ‏3.4.4.2

      - תפקוד ישום הבדיקה בתשתיות נדרשות [M,S]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| יישום בדיקה נתמך עבור מערכות השטח Native (Universal App) | א. קבלת יישום בדיקה והצהרת יצרן שתומך בטכנולוגיה ב. בדיקה שאכן מדובר בטכנולוגיה הרלוונטית ע"פ תכולתה (פרוייקט פיתוח מסוג Universal App) ב. התקנה והרצה מוצלחת של תוכנת הבדיקה בסביבת Windows 10 עם מצלמה מחוברת לסביבת זו |  |  |
| יישום בדיקה נתמך עבור מערכות מרכזיות מרוחקות (תחת Citrix) | א. קבלת יישום בדיקה והצהרת יצרן שתומך בטכנולוגיה ב. בדיקה שאכן מדובר בטכנולוגיה הרלוונטית ע"פ תכולתה (פרוייקט פיתוח המריץ .NET framework 4 ומעלה) ב. התקנה והרצה מוצלחת של תוכנת הבדיקה תחת Citrix עם מצלמה מחוברת לעמדה מקומית מערכת ההפעלה windows בגרסא הרלוונטית למערכות אלו ביום הבדיקה |  |  |
| בדיקת השירותים בתוכנת הבדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | מעבר על פעולות/כפתורי/תפריטי תוכנת הבדיקה וכיסוי של השירותים הבאים בצורה תקינה: - צפיה בסרט, - יכולת כתיבת מטה-דטה, - רשימת סרטים במצלמה - קבלת מזהה מצלמה |  |  |
| בדיקת השירותים בתוכנת הבדיקה עבור מערכות השטח המרוחקות | מעבר על פעולות/כפתורי/תפריטי תוכנת הבדיקה וכיסוי של השירותים הבאים בצורה תקינה: - צפיה בסרט, - יכולת כתיבת מטה-דטה, - רשימת סרטים במצלמה |  |  |
| בדיקת השירותים בתוכנת הבדיקה עבור מערכות מרכזיות מרוחקות | מעבר על פעולות/כפתורי/תפריטי תוכנת הבדיקה וכיסוי של השירותים הבאים בצורה תקינה: - צפיה בסרט, - יכולת כתיבת מטה-דטה, - רשימת סרטים במצלמה |  |  |

הצלחה : הצלחה בכל סעיפי הבדיקות בכל הסביבות

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - תיעוד יישומי בדיקה [S]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| אספקת תיעוד | א. קבלת התיעוד ליישומי הבדיקה ב. תכולת התיעוד מפרטת את אופן התקנת כלל רכיבי התוכנה ויישומי הבדיקה ג. תכולת התיעוד כוללת את כלל הפעולות שבתכולת יישומי הבדיקה |  |  |

הצלחה : קבלת תיעוד שלם

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

    - יישום אתחול מצלמת גוף [M]

      - תפקוד יישום אתחול מצלמת גוף [M]

בדיקת POC

בסעיף זה יבדק גם סעיף ‏3.4.5.2

אופן בדיקה :

התקנת היישום בעמדת עבודה עם מערכת הפעל wundows 7  ומעלה.

|  | עבר/לא עבר |
| --- | --- |
| להציג לפחות את פרטי יחידת הקצה כגון מספר סריאלי ומידע נוסף כנדרש בסעיף 3.4.5.2 |  |
| להציג את ערכי של כל הפרמטרים ביחידת הקצה הניתנים לשינוי באמצעות API ושנדרשו במכרז זה ויסוכמו עם הספק הזוכה המותנה בשלב ה POC. |  |
| לעדכן בערכים המותרים את כל הפרמטרים כאמור בסעיף קטן 2 לעיל. |  |
| סינכרון שעון יחידת הקצה לשעון מערכת משטרת ישראל על פי איזור זמן מקומי \ UTC. | נבדק בסעיף ‏3.2.3.7.1 |
| מחיקת כל סירטוני הוידאו וקבצי המטה דטה ממצלמת הגוף. |  |

הצלחה: עמידה בכל הדרישות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - תשתיות נדרשות להרצת יישום אתחול מצלמת גוף [M,S]

בדיקת POC

נבדק בסעיף ‏3.4.5.1

      - תיעוד יישום אתחול מצלמת גוף [S]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| אספקת תיעוד | א. קבלת התיעוד לישום אתחול מצלמות גוף ב. תכולת התיעוד מפרטת את אופן התקנת כלל רכיבי התוכנה לישום אתחול מצלמות גוף ג. תכולת התיעוד כוללת את כלל הפעולות שבתכולת לישום אתחול מצלמות גוף |  |  |

הצלחה : קבלת תיעוד שלם

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

    - ערכים מוספים רכיבי תוכנה [S]

      - שליטה בצפיה[S]

בדיקת POC

בסעיף זה יש לקבוע את הניקוד היחסי בין המציעים על פי השיטה המפורטת בהנחיות לבודק בפרק הטכני

יש לבצע את הבדיקה לכל המציעים ולחשב את הציון היחסי על פי מידת עמידתם בכל אחד מסעיפי הבדיקה שבטבלה.

בכל שורה בטבלה נעשות שתי בדיקות . הצלחה בשורה בטבלה נחשבת רק כאשר השרות עבד בשתי הסביבות הנידרשות.

הערך המירבי M יקבע על פי מספר ההצלחות המירבי שהצטברו למציע בטבלה.

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הרצה במהירות קדימה | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. השירות מריץ את הסרט קדימה במהירות, לאחר התחלת צפיה |  |  |  |
| הרצה במהירות אחורה | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. השירות מריץ את הסרט אחורה במהירות. השירות יופעל מנקודת אמצע מסויימת של הסרט |  |  |  |
| הרצה קדימה פריים אחרי פריים | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. השירות מריץ את הסרט קדימה פריים אחר פריים. |  |  |  |
| הרצה אחורה פריים אחרי פריים | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. השירות מריץ את הסרט אחורה פריים אחר פריים ומנקודת אמצע מסויימת בו |  |  |  |

הצלחה: עמידה בדרישה (כל יכולת בטבלה בניפרד)

תוצאת הבדיקה

מספר ההצלחות של המציע הוא ____________

הציון היחסי שלו הוא _________________

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - רכיב תוכנה לתמונה ממוזערת [S]

בדיקת POC

      - ככל שמסר את רכיב התוכנה לתמונה ממוזערת על פי הצהרתו ,במועד המזכה אותו בניקוד תתבצע הבדיקה על רכיב התוכנה שמסר . הצלחת הבדיקה תזכה את המציע בניקוד האיכות. אחרת יגרע הניקוד שניתן לו על פי הצהרתו במענה למכרז.

      - ככל שהביא את רכיב התוכנה לשלב "המשך ביצוע POC " תתבצע הבדיקה על רכיב זה.

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | תוצאות בדיקה עבור מערכות מרכזיות בטכנולוגיית .NET בסביבת פיתוח (ללא Citrix עדיין) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| שירות תמונה ממוזערת | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו . ב. ניתן לבקש את השירות לסרטון בודד. ג. התמונה הממוזערת מוחזרת לכל רשימת הסרטים, כחלק השירות בסעיף ‏3.4.1.4 |  |  |  |
| שירות מסתיים עד 4 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |  |

הצלחה : הרכיב פועל בשתי הסביבות

זמנים יעוגלו לערך הנמוך השלם.

- עמידה בכל הדרישות

- עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

קיבל את מלוא הניקוד/ לא קיבל (הקף בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - ניהול לוג פעילות לפריקה [S]

בדיקות POC:

יבוצעו צילומים יזומים , המצלמה תועבר לפריקת הסרטים ברב תא

יבוצעו הפרעות לפריקה בלוג זיהוי סטטוס פריקה שנכשל.

ייבדק לוג הפעילות על המצלמה .

הצלחה: קיים לוג פעילות מפורט על פי הנדרש

זיהוי סטטוס פריקה שנכשל

זיהוי סטטוס פריקה שהיצליח

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

  - חלפים [I]

  - תאימות לתשתיות משטרת ישראל [M]

    - תאימות כללית [M]

    - פירוט תשתיות לתפקוד רכיבי תוכנה [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| תמיכה ב- citrix | הכנות לסביבת בדיקה: א. חיבור 2 מצלמות לעמדות קצה וזיהויים בסיטריקס. ב. ניתוב 2 מחשבי PC לאותו שרת סיטריקס הבדיקה: א. שמירה על תווך חד חד ערכי פר session עבור מצלמה. ב. ניתוק וחיבור מצלמות שוב באופן מדורג. |  |  |
| תמיכה בתשתיות לתפקוד רכיבי התוכנה | א. בדיקות של סעיף ‏3.4.4.2 ב. בדיקת צפיה בסרטון ללא הורדת הסרטון מהמצלמה לטאבלט, אלא באמצעות streaming בלבד. |  |  |

הצלחה : עמידה בכל הדרישות

תוצאת הבדיקה

קיבל את מלוא הניקוד/ לא קיבל (הקף בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

    - תשתיות כלליות במשטרת ישראל [I]

    - דו קיום עם מערכות אחרות [M]

    - ערכים מוספים לתשתיות [S]

      - תאימות לטכנולוגית Angular 4  [S]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| תמיכה ב-Angular 4 | א. קבלת יישום בדיקה מבוסס Angular 4 ב. הרצה והפעלה מוצלחת של כלל פעולות יישום הבדיקה שיכתב ב- Angular 4 ע"י היצרן |  |  |

הצלחה : הרצה והפעלה מוצלחת של כלל פעולות יישום הבדיקה שיכתב ב- Angular 4 ע"י היצרן

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

קיבל את מלוא הניקוד/ לא קיבל (הקף בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________