משטרת ישראל

סגן המפקח הכללי\מנהל טכנולוגיות

POC

אספקת ותחזוקה של מערכות מצלמות גוף ומצלמות רכב למשטרת ישראל

מכרז פומבי  מס 61/2017

גרסה 1.0

מסמך זה הנו רכוש מדינת ישראל. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד לשם הכנת מענה לבקשה זו לקבלת הצעה.

תוכן עניינים

פרק 1 – יעדים [I]	4

1.0	כללי – הבהקים [I]	4

1.1	לקוח / מומחה יישום  [I]	4

1.1.1	לקוח [I]	4

1.1.2	מומחה היישום [I]	4

1.2	יעדים ומטרות [I]	4

1.2.1	יעדים כלליים- אסטרטגיים [I]	4

1.2.2	מטרות מעשיות [I]	4

1.3	בעיות במצב הקיים [I]	4

1.4	השתלבות ביעדי הארגון [I]	4

1.5	קשר לתכנית עבודה שנתית [I]	4

1.6	תועלות, ישימות ועלות תועלת [I]	4

1.7	אופק הזמן [I]	4

פרק 2 – מהות הפרוייקט	5

2	יישומים [I]	5

2.0	כללי – הבהקים [I]	5

2.1	אופי ומצב כללי [I]	5

2.1.1	מילון מונחים [I]	5

2.1.2	מונחי פרוייקט מצלמות רכב [I]	5

2.2	תיחום [I]	5

2.2.1	תיחום הפרוייקט [I]	5

2.2.2	משתמשים עיקריים [I]	5

2.2.3	מערכות פנים משטרתיות משיקות [I]	5

2.3	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	5

2.4	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	5

2.5	ישומים ותהליכים [I]	5

2.5.1	תיאור כללי של הפרוייקט [I]	5

2.5.2	אופן השימוש במערכת [I]	5

2.5.3	תהליכים ויכולות [I]	6

2.6	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.7	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.8	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.9	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.10	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.11	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.12	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.13	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.14	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.15	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.16	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.17	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.18	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	6

2.19	אבטחת מידע [I]	7

2.19.1.	כללי [I]	7

2.19.2.	מבנה המערכת [I]	7

2.19.3.	הגדרת האיום [I]	7

2.19.4.	דרישות האבטחה [M]	8

2.20	סעיף לא קיים במפרט זה [N]	17

2.21	נפחים עומסים וביצועים [I]	17

2.22	דרישות מיוחדות [I]	17

2.22.1	תמיכה בעברית [I]	17

3	טכנולוגיה ותשתית	19

3.0	כללי [I]	19

3.1	עקרונות הפרוייקט [I]	19

3.1.1	הבהקים [I]	19

3.2	רכיבי חומרה [M]	19

3.2.1	דרישות מערכתיות [I]	19

3.2.2	NVR [I]	23

3.2.3	מצלמה קידמית [M]	34

3.2.4	ערכה ניידת לשוטר [I]	40

3.2.5	עריסה לערכה ניידת לשוטר [M]	45

3.2.6	עמדת שליטה במערכת [I]	46

3.2.7	מחשב להרצת יישום Setup ל NVR  [M]	53

3.2.8	כבלים ואביזרים נוספים [S]	53

3.3	רכיבי תוכנה [M]	53

3.3.1	ממשקים API [M]	53

3.3.2	רכיבי תכנה אבטחת מידע [M]	65

3.3.3	ישום פריקת NVR וההעתקת סרטים לטבלט [M,S]	65

3.3.4	יישומי בדיקה [M]	68

3.3.5	יישום Setup ל NVR [M]	70

3.3.6	ערכים מוספים רכיבי תוכנה [S]	74

3.3	חלפים [I]	78

3.4	תאימות לתשתיות משטרת ישראל [M]	78

3.4.1	תאימות כללית [M]	78

3.4.2	פירוט תשתיות לתפקוד רכיבי תוכנה [M]	78

3.4.3	תשתיות כלליות במשטרת ישראל [I]	79

3.4.4	דו קיום עם מערכות אחרות [M]	79

3.4.5	ערכים מוספים לתשתיות [S]	79

פרק 1 – יעדים [I]

  - כללי – הבהקים [I]

  - לקוח / מומחה יישום  [I]

    - לקוח [I]

    - מומחה היישום [I]

  - יעדים ומטרות [I]

    - יעדים כלליים- אסטרטגיים [I]

    - מטרות מעשיות [I]

  - בעיות במצב הקיים [I]

  - השתלבות ביעדי הארגון [I]

  - קשר לתכנית עבודה שנתית [I]

  - תועלות, ישימות ועלות תועלת [I]

  - אופק הזמן [I]

פרק 2 – מהות הפרוייקט

- יישומים [I]

  - כללי – הבהקים [I]

  - אופי ומצב כללי [I]

    - מילון מונחים [I]

    - מונחי פרוייקט מצלמות רכב [I]

  - תיחום [I]

    - תיחום הפרוייקט [I]

    - משתמשים עיקריים [I]

    - מערכות פנים משטרתיות משיקות [I]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - ישומים ותהליכים [I]

    - תיאור כללי של הפרוייקט [I]

    - אופן השימוש במערכת [I]

      - כללי [I]

      - תאור כללי של הפעלת המערכת [I]

      - צילום [I]

        - רצף צילום שקט [I]

        - צילום יזום [I]

      - צפיה ,תיוג והעשרת מטה דטה לסרט וידאו ברכב (בשטח) [I]

      - פריקת סרטי וידאו מה NVR לטבלט [I]

    - תהליכים ויכולות [I]

      - סכמות זרימת הסרטים [I]

      - מערכות ויכולות נדרשות בכל מערכת [I]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - אבטחת מידע [I]

    - כללי [I]

      - רקע [I]

      - מטרה [I]

      - שיטה [I]

    - מבנה המערכת [I]

    - הגדרת האיום [I]

      - מקורות האיום [I]

      - יעדי האיום [I]

      - תסריטים אפשריים [I]

    - דרישות האבטחה [M]

      - נטרול תקשורת אלחוטית וGPS במצלמת הרכב S],M]

בדיקות POC

אופן הבדיקה

הבדיקה תתבצע באמצעות כלים חיצוניים הסורקים את המצלמה ומנסים לאתר חיבורי תקשורת פעילים.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

      - אבטחת רכיב האחסון הדיגיטלי במצלמת הרכב [S,M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

- רכיב האחסון הדיגיטלי יהיה חלק אינטגרלי מהמצלמה ולא ניתן לשליפה מתוך המצלמה.

אופן הבדיקה

הבדיקה תתבצע ע"י ניסיון פירוק פיזי של המצלמה במטרה להגיע לרכיב האחסון הדיגיטלי, לשלוף אותו ו/או להחליף אותו ללא גרימת נזק.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

- לא תהיה למשתמש הקצה גישה פיזית לרכיב האחסון.

אופן הבדיקה

הבדיקה תתבצע ע"י ניסיון פירוק פיזי של המצלמה במטרה להגיע לרכיב האחסון הדיגיטלי, לשלוף אותו ו/או להחליף אותו במסגרת סעיף 2.1 , על מנת לוודא את מיקומו הפיזי של הרכיב ושאינו נגיש למשתמש הקצה.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

- הגישה למידע  ברכיב האחסון הדיגיטלי תתבצע רק באמצעות רכיבי תוכנה ייעודיים של המצלמה.

אופן הבדיקה

במסגרת הבדיקה ועל פי סוג החיבור של מצלמת הרכב תחובר המצלמה למחשב (ללא התוכנה של היצרן) ותיבדק האפשרות גישה לרכיב האחסון הדיגיטלי.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

- למשתמש הקצה לא תהיה יכולת כלשהי להעביר, להעתיק, לשנות את הסרטים המאוחסנים ברכיב הדיגיטלי פרט ליכולת צפייה.

אופן הבדיקה

במסגרת הבדיקה ועל פי סוג החיבור של מצלמת הרכב תחובר המצלמה למחשב (כולל התוכנה של היצרן) ותיבדק    יכולות משתמש הקצה לבצע את הפעולות המתוארות.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

- מחיקה של סירטון תתאפשר רק באמצעות רכיב תוכנה שיסופק למשטרת ישראל על ידי הספק הזוכה.

אופן הבדיקה

במסגרת הבדיקה ועל פי סוג החיבור של מצלמת הרכב תחובר המצלמה למחשב (כולל הדרייבים התוכנה של היצרן) ותיבדק היכולת של מחיקת סרטון מהמצלמה, ללא תוכנה הייעודית של הספק ואם ללא הצלחה, תוך שימוש בתוכנה של היצרן.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

- אם מסיבה כלשהי לא ניתן לחבר את המצלמה ישירות למחשב הדרישות בסעיפים 3-5 יבדקו באמצעות יכולות ה-NVR.

      - אבטחת ה-NVR [S,M]

בדיקת POC

- רכיב האחסון יהיה חלק אינטגרלי מ-NVR (לא נשלף חיצונית) ויהיה מוצפן. הספק יפרט

  - תהליך יצירת המפתחות

  - סוג ההצפנה המיושמת

  - איך מגינים על מפתחות ההצפנה

  - מהו התהליך הנדרש לצפייה בסרטים מטבלט כל עוד הוא מוצפן.

אופן הבדיקה

יבוצע ניסיון קריאה והרצה של סרט שהוקלט בPLAYER  חיצוני לוודא שמבקש מפתח פענוח.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

- ה-NVR  והדיסקים יהיו מקובעים ולא ניתן יהיה לפרק אותם, אלא רק ע"י טכנאי משטרתי.

אופן הבדיקה

תבוצע בדיקה ויזאולית של מיקו הדיסקים לוודא שהם לא נשלפים

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

- ל-NVR   יהיו חיבורים לתקשורת אלחוטית לרבות מקלט GPS, WiFi, BT, תקשורת סלולרית (SIM) וכד'.

אופן הבדיקה

הבדיקה תבוצע ע"י הפעלת בישום ה SetUp ב-NVR  ובדיקת קיום היכולות הנ"ל.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

- רק חיבור תקשורת הGPS- יהיה מאופשר ופעיל.

אופן הבדיקה

הבדיקה תבוצע  ע"י הפעלת יישום ה SetUp בNVR  ווידוא שהאופציה הנ"ל קיימת ומאופשרת. בנוסף תבוצע בדיקה במסגרת הקלטת סרט ממצלמת רכב שהקוארדינטות של ה- GPS נשמרים.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

- המציע מחויב לספק את ה-NVR כאשר כל יתר החיבורים מנוטרלים ברמת התוכנה של ה-NVR. החיבורים הנ"ל יאופשר רק לאחר גיבוש פתרון אבטחתי היכול לדרוש תמיכת היצרן.

אופן הבדיקה

הבדיקה תבוצע ע"י הפעלת יישום ה SetUp ב-NVR  ובדיקת קיום היכולות הנ"ל.  בנוסף תתבצע בדיקה באמצעות כלים חיצוניים הסורקים את NVR ומנסים לאתר חיבורי תקשורת פעילים

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

- במידה ונטרול רכיבי התקשורת הינו אפשרי רק ע"י ניתוק פיזי של הרכיב, הספק מתחייב שהתהליך הינו הפיך, קרי שימוש ברכיבי תקשורת יהיה אפשרי ע"י חיבורם פיזי ל-NVR.

אופן הבדיקה

במסגרת הבדיקה יזוהו רכיבי התקשורת בתוך ה-NVR  ותבדק יכולות ניתוק פיזי של הרכיבים והחזרתם, תוך שימוש ביישום ה SetUp ב-NVR.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

- היכולת לנתק את החיבורים בתוכנה לא תהיה נגישה בשום דרך למשתמש באמצעות הפנל שליטה או ישירות דרך ה-NVR.

אופן הבדיקה

במסגרת הבדיקה תבדק הפונקציונליות ויכולת ההגדרות הקיימות ביישום ה SetUp ב-NVR או פנל השליטה.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

- היכולת לנתק את החיבורים בתוכנה לא תהיה נגישה בשום דרך למשתמש באמצעות הפנל שליטה או ישירות דרך ה-NVR.

אופן הבדיקה

במסגרת הבדיקה תבדק הפונקציונליות ויכולת ההגדרות הקיימות ביישום ה SetUp ב-NVR או פנל השליטה.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

- ה-NVR יכלול מנגנון לזיהוי וחסימה אוטומטית של כל ההתקנים החיצוניים הלא מורשים המנסים להתחבר ל-NVR (מנגנון Device Control – ינוהל מנגנון מורשויות white / black list).

אופן הבדיקה

הבדיקה תבוצע ע"י חיבור התקנים חיצוניים שונים ל-NVR  ויכולת שלו להתמודד עם חסימת התקנים זרים. התקנים מזוהים ומאושרים צריכים להתחבר ע"י ביצוע הגדרות ביישום ה SetUp של הNVR ואישורם.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

- לא תהיה למשתמש קצה אפשרות גישה ל-NVR לצורך הורדת סרטים ישירות, אלא רק באמצעות האפליקציה שנמצאת בטבלט או ביישום ה SetUp שיסופק ע"י היצרן.

אופן הבדיקה

הבדיקה תבוצע ע"י חיבור התקנים חיצוניים שונים ל-NVR  וניסיון להורדת סרט מה-NVR. רק התקנים מזוהים ומאושרים צריכים להתחבר ע"י ביצוע הגדרות ביישום ה SetUp של הNVR ואישורם.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

      - מערכת Device Control  [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה

הבדיקות יבוצעו על פי נוהל אבטחת מידע מס' 008 – מערכת Device Control, בסעיפים הנוגעים להגדרת ציוד חדש למערכת.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

      - חתימה דיגיטלית על כל סרט וידאו באחסון הדיגיטלי ב- [M,S] NVR

בדיקת POC

אופן הבדיקה

הבדיקה תבוצע באמצעות רכיבי התוכנה שיסופקו ומאפשרים בדיקה ואימות.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

      - בדיקות פיתוח תוכנה/מערכת הפעלה [M,S]

בדיקות POC

אופן הבדיקה:

בדיקות התוכנות יבוצעו על פי נוהל אבטחת מידע מס' 028 – בדיקות תוכנה.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות : ______________________________________________

_______________________________________________________

  - סעיף לא קיים במפרט זה [N]

  - נפחים עומסים וביצועים [I]

  - דרישות מיוחדות [I]

    - תמיכה בעברית [I]

      - נתונים [M]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) |
| --- | --- | --- |
| כלל שדות המטה דטה ניתנים לכתיבה באנגלית | הזנת שדה באנגלית לכלל השדות וצפיה בתוצאה בקובץ המטה דטה שעודכן |  |
| כלל שדות המטה דטה ניתנים לכתיבה בעברית | הזנת שדה בעברית לכלל השדות וצפיה בתוצאה בקובץ המטה דטה שעודכן |  |
| כלל שדות המטה דטה ניתנים לקריאה באנגלית | קבלת נתון באנגלית מתוך שדות המטה דטה |  |
| כלל שדות המטה דטה ניתנים לקריאה בעברית | קבלת נתון בעברית מתוך שדות המטה דטה |  |

הצלחה : הבדיקה הצליחה בכל הסעיפים

      - תפריטים [M]

בדיקות POC

במידה וקיים תפריט ייבדק שמופיע גם באנגלית

תפריטי רכיבי חומרה שונים כגון ה NVR  יוצגו גם באנגלית

      - נתוני תאריך [M]

      - תיעוד [I]

      - חומרי הדרכה [M]

      - עידכוני התיעוד והפרוייקט [M]

- טכנולוגיה ותשתית

  - כללי [I]

  - עקרונות הפרוייקט [I]

    - הבהקים [I]

  - רכיבי חומרה [M]

    - דרישות מערכתיות [I]

      - מוצרי מדף [M]

      - מהירות פריקת סרטי וידאו [M,S]

בדיקות POC

- התקנת יישום הפריקה על טבלט משטרתי.

- צילום סרטון של יזום של שעתיים במצלמה קדמית .

- חיבור הNVR לטבלט .

- פריקת סרטונים.

- בדיקת זמן הורדה מול גודל הקובץ .

- חזרה על הבדיקה בתווך רשתי ובתווך USB מול הטבלט.

קריטריון להצלחה

- ההורדה החלה אוטומטית ע"י ישום הפריקה לאחר החיבור לטבלט.

- מהירות ההורדה לפחות 480mbits/s  הן בתווך הרשתי והן בUSB .

      - תנאי סביבה לאחסון רכיבי חומרה ברכב [M,S]

בדיקת POC

ייבדקו אישורים / הצהרת יצרן לסעיף זה.

      - תנאי סביבה לתפקוד רכיבי חומרה המותקנים ברכב [M,S]

בדיקת POC

ייבדקו אישורים / הצהרת יצרן לסעיף זה.

      - בטיחות אלקטרו מגנטית [M,S]

בדיקת POC

ייבדקו אישורים / הצהרת יצרן לסעיף זה.

      - תפקוד בו זמנית של ניידות בתא שטח מוגדר [M,S]

בדיקות POC

אופן הבדיקה:

כל הסרטים יצולמו כאשר הערכה לשוטר מוצמדת לגוף .

- 4 מערכות/ניידות יוצבו בתוך תא שטח בטווח של 5 מטר אחת מהשניה.

- כל מערכת תזוהה על ידי מספר סידורי. אם תהיינה ניידות בבדיקה הזיהוי על פי מספר הניידת.

- 4 נושאי ערכה כל אחד עם ערכה ניידת לשוטר השייכת למערכת אחרת יקליטו אחד אחרי השני שיחה עם אדם שיעמוד במרחק של 1.5 מטר מהבודקים.

- תתבצע גם הקלטה במקביל של ארבעת נושאי הערכה – בדיקת חסימת התדר

- כל הקלטה תזוהה על ידי נושא הערכה על ידי ציון שם נושא הערכה ומספר הניידת/או מספר המערכת אליה הוא שייך.

- נושאי הערכה יעמוד במרחק של 35 מטר מהנמערכות/ניידות אליהם משודר השמע.

- השיחה תתנהל בטון רגיל

- הסירטונים יפרקו מהמצלמה.

- במידה והבדיקה נכשלה נבצע בדיקה שניה

קריטריון להצלחה :

בכל ניידת נקלט רק ערוץ השמע של נושא הערכה השייך לה.

לא תהיה חסימת תדר בהקלטה במקביל

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - ערכים מוספים לדרישות מערכתיות [S]

        - צפיה online [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

בעת צילום שקט או יזום ניתן לצפות בשידור החי של המצלמה הקדמית על עמדת השליטה / תוכנה בטאבלט.

ניתן להפעיל או לכבות את אפשרות הצפיה

הצלחה: עמידה בכלל הדרישות.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

        - מהירות פריקת סרט וידאו [S]

בדיקת POC

- יבדק בסעיף ‎3.2.1.2

        - תפקוד מספר ערכות שוטר של ניידת אחת [S]

בדיקות POC

- הפעלת מערכת במעבדה

- הצבת 2 ערכות ניידות לשוטר על 2 אנשים שונים אשר מנותבים לאותו ערוץ שמע של ה NVR.

- בדיקה שכל אחת מהערכות הניידות לשוטר כשהיא מופעלת לבדה נקלטת ב NVR .

- ייזום צילום ע"י ערכה ניידת לשוטר אחת ותוך כדי הפעולה הפעלת צילום יזום מהערכה הניידת השניה ודיבור אל המיקרופון שלה.

במקרה של כשל יעשה ניסוי נוסף עם ערכות ניידות לשוטר אחרות.

הצלחה: לא נקלט שמע מהמיקרופון השני בזמן שהמיקרופון הראשון עבד.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

    - NVR [I]

      - יכולות עיקריות של רכיב ה NVR  [M,S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- התקנת מערכת על רכב מבצעי בצורה מושלמת.

  - התקנת המצלמה בצורה עילית או תחתית ע"י אחד

מהאופנים המצויינים בסעיף ‏3.2.3.2

  - חיבור הטריגרים ככל שישנם הנדרשים להפעלת מצב הקלטה ,מהירות הרכב, הפעלת סירנה וכו'

  - חיבור 3 מצלמות כולל מיקרופונים.

  - התקנת עריסה לערכה ניידת לשוטר

  - חיבור מחשב נייד עם תוכנת ה Setup ל NVR לביצוע Setup שיאפשר בדיקות שונות.

|  | אופן הבדיקה | עבר/לא עבר |
| --- | --- | --- |
| יתאפשר חיבור של לפחות 3 מצלמות ושלושה מיקרופונים. | חיבור בפועל ובדיקה שעובדים |  |
| הקלטה בו זמנית על גבי ערוצים נפרדים ברכיב אחסון דיגיטאלי של סירטי וידאו וקבצי קול מכל המצלמות והמיקרופונים המחוברים ל NVR. | הפעלה בפועל |  |
| חיבור אטרנט באמצעות כבל תקני RJ45 למחשב לשם העברת מידע דו צדדי והתממשקות למערכות תוכנה המורצות עליו. | הפעלת אחד מרכיבי התוכנה שסופקו ובדיקת הצלחת הקשר |  |
| חיבור USB למחשב לשם העברת מידע דו צדדי והתממשקות למערכות תוכנה המורצות עליו. | הפעלת אחד מרכיבי התוכנה שסופקו ובדיקת הצלחת הקשר |  |
| הפעלת צילום יזום של כל אחת מהמצלמות המחוברות ל NVR כמוגדר בסעיף ‏3.2.2.15 | בפועל באמצעות עמדת השליטה |  |
| הפעלת רצף צילום שקט של מצלמה קידמית כמוגדר בסעיף ‏3.2.2.16 | בדיקה שמוקלט כל הזמן |  |
| הפעלת תהליכים באופן אוטומטי באמצעות לפחות 3 טריגרים חיצוניים – אות להפעלה יגיע מחיישן חיצוני ל NVR . | בחינה בעיין וככל שיש למשטרת ישראל סנסורים ,נבדוק. |  |
| הפעלת תהליכים באופן אוטומטי באמצעות טריגרים פנימים של המערכת. | הפעלת צילום יזום בחציית סף מהירות כאשר ה GPS משמש הסנסור. |  |
| הגדרה ושינוי פרמטרים וכללים שונים של הפעלת המערכת באמצעות יישום SetUp ה ל NVR שסופק על ידי הזוכה. | הפעלת התוכנה ושינוי פרמטרים וכללי עבודה |  |
| התנעת הרכב תעביר את המערכת למצב עבודה ותפעיל באופן אוטומטי תהליך של רצף צילום שקט במצלמה הקידמית. |  |  |
| כיבוי הרכב יאפשר על פי הגדרה ביישום ה SetUp המשך פעולה של תהליכי צילום ככל שפעלו לפרק זמן של לפחות 30 דקות ולאחריו תכובה המערכת באופן אוטומטי. |  |  |
| כיבוי המערכת (ה NVR ) בכל דרך יפסיק את תהליכי הצילום באופן לא אלים כמוגדר בדרישה | נבדק בסעיף ‏3.2.6.5.3 |  |
| רישום מידע אודות סרטי הוידאו וקבצי הקול בקבצי מטה דטה לכל תהליך צילום הנידרש במסמכי המכרז. | הפעלת צילום תיוג ופריקה |  |
| אפשרות לחיבור כרטיס SIM שיאפשר שידור/קליטת נתונים בזמן אמת בתווך סלולרי דור רביעי (LTE) . | בדיקה בעין ומפרטי היצרן. בדיקת אפשרות הניטרול ההפיך. |  |
| מקלט GPS | קיים מקלט |  |
| קואורדינטות בפורמט WGS 84 | בדיקת מטה דטה |  |
| הקלטת קואורדינטות לכל תהליך צילום. הקואורדינטות יוקלטו רק בתחילה וסיום של כל תהליך צילום. | בדיקת מטה דטה |  |
| קואורדינטות שיוקלטו יהיו חלק מהנתונים השמורים בקובץ המטה דטה של הסרטון. | בדיקת מטה דטה |  |
| זיהוי של כל מצלמה המחוברת ל NVR המבחין אותה ממצלמות אחרות המחוברות ל NVR | צילום במצלמות שונות ובדיקת מטה דטה |  |
| זיהוי המצלמה שהנציחה סירטון ורישום הנתון בקובץ המטה דטה . | צילום במצלמות שונות ובדיקת מטה דטה |  |
| הפעלת הרכב - לא תפסיק/תפריע לאף תהליך צילום ככל שפעל בעת שהונע הרכב. | בדיקה באופן דומה לסעיף ‏3.2.6.5.3 אך בכיבוי והדלקה של הרכב |  |
| הפעלת הרכב לא תפסיק תפריע לאף תהליך אחר ,ככל שהתנהל בזמן ההתנעה כגון פריקי,סינכרון תיוג. | בדיקה באופן דומה לסעיף ‏3.2.6.5.3 אך בכיבוי והדלקה של הרכב |  |
| הפעלת הרכב לא תפגע בשלמות המידע | בדיקה באופן דומה לסעיף ‏3.2.6.5.3 אך בכיבוי והדלקה של הרכב |  |
| המערכת לא תפריע למערכות אחרות המותקנות ברכב ולא תופרע מהן | ע"פי הדרישות בסעיף ‎3.4.4 |  |

הצלחה: עמידה בכל הדרישות.

במקרה של כשל יבדק NVR נוסף

      - קובץ מטה דטה [M]

בדיקת POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| כל צילום יזום יכיל את השדות הנדרשים | בדיקה פיסית של תוכן קובץ מטה-דטה של צילום יזום לאחר פריקה או ע"י תוכנת SetUp |  |
| תיוג של לכל הפחות 2000 תווים | ייבדק בסעיף 3.3.1.3 |  |

      - חותמת תאריך וזמן [M]

בדיקות POC

  - הפעלה צילום יזום למשך 10 דקות.

  - צפייה בסרטון לאחר פריקה לטבלט

קריטריון להצלחה

  - הצילום נושא את הזמן כפי שמוגדר.

  - הצילום אינו נושא חותמת \ לוגו \ פרסומת .

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - חותמות על גבי סרטי וידאו [M]

בדיקות POC

יבדק בסעיף ‏3.2.2.3

      - זיהוי ייחודי לסירטון וידאו של צילום יזום ומפתח מטרה [S]

      - סירטון יחיד לתהליך צילום [M,S]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) |
| --- | --- | --- |
| הבדיקות יבוצעו על צילום סרטון ארוך, מעל הזמן לחלוקת סרט לפי היצרן ,אם מבצע חלוקה או מעל שעה - הגבוה מביניהם. |  |  |
| הזכיין מייצר קובץ בודד לסרטון ארוך | א. לפי הצהרת יצרן ב. השוואת תפקוד כלל שירותי ה-API אל מול סרטון קצרצר |  |
| שאר הסעיפים ימולאו אם תוצאת הבדיקה לשורה הקודמת היא "לא" |  |  |
| חשיפת סרטון ארוך כסרטון יחיד למערכות ברשימת הסרטים שבNVR | בדיקה ששרות API של רשימת הסרטים במצלמה חושף כל צילום יזום כסרטון יחיד |  |
| צפייה בסרטון ארוך כסרטון יחיד ורציף | א. בדיקה ששרות API של הניגון מקבל מזהה סרט יחיד ב. הסרט אכן נצפה ברצף את כלל המקטעים ג. כדי לבצע צפיה לא צריך לבצע הורדה של הסרט כסרט יחיד למחשב הלקוח |  |
| כתיבת מטה דטה לסרטון ארוך | קיום קובץ מטה דטה בודד המשוייך לסרטון המאוחד |  |

הצלחה: עמידה בכל סעיפי הבדיקה

      - זיהוי דיגיטלי פנימי של NVR [M]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) |
| --- | --- | --- |
| שירות API לקבלת מזהה מצלמה | הפעלת API בתוכנת הבדיקה עם NVR. קבלת מזהה. |  |

      - רכיב אחסון דיגיטאלי [M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקת POC מקדמית

בדיקות POC

אופן הבדיקה: פתיחת ה NVR והתבוננות.

הצלחה: עמידה בדרישה

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - נפח אחסון רכיב דיגיטאלי ב NVR [M,S]

בדיקות POC

בדיקה ראשונה

- הפעלת צילום יזום 24 שעות

- הפעלת צילום שקט עד מילוי נפח הדיסק בNVR

- בדיקה שלא נדרס צילום יזום.

בדיקה שנייה

- הפעלת צילום יזום עד ניצול נפח אפשרי

- ניסיון  צילום יזום נוסף ללא פריקת סרטונים

- קבלת חיווי על אי אפשרות המשך צילום עקב נפח ללא דריסה

בדיקה שלישית

- הפעלת רצף צילום שקט  בנפח של לפחות 170 GB

- הפעלת צילום יזום בנפח של לפחות 100 GB

קריטריון להצלחה

- הצלחת 3 הבדיקות המפרטות לעיל

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - טריגרים [M]

בדיקות POC

יבדק בסעיף ‏3.2.2.1

      - מתח הזנה ל NVR [M]

בדיקות POC

יבדק בסעיף ‏3.2.2.1

      - שעון ה NVR [M]

בדיקות POC

- נסיון שינוי זמן שלא באמצעות יישום הSETUP

- שינוי זמן ביישום הSETUP

- ביצוע צילום יזום ובדיקת חותמת הזמן על הסרט.

- בדיקת קיום פורמטי הזמן מקומי \ UTC בתוספת מסמך רשמי של החברה על הפורמט הקיים.

קריטריון להצלחה

קיום שעון זמן מקומי\UTC ללא אפשרות שינוי יזומה ללא יישום הSETUP .

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

        - סנכרון השעון [M,S]

בדיקת POC

- שינוי זמן באמצעות יישום הSETUP

- ביצוע צילום יזום ופריקה

- בדיקת חותמת הזמן.

- הפעלת יכול סנכרון השעון בNVR ע"פ הGPS כפי שיוצג ע"י המציע.

- ביצוע צילום יזום נוסף

- צפייה בסרטון

קריטריון להצלחה

- שעון הNVR סונכרן כפי שהצהיר המציע והוא מדוייק .

- חותמת הזמן לאחר הסנכרון מופיעה ע"ג הסרטון השני שצולם ונפרק.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - פורמט דחיסה [M]

פורמט הדחיסה של סירטוני הוידאו יהיה H.264

בדיקת POC

- ביצוע צילום יזום + פריקה לטבלט

- בדיקת מאפייני קובץ הצילום

קריטריון להצלחה

- הקובץ בפורמט הדחיסה H.264

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - דרישות מצילום יזום [M]

בדיקת POC

ייבדק בסעיף 3.2.2.15

      - דרישות מרצף צילום שקט [M,S]

בדיקות POC

- הפעלת רצף צילום שקט בNVR

- הפעלת צילום יזום

- צפייה בסרטון

קריטריון להצלחה

- הסרטון כולל בתחילתו רצף צילום השקט כפי שמוגדר ביישום הSETUP

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - מחיקת/דריסת סרטים יזומים [M,S]

בדיקות POC

  - נבדק בסעיף ‏3.2.2.9

      - ערכים מוספים ל NVR [S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

חיבור מחשב נייד עם תוכנת ה SETUP ל NVR קינפוג הפרמטרים הנידרשים ובחינה אם התפקוד הנידרש מתבצע.

הצלחה: עמידה בדרישה לכל דרישה מזכה ב 2 נק'.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

    - מצלמה קידמית [M]

      - מפתח עדשה/זוויות צילום [M,S]

בדיקת POC

יבדק בסעיף 3.2.3.7.2

      - התאמה להתקנה ברכב [M,S]

בדיקות POC

יבדק בסעיף ‏3.2.2.1

      - חיבור מצלמה ל NVR [M]

מצלמה תתחבר ל NVR בחיבור סטנדרטי כגון RJ45,   USB וכד'

בדיקות POC

יבדק בסעיף ‏3.2.2.1

      - הזנת מתח [M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- חיבור המצלמה למקור מתח של ניידת או זהה לו או ה NVR.

הצלחה:

מצלמה עובדת

במקרה של כישלון תעשה בדיקה נוספת.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - דרישות אבטחת מידע [M]

נבדק בפרק 2.19

      - וידאו [M]

        - רזולוציה [M]

בדיקות POC

- ביצוע צילום יזום + פריקה.

- צפייה במאפייני קובץ

קריטריון להצלחה

- סרטון ברזולוציה של FHD

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

        - איכות הצילום [S]

בדיקות POC

אופן הבדיקה :

הסרטים יצולמו כאשר הרכב נוסע על כביש (למעט אחד) ויהיו באורך של 5 דקות.

- צילום  סרט אחד בכל אחד מהתנאים הבאים

  - ברחוב 5 שעות אחרי זריחה

  - בנסיעה על דרך עפר כבושה 5 שעות אחרי זריחה

  - כנ"ל שעה לפני שקיעה

  - כנ"ל בשעת שקיעה

  - כנ"ל שעה אחרי שקיעה ברחוב בתאורת לילה

- צפיה בכל הסרטים שהתקבלו על ידי 10 מעריכים

- כל מעריך יציין בטבלה ליד כל סרט שצולם בסולם של 1-5 את הערכתו לעמידה בדרישה. 1 – הכי נמוך, 5 – הכי גבוה

- לכל סירטון יחושב הציון הממוצע שנתנו 10 המעריכים.

קריטריון להצלחה :

כל אחד מהסרטים קיבל ציון ממוצע מעל 3

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר קיבלה ציון הנמוך מהציון המפורט לעיל.

|  | 5 שעות אחרי זריחה | 5 שעות אחרי זריחה (דרך עפר כבושה) | שעה לפני שקיעה | בשעת שקיע | שעה אחרי שקיעה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ממוצע |  |  |  |  |  |

        - קצב הקלטה [M]

בדיקות POC

- ביצוע צילום יזום + פריקה

- צפייה במאפייני קובץ

קריטריון להצלחה

- עמידה בהגדרות הפריים

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

        - פורמט סירטוני הוידאו [M]

בדיקות POC

- ביצוע צילום יזום + פריקה

- צפייה במאפייני קובץ

קריטריון להצלחה

עמידה בהגדרות הפורמט

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

        - צילום בתנאי תאורה חלשים [S]

בדיקת POC

ייבדקו אישורים / הצהרת יצרן לסעיף זה.

      - ערכים מוספים למצלמה קדמית [S]

        - רכיבי תוכנה נוספים [I]

        - זווית צילום אופקית [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות

בדיקת POC

אופן הבדיקה

- מצלמה תמוקם בגובה נתון ובמרחק נתון מקיר.

- באמצעות חישוב גיאומטרי יקבעו מידות האורך והרוחב של המלבן הנוצר מהחישוב המשקפים את מפתחי העדשה לדרישות החובה.

- המלבן ישורטט על הקיר כך שמרכזו הגיאומטרי נמצא על האנך המחבר אותו למרכז עדשת המצלמה.

- כמו כן ישורטטו אנכים ממרכז צלעות האורך והרוחב של המלבן.

- עמידת מצלמה בדרישה מחייבת קליטת נקודות החיתוך של האנכים ששורטטו  עם צלעות המלבן.

- יתבצע רישום של כל התהליך.

- הצלחה במבדק זה תחשב אם כל המצלמות שנבדקו עמדו בדרישת החובה.

- ערכים קובעים יהיו ערכים נמדדים מעוגלים לערך השלם העליון.

- באופן דומה תמדדנה הזוויות בפועל והערכים הקובעים ישמשו לחישוב ניקוד האיכות בסעיף

- במקרה של כישלון תעשה בדיקה עם מצלמה נוספת אחת.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

ערך נמדד/מחושב זווית אנכית ________ ערך קובע ________

ערך נמדד/ מחושב זווית אופקית __________ ערך קובע ___________

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

        - סרט שאינו מחולק [S]

בדיקות POC

יבוצע על פי סעיף ‏3.2.2.6

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) |
| --- | --- | --- |
| הזכיין מייצר קובץ בודד לסרטון ארוך (נושא בדיקה ראשון מסעיף 3.2.2.6) | א. לפי הצהרת יצרן ב. השוואת תפקוד כלל שירותי ה-API אל מול סרטון קצרצר |  |

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

    - ערכה ניידת לשוטר [I]

      - כללי

      - תפקוד ערכה ניידת לשוטר [M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות

בדיקות POC

אופן הבדיקה:

הפעלת צילום יזום באמצעות ערכה ניידת לשוטר

צפיה והאזנה לסירטון

הצלחה: התבצע צילום והוקלט שמע.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

______________________________________________________

      - תקשורת UHF [M,S]

בדיקות POC

יבדק בסעיף ‏3.2.4.4

      - איכות השמע [S]

בדיקות POC

אופן הבדיקה:

כל הסרטים יצולמו כאשר הערכה לשוטר מוצמדת לגוף .

- יוקלטו 2 סירטונים יזומים באורך של עד 2 דק' כל אחד.(סה"כ 4 סירטונים למדגם 2 לכל ניידת)

- יצולם ויוקלט אדם העומד במרחק של 1.5 מטר מנושא הערכה ומנהל שיחה שהוכנה מראש עם נושא הערכה.

- נושא הערכה יעמוד במרחק של 35 מטר מהניידת אליה משודר השמע.

- כל סירטון בסביבת הקלטה שונה יצולם בעת ובעונה אחת על ידי שני נושאי ערכות שונים ושני אנשים שמשוחחים המשדרות לניידות שונות והנמצאות במרחק של 5 מטר אחת מהשניה.

- השיחה תתנהל בטון רגיל

- סביבות הקלטה - רחוב

- הסירטונים יפרקו מהמצלמה.

- בחינה ראשונה לסרטים שצולמו במצלמה אחת

- עשרה בודקים שונים יצפו ויקשיבו לשמע שהתקבל מכל הסירטונים שצולמו, באמצעות אוזניות

- שמע באיכות טובה מאפשר לשומע לשמוע ולהבין על מה נסבה השיחה.

- כל בודק יציין בטבלה ליד כל סרט שצולם בסולם של 1-5 את הערכתו לעמידה בדרישה. 1 – הכי נמוך, 5 – הכי גבוה

- לכל סירטון יחושב הציון הממוצע שנתנו 10 המעריכים.

- במידה והבדיקה נכשלה נבצע בדיקה שניה

  - נחזור על סעיפים 9 עד 11 עבור סירטונים שהוקלטו במצלמה השניה.

קריטריון להצלחה :

    - כל אחד מהסרטים קיבל ציון ממוצע מעל 3 בבדיקה הראשונה או השניה

    - השמע נקלט בטווח של 40 מטר.

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שלא עמדה בציון הסף המפורט לעיל.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - אורך חיי הסוללה של ערכה ניידת לשוטר [M,S]

בדיקות POC

אופן הבדיקה :

- בהתבוננות נבחן את סעיפים 1, 5,6

- הפעלת ערכה ניידת לשוטר עם סוללה טעונה במלואה במצב STBY במשך 8. שעות

- ערכה ניידת עם סוללה טעונה במלואה תופעל במצב שידור שמע במשך שעתיים.

הצלחה :

- עמידה בכל הדרישות בסעיף 1 לעיל

- לאחר הפעלה במצב STBY במשך שמונה שעות ניתן לבצע צילום יזום

- נקלט שידור שמע של שעתיים.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________

      - טעינת סוללת ערכה ניידת לשוטר [M]

בדיקות POC

אופן הבדיקה:

- חיבור עריסה למקור מתח של ניידת או זהה לו.

- הנחת ערכה ניידת לשוטר עם סוללה ריקה ,בעריסה .

- לאחר שעה – הפעלת הערכה ניידת ושידור שמע.

הצלחה:

התבצע שידור שמע.

במקרה של כישלון תעשה בדיקה נוספת.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

____________________________________________________

      - אופן נשיאת ערכה ניידת לשוטר [M,S]

בדיקות POC

אופן הבדיקה:

הצמדת ערכה ניידת לשוטר באמצעות המצמד לחגורה.

בחינת נגישות לכל המתגים, צפיה בחיווים טעינת הערכה והפעלת הערכה

הצלחה:

עמידה בכל הדרישות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

____________________________________________________

      - ערכים מוספים לערכה ניידת לשוטר [S]

        - חיווים על ערכה ניידת לשוטר [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

הפעלת תהליך צילום יזום באמצעות ערכה ניידת לשוטר.

הצלחה:

קבלת חיווי קולי בעת ההפעלה.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול) ניקוד

הערות: ______________________________________________

____________________________________________________

    - עריסה לערכה ניידת לשוטר [M]

      - כללי [I]

      - התאמה להתקנה ברכב [M,S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

בחינת העריסה .

יש לבדוק אם לעריסה יש לפחות אחד מאופני החיבור הנידרשים

בחינת הצעות אחרות שהיציע .

הצלחה : לפחות אחד הפתרונות המוצעים מקובל על מ"י

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - חיבור למתח ברכב [M]

בדיקת POC

יבדק בסעיף ‏3.2.4.6

    - עמדת שליטה במערכת [I]

      - כללי [I]

      - התאמה לאיתחול ה NVR  [M]

בדיקת POC

ייבדק בסעיף ‏3.2.2.1

      - דרישות מעמדת השליטה [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

הפעלת עמדת השליטה כשהיא מחוברת ל NVR במחובר לשתי מצלמות

בדיקת כל הסעיפים בטבלה

| יכולת הפעלה/הפסקה באמצעות מתג של כל אחת מהמצלמות המחוברת ל NVR . |  |
| --- | --- |
| יכולת הפעלת המערכת באמצעות מתג. |  |
| הפעלת המערכת יכולה להתרחש גם כשהרכב אינו מונע. |  |
| הפעלת המערכת מפעילה באופן אוטומטי את כל התהליכים שהוגדרו ביישום SetUp ה של ה NVR. |  |
| הצגת חיווי ברור של כל מצלמה שמתבצע בה צילום יזום. |  |
| הצגת חיווי ברור המציין את התרחשות רצף הצילום השקט. |  |
| הצגת חיווי ברור המעיד על פעולת הקלטה בכל אחד מערוצי השמע. |  |
| הפעלת/הפסקת צפיה Online כמוגדר בסעיף ‏3.2.1.7 |  |

במקרה של כשל תעשה בדיקה נוספת עם עמדת שליטה אחרת.

הצלחה:

הצלחה בכל אחד מסעיפי הבדיקה

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

____________________________________________________

      - מימוש עמדת שליטה במערכת [I]

        - דרישות נוספות למימוש עמדת שליטה במערכת בחומרה [I]

          - חיבור חשמל [M]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- חיבור עמדת השליטה למקור מתח של ניידת או זהה לו.

הצלחה:

עמדת השליטה מתחברת ללא ממיר למתח גבוה למתח הרכב.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

____________________________________________________

          - התאמה להתקנה ברכב [M,S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

בחינת עמדת שליטה .

יש לבדוק אם לעמדת השליטה יש לפחות אחד מאופני החיבור הנידרשים

בחינת הצעות אחרות שהיציע .

הצלחה : לפחות אחד הפתרונות המוצעים מקובל על מ"י

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

____________________________________________________

      - ערכים מוספים לעמדת שליטה במערכת [S]

        - מימוש הדרישות בתוכנה [S]

סעיף זה יבדק כחלק מבדיקות POC מקדמיות.

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| תוכנת השליטה מסוגלת לרוץ על הטאבלט של משטרת ישראל | א. הצהרת יצרן שיספק בתוכנה ב. יכולת התקנה והרצה של התוכנה על הטאבלט המשטרתי ג. התוכנה עובדת בצורה תקינה כאשר מחברים את הטאבלט למערכת הרכב |  |

הצלחה :

עמידה בכל הדרישות בטבלה.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)  ניקוד :_______

הערות: ______________________________________________

        - חיווים נוספים לעמדת שליטה [S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

טעינת ה NVR במלוא נפח הזיכרון בסרטים יזומים

ביצוע פריקת סירטון ארוך

הצלחה :

- התקבל חיווי לזיכרון מלא

- התקבל חיווי ויזואלי להתקדמות תהליך הבפריקה.

- קיים חיווי להפסקת פעולת ה NVR

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)  ניקוד :_______

הערות: ______________________________________________

____________________________________________________

        - הפסקת פעולת ה NVR [S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

הפעלת עמדת השליטה כשהיא מחוברת ל NVR פועל

|  |  | עבר/לא עבר |
| --- | --- | --- |
| כיבוי ה NVR באמצעות המתג | NVR כבה. תהליך הכיבוי מונע כיבוי בשוגג |  |
| כיבוי ה NVR באמצעות המתג בזמן שפועל צילום יזום ביצוע תיוג ופריקת הסירטון. | הסרטון שניפרק לא נפגם מתהליך הכיבוי |  |
| כיבוי ה NVR באמצעות המתג בזמן פריקת סירטון ארוך. | כיבוי הNVR לא פגם בסירטון – בין אם נשאר על ה NVR או שתהליך הכיבוי אפשר לסיים את תהליך הפריקה |  |

הצלחה :  עמידה בכל הדרישות

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)  ניקוד :_______

הערות: ______________________________________________

    - מחשב להרצת יישום Setup ל NVR  [M]

בדיקת POC

יבדק בסעיף 3.3.5.3

    - כבלים ואביזרים נוספים [S]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

- התקנת כל האביזרים הנילווים ויחידת הקצה באמצעות האביזרים שסיפק.

- בחינת שלמות הרשימות לעומת מה שסיפק

- לפרט פערים בין הרשימות לבין מה שסופק גם חוסר וגם עודף.

הצלחה : כל האביזרים שסיפק איפשרו הפעלה ותפקוד של כל אחד מרכיבי החומרה.

  - רכיבי תוכנה [M]

    - ממשקים API [M]

      - כללי [I]

      - ערכת  התקנה [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

בחינת תכולת רכיבי התוכנה

הפעלת ערכת ההתקנה בכל הסביבות

הצלחה: כלל רכיבי התוכנה הותקנו בכל סביבה

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

____________________________________________________

      - העשרת מטה דטה מותאם לסרט [M].

בדיקת POC

|  |  | תוצאות הבדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| קבלת רשימת סרטים יזומים ב NVR עם כלל המידע המבוקש | - קיים שירות כזה וניתן להפעילו. ב.השירות מחזיר רשימת סרטים יזומים ,מטה דטה, מידע אודות הסרט |  |  |
| שיות מסתיים 10 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה 10 פעמים |  |  |

הצלחה:

- עמידה בכל הדרישות

- עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________

      - פרטים נוספים אודות סרט [M]

בדיקת POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| קבלת נתונים עבור סרט | א. קיים שירות כזה נפרד או כחלק משירות החזרת מטה-דטה ב. קבלת כל הנתונים הנדרשים בסעיף זה |  |  |
| שירות מסתיים עד 3שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |

הצלחה:

- עמידה בכל הדרישות

- עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - חיבור NVR וקבלת המזהה הדיגיטלי [M]

בדיקת POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| קבלת אינדיקציה על חיבור וניתוק ה-NVR לטאבלט | א. קיים שירות אחד או שניים כאלו וניתן להפעילם ב. בדיקה חוזרת של חיבור וניתוק ה-NVR לטאבלט 5 פעמים . בכל פעם נסיון להפעיל שירות במצב נתק ובמצב חיבור. קבלת אינדקציות נכונות בכל פניה לשירות. |  |  |
| קבלת מזהה דיגיטאלי | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו ב.בכל פעם שה-NVR חובר לטאבלט ניתן יהיה ניתן לקבל מזהה דיגיטאלי תקין של המצלמה |  |  |
| כל אחד מהשירותים מסתיים עד 2 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |

הצלחה:

- עמידה בכל הדרישות

- עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - ניתוק NVR [M]

בדיקת POC

ייבדק במסגרת סעיף ‏3.3.1.6

      - צפיה בסרט [M]

בדיקת POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| התחלת צפיה | א. קיים שירות וניתן להפעילו ב. סרט מתחיל להתנגן לאחר הפעלת השירות |  |  |
| שירות מסתיים עד 6 שניות מרגע הפעלתו | מדידת זמן בסטופר מרגע הפעלת השירות עד לתחילת נגינתו חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |
| צפיה בסרט אינה מורידה את הסרט לטאבלט/PC | וידוא כי מוחזר מהשירות STREAM ולא מבוצעת בקשה לכתיבת קובץ בטאבלט |  |  |
| הפסקת צפיה | א. קיים שירות וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. נגינת הסרט ולאחר מכן, סרט עוצר לאחר הפעלת השירות. |  |  |
| שירות מסתיים עד 1 שניות מרגע הפעלתו | מדידת זמן בסטופר מרגע הפעלת השירות עד לעצירת הסרט חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |
| הקפאת צפיה | א. קיים שירות וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. נגינת הסרט ולאחר מכן, סרט מוקפא לאחר הפעלת השירות. ג. הפעלת השירות שוב, והסרט מתנגן מאותה נקודה. |  |  |
| שירות מסתיים עד 1 שניות מרגע הפעלתו | מדידת זמן בסטופר מרגע הפעלת השירות עד להקפאה הסרט ושוב עד לתחילת נגינתו מאותה נקודה. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |
| הגעה מיידית לנקודת זמן על הסרט | א. קיים שירות וניתן להפעילו או שהפונקציונליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט. ב. דרישה להגיע לנקודה רנדומלית בסרט ללא התחלת צפיה. ג. דרישה להגיע לנקודה רנדומלית בסרט לאחר התחלת צפיה . ד. דרישה להגיע לנקודה רנדומלית בסרט לאחר הקפאת צפיה . |  |  |
| שירות מסתיים עד 6 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |

הצלחה:

- עמידה בכל הדרישות

- עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

______________________________________________________

      - סינכרון שעון ה NVR [M]

בדיקות POC

  - שינוי תאריך ושעה דרך יישום הSETUP

  - כיבוי והדלקת הNVR

  - בדיקת תאריך ושעה.

קריטריון להצלחה

  - שעון הסתנכרן לתאריך ושעה נכונים לאחר אתחול NVR ללא חיבור לטאבלט.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

__________________________________________________

      - SDK [M,S]

בדיקת POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| התקנה מוצלחת של SDK עבור מערכות שטח Native | התקנה מוצלחת של ה-SDK לרבות זיהוי DRIVERS מוצלח על מערכת ההפעלה windows 10 |  |  |
| הרכיב לא דורש התקנות צד שרת | א. התקנת ה-SDK ע"פ הוראות היצרן, ווידוא כי הרכיב לא דורש רכיבים מסוג זה בעת התקנתו. ב. יישומי הבדיקה מתפקדים ללא התקנת רכיבים מסוג זה |  |  |
| רכיב לא מוסיף NETWORK ADAPDER בעת חיבור USB דו כיווני | א. התקנת ה-SDK ע"פ הוראות היצרן, ווידוא כי הרכיב לא חוסיף NETWORK ADAPDER לאחר התקנתו וחיבור יחידת הקצה ב. התקנת ה-SDK ע"פ הוראות יצרן על טאבלט משטרתי. וידוא כי תשתיות חיבור הטאבלט לרשת המשטרתית אינו נפגע כתוצאה מהתקנת ה-SDK על טאבלט. |  |  |

הצלחה:

עמידה בכל הדרישות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - איתחול משמרת [M]

בדיקת POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| אתחול משמרת | א. קיים שירות וניתן להפעילו ב. ניתן בשירות מידע אודות סרט או רשימת סרטים לקבל את המידע שהוזן לכל סרט יזום ג. קובץ המטה דטה מכיל את המידע שהוזן |  |  |

הצלחה: עמידה בכל הדרישות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

    - רכיבי תכנה אבטחת מידע [M]

      - אימות חתימה דיגיטלית [M]

בדיקת POC

יבדק  בסעיפים ‏2.19.4.5 ו ‏2.19.4.6

    - ישום פריקת NVR וההעתקת סרטים לטבלט [M,S]

      - תשתיות נידרשות להרצת יישום הפריקה [M]

בדיקת POC

  - התקנת יישום פריקה על הטאבלט המשטרתי.

  - צילום יזום.

  - חיבור טבלט דרך USB ודרך רשת .

  - ניתוק תווך תקשורתי בכל אחת מהשיטות.

  - בדיקה שירדו סרטונים.

  - בדיקת כל הדרישות בסעיף ‏3.3.3.2

|  | עבר/לא עבר |
| --- | --- |
| יעתיק את כל הסרטים היזומים שתוייגו וקבצי המטה דטה שלהם לטבלט במקום שיקבע בקונפיגורציית היישום או בישום SetUp ה של ה NVR . |  |
| הסירטון יעביר סרטים יזומים שלא תויגו וחלף פרק הזמן שהוגדר עבר/לא עברבקונפיגורציית היישום או ביישום ה Setup ,לשהייתם על גבי הטבלט טרם פריקה. |  |
| הסירטון שיועבר יהיה סירטון יחיד כהגדרתו בסעיף ‏3.2.1.9 |  |
| יופעל באופן אוטומטי בכל פרק הזמן שהטבלט מחובר ל NVR . |  |
| היישום ימנע העתקה חלקית של סרטון. |  |
| הישום ימנע העתקה נוספת של סירטון שכבר הועתק. |  |
| היישום ימנע סימון סירטון ככזה שהועתק כבר לפני שהועתק בהצלחה לטבלט. |  |
| תהליך הפריקה יאמת את החתימה הדיגיטאלית של הסרטון כחלק מבדיקות שיבצע לוודא העברה מוצלחת של הסירטון. |  |
| היישום יזהה הפסקת פעולת הפריקה מסיבה כל שהיא לרבות ניתוק של הטבלט מה NVR באמצע תהליך פריקה של סרטון ויעשה את הנידרש לשמור על שלמות המידע על הטבלט וה NVR. |  |
| ניתוק הטבלט מה NVR במהלך הפריקה יאפשר פריקה במועד מאוחר יותר של הסרטים המתוייגים שנותרו ביחידת הקצה. |  |

הצלחה

  - יישום הותקן בהצלחה על טבלט

  - תהליך הפריקה החל אוטומטי והסרטים נבדקו בהצלחה בשני סוגי התווך.

  - עמידה בכל הדרישות של סעיף 3.3.3.2

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

__________________________________________________

      - פונקציונאליות נדרשת [M,S]

בדיקת POC

יבדק בסעיף ‏3.3.3.1

      - תיעוד יישום הפריקה [S]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| אספקת תיעוד | א. קבלת התיעוד ליישומי הפריקה ב. תכולת התיעוד מפרטת את אופן התקנת כלל רכיבי התוכנה ויישומי הפריקה ג. תכולת התיעוד כוללת את כלל הפעולות שבתכולת יישומי הפריקה |  |  |

הצלחה : קבלת תיעוד שלם

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

___________________________________________________

    - יישומי בדיקה [M]

      - דרישות מיישום הבדיקה [M]

בדיקת POC

ייבדק במסגרת סעיף ‏‏3.3.4.2

      - תפקוד ישום הבדיקה בתשתיות נדרשות [M,S]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| יישום בדיקה נתמך עבור מערכות השטח Native (Universal App) | א. קבלת יישום בדיקה ב. בדיקה שאכן מדובר בטכנולוגיה הרלוונטית ע"פ תכולתה (פרוייקט פיתוח מסוג Universal App) ב. התקנה והרצה מוצלחת של תוכנת הבדיקה בסביבת Windows 10 עם NVR מחובר לסביבת זו |  |  |
| בדיקת השירותים בתוכנת הבדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | מעבר על פעולות/כפתורי/תפריטי תוכנת הבדיקה וכיסוי של השירותים הבאים בצורה תקינה: - צפיה בסרט, - יכולת כתיבת מטה-דטה, - רשימת סרטים ב-NVR - קבלת מזהה NVR - אתחול משמרת |  |  |

הצלחה: עמידה בכל הדרישות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - תיעוד יישומי בדיקה [S]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| אספקת תיעוד | א. קבלת התיעוד ליישומי הבדיקה ב. תכולת התיעוד מפרטת את אופן התקנת כלל רכיבי התוכנה ויישומי הבדיקה ג. תכולת התיעוד כוללת את כלל הפעולות שבתכולת יישומי הבדיקה |  |  |

הצלחה : קבלת תיעוד שלם

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

    - יישום Setup ל NVR [M]

      - כללי [I]

      - תשתית להרצת יישום ה SetUp  [M]

      - תפקוד יישום ה SetUp ל NVR [M]

בדיקת POC

אופן הבדיקה:

חיבור מחשב נייד עם תוכנת ה SETUP ל NVR

|  | עבר/לא עבר |  |
| --- | --- | --- |
| להציג את המזהה הדיגיטאלי של ה NVR |  |  |
| להציג ולעדכן את הערכים של כל הפרמטרים ב NVR הניתנים לשינוי . |  |  |
| הגדרה ושינוי פרק הזמן שבו ימשכו תהליכי צילום , ככל שפעלו, לאחר שיכובה הרכב. |  |  |
| הגדרה ושינוי איזה מצלמות יפעילו תהליך של צילום יזום כתוצאה מהתרחשות אירוע – טריגר. (יותר מטריגר אחד יוכל להפעיל צילום יזום במצלמה נתונה) |  |  |
| קביעה איזה מהטריגרים פעילים – למשל כיבוי הטריגר של הפעלת צילום יזום ממצלמה קידמית כתוצאה מחציית סף מהירות. |  |  |
| הגדרה ושינוי ספי הפעלה לכל טריגר כגון סף מהירות, תאונה (תאוטה קיצונית) ככל שקיים סנסור |  |  |
| תהליך להעתקת רצף צילום שקט: |  |  |
| הצגת רשימת סירטי רצף צילום שקט ומידע אודותם |  |  |
| העתקת הסירטון. |  |  |
| התהליך יתועד בלוג הפעילות בסעיף ‏3.3.6.4 |  |  |

קריטריון להצלחה

עמידה בדרישות

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - תיעוד יישום ה SetUp [S]

בדיקת POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| אספקת תיעוד | א. קבלת התיעוד ישום ה Setup ב. תכולת התיעוד מפרטת את אופן התקנת כלל רכיבי התוכנה ישום ה Setup ג. תכולת התיעוד כוללת את כלל הפעולות שבתכולת ישום ה Setup |  |  |

הצלחה : קבלת תיעוד שלם

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

___________________________________________________

    - ערכים מוספים רכיבי תוכנה [S]

      - שליטה בצפיה[S]

בדיקת POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| הרצה במהירות קדימה | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. השירות מריץ את הסרט קדימה במהירות, לאחר התחלת צפיה |  |  |
| הרצה במהירות אחורה | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. השירות מריץ את הסרט אחורה במהירות. השירות יופעל מנקודת אמצע מסויימת של הסרט |  |  |
| הרצה קדימה פריים אחרי פריים | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. השירות מריץ את הסרט קדימה פריים אחר פריים. |  |  |
| הרצה אחורה פריים אחרי פריים | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו או שהפונקציונאליות קיימת כחלק משירות נגינת הסרט ב. השירות מריץ את הסרט אחורה פריים אחר פריים ומנקודת אמצע מסויימת בו |  |  |

הצלחה: עמידה בדרישה (כל יכולת בטבלה בניפרד)

תוצאת הבדיקה

מספר ההצלחות של המציע הוא ____________

הציון היחסי שלו הוא _________________

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

      - רכיב תוכנה לתמונה ממוזערת [S]

בדיקת POC

      - ככל שמסר את רכיב התוכנה לתמונה ממוזערת על פי הצהרתו, במועד המזכה אותו בניקוד תתבצע הבדיקה על רכיב התוכנה שמסר . הצלחת הבדיקה תזכה את המציע בניקוד האיכות. אחרת יגרע הניקוד שניתן לו על פי הצהרתו במענה למכרז.

      - ככל שהביא את רכיב התוכנה לתמונה ממוזערת לשלב "המשך ביצוע POC " תתבצע הבדיקה על רכיב זה.

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| שירות תמונה ממוזערת | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו . ב. ניתן לבקש את השירות לסרטון בודד. ג. התמונה הממוזערת מוחזרת לכל רשימת הסרטים, כחלק השירות בסעיף 3.3.1.4 |  |  |
| שירות מסתיים עד 4 שניות מרגע הפעלתו | דגימת זמן מדוייק בתוכנה לפני ואחרי הפניה לשירות, וחישוב הפרש הזמן. חזרה על הבדיקה למשך 10 פעמים |  |  |

הצלחה:

- עמידה בכל הדרישות מזכה במלוא הנקודות כמוגדר בפרק הטכני לסעיף זה.

- עמידה בזמני ביצוע ב 8 מתוך 10 הבדיקות

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

- עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - מידע נוסף על סירטון מצילום יזום [S]

בדיקת POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה עבור מערכות השטח Native (Universal App) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| מידע נוסף אודות סירטון באמצעות API | א. קיים שירות כזה וניתן להפעילו . ב. ניתן לבקש את המידע המפורט בסעיף לסרטון בודד. ג. ניתן לקבל את כל המידע המפורט בסעיף לכל רשימת הסרטים, כחלק השירות בסעיף 3.3.1.4 |  |  |
| מידע נוסף אודות סירטון על גבי הסירטון | צילום וצפיה בסרט |  |  |

הצלחה: של כל דרישה מזכה בנקודות כמפורט בפרק הטכני לסעיף זה.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

ערכים שנמדדו :

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

      - ניהול לוג פעילות מערכת [S]

בדיקת POC

- כניסה ליישום הSETUP של הNVR

- שינוי מספר הגדרות בסיס

- ביצוע צילום מקדים

- ביצוע צילום יזום

- פריקת סרטונים.

קריטריון להצלחה

- כלל התהליכים שבוצעו כתובים בלוג הפעילות.

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

עבר/לא עבר (סמן בעיגול)

הערות: ______________________________________________

______________________________________________________

  - חלפים [I]

אופן האספקה ודרישות אחרות מפורטות בפרק 4.

  - תאימות לתשתיות משטרת ישראל [M]

    - תאימות כללית [M]

    - פירוט תשתיות לתפקוד רכיבי תוכנה [M]

      - מערכות השטח Native [M]

      - תמיכה בסיטריקס [M]

בדיקות POC

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| תמיכה ב- citrix | בדיקות של סעיף ‎3.5.5.1 |  |  |
| תמיכה בתשתיות לתפקוד רכיבי התוכנה | א. בדיקות של סעיף ‎3.3.4.2 ב. בדיקת צפיה בסרטון ללא הורדת הסרטון מהמצלמה לטאבלט, אלא באמצעות streaming בלבד. |  |  |

    - תשתיות כלליות במשטרת ישראל [I]

    - דו קיום עם מערכות אחרות [M]

    - ערכים מוספים לתשתיות [S]

      - תאימות לתשתית סיטריקס [S]

בדיקת POC

      - ככל שמסר את מנהל ההתקנים על פי הצהרתו במועד המזכה אותו בניקוד תתבצע הבדיקה על רכיב התוכנה שמסר . הצלחת הבדיקה תזכה את המציע בניקוד האיכות. אחרת יגרע הניקוד שניתן לו על פי הצהרתו במענה למכרז.

      - ככל שהביא מנהל התקנים לשלב "המשך ביצוע POC " תתבצע הבדיקה על רכיב זה.

|  | אופן הבדיקה | תוצאות בדיקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| תמיכה ב- citrix | הכנות לסביבת בדיקה: א. חיבור NVR 2 לטבלטים באמצעות USB וזיהוי בסיטריקס ב. ניתוב הטבלטים לאותו שרת סיטריקס הבדיקה: א. שמירה על תווך חד חד ערכי פר session עבור NVR. ב. ניתוק וחיבור NVR שוב באופן מדורג. |  |  |
| תמיכה ב- media content redirection | הפעלת תוכנת הבדיקה ובדיקת צפייה בסרטונים ב- media content redirection |  |  |

הצלחה : עמידה בדרישה

ניקוד שניתן בבדיקה במענה יעודכן על פי הבדיקה ככל שיהיה צורך.

תוצאת הבדיקה

קיבל את מלוא הניקוד/ לא קיבל (הקף בעיגול)

הערות: ______________________________________________

_______________________________________________________