מטא"ר/ אגף    השיטור    והביטחון

מחלקת                              חבלה

טל:                      02-5428949

פקס:                    02-5428993

‏13 מרץ 2012

מפרט מס' 56/2012

מצברי אופטימה עבור רובוט חבלה

- כללי

  - משטרת ישראל/מחלקת החבלה מעוניינת לרכוש מצברי אופטימה (צילום המוצר ראה נספח א')  לשימוש ברובוט חבלה. (צילום סוגי הרובוטים ראה נספח ב' עמ' 6)

  - המצבר יאפשר פעילות המערכות החשמליות במצבי הפעלה קיצוניים כגון:	   התהפכות/ פגיעה חלקית במצבר, רעידות, טילטולים ומזג אוויר קיצוני ע"פ  פרופיל המשימה כמפורט בס' 3.1 למפרט.

- מסמכים ישימים:

  - מק"ט יצרן - 8122540008882.

  - גליון MSDS

- דרישות טכניות.

  - פרופיל המשימה.

    - בפעילות הרובוט, המצבר מיועד לשמש כמקור מתח לרובוט חבלה אנדרוס/הובו כשהרובוט פועל כ 4 שעות ע"פ פרופיל המשימה במתאר חבלה:

      - נסיעה אל החפץ.

      - טיפול בעזרת הפעלת הזרועות וכלי התקיפה.

      - עמידה במקום במהלך הטיפול כשהרובוט מופעל.

    - המצבר יהיה מורכב ע"ג רובוט החבלה ומובל ברכב מחלקת החבלה 24	שעות ביממה 7 ימים בשבוע או מאוחסן במחסן חבלה בטמפרטורת החדר.

  - חומרים וטכנולוגיות:

    - המצבר מוגדר DEEP YELLOWTOP DEEP CYCLE FOR EXTREME APPLICATIONS

    - טכנולוגיית המצבר – AGM (Absorption Glass Mat battery) – סיבי   	זכוכית רוויים בחומצה.

    - המצבר מוגדר כמצבר אטום. ללא שפך חומצה גם אם נפגע במצב התהפכות.

  - מידות ומשקולות:

    - גובה כולל טרמינל- 200 מ"מ,

    - אורך (base) -254 מ"מ.

    - רוחב (base) – 172 מ"מ.

    - משקל: 19.5 ק"ג.

  - נתונים חשמליים:

    - מתח נומינאלי: 12 וולט.

    - קיבול: 55  Ah.

    - SPIRAL SIZE:  YT S 4.2

    - זרם התנעה:  EN 765.

- סימון

  - ע"ג המצבר תופיע מדבקה מקורית של יצרן המצבר הכולל בין השאר:

    - מק"ט יצרן.

    - קיבול.

    - מתח נומינאלי.

    - דגם המצבר

    - תאריך יצור

- אחריות

  - על המצבר תינתן 24 חודש אחריות מתאריך קבלת המצבר במחסני חבלה.

- אריזה

  - המצברים יסופקו כשהם:

    - קטבי המצבר יהיו מוגנים  בכיסוי תואם.

    - כל מצבר עטוף באריזת ניילון מוצמדת (שרינק).

    - כל משטח מצברים עטוף בניילון מצמיד, שרינק.

- הבטחת איכות

  - למנת אספקה של מצברים יצורף אישור  מקוריות שלהם ע"י היצרן

  - אישור יצרן כי סדרת המצברים המסופקת אינה מעל 6 חודשים מתאריך הייצור.

  - אישור מנת אספקה:

  - כל מנת אספקה תידגם מדגם מלא. יבדקו:

    - שלמות מבנית ומכנית של המצברים

    - סימונים ע"ג המצבר והתאמתם לאמור במפרט.

- בטיחות – היצרן יצרף למצברים גליון MSDS ׁ
        (דרישות בטיחות מידע והנחיות טיפול בנושא תקלות/שפך וחומרים  מסוכנים)

- אספקה

  - הפריטים יסופקו למחסן מח' החבלה במתקן יהודאי בירושלים.