משטרת ישראל		  		  		       את"ל- יחת"ל

חוליה לבקרת מפרטים

מפרט מס' 56/2011

לאספקת תערובות  אתנול באוויר דחוס לכיול ובקרת-כיול מדי-אלכוהול

לצרכים ראייתיים

ינואר 2012

- כללי

  - משטרת ישראל מעוניינת לרכוש תערובות אתנול בריכוזים שונים באוויר דחוס בהתאם למפרט המופיע מטה.

  - הדגם הנוכחי של מד אלכוהול שבשימוש המשטרה הינו 7110 MKIII IL  תוצרת Drager גרמניה. בעתיד יכנסו לשורות המשטרה דגמים חדשים של מדי אלכוהול, לא בהכרח מאותו היצרן. תערובות הגז הנדרשות צריכות להיות אוניברסאליות המתאימות לכל מד-אלכוהול שיהיה בשימוש.

  - תערובות גז האתנול נדרשות לשני שימושים שונים:

    - לצרכי כיול (calibration) תקופתי של מדי-אלכוהול במעבדת הכיול המשטרתית (להלן: המעבדה).

    - לצרכי בקרת-כיול יומית (daily quality control) של מדי האלכוהול הפרוסים ביחידות המשטרה במרחב.

  - היקף:

    - הערכת צריכה שנתית:

      - לבקרת כיול יומית:  כ- 80-55 מילויים בשנה, בתלות בנפח הצילינדר (10-15 ליטר, כמפורט בסעיף 3.3). ריכוז האתנול הנומינאלי בצילינדרים אלה יהיה אחד הערכים הבאים: 50, 100, 240 או 350 מיקרוגרם לליטר, על פי דרישה.

      - לכיול:  כ- 3-2 מילויים בשנה, בתלות בנפח הצילינדר (10-40 ליטר, כמפורט בסעיף 3.3), מכל אחד מהריכוזי האתנול הנומינאליים הבאים (לפחות 5 ערכים יבחרו): 150 50  ,250,240 400, 700, 950, 1500 מיקרוגרם לליטר.

      - תיאור כמויות מלאי אצל הספק ראה בסעיף 6.

- מסמכים ישימים

  - המסמכים הרשומים מטה והדרישות המופיעות בהם הינם חלק בלתי נפרד ממפרט הרכש.

  - בכל מקרה של סתירה בין מסמך ישים ובין דרישה המופיעה במפרט הרכש תקבע הדרישה והנוסח המופיע במסמך זה, אלא אם נמסר אחרת ע"י המזמין.

  - בכל מקרה, ובמידה, שלא הוזכר תאריך הוצאת מסמך ישים, קובעת ומחייבת הגרסה האחרונה המעודכנת שלו ביום הגשת ההצעה.

  - תקנים ישראליים:

    - ת"י 2859 – בחינה מדגמית על פי תכונות איכותיות

  - תקנים בינלאומיים:

    - המוצרים, סימונם ותעודות הכיול הנלוות להם יעמדו בתקנים הבאים:

      - OIML R126 Evidential breath analyzer, DR1 01, 2011.-

      - ISO 6142:2001 Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures – Gravimetric method. OR: ISO 6145:2009 Gas analysis – preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods.

      - OIML D18: The use of certified reference materials in fields covered by metrological control exercised by national Services of legal metrology. Basic principles

      - ILAC G9 Guidelines for the selection and use of RM

      - ILAC G12 Guidelines for the requirements for the competence of RM producer.

      - EA-4/14 the selection and use of reference materials.

      - ISO Guide 31:2000 Contents of certificates of reference materials.

      - ISO Guide 35:1989 Certification of Reference Materials – General  and Statistical Principles

      - ISO Guide 32:1997 Calibration in analytical chemistry and use of certified reference materials.

- דרישות טכניות

  - גז האתנול יסופק באיכות האנליטית כדלקמן:

    - דרגת CRM certified reference material - - לביצוע הכיול התקופתי של מדי האלכוהול בתנאי מעבדה (פריט מס' 1 בטבלה המצ"ב).

    - דרגת RM ) reference material -פריט מס' 2 בטבלה המצ"ב).

  - התכונות הטכניות של הגז בשתי הדרגות .(CR, CRM) מפורטות בטבלה הבאה:

| # הדרישה | # פריט 1 | # פריט 2 |
| --- | --- | --- |
|  | # תערובות אתנול לכיול (יתכן גם לבקרת כיול יומית) | # תערובות אתנול לבקרת כיול יומית |
| # דרגת גז בדיקה | # CRM | # RM |
| # גז מוביל (Carrier Gas) | # אוויר מלאכותי # (pure air) | # אוויר מלאכותי # (pure air) |
| # חלקיק נפחית של CO2 | # 5% ± 1% | # 5% ± 1% |
| # גורמים מפריעים | # התערובת הגז לא תכיל אצטון, מתנול, איזופרופנול # ופחמן חד-חמצני | # התערובת הגז לא תכיל אצטון, מתנול, איזופרופנול ופחמן חד-חמצני |
| # ריכוזי אתנול נומינאלי (מיקרוגרם לליטר) | # 50,150,240,250,400,700,950,1500 | # 50, 100, 240, 350 |
| # טעות מירבית של ריכוז (tolerance) | 6± מיקרוגרם לליטר עד לריכוז 400 2%± מעל ריכוז 400 | 6± מיקרוגרם לליטר (אין ערכים מעל ריכוז 400) |
| # אי וודאות ריכוז האתנול הצילינדר # uncertainty; K = 2)) | 1± מיקרוגרם לליטר עד לריכוז 400. 0.4%± מעל ריכוז 400 | # 1± מיקרוגרם לליטר עד לריכוז 400. |
| # עקיבות לאבות מידה לאומיים/בינלאומיים באנליזה של ריכוז האתנול בתערובות הגאז (traceability) | # תעודת כיול # Certificate calibration # ממעבדה מוסמכת לפי הרשות להסמכת מעבדות לאומיות | # תעודת אנליזה # Certificate analysis # ממעבדה מוסמכת |
| # יצור תערובות הגאזים על פי תקנים לאומיים/בינלאומיים | # אישור עמידה בתקן | # אישור עמידה בתקן |
| # יציבות בטווח ארוך – # Long-Term Stability | # לפחות שנתיים | # לפחות שנתיים |
| # לחץ גז/נפח מיכל | # לפחות 2000psi | # לפחות 2000psi |

  - מידות

# לכיול - גז האתנול יסופק במיכל לחץ בנפחים 10-40 ליטרים (הבחירה תהיה ע"י מ"י).

# לבקרת כיול יומית – גז האתנול יסופק במיכל לחץ בנפחים 10-15 ליטרים (הבחירה תהיה ע"י מ"י).

  - ממשקים ותאימות למערכות קיימות

    - ברשות משטרת ישראל קיימים צילינדרים לגז אתנול בנפח של 10 ליטר ובלחץ

# של 150 bar המחוברים ל- Valve Outlet מסוג BS-4. במידה

# והצילינדרים אשר יוצעו ע"י הספק לא יתאימו לווסת/ברז/צנרת הקיימים במ"י

# כיום יוסיף הזוכה על חשבונו את המתאמים הרלבנטיים להפעלת הציוד.

    - הזוכה יספק במידה ויידרש ווסת לצילינדר הכולל  ברז (לפני הווסת) בעל 2 מצבים ON / OFF אליו 	מחובר וסת דו-שלבי (dual-stage regulator) עם 2 מדי-לחץ: האחד מציג את לחץ הגז בצילינדר והשני - את לחץ הגז ביציאה (לאחר הווסת) תחום המדיד עד  100 mbar.

  - אורך חיים

    - תוקף תערובות הגז יהיה לפחות 24 חודשים מיום הייצור ו- 20 חודשים מיום 	האספקה בפועל למ"י.

- סימון

  - בכל צילינדר יהיה טבוע מס' סידורי ייחודי באופן בולט.

  - על כל צילינדר תהיה מודבקת תווית זיהוי הנושאת את פרטי המוצר. לא יתקבל צילינדר הנושא תווית קרועה / פגומה או בעלת כיתוב מחוק / בלתי קריא, כולו או מקצתו.

  - התווית תישא לפחות את פרטי הזיהוי הבאים:

    - שמו המלא של היצרן, כתובתו ודרכי התקשורת אליו.

    - שם המוצר

    - מספר סידורי של צילינדר הגז

    - מספר אצוות יצור

    - נפח הבלון

    - לחץ המילוי

    - שמות המרכיבים הכימיים של תערובת הגז וריכוזם.

    - הריכוז הנומינאלי של האלכוהול בצילינדר הגז, רמת הדיוק שלו והעקיבות (traceability)

    - הריכוז הנמדד של האלכוהול בצילינדר הגז, אי-הוודאות והעקיבות (traceability)

    - תאריך הייצור

    - תאריך פגות התוקף

  - כל צילינדר ישא תעודת כיול / תעודת אנליזה ערוכה על התקנים המפורטים בסעיף 2.5 לעיל ובהתאם למפורט בטבלא שבסעיף 3.2. התעודות תהיינה חתומות על ידי גורם מוסמך. כל תעודה תישא את המספר הסידורי הייחודי של צילינדר הגז אליו היא מתייחסת.

- אריזה ומשלוח

  - כל צילינדר יגיע עם ידית נשיאה והגנה על פתח יציאת הגז במקרה של נפילת הצילינדר.

  - אספקה

  - אספקת הפריטים תתבצע באופן הבא:

    - אספקת צילינדרי הגז על פי דרישה (on demand). בהתאם לצריכת הלקוח.

# עם התראה של לפחות 3 ימי עבודה מצד הלקוח.

# כאשר מול כל צילינדר מלא יועבר לספק צילינדר ריק.

    - אספקת צילינדרי הגז  תהיה באחריות הזוכה למתחם המעבדה בקרית גת או אצל

# הספק - עפ"י בחירת מ"י.

- מלאי

  - הספק  חייב להחזיק במלאי לאספקה מיידית, צילינדרים עם גז אתנול בכמויות הבאות:

    - לבקרת כיול יומי – לפחות 30 צילינדרים בריכוז שיקבע.

    - לכיול – לפחות 1-2 (תלוי בנפח הצילינדר) צילינדרים מכל ריכוז שיקבע.

- בטיחות

  - המציע יצרף להצעתו את הוראות הבטיחות לשימוש בצילינדר/גז האתנול.

  - המציע יצרף להצעתו דפי מידע בנוגע לחומר במיכל הגז MSDS בהתייחס לאחזקה/שימוש/שינוע/טיפול במקרה פגיעה וכו'.

  - הזוכה יספק מתקן לקיבוע הצילינדר לקיר.

- הבטחת איכות

  - המציע יצרף להצעתו מסמכים ומידע על פי הפירוט הבא:

    - שם החברה המייצרת את תערובות הגז

    - פרופיל החברה

    - תיאור תהליך הייצור של תערובת הגזים, תוך הדגשת התאימות לסטנדרטים בינלאומיים (כגון: ISO 6142), ממי נרכש האלכוהול המשמש למילוי, מה רמת הניקיון שלו. ועקיבות  (traceability) לאבות מידה לאומיים / בינלאומיים.

    - תיאור שיטת המדידה של ריכוז האלכוהול בתערובת הגזים; באיזה קליברטורים משתמשים לכיול מכשיר המדידה, מה מידת האי-וודאות של הקליברטורים ולמי הם עוקבים.

    - מעבדת האנליזה של היצרן תהיה מוסמכת לבצע בדיקות כמותיות של ריכוז אלכוהול בתערובות גזים. המציע יציג את תעודת ההסמכה של המעבדה בצירוף ה- scope של ההסמכה.

    - המעבדה תהיה "מעבדת בדיקה" (testing laboratory) או "מעבדת כיול" 
(calibration laboratory), לפי העניין.

    - המציע יציג דוגמה של תעודת אנליזה ותעודת כיול, בצירוף הסברים של כל אחד מהפרמטרים המופיעים בתעודות.

# על מנת להבטיח את אי-התלות בין תערובות הגזים המשמשים לכיול לבין תערובות

# הגזים המשמשים לבקרת כיול יומית, תעודות הכיול של תערובות הגזים המשמשים

# לכיול ותעודות הכיול\אנליזה של תערובות הגזים המשמשים לבקרת כיול יומית

# תונפקנה משתי מעבדות נפרדות.

    - הספק ימציא מסמכים בדבר לקוחות ומכשירי מדידה להם מסופקים תערובות הגז המיוצרות על ידו.

  - אישור דוגמאות:

    - המציע יעביר, בתוך 14 ימי עבודה מדרישת מ"י, דוגמאות של מיכלי הגז לידי נציג את"ן/מכשירי מדידה. במעמד זה יציג המציע למשטרת ישראל תכנית מסמכי בחינות בתהליך הייצור ובתהליך האנליזה להבטחת עמידת המוצר בדרישות, כולל עמידה בתקנים אשר פורטו בסעיף  2. למסמך זה.

    - המציע יצרף להצעתו הצהרת יצרן בדבר מידת התאמת המוצר למפרט, בדגש על 	הדרישות שבמפרט, באותו סדר ובאותו המספור המופיעים במפרט זה.

  - בחינות קבלה בהספקה:

    - בחינת  תוצאות תהליך בדיקות האיכות עבור כל משלוח/אצווה שתסופק.

    - בחינת התאמה פיזית ופונקציונאלית של המיכלים המסופקים לדגמי מיכלים אשר 	אושרו בשלב אישור דגם.

# הערה: מ"י שומרת לעצמה את האופציה לבצע בדיקות קבלה למשלוחים במחסני 		        הספק.

    - תיערך ביקורת קבלה מדגמית למשלוחים במחסני מ"י, ע"פ ת"י 2859, רמת 		בחינה II  ורא"ר 6.5%  ע"י נציג את"ן/  מכשירי אכיפה.

- אחריות, הדרכה, מידע ותמיכה מקצועית

  - הספק הזוכה יעביר הדרכה בהיקף יום עבודה לצוות המעבדה בהפעלה נכונה של מיכלי הגז וייתן תמיכה טלפונית, על פי הצורך.

  - הספק הזוכה יהיה מודע לכך שמיכלי הגז שהוא מספק משמשים לצורך הפקת ראיות משפטיות בבתי משפט. לכן, היצרן והספק צריכים להתארגן לאפשרות שיצטרכו להגיש חוות דעת מומחה ולהופיע בבית המשפט לעדות על איכות המוצרים שלהם ועמידה בתקנים בינלאומיים ולאומיים לגבי תהליך היצור, האנליזה ותעודות הבדיקה שהם מפיקים.

  - המציע יצרף להצעתו התחייבות של החברה שהיא תתמוך מקצועית בס' קודם ותשלח מומחה מטעמה, אם וכאשר יתעורר הצורך בכך, להסביר ולהעיד בבית המשפט בישראל, ככל שיידרש.

בברכה,

רפ"ק ארז כהן

ר' מע' תח' מכשור אכיפה

משטרת ישראל, אגף התנועה