משטרת          ישראל

מדור                     ציוד

ינואר                    2012

מזוודות – 28", 24", 20"

51/2012

- כללי

  - תאור

    - מפרט זה מתייחס לייצור ולאספקה של מזוודות, כסט (2 או 3) או כבודדת עבור משטרת ישראל (מ"י).

    - ייעוד כל מזוודה - הובלת מסמכים / ציוד אישי לשוטרים בתפקיד.

    - המזוודות יסופקו בהתאם למפרט זה ולשרטוט הכללי המנחה המצורף למפרט זה.

    - מבנה המזוודות יאפשר הכנסת המזוודות אחת לתוך השניה לצורך אחסון נוח.

    - בכל מזוודה תתאפשר הגדלת נפח התכולה הבסיסי ע"י פתיחת רוכסן.

    - מדובר בפריט מדף, שיענה על דרישות המפרט.

  - נספחים

    - נספח א' – נספח השרטוט מהווה קווי מתאר כללים של הפריט.

  - מסמכים ישימים

    - על הזוכה לוודא שימוש במסמכים בעלי העדכון האחרון. במקרה של אי בהירות או סתירה, בין

נוסח המפרט למסמכים ישימים או בין מסמכים ישימים לבין עצמם, יש לפנות למזמין ולקבל הבהרה, מראש ובכתב, לפני תחילת היצור.

המזוודות יעמדו בתקנים הבאים :

1.3.1.1 תקן גרמני : 1 – 3419 DIN : רוכסנים – תנאים טכניים לקבלה.

1.3.1.2 תקן גרמני : 3418 DIN : רוכסנים פלסטיים – סוגים, מידות וחומרים.

  - מסמכים ממשלתיים

המזוודות יעמדו בתקנים הבאים :

* ת"י 2859 - בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.

* ת"י 518 – לוחות ישרים, נקבוביים, גמישים עשויים פוליאוריתן.

  - כפיפות ואישורים

נציג מ"י ו/או מי שהוסמך לכך מטעם מ"י הינו הסמכות הבלעדית למתן האישורים וההנחיות הטכניות 
     והמקצועיות הנוגעות למפרט זה.                                                                                            
     סמכות זו מקיפה את כל השלבים ביצור המזוודות לרבות :                                                            
     סמכות הפסילה, אישור הדוגמאות והמסמכים הנדרשים מהגוף הזוכה (לפני תחילת היצור, במהלכו 
     ובסיומו), בדיקת איכות היצור, דגימת החומרים, קבלת/דחית היצור, אישור סופי של הבחינה וכו'.                                           
     למען הסר ספק, מודגש בזאת, כי כל בקשה לשינוי/שיפור/הבהרה וכו' של הזוכה במכרז מחייבת אישור, 
     מראש ובכתב, של נציג מ"י או מי מטעמו.

- דרישות

  - דרישות כלליות

דוגמאות של הפריט כאשר הן מוצגות בפני היצרן משמשות להכוונה ולהדרכת היצרן בלבד, לרבות "דוגמה     
      מאושרת ליצור". סטיות מן המפרט עלולות להופיע בדוגמא, ובמקרה כזה תקף האמור במפרט או אישור בכתב 
      של נציג המזמין, כאמור בסעיף 1.5 לעיל.

ההנחיות הקבועות בנוסח המפרט עדיפות על פני ההנחיות הקבועות בשרטוטים ובמסמכים הישימים. כאשר 
      אין במפרט קביעה של תכונה או שיטת בדיקה בנושא מסוים, תחול באותו עניין הדרישה שנקבעה במסמכים 
      הישימים.

  - דרישות טכניות

    - מבנה והרכב

      - המזוודות ייוצרו בשלוש מידות גודל : 28", 24", 20". בהזמנת סט (2 או 3 מזוודות) תתאפשר 
       הכנסת המזוודות האחת בתוך השניה :                                                               
       מזוודה בגודל 24" בתוך מזוודה בגודל 28"; מזוודה בגודל 20" בתוך מזוודה בגודל 24".

      - בכל מזוודה תתאפשר הגדלת הנפח הבסיסי ע"י פתיחת רוכסן. הגדלת הנפח תהיה בסדר גודל

של מינימום 20% נפח המזוודה ועד למקסימום של 30% נפח המזוודה.                                                         
      הספק יצרף הצהרה על מידת הגדלת הנפח המקסימלית.

      - כל מזוודה תהיה עשויה מבד ניילון מנופח 400, מצופה פוליאוריתן בגוון שחור או    
       כחול, לאחר טיפול דוחה מים.

      - כל מזוודה תהייה בעלת שני כיסים (תאים) קדמיים חיצוניים עם סגירה באמצעות רוכסנים, 
 		    וכיס פנימי מבד רשת עם סגירה באמצעות רוכסן.

      - הרוכסנים הראשיים יהיו :

- לסגירת תא אחסון ראשי.

- לסגירת תא הגדלת נפח.

- לסגירת תאים חיצוניים.

      - כל הרוכסנים, ראשיים ומשניים, יעמדו בדרישות התקן הגרמני לרוכסנים, כמופיע בסעיף 1.3.1.1     
             וסעיף 1.3.1.2 .

      - כל הרוכסנים יתפקדו באופן רציף לכל אורך מהלכם.

      - הכיס העשוי מבד רשת, בחלקה הפנימי של כל מזוודה, יהיה מרשת בעלת צפיפות 
                  מקסימלית של כ- 36 עיניים בשטח של 2 סמ"ר.

      - בתחתית כל מזוודה, במרכז, יורכב חיזוק פלסטיק - לחוזק ויציבות המזוודה.

      - בגב החיצוני של כל מזוודה, יורכב התקן המאפשר הכנסת פתק עם פרטי בעל המזוודה.

ההתקן יהיה ניתן לסגירה ופתיחה ויאפשר החלפת הפתק עפ"י הצורך.

בחלק הפנימי של גב כל מזוודה יותקן לוח פלסטיק קשיח עם חורים, פתחי איוורור בקוטר 
      של כ -  50 מ"מ. עובי הפלסטיק מינימום -  1.5 מ"מ.

      - החלק הפנימי של כל מזוודה יצופה בביטנה פנימית דקה בגוון אפור עם רוכסן אשר יאפשר

פתיחת הביטנה והגעה ללוח הפלסטיק ומובילי ידית ה"טרולי".

      - בכל מזוודה יותקנו שתי ידיות נשיאה. ידית אחת בחלקה העליון של המזוודה וידית אחת

בדופן המזוודה.

הידיות יאפשרו "מתיחתן" לצורך הכנסת יד נושא המזוודה וחזרתן למצב שטוח עם שחרורן.

      - הידיות יעמדו בעומס משיכה מינימאלי כמפורט להלן :

| מס"ד | נפח המזוודה | עומס משיכה מינימום נדרש |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20" | לפחות 15 ק"ג |
| 2. | 24" | לפחות 20 ק"ג |
| 3. | "28 | לפחות 40 ק"ג |

      - ידיות הנשיאה יותקנו ע"ג מסגרת פנימית, עשויה פלסטיק, לנוחות הנשיאה.

      - למזוודות יותקנו ידיות "טרולי" בעלות אפשרות פתיחה וסגירה. אזור הידית יוקף בחיזוק

פלסטיק.

במזוודות בגודל 24", 20" יותקנו ידיות "טרולי" בעלות שני שלבים. במזוודה במידה 28" תותקן

ידית "טרולי" בעלת שלב אחד.

שחרור ידית ה"טרולי" יתבצע באמצעות כפתור שחרור.

      - פינות המזוודה והכיסים החיצוניים, יהיו מוגנות באמצעות סרט מתכת מצופה.

שתי הפינות האחוריות וארבע הפינות הקדמיות, יצופו בשכבת מגן מגומי ע"ג סרט ההגנה

ממתכת, למיצוב/עיצוב וחוזק כיסי המזוודה.

      - בחלקה הפנימי של המזוודה יהיו שתי רצועות חגור מוצלבות ברוחב כ- 25 מ"מ. לרצועות יהיו אבזמים תואמים.                                                                                                 מיקום – פנימי משתי קצוות המזוודה למנוע תזוזה של הפריטים המאוכסנים.                            רצועות החגור יהיו עשויות מפוליאסטר / חומר פולימרי אחר שווה ערך.

      - בתחתית המזוודה יותקנו ארבעה גלגלי סיליקון או פוליאוריטן בעלי יכולת סיבוב מלאה   (360)    
    ועמידה בעומס המינימאלי הנדרש (לפי 2.2.2) .

      - הגלגלים יהיו בעלי תמיכה בצידה האחורי של המזוודה, לצורך עלייה במדרגות.

תתאפשר החלפת הגלגלים במקרה של שבר.

    - עומסים נדרשים

| מס"ד | נפח המזוודה | עומס תחתית מזוודה מינימום נדרש |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20" | לפחות 15 ק"ג |
| 2. | 24" | לפחות 20 ק"ג |
| 3. | "28 | לפחות 40 ק"ג |

    - גימור

      - כל המזוודות יהיו בגוון בד אחיד.

      - אבזמי הרצועות הפנימיות יאפשרו פתיחה וסגירה קלה.

      - אפשרי סמל היצרן ע"ג חזית המזוודה.

      - צפיפות תכים ל - 10 ס"מ : 2428.

- סימון ואריזה

  - סימון הפריט

המזוודות יסומנו ע"ג תווית אשר תיתפר בצד הפנימי של המזוודה.

ההדפסה תהיה בשיטת "הדפסת משי", ברורה וקריאה בצבע שחור ויציב ותכלול את הדברים הבאים:

    - שם הפריט (כפי שמופיע בהזמנה / במפרט סט : 2 או 3 מזוודות או מזוודה בודדת ).

    - מק"ט הפריט.

    - שם היצרן.

    - חודש ושנת היצור.

  - אריזה

    - כל מזוודה תארז בשקית פוליאתילן שקופה בגודל מתאים.

    - צורת האריזה לא תפגע בצורת המזוודות ותפקודן.

    - על כל שקית תודבק תווית שתכלול את  הפרטים הבאים:

      - שם היצרן.

      - שנת ייצור.

      - שם הפריט.

      - כמות פריטים ארוזים .

- הבטחת איכות

  - על היצרן/הספק מוטלת האחריות לערוך בתהליך היצור בדיקות בקרת איכות לצורך אימות, כי המוצר מיוצר ע"פ דרישות מפרט זה. הבדיקות יתועדו וימסרו לעיון נציגי המזמין, ע"פ דרישה.

- אישור דוגמאות טרום יצור

  - לפני התחלת היצור השוטף/אספקת המזוודות על הספק להעביר שני סטים (3 מזוודות בסט) לאישור נציג מ"י.                                                                                                                                         ל – 2 הסטים יצורף תיעוד טכני המאשר עמידת הדגמים בדרישות המפרט.

  - 2 הסטים, שיוגשו לאישור, יהיו כאלו שעובדו באותו מתקן, באותה שיטת עבודה ובאותם חומרים בהם מתכוון

היצרן לבצע את העבודה.

  - 2 הסטים יבחנו לצורך התאמתן לדרישות מפרט זה. בגמר הבדיקה יסומן כל אחד מהסטים :

כ"דוגמה מאושרת ליצור".

סט אחד יוחזר ליצרן לצורך התייחסות להמשך היצור. הסט השני ישאר ברשות מ"י, לצורך השוואה

בתהליך בחינת הקבלה.

  - לפני התחלת היצור השוטף/אספקת המזוודות יש להגיש לנציג מ"י תעודות מעבדתיות של מעבדה מוכרת בעלת 
           הסמכה של "הרשות להסמכת מעבדות" – אם זו מעבדה בארץ, ובעלת תקן ISO 9001:2008 אם זו מעבדה בחו"ל 
           לגבי החומרים כפי שמצויין בסעיף 2.2 על כל תת סעיפיו .

  - יש לוודא כי המזוודות עונות לדרישות הפונקציונליות של הפריט, ועל כך הספק יתחייב בהצהרת יצרן עבור     
           תקינות הפריט (חומרים, עומסים, מידות ) ומתן אחריות. (כמופיע בנספח 1 למכרז).

השרטוט מהווה קווי מתאר כלליים של הפריט; התצורה תאושר ע"י נציג מ"י.

- בחינות קבלה

  - בחינה סופית תבוצע באחריות נציג משטרת ישראל, ו/או מי שהוסמך לכך מטעמה לביצוע בחינה

סופית של המזוודות.

  - מקום ביצוע הבדיקות יהיה במפעל היצרן או בהתאם לדרישות מ"י.

  - במסגרת בחינות הקבלה תאומת הימצאותן של תעודות מעבדתיות לגבי החומרים כפי שמצויין

בסעיף 2.2 על כל תת סעיפיו.

  - תאומת הימצאותן של תעודות בדיקה פנים-מפעלית, המפרטות את הבדיקות שנעשו והתאמת

הממצאים לנדרש.

  - על היצרן מוטלת האחריות לוודא שימוש בחומרים שעמדו בבדיקות המעבדה עפ"י דרישות מפרט זה.

  - הבחינה תהיה מושתתת על ת"י 2859 רמה II : רא"ר 4.0% - לפגמים קלים, ורא"ר 2.5% - לפגמים חמורים.

  - נדרשת התאמה מלאה של החלקים ושל שיטות ההרכבה, לדרישות המפרט והשרטוט.

  - סעיפי בחינה

| מסד | שיוך הפגם | הסעיף במפרט | פגמים | סיווג הפגם |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | קל | חמור |
| 1 | חומרי גלם | 2.2.2.1 | חומרי גלם שאינם לפי הנדרש במפרט |  | * |
| 2 | אבזרים שאינם טקסטיליים |  | שבורים, מעוותים, לא מתפקדים |  | * |
|  |  |  | הורכבו שלא כהלכה באופן הפוגם בתפקוד |  | * |
|  |  |  | סוג וגודל לא כנדרש | * |  |
| 3 | תפקוד | 2.2.2 | מרכיב חסר/שגוי |  | * |
|  |  | 2.2.2.15 | סיבוב גלגלים לא תקין |  | * |
|  |  | 2.2.2.10 | גלגלים אינם עומדים בעומס המזוודה המוגדר |  | * |
|  |  | 2.2.2.2 | פעולת רוכסנים לא תקינה |  | * |
|  |  | 2.2.2.3 | קושי בהכנסת המזוודות אחת לתוך השניה |  | * |
|  |  | 2.2.2.4 | אין אפשרות הגדלת הנפח כנדרש |  | * |
|  |  | 2.2.2.9 | ידיות נשיאה אינן מתפקדות כנדרש |  | * |
|  |  | 2.2.2.12 | פעולה לא תקינה של ידית "טרולי" |  | * |
|  |  | 2.2.3.4 | תך פתוח עד 1.5 ס"מ | * |  |
|  |  | 2.2.3.4 | סוג תך/תפר שגוי או תך פתוח יותר 1.5 ס"מ |  | * |
| 4 | סימון | 3.1 | שגוי, לא קריא, מיקום וגודל שגויים, חסר | * |  |
|  |  |  | דיו נמחק/נמרח | * |  |
| 5 | אריזה | 3.3 | אריזה לא תקינה, שקיות קרועות, | * |  |
|  |  |  | צורת האריזה פוגעת במזוודה |  | * |
| 7 | ניקיון |  | כתמי שמן ולכלוך אחר הנראים בבירור |  | * |
|  |  |  | קצוות חוטים לא גזומות כנדרש | * |  |
| 8 | אישורים ותעודות מעבדה על התאמת החומרים לדרישות | 6.3 | חסרים/לא מושלמים/שגויים |  | * |
|  |  | 5 | תיקון/שינוי שלא אושר |  | * |

- אחריות

  - הזוכה ייתן לפריט אחריות למשך 12 חודשים ממועד האספקה בפועל, אלא אם נעשה שימוש בניגוד להנחיות

היצרן.

  - הזוכה יהיה אחראי לתקן או להחליף כל פריט פגום כאמור תוך 30 יום מעת שקיבל הודעה על-כך.

  - למען הסר ספק מודגש בזאת כי אחריות היצרן לא תחול במקרה שהנזק נגרם בזדון.