מפרט מס': 48/12                                                                                                              מרץ  2012

[image: image1.jpg]




1. כללי
1.1. מ"י מעוניינת ברכישת רמקולים למגברי צופר עבור יחידות מ"י :
· רמקול קרן  100W.
· רמקול שטוח  100W. 
1.2. הרמקולים המוצעים יהיו אך ורק מוצרי מדף.
2. רמקול קרן 100W - דרישות טכניות
2.1. יחידת דחף 100W

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



התמונות להמחשה בלבד
2.1.1. הספק- 100 WRMS.
2.1.2. עכבת- Ω 11 נומינלי.
2.1.3. מידות:
2.1.3.1. קוטר- "4.675 .
2.1.3.2. עומק-  קטן מ-8.5 ס"מ.
2.1.4. צבע- שחור עם גימור אפוקסי.
2.1.5. מכלול הראש של הדרייבר יהיה שווה ערך ל- K-370A של חב' אטלס ויתאים בנתוניו הטכניים ובמידותיו בהתאם לסעיף 2.2.
2.1.6. בצידו האחורי תהיה מדבקה שתכיל:
2.1.6.1. שם היצרן והיבואן.
2.1.6.2. מק"ט משטרתי.
2.1.6.3. תאריך סיום אחריות.
2.1.6.4. מספר סידורי.
2.2. מכלול ראש ליחידת דחף W100 
[image: image9.jpg]Taiwan Patont NouM317132,M317727
China Patent No.:1018779,1019578

(

MODEL ) IMP. 110
\ DKU-100S RATED 100W

CAT NO. 61007803
DATE 11/2009
S/N: 00076




[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



התמונות להמחשה בלבד

2.2.1. מכלול ראש ליחידת דחף 100W – המכלול יהיה דגם K-370A  תוצרת אטלס או שווה ערך המתאים בנתוניו הטכניים ובמידותיו בהתאם לסעיף 2.2 . 
2.2.2. צבע- שחור.
2.3. קונוס מחזיר קטן
[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



התמונות להמחשה בלבד

2.3.1. קונוס מחזיר קטן- הקונוס יהיה דגם EST-510  תוצרת אטלס או שווה ערך המתאים בנתוניו הטכניים ובמידותיו  בהתאם לסעיף 2.3.
2.3.2. צבע- שחור.
2.4. שופר עגול פנימי
[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]




התמונות להמחשה בלבד

2.4.1. שופר עגול פנימי- שופר עגול פנימי המתאים לערכת רמקול דגם HPR-370A  תוצרת אטלס או שווה ערך המתאים בנתוניו הטכניים ובמידותיו בהתאם לסעיף 2.4.
2.4.2. בדופן הפנימי של השופר יהיו שלושה קדחים כמתוארים באיור לצורך תפיסתו ביחידת הדחף.
2.4.3. צבע- שחור.
דוגמת רמקול קרן 100W  על כל חלקיה 
3. רמקול שטוח 100W


      התמונות להמחשה בלבד

3.1.1. הספק100 WATT RMS-.  
3.1.2. עכבת -11 OHM..
3.1.3. מבנה מכאני – יציקת אלומיניום.
3.1.4. עומק-     2.25"+5%.
קוטר- 5%+6.5".
3.1.5. משקל-6 LBS+5% .
3.1.6. צבע- אפור או שחור.
3.1.7. בצידו האחורי תהיה מדבקה שתכיל: 
3.1.7.1. שם היצרן והיבואן.
3.1.7.2. מק"ט משטרתי.
3.1.7.3. תאריך סיום אחריות.
3.1.7.4. מספר סידורי.
4. אספקה
4.1. הספק יספק את הפריט למרכז שירות מק"ש/מטה ארצי רמלה.
4.2. הספק יספק את הפריט תוך 45 ימים מיום קבלת ההזמנה מנציג מק"ש.
5. אריזה

5.1. הספק הזוכה יספק את הפריט ארוז באריזתו המקורית בצורה שהשינוע והאחסנה לא יפגעו בשום אופן בפריטים (מכאנית, חשמלית וכו').
5.2. על האריזה יהיה טבוע שם היצרן, שם המוצר/דגם.
6. תיעוד
6.1. בהתאם לדרישת משטרת ישראל, הזוכה יספק תוך 7 ימים ספרות טכנית הכוללת:
6.1.1. הוראות תחזוקה כולל שרטוטים טכניים של היצרן. 
6.1.2. קטלוג יצרן.
6.2. כל מציע יגיש עם הצעתו לגבי כל פריט, קטלוג נתוני יצרן הכולל את הנתונים הטכניים הנדרשים במפרט.
7. אחריות
7.1. הזוכה במכרז מתחייב לתת אחריות לפרק זמן של 12 חודשים החל ממועד האספקה עבור הפריטים הבאים:
7.1.1. יחידת דחף W100.
7.1.2. רמקול שטוח W100.
7.2. האחריות של הזוכה תכלול:
7.2.1. שמירה על רמת ההספק והעכבת כמפורט בדרישות הטכניות של הפריט. 
7.3. הזוכה במכרז ישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקונים, כולל אספקת חלפים, פרט לתקלות הנובעות משימוש בניגוד להוראות היצרן או במקרה של היזק בזדון.
7.4. באחריות הזוכה לקבל ממחסן הקשר את הפריטים שאינם שמישים ולהחזירם לאחר תיקונם.
7.5. הזוכה במכרז יתקן כל תקלה בפריט תוך 7 ימי עבודה מקבלת הודעה מנציג המשטרה. 
8. הבטחת איכות 
8.1. אישור דגם
8.1.1. המציע יגיש תוך 7 ימי עבודה מדרישת מ"י, דוגמה אחת לכל פריט מהפריטים עליהם הגיש הצעת מחיר כולל קטלוג יצרן בהתאם, לצורך בדיקת הנתונים הטכניים כמפורט להלן: 
8.1.2. יחידת דחף W100 ייבדק לאישור דגם ראשוני בהתאם לבדיקות הבאות:
8.1.2.1. בדיקה ויזואלית- תקינות פיזית.
8.1.2.2. בדיקות חשמליות- 
8.1.2.2.1. עמידה בהספק שמע של   WRMS100 בתדר 1500HZ.
8.1.2.2.2. מדידת התנגדות אומית של Ω4.
8.1.2.3. בדיקת מס' הדגם על האריזה והוראות שימוש המצורפות. 
8.1.3. מכלול ראש ליחידת דחף W100 ייבדק לאישור דגם ראשוני בהתאם לבדיקות הבאות:
8.1.3.1. בדיקה ויזואלית- התאמה פיזית למידות בסעיף 2.2.
8.1.3.2. בדיקות חשמליות-

8.1.3.2.1. עמידה בהספק שמע של   WRMS100 בתדר 1500HZ.
8.1.3.2.2. מדידת התנגדות אומית של Ω4.
8.1.4. קונוס מחזיר קטן ייבדק בהתאם לבדיקות הבאות:
8.1.4.1. בדיקה ויזואלית- התאמה פיזית למידות בסעיף 2.3.
8.1.5. שופר עגול פנימי ייבדק בהתאם לבדיקות הבאות:
8.1.5.1. בדיקה ויזואלית- התאמה פיזית למידות בסעיף 2.4.
8.1.6. רמקול שטוח W  100 ייבדק לאישור דגם ראשוני בהתאם לבדיקות הבאות: 
8.1.6.1. בדיקה ויזואלית- קיום כל הפריטים.
8.1.6.2. בדיקות חשמליות- 
8.1.6.2.1. עמידה בהספק שמע של   WRMS100 בתדר 1500HZ.
8.1.6.2.2. מדידת התנגדות אומית של Ω4.
8.1.6.3. בדיקת מס' הדגם על האריזה והוראות שימוש המצורפות. 
8.1.7. בסיום הבדיקה הדוגמאות יוחזרו למציעים.
8.2. בדיקות קבלה: 
8.2.1. בכל משלוח שיתקבל במרכז שירות מטא"ר רמלה יבדקו מדגמית 10% מהפריטים.
8.2.2. בדיקה ויזואלית, חשמלית והתאמה לדגם המאושר בהתאם לסעיף 7.1. 
8.2.3. יחידת דחף W100:
8.2.3.1. בדיקה ויזואלית- תקינות פיזית. 
8.2.3.2. בדיקות חשמליות- 
8.2.3.2.1. עמידה בהספק שמע של   WRMS100 בתדר 1500HZ.
8.2.3.2.2. מדידת התנגדות אומית של Ω4.
8.2.3.3. בדיקת מס' הדגם על האריזה. 
8.2.4. מכלול ראש ליחידת דחף W100 -
8.2.4.1. בדיקה ויזואלית- תקינות פיזית .
8.2.4.2. בדיקות חשמליות-

8.2.4.2.1. עמידה בהספק שמע של   WRMS100 בתדר 1500HZ.
8.2.4.2.2. מדידת התנגדות אומית של Ω4.
8.2.4.3. בדיקת מס' הדגם על האריזה. 
8.2.5. קונוס מחזיר קטן -
8.2.5.1. בדיקה ויזואלית- תקינות פיזית .
8.2.6. שופר עגול פנימי -
8.2.6.1. בדיקה ויזואלית- תקינות פיזית .
8.2.7. רמקול שטוח W  100 - 
8.2.7.1. בדיקה ויזואלית- קיום כל הפריטים.
8.2.7.2. בדיקות חשמליות- 
8.2.7.2.1. עמידה בהספק שמע של   WRMS100 בתדר 1500HZ.
8.2.7.2.2. מדידת התנגדות אומית של Ω4.
8.2.7.3. בדיקת מס' הדגם על האריזה. 
8.2.8. במידה והפריט לא יעמוד בבדיקות הנ"ל, הספק ידאג לתיקון הפריט או החלפתו תוך 7 ימי עבודה מקבלת ההודעה ע"י נציג מ"י.
8.2.9. במקרה שתתגלה תקלה סדרתית באחד מהפריטים שסופקו למשטרה, התקלה תוגדר כפגם ביצור ועל הספק להחליף את כל הכמות ולנקוט צעדי מניעה לבל הישנה הדבר. 
8.3. בדיקה לאחר התקנה
8.3.1. בסיום ההתקנה ברכב תיבדק שמישות יחידת דחף W100  או רמקול שטוח W100.
אהרון פינחס,  
מדור הנדסה מחלקת קשר אלקטרוניקה ומחשבים
קטן מ-8.5 ס"מ





3.45 ס"מ





9.5 ס"מ





11.5 ס"מ





בורג 1/4





חבורי מתח





5.1 ס"מ





8.5 ס"מ





4.35 ס"מ





7.3 ס"מ





3.4 ס"מ





בורג 1/4





8.7 ס"מ





15.3 ס"מ





10 ס"מ





מכלול ראש 100W  
































K-370A








