PAGE  

מפרט מס' : 37/2013
‏01 מאי 2013
מפרט טכני לסוללות ליתיום 
‏ כללי:
1.1. מפרט זה בא לפרט את הדרישות לאספקת סוללות ליתיום ראשוניות (לא נטענות) כן סוללות  NiMh נטענות, וכן ייצור מארזי סוללות , ע"פ דרישות טכניות המפורטות במפרט זה.
2. מסמכים ישימים חיצוניים:
2.1.  לכלל הסוללות בסעיף 3.1 נדרש אישור תקן ישראלי או תקן שווה ערך לו מחו"ל.
2.2. לסוללות בסעיף 3.2 נדרשות לעמוד בתקנים הבאים:
2.2.1. אישור יצרן על בדיקת  מחזורי טעינה לסוללות בסעיף 3.2.1 וכן קיבולת הסוללה.
2.3. על המטען להיות בעל אישור CE וכן אישור יצרן ( C.O.C ) על עמידה הנדרשים בנתונים בסעיף 3.3.
3. המפרט יכיל את הסוללות הבאות:
3.1. סוללות ליתיום ראשוניות (שאינן נטענות):

	דגם
	מתח

	L 91  - AA  (Lithium-iron)
	1.5V

	L 92 (Lithium-iron) AAA 
	1.5V

	A123 CR
	V3

	2CR5
	6V

	CR 2032
	V3

	CR 2016
	V3

	CR 2025
	V3

	CR 1616
	V3


3.2. סוללות נטענות  NiMh (Nickel Metal). 
	דגם
	A/H
	מתח (וולט)
	מס' מחזורי טעינה 

	AA
	2.700
	1.2
	1000

	AAA
	1.000
	1.2
	1000


3.2.1. מטען עבור סוללות נטענות  NiMh (Nickel Metal). 

3.2.1.1. מתאים לטעינת הסוללות המופיעות בטבלא  3.2.1 , עם הנתונים הבאים:

3.2.1.2. משך טעינה -  עד 8 שעות.

3.2.1.3. נוריות חיווי לטעינה ולסיום טעינה.

3.2.1.4. טעינה בו זמנית של עד 4 סוללות AA, ו/או זוג סוללות AAA.

3.2.1.5. מתח עבודה 220 וולט.

3.2.1.6. כבל מתח למטען (במידה ומגיע בנפרד).
3.2.2. סוללות נטענות ליתיום-יון:
	דגם
	A/H
	מתח (וולט)

	H1153J0 Polymer
	21.0
	3.6

	18850 Cylindrical
	2.6
	3.6


3.2.3. סוללה נטענת עבור פנס מגלייט: 
         דגם : ARXX075 , המכונה:NI-CAD BATTERY PACK, 6 VOLT" "  - או מארז שווה ערך.
3.2.4.  סוללה נטענת עבור פנס STREAMLIGHT
          דגם – STINGER, המכונה:  " 3.6V NiCad SUB- C" - או מארז שווה ערך.
3.2.5. סוללה נטענת עבור פנס "Crime Lite", 7.2 וולט, 2100 מיליאמפר/שעה, המכונה "Mason Vactron Crime-Lite, QLC/13 cell" – או מארז שווה ערך.
4. ייצור מארזי סוללות ליתיום ראשוניות על פי הזמנה: ( הסוללות יסופקו בנפרד)
4.1. תכולת המארז:
4.1.1. ייצור מארזי סוללות ליתיום ראשוניות בגדלים שונים (כמות הסוללות במארז) בהתאם לדרישה.
4.1.2. מעגל הגנה  בפני טעינת יתר וכן  הגנה בפני קצר מלא או חלקי של המארז.
4.1.3. עמידות בטמפרטורת עבודה של עד 70 מעלות.
4.1.4. לכל מארז יחוברו זוג חוטים בצבעי אדום ושחור ביציאת המתח, הכולל מחבר נקבה. וכן כבל נוסף עם קצה פתוח הכולל מחבר זכר תואם.
4.1.5. אורכי הכבלים יהיו 0.5 מטר כל אחד.
5. אריזה, סימון ואחסנה:

5.1. אריזה:

5.1.1. סוללות שאינן נטענות - באריזות של 4 יח' בתוך אריזת מסטר של 20 רביעיות.
5.1.2. סוללות נטענות - באריזות של 4 יח' בתוך אריזת מסטר של 20 רביעיות.
5.1.3. עטיפת המארז – שרינק (שרוול מתכווץ).

5.1.4. כל מטען באריזה נפרדת.
הערה:
כל המארזים יכילו סוללות מאותו הסוג בלבד.

5.2. סימון:
5.2.1.  – סוללות ראשוניות:
5.2.1.1. על  כל סוללה יירשמו: שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו, סוג הסוללה, המתח הנקוב, קיבולת הסוללה, ארץ הייצור, קוטביות ההדקים, תאריך הייצור ו/או תאריך אחרון לשימוש.

5.2.1.2. הסוללות הרשומות בסעיף 3.1, יסומנו בעברית באזהרה שתכלול מילים אלה: "אין   לטעון מחדש! אין להשליך לאש!".
5.2.2. – מארזי סוללות:
5.2.2.1. שם הייצרן.
5.2.2.2. תאריך ייצור של המארז.
5.2.2.3. תאריך תפוגה של הסוללות.
5.2.2.4. קוטביות ההדקים.
5.2.2.5. דגם הסוללות שבמארז.
5.2.2.6. מתח מוצא על פני ההדקים.
5.2.2.7. קיבולת כללית (אמפר/שעה). 
5.2.2.8. משיכת זרם מתמשכת- מקסימלית.

6. אספקה
6.1. הסוללות הנדרשות בסעיף 3 יסופקו למחסני המשטרה במטא"ר ירושלים ו/או לבסיס חימוש בבית דגן תוך שבועיים ממועד קבלת ההזמנה.
6.2. מארזי הסוללות הנדרשות בסעיף 4:
6.2.1. היחידה המזמינה תעביר את הסוללות מהמשטרה לספק.
6.2.2. ייצור המארזים יסתיים עד שבועיים מהעברת הסוללות לספק.
6.2.3. היחידה המזמינה תמשוך את המארזים מהספק.
7. אבטחת איכות:

7.1. בחינה ראשונית טרם קביעת זוכה ואישור דגם :

7.1.1. על פי דרישה יגיש המציע 4 דוגמאות מכל סוג סוללה לצורך עמידה בדרישות סימון ואריזה  ע"י מ"י.

7.1.2. כל מציע יגיש תעודות C.O.C המעידים על עמידה בדרישות המפרט. 
7.2. בחינת קבלה:

7.2.1. יחד עם תעודת המשלוח שמסופקת, תיבדק הימצאות חשבונית עם הכמויות וסוגי הסוללות המסופקות.

7.2.2. בכל אספקה, הספק יספק הצהרת יצרן מסוג C.O.C.
7.2.3. מקבל ההזמנה יבצע ביקורת קבלה לסוללות ע"פ ת"י 2859 רמת בחינה II  ורא"ר 6.5%. 

7.2.4. במסגרת הבחינה ייבדקו:
7.2.4.1. תאריך תפוגה של לפחות 3 שנים מתאריך האספקה.

7.2.4.2. התאמה לדגם שאושר, שלמות הסוללות, סימון, אריזה, כמות וסוג – בהתאם להזמנה.

8. אחריות:

8.1. על הזוכה לספק סוללות בעלות תאריך תפוגה של חמש שנים לפחות.

8.2. הספק יחליף על חשבונו במהלך 2 שנות האחריות סוללות ומטענים פגומים ומשלוחים שנפסלו תוך חמישה ימי עבודה מהודעת נציג המזמין.
…/ 2

1
1

