מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אגף ביטחון

מכרז פומבי מס. 16/2020

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות

נספח א  – שיטת העבודה לתחזוקה שוטפת ולניהול פרויקטים מתוקף התקנת פריטים חדשים

כל הזכויות שמורות למזמין החקלאות ופיתוח הכפר

- פרק א' -מבוא

המפרט הטכני  - כללי

תכולת המפרט הטכני

הגדרת הדרישות הטכניות, המקצועיות, הפונקציונאליות והפרויקטאליות לאספקה, התקנה, תחזוקה והפעלה שוטפת של המערכות והציוד המותקנים באתרי משרד החקלאות .

פירוט סוגי המוצרים המופעלים כיום במשרד ובנוסף סל מוצרים מגוון ורחב אשר יאפשר למזמין שדרוגים והצטיידות עתידית בתחומי מערכות אבטחה אלקטרוניות.

הגדרת הדרישות הטכניות למערכות ולאמצעים השונים.

הגדרת הדרישות לניהול פרויקט שדרוג או הקמה לרבות הפיקוח, הבחינה, והתיעוד.

הגדרת מדיניות ודרישות התחזוקה והאחריות למערכות.

מילון מונחים

| המונח | ההגדרה |
| --- | --- |
| המכרז | מכרז 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר |
| נספח א' למכרז | נספח זה (שיטת העבודה לתחזוקה שוטפת ולניהול פרויקטים מתוקף התקנת פריטים חדשים) |
| נספח ב'1 למכרז | מפרט טכני לאספקה, התקנה ותחזוקה של פריטים חדשים אשר יירכשו מהזוכה |
| נספח ב'2 למכרז | הצעת המחיר (כתב כמויות) לרכישה, אספקה, התקנה ותחזוקה של פריטים חדשים אשר יירכשו מהזוכה ובנוסף הצעת מחיר לתחזוקה שוטפת של פריטים המותקנים כיום באתרי משרד החקלאות |
| נספח ג' למכרז | רשימת מצאי הפריטים המותקנים ביום פרסום המכרז באתרי המשרד |
| המשרד | משרד החקלאות ופיתוח הכפר |
| המזמין | אגף ביטחון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר |
| נציג המזמין | איש הקשר המוסמך מטעמו של המזמין לבוא בקשר עם הזוכה ומי מטעמו |
| הזוכה | מציע אשר הוכרז כזוכה על ידי וועדת המכרזים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר |
| מוקדן/מפעיל/מוקדנים | מפעילי המערכות. |
| חדר השרתים/הציוד | החדר בו יותקנו שרתים ותחנות העבודה. |
| הגוף המפקח | גוף המבקר את עבודת הזוכה מטעמו של המזמין |
| המפקח | נציגו המוסמך של הגוף המפקח |

מושגים טכניים וקיצורים

| המונח | הגדרה |
| --- | --- |
| ARO | After Receiving Order |
| ATP | Acceptance Test Procedure |
| PDR | Preliminary Design Review |
| CDR | Critical Design Review |
| CCD | Charged Coupled Devices (Camera Image Matrix) |
| CCTV | Closed Circuit Television |
| IP | Internet Protocol |
| ISO | International Standardization Organization |
| LPR | License Plate Recognition |
| NVR | Network Video Recorder |
| VMD | Video Motion Detection |
| SDK | Software Development Kit |
| VA | Video Analytic |

פרק ב'  - מפרט השירותים לפרויקט אספקה והתקנה

לו"ז, השיטה ואופן המימוש

כללי

- הגדרת שיטת ההתנהלות בפרויקט.

- השיטה תגדיר את השלבים הבאים:

  - אפיון.

  - תכנון מפורט.

  - התקנות.

  - קבלה.

  - תיעוד.

- השיטה, עבור כל תכולת עבודה המפורטת להלן תהייה זהה ומטרתה להוות סט הנחיות לפיהן תבוצע כל תכולת עבודה.

- בכל תכולת עבודה תותאם תכנית העבודה לתכולות העבודה הספציפית הרלוונטית אולם רצף הפעילויות והשלבים המוגדרים יבוצעו רובם ככולם עבור כל פרויקט ויהוו תנאי לאישורו לביצוע.

- הלו"ז עבור כל תכולת עבודה יקבע ע"י המזמין בהתאם להיקפו של כל מקרה לגופו, בתיאום עם הזוכה.

- למזמין תהיה שמורה הזכות להשתתף, לבחון, לדרוש שינויים ולאשר כל שלב בפרויקט ע"פ שיקול דעתו.

עקרונות השיטה

- המזמין יעביר לספק את דרישותיו (אשר ישמשו את הזוכה לצורך בניית האפיון המפורט לפרויקט)  באחת מהדרכים שלהלן: מסמך אפיון דרישות לאתר או הנחיות ודרישות לתכנון אתר אשר ימסרו בע"פ במהלך סיור משותף או בכל דרך אחרת כגון מפגש או שיחת טלפון.

- הזוכה יבצע את התכנון המפורט ע"פ התכולה שתפורט בהמשך כמו גם להכין את כל התוצרים הנלווים אשר יפורטו אף הם בהמשך.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי עלות פעילות הזוכה בתהליך התכנון המפורט לרבות השתתפות בסיורים, הכנת מסמכי תכנון, קיום מפגשי תכנון וכדומה ככל שיידרש, תהיה מגולמת במחירי הפריטים שבנספח ב'2 למכרז ולא תשולם על כך תוספת תשלום.

שלבי ביצוע פרויקט

בכל תכולת עבודה לפרויקט ספציפי יגדיר המזמין מהם השלבים הנדרשים מתוך הרשימה שלהלן. הפעילויות שבאחריות המזמין כפי שיפורטו בהמשך יימסרו לזוכה ע"י המזמין בכתב או בע"פ ע"פ החלטת המזמין.

| לו"ז (ARO+ שבועות) | שלב | אחריות | תכולה |
| --- | --- | --- | --- |
| ARO | אישור התנעה לפרויקט | לביצוע ע"י המזמין | מסירת הזמנה לזוכה |
| ARO+X | PDR | לביצוע ע"י הזוכה | מפגש במשרדי הזוכה להצגת התכנון הראשוני |
| ARO+X | תכנון מפורט | לביצוע ע"י הזוכה | הכנת תיק תכנון מפורט |
| ARO+X | אישור התכנון לביצוע | לביצוע ע"י המזמין | בדיקה ואישור תיק התכנון |
| ARO+X | CDR | לביצוע ע"י הזוכה | מפגש במשרדי הזוכה להצגת התכנון המפורט |
| ARO+X | התקנות \ פיקוח | פעילות משותפת למזמין ולזוכה. | סיורים לפיקוח |
| ARO+X | קבלה | פעילות משותפת למזמין ולזוכה. | בחינת קבלה ע"פ מפרטי בדיקות קבלה |
| ARO+X | הדרכה | פעילות משותפת למזמין ולזוכה. | עריכת מפגשים עם נציגי המזמין לצורכי הדרכה לשימוש נכון במערכות. |
| ARO+X | תיעוד | פעילות משותפת למזמין ולזוכה. | מסירה ובדיקת תכניות ומסמכי as made |

תכולות העבודה במסגרת השלבים השונים

התנעה

- במסגרת שלב הדמ"צ יבוצע סיור מקדים באתר.

- במפגש ייטלו חלק המזמין ונציג הזוכה.

- מטרת הפגישה: תאום ציפיות בין המזמין והזוכה.

- הזוכה יציג את אנשי הקשר וצוות העבודה אשר מונו מטעמו לבצע את הפרויקט.

- המזמין יציג את הממונים מטעמו לפעול מול הזוכה בכל הקשור למימוש הפרויקט.

- במפגש יסוכמו הדרישות, אופן מתן המענה, נהלי העבודה לרבות נוהלי קבלת אישורי הביצוע השונים, לוחות זמנים פיקוח וכו'.

- במסגרת הסיור בשטח, יבצע הזוכה מיפוי מפורט של המצב הקיים באתרים, יאסוף את כל המידע והנתונים הנדרשים לביצוע מלא של העבודה על פי לוחות הזמנים.

- במסגרת הסיור יסוכמו כל הפרטים הרלוונטיים לביצוע העבודה באתרים, לרבות:

- החלפת פריטי ציוד.

- טיפולי תחזוקה לציוד הקיים.

- סימון מיקום התקנת האמצעים (באתרים חדשים).

- סימון מיקום התקנת ארונות המערכת.

- תכנון מעבר הכבלים (באתרים חדשים).

- תאום כל הפרטים הנוגעים לחיבור המערכת למוקד ראשי.

- פרטים רלוונטיים נוספים בהאם לצורך.

- כל מה שייקבע בסיור ירשם בדוח הסיור ע"י נציג הזוכה ויהווה מסמך ישים שעל פיו תבוצע העבודה.

PDR – סקר תכנון ראשוני (Preliminary Design Review)

- הזוכה יציג את התכנון העקרוני למערכת כולל:

- ארכיטקטורה של המערכות שבהצעה.

- הפריטים הכלולים בהצעה ואופן האינטגרציה ביניהם.

- הפריטים אותם יש להחליף באתרי הקצה.

- הזוכה יציג רשימה של כל אתרי הקצה ואת סטאטוס ציוד הקצה המותקן והאם נדרשת החלפת ציוד.

- הזוכה יציג את תוכן המערכת הכללי על בסיס סכמת בלוקים עד לרמת תת מכלול. בנוסף, יוצגו שיטת ההתקנה והתשתיות.

- הזוכה יסקור את כלל האישורים וההיתרים הנדרשים למימוש והתקנת המערכת באתרים.

- הזוכה יציג בפני המזמין את ממשק המפעיל המוצע על ידו.

- הזוכה יציג את אופן התיעוד המתוכנן כולל מפרטים רלוונטיים.

- הזוכה יציג את נהלי בקרת האיכות בחברתו.

- הזוכה יציג את מערך ההתקנות והשירות בחברתו.

- נציג המזמין יאשר או ידחה את המתווה אשר הוצג על ידי הזוכה ויקבע מטלות לקראת הכנת תיק התכנון והצגתו במפגש CDR.

תיק תכנון

- תיק התכנון יכלול את התכנון המפורט למערכת.

- התיק יוגש שבועיים לפני מועד ה-CDR.

- רשימת הפרקים שעל התיק להכיל:

הקדמה / רקע.

תיאור כללי של הפרויקט.

תכולת העבודה:

- כללי.

- התייחסות לכל תת אתר בפרויקט לרבות החלפת ציוד.

עץ מוצר של המערכת.

סכמות בלוקים:

- של כל המערכת.

- של כל תת מערכת.

סכמות תשתיות, צנרת ותיעול להעברת כבילה:

- של כל המערכת.

- של כל תת מערכת.

סכמות חיווט, ברמת הפין, סוג הכבל והמחבר:

- של כל המערכת.

- של כל תת מערכת.

שרטוטי הצבת אמצעים

- אתרי מיגון.

- מוקד.

שרטוטי מיקום הציוד בארונות לרבות מערכות קיימות.

התווית אזורי כיסוי המצלמות ופנסי התאורה בכל אתרי הקצה.

לו"ז מפורט של הפרויקט עד לסיומו.

נוהל בדיקות למערכת ולפרטיה.

ניתוח נפח אחסון למערכת ההקלטה.

כל האישורים הנדרשים להתקנת המערכת מכלל הגורמים הרלוונטיים.

דפי נתונים לכל פריטי הציוד.

ניתוח עומסי תקשורת של תשתית התקשורת לעומת תרחישים אפשריים במערכת.

צריכה וניתוח עומס אספקת מתח וקיבול מצברי גיבוי לכלל האתרים.

כתב כמויות מתומחר.

CDR – סקר תכנון וביקורת (Critical Design Review)

עיקרו של המפגש – הצגת תיק התכנון.

הזוכה יציג את תיקון הליקויים אשר עלו במפגש PDR.

הזוכה יציג את תיק התכנון המפורט לביצוע הפרויקט.

הזוכה יציג נוהל בדיקות קבלה (A.T.P - Acceptance tests procedure) לבחינת קבלה למערכת המותקנת.

לאחר אישור ה C.D.R יינתן אישור לזוכה להתחיל בביצוע ההתקנות.

קבלה

עם הכרזת הזוכה על סיום העבודה, תבוצע בדיקת קבלה.

תכולת העבודה בשלב זה תפורט בפרק נפרד בהמשך.

תיעוד

בסיום הפרויקט יגיש הזוכה מסמכי תיעוד למערכת –AS MADE.

תכולת העבודה בשלב זה תפורט בפרק נפרד בהמשך.

הדרכה

בסיום העבודות יבצע הזוכה הדרכה למשתמשים המערכת במשרד

תכולת העבודה בשלב זה תפורט בפרק נפרד בהמשך.

פיקוח וניהול הפרויקט

הזוכה יבצע את הפרויקט ע"פ דרישות מפרט זה, לרבות: אספקה, התקנה והפעלת כל פרטי הציוד, החומרתיים והתוכנתיים במוקד ובכל אתרי הקצה.

ממועד קבלת ההזמנה, תתבצע העבודה ברצף ללא הפסקות עד לסיומה.

בשלב הביצוע, ימנה המזמין מפקח לפרויקט מטעמו.

כל העבודות שיבצע הזוכה יהיו בכפוף לכל הדרישות הטכניות והפרויקטאליות שבמפרט זה לרבות, לוחות הזמנים המוגדרים, שלבי העבודה ואבני הדרך.

כל שלב בפרויקט חייב באישור הגוף המפקח אשר יוגדר ע"י המזמין.

השיטה

- במהלך ביצוע העבודות יבצע המזמין באמצעות נציגיו פיקוח עליון.

- במסגרת הפעילות יבוצעו סיורי בקרה ע"פ החלטת המפקח מטעם המשרד ובהתאם להתקדמות העבודה.

- במהלך הפעילות יופקו דוחות ובהם הנחיות בהתאם לממצאי סיורי הפיקוח. הזוכה מחויב לפעילות מתקנת בתהליך ע"פ הנדרש בדוחות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התקנת/החלפת המערכות במוקד ובכל אתרי הקצה תסתיים באופן רשמי אך ורק לאחר אישור הגוף המפקח.

דרישות פונקציונאליות וטכניות כלליות תוכנה

שפת תוכנות השליטה

- כל התוכנות שיסופקו יהיו בכיתוב עברית!

גרסאות תוכנה

הזוכה יהיה מחויב לשדרג ולעדכן את כל גרסאות התוכנה שסופקו במסגרת הפרויקט עבור כל המערכות, למשך כל תקופת האחריות ובמסגרת חוזי אחזקה עתידיים שיחתמו מולו.

הזוכה ידווח למזמין בכל פעם שיצרן אחת התוכנות הוציא לאור גרסה חדשה.

על פי החלטת המשרד יידרש הזוכה לשדרג את הגרסאות ללא כל תמורה כספית נוספת.

ללא קשר לסעיפים הנ"ל הספק יוודא את תקפות הגרסאות לכל תוכנה אחת לשנה.

מערכות הפעלה

כל חומרות המחשוב שיסופקו עם המערכת יכללו מערכות הפעלה עם רישיונות.

עם כל מחשב תחנת עבודה תסופק מערכת הפעלה מתוצרת Microsoft Windows 10 Pro. עם רישיון.

עם כל שרת יסופק מערכת הפעלה מתוצרת Microsoft Windows Server עם רישיון.

מערכות ההפעלה יסופקו בגרסתן המעודכנת ביותר הקיימת ביום ביצוע ההתקנה. לזוכה שמורה הזכות לדרוש "שנמוך".

כל התוכנות שיסופקו במסגרת הפרויקט יהיו בגרסאות הפועלות ע"ג מערכות ההפעלה הנ"ל.

משתמשים והרשאות

כל המערכות יאפשרו ניהול משתמשים והרשאות.

עבור כל משתמש תאפשר כל תת מערכת הגדרת פרטיו כגון, שם, סיסמא, רמת הרשאה וכו'.

בנוסף לכך ניתן יהיה לחלק את המשתמשים לקבוצות ולהגדיר להם הרשאות ועדיפויות שונות.

ניתן להגדיר מס' משתמשים וקבוצות ובהתאם לצרכים השונים כך שלכל משתמש יהיו הרשאות שונות.

להלן דרישות ל 4 הרשאות בסיסיות שעל המערכת לכלול:

מפעיל – Operator

- אחראי על תפעול המערכת באופן שוטף.

- יכול לבצע פעולות בסיסיות בלבד כגון קבלת התראות, בדיקת המערכות, רישום ביומן המבצעים וכו'.

אדמיניסטראטור – Administrator

- יוכל לבצע כל פעולה האפשרית למפעיל.

- בנוסף לכך, יוכל לבטל/לאפשר אזורים להפיק דוחות וכו'.

מפקח

- יוכל לבצע כל פעולה האפשרית לאדמיניסטראטור.

- בנוסף לכך רשאי להגדיר הגדרות במערכת הוספת משתמשים חדשים וקביעת רמות גישה.

מנהל טכני

- מיועד לטכנאים ואנשי אינטגרציה מטעם ספק המערכת ונותן השרות.

התקנת תוכנות שרת

כל תוכנת שרת של כל מערכת תותקן על גבי חומרה נפרדת.

התקנת תוכנות נוספות על שרתים תיעשה רק בהנחיית המזמין.

תמיכה בפרוטוקולים

כל שרתי המערכת יתמכו בפרוטוקול SNMP.

לכל החומרות והתוכנות שיסופקו בפרויקט לרבות תוכנות ניהול, מצלמות IP וסנסורים יסופק SDK מלא שיכלול את כל אפליקציות ה API הקיימות עבור כל פריט.

ה-SDK יאפשר התממשקות לכל פריט חומרה ותוכנה ע"י מערכות אחרות לרבות מערכות בהיררכיה גבוהה יותר.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי:

חבילות ה SDK עבור כל המערכות יסופקו כחלק בלתי נפרד מהמערכות עצמן. מחיר ה-SDK יגולם במחירי המערכות ולא תשולם בעבורן כל תוספת.

ה-SDK שיסופק עבור כל מערכת חייב להכיל את כל התוכן והחומר הנחוץ לביצוע התממשקות מלאה למערכות, ברמה שתאפשר (לפחות):

צפייה בכל רצפי הוידאו לפי בחירה.

ניהוג מצלמות ע"פ בחירה.

קבלת התרעות ואינדיקציות מכל החיישנים והסנסורים.

וידיאו וניהוג מצלמות IP

הפרוטוקולים לניהוג המצלמות וה-CODEX של רצף הוידאו יהיו מתוצרת יצרן המצלמה.

הפרוטוקולים ימסרו לזוכה כפי שיפורט בהמשך.

כל המצלמות הנ"ל יסופקו עם SDK מלא שיכיל את כל אפליקציות ה-API הקיימות עבור כל מצלמה לרבות פתיחת קודקס הוידאו.

מערכת ניהול הוידאו תתממשק למצלמות באופן מלא באמצעות ממשק שייכתב מול ה-SDK שלהם.

כל פריטי מערכת הוידאו לרבות התוכנות, החומרות והמצלמות יתמכו בפרוטוקול Onvif.

התרחבות עתידית

המערכת תאפשר התרחבות עתידית בלתי מוגבלת. הן ברמת האמצעים והן ברמת תת מערכות אחרות בעתיד.

משמעות הדבר שניתן יהיה להוסיף לה:

מצלמות.

עמדות עבודה.

אתרי קצה מכל הסוגים.

שרתים.

בקרים.

הגדלת נפחי שטח האחסון של החומר המוקלט.

ועוד.

מודולאריות

המערכת תוגדר ברמת מודולאריות מלאה ברמת מכלול ותת מכלול.

ברמת המכלול, כל יחידה במערכת תתחבר ליחידות האחרות בין אם הן אקטיביות או פאסיביות, באמצעות מחברים נתיקים או צמות חוטים עם סיומות נעלי כבל מהסוג המתאים לעובי הכבל אל מהדקי בורג.

ברמת תת מכלולים נדרש כי המבנה הפנימי של כל יחידה במערכת ניתן יהיה לפרוק באמצעות מחברים או חיווט למהדקי בורג כנ"ל.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לספק מכלולים ותת מכלולים המחוברים בניהם בהלחמות או בכל אופן אחר שאינו מאפשר חיבור וניתוק מהיר.

המערכת תהייה מודולארית ותאפשר הרחבה והוספת מרכיבי מערכת נוספים בהתאם לזמינות התקציבית ללא צורך בהחלפת המערכות המוצעות.

תנאי סביבה

כללי

| Indoor | ציוד המותקן במבנים סגורים. |
| --- | --- |
| Outdoor | ציוד המותקן מחוץ למבנה בארונות חיצוניים ומחוץ להם. |

אטימות

| Indoor | ציוד המוגדר ע"י היצרן לשימוש במתחמים סגורים. |
| --- | --- |
| Outdoor | IP66 ומעלה. |

טמפרטורות

| Indoor | 5- עד 50 מעלות צלזיוס |
| --- | --- |
| Outdoor | 10- עד 60 מעלות צלזיוס |

עמידות בהלמים

| Indoor | ללא הגדרה |
| --- | --- |
| Outdoor | ik10 לפחות, כל הציוד שיסופק ויותקן מחוץ למבנה יהיה אנטי ונדלי על מנת שלא יינזק במקרים כגון זריקת אבנים וניסיונות חבלה של עבריינים וגורמים עוינים. |

עמידות בפני קרינת שמש

| Indoor | ללא הגדרה |
| --- | --- |
| Outdoor | UV proof |

מיגון בפני פגיעות ברקים ונחשולי מתח גבוה

| Indoor | מיגון באמצעות רכיבים אלקטרוניים בפני נחשולי מתח גבוה על קווי מתח הרשת, התקשורת והפיקוד. מתחי מעבר, חיבורי מתח הזנה בקוטביות הפוכה. |
| --- | --- |
| Outdoor | כליא ברק מבודד והארקות תקניות ע"פ חוק החשמל. |

הפרעות אלקטרומגנטיות וחשמליות

- פריטי הציוד שיסופקו יעמדו בסטנדרטים המקובלים בישראל לחסינות ואי הפרעה של קרינה אלקטרומגנטית וחשמלית, (emi and rfi standards ).

עמידות בפני פגעי טבע ואקלים קיצוני

- כל פריטי הציוד שיסופקו לא יינזקו כתוצאה מ:

גשם, ברד, שלג וכפור.

רוחות בעוצמה של עד 120 קמ"ש.

מיגון עצמי

בכל ארון ציוד שבכל אתר קצה תותקן רכזת התרעות שתשמש לקבלת התרעות:

מהסנסורים שמותקנים באתר.

מחיישנים שיותקנו בכל פריטי הציוד במטרה להתריע במקרים בהם ינסה גורם עוין לחבל בהם (ואנדליזם).

מגלאי נפח ומפסקים מגנטיים שיותקנו בחדרים מאובטחים.

להלן תיאור מקרים בהם תתקבל התרעת ואנדליזם :

ניסיון שבירת סנסור.

הפעלת לחץ גדול בלתי סביר על סנסור.

פתיחת ארונות ציוד וקופסאות חיווט.

ההתרעות יתקבלו באמצעות מפסקי טמפר או גלאי זעזועים או חיישני לחץ אשר יותקנו במשולב בסנסורים ויחווטו לרכזת ההתרעות.

בכל אחד מהמקרים הנ"ל תפעל המערכת כדלקמן:

רישום ההתרעה במערכת.

מסירת מגע יבש למערכת וידיאו לטובת הפניית מצלמה מקומית.

מיגון עצמי של מצלמות

- כל מצלמה אשר תותקן באתרי המזמין, לרבות מצלמה שהותקנה בתנאי חוץ ובתנאי פנים בין אם היא מצלמה אנלוגית או דיגיטאלית, תמוגן ע"פ ההנחיות כדלקמן (אלה אם כן תתקבל הנחיה מקלה מהמזמין לגבי כל מקרה לגופו):

תתקבל התרעה על כל ניסיון תלישה או פתיחת זיווד.

באמצעות התקנת מפסקי מלכוד מכל סוג שהוא, כגון, טמפר, מיקרוסוויץ, מתג מגנטי, חיישן זעזועים וכדומה, בגוף המצלמה בחלקה הפנימי, במקום שאינו נגיש ואינו נראה מבחוץ.

מפסקי המלכוד יחוברו לכניסת מגע יבש במצלמה.

התרעות שווא

כלל מערכת התרעה בפרויקט נדרשות לעמוד בסטנדרטים הבאים מבחינת ביצוע טעות:

חוסר גילוי, "החמצה" ( Miss detection) - אירוע המוגדר התרעה שהמערכת לא גילתה ולא התריעה אודותיו.

"התרעת שווא" (False Alarm ) - התרעה במערכת שאיננה נכונה.

עבור מערכות ה VA

מספר התרעות השווא שיתקבלו מכל סנסור במערך לא יעלה על התרעת שווא אחת בממוצע ליממה.

מספר מקרי חוסר הגילוי מכל סנסור לא יעלה על 10% מסך כל ההתרעות שהתקבלו ממנו.

עבור מערכות האזעקה והמצוקה

מספר התרעות השווא שיתקבלו מכל סנסור במערך לא יעלה על התרעת שווא אחת בממוצע לשלושה חודשים.

מספר מקרי חוסר הגילוי מכל סנסור לא יעלה על 1% מסך כל ההתרעות שהתקבלו ממנו.

למזמין שמורה הזכות לדרוש מהזוכה בדיקה של ביצועי הסנסורים השונים להוכחת עמידתם בדרישות הנ"ל.

שיטת הבדיקה תהייה כדלקמן

יוגדר סנסור לבדיקה.

תוגדר תקופת בדיקה.

במהלך התקופה ייספרו כל ההתרעות שיתקבלו מהסנסור הנבדק.

בתום תקופת הבדיקה יבוצע תחקיר אודות כל ההתרעות שהתקבלו מהסנסור וסך כל ההתרעות יסווגו ע"פ הקריטריונים הבאים:

- התרעת אמת – ניסיון חדירה, פריצה או פיגוע מכל סוג שהוא שהמערכת הייתה אמורה לגלות ולהתריע אודותיו.

- התרעת שווא – התרעה במערכת אשר ניתן לאמת בוודאות כי לא נגרמה ע"י אדם, בעל חיים, גוף זר או בעקבות מזג האוויר.

- התרעה מטרידה – התרעה, שנגרמה ע"י בעל-חיים או גוף זר אחר השווה בגודלו ובאופי תנועתו לחודר, העלולה לגרום לתגובה מבצעית מיותרת.

תהליך הסיווג

יסנן את ההתרעות המטרידות שלא יחשבו לחובת \ זכות המערכת.

התרעות השווא יספרו לחובת המערכת בקטגוריה זו.

התרעות האמת שאודותיהם לא יתקבלו התרעות יספרו לחובת המערכת בקטגורית ה-miss detection.

במידה ותתקבל חריגה מהרמות שהוגדרו יתבקש הזוכה לבדיקה ותיקון\כיול או כל פעולה אחרת הנדרשת לשיפור הביצועים עד לעמידה בנדרש.

למזמין יכולת לעדכן את מערכת החוקים מדי פעם בפעם על פי הצורך וההתפתחויות.

הפירוט הנ"ל אינו מתייחס ללחצני המצוקה והמתגים המגנטיים – אודות סנסורים בהם  נדרשת המערכת לגילוי כל ניסיונות החדירה ללא התרעות שווא.

דרישות כלליות

אבטחת מידע

אין להכניס או להוציא מידע מכל אמצעי של המזמין ולהעבירו לגורם אחר מחוץ לאתרי המזמין, כולל למשרדי הזוכה, ללא אישור חתום מראש של הממונה בתחום על ידיי המזמין.

על הטכנאים הפועלים מטעם הזוכה לפעול עפ"י הנחיות אבטחת מידע הנהוגות אצל המזמין ובפרט לא לעשות כל שימוש בכל מידע אליו נחשף במישרין או בעקיפין.

הזוכה יחתום ויחתים את עובדיו על כתב התחייבות בהתאם.

אספקת אביזרים נלווים:

אספקה והתקנה של כל סוגי הכבלים המפורטים בפרק זה כוללת, בנוסף לכבל עצמו את הפריטים שיפורטו להלן:

קופסת חיבורים (מהסוג שיוגדר ע"י המזמין, על ו\או מתחת לטיח וכדומה) עם שקע בכל קצה.

כל המחברים, השקעים והתקעים הנחוצים להתקנתו וחיבורו של הכבל המסופק ושל הכבלים הנגדיים האמורים להתחבר אליו.

אספקה והתקנה של כל פריט בכתב הכמויות כוללת בנוסף לפריט עצמו את האביזרים כדלקמן:

מתאמי ההתקנה.

ספקי הכוח.

כבלים ומחברים ייעודיים הנחוצים להפעלת הפריט.

כל המחברים, השקעים והתקעים הנחוצים להתקנתו וחיבורו של הפריט המסופק ושל הכבלים הנגדיים האמורים להתחבר אליו.

מחיר הכבלים המגשרים, אמצעי החיווט, התיעול והאביזרים הנלווים כנ"ל שיותקנו באתרים יהיו מגולמים במחיר פריטי הציוד ולא תשולם לזוכה בעבורם תוספת תשלום.

עבודות קונסטרוקציה

כל עבודות הקונסטרוקציה שיבוצעו במסגרת הפרויקט ע"י הזוכה יהיו באחריותו הבלעדית של הזוכה.

כל עבודות הקונסטרוקציה יתוכננו ע"י קונסטרוקטור מוסמך מטעם הזוכה ויוגשו לאישור המזמין כאשר הן חתומות ע"י המבצע.

כל עבודות הקונסטרוקציה שיבוצעו במסגרת הפרויקט ע"י הזוכה ייבדקו ע"י קונסטרוקטור מטעמו. בסיום הבדיקה יסופק למזמין טופס אישור חתום ע"י הבודק.

עבודות חשמל

כל עבודות החשמל שיבוצעו במסגרת הפרויקט ע"י הזוכה יהיו ע"פ חוק החשמל ויהיו באחריותו הבלעדית של הזוכה.

כל עבודות החשמל יתוכננו ע"י חשמלאי מוסמך מטעם הזוכה ויוגשו לאישור המזמין כאשר הן חתומות ע"י המבצע.

כל עבודות החשמל שיבוצעו במסגרת הפרויקט ע"י הזוכה ייבדקו ע"י חשמלאי בודק מטעמו. בסיום הבדיקה יסופק למזמין טופס אישור חתום ע"י הבודק.

פריטי הציוד

כל פריטי הציוד שיסופקו יהיו חדשים שטרם נעשה בהם שימוש.

לא יאושרו לאספקה פריטים שיוצרו לפני 1/1/2018.

כל פריטי המערכת יהיו "מוצרי מדף" מוכחים אשר הותקנו בעבר במסגרת פרויקטים דומים.

לא יסופקו פריטי ציוד שהיצרן הכריז על הפסקת ייצורם.

במידה ולאחר הזכייה הוכרז אודות הפסקת ייצור פריט ע"י היצרן שלו, יספק הזוכה את המוצר אודותיו הוכרז ע"י היצרן – תחליפי לזה שיצורו הופסק.

במידה ולא קיים מוצר תחליפי, יציע הזוכה מוצר שווה ערך לאישור המזמין. בכל מקרה, המוצר התחליפי או שווה ערך יהיה במחיר שפורט בטופס הצעת המחיר.

כל פריטי הציוד שיסופקו יהיו במעמד design type.

הכוונה למודל / דגם ציוד מוצע המיועד לשמש למתכנן המערכת במפורט, כמרכיב במסגרת תכנון שלו ליישום בפועל, כאשר לדגם זה יש תמיכת יצרן מובטחת לתקופת משך חיי המערכת המתוכנן (בד"כ כ-10 שנים).

הפריטים המסופקים לא יהיו מודלים / דגמי ציוד אשר ייצורם הופסק או עומד להית מופסק במשך תקופת החוזה או שחלקי החילוף עבורם או תת מכללים בתוכם עשויים להיות לא זמינים או שיופסק יצורם במהלך תקופת חיי המערכת והחוזה. הנ"ל מתייחס למרכיבי חומרה וגם תוכנה בין אם הם נכללים במודול / דגם הציוד הרלוונטי או שהם עומדים בפני עצמם. ע"פ דרישת המזמין יידרש הזוכה להמציא אישור כתוב כזה מיצרני ציוד באמצעות מכתב התחייבות שלהם.

החלפת דגמים

למזמין שמורה הזכות לדרוש מהזוכה להחליף פריטים שאושרו, חומרות ותוכנות, לאספקה במקרים הבאים:

כאשר היצרן הודיע על הפסקת ייצור פריט מסוים.

כאשר היצרן השיק גרסה חדשה או פריט משודרג.

ע"פ החלטת המזמין במידה ואינו שבע רצון מאופן פעולתו של פריט כלשהו.

במקרים כדלקמן מחויב הזוכה להציג את כל המידע הטכני הרלוונטי במסמכים ובאופן מעשי ולהוכיח עמידה בכל דרישות המפרט המקורי לרבות תמיכה בכל ממשקי התקשורת לתת המערכות הקיימות.

המזמין יבחן את המידע ויחליט לאשר או לשלול את הפריט.

המזמין יהיה רשאי להנחות החלפת פריטים במוצרים ספציפיים שיקבע.

במקרה של שלילת פריט יחויב הזוכה להציע פריט חלופי נוסף לבחינה מחודשת, כך עד לאישור סופי של המזמין.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תשולם על ידי המזמין כל תוספת בגין החלפת פריט מהסיבות שפורטו לעיל.

דרישה למותגים או שווי תכונות

בחלק מהאפיונים שבמפרט זה, נדרש המציע להציע פריטים מוגדרים מתוצרת חברות מוגדרות בכדי להבטיח התממשקות וקו אחיד במערכות קיימות.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע לא יהיה רשאי להציע בהצעתו פריט שאינו מתוצרת החברות המוגדרות גם אם יטען כי הוא עומד בכל דרישות המפרט הטכני בנוגע לאותו פריט.

במקרים אילו מדובר על מוצרים גנריים ללא זכויות הפצה בלעדיות שניתנו ע"י היצרן\מפיץ מורשה למי מבין חברות האינטגרציה הפועלות בשוק הישראלי.

בנוסף יופיעו דרישות לאמצעי קצה מוגדרים חד ערכית בשם יצרן ודגם מאושר לאספקה באופן בלעדי ע"י המזמין.

שילוט וסימון

ציוד שאינו מותקן – יימסר באריזתו המקורית.

הכיתוב על מדבקות האריזות המקוריות יהיה ברור ואחיד לכל הציוד.

כל הציוד המותקן ישולט בעברית באמצעות לוחיות ותוויות לסימון שיכללו את נתונים הבאים:

סוג הפריט.

תפקיד במערכת כולל מס' סידורי.

דגם הפריט.

הכבלים במערכת יסומנו בתוויות שיגדירו את סוג האות העובר בכבל ואת כיוונו (כניסה/יציאה).

הכבלים ישולטו בשני קצותיהם.

עמדות, לחצנים, פאנל ניתוב, פסי חיבורים ואביזרי ההפעלה ישולטו באופן בולט.

פורמט הסימונים והשילוטים יוצג לנציגי המזמין לאישור.

כל מוליך יסומן בשתי קצותיו באמצעים המתאימים לתנאי חוץ.

כל נקודות החיבור יסומנו כנ"ל.

יוצמד שילוט על כל קופסת חיבורים.

השילוט בפועל יהיה זהה לסימונים בתוכניות העדות.

ההתקנה

כללי

ההתקנה תתבצע בהתאם לתקני הבנייה בישראל, תקני בטיחות, הגנת ברקים וכו'.

התקנת המערכת תבוצע לאחר ביצוע סיור ע"י הזוכה בתאום עם נציגי המזמין, לאיתור מקום התקנה אופטימאלי למתן מענה מושלם לדרישות המבצעיות מהמערכת.

המיקומים הסופיים של אמצעי הקצה, ארונות הציוד באתרי הקצה, ייקבעו בשלב התכנון המפורט ויאושרו ע"י המזמין.

בסמוך למיקום כל אביזר קצה תותקן קופסת חיבורים עצמאית, או הממוקמת בארון תקשורת. באחריות הזוכה יהיה:

לסלול את הכבילה בתוך כל סוג של טווח עד לקופסת החיבורים \ ארון.

לסלול את הכבילה בין מיקום האביזר הקצה לקופסת החיבורים באמצעות חציבה ו/או חריצה ו/או כל סוג של עבודת תשתית נדרשת ע"פ הנחיות המתכנן.

ההתקנה החיצונית כוללת כל חציבה, הטמנה, טיוח, צביעה, השחלה או עבודה אחרת הנדרשת לביצוע איכותי של התשתית.

במקומות בהם לא ניתן לבצע חציבה, הכבלים יונחו בצינור מסוג מרירון או בתעלה מהסוג שיוגדר בתכנון המפורט.

כל עבודת חיווט תסתיים בקופסת חיבורים. בכל קופסה יותקנו נקודות חיבור מסומנות, עלות אספקה והתקנה של קופסאות אלו כלולה בתמחור האביזרים ותבוצע ללא תוספת תשלום.

הזוכה יספק אישורי מהנדס קונסטרוקציה ובודק חשמל לכל אחת מסוגי ההתקנות ובכל אחד מהאתרים שבהם יותקן ציוד.

הזוכה יבצע תכנון מפורט לכל צורת ההתקנה של כל פריט קונסטרוקטיבי לרבות אמצעי הגבהה, עמודים וכדומה.

הזוכה יבצע התקנה, הפעלה ראשונית ובדיקת התאמת מערכת לדרישות המזמין.

הזוכה יספק את הכבלים ושאר האביזרים הנדרשים להתקנה, או כל אביזר אחר הנדרש להתקנה שלמה של מערכת כולל חיבור למקור מתח.

תכולת העבודה כוללת כל חציבה, הטמנה, השחלה או עבודה אחרת הנדרשת לביצוע איכותי של התשתית.

כל אביזרי ההתקנה יהיו עמידים בפני חלודה.

עבודת ההתקנה תתבצע ברצף עד להשלמתה ללא הפסקה.

הזוכה יסלק בתום ההתקנה כל פסולת, שיירי אריזה וכו' שסופק, ויוודא שאתר ההתקנה נקי.

ביצוע תשתיות הבינוי יהיה אך ורק עפ"י תכניות העבודה בתיק ההתקנה לאתר אשר אושר ע"י המזמין ובהתאם למסמך זה. במקרה של אי התאמה בין מסמך זה לבין תיקי התכנון. באחריות הזוכה לדווח לנציג המזמין בכתב במידי על אי התאימות.

ההתקנה תתבצע רק לאחר קבלת אישור בכתב של נציג המזמין.

יושם דגש על הפרדת כבילה. מנ"מ (עד 50 וולט) ומתח נמוך (מתח רשת החשמל) יועברו בתעלות וצינורות שונים.

אין לעשות שימוש בסרט בידוד דביק, איזולירבנד. בידוד חיבורי חוטים ייעשה באמצעות שרוולי בידוד מתכווצים.

חיבורי חוטים ייעשו בהלחמה בלבד.

כבילה באוויר תיעשה ע"ג תיל נושא מפלדה.

חיווט אמצעי קצה ייעשה באמצעות כבלים שלמים מארונות החיבורים לאביזרים.

ברגים המשמשים להתקנות חוץ יהיו מנירוסטה.

כל אביזרי ההתקנה המתכתיים יהיו מוגנים בפני חלודה באמצעות גלוון או לחליפין יסופקו אביזרים מנירוסטה וחומרים פלסטיים.

בחיבור ברגיי הידוק ייעשה שימוש בדסקיות קפיציות ושטוחות.

בחיבורי ברגים להעברת זרמים חשמליים ייעשה שימוש בדסקיות כוכב.

בקצוות כל קווי החיבור לגלאים ומתגים יותקנו נגדי סוף קו שיאפשרו לרכזות גילוי חיתוך וקצר בקו. הנגדים יותקנו באופן סמוי כל שלא ניתן יהיה לנסות לנטרלם.

ארונות בחדר ציוד\שרתים

הזוכה נדרש לחווט ולהתקין את הציוד האקטיבי והפאסיבי במסדי הציוד ברמת ביצוע גבוהה.

להלן יובאו דוגמאות להמחשת הרמה המקצועית הנדרשת. כל התמונות בפרק זה הינן להמחשה בלבד.

ציודים אקטיביים תומכים עבור אתרי קצה מסוג INDOOR יותקנו תמיד בחדרי תקשורת או בחדרים אשר יוקצו לכך ע"י המזמין בכל אתר.

ציודים אקטיביים תומכים עבור אתרי קצה מסוג OUTDOOR יותקנו בתנאי חוץ בארונות מתאימים במיקומים שונים אשר יוגדרו ע"י המזמין בכל אתר.

אביזרי קצה בשטחים חיצוניים ובמבנים פתוחים כגון, מצלמות, רמקולים, גלאים וכדומה יותקנו ע"ג עמודים וע"ג מתאמי התקנה ייעודיים.

בדיקות התקנה

בדיקות התקנה והפעלה יתבצעו באתרים שאושרו ע"י המזמין.

הציוד יועמד לבחינת המזמין רק לאחר שנבדק ואושר ע"י נציג מוסמך של הזוכה כעומד בכל דרישות ההזמנה.

תיעוד תוצאות בדיקות ההתקנה יועברו למזמין.

הבחינות שתתבצענה ע"י בוחני המזמין תתבססנה על מפרטי התקנה של הזוכה ועל המסמכים המחייבים על פי הזמנת המזמין.

הזוכה יבדוק את ההתקנה וההפעלה עפ"י טופס שיאושר ע"י המזמין.

ניהול התקנה

הזוכה יבצע את ההתקנה, ההפעלה הראשונית והתאמת המערכת לדרישות נציגי המזמין.

הזוכה ימנה מנהל התקנות אשר ירכז את עבודת ההתקנה וישמש כאיש הקשר מול נציגי המזמין.

הזוכה יהיה אחראי להדרכות בטיחות לכלל העובדים כולל ביגוד מתאים לעבודה.

עבודת ההתקנה עבור כל אתר בנפרד תתבצע יום יום ברצף עד להשלמתה.

מנהל ההתקנה יתאם סיורי שטח משותפים של גורמי התכנון והביצוע בפרויקט לתיאום והנחיית ביצוע העבודות באתרים לפני תחילתן.

הזוכה אחראי להחתים את כל היתרי העבודה והביצוע מול הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין בכל יום עבודה. יש להחתים כאמור את כל האישורים הנחוצים לביצוע העבודות לרבות אישורי חפירה מכל הגורמים הכל ע"פ הנחיית מחלקת ההנדסה של המזמין.

האתרים במערכת על כל מרכיביהם ייוצרו ויותקנו כך שהפעלתם ואחזקתם לא יהוו סיכון בטיחותי.

התקנת תשתיות

לזוכה אחריות כוללת לכלל העבודות באתר לרבות פילוס הקרקע, עבודות הביסוס, אספקה ושינוע של החומרים והאמצעים לצורך העבודה.

הזוכה אחראי לחבר את הארונות לרשת חברת החשמל.

הזוכה אחראי לחבר את הארונות לנקודות התקשורת שתוגדר או שתוקצה ע"י המזמין.

הזוכה יקים את כל התשתיות לרבות ארונות חשמל, חיבורים, הארקות, שקעים ומפסקים כמתחייב בחוק החשמל.

הזוכה יבצע ביקורת בודק חשמל מוסמך לכל האתרים והתשתיות כנדרש בחוק החשמל.

בסיום עבודות התשתית, לפני התקנת המערכות, יבוצע סיור באתר בשיתוף המזמין לאישור התשתית.

התקנת האביזרים

הזוכה יספק את הכבלים ושאר האביזרים הנדרשים להתקנה, כגון נעלי כבל מחברים שונים, מגשרים מסוגים שונים או כל אביזר אחר הנדרש להתקנת המערכות.

ספקים ושנאים, ממירים, זיוודים ואביזרים אחרים שאינם ניזונים ממתח הרשת יותקנו במשולב עם האביזר מקבל ההזנה.

מחיר האביזרים יכלול את מחיר ספקי הכוח, הממירים ואמצעי ההתקנה.

ההתקנה תכלול חיבור המערכת למקור מתח ותקשורת.

הזוכה יהיה אחראי למניעת הפרעות הדדיות. אחריות זו תבוא לידי ביטוי גם בסוג הציוד המסופק וגם באופן ההתקנה.

כל אביזרי ההתקנה יהיו עמידים בפני חלודה.

תשתית כבלים

כבלי תשתית ייפרסו באופן עילי ותת קרקעי בהתאם להנחיות התקניות והתכנון המפורט.

קוטר הצינור התת קרקעי המינימאלי שיתקין הזוכה לא יפחת מ-2 צול , כמו כן, יותקן צינור נוסף באותו הגודל ליתרה.

כבלים העוברים על קיר חיצוני של מבנה, או ע"ג חומה ושלא דרך חציבה יותקנו בתעלה ממתכת עמידה בתנאי חוץ אשר ממדידה מספיקים להעברת כל הכבלים הנדרשים בתוספת 20%, התעלה תעוגן במרווחים של 40 ס"מ או לחליפין ע"פ דרישת המזמין, בצינור שרשורי ממתכת עמיד בקרינת שמש ופגעי טבע.

כבלים העוברים בתוך מבנה יותקנו בתוך תעלת פלסטיק אשר מימדיה מספיקים להעברת כל הכבלים הנדרשים בתוספת 10% עם מכסה חזיתי. צבע התעלה לבן. התעלה תעוגן במרווחים של 1 מטר.

קישור בין אביזרים לתעלות ייעשה ע"י צינורותPVC  שרשורים לבנים.

כבלים המוסתרים ע"י תקרה דקורטיבית או בתוך רצפה צפה יושחלו בצינור מריכף חסין אש, הצינור יקובע בין תקרת המבנה והתקרה הדקורטיבית.

כבלים המותקנים על גבי רצפת גג יותקנו בתוך תעלת מתכת מתאימה לכמות הכבלים בתוספת 10% עם עיגון כל 40 ס"מ.

כל כניסת/יציאת כבל ממבנה תבוצע עם צינור מתכת מכופף מוטה כלפי מטה, כאשר הכבלים נכנסים תמיד מלמטה ע"מ למנוע כניסת מים.

מקום החדירה יאטם באופן מושלם למניעת כניסת מים. טיח וצבע הקיר ישוקם ויושלם בהתאמה למצב הקיים לפני ביצוע ההתקנה.

ישמר מרחק תיקני בין כבלי מערכת התקשורת לכבלי חשמל וכבלי תקשורת אחרים. כבלי אספקת מתח יועברו תמיד בתיעול נפרד.

כל הכבלים החיצוניים יהיו מסוג מתאים להתקנות חוץ (עמידות בפני לחות, כבה מאליו, קרינת UV וכו'). הכבלים הפנימיים יהיו מסוג "כבה מאליו".

שימוש בכבלים כגון כבל מיק. מסוכך, פיקוד RS232\485\422, ' Ethernet , CAT 5,6,7  וסיבים אופטיים, בהתאם למרחקים תקניים לכל סוג.

דרישות מתשתית החשמל

כל עבודות החשמל יעמדו בחוק החשמל הישראלי וילוו באישור בכתב של בודק חשמלאי מוסמך שיוזמן ע"י הזוכה על חשבונו.

על הזוכה לכלול במסגרת התכנון המפורט המוגש לאישור המזמין, את הדרישות הספציפיות לחשמל, הגנות ברקים וכו' בהתאם לנדרש מהציוד בו הוא משתמש.

כל החומרים והאביזרים שיסופקו יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי.

חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ יהיו בעל תו תקן ישראלי.

חפירה תת קרקעית להשחלת כבילה

החפירה בכבישים ובמדרכות והרחקת הפסולת ועודפי החפירה ייעשו בהתאם למפורט בהמשך. לפני התחלת החפירה יש לחתוך את האספלט/ הבטון בסכין או במשור לחיתוך בטונים. הזוכה יהא אחראי לנזקים מיותרים שייגרמו לאספלט/ בטון בצירי החפירה כתוצאה מרשלנות בעבודה.

אבני שטח, אבני תעלה והמרצפות יישמרו בקרבת התעלה לשימוש בעת התיקון הסופי של הכבישים והמדרכות.

במקרה של חדירת מים, מכל סיבה שהיא, לשטח החפור של התעלות או הבורות לתאים, או גילוי מים בעת החפירה, לרבות מי-תהום, על הזוכה לייבש את השטח לפני המשך העבודה ולשומרו במצב יבש כל זמן העבודה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מחיר החפירה/חציבה למטר בכתב הכמויות יכלול גוב תקשורת תקני כל 50 מטר ככל שיידרש בהתאם למרחק החפירה/חציבה. יסופקו גובי פלסטיק או בטון בהתאם לעומס הנדרש בכל מקרה לגופו, בכביש במדרכה או בשטח גן ו/או עפר.

היתרים ורישיונות:

- הזוכה ידאג לקבלת הרישיונות וההיתרים מהרשויות המוסמכות לביצוע העבודה בתאום עם המזמין ולהעברת הודעה מוקדמת של לפחות48 שעות לפני תחילתהעבודה לכל הגורמים הנוגעים בדבר.

מינוח

חפירה לפי הגדרת מפרט זה משמעה, חפירה בכל עומק שהוא, בידיים, במכונות ובמדחסים, בכל סוגי קרקע, בשטחים ציבוריים ופרטיים, במסלולים, בכבישים, במדרכות, בגינות, במטעים, בפרדסים וכו', הכל לפי הוראות המזמין.

על-מנת להסיר ספק, מוצהר בזה כי בכל מקום במפרט זה בו נאמר "חפירה" הכוונה גם ל-"חציבה".

הכנות לחפירה

- לפני תחילת העבודה, יכין הזוכה במקום את החומרים הדרושים לעבודה, וכן חומרי דיפון, גידור, תאורה, סולמות, גשרים למעבר להולכי-רגל, שילוט, משאבות ניקוז, מרטט קרקע או מהדק מסוג "צפרדע", וכן חומרי עזר וציוד הבטיחות הדרוש.

הכשרת השטח

- הכשרת השטח, לפני ביצוע החפירה, כוללת את העבודות הבאות:

ניקוי צמחייה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו.

הריסה והוצאה של מכשולים הנמצאים על פני ומתחת לפני הקרקע, כגון: יסודות ישנים של מבנים לסוגיהם, לרבות גושי בטון, אבנים גדולות (בולדרים), צינורות וברזלים למיניהם, ערמות עפר, זבל, פסולת, עקירת עצים כולל שורשיהם ופינוי כל החומרים הנ"ל למקום כפי שייקבע על ידי המזמין.

פירוק ותיקון גדרות רשת ותיל, מעקים, תמרורים מכל הסוגים, לוחות מודעות, ספסלי ישיבה.

שבירת אספלט ומשטחי בטון.

פרוק מרצפות, אבני שפה ו/או אבני תעלה.

חפירה מעל לעומק הדרוש

- כל החפירות שתבוצענה ע"י הזוכה מעל לעומק הדרוש בתוכנית, או מעל לעומק שהורה נציג המזמין, בין עקב פיצוץ ובין עקב טעות, תמולאנה על-ידו בחול או בחומר מודרג מתאים, אשר יורטב במים ויהודק היטב לשביעות רצון המזמין. החפירה המיותרת והמילוי הדרוש בסעיף זה יהיו על-חשבון הזוכה.

יישור השטח (גילוח ו/או מילוי)

יישור השטח ייעשה בהתאם לתכנית או לפי הסכמתו בהתאם לתוכניות או בהתאם להוראות המזמין.

כל עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי שמוגדר בתקנות הבטיחות של המזמין.

הדיפון או השיפועים ייעשו באופן שיבטיח מעל לכל ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות, נפילת אבנים, גושי עפר, חלקי מבנה או כבישים ומדרכות סמוכים. במיוחד מוזהר הזוכה כי החפירה ליד יסודות בתים, גדרות וצינורות למיניהם כבישים, מדרכות ומעקות, חייבת להיעשות באופן שימנע כל פגיעה בהם או תזוזתם ממקומם או סכנה למבנים סמוכים במהלך העבודה, או כתוצאה מביצועה.

בטיחות

- בעת ביצוע עבודות החפירה, החציבה, הפיצוץ והמילוי, על הזוכה לפעול בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש, דהיינו, לגדר, להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הזוכה ושל בא-כוחו באתר העבודה: להציב שלטי הסברה; להאיר כחוק כל חפירה או בור, בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות באתר להבטיח מעברים להולכי רגל ולהציב שמירה מתאימה. כן עליו לנקוט בכל האמצעים למנוע פגיעות או נזק לעובדיו הוא, במהלך העבודה ולא לסכנם בשל העדר אמצעי בטיחות או אמצעים בלתי מספקים.

מילוי וכיסוי

- החלפת החומר החפור מעל לשכבה הראשונה: דרש המזמין או שמצא לנכון כי יש להחליף את החומר החפור שמעל לשכבה הראשונה, בחומר גרנולרי מתאים, חייב הזוכה לבצע את ההחלפה בהתאם לדרישה.

תיקון סופי של כבישי-אספלט

הזוכה יבצע תיקון סופי של כבישי-אספלט לאחר ביצוע חפירה או בכל מקרה שידרוש זאת המזמין או נציגו.

מהות התיקון תהייה החזרה למצב הקודם לפני ביצוע העבודות או שיקום במידה והמצב הקיים אינו תקין.

התיקון יבוצע בהתאם להוראות אגף ההנדסה של המזמין.

בהעדר הוראות מטעם המזמין, יש לבצע את התיקון בהתאם להנחיות הבאות:

פינוי האדמה העודפת למקום כפי שייקבע ע"י המזמין.

אספקה ומילוי מצע סוג א' (40 ס"מ), הרטבה והידוק בשכבות של 20 ס"מ.

אספקה, פיזור וכבישה של שכבות בטון - אספלט גס בעובי 5 ס"מ.

אספקה, פיזור וכבישה של בטון - אספלט דק בעובי 3 ס"מ.

תיקון סופי של מדרכה

הזוכה יבצע תיקון סופי של מדרכות אבנים לאחר ביצוע חפירה או בכל מקרה שידרוש זאת המזמין או נציגו.

מהות התיקון תהייה החזרה למצב הקודם לפני ביצוע העבודות או שיקום במידה והמצב הקיים אינו תקין.

התיקון יבוצע בהתאם להוראות אגף ההנדסה של המזמין.

תיקון סופי של דרך עפר

הזוכה יבצע תיקון סופי של דרכי עפר לאחר ביצוע חפירה או בכל מקרה שידרוש זאת המזמין או נציגו.

מהות התיקון תהייה החזרה למצב הקודם לפני ביצוע העבודות או שיקום במידה והמצב הקיים אינו תקין.

התיקון יבוצע בהתאם להוראות אגף ההנדסה של המזמין.

תיקון סופי של שטח גן

הזוכה יבצע תיקון סופי של שטחי גינה לאחר ביצוע חפירה או בכל מקרה שידרוש זאת המזמין או נציגו.

מהות התיקון תהייה החזרה למצב הקודם לפני ביצוע העבודות או שיקום במידה והמצב הקיים אינו תקין.

התיקון יבוצע בהתאם להוראות אגף ההנדסה של המזמין.

אחריות הזוכה לתיקון הכבישים והמדרכות

- במקרה שהמדרכה או הכביש תוקנו על ידי הזוכה ושקעו אחרי הסלילה או התיקון מכל סיבה שהיא הנובעת מעבודת הזוכה, יתקן הזוכה את השקיעה על חשבונו תוך 3 ימי עבודה מיום ההודעה.

סילוק עודפי חפירה

תוך הזמן שידרוש המזמין חייב הזוכה לנקות היטב את הכביש והמדרכה ולהסיר את עודפי החפירה ולהעבירם למקום כפי שייקבע על ידי המזמין.

בהעדר הוראה מיוחדת לגבי מועד גמר הניקוי, ייעשה הדבר תוך שלושה ימים מכסוי החפירה.

סוגי צינורות

צינורות פלדה - לפי תקן ישראלי 530.

צינורות פלדה יירכשו ויסופקו על ידי הזוכה, לרבות הובלתם ופריקתם במקום העבודה.

צינורות פלסטיים PVC ואביזרים יסופקו אך ורק ממפעלים תקניים כאשר הצינורות וכל האביזרים הם תחת פיקוח מכון התקנים.

על הזוכה לרכוש רק צינורות PVC הנושאים תו-תקן ישראלי 858 ועליהם תוטבע "PVC לכבל טלפון". צינורות פוליאתילן יהיו לפי תקן ישראלי 1531: מובילים ואביזרים לכבלים ומוליכים מבודדים בהתקנות תת-קרקעיות.

על הזוכה להעביר העתק מתעודת המשלוח אל המזמין.

הובלת צינורות

על הזוכה לשמור בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקה שלא יגרמו לצינורות פגמים כתוצאה מחבטות ומכות.

פריקתם תעשה תמיד על ידי שני אנשים שיחזיקו את הצינור בקצוות. אין לגרור את הצינורות על הארץ. הצינורות יונחו במקום מוצל, על משטח ישר ובצורה מסודרת מקבילים אחד למשנהו.

אם אין מקום מוצל בשטח, על הזוכה לדאוג לכיסוי הצינורות כדי להגן עליהם בפני השמש.

ההכנות

על הזוכה ליישר ולפלס את תחתית התעלה לגובה הנדרש בתוכנית, ולפזר עליה שכבת חול (לפי מפמ"כ 444) בעובי של עד 5 ס"מ באדמות רגילות, כגון חמרה וכורכר, ובעובי של עד 10 ס"מ בקרקע סלעית. הזוכה ידאג למנוע הידרדרות של אבנים או גושי עפר או השתפכות של אדמה אל תוך התעלה.

קצה התקוע ינוקה בנייר זכוכית מספר 2. על פעולה זו יש לחזור מספר פעמים, עד שיתקבל קונוס קטן שרוחבו 2 ס"מ כשקצהו הצר של הקונוס פונה אל קצה הצינור. פעולה זו תעשה רק אם הצינור לא סופק מראש עם קונוס כזה.

אל תוך החריץ ההיקפי שבקצה השקוע יש להכניס את הגומייה, באופן המוכתב על ידי היצרן, לאחר מריחת הגומייה כולה בסבון צמחי, ולוודא שהשקוע, החריץ והגומייה נקיים מלכלוך וגושים זרים. לאחר שהגומייה "התיישבה" בחריץ, יש לדחוף את התקוע בזהירות פנימה, עד לקצה השקוע תוך כדי סיבוב קל, ולהקשיב בזמן הפעולה אם הגומייה לא נקרעה או יצאה ממקומה.

קטעי צינורות (עודפים) יחוברו ביניהם בעזרת שקוע כפול המסופק ע"י היצרן. יש לשייף בעזרת שופין רגיל שיפוע של כ- 15 מעלות בקצה הצינור בזהירות ומבלי לפצוע את הצינור. החיבור עצמו נעשה בהתאם ליתר ההוראות בסעיף זה.

אין להשתמש בצינורות פגומים, אולם במקרה שיש צורך הכרחי לעשות תיקון בזמן העבודה, ייעשה התיקון כדלקמן:

חיתוך ישר של החלק הפגום בזווית של 90 מעלות.

שיוף בעזרת שופין וחיבור הצינורות לפי ההוראות דלעיל.

הנחת הצינורות

הצינורות יונחו בשכבות, כאשר המרחק הנקי בין צינור לצינור באותה השכבה, בציר אנכי הניצב לצינורות הוא 5 ס"מ לפחות. שכבת הצינורות הראשונה תונח על גבי ריפוד חול בעובי של עד 5 או 10 ס"מ, כאמור בסעיף לעיל. שכבות נוספות תונחנה על גבי השכבה הראשונה בעזרת שלוש (לגו-מרווחונים) תמוכות לכל צינור, אשר יסופקו על ידי הזוכה כאשר ראשי הצינורות (נקודת החיבור בין התקוע לשקוע) מונחים במדורג, באופן שלא יהיו קרובים זה לזה. בין שכבת צינורות אחת לזו שמעליה, יפריד ריפוד חול בעובי של 5 ס"מ לפחות. החול צריך למלא את כל החללים שבין הצינורות, בין שכבת צינורות לזו שמעליה, ובין הצינורות לדופן התעלה. את הצינורות יש לכסות בשכבת חול בעובי של 30 ס"מ מעל הצינור בשכבה העליונה, במקרה הצורך יספק הזוכה גם צינור PVC קשתי או צינור פוליאתילן בגלילים עם מחברים מתאימים - לפי הוראות המזמין.

יצוין שבהנחת צנרת PVC "4, תמיד בשכבה הראשונה יהיה חיבור בין הצינורות באמצעות לגו –מרווחונים.

את החול שמעל לצינורות, יש להרטיב בהתאם לצורך ולפי הוראות המזמין.

כניסת הצינורות לתוך התאים

הצינור יוכנס לתוך שקוע שייקבע במקומו בזמן היציקה. יש להקפיד שהשקועים יהיו קבועים בבטון בגובה הנכון, כשהם מחולקים בשורות במרחקים שווים זה מזה וקבועים היטב בבטון. עטיפת הבטון סביב השקועים צריכה להיות מלאה, ללא רווחים ועליה להבטיח אטימות מלאה. המרחק בין שקוע לשקוע צריך להיות מספיק כדי שיאפשר לבטון להיכנס בזמן היציקה. השקוע חייב להיות מחוזק היטב אל התבניות כדי שלא יזוז בזמן היציקה. לאחר פרוק התבניות ולפני הכנסת הצינורות יש לנקות היטב את פנים השקוע משאריות בטון.

את קצה השקוע מצדו הפנימי, כלומר הפונה אל פנים התא, יש לסתום בעזרת אוטם מתברג שיסופק על ידי הזוכה לאחר הכנסת הצינורות, ניקויים ובדיקתם לאטימות והשחלת חוטי המשיכה.

צינור פוליאתילן להטמנה בקרקע יהיה לפי תקן ישראלי 1531 קצה הצינור בתוך התא יבלוט 20 ס"מ מהדופן הפנימי של התא ואטימתו יהיה בפקק חרושתי של יצרן הצינורות ואושר ע"י המפקח.

ניקוי, בדיקה והשחלת חוטים

לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאים, יש לנקות את פנים הצינור כנהוג בפרק "בדיקת צינורות" לוודא שהצינור שלם ונקי.

לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי הכבלים, יש להעביר בכל צינור וצינור מברשת ברזל. ולנקותם משאריות חול וצרורות עפר, על פעולה זו יש לחזור עד שלא יצא מפי הצינור שום חול, עפר או לכלוך. לאחר מכן יש להעביר "מנדרול" בכל הקנים.

לאחר הבדיקה והניקוי, יש להשחיל בצינורות חוטי משיכה מניילון לפי תקן ישראלי 753 (חבלים 8 מ"מ עשויים פוליפרומלן). את קצוות החבלים המושחלים יש לקשור אל הלולאה של האוטם המתברג.

בדיקות קבלה

בדיקות סופיות

במסגרת התהליך, ייבדקו כל המערכות שהותקנו/הוחלפו/תוקנו/שודרגו.

הבדיקות ייעשו על פי נוהל וטופס בדיקה סופית אשר ייכתב על ידי הזוכה ויוגש כחלק בלתי נפרד מתיק התכנון.

הזוכה מתחייב לעמידה בכל דרישות המפרט.

אישור כל התקנה מותנה בעמידה בכל הבדיקות.

הבדיקות יכללו בדיקה ויזואלית, פונקציונאלית, חשמלית וכן כל בדיקה נוספת לפי דרישת המזמין לעמידת פריטי הציוד בדרישות המפרט.

הבדיקה תבוצע לאחר ההתקנה וגמר ביצוע תהליך האינטגרציה.

המערכת תוכרז מבצעית ותימסר רשמית למזמין רק לאחר שאושרה על ידו.

רק לאחר קבלת אישור הקבלה תחל תקופת האחריות (בדק) למערכת ויבוצע התשלום לזוכה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אם לאחר שהזוכה יצהיר כי סיים את כל העבודות והמערכת ערוכה ומוכנה לבדיקות הקבלה, יסתבר שלא כך הדבר יימצאו ליקויים וחוסר התאמה לדרישות המפרט (רג'קטים), אזי יידרש הזוכה לבצע את כל התיקונים הנדרשים ע"פ הנחיות המזמין.

לאחר גמר השלמת ביצוע התיקונים הנ"ל, תבצע וועדת הקבלה מבדק חוזר, וחוזר חלילה עד אשר יושלמו כל הדרישות באופן מלא.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יועבר תשלום לזוכה ותקופת האחריות לא תחל לפני מתן אישור סופי למערכת גם אם תקופת התיקונים תימשך זמן רב.

השלמת כל הדרישות תהווה תנאי קשוח ובלתי מתפשר לביצוע התשלום לזוכה ולתחילת תקופת האחריות.

הרצת מערכת

תקופת הרצת המערכת תחל לאחר אישור בדיקות הקבלה.

תקופת הרצת מערכת תימשך כחודש ימים.

במהלך תקופה זו יחל המזמין להשתמש במערכת וילמד את אופן תפקודה כמו גם את מגבלותיה.

בסיום התקופה יופק ע"י המזמין דו"ח מסכם. הזוכה מחויב יהיה לביצוע כל השינויים הנדרשים אשר יתבקשו מדו"ח זה.

בתקופה זו, בכל מקרה, כל תרחיש שיוגדר במערכת ניתן יהיה לשינוי.

תיעוד טכני

עם גמר העבודות יגיש הזוכה תיעוד מקיף כמפורט להלן.

התיעוד יימסר בשלושה עותקים מודפסים ועל גבי מדיה אלקטרונית.

התיעוד יהיה למעשה תיק התכנון בתוספת העדכונים בהתאם להבדל בין התכנון לביצוע.

תיק מערכת

תיאור המערכת המסופקת.

הוראות הפעלה לכל מכשיר (כולל התרשימים הדרושים) ולתוכנה.

הוראות אחזקה, בדיקה ואיתור תקלות פשוטות.

מפרטי יצרן מקוריים עבור ציוד סטנדרטי חדש שסופק.

כתב אחריות על פי תנאי האחריות שבמפרט זה (לפחות).

נוהל בדיקת קבלה וטופס בדיקה סופית.

אישור אבטחת איכות של הזוכה על הציוד שסופק ע"י הזוכה .

SDK לכל פריטי הציוד.

תיק אתר

- יימסר תיק אתר AS-MADE אשר יכלול:

רשימת ציוד אלקטרוני, מכני, וכבלים שהותקנו באתר לרבות כמויות, מספרי יצרן/שרטוט והערות.

תכניות מיקום ופריסת אמצעים במתחם על גבי שרטוט.

תכניות התקנת תשתית החשמל לרבות הארקות כולל דו"ח ביקורת ואישור הפעלה ע"י בודק חשמל ראשי מוסמך.

תכנית לעבודות הבינוי שבוצעו באתר כולל אישורי קונסטרוקטור ובדיקות בטון אם בוצעו באתר.

תכניות חשמליות ומכאניות לפריסת זיווד פריטי המערכת והקישוריות ביניהם.

התוויית אזורי כיסוי כל האמצעים שהותקנו ע"ג מפה.

מסירת התיעוד

תיעוד המערכת יאושר ע"י המזמין ו/או נציג מטעמו.

התיעוד יסופק ב-3 העתקים מודפסים בפורמט A4 (טקסט).

תוכניות יסופקו בהתאם לגודלן בפורמט A3\2\1\0

בנוסף יספק הזוכה, עותק מן התיעוד ע"ג מדיה אלקטרונית.

התיעוד יימסר לנציג המזמין לפחות 14 יום לפני מועד הבדיקה הסופית למערכת.

אישור קבלה עבור המערכת מותנה באספקת התיעוד ואישורו.

למען הסר כל ספק הציוד המסופק לא יאושר ללא אישור התיעוד שיוגש.

תיעוד מצב קיים בשטח

כחלק מהשירותים שהזוכה מספק למזמין, רשאי המזמין להזמין תיק תיעוד למצב הקיים באחד מאתריו. כמו כן, באתר בו מצוי מצב טכנולוגי קיים, והזוכה יבצע בו עבודות ימפה הזוכה גם את האמצעים הקיימים כחלק מתיק התיעוד.

תיק תיעוד למצב טכנולוגי קיים יכלול לכל הפחות:

רשימת כל סוגי הציוד ציוד אלקטרוני, מכני, וכבלים שקיימים באתר לרבות שם יצרן, דגם, מק"ט, מיקום התקנה וכמויות.

גרסאות תוכנה לתוכנות המותקנות.

תכניות מיקום ופריסת אמצעים במתחם על גבי שרטוט (שרטוט לא אדריכלי).

תוכניות התקנת תשתית החשמל.

תכניות חשמליות ומכאניות לפריסת זיווד פריטי המערכת והקישוריות ביניהם.

התוויית אזורי כיסוי כל האמצעים שהותקנו ע"ג מפה.

תיק התיעוד למצב קיים יימסר ע"פ ההנחיות לעיל.

התמחור לסעיף זה בכתב הכמויות יהיה לפי כמות האביזרים אותם הזוכה נדרש לתעד. הזוכה נדרש לתמחר עלות תיעוד של פריט וכך יחושב הסכום הכולל לכל את בו נדרש לבצע תיעוד של המצב הקיים בהתאם לגודלו.

הדרכה והשתלמויות

הזוכה מתחייב להכשיר צוות של אנשי תפעול ותחזוקה מטעם המזמין לרמה שתאפשר להם תפעול שוטף של המערכות.

במסגרת הפרויקט יערוך הזוכה לפחות קורס הדרכה אחד.

בכל הדרכה ייטלו חלק עד 5 אנשים.

מועדי ביצוע הקורס ייקבעו ויתואמו ע"י נציגי המזמין אשר יקבע את המשתתפים.

באחריות הזוכה לדאוג לכל עזרי הדרכה כגון:

מקרן וידיאו.

מחשב.

מסך הקרנה.

חוברת הכוללת את החומר הנלמד.

כלי כתיבה.

וכדומה.

ההדרכה תכלול את הנושאים הבאים (לפחות):

מבנה המערכת.

תכונות המערכת.

אופן הפעלת המערכת.

נוהלי עבודה.

איתור תקלות.

תרגולי הפעלה מסכמים בשוטף ובאירוע לרבות איתור תקלות.

וכדומה.

הזוכה יכין חוברת ההדרכה, שתהייה מבוססת על הספרות הטכנית אשר הוכנה עבור המערכת במסגרת תיק התכנון.

חוברת ההדרכה תוגש לאישור נציגי המזמין שבועיים לפני תחילת הדרכה.

הזוכה יתקן ויעדכן את התוכנית על פי הערות נציגי המזמין.

בנוסף, יימסר קובץ חוברת ההדרכה (לאחר אישורה) ע"ג מדיית מחשב.

הקורס יועבר על ידי הצוות ההנדסי אשר תכנן והתקין את המערכת.

בכל קורס ימסור המדריך את חוברת ההדרכה לכל המשתתפים.

עלויות ההדרכות יהיו מגולמות במחירי הפריטים ע"פ כתב הכמויות ולא תשולם על כך לזוכה כל תמורה נוספת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזוכה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההדרכה.

- פרק ב' – תחזוקה שוטפת של פריטים מותקנים באתרי המשרד

תחזוקה ואחריות

הקדמה

פרק זה מציג את סך כל הדרישות לביצוע הפעילות לתחזוקה מונעת על בסיס שוטף ותיקוני מערכות הביטחון בכלל האתרים החדשים.

לצורך קריאת שירות יזומה שאינה כוללת את הסכם האחריות, יתמחר הזוכה בכתב הכמויות עלות של שעת טכנאי לביצוע פעולות יזומות.

להלן סוגי המערכות

מערכת שו"ב.

טמ"ס, לרבות אנליטיקה וLPR.

מערכות פריצה.

מערכות בקרת כניסה, לרבות מעברים מהירים, שערים, סבסבות וכיו"ב.

כריזה.

מולטימדיה.

אינטרקום.

מערכת "אדם נופל".

מערכות נוספות ו\או אמצעים, שונים, במידה וקיימים באתרים ו\או במידה ויירכשו במסגרת מכרז זה בנוהל חריגים.

להלן יפורטו הדרישות

הכלליות.

המנהליות.

הטכניות.

הפונקציונאליות.

כללי

מערכות ואמצעים חדשים

הזוכה יהיה אחראי למערכת ולכל מוצר שיסופק במסגרת הפרויקט במשך כל התקופה כמצוין בחוזה (36 חודשים) מיום קבלת אישור עמידתה בבחינות הקבלה.

הזוכה יהיה מחויב באספקת חלקי חילוף למערכת גם לאחר תקופת האחריות למשך 8 שנים לפחות מיום אישורה לאחר עמידתה בהצלחה בבדיקות הקבלה.

מערכות ואמצעים קיימים

הזוכה יחליף את כלל האמצעים התקולים (כולל הכבילה וציוד נלווה במידה ונדרש), כל פריט שיוחלף יתומחר על בסיס כתב הכמויות.

השיטה

התחזוקה

מונעת על בסיס שוטף

"ביטוח מלא"

- בתקופת האחריות יתקן הזוכה את כל התקלות ללא תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב בכתב הכמויות.

- בתקופה שלאחר תום האחריות יתקן הזוכה את כל התקלות ללא תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב בכתב הכמויות עבור השנים שלאחר תום האחריות.

תיקון תקלות

במסגרת חוזה האחזקה יידרש הזוכה לתקן את כל התקלות.

החוזה אינו כולל תקלות שנגרמו בזדון. בעבור תקלות אלו תשולם לזוכה תמורה בעבור הפריט על פי כתב הכמויות.

ההחלטה באם מדובר במקרי זדון תהיה של המזמין באופן חד צדדי ולזוכה לא תהיה על כך זכות ערעור.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי החוזה כולל אספקת חלקי חילוף למערכות ע"פ הצורך עבור שרותי התחזוקה השוטפים ועבור ביצוע תיקון תקלות. הזוכה לא יקבל תמורה נוספת עבור חלקים שהחליף מעבר לתשלום החודשי הקבוע עבור השרות ע"פ המחיר בכתב הכמויות.

שרותי התחזוקה המונעת יכללו טיפול כל 6 חודשים לכל המערכות והכנת דו"ח סטאטוס תחזוקתי מפורט.

במסגרת החוזה יספק הזוכה שירותי טכנאים שונים ע"פ דרישות המזמין לפעילויות יזומות.

אם במהלך תקופת האחריות, תוקן או הוחלף חלק לקוי או פגום, יחול מנין תקופת האחריות על החלק המוחלף או המתוקן מיום השלמת ביצוע התיקון או ההחלפה.

עלות קריאת השרות (Per call) תוגש אף היא במסמכי המכרז ותשמש את המזמין במידה והחליט שלא לחדש את הסכם התחזוקה. מובהר כי הזוכה מתחייב למחיר קריאת השירות גם לאחר סיום תקופת האחריות ותום החוזה.

השרות והתחזוקה למערכות אלו יינתנו באמצעות הזוכה (לא על ידי קבלני משנה). בכל מקרה מובהר בזאת כי לזוכה האחריות הבלעדית על המערכת.

אחריות הזוכה לפעולתה התקינה של כלל המערכת היא מוחלטת.

תקלות תוכנה (Bugs) יתוקנו ע"י הזוכה כחלק מאחריותו למערכת ואחריותו בסעיף זה אינה מוגבלת בזמן ואינה קשורה לקיומו או אי קיומו של הסכם.

הזוכה מתחייב כי ימצאו ברשותו חלקי החילוף הנדרשים לביצוע התחזוקה, בכל תקופותיה, גם עם התחלפות הטכנולוגיה, ולא ייווצר מצב בו יהיה צורך להחליף את דגם המכשיר כתוצאה ממחסור בחלקי חילוף או לחילופין, לבצע אלתורים בתוך המערכת.

הזוכה יהיה אחראי לביטוח מלא של כל העובדים אשר ייטלו חלק בפעילות הקשורה למערכת מפני כל מקרה של פגיעה מכל סיבה וגורם.

השבתה של המערכת תתבצע ע"פ החלטת נציגי המזמין בלבד במועד שיקבע ע"י המזמין.

הזוכה ישתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

הזוכה יוודא ביום ביצוע התיקון שכל גורמים הרלוונטיים עודכנו בדבר קיומה של פעילותה.

כל פעילות תדווח על גבי טופס ייעודי כפי שיוגדר בהמשך.

תכולת העבודה

האחריות והתחזוקה

כאמור לעיל, השירותים שיסופקו ע"י הזוכה בתקופת האחריות יהיו זהים לאילו שיסופקו לאחר מכן במסגרת הסכם תחזוקה במידה וייחתם כזה מול הזוכה.

השירותים יכללו

      - תיקון תקלות (מהסוג שיתואר בהמשך).

      - תחזוקה מונעת אחת ל 6 חודשים.

תיקון תקלות:

- האחריות והתחזוקה למערכות יכסו את כל התקלות לאורך תקופות הסכם התחזוקה ותקופת האחריות למעט האירועים הבאים:

נזק במזיד.

נזק הנובע משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן על ידי המשרד.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי האחריות כוללת תיקון נזקים שנגרמו כתוצאה מפגיעות ברקים ורעידות אדמה.

תחזוקה מונעת על בסיס שוטף

במהלך כל טיפול, יבדוק הזוכה את מצב כל פריטי המערכת (חומרות ותוכנות).

במידה ותימצא תקלה, יתקנה ללא כל תמורה אלה אם יימצא כי נגרמה במזיד או כתוצאה משימוש שלא ע"פ הוראות היצרן.

בנוסף יבצע הזוכה בדיקה של מערך המחשוב לרבות, בדיקת בסיס הנתונים, ביצוע גיבויים, ניקוי כוננים ודומה.

שירותי האחזקה והתיקונים שיינתנו למערכות מיועדים להשיג את יעדי האמינות והזמינות שלה כפי שמוגדר ע"י יצרני המערכות.

להלן תיאור מפורט של כל הפעילויות שיבוצעו ע"י הזוכה בכל טיפול

ביצוע בדיקת שמישות וכיול של ציוד הבקרה, הארקות, בדיקות מתח יתר, בדיקות תקינות התקשורת עם מרכז הבקרה וכל בדיקה אחרת נדרשת.

ובין היתר ביצוע חידוש ואחזקה שוטפת של הציודים:

- המתכלים.

- המחובלים (מדבקות, סטיקרים, כתובות גרפיטי וכדו'...)

- מחלידים ומעלים קורוזיה.

- מתיישנים.

- כל סיבה אחרת הדורשת חידוש וטיפול בציוד ובמתקן.

- בדיקת שלמות המכלולים outdoor .

- בדיקת שלמות המכלולים בארונות הבקרה.

- בדיקת טיב החיזוקים המכאניים.

- בדיקת שלמות הכבילה (איגוד ותיעול).

- בדיקת ירידה בביצועים.

- בדיקת תפקוד ותקינות מול המוקד.

- בדיקת תקינות הארקות.

- אטימות כל צנרות הכבילה (בתורן, בעמוד, בקונסטרוקציה, בתאי המעבר, בתעלות ובצנרות).

- תקינות שילוט.

- ניקיון ותקינות המערכת והאביזרים:

מצלמות.

מחשבים: תחנות עבודה ושרתים.

עמדות הפעלה.

יחידות בקרה ובקרים.

ארונות הציוד.

וכל אביזר מאביזרי כל המערכות במתחם.

הגדרת סוגי תקלות

תקלה משביתה/קריטית:

- תקלה שבגללה נמנעת פעולת תת מערכת שלמה שהוגדרה כחיונית ופגיעה בה גורמת לירידה ברמת הביטחון, כגון:

תקלה כללית בתוכנת מערכת השו"ב.

יותר מ30% מהמצלמות אינם עובדות.

תקלה כללית בתוכנת מערכת הטמ"ס.

תקלה זאת תטופל במהלך כל ימות ושעות השבוע כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים (7X24). זמן הגעת טכנאי מרגע קבלת הקריאה (בשעות): 4 שעות.

תקלה בינונית:

- תקלה שאינה מוגדרת כתקלה קריטית אך משביתה יותר מ10% מהמערכת.

תקלה זאת תטופל במהלך כל ימות ושעות השבוע למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים זמן הגעת טכנאי מרגע קבלת הקריאה (בשעות): 8 שעות.

תקלה משביתה חלקית/רגילה:

- כל תקלה שאינה מוגדרת כתקלה משביתה.

תקלה זאת תטופל במהלך כל ימות ושעות השבוע למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים זמן	הגעת טכנאי מרגע קבלת הקריאה (בשעות): 8 שעות.

תקלה מטרידה / חוזרת: תקלה חוזרת באותו מכלול :

תקלה אשר תחזור על עצמה יותר מפעם במשך 48 שעות.

תקלה אשר תחזור על עצמה יותר מפעמיים במשך שבעה ימים.

תקלה חוזרת בפריט ציוד מסוים - מחייבת החלפת הפריט.

תקלה זאת תטופל במהלך כל ימות ושעות השבוע למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים זמן הגעת טכנאי מרגע קבלת הקריאה (בשעות): 8 שעות.

למען הסר ספק, הסמכות לקבוע לאיזה קטגוריה שייכת התקלה היא של המזמין ולזוכה לא תהיה זכות ערעור על ההחלטה.

קבלה והיענות לקריאות שרות

תקלות במערכת ידווחו ע"י נציג המזמין לזוכה באמצעות טלפון או דוא"ל, לצורך כך יערך הזוכה למתן שרות 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים.

זמן ההמתנה המקסימאלי למענה טלפוני לא יעלה על 90 שניות.

עם קבלת הודעה על תקלה, תיפתח בחברה "קריאת שרות" ויימסר למזמין מספר תקלה.

טכנאי מוסמך של הזוכה יגיע למתחם בתאום ואישור המזמין תוך פרק הזמן המוגדר במסמך זה, ויעבוד ברציפות עד לתיקון התקלה.

מובהר כי האחריות לשמישות ותפקודה המלא של המערכת הינה של הזוכה.

עבור כל אחת מהתקלות הנ"ל, צוות תיקונים שיגיע למתחם יחל בתיקון התקלה ויעבוד ברצף עד לסיום התיקון והשמשת המערכת.

במידה ולא עלה בידי הצוות לתקן את התקלה עד לסיומו של יום העבודה, יתייצב הצוות ביום שלמחרת להמשך העבודות וחוזר חלילה עד גמר הטיפול והשמשת המערכת.

מובהר בזאת כי סוג הקריאה וקביעת משך הזמן ו/או התיקון, בכפוף לאמור במפרט זה יקבע בלעדית ע"י המזמין או נציגו, וקביעתו תחייב את הזוכה ללא זכות ערעור מצדו. כמו כן, במידה וקצב העבודה לא יספק את המזמין הוא יהיה רשאי לדרוש מהזוכה הגדלת צוות העובדים ו/או שעות העבודה.

אמצעים וציוד

- לצורך ביצוע העבודה על הזוכה להצטייד בכלי עבודה ומכשירי מדידה כפי שמופיע בהוראות היצרן/ספרי התחזוקה של המערכות המותקנות.

שיטת ביצוע התיקונים

כדי להשיג זמני השבתה מינימאליים לתיקון התקלות, תתבסס שיטת האחזקה על החלפת מכלולים כגון:

החלפת מצלמה.

החלפת מודולים שלמים.

החלפת צמות חוטים.

וכדומה...

החלפת מכלולים שלמים חייבת באישור המזמין טרם ביצוע.

- למען הסר ספק, לא יבוצעו תיקוני מכלולים באתר! משמעות הדבר שברשות הזוכה צריכים להימצא חלפים בדמות מכלולים שלמים להחלפה במסגרת התיקון.

- חל איסור חמור על הזוכה להוציא מהמתקן כל אמצעי אוגר מידע. במקרה ואמצעי מסוג זה התקלקל ותיקונו מחייב את העברתו למעבדה, האמצעי יושבת ויוחלף בחדש.

דרישות טכניות

להלן פעולות האחזקה המונעת שעל הזוכה לבצע כחלק מהאחזקה השוטפת:

תחזוקה מונעת תכלול את כל הפעולות היזומות הנדרשות לאחזקת המערכות במצב תקין.

במידה ובמהלך טיפול שוטף תתגלה תקלה שמשמעותה החלפת מכלולים, היא תתוקן במסגרת הטיפול.

הזוכה יכין תכנית עבודה שנתית לאישור המזמין שבה יציג את מועדי הביקורים במשך כל השנה.

כמו כן יגיש הזוכה לאישור המזמין טפסי בדיקה המכילים את פעילות התחזוקה שבכוונתו לבצע בכל טיפול.

בכל הגעה לצורך מתן שרות אחזקה מונעת, מחויב הזוכה בביצוע הפעולות המפורטות מטה, לפחות:

ניקוי ושלמות מכלולי Outdoor.

שלמות מכלולי Indoor.

שלמות המכלולים בארון ובחדר הבקרה.

טיב החיזוקים המכאניים.

שלמות הכבילה (איגוד ותיעול).

תקינות הציוד והאביזרים התומכים בארונות הבקרה.

תקינות הציוד והאביזרים בחדרי הבקרה.

בדיקת ירידה בביצועים, כגון זמן תגובה.

תקינות הארקות.

אטימות כל צנרות הכבילה.

תקינות שילוט מכלולים וכבלים.

תיקון וצביעת נקודות חלודה.

על הזוכה להכין ולהגיש לאישור המזמין טפסי בדיקה אשר יכילו את כל הפעילויות שיבוצעו במהלך כל ביקור במסגרת האחזקה המונעת.

טפסים אלו (לאחר אישורם) ישמשו כרשימת תיוג לביצוע הביקורות השוטפות ויוגשו למזמין לאחר ביצוע.

כל הפעילויות הנ"ל הינן במסגרת תכולת העבודה והחוזה ולא תשולם לזוכה כל תוספת כספית מעבר להצעתו במענה.

בדיקות לביצוע לאחר גמר התיקון

כל התיקונים אשר יבוצעו למערכת יהיו על פי הנדרש במסמך זה, על פי הוראות היצרן.

הזוכה יבצע בדיקת תקינות חשמלית ומכאנית של כל פריט לאחר תיקונו.

תבוצע בדיקה כללית ויסודית של תפקוד כל הציוד.

הבדיקה תבוצע כשהמערכת מוזנת במתח מהרשת.

תוצאות כל הבדיקות חייבות להתאים לנדרש בספרות יצרן הציוד.

השבתה

- השבתה תתבצע ע"פ החלטת המזמין בלבד.

אבטחת איכות, פיקוח ובחינה

הזוכה יסמיך עובד (או עובדים) כמבקר איכות לעבודות התחזוקה והתיקונים. על העובד להיות בקיא בנוהלי אבטחת איכות.

כל מכשיר/פריט שיטופל ע"י הזוכה ייבדק ע"י מבקר האיכות. חתימתו, תשמש אישור לתקינות הציוד ולאחריות הזוכה לטיפול.

הבחינה תכלול (בהתאם לסוג הפריט) בדיקה חזותית וכן בדיקת תקינות הציוד ועמידתו בדרישות המסמכים הישימים ובתיקני הבטיחות המקובלים.

בסמכות נציגי המזמין, לבצע בחינה ובקרת איכות של עבודות הזוכה, בנוסף לבחינה שבאחריותו. הזוכה יסייע לנציגי המזמין לבצע את הביקורת הנ"ל.

ממצאי הביקורת יחייבו את הזוכה וכל ליקוי שיתגלה ברמת האחזקה יתוקן באופן מידי ע"י הזוכה, בהתאם להנחיות המזמין.

דוחות

הזוכה מחויב בהגשת דו"ח לאחר ביצוע הפעילויות הבאות:

תיקון תקלה משביתה ורגילה בעקבות קבלת קריאת שרות.

ביצוע טיפול תחזוקתי שוטף ע"פ התוכנית השנתית.

על הזוכה להגיש את הדו"ח לא יאוחר משבוע לאחר סיום התיקון או פעולת התחזוקה.

הזוכה יגיש לנציגי המזמין דו"ח תקלות חודשי המפרט את כל התקלות שנפתחו ונסגרו בחודש האחרון הכולל בין היתר מספר תקלה, מועד פתיחה, תאריך ושעה, סטטוס, תאור הטיפול, מועד סגירה (תאריך ושעה).

- מובהר כי אי הגשת הדו"ח החודשי עלולה לגרום לעיכוב בתשלום לזוכה והינה תנאי לתשלום.