נספח מספר 7

מכרז מספר: 28/11.2021

לרכישה והתקנה של סורקים ופיתוח תוכנת התממשקות עם מערכות המשרד עבור סריקת מחברות בחינה

- מפרט טכני נדרש

  - המפרט הטכני של הסורקים, פירוט הציוד הנלווה, הדרישות הטכניות והשירותים הנדרשים מפורט להלן ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

  - על המציע לעמוד בכל דרישות המפרט ולעדכן, מהן התכונות הקיימות בסורק המוצע על ידו.

  - על המציע לצרף להצעתו מפרטי הסורק המוצע והצהרות יצרן נלוות להוכחת עמידתו בכל הדרישות המוצגות ולהפנות לעמוד הרלוונטי בהם.

  - שם יצרן הסורק המוצע:________________

  - דגם ומק"ט מדויק של הסורק המוצע:___________________

  - להלן המפרט :

| תצורת סורקים |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | תכונה | דרישות מינימום / חובה | דרישות מינימום / חובה | הערות/הבהרות לדרישה | √/X | תיאור הקיים | הפנייה לעמוד המוכיח את האמור במפרטי היצרן / נספחים נלווים |
|  | סורק יעודי | סורק בלבד ולא סורק משולב במכונת צילום/מדפסת | חובה |  |  |  |  |
| 1 | הסורק מוגדר ע"י יצרן הסורקים כסורק תעשייתי המיועד לסריקות בכמויות גדולות וברציפות ובמשך כל שעות היממה | Heavy Duty / High Volume Scanner | חובה | לפי הגדרות הסורק / הצהרת יצרן |  |  |  |
| 2 | מהירות סריקה של 180 דפים בדקה - סריקת Duplex | 180 דפים בדקה (360 עמודים - בסריקה של שני העמודים משני צידי הדף במעבר אחד) | דרישות מינימום | נתוני מהירות הסריקה ימדדו לפי: דף בגודל - A4 דף במצב - Landscape רזולוצית סריקה - של 300 DPI משקל דף - g/m²80 |  |  |  |
| 3 | Unlimited Duty Cycle | ללא הגבלת כמות הדפים הנסרקת | חובה | לפי הגדרות הסורק / הצהרת יצרן |  |  |  |
| 4 | גודל נייר נתמך Supported media type | A4/Legal ISO formats: A4, A5 A6, A7, B4, B5, B6, B7 | דרישות מינימום |  |  |  |  |
| 5 | משקל נייר נתמך | הסורק יתמוך במשקל נייר של בין g/m² 60 ל g/m² 160 לפחות | דרישות מינימום |  |  |  |  |
| 6 | רזולוציה אופטית | 600 DPI | דרישות מינימום |  |  |  |  |
| 7 | רזולוציית סריקה נתמכות | תמיכה ביכולת לסרוק בטווח רזולוציית סריקה הבאות לפחות: 200, 300, 400, 600 | דרישות מינימום | אפשרות לסרוק בטווח רזולוציות אלו לפחות |  |  |  |
| 8 | תמיכה בסריקה בצבע - Colour depth | 24-bit depth | דרישות מינימום |  |  |  |  |
| 9 | תמיכה בסריקה בגווני אפור Gray scale - גווני אפור | 8-bit depth | דרישות מינימום |  |  |  |  |
| 10 | תמיכה בסריקה בשחור לבן שחור/לבן - בינרי | 1 bit depth | דרישות מינימום |  |  |  |  |
| 11 | טכנולוגית סריקה | CCD line camera | חובה |  |  |  |  |
| 12 | דרייברים להתממשקות לסורקים | TWAIN ו-ISIS | דרישות מינימום |  |  |  |  |
| 13 | פורמט קבצים סרוקים | JPEG Compressed or uncompressed, PDF, PDF multipage, TIFF, TIFF multipage | דרישות מינימום | File Format Outputs נדרשת יכולת שמירה דפים נסרקים הן כקובצים בודדים והן תמיכה גם בפורמטים התומכים בריבוי דפים הנסרקים בקובץ אחד |  |  |  |
| 14 | קביעת מיקום שמירת קבצים | במחשב מקומי או בכונן רשת | חובה |  |  |  |  |
| 15 | מזין דפים אוטומטי | 700 דפים לפחות | דרישות מינימום | הזנת 70 מחברות בעובי דף של 80 g/m² (מחברות שנחתכו ) (יכולת סריקה של עד 70 מחברות לפחות כיחידה אחת) |  |  |  |
| 16 | תא איסוף דפים נסרקים | 700 דפים לפחות | דרישות מינימום | לא יפחת מכמות הדפים במזין הדפים האוטומטי |  |  |  |
| 17 | יכולת זיהוי שדות מפתוח באמצעות קוראי ברקוד לפחות קוד ברקוד חד מימדי ודו מימדי- QR (ברקודים כדוגמת: Code 2/5 Inter-leaved, Code 39, Code 128, QR Code ( | מובנה ביכולות הסורק | דרישות מינימום |  |  |  |  |
| 18 | לפחות 3 חיישנים לזיהוי משיכת דף כפול בשעת הסריקה | מובנה ביכולות הסורק | דרישות מינימום | Multi-feed detection |  |  |  |
| 19 | זיהוי סיכות/מהדקים בדף | מובנה ביכולות הסורק | חובה | עצירת עבודת הסורק / הוצאת הדף לפני גרימת נזק |  |  |  |
| 20 | יישור דף הנסרק עקום -DeSkew, חיתוך מסגרות שחורות וחיתוך שוליים | מובנה ביכולות הסורק | חובה | מאפשרת יישור אוטומטי של דף סרוק שלא נסרק ישר |  |  |  |
| 21 | ממשקי תקשורת לחיבור מחשב הסריקה | USB 3.0 | דרישות מינימום | או מהיר יותר |  |  |  |
| 22 | לוח הפעלה הכולל מסך מגע | נדרש מסך מגע לתפעול הסורק | דרישות מינימום |  |  |  |  |
| 23 | תמיכה במערכת הפעלה חלונאית | לפחות תמיכה ב- windows 10 32/64 bit | דרישות מינימום | לפי הצהרות יצרן/מפרט |  |  |  |
| 24 | עמידה בתקני בטיחות חשמל הנדרשים בישראל |  | חובה | לפי הצהרות יצרן/מפרט |  |  |  |
| 25 | הסורק המוצע מותאם לעבודה ברשת החשמל בישראל |  | חובה | לפי הצהרות יצרן/מפרט |  |  |  |
| 26 | אספקת כל הכבלים והמחברים הנדרשים לתפעול הסורק |  | חובה |  |  |  |  |
| 27 | אספקת כל התוכנות - (Software) הכלולות בעלות של הסורק והנחוצות לתפעולו ולאספקת השרות הנדרש (כולל תוכנות סריקה ו-OCR וכד') |  | חובה | בהתאם למצוין במפרט |  |  |  |
| 28 | מפרטים והצהרות יצרן | יש לצרף מפרטי הסורק המוצע והצהרות יצרן נלוות להוכחת עמידתו בכל הדרישות המוצגות | חובה לצרף למענה | כולל הצהרות יצרן/יבואן הנדרשות |  |  |  |
| 29 | דרישות לתשתית חשמל לחיבור הסורקים |  | יש לצרף למענה |  |  |  |  |
| 30 | דרישות תשתית לסביבת העבודה של הסורקים |  | יש לצרף למענה |  |  |  |  |

| תאריך | שם מלא של מורשי החתימה של המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |