מרכז רפואי בני ציון

מפרט טכני, טבלת הגשת הצעה ואמות מידה להתקנת מאחז יד בחדר מדרגות:

- מאחז היד יעמוד בדרישות ת.י 1918 חלק 3.1 סעיפים 2.6.9 ו- 2.6.10.

- מאחז היד יהיה רציף לאורך כל גרם המדרגות, נמשך ומקיף 30 ס"מ מעבר למדרגה הראשונה או האחרונה. מבנה בית - האחיזה ואופן התקנתו יאפשרו גריפה רציפה לאורכו.

- מאחז היד יהיה מנירוסטה מוברשת  316  או שווה ערך.

- הפן העליון של מאחזי היד יהיה בגובה של 90 ס"מ מפני קצה השלח ובניצב לו.

- מסביב לבית האחיזה יהיה מרווח חופשי לגריפה שהיקפו 4 ס"מ לפחות מהפנים החיצוניים של בית האחיזה.

- קוטר בית האחיזה יהיה בצורה עגולה בין 3 ס"מ ל- 4 ס"מ.

- מצ"ב שרטוט של מאחז היד על גבי גרם המדרגות.

- גמר ביצוע עבודה יינתן ע"י ידי מורשה נגישות.

טבלה להגשת הצעות מחיר:

| סעיף | תיאור מפורט של הפריט המוצע | כמות * | מחיר למטר אורך ( ₪ ) | סה"כ מחיר ( ₪ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | מאחז יד מנירוסטה __________ _______________ בקוטר ( מ"מ ) ____________ מלוטש ברמה _____________ עובי דופן המאחז ( מ"מ )______ קוטר רגלית המאחז ( מ"מ ) ____ אחר: ___________________ | 100 מ"א |  |  |
|  | סה"כ מחיר עבודה לפני מ.ע.מ: |  |  |  |
|  | סה"כ מחיר עבודה כולל מ.ע.מ: |  |  |  |

* כמות סופית תקבע בגמר ביצוע ההתקנה.

אמות מידה למכרז:

- 55% -  יינתן לקבלן שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר.

- 35% -  איכות ביצוע:

  - 10% - שמירת דרישות הבטיחות ע"י הקבלן.

  - 25% - המלצות על איכות עבודת הקבלן.

- 10% -   יינתן לקבלן שיתחייב לבצע את העבודה בזמן הקצר ביותר.

נתונים נדרשים:

- ( לבדיקת סעיף 2.1. ) - שני טלפונים של מפקח עבודה/ממונה בטיחות ממקומות שבהם ביצע הקבלן עבודת התקנה של מאחזי יד בהיקף דומה להצעה הנוכחית.

- ( לבדיקת סעיף 2.2. ) - שני טלפונים של ממליצים, שבהם ביצע הקבלן עבודות התקנה של מאחזי יד בהיקף דומה להצעה הנוכחית.