מכרז בנושא:

רכש ושירות לארון ממוחשב לניהול סמים מסוכנים ונרקוטיקה

1.	 יעדים

באמצעות הארון הממוחשב לניהול סמים מסוכנים, חטיבת ביה"ח של מב"ר מעוניינת להשיג את המטרות הבאות:

- שיפור וייעול תהליך העבודה של המשתמשים, באמצעות הצבת פתרון זמין וממוחשב לניפוק סמים מסוכנים באתרים הייעודים בבית החולים , שיאפשר:

    - משיכת סמים מסוכנים בלי לצאת ממתחם האתר .

    - ביטול הצורך בהחזקה קבועה של מלאי גדול של סמים מסוכנים אצל המשתמשים המורשים בהקשר למורשי קבלת סמים מסוכנים בחדרי ניתוח.

    - ביטול הצורך בניהול ורישום ידני של דיווחי ניהול מלאי התרופות.

- שיפור תהליכי הניהול והבקרה אחר השימוש בסמים מסוכנים.

- עמידה בדרישות הרגולציה, ובפרט בתקנות הסמים.

2. יישום

2.1 תיחום

2.1.1	 תחומי פעילות שיוצאו לספק

- רכש, אספקה, התקנה ואינטגרציה של ארונות ממוחשבים לניהול סמים מסוכנים.

להלן סוגי הארונות:

  - ארון המאפשר אחסון של 400 אמפולות.

  - ארון המאפשר אחסון של 600 אמפולות.

  - ארון המאפשר אחסון של 1,000 אמפולות.

- בניית ותחזוקת ממשקים למערכות המרכז הרפואי המזמין.

- שירות, תחזוקה ואספקת חלקי חילוף בהתאם להוראות היצרן וחומרים מתכלים  עפ"י המפורט בפרק 2.

- ביצוע פרויקטים הכלולים בפרק קליטת הציוד באתר / מוסד עפ"י המפורט בפרק 4.

2.1.2	 סוגי משתמשים

בארונות הממוחשבים הנדרשים יעשו שימוש קבוצות המשתמשים המפורטות להלן:

      - משתמשים מורשים לניהול מלאי הארון – אחראים על מילוי הארון בתרופות ,הוצאת תרופות שהוחזרו או פג תוקפן וביצוע ספירות מלאי תקופתיות.

      - משתמשים מורשים להשתמש בארון לצורך ניפוק תרופות – אחראים על משיכת תרופות מהארון לצורך מתן התרופות למטופל, החזרת עודפים לארון ודיווח על תקלות במידה ונדרש.

SOW     2.2

- המרכז רפואי המזמין דורש לקבל את השירותים בהתאם לרמת שירות מחייבת וללא תלות בהיקף כוח האדם מטעם הספק.

- להלן השירותים הנדרשים מהספק כפי שהם מתוארים בסעיפים 1.2.2 עד 10.2.2.

ועדת המכרזים שומרת על זכותה להרחיב את השירותים נשוא המכרז למרכזים רפואיים ממשלתיים נוספים. האמור הינו לשיקול דעתה הבלעדי ואין באמור בכדי ליצור כל מחויבות מטעם המזמין ו/או המדינה בפני הזוכה במכרז זה למימוש תכולה זו בכל הנוגע למרכזים רפואיים ממשלתיים נוספים.

2.2.1	 אספקת ציוד

- הספק יספק לאתרי המרכזים הרפואיים המזמינים את הארונות המוצעים על ידו.

הספק יספק, יוביל ויתקין את הציוד בהתאם לדרישות המרכז הרפואי המזמין, נוהלי המרכז הרפואי המזמין ולמפורט בהזמנותיו .

- הספק יספק רק ציוד חדש אשר לא נעשה בו לפני כן שימוש כלשהו, על ידו או על ידי צד ג 'כלשהו והנמצא עדיין בקו האספקה הנוכחי של היצרן .אין לספק ציוד מחודש. כל חלקי החילוף שיותקנו בעמדות במסגרת האחריות ושירות התחזוקה לאחר תום האחריות, יהיו חדשים וזהים לציוד המוחלף.

- הספק מתחייב להביא לאישור המרכז הרפואי המזמין כל פריט לפני ביצוע התקנה ו/או החלפה בארון ממוחשב ו/או במי מרכיביה ו/או בציוד המחשוב ו/או הציוד ההיקפי ו/או ציוד נלווה אחר .

- עם כל ארון ממוחשב שיסופק תגיע תעודת משלוח, מפרטי היצרן והוראות הפעלה מאת היצרן.

- עם אספקת כל ארון ממוחשב, יספק הספק תיעוד מלא ומפורט בעברית באשר להוראות השימוש בארון ממוחשב, לרבות הוראות ניקוי.

- הספק מחויב להשלים את אספקת הטובין על כל רכיביהם המוזמנים תוך 45 ימי עבודה מיום כל הזמנה, אלא אם הודיעה לו המרכז הרפואי המזמין אחרת.

- הארון הממוחשב יסופק ע"י הספק באתר המבוקש כשהוא מוכן להתקנה מידית .

- ביצוע התקנה - באחריות הספק לבצע את פעולות ההתקנה המתייחסות לציוד המסופק על ידו ,באופן מלא לרבות בדיקות ממשקים, הספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות המרכז הרפואי המזמין. מובהר כי ביצוע ההתקנה על ידי המרכז הרפואי המזמין(אם יבחר לעשות זאת) ,אינה גורעת מאחריות הספק.

- עם אספקת הציוד ולפני שחרור הארון ממוחשב לשימוש, הספק יעביר לביה"ח המזמינים את ההצהרות הבאות:

  - הצהרה בכתב חתומה על ידי בודק חשמל מוסמך כי הארון ממוחשב על כל הרכיבים שיהיו בתוכה שהותקנו באתר הרלבנטי )תוך פירוט נתוני האתר( נבדקו על ידו ונמצאו כעונים לדרישות הבטיחות וראויים לשימוש. זאת תוך פירוט פרטיו האישיים המלאים של בודק החשמל המוסמך וזאת לפי המפורט בנספח ח' של המכרז.

  - הצהרה בכתב שכל הארונות שיסופקו עומדות בתקני בטיחות מקובלים )כדוגמת מכון התקנים הישראלי, הטכניון(. המציע יצרף את האישור על כך על פי המפורט בנספח ח' של המכרז.

הוראות אלו חלות גם במקרים של ביצוע תיקונים ו/או החלפת רכיבים כתוצאה מתקלה וכד'.

2.2.2	 שירות ותחזוקה - כללי

- השירות כולל אחזקת שבר, החלפת חלקים בכפוף לשימוש בציוד על פי הוראות היצרן. כל החלקים המחליפים המוצעים, יהיו בהתאם להוראות היצרן. מתן השירות יהיה בכל אחד מאתרי מרכז רפואי המזמין בו סופקו ו/או הותקנו הארונות על-ידי הספק ו/או בכל אתר שבו מופעלים הארונות.

- רציפות שירות - במידה ולצורך תיקון ארון ממוחשב יידרש לשנע את הארון או אחד מרכיביו  למעבדת הספק, הספק ידאג לכך שהטכנאי שהגיע לטפל בתקלה, יציב ארון ממוחשב חלופי או רכיב חלופי במקום הארון ממוחשב התקול או הרכיב התקול. בכל מקרה, הטכנאי לא יעזוב אתר מבלי להציב בו ארון ממוחשב חלופי בביצועים לפחות זהים לארון הממוחשב התקול. רכיב חדש שהספק לקח לתיקון יוחזר לאתר תוך 30 יום אלא אם השאיר באתר רכיב חלופי חדש. כמו כן יפתח הספק קריאה במרכז השירות למעקב אחר החזרת הרכיב התקול .במידה והספק החליט להשאיר באתר רכיב חדש, עליו לדווח על כך מידית למרכז השירות של ביה"ח המזמין, כדי שאפשר יהיה לגרוע את הרכיב הישן ולהוסיף את הרכיב החדש במערכת המצאי של המרכז הרפואי המזמין.

- טיפול מונע - לכל מוצר שיסופק יבוצע טיפול מונע ע"י הספק הזוכה לפי הוראות יצרן הארון ממוחשב ויתר הציוד המסופק במסגרת תקופת ההתקשרות.

- השירות יינתן ללא הפרעה בעבודה השוטפת. טיפולים ושירות המחייבים השבתה יבוצעו לאחר שעות הפעילות ולאחר שתואמו עם נציג המרכז הרפואי המזמין.

2.2.3	 שירות ותחזוקה לתוכנת הניהול

- ניתוח ותיקון כל תקלה שתתגלה בתוכנת הניהול ובממשקים שלה מול מערכות המרכז רפואי המזמין  ובביצועיהם, או במי מתוצרי הפרויקט )ובכלל זה ההגדרות שהוגדרו על ידי הספק במהלך הפרויקט, כחלק מן התכולה(, וביצוע כל הנדרש כדי להחזירם לפעולה שוטפת ותקינה.

- סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מתקלות בתוכנת הניהול הנובעות מליקויים במוצר, או במהלך ההתקנה שלו, גם באמצעות פתרונות עוקפים, עד למתן פתרון מושלם.

- אספקת שירותי פתוח לתוספות ושנויים בתוכנת הניהול, אשר יידרשו על ידי המרכז הרפואי המזמין מעת לעת, באמצעות כח אדם מקצועי בעל היכרות עם תוכנת הניהול, ובלוח זמנים סביר .שינויים ותוספות מעבר לתכולה יתבצעו ע"פ נוהל השו"שים כמפורט בסעיף 2.6 להלן.

- מתן השירות לתוכנת הניהול באתרי המרכז הרפואי המזמין שבהם הותקן הפתרון. השירות יינתן ללא הפרעה בעבודה השוטפת. טיפולים המחייבים השבתה יבוצעו לאחר שעות הפעילות ולאחר שתואמו עם נציג המרכז הרפואי המזמין.

2.2.4	 שירות פרואקטיבי

המערכת תתמוך באופן שוטף/יזום לטובת מניעת תקלות, למערכת תהיה אפשרות למעקב/ניטור אחרי התראות.

בנוסף, למערכת תהיה אפשרות לתיעוד והפקת לקחים לטובת שיפור מתמיד בתהליך (מערכת לומדת)

2.2.5	        שדרוגים ואספקת גרסאות חדשות (לאורך חיי המערכת)

- עדכון המרכזים הרפואיים בעת שחרור גרסה של תוכנת הניהול.

עדכון הגרסה בפועל יבוצע בכל מרכז לאחר תיאום מול הגורמים הרלוונטיים שיוקצו על ידו לנושא וקבלת אישורו בכתב .

המרכז הרפואי רשאי להחליט שלא להתקין את הגרסה שתסופק לה.

- אספקת גרסאות (Minor + Major release) עדכניות, התקנתם והתאמתם. הגרסאות יותקנו  ע"י עובדים בעלי מומחיות טכנולוגית וניסיון בשדרוג גרסאות תוכנה ובעלי היכרות טובה עם הפתרון שסופק למרכז הרפואי המזמין.

- ביצוע כל הפעולות הנדרשות לקבלת אישור לגרסה חדשה לרבות בדיקות (בסביבה היעודית) ,הגשת מסמכי הבדיקה ואישור המרכז הרפואי המזמין להעברת הגרסה החדשה לייצור.

- מימוש מדיניות אבטחת המידע בריענון ציוד באופן שוטף ומסירת עדכונים רלוונטיים בהתאם להתפתחויות ולדינאמיקה שתיווצר.

2.2.6	 ניהול מלאי חלפים

- הספק מתחייב להחזיק ברשותו בארץ מלאי רכיבים זמין, תקין וראוי לשימוש מהדגמים שסיפק למרכז הרפואי המזמין או טובים מהם (ציוד מחשוב, ציוד היקפי וכל רכיב נלווה אחר.)

- על מנת לעמוד ברמת השירות כפי שהמרכז הרפואי המזמין דורש, היקף מלאי החלפים בכל זמן נתון יהיה בשיעור של 10% מכמות המערכות שסופק בפועל למרכז הרפואי המזמין. מלאי זה גם ישמש את הזוכה לאספקת הארונות ו/או רכיבים חלופיים ,אך המלאי לא יפחת מ% 5 בכל עת בתקופת ההתקשרות. הספק ישלים את המלאי ל %10 תוך 30 יום מהשימוש בו. הספק יאפשר למרכז הרפואי המזמין לבקר את רמות המלאי הן בדווח והן בביקורים במחסניו מיד עם דרישת המרכז הרפואי המזמין.

- הספק מתחייב למתן שירותי אחזקה ולרבות איסוף ציוד לצורכי תיקון מכל אתרי המרכז הרפואי המזמין. האיסוף יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור המרכז הרפואי המזמין.

2.2.7	              הדרכה והטמעה (בשלב ההטמעה/שדרוג גרסאות)

- צוות  התמיכה  של הספק, ידריך את כל סוגי המשתמשים לרבות הצוותים הטכניים וככל שיידרש על ידי המרכז הרפואי המזמין  בכל אתר ואתר באשר לציוד שסיפק והתקין,  עקרונות פעולתו ,השימוש בו,  ופתרון  בעיות  שכיחות  בו .

- ההדרכה היא חלק מהאחריות והשרות עד להטמעתו המלאה של הציוד. מועד ההדרכה יתואם עם המרכז הרפואי המזמין ולא יאוחר מ 10 ימי עבודה ממועד הבקשה.

2.2.8	 מרכז שירות

תיאור מפורט של מרכז השירות מצוי בסעיף 2.3 בהמשך.

2.2.9	 ניהול SLA

עדכון וניהול שוטף של מערך רמת שירות בהתאם לדרישות המרכזים הרפואיים המזמינים וביצוע מדידות לרמות שירות.

2.2.10	ניהול הסכמים עם ספקי תוכנה

הפעלת ספקי מערכות, הן מטעם המרכז הרפואי המזמין והן מטעם הספק, לצורך קבלת תמיכה וטיפול בתקלות ,קבלת מהדורות תוכנה חדשות, התעדכנות וקשר שוטף.

2.3	מרכז שירות

2.3.1	 כללי

- הפתרון הנדרש, מיועד לשרת את עובדי המרכזי הרפואיים המזמינים באתרים השונים.

  - בכל אתר של המרכז הרפואי המזמין קיים מרכז שירות המשמש את הצרכנים. מרכז השירות יהווה נקודת קשר עיקרית לטיפול בפניות משתמשים בנושאי תקלות  ובקשות שירות פניות ותקלות בתחום הציוד נשוא מפרט זה יופנו למוקד השירות של הספק בשיחה טלפונית, דואר אלקטרוני , באמצעות פקס למוקד השירות של הספק או באמצעות ממשק למערכת ניהול הפניות של המרכז הרפואי המזמין (CA Service Desk), והכל לפי הפרטים של מוקדי השירות שימסרו למרכז רפואי המזמין ע"י הספק.

  - מועד מסירת ההודעה למוקד השירות של הספק יחשב כמועד פתיחת הקריאה לשירות.

- הספק ינהל במרכז השירות שבחצרו מערכת ניהול פניות ויתאים אותה לעמידה בדרישות ביה"ח המזמין, ובכלל זה הענקת השירות באופן הבא:

- כל הפניות יתקבלו לתור ייעודי במערכת השירות.

- הפניות ינוטרו ע"י נציג שירות וטכנאי, יתועדפו ויטופלו בהתאם לעדיפות ולקריטיות הנדרשת.

- הספק יתעד באופן ממוחשב את כל פניות השירות שהופנו אליו וכן את כל הטיפולים המונעים המבוצעים על ידו.

- תיעוד הקריאות יכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:

- מועד הפניה (תאריך ושעה.)

- מיקום אתר המרכז הרפואי המזמין.

- המיקום באתר של הציוד נשוא התקלה.

- מספר ברזל של הציוד נשוא התקלה .(מדבקת הציוד).

- תיאור התקלה כפי שדווחה .

- מועד הגעת טכנאי השירות לציוד התקול.

- תיאור התקלה לאחר אבחון .

- סוג הטיפול שננקט .

- מועד סיום הטיפול בתקלה.

- סגירת פניה/ תקלה תהיה בסמכותה הבלעדית של המרכז הרפואי המזמין ו/או מי מנציגיה באתרים. דוחות סטטיסטים ל SLA יופקו ממערכת הפניות של המרכז הרפואי המזמין.

- להלן תפיסת המרכז הרפואי המזמין למתכונת תפעול השירות ע"י הספק:

- איוש מרכז השירות של הספק ע"י תמהיל מקצועי של נציגי שירות: מוקדנים וטכנאים מיומנים, עם שאיפה לפתרון מרבית הפניות באמצעות הדרג הראשון דרג א', ללא צורך בניתוב הפנייה לדרג נוסף .

- ניטור מתמיד של מערכת ניהול הפניות ע"י נציג אחד לפחות, כך שזמן התגובה לפתיחת פניה יהיה קצר ככל האפשר .

- להלן טבלת חלוקת אחריות בין הצדדים המסכמת את הנאמר לעיל:

| ספק | מרכז הרפואי המזמין | השירות | # |
| --- | --- | --- | --- |
| טיפול בפניות שמתקבלות ממרכז השירות של המרכז הרפואי המזמין יטופלו ע"י נציג שירות וטכנאי במוקד השירות של הספק . במידת הצורך ישלח טכנאי לאתר. הגורם המטפל מודיע למרכז השירות של המרכז הרפואי המזמין על שלבי הטיפול. בגמר הטיפול יידע הספק את מוקד השירות של ביה"ח המזמין, לצורך סגירת התקלה ועמידה ברמת השירות | מרכז השירות מקבל פניה, רושם במערכת, מאבחן, ובהתאם לצורך מפנה למרכז השירות של הספק בטלפון, מייל או פקס. נציג מרכז הרפואי המזמין יסגור פניה, לאחר שיוודא שאכן נפתר נשוא הפניה. | טיפול בפניית משתמש בשעות הפעילות הרגילות | 1 |
|  | פניה טלפונית, במייל לספק ממרכז השירות | זירוז טיפול בפניה, בירור | 2 |
| תיעוד הפניה במערכת הפניות של הספק, אבחון וטיפול לפי התיאור שלעיל. | נציג המרכז הרפואי המזמין יסגור את הפניה ,לאחר שיוודא שאכן נפתר נשוא הפניה. | אספקת ציוד וכדומה |  |
| תורן טלפוני בעל יכולת פתרון תקלות קריטיות | נציג המרכז הרפואי המזמין ולאחר שיוודא כי הקריאה אכן חריגה יפנה ישירות לתורן טלפוני של הספק. הקריאה תירשם ביום העבודה הקרוב במערכות המרכז הרפואי המזמין ובמערכות הספק | קריאה מחוץ לשעות הפעילות | 3 |

2.3.2	 התאמת מרכז השירות

בתקופת המעבר יתאים הספק  את  מערך השירות שלו  לדרישות שפורטו לעיל.

2.3.3	 שירותים עיקריים של מרכז השירות

השירותים שלהלן יבוצעו ע"י המרכז הרפואי המזמין או הספק בהתאם לחלוקת האחריות המופיעה בסעיף 2.3.1 לעיל

- מרכז השירות של המרכז הרפואי המזמין יקבל כל סוג פניה שתופנה ע"י המשתמשים: תקלה או בקשת שירות.

- כל פניה למרכז השירות תירשם במערכת הפניות של המרכז הרפואי המזמין ויוקצה לה מזהה ייחודי שילווה אותה עד לסגירתה .הטכנאים ומוקד השירות של הספק יעדכנו את מערכת ניהול הפניות של המרכז הרפואי המזמין בעת ביצוע פעולות.

- מרכז השירות של המרכז הרפואי המזמין יסווג את רמת החומרה של התקלה בהתאם למפורט בסעיף 4.4 (אמנת שירות SLA). טכנאי הספק יתחיל לטפל בתקלה מידית, ידאג לטפול רצוף בתקלה עד להשבת השירות לקדמותו, וזאת עד למועד המקסימאלי הנגזר מחומרת התקלה, בהתאם למוגדר ב SLA.

- מרכז השירות של הספק יהיה אחראי למתן הדרכה טלפונית בתפעול הארונות והציוד. על מנת להבטיח הדרכה טלפונית ברמה טובה, ידאג הספק להכשיר ולעדכן את נציגי השירות שלו.

- מרכז השירות של הספק יהיה אחראי לתזמון ולהפעלת טכנאי שירות לצורך תיקון תקלות ,ביצוע IMAC ואספקת חומרים מתכלים ליחידות קצה בהתאם למסוכם.

2.3.4	 חלון שירות

א. שירותי מרכז השירות והתמיכה הטכנית של הספק יסופקו בחלונות השירות הבאים:

      - ימי עבודה רגילים כולל ימי חול מועד (א '– ה') בין השעות 17:30 - 07:30

      - ימי שישי וערבי חג בין השעות 07:30- 13:00 באמצעות טכנאי תורן

ב. שירות מחוץ לשעות הרשומות בסעיף א' לעיל:

הספק יעמיד לרשות המרכז הרפואי המזמין תורן טלפוני בעל יכולת פתרון תקלות קריטיות אשר יהי זמין  בטלפון נייד.

2.3.5	 דרגי תמיכה

השירותים יסופקו בהתאם לדרגי התמיכה א'-ד' כמוגדר במסמך המכרז, (הגדרות).

במקרה של הפעלת דרג תמיכה חיצוני, על הספק ללוותו לכל אורך הטפול בתקלה ועד לפתרונה .

2.3.6	 זמני טיפול במערכות

השירות הטכני לתקלות שאינן קריטיות ולשירות טיפול מונע יינתנו תוך הפרעה מינימאלית לפעילות השוטפת גם אם המשמעות הינה עבודה בשעות שמעבר לשעות הפעילות הרגילה .

ההגדרה מה היא הפרעה מינימאלית הינה של המרכז הרפואי המזמין בלבד.

2.3.7	 דו"חות

המרכז הרפואי המזמין יפיק דוחות בקרה על פעילות מערך השירות. הדוחות יופצו באופן שוטף למנהלים מטעם המזמין. עקרונות הפקת הדוחות מפורטים בסעיף הדוחות של אמנת השירות-

2.4   פרויקטים באחריות הספק

הספק יבצע פרויקטים שונים בתקופת ההקמה עפ"י המתואר בסעיפים 2.4 ו 3.4 להלן וכן באופן שוטף כמתחייב מתיאור השירותים בסעיף 2.2 לעיל.

2.5 ארונות ממוחשבים

נספח 6.1 מרכז את כל דרישות המרכז הרפואי המזמין מהארונות המבוקשים בכל בקטגוריות השונות. על הספק לרכוש, לספק, ליישם, להדריך ולהטמיע את הציוד והתכנה המתוארים להלן בנספח, כך שכל הפונקציות והתכונות המתוארות תמומשנה בפועל, לצורך אספקת כל השירותים הנדרשים ועמידה ברמת השירות הנדרשת  .

2.6   תהליך ביצוע שנויים ושפורים (שו"שים)

2.6.1	 כללי

ביצוע שו"שים יהיה במסגרת שירותי הספק ,אם הלקוח יהיה מעוניין בכך. הספק מחויב לבצע שנויים ושפורים (שו"שים), עפ"י הגדרת שו"ש

, ובהתאם לדרישת הלקוח.

תמורת ביצוע השו"שים תשולם לספק עפ"י השקעת שעות בפועל, בהתאם למחיר שעה לפי הצעתו  בפרק 5.

2.6.2	 תהליך טפול בשו"ש

למרכז הרפואי המזמין הזכות לדרוש מהספק לבצע מעת לעת שו"ש. גם לספק קיימת הזכות ליזום ביצוע של שו"ש .המרכז רהפואי המזמין יכול לקבל את הצעת הספק או לדחותה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

הספק יגיש למרכז הרפואי המזמין, בתוך זמן סביר המותאם להיקף ומורכבות השו"ש הנדרש, הצעה בכתב לביצועו. ההצעה תכלול את המרכיבים הבאים:

- תיאור הפתרון המוצע ולוח זמנים לביצוע.

- אומדן שעות לביצוע ומחיר שעות לעבודת מומחים, המוצעים בסעיף 6.1.5 להלן.

- עלות רכישת ציוד ו/או תוכנה הכרוכים בבצוע השו"ש (היכן שרלבנטי), כולל מחיר תחזוקה לאחר תקופת האחריות .

- השפעה (אם בכלל) שיש לשו"ש על התמורה השוטפת .

הלקוח רשאי לקבל ולאשר את ההצעה כלשונה, לדחותה, או לנסות ולשנות את תנאיה במו"מ עם הספק.

התמורה בגין השו"ש תהיה קבועה, או לפי השקעת שעות בפועל, עפ"י בחירת המרכז הרפואי המזמין. המרכז הרפואי המזמין יאשר השלמת ביצוע השו"ש או השלמת ביצוע אבן דרך, בשו"ש שמנוהל כפרויקט.

הספק ינהל את ביצוע השו"ש עפ"י תכנית עבודה שתוגש ותאושר לפני מועד ביצוע השו"ש ושתכלול את כלל הפעילויות לרבות מבחני קבלה.

מודגש כי השינוי יוטמע בכלל האתרים במרכז הרפואי המזמין אלא אם הוגדר אחרת בעת אישור השו"ש ע"י המרכז הרפואי המזמין.

3. מפרט דרישה מחשובי למערכת ארונות נרקוטיקה

  - חומרה

- הספק יתחייב לעמוד בכל דרישות הרגולציה בתחום, לרבות דרישות והנחיות חטיבת בתי

החולים.

ב. התוכנה תותקן על שרת וירטואלי בחוות השרתים של המרכז הרפואי. המציע יתאר את הדרישות המינימאליות לשרת הנדרש לטובת יישום הפרויקט.

ג. המציע יתאר את דרישות השרתים הנדרשים לפרויקט ואת ארכיטקטורת הפתרון המאפשרת שרידות של המערכת (שרידות שרתים). יש לצרף ארכיטקטורה מפורטת כולל פורטים.

ד. התקשורת בין הארונות לשרת תסופק ע"י בית החולים.

ה. לא השרתים ולא שום רכיב בפתרון המוצע יהיו פתוחים לעולם אלא אך ורק בתוך רשת המרכז הרפואי המזמין

ו. המציע יתאר את ציוד הקצה המתחבר לתשתית המחשובית של המרכז הרפואי.  על המציע  להתייחס לנ"ל במענה כולל תרשים ארכיטקטורה מוצע וסוגי הציודים המוצעים. כל ציוד אמור לעבור בדיקה ואישור של צוות אבטחת מידע של המרכז הרפואי.

ז. יש למלא את נספח מחשוב לחיבור מכשיר – עמידה בדרישות הנספח הינה דרישת סף.

ח. המציע יתאר כיצד מבוצע החיבור של הארון לרשת המרכז הרפואי (חיבור נחושת / סיב / אלחוטי).

ט. המציע יתאר את אופן העבודה של הארון מול המערכת ובסיס הנתונים.

י. יש לאפשר התקנה של אנטי וירוס (לפי דרישת המרכז הרפואי) ו/או התקנת EDR/XDR שמרכז הרפואי יספק על כל רכיב המחובר לרשת המרכז הרפואי.

י"א. עבודה בדפדפן בצד הארון ומתוכנת הניהול לשרת IIS תתבצע על גבי פורט 443 (לא תהיה גישה בפורט לא מאובטח כגון 80).

י"ב. תשתיות תקשורת וחשמל יסופקו ע"י המרכז הרפואי.

י"ג. ממשק משתמש במסכי העבודה (משתמשים ומנהלי מערכת) יגיע כברירת מחדל בשפה העברית.

י"ד. יש לצרף מפרט ותמונות של כל הרכיבים המחשוביים המוצעים בפתרון.

ט"ו. הארון המוצע בפתרון חייב לאפשר מצב של קיבוע ועגינה – באחריות הספק לביצוע לגבי הארונות שיסופקו בפרויקט. יש להרחיב בנוגע ליישום זה.

ט"ז. יש לפרט בנוגע לצילום העמדה ותיעוד הפעילות המבוצעת בעמדה 24/7.

  - מערכת מידע תכלול לפחות:

- אפשרות גישה באמצעות כל אחת מהאפשרויות הבאות:

- טביעת אצבע.

- צילום פנים.

- כרטיס עובד.

- שם משתמש וסיסמא (הכי פחות פרקטי וכנראה יהיה בנוסף לאמצעי אחר).

- בכל ארון ניתן יהיה לקבוע באופן פרטני את אפשרויות הגישה שרלוונטיות לאופן התפקוד שנדרש ממנו.

- יש לציין האם ניתן לקבוע חלקים בארון הניתנים לפתיחה ללא קוד זיהוי כלומר גם ללא ניהול מלאי מסודר.

- תמיכה ב-MFA – Multi Factor Authentication

- ממשק המשתמש, לניהול המערכת, יהיה אינטרנטי ויאפשר גישה מכל מחשב בתוך רשת בית החולים ויכלול אפשרות לצפייה ובקרת תכולת כלל הארונות, איתור תרופות חסרות בארון מול המלאי בארונות אחרים וכל פעילות הנדרשת לתפעול שוטף של הארונות ובקרות תפעול.

- יכולת עבודה ב-Of-Line ו-On Line על מנת לאפשר רצף עבודה של המשתמשים עם המערכת  במידה ויש ניתוק ו/או נפילת תקשורת ו/או בעיה עם הממשקים וביצוע סנכרון אוטו' כאשר חוזרת הרשת וללא כל התערבות ידנית.

- מתן הרשאות יתבסס על עדכון הרשאות מול ה- Active Directory הארגוני ואפשרות קביעת היררכית הרשאות לפי תפקידים ו/או רמות סיווג שונות שיקבעו. יש לעבוד מול ה Active directory בפורט מוצפן.

- מסך מגע – המערכת תספק ממשק משתמש באמצעות מסך מגע בעבודת המשתמשים מול הארונות.

- לוג שינויים מפורט על כל פעולה המבוצעת בארון ובמסך הניהול.

- ממשקים - כפי שיפורט בהמשך.

- דוחות - כפי שיפורט בהמשך.

- אפשרות גישה, בקריאה בלבד, לבסיס הנתונים לטובת תחקור מידע ע"י מערכת צד ג'.

- אפשרות להוצאת כל המידע הקיים במערכת כ-DATA. יש להרחיב בנוגע לאפשרות זאת.

- אפשרות עדכון טבלאות תשתית במערכת ע"י מורשים במערכת.

- שליחת מסרונים מהמערכת, במידה ונידרש, תבוצע ע"י ממשק מול API מוצפן/מאובטח ייעודי הקיים במרכז הרפואי לנושא זה. היישום הינו באחריות המציע וכחלק מהפתרון המוצע במענה.

- כל המידע יהיה מוצפן ואין לשמור משתמש וסיסמה בתחנות ושרתים בצורה לא מוצפנת.

- יש להרחיב בנוגע למערכת ההפעלה בשימוש בפתרון.

- כל המערכות חייבות להתעדכן אחת לרבעון בעדכוני אבטחה.

- יש לציין במידה והמערכת עברה מבדקי חדירה/סקר סיכונים. במידה וכן, יש לספק לנו תוצאה סופית עם המלצות. במידה ולא, נידרש לבצע מבדק כזה לפני תחילת עבודה עם המערכת ובאחריות הספק כחלק מהמענה להציג את ממצאי הסקר וכל התיקונים שבוצעו.
במידה והמרכז יחליט לבצע מבדק חדירה ו/או סקר סיכונים של אבטחת מידע על הספק לתקן את כל הממצאים הקיימים מהנמוך לקריטי.

- המערכת תוגדר ברשת מרכז הרפואי על פי דרישות אבטחת המידע של המרכז.

- יש להרחיב בנוגע לכל אחת מהאפשרויות הנ"ל.

  - תוכנה וחיבור לבסיס הנתונים

- כל מרכיבי המערכת יותקנו על שרתי המרכז הרפואי.

- בסיס הנתונים יהיה מרכזי וגם הוא יותקן בתוך המרכז הרפואי ובנפרד משרת האפליקציה.

- גיבויים יבוצעו ע"י המרכז הרפואי. יש להרחיב במידה וקיימות דרישות מגבילות.

- יש להרחיב בנוגע למערכת ולבסיס הנתונים שבשימוש.

- יש להרחיב במידה ונידרש לבצע גיבוי כל שהוא גם בצד של הארון.

  - הפקת דוחות וסטטיסטיקות

א. המערכת תספק את כל מגוון הדוחות וכלי הבקרה כפי שנדרש לטובת תפעול שוטף של המערכת (כפי שפורט בסעיף "הגדרות המערכת הנדרשת")

- המערכת תאפשר למשתמש לקבל מידע מסכם ומרכז לגבי כל פעילות המתבצעת במערכת.

- דוחות ניהוליים ותפעוליים וסטטיסטיים יוגדרו בשלב ביצוע האפיון המפורט והם יהיו כחלק מהצעת הספק המקורית.

- דוחות שגויים ו/או פעולות חריגות שמבוצעות במערכת.

- אפשרות הוצאת מידע לכלי תחקור חיצוניים (הנ"ל לא כתחליף לדרישה לגבי דוחות מהמערכת המוצעת)

- אפשרות לחיבור כלי BI לצפייה בנתונים.

- אפשרות להדפסת הדוחות וייצוא לאקסל.

- דוחות מסוימים יגדרו ככאלה שנשלחים באופן אוטו', למשתמשים מוגדרים, ברמה יומית/שבועית.

יש לציין האם לתוכנה יש מחולל דוחות משלה ובמידה וכן, לפרט לגביו.

  - תפעול, שירות ותחזוקה

- תפעול השירות והתחזוקה בסעיף זה מתייחס לכלל רכיבי המערכת ולא רק לרכיבי המחשוב..

- המציע יגדיר את תכולות התחזוקה לסוגיה. המציע יגדיר היטב אילו פעולות יבצע.
כחלק ממחיר תחזוקה שנתי, אילו פעולות יבצע שלא כחלק ממחיר תחזוקה שנתי, ואילו
פעולות יבוצעו ע"י צוות המרכז הרפואי.

- המציע יגדיר את שיטות התחזוקה.

- המציע יאשר עמידה בזמני התגובה לקריאות רגילות ולתקלות משביתות וחמורות כפי שרשום בסעיף SLA.

- המציע יתאר את המנגנון לקבלת קריאות ולניתובן.

- המציע יתאר את מנגנוני הרישום, שיאפשרו ללקוח ולסַפָק לנתח את הבעיות ואת רמת
השירות. המציע יפרט כיצד יקבל המרכז הרפואי דיווח על מצבת הבעיות הפתוחות (באופן
שוטף ובמקרים חריגים)

- המציע יפרט את הפעילויות השוטפות שיידרשו מצוות המרכז הרפואי ואת הכלים שיועמדו לרשותם
 לצורך כך. המציע יבהיר מהי רמת הידע שתידרש בצד המשתמש (מעבר לשימוש במערכת).

- מערכת התוכנה הנדרשת במכרז זה מפותחת ומסופקת בישראל - יתרון

- שינויים והתאמות – למציע קיים צוות פיתוח ישראלי והוא גמיש לביצוע התאמות של התוכנה המוצעת לפי צרכי  המרכז הרפואי-יתרון.

- מנהל פרויקט – המציע יקצה מנהל פרויקט קבוע שמולו יבוצע כל הקשר בנוגע לפתרון המוצע ללא צורך לעבוד מול מרכז תמיכה והקשר מולו יבוצע טלפונית.

- המציע יתאר את מרכז התמיכה שהוא מפעיל וצורת העבודה מולו (למקרים בהם מנהל הפרויקט   איננו זמין)

- במידה וקיים מרכז תמיכה בחו"ל, כל העבודה והקשר מול מרכז התמיכה תהיה באחריות המציע והוא יהיה הגורם  המקשר בין המרכז הרפואי למרכז התמיכה.

- הספק יתחבר למרכז הרפואי המזמין דרך מערכת מאובטחת SSL VPN על פי מדיניות המזמין. כאשר כל התחברות תדרוש אישר של הרפרנט מטעם יחידת המחשב ו/או נציג האחראי על המערכת.

  - לטיפול בתקלות SLA

- תקלה משביתה – תטופל עד 4 שעות מרגע קבלת ההודעה.
תקלה שאיננה מאפשרת שימוש בארון ולקיחת מוצרים ומשבשת את הפעילות השוטפת של המרכז הרפואי

- תקלה חמורה – תטופל עד 8 שעות מרגע קבלת ההודעה תקלה המאפשרת עבודה עם הארון אבל בצורה שאיננה סבירה לפי שיקול דעת מנהל הפרויקט מטעם המרכז הרפואי.

- תקלה רגילה – תטופל תוך 48 שעות מרגע קבלת הקריאה תקלה הגורמת לשיבוש קל בעבודה השוטפת אולם לא משביתה/מעכבת את העבודה.

- מנהל הפרויקט מטעם המרכז הרפואי יהיה הגורם היחיד להגדיר את חומרת התקלה

- המציע מחויב להחזיק חלקי חילוף ובמידת הצורך אף יחידה שלמה לטובת החלפה מהירה במקרה של תקלה משביתה שאיננה ניתנת לתיקון מהיר – כל זאת לטובת החזרת המערכת לעבודה שוטפת באופן המהיר ביותר.

  - ממשקים - כללי

- המציע יתאר את היכולות המחשובית לביצוע הממשקים (חד כיוונים ודו כיוונים) כולל האפשרות לביצוע ממשקים On Line ו-Batch והפורמטים הנתמכים. יש להרחיב בנוגע לתמיכה בממשקי Web Service בין המערכות. המציע יתאים את עצמו, בכתיבת הממשקים, לאופן העברת הנתונים כפי שקיים היום במרכז הרפואי.

- המערכת המוצעת תתמוך בממשקים המפורטים בנספח זה ובהמשך יתכנו ממשקים נוספים

- ממשק Active Directory – לצורך קבלת נתוני הרשאות עובדים לשימוש במערכת כולל תמיכה בהיררכיית הרשאות (לא מדובר על SSO)

- ממשק דמוגרפי – מידע דמוגרפי רלוונטי אודות מטופלי המרכז הרפואי

- ממשק קבלות למרכז הרפואי –

    - אופציה 1 – ממשק און ליין מול התיק הרפואי ו/או מול המחשב המרכזי באמצעות שרת ממשקים

    - אופציה 2 - ממשק קבצים מול המחשב מרכזי, באמצעות שרת ממשקים, המספק מידע אודות מטופלים שהתקבלו מכל שערי המרכז הרפואי (מיון, אשפוז, מרפאות).
הממשק אמור לרוץ כל 3-4 דקות ולהתמודד עם כפילויות ולוגיקה שתאופיין בזמן המימוש.

    - אפשרות המימוש תוגדר בשלב האפיון המפורט ותהיה בהחלטת המרכז הרפואי

- ו.  ממשק מול התיק הרפואי להצלבת המידע בין מה שהתבקש

- ז.  יצוא אוטו' של נתונים למנהל מערכת לפי לוגיקה שתקבע בעת המימוש. לדוגמא – שליחת מידע יומי עם נתוני שימוש בארון, שליחת מידע יומי לגבי מילוי שבוצע בארונות, שליחת מידע יומי בנוגע לפגי תוקף בארונות ועוד

- מערכת לוגיסטית – לטובת ניהול מלאי ויצירת דרישה אוטו' למילוי הארון

- ממשק מול מערכת תיק רפואי – לקבלת דרישה של הוראות רפואיות למטופלים

- טבלאות המרה, ככל שידרשו, בין המערכות השונות (כדוגמת המרה בין קוד לוגיסטי לקוד מהתיק הרפואי או קוד מחלקה ממחשב מרכזי מול קוד בתיק הרפואי ועוד לפי האפיון הסופי שייקבע)

- אופן תזמון הממשקים יקבע בנפרד לכל ממשק ולפי החלטת המרכז הרפואי (לדוגמא ממשקים שרצים כל מספר דקות ספורות וממשקים אחרים שיוגדרו כיומיים)

- בפתרון יש לממש אפשרות של ממשקים שהתקבלו תקין וגם לממש מענה למקרים שבהם התקבל כישלון בממשק (מכל שיבה שהיא – שגיאת תקשורת, שגיאת מבנה נתונים או מסר, קודים לא מוכרים ועוד).

- במהלך האפיון מול הספק הזוכה יאופיינו כלל הממשקים הנדרשים וכל הממשקים יהיו כחלק מהצעת הספק וחלק מהתמחור המלא.

  - הרשאות

הפתרון אמור לתמוך בניהול הרשאות מול ה-AD הארגוני ועל ידי ניהול משתמשים הקיימים במספר קבוצות ייעודיות.  המציע יתייחס לנושא ניהול ההרשאות וכיצד הוא מבוצע בפתרון המוצע.

4.	 מימוש

4.1   גורמים מעורבים

4.1.1	 צוות מנהלי

4.1.1.1	 המזמין

- לתקופת ההקמה המזמין יעמיד מנהל פרויקט שיהיה אחראי למימוש חלקו של המזמין בהסכם וישמש כנציג המרכז הרפואי לכל הנושאים הכלולים בפרויקט ההקמה.

- בעת הזמנת ארון ממוחשב ע"י מוסד/אתר של המרכז הרפואי המזמין, יעמיד המזמין מנהל פרויקט לכל מוסד/אתר שיהיה אחראי למימוש חלקו של המזמין בהסכם וישמש כנציג המרכז רפואי לכל הנושאים הכלולים בפרויקט.

4.1.1.2	 הספק

  - בתקופת ההקמה הספק יעמיד מנהל פרויקט, אשר יהיה אחראי למימוש חלקו של הספק בתקופת ההקמה.

  - בעת הזמנת ארון ממוחשב ע"י מוסד/אתר ,יעמיד הספק מנהל לקוח אשר יהיה אחראי למימוש חלקו של הספק בהסכם.

4.1.2	  צוות מקצועי לתקופת ההקמה

4.1.2.1	 מנהל הפרויקט

- על הספק למנות מנהל פרויקט מטעמו, כגורם המוסמך מול המרכז הרפואי.

- איוש מנהל הפרויקט יאושר על ידי המרכז הרפואי, והחלפתו תהיה רק באישורה. על הספק להתחייב להימנע מליזום החלפה של מנהל הפרויקט מטעמו במהלך הפרויקט

4.1.2.2	 צוות הפרויקט

- הספק מתחייב להעסיק בביצוע העבודות הקשורות לפרויקט אך ורק עובדים בעלי מיומנות מקצועית טובה.

- איוש אנשי המפתח יאושר על ידי המרכז הרפואי, והחלפתם תהיה רק באישורה. על הספק להתחייב להימנע מליזום החלפה של אנשי המפתח בפרויקט במהלך הפרויקט.

- המרכז רפואי רשאי לדרוש מהספק בכל עת, החלפת מי מעובדי הספק בפרויקט (לרבות מנהל הפרויקט) הספק יהיה חייב להפסיק מידית העסקתו של עובד זה בביצוע הפרויקט .

מרכז רפואי אינו מחויב לנמק בקשה זאת.

- הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו בפרויקט של עובד כאמור.

4.1.3	 מנהל השירות

- על הספק למנות מנהל שירות מטעמו שירכז וינהל את כל שירותי התמיכה והתחזוקה, בתקופת האחריות ובתקופת התחזוקה.

- מנהל השירות יהיה זמין בשעות העבודה הרגילות, ובמקרים מיוחדים גם לאחר שעות הפעילות הרגילות.

- במידת הצורך יופעל ע"י המרכז הרפואי המזמין נוהל לאסקלציה של הטיפול בבעיות, שיוסכם בין הצדדים.

4.1.4	 צוות מקצועי לשירות שוטף

- הספק יעמיד מול כל מוסד/אתר  מנהל טכני, אשר יהיה אחראי לכל הפעילות של הצוות המקצועי/טכני באתר.

- על הספק להעמיד היקף משאבים מתאים, ובכלל זה טכנאים מיומנים בפריסה ארצית, בכדי לעמוד ברמת השירות הנדרשת לטיפול בתקלות ולביצוע בקשות שירות באתרי המרכז הרפואי המזמין שבהן יפעל.

4.2	 תקופת ההתאמה

4.2.1	 כללי

- דרישות המרכז הרפואי המזמין  מהמערכת המבוקשת, מפורטות במסמך זה ככלל ובנספח 6.1 בפרט. המרכז הרפואי המזמין מודעת לכך שעל מנת לעמוד בכלל הדרישות, הספק הזוכה יידרש לתקופת התאמה בה הוא ישלים את הפערים בין דרישות המרכז הרפואי המזמין ליכולות של מערכת כפי שהיא וזאת על מנת שהמערכת אותה הוא מציע תענה לכל דרישות המרכז הרפואי המזמין. תקופה זו ביחד עם כלל התהליכים שיבוצעו על ידי המרכז הרפואי המזמין עד לאישור המערכת ע"י המרכז הרפואי המזמין היא תקופת ההתאמה.

- תקופת ההתאמה לא תעלה על שלושה חודשים מיום תחילת ההסכם.

- תקופת ההתאמה הינה פעילות חד פעמית עבור המערכת הראשונה שתותקן במרכז הרפואי המזמין. תהליכי ההתקנה של הארונות הבאים יהיו בתהליך שוטף וכמתואר בסעיף 4.3.

- אם יתברר כי הפתרון אותו הציע הספק לא עומד בדרישות המרכז הרפואי המזמין, לרבות התארכות תקופת ההתאמה מעבר לשלושה חודשים, המרכז הרפואי המזמין תהיה רשאית לפסול את הספק או לאפשר לו

לספק פתרון חלופי ללא תוספת עלות וללא שינוי אחר במרכיב כלשהו של ההצעה, והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז הרפואי המזמין.

- סביבת בדיקות שתוקם בתקופת ההתאמה תשאר על כנה כל תקופת ההסכם על מנת לאפשר, בין היתר, בחינת שנויים, שדרוגים ושפורים בכל מרכיבי המערכת לפני העברתם לייצור.

4.2.2	 תכנון פרויקט ההתאמה

- תקופת ההתאמה תחל עם חתימת ההסכם ותסתיים עם אישור המרכז הרפואי למבחני הקבלה למערכת . תהליך מבחני המסירה והקבלה מתואר להלן בהמשך הפרק.

- פרויקטים הכלולים בתקופת ההתאמה יתבצעו בדגש על ניהול מחזור חיים ותוצרים בגין השלבים הבאים: אפיון פונקציונלי מפורט ,אישור האפיון, התקנת המערכת, תכנון מפורט של הארכיטקטורה הטכנולוגית, הקמת סביבת בדיקות, תכנון וביצוע בדיקות לסוגיהן, ליווי המרכז הרפואי המזמין בביצוע מבחני מסירה וקבלה כולל ביצוע סבבי תיקון תקלות, הדרכה, תכנון וביצוע תכנית התקנה (עליה לאוויר), הטמעה והפעלה על ידי משתמשי הקצה באתר.

- תכנית העבודה תעודכן ע"י הספק בתום שלב האפיון המפורט ותועבר לאישור המרכז הרפואי.

- תכנית העבודה תנוהל על ידי הספק ובאחריותו ובתאום עם המרכז הרפואי המזמין. תכנית העבודה של הפרויקט (המכילה משימות של הספק ושל המרכז הרפואי) תתוחזק ע"י הספק.

- על הספק מוטלת החובה להתריע בפני המרכז הרפואי המזמין בכתב, על משימות של המרכז הרפואי אשר חל עיכוב בביצוען ולהציג בפני המרכז הרפואי את המשמעויות של העיכוב. במידת האפשר, הספק יפעל למנוע עיכוב בלוח הזמנים הכולל של הפרויקט, באמצעות הקדמת ביצוע של משימות אחרות, שביצוען אינו תלוי במשימות של המרכז הרפואי המזמין.

- המרכז הרפואי יאשר בכתב השלמת כל שלב בפרויקט, בתנאי שהתוצרים שנדרש לספק במסגרת השלב, אכן סופקו למרכז רפואי המזמין במלואם, וזכו לאישורו.

- בתקופת ההתאמה על הספק יהיה להכין נהלי עבודה מפורטים שיכסו את תהליכי העבודה שבין הצדדים ואת אופן ביצוע השירותים )הוראות עבודה(. נהלי עבודה יותאמו לסביבה הארגונית ולצרכים של המרכז הרפואי המזמין ויאושרו על ידי המרכז הרפואי המזמין לפני כניסתם לתוקף.

4.2.3	 התקנה ותפעול בתקופת ההתאמה

- הספק יתכנן את התקנת הפתרון, בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת על ידי המרכז הרפואי ובהתאם לנוהלי  המרכז הרפואי.

- במסגרת התכנון, הספק יפרט את כל שלבי הביצוע של תהליך העלייה לאוויר ואת לוחות הזמנים המתוכננים לביצוע וכן את המשאבים הנדרשים מהמרכז הרפואי המזמין. (כגון: שטחי הצבה וגישה לארון, שקעי תקשורת וחשמל, אל פסק, מיזוג אוויר, שרתים ובסיסי נתונים, פרוטוקולים וכו' ) תכנית ההתקנה תימסר למרכז רפואי ותאושר על ידה טרם העלייה לאוויר.

- הספק יגדיר את המשתתפים הדרושים לו כדי לסייע בתהליך. המרכז הרפואי ידאג להעמיד לרשות הספק את הסיוע הנדרש מעובדי המרכז הרפואי המזמין ומספקים שלה, על חשבונה.

- התקנת המערכת בסביבת הבדיקות באתר הנבחר יבוצעו על ידי הספק ובאחריותו לרבות הובלה והתקנה של הארונות.

- ההתקנות תבוצענה על פי נהלי ההתקנה שאותם יכין הספק כחלק מתוצרי הפרויקט, לאחר אישורם על ידי המרכז הרפואי המזמין.

- הספק יהיה אחראי על ביצוע תכנית העלייה לאוויר. על הספק לקחת בחשבון שחלק מן השלבים יבוצעו על ידי אנשי מקצוע מורשים של המרכז הרפואי המזמין, בפיקוח שלו.

- בתום ההתקנה, יבצע הספק בדיקות מסירה לפי התכנון. לאחר בדיקות הספק, תבצע גם המרכז הרפואי המזמין בדיקות קבלה ולאחר סיומן בהצלחה, תאשר את הפעלת הפתרון אצל המשתמשים.

- על הספק לכלול בתכנון תהליך ההפעלה גם בקרות ובדיקות "שפיות" המיועדות להבטחת איכות ההתקנה, טרם ההפעלה. תכנון הבדיקות יאושר על ידי המרכז הרפואי המזמין טרם העלייה לאוויר וכמפורט להלן בסעיף 4.2.4.

- מועדי ביצוע ההתקנות ייקבעו בתיאום עם המרכז הרפואי המזמין. ההתקנה בפועל תבוצע בתיאום ובשיתוף עם הגורמים המקצועיים של המרכז הרפואי המזמין. על הספק לקחת בחשבון שאילוצים מבצעיים ישפיעו על חלון הזמן האפשרי לביצוע העלייה לאוויר, ולתכנן את התוכנית בהתאם.

4

4.2.4             בדיקות

4.2.4.1 בדיקות מסירה

- הספק יתכנן את תכנית בדיקות המסירה, ויגיש את תכנית הבדיקות שתכנן, לאישור המרכז הרפואי המזמין

- תכנית הבדיקות שיתכנן הספק בהתייחס לתוכנת הניהול, תכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים: בדיקה פונקציונאלית, בדיקות של הממשק למשתמש, בדיקות אינטגרציה, מבחני עומסים וביצועים, בדיקת עמידה בדרישות אבטחת המידע, בדיקת תקינות התיעוד.

- תכנית הבדיקות שיתכנן הספק בהתייחס לחומרת הארונות, תכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים: בדיקה פונקציונאלית ,בדיקות ביצועים, בדיקות אינטגרציה מול תוכנת הניהול.

- הספק יבצע את הבדיקות על פי התסריטים שתכנן, ויתעד את תוצאות הבדיקות.

- הספק יציג בפני המרכז הרפואי המזמין את תוצאות הבדיקות. על בסיס התוצאות של בדיקות הספק ,יחליט המרכז רפואי המזמין על פי שיקול דעתו, האם הפתרון מוכן לבדיקות קבלה.

4.2.4.2	 בדיקות קבלה

- המרכז הרפואי תתכנן ותבצע את בדיקות הקבלה. במסגרת הבדיקות ,המרכז הרפואי המזמין מתכוון לבדוק את הפונקציונאליות שפותחה, וכן את כל מסמכי הפרויקט.

- המרכז הרפואי המזמין יוכל, אך אינו מתחייב, להתבסס על תכנון הבדיקות, ותסריטי הבדיקה שהכין הספק לצורך ביצוע בדיקות המסירה.

- הספק ילווה בצורה צמודה את בדיקות הקבלה, ונציגיו יהיו נוכחים באתר הבדיקות של המרכז הרפואי המזמין במשך כל תקופת ביצוע הבדיקות.

- המרכז הרפואי המזמין ידווח לספק על התקלות שנמצאו במהלך בדיקות הקבלה.

- הספק יבצע את התיקונים הנדרשים ויתקין את הפתרון לסבב בדיקות נוסף, בלוח זמנים שיסוכם בין הצדדים. הספק יכין מכתב גרסה המתאר את התיקונים שבוצעו.

- בתום סבבי הבדיקות, לאחר שכל התקלות הידועות תוקנו ולא נמצאו תקלות נוספות ,המרכז הרפואי המזמין יאשר לספק לעבור לשלב הסופי בבדיקות הקבלה, בדיקות התפעול השוטף כמתואר בסעיף 4.25.

- בתום סבבי הבדיקות בתפעול השוטף של הארון ע"י משתמשי הקצה, לאחר שכל התקלות הידועות תוקנו ולא נמצאו תקלות נוספות ,המרכז הרפואי המזמין יאשר בכתב את עמידת הפתרון במבחני הקבלה.

4.2.5 בדיקות תפעול שוטף

- בדיקות התפעול השוטף יבוצעו ע"י משתמשי הקצה ולאחר שיעברו הדרכה בתפעול הפתרון.

- תכנית מפורטת להדרכה תוכן ע"י הספק במהלך הפרויקט, ותועבר לאישור המרכז הרפואי המזמין.  תכנית ההדרכה תכלול לכל הפחות את נושאים הבאים:

  - הדרכה לנציגי משתמשים (עד 10 נציגים). ההדרכה לכל שאר המשתמשים תבוצע באחריות המרכז הרפואי המזמין. ההדרכה תתבסס על חומרי העזר שיכין הספק לצורך ההדרכה לנציגי המשתמשים.

  - הדרכה לאנשי תשתיות על ארכיטקטורת הפתרון.

  - הדרכה למנהל אבטחת המידע.

- התכנית תתבסס על קורסים פרונטאליים בקבוצות קטנות, ועל הדרכה אישית/צוותית באתר מרכז רפואי בשעות העבודה המקובלות.

- הספק יכין את עזרי ההדרכה ומערכי השיעור לקראת ההדרכות ויעביר אותם לאישור המרכז הרפואי המזמין.

- המרכז הרפואי ידווח לספק על התקלות שנמצאו במהלך התפעול השוטף.

- הספק יבצע את התיקונים הנדרשים ויתקין את הפתרון לסבב בדיקות נוסף, בלוח זמנים שיסוכם בין הצדדים. הספק יכין מכתב גרסה המתאר את התיקונים שבוצעו.

- בתום סבבי הבדיקות בתפעול השוטף, לאחר שכל התקלות הידועות תוקנו ולא נמצאו תקלות נוספות, המרכז הרפואי המזמין יאשר בכתב את עמידת הפתרון במבחני הקבלה. תקופת האחריות למערכת כמוגדר בסעיף 5.0.4 תחל ממועד האישור הנ"ל.

4.2.6	 נהלים ותיעוד

- הספק יספק תיעוד טכני ותפעולי לפתרון על כל רכיביו ,רצוי בעברית, בעותק רך בפורמט WORD הניתן לעריכה על ידי המרכז הרפואי המזמין, ובשני עותקים מודפסים.

- הספק יספק תיעוד שיכלול בין השאר תיק מערכת (נוהלי התקנה, נוהלי תפעול, נוהלי תחזוקה, נוהלי התאוששות מתקלות, ותיעוד טכני). התיעוד צריך להיות קריא, בהיר ומדויק.

4.3תקופת השירות השוטף

4.3.1	 כללי

- הפעולות הנדרשות בעת אספקת ארון בשוטף מתוארות בפרק 2 לעיל.

- בנוסף, באתר בו מותקן ארון ראשון יתבצעו תהליכי ההטמעה הראשונית כמתואר להלן.

4.3.2	 הטמעה ראשונית

א. בכל אתר/מוסד בו יותקן ארון ראשון יבוצעו ההדרכות הבאות, המבוססות על עזרי ההדרכה ומערכי השיעור שאושרו על יד המרכז הרפואי המזמין:

- הדרכה לנציגי משתמשים חדר ניתוח/בית מרקחת ב 10 מפגשים שיתפרסו על כ 10 ימים ובתיאום מול נציגיו  . ההדרכה לכל שאר המשתמשים תבוצע באחריות המרכז הרפואי המזמין. ההדרכה תתבסס על חומרי העזר שיכין הספק לצורך ההדרכה לנציגי המשתמשים.

- הדרכה לאנשי תשתיות על ארכיטקטורת הפתרון.

- הדרכה למנהל אבטחת המידע.

4.3.3	 נהלים ותיעוד

- הספק יספק תיעוד טכני ותפעולי לפתרון על כל רכיביו ,רצוי בעברית, בעותק רך בפורמט WORD הניתן לעריכה על ידי המרכז הרפואי המזמין, ובשני עותקים מודפסים.

- הספק יספק תיעוד שיכלול בין השאר תיק מערכת (נוהלי התקנה, נוהלי תפעול, נוהלי תחזוקה, נוהלי התאוששות מתקלות, ותיעוד טכני). התיעוד צריך להיות קריא, בהיר ומדויק.

5.	 עלות

5.0	 הבהרות

אין לציין עלויות במענה לפרקים קודמים, או בנספחים. כל העלויות והמחירים יפורטו  אך ורק בפרק 5. על המציע להגיש את הצעת המחיר מטעמו בהתאם למפורט בפרק זה .

5.0.1	 מחיר כולל

- התמורה שהמרכז הרפואי תשלם לספק זוכה תכלול גם את כל המפורט להלן:

    - ארון ממוחשב הכולל את כל רכיבי הארון הממוחשב לרבות תוכנת הניהול ,מחשב, מסך  ,קורא כרטיסים, חיפויים, מנעולים, התקנה באתר, עדכוני גרסאות וכו'

    - עלות כל השירותים והפרויקטים המפורטים בפרקים 2 ו- 4 במסמך זה.

    - שנת אחריות כמוגדר בסעיף 5.0.4 להלן.

    - עלות מערכת סביבת בדיקות כמפורט בסעיף 1.4.2 ד'.

    - עלויות המציע בגין מכס, הוצאות יבוא, ביטוח וכל הוצאה אחרת שתיגרם לזוכה בכדי לעמוד בכל תנאי המכרז, למעט מע"מ .

- מודגש כי אם יסתבר שלצורך הפעלת כל הפונקציונאליות הכלולה במכרז זה, נדרש לבצע עבודה שלא תומחרה על ידי הספק בפרק זה, והספק לא ציין במפורש שעבודה זו תבוצע על ידי המרכז הרפואי המזמין, יהיה על הספק לבצע עבודה זו על חשבונו.

- כמו כן, אם יסתבר כי על מנת לאפשר הפעלת הפונקציונאליות הכלולה במכרז זה, נדרשת רכישה של רישיונות שהספק לא פירט את עלותם בפרק זה, יהיה הספק מחויב לרכוש רישיונות אלו עבור המרכז הרפואי המזמין , ולשלם עבורם ועבור תחזוקתם על חשבונו.

- מודגש כי במקרה של פסילת הספק בנסיבות המפורטות בסעיף 4.2.1 ד', לא יהיה זכאי הספק לכל תמורה .

5.0.2	 עלות שירות שנתי ו/או עלות קריאת שירות מעבר לתקופת האחריות

- עלות שירות שנתי תכלול את כל שירותי התחזוקה המתחייבים מהמכרז.

- עלות קריאת שירות בכל אתרי המרכז הרפואי המזמין הינה עבור קריאת שירות במידה ויחליט המרכז הרפואי המזמין שלא לרכוש שירות שנתי.

5.0.3	 רכש פריטי ציוד וחלפים

- הרכש יתבצע במידה והחליט המרכז הרפואי המזמין שלא לרכוש שירות שנתי ולהזמין שירות לפי קריאה.

- העלות תכלול גם את אספקת והתקנת הציוד באתר בו מוצב הארון ממוחשב ואחריות לשנה לכל פריט שסופק.

5.0.4	 תקופת האחריות

- מחיר הרכש של כל ארון כולל תקופת אחריות של שניים עשר חודש שתחל במועד בו המרכז הרפואי המזמין החל לעשות בכל ארון שימוש אופרטיבי מלא בשטח. בתקופת האחריות כאמור יינתנו כל שירותי התחזוקה המתחייבים מהמכרז ללא כל תמורה נוספת מעבר למחיר הרכש.

- בתקופת ההקמה ,אם מסיבה כלשהי ,יחול עיכוב במועד גמר הבדיקות כאמור בסעיף 4.2.4  לעיל , תוארך תקופת האחריות בהתאם לתקופת האיחור בגין אספקת המערכת. כל תקופה של השבתת המערכת לאחר תקופת ההקמה ובתקופת האחריות ,עקב תקלות ותיקונים תאריך את תקופת האחריות בהתאם.

- שירותי התחזוקה לתוכנת הניהול ולחומרת הארונות כמפורט לעיל ,יסופקו לתקופה שלא תפחת מ-7 שנים מתום תקופת האחריות.

- המרכז הרפואי המזמין יוכל להפסיק את רכישת שירותי התחזוקה לתוכנת הניהול בכל עת, לפי שיקול דעתה. היה ותפסיק לרכוש שירותי תחזוקה כאמור לעיל, יוכל המרכז הרפואי המזמין לקבל שירותים לפתרון תקלות בחומרת הארונות ובתוכנת הניהול, כנגד תשלום לפי תעריף שעות עבודה בפועל ותשלום עבור החלפים.

5.0.5	 מועד הפקת החשבונית

הספק יפיק חשבונית למרכז הרפואי המזמין לפי הרכישות בפועל ולאחר קבלת אישור יחידת  המחשוב המוסדית לדו"ח החיוב.

5.0.6	 הערכת כמות רכש

מובהר כי המרכז הרפואי המזמין אינו מחויב מראש לכמות רכש כל שהיא מהספק. הערכות כלליות ובלתי מחייבות ניתן לראות בסעיף 5.5.1.

5.0.7	 טבלה ריכוז עלויות

כל מרכיבי העלות יסוכמו בגיליון ה-Excel (נספח ) לצורך הצגת העלות בטבלה מסכמת הכוללת מקדמים/משקלות לצורך השוואה בין ההצעות השונות.

5.0.8	 הצגת המחירים בגליון

על הספק לבחור את סוג המטבע שבו תוגש ההצעה. כל המחירים הינם ללא מע"מ.

לתשומת לב המציע:

הטבלה המוצגת להלן הינה רק לצורך הצגת מבנה המענה הנדרש אך אין למלא אותה בנתוני המענה.

המציע נדרש להקליד את נתוני הצעתו לתוך טבלת גיליון ה-Excel המצורף למסמכי הבקשה כנספח 5.2 גיליון עלות באקסל .יש להגיש את ההצעה הכספית בהתאם להוראות סעיף 13 במסמך המכרז.

5.1 עלויות

5.1.1	 עלות ארונות ראשיים והרחבות

- עלות כל ארון וההרחבות כמפורט בסעיף 5.1.5.1 עד 5.1.5.6 כוללת את כל הנדרש לפי הפירוט בסעיף 5.0.1.

- ניתן לסטות מכמות התאים המבוקשת בסעיפים 5.1.5.5-5.1.5.1 ב %10 למעלה או למטה .

מודגש בזאת כי ההשוואה בין ההצעות תהיה על פי הדרישה המקורית בלבד ללא הסטיה המותרת.

- הצעת הספק לעלות הארונות תהיה תקפה ל 20 הארונות הראשונים שירכשו .החל מהארון ה 21 המחיר יפחת ב15% לכל ארון חדש שיסופק.

5.1.2	 עלות שירות שנתי מעבר לתקופת האחריות

- העלות כוללת את האחריות והתחזוקה לכל רכיבי הארון ממוחשב כמפורט בסעיף 2.5.0 לעיל.

- יש לנקוב באחוז מערך הרכישה של הארון כמפורט בסעיף 5.1.1 א.'

5.1.3	 עלות קריאת שירות

הגדרת קריאת שירות הינה כמפורט בסעיף 5.0.2 ס"ק  2.

5.1.4	 עלות שעת מומחים

מחירון שעות עבודת מומחים לביצוע שו"ש ובהזמנה נפרדת בלבד וכמפורט בנוהל שו"שים בסעיף

5.1.5	 הצעת המחיר וריכוז עלויות לצרכי השוואה

להלן הטבלה שעל הספק למלא בגיליון האקסל המצורף למכרז.

יש לבחור את סוג מטבע ההצעה.

ההשוואה בין ההצעות תתבצע לפי שערים יציגים ביום השוואת ההצעות.

ריכוז העלויות הינו לצרכי השוואה בלבד ומשקף הערכה בלבד לכמויות רכש הציוד והשירותים הנוספים.

מודגש בזאת ולמען הסר ספק, כי במקרה שבו לא ינקוב המציע במחיר לפריט נדרש מסוים,  המשמעות היא שהספק מחויב לספק את הפריט ללא עלות

| ===>>> | ₪ | בחירת מטבע מוצע: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ לצרכי השוואה | הצעת מחיר ליחידה ללא מע"מ במטבע המוצע | הערכת כמות רכש לצרכי השוואת עלויות | מקדם לצורך השוואת ההצעות | רכיב | סעיף במפרט |
|  |  | 1 | 1 | ארון ראשי - תכולה 1000 תאים עד %10- תאים | 5.1.5.1 |
|  |  | 1 | 1 | ארון ראשי - תכולה 600 תאים עד %10- תאים | 5.1.5.2 |
|  |  | 1 | 1 | ארון ראשי - תכולה 400 תאים עד %10- תאים | 5.1.5.3 |
|  |  | 1 | 1 | הרחבה לארון קיים בתכולה 600 תאים עד %10- תאים | 5.1.5.4 |
|  |  | 1 | 1 | הרחבה לארון קיים בתכולה 300 תאים עד %10- תאים | 5.1.5.5 |
|  |  | 1 | 1 | תוספת מגירה לארון קיים בתכולה 180 תאים | 5.1.5.6 |
|  |  | 1 | 4 | שירות שנתי מעבר לתקופת האחריות - אחוז מעלות הרכישה | 5.1.5.7 |
|  |  | 100 | 4 | קריאת שירות | 5.1.5.8 |
|  |  | 250 | 4 | שעת הטמעה | 5.1.5.9 |
|  |  | 100 | 4 | שעת פיתוח | 5.1.5.10 |
|  | סה"כ עלות לצרכי השוואת עלויות |  |  |

5.2 	 תוקף המחירים

5.2.1	 כללי

המציע לא יתנה את המחירים בהתחייבות של המרכז הרפואי המזמין למתן בלעדיות ו/או רכש כמות מינימאלית כל שהיא.

5.2.2	 תוקף המחירים

המחירים המוצעים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכן תקופת ההארכה ,ככל שתהיה.

5.3 מנגנון פיצוי מוסכם

המרכז הרפואי המזמין יהיה זכאי לקבל מהספק פיצוי מוסכם בגין אי עמידה של הספק ברמת השירות כפי שהיא מפורטת בסעיף 4.4 לעיל, וזאת לאחר שתינתן לספק התראה על כך טרם מימוש הזכות הנ"ל לגבי כל אירוע ספציפי.

- שיעור הפיצוי המוסכם לאי עמידה ביעדי רמת השירות בתקלות קריטיות הוא 4000 ש"ח לכל יום פיגור.

- שיעור הפיצוי המוסכם לאי עמידה בזמני האספקה של ציוד או בקשת שו"ש הוא 1500 ש"ח לכל פיגור של 7 י"ע .

- שיעור הפיצוי המוסכם לכל אירוע אחר הוא 500 ש"ח.  הפיצוי המוסכם יקוזז מתשלומי המרכז הרפואי המזמין לספק.

5.4  תנאי תשלום

- הסכומים המפורטים בפרק זה הם ללא מע"מ .

- תנאי תשלום שוטף +90 יום מהגשת החשבונית.

- המחירים הנקובים במטבע שאינו שקלים יתורגמו לשקלים על פי השער היציג הידוע ביום אישור אספקת הציוד.

6.	 נספחים

6.1 	 ארונות ממוחשבים – פירוט דרישות

6.1.1	 כללי

- להלן פירוט דרישות המרכז הרפואי המזמין. מהפתרון הנדרש .

- כל הדרישות הינם דרישות חובה למעט מקומות בהן צוין במפורש כי הדרישה אינה דרישת חובה.

- את מענה המציע לדרישות יש להגיש אך ורק על פי ההנחיות בנספח ד' של המכרז – "מענה המציע ואופן בדיקת ההצעות". על פי המפורט בנספח זה ניתן לראות אם דרישה שאינה מוגדרת כדרישת חובה, מזכה את המציע שבהצעתו קיים מענה מלא לדרישה בניקוד נוסף בדירוג האיכות.

- בכל מקום בו רשום במפרט "אמפולה" או "תרופה" הכוונה היא לאמפולה/פלקון.

- שיטת חלוקת התאים ו/או המגירות בארון נתונה להחלטתו של המציע ובלבד שהארון יעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרט זה.

6.1.2	 סוגי הארונות המבוקשים

- המרכז הרפואי המזמין מבקש שלושה סוגי ארונות בגדלים שונים, אשר יאפשרו ניהול מודולרי, כלומר ניתן יהיה להציב שנים או שלושה סוגי ארונות, אחד ליד השני, כשכולם ינוהלו מעמדת ניהול אחת או ארון בודד עם עמדת ניהול אחת.

- להלן פירוט הקטגוריות המבוקשות/ סוגי הארונות המבוקשים:

1.	 ארון ראשי בעל 400 תאי אחסון של סמים מסוכנים.

2.	 ארון ראשי בעל 600 תאי אחסון של סמים מסוכנים.

3.	 ארון ראשי בעל 1000  תאי אחסון של סמים מסוכנים.

להלן פירוט ההרחבות המבוקשות:

1.	 ארון הרחבה בעל 400 תאי אחסון של סמים מסוכנים.

2.	 ארון הרחבה בעל 600 תאי אחסון של סמים מסוכנים.

3.	 מגירת הרחבה לארון קיים בעלת 180 תאי אחסון של סמים מסוכנים.

6.1.3 מרכיבי היישום – כללי

א. מרכיבי הארון הממוחשב

הפתרון הנדרש המבוסס על המוצר, מורכב משני מרכיבים:

1 . רכיב חומרה - ארון מוגן, מחולק לתאים, שבו יאוחסן מלאי של סמים מסוכנים.

2. רכיב תוכנה – תוכנה לניהול רכיב החומרה וביצוע פעולות מולו, שתתמוך בתהליכי העבודה של המורשים מטעם  המרכז הרפואי המזמין, תוך זיהוי שלהם באמצעים שונים .

6.1.4	 תפיסת היישום

6.1.4.1	 תמונה המרכז הרפואי המזמין

סעיף זה מתאר את תפיסת המרכז הרפואי המזמין לגבי היישום. הדרישות המפורטות מתוארות להלן בהמשך הנספח. מטרת סעיף זה להקל על הקורא ולספק תמונה המרכז הרפואי המזמין, בטרם הכניסה לפרטים הקטנים בהמשך.

א. עקרונות

  - הארונות ימוקמו באתרים הייעודיים המרכזים הרפואיים המזמינים. כל ארון יכיל תאים לאחסון סמים מסוכנים. הארונות יהיו מאובטחים ומקובעים, וניתן יהיה לנפק ולנהל את המלאי סמים מסוכנים רק באמצעות תוכנת הניהול .

  - תוכנת הניהול של הארון תזהה את המשתמש ותקבע בהתאם לתפקידו והרשאותיו ,את הפעולות שהוא יכול לבצע.

  - קטלוג סוגי התרופות (שם התרופה, מק"ט, מינון, צורת מתן, מלאי מינימום  וכיו"ב) העשויות להיות מאוחסנות בארון ינוהלו במערכת לרבות תהליכי עדכון תשתיות במערכת – הקמה ידנית / מקובץ לרבות כל השדות הנדרשים לטובת המק"ט .

  - חלוקת האמפולות הבודדות בתאים בכל ארון, תנוהל באחריות תוכנת הניהול של כל ארון באופן עצמאי. תוכנת הניהול תדע מה נתוני האמפולה הנמצאת בכל תא.

תוכנת הניהול תדע בכל רגע נתון, מה סוגי התרופות הקיימות ומיקומן בארון ומה המלאי בפועל. הנתון יידרש אם כדיווח למערכת חיצונית במבנה מוגדר או כדו"ח.

- טעינה

1. משתמש מורשה יוכל לטעון אמפולה לארון. יזין לתוכנת הניהול את פרטי האמפולה

(כמו למשל, סוג התרופה ותאריך פג תוקף של האמפולה), ותוכנת הניהול תפתח את התאים הפנויים בלבד בהתאם לכמות המיועדת לטעינה לפי סוג תרופה.

2.  הזנת נתונים תתאפשר באמצעות קורא ברקוד או הקלדה.

- ניפוק

1. שיטת הניפוק הנדרשת הינה FEFO.

2. משתמש מורשה יוכל למשוך אמפולות מן הארון, ע"פ צורך.

3. המשתמש יזהה את פרטי המטופל שהתרופה מיועדת לו (באמצעות ממשק למערכות המרכז הרפואי המזמין, באופן שיוסבר בהמשך)ויבחר את סוג התרופה הנחוצה.

4. תוכנת הניהול תפתח את התא בארון שבו נמצאת האמפולה מהסוג שביקש המשתמש .

פתיחת התאים תהיה אחד אחרי השני עד לסיום ניפוק הכמות המוזמנת מאותו סוג תרופות, לאחר סיום ניפוק הסוג הראשון יחל תהליך הנפקת הסוג הבא וכן הלאה.

5. בסיום הניפוק יש להציג חלון שבו המשתמש מאשר את הכמות שנופקה או לדווח על אירוע חריג בעת שלב ההנפקה במידה ויש תקלה בתהליך (תא ריק, נתקע תא, אמפולה שבורה, תכולה שלא תואמת את התרופה שהוזמנה).

6. תוכנת הניהול של הארון לא תנפק למשתמש אמפולות שהוחזרו לארון (מכל סיבה שהיא - כעודף משימוש, כאלו שדווחו פגומות, כאלו שהייתה טעות בזיהוי שלהן וכיו"ב).

7. תוכנת הניהול תנפק את האמפולה תוך התחשבות בתאריך התוקף שלה (כלומר, לא תפתח תא שפג תאריך התוקף של האמפולה הנמצאת בו).

8. המשתמש יוכל לדווח בעת הניפוק על בעיה בניפוק (למשל: האמפולה שנופקה פגומה ,האמפולה איננה מן הסוג המבוקש, הרופא טעה בזיהוי סוג התרופה), והתוכנה תנפיק לו אמפולה זהה מתא חליפי או תאפשר לו לבחור מחדש את התרופה .על המשתמש להשאיר את האמפולה בתא שממנה היא נלקחה (במידה ומדובר בתא בודד, התא יחסם ובמידה ומדובר במגירה, כל המגירה תחסם).

9. שאילת סמים לחולה אנונימי – המערכת תאפשר שאילת סמים לחולה אנונימי  ,במסגרת יכולת זו תציג המערכת את ניפוק הסמים לחולים כאלה ותחייב את הרופא המרדים לבצע העברת החולה האנונימי לחולה מזוהה בסוף בעת שאילת סמים לחולה הבא במידה ולא דווח השלמה תוך 24 שעות.

ד. החזרה ודיווח

    - בתום השימוש בתרופות ובמידה ויש עודפים שנותרו ללא שימוש, יוכל המשתמש לדווח על החזרת עודפים.

    - תוכנת הניהול תחייב את המשתמש, בעת החזרת עודפים, לזהות את המטופל, את סוג התרופה אך ורק מתוך אלו שנופקו למטופל.

    - תוכנת הניהול תפתח תא פנוי או תאפשר גישה למגירה ייעודית להחזרים. במידה וישנה תקלה (התא/המגירה שנפתח/ה נמצא/ה מלא/ה, או התא/מגירה לא נפתח/ת), על המשתמש לדווח על התקלה בעת ההחזרה והתוכנה תפתח לו אוטומטית תא/מגירה חליפי/ת פנוי/ה.

    - החזרה תבוצע לתא נפרד/מגירה ייעודית, מתועד ומנוהל. מודגש כי מגירת ההחזרה תאפשר רק להכניס את האמפולות ולא ניתן יהיה לשלוף ממנה פריטים אלא בתהליך כמתואר בסעיף הבא( איסוף)  שרק משתמש מורשה יוכל לבצעו.

- איסוף מלאי

1. משתמש מורשה יוכל למשוך מהארון אמפולות שהינן בלאי.

2.  תוכנת הניהול תפתח בזה אחר זה את התאים שבהם מאוחסנות אמפולות בלאי

(אמפולה פגת תוקף, ניטלה בטעות, הוחזרה כעודף, או פגומה) שממתינות לאיסוף על ידי המשתמש המורשה לכך או תפתח את המגירה/מגירות היעודית/היעודיות להחזרות.

- פעולות מלאי

1. המערכת תאפשר למשתמש מורשה לדווח על פערי מלאי בין מה שהארון מציג לבין מה שקיים בפועל בתאים (לדוגמא: פער במלאי בין מה שתועד שהוחזר לבין מלאי בפועל שהוחזר או פער בין מה שנספר בפעול לבין מה שמופיע במערכת).

2. המערכת תוכל לייצא דוחות שונים לכל ארון נתונים במבנה נדרש (בתדירות שתיקבע בהמשך), על סה"כ מלאי האמפולות הנמצאות בו (עם או ללא פירוט של התאים שבהם הן נמצאות).

3. הדיווח יכלול בין היתר לכל סוג תרופה, כמה אמפולות ניתנות לניפוק, וכמה אמפולות לא ניתנות לניפוק וממתינות לאיסוף (החזרות, פגומות, פג תוקף).

4. יש  להפיק דוח במבנה מוגדר של כמות בארון מול כמות תקן שהוגדרה לפריט, כדי לבצע פעולת הזמנה למלאי (פעולה ידנית).

5. תוכנת הניהול של הארון תאפשר גם תהליך של ספירת מלאי (על ידי משתמש מורשה) שבמסגרתו יפתחו כל התאים שבהם אמפולות תקינות בזה אחר זה ותכולתם תיסקר (ללא שינוי בתכולת כל תא). תוצאות הספירה ישמרו במערכת וניתן יהיה להפיקם בדוח או בקובץ.

נתונים נדרשים : תאריך, שעה, סוג התרופה הנספרת, מלאי רשום במערכת, מלאי נספר, הפער בין שתי הכמויות, שם המשתמש מבצע הספירה.

6. השמדת מלאי – במקרים בהם נדרש להשמיד מלאי (מתן כמות חלקית, אמפולה נשברה). יש לתעד את ההשמדה בחלון ייעודי בארון שיכלול תאריך ושעה, פרטי התרופה ,הכמות שמושמדת, שם העד שנכח בהשמדה לאחר הזדהות על ידו.

7 . יאופיינו דוחות שונים לטובת בקרות לוגיסטיות נדרשות ותפעול שוטף. מערכת ניהול מלאי הארון תאפשר ייצוא נתונים( לכל הפחות בפורמטים מקובלים כמו PDF , CSV ואקסל) לצורך בקרה הנדרשת ע"פ הרגולציה ובהתאם לדרישות שיקבעו מול מערכות המרכז הרפואי המזמין. דוחות כגון:  יתרות מלאי, תנועות בארון מתאריך עד תאריך ,החזרות, השמדות, ספירת מלאי, מלאי מול תקן וכד.

8. אירוע חריג/תקלות: תוכנת הניהול של הארון תתריע על מצבים חריגים (דלת תא לא נפתחת, התא שנפתח נמצא ריק וכיו"ב). מנגנון זה מיועד לטפל במקרים שבהם קיימת תקלה במנגנון הארון, כמוסבר להלן. ההתרעה על המצב החריג תירשם ללוג ,ותוכנת הניהול תשלח מייל המפרט מידע על האירוע, לקבוצת משתמשים המוגדרים כאחראים על הארון.

6.1.4.2	 עקרונות ודרישות מממשק המשתמש

- סעיף זה מתאר בצורה כללית  את עקרונות ודרישות ממשק המשתמש. מטרת הסעיף לתאר את תפישת המרכז הרפואי המזמין והסטנדרטים הנדרשים ברמה העקרונית. סעיף זה נועד לקריאה בלבד .במענה המציע על המציע להתייחס ליישום העקרונות )כולם או חלקם( המתוארים בסעיף זה בפתרון המוצע למרכז הרפואי המזמין.

- בעיקרון, ממשק המשתמש צריך להיות פשוט ונוח לשימוש .

- התאמה תפקודית

עץ המסכים, מבנה המסכים, שיטת הניווט וההתמצאות, שדות הקלט, המושגים והמונחים ,סדר הפעילויות ומבנה הפלט, יתאימו לדרישות ולאילוצי התפקיד של המשתמש.

- אחידות ועקביות

בכדי לשמור על אחידות ועקביות, יש להקפיד על הכללים הבאים:

1. הממשק למשתמש משתמש במונחים מעולם התוכן של המשתמשים.

2. סדר פעולות אחיד ועקבי ושימוש באותם מקשים ותפריטים, בתהליכי התפעול והזנת הנתונים במסכים השונים. פעולות דומות תתבצענה בצורה זהה במסכים שונים.

3. שימוש עקבי במונחים מוכרים ומקובלים על המשתמשים.

4. התפריטים, המסכים, והודעות השגיאה רצוי שיהיו בעברית. שמות התרופות חובה שיהיו באנגלית, שמות מטופלים והמחלקות יהיו בעברית.

5. פורמט עקבי של האלמנטים השונים הכלולים במסכים, כגון: שורת כותרת ברורה ,הפונקציה המתבצעת כעת, זיהוי המשתמש הפעיל, ועוד.

6. מקום קבוע לשורת הודעות והתרעות.

7. פורמט קבוע למבנה "חלונות" ותפריטים, מיקומם במסך, שיטת תפעולם.

- עומס נתונים מינימאלי

המסכים יעוצבו תוך מתן תשומת לב לעומס הנתונים שמוצג בהם, דהיינו, במסך יוצגו רק הנתונים הרלוונטיים לביצוע הפעולה הנדרשת.

- התמצאות

למשתמש יהיה ברור בכל רגע:

1. באיזו פונקציה הוא נמצא.

2. לאילו פונקציות ומצבים אחרים ניתן לעבור מהמצב הנוכחי.

3. כיצד לשמור על הנתונים, או לצאת מן המסך בלי לשמור.

4. מה מצב העבודה (קליטה, עדכון וכדומה) ומה תוצאת הפעולה האחרונה ("העדכון בוצע בהצלחה").

- פשטות תפעול

1. השימוש בממשק יהיה פשוט, עם מינימום הקשות לצורך ביצוע פעולה ורצף פעולות פשוט.

2. נתונים יוזנו פעם אחת בלבד ולא תידרש כל הזנה נוספת של אותם נתונים מחדש.

3. המידע הנדרש לביצוע המטלה צריך להיות כלול במסך, והמשתמש לא יידרש לזכור נתונים ממסך אחד למשנהו.

4.  שדה הנבדק מול רשימת ערכים יאפשר להציג את רשימת הערכים החוקיים.

5. שדות להצגה בלבד יהיו מוצגים באופן המצביע על כך.

6. הצגת שדות לעדכון או לצפייה תהיה רגישה למצב העבודה של המשתמש.

- שגיאות והתגברות על שגיאות

הטיפול בשגיאות תפעוליות ויישומיות יעשה לפי הכללים הבאים:

1. התרעה ברורה על שגיאה מלווה בהדגשה ויזואלית, והבחנה בין סוגי שגיאות.

2. התרעה על שגיאה תכלול מידע ספציפי מלא (לדוגמא: "חובה למלא ערך בשדה X", ולא

"חובה למלא ערך בשדה").

3. הצגת הודעה המנחה את המשתמש על פעולת התיקון הנדרשת.

4. הצגת הודעות ברורות בעברית או באנגלית במקרה של שגיאה.

5. הצגה של הסמן בשדה שנדרש לתקנו.

- הגנה מפני פעולות חמורות

הממשק למשתמש יתוכנן באופן שתינתן ככל האפשר הגנה מפני ביצוע פעולות חמורות וביניהן:

1. מניעת ביצוע בשוגג של פעולה חמורה שתוצאותיה אינן הפיכות.

2. מניעת כניסה לפונקציות שאינם מורשות למשתמש.

- יכולות נוספות

1. יכולת חיפוש פריט ברשימה ארוכה ע"י הקשת קידומת חלקית (WILD CARD).

2. יכולת השלמה של ערך בהתאם לתחילית שלו )Auto Complete(.

3. "חיפוש מחדש" של הפריט הבא המתאים לבקשת החיפוש המקורית.

4. יכולת מעבר נוחה ממצב של הצגת מידע לעדכון מידע, תוך מניעת אובדן מידע לא מכוון.

5. אפשרות הגדרה של תחום בחירה (תת-אוכלוסייה) כולל מיון, ומיון משנה.

6. אפשרות להזנת תכנים באמצעות ברקוד (למשל, קריאת מספר מטופל בבית החולים מתוך מדבקת ברקוד, או זיהוי סוג התרופה ותאריך פג תוקף המוטבעים על האמפולה) במקום להקליד את התוכן בשדות המסך.

6.1.4.3	 סוגי משתמשים בתוכנת הניהול

          - משתמשי קצה מורשים לטעינת הארון בסמים מסוכנים והוצאת סמים מסוכנים מתאי החזרה.

          - משתמשי קצה בעלי הרשאות שונות לניפוק סמים מסוכנים.

          - משתמשי קצה מורשים לצפייה בדו"חות.

          - מנהלי מערכת.

6.1.5	 תהליכים

6.1.5.1	 ניהול משתמשים והרשאות

        - המרכז הרפואי המזמין יגדיר ב-Active Directory מבנה ארגוני( OU) וקבוצות משתמשים (Scurity Group), (מסוג מסויים ובהתאם למפורט בסעיף 3.4.1.6 לעיל) המורשים לעשות שימוש בכל אחד מן הארונות, ובאחריותה לנהל את הקבוצות האלו בהתאם לשינויים בארגון.

        - כדי לעשות שימוש בתוכנת הניהול של הארון, המשתמש יזדהה מולה ע"פ הנחיות אבטחת מידע של המרכז הרפואי המזמין.

        - לאחר הזיהוי, תוכנת הניהול תבדוק (באמצעות ממשק) האם המשתמש שזוהה מוגדר במערכות המרכז הרפואי המזמין הייעודיות לניהול הרשאות עובדים  כשייך לקבוצת המורשים להשתמש בארון, ולפי סוג הקבוצה תקבע את הרשאותיו (למשל: מי יכול רק למשוך או להחזיר, מי יכול רק לבצע טעינה או איסוף וכיו"ב).

פעולות שמשתמש לא רשאי לבצע יחסמו לביצוע ולא יוצגו למשתמש.

        - במקרה שהזיהוי נכשל מספר פעמים ,ינעל המשתמש ויירשם אירוע חריג ללוג. מספר ניסיונות הזיהוי יהיה נתון להגדרת המרכז הרפואי המזמין.

        - במידה ומשתמש נמצא מחובר לתוכנת הניהול ולא פעל מולה בפרק זמן נתון, תוכנת הניהול תתריע, ותנתק את המשתמש מהארון אם לא התקבלה ממנו תגובה.

        - במקרה חירום בו מסיבה כלשהיא תוכנת הניהול איננה פעילה, נדרש להשתמש במנגנון עוקף ,שיאפשר למשוך מהארון תרופות כמפורט בסעיף 6.1.6.7 להלן.

      - דרישות אמצעי זיהוי לתוכנת הניהול של הארון

א. כרטיס עובד חכם ו Pin Code או טביעת אצבע.

      - טעינת אמפולות לארון

        - משתמש מורשה יזדהה ויבחר בפעולה של טעינת אמפולות לארון.

        - תוכנת הניהול תאפשר לזהות את התרופה, באמצעות הקלדת מק"ט או שימוש בברקוד .

התוכנה תשלים מידע על התרופה (שם, חומר פעיל, מינון, צורת הגשה וכיו"ב) בהתבסס על מידע הקיים בארון (נתוני תשתית) .

        - במידה ופריט לא קיים במסד הנתונים של הארון – ניתן להקימו בשלב הטעינה ולבצע את כל ההגדרות הנדרשות.

        - אם לא נעשה שימוש בקורא ברקוד, המשתמש יוכל לבחור את סוג התרופה מתוך רשימה שתציג רק תרופות שסומנו כעשויות להישמר בארון. תוכנת הניהול תקל על המשתמשים לאתר את התרופה, בדומה לתהליך שיוסבר להלן לגבי ניפוק תרופה.

        - בעל התפקיד המורשה יוכל להזין לתוכנת הניהול את פרטי האמפולה.

        - בעל התפקיד המורשה יוכל לסמן שהוא מתכוון לטעון כמה אמפולות מאותו הסוג, ותוכנת הניהול תאפשר לו להזין ברצף את הפרטים הנדרשים על כל אמפולה (ובפרט, תאריך פג תוקף).

        - אם כל האמפולות פג תוקפן באותו תאריך, בעל התפקיד המורשה יוכל לסמן ("אותו פג תוקף") ותוכנת הניהול תשלים את הנתונים בעצמה.

        - במידה והארון עובד בשיטת המגירות ,בעל התפקיד המורשה יסמן  "בצע", ותוכנת הניהול תבצע בהתאם:

1. מגירה שנדרש להשלים בה מלאי תפתח.

2. בעל התפקיד המורשה יטען את האמפולות ויסגור את המגירה, ופעולתו תהווה אישור להמשיך למגירה הבאה. המגירה הבאה תיפתח וכך עד לסיום רצף ההנחיות שהתקבל .

המגירות יסומנו כמלאות, ומלאי הארון יתעדכן.

3. התוכנה תאפשר ספירת מלאי בעת טעינת המגירות.

4. אם אין יותר מגירות פנויות, בעל התפקיד המורשה יקבל על כך הודעה.

        - במידה והארון עובד בשיטת התאים הבודדים ,בעל התפקיד המורשה יסמן  "בצע", ותוכנת הניהול תבצע בהתאם:

  - בהתאם לכמות האמפולות המבוקשת, ייפתחו תאים ריקים, אחד אחרי השני. תפתח גישה למקום למילוי אמפולות חסרות בארון בזה אחר זה. תוכנת הניהול תציג את מספר התא שנפתח כעת. בכל זמן נתון רק תא אחד יהיה פתוח. תוכנת הניהול תנחה את המשתמשים איזו אמפולה להכניס לתא.

  - בעל התפקיד המורשה יטען את האמפולה ויסגור את התא, ופעולתו תהווה אישור להמשיך לתא הבא. התא הבא ייפתח וכך עד לסיום רצף ההנחיות שהתקבל. התאים יסומנו כמלאים, ומלאי הארון יתעדכן.

  - אם אין יותר תאים פנויים, בעל התפקיד המורשה יקבל על כך הודעה.

        - בתום ביצוע הרצף, יוכל בעל התפקיד המורשה לצאת מן התוכנה או לבחור פעולה אחרת.

6.1.5.4	 איסוף אמפולות מלאי מהארון

          - לאחר זיהוי המשתמש המורשה, הוא יוכל לבחור בפעולה איסוף אמפולות ממלאי הארון.

          - תוכנת הניהול תציג את המידע על כמויות האמפולות הממתינות לאיסוף בחלוקה לקבוצות (למשל:" 2 אמפולות פגומות ,12 אמפולות פג תוקף"). ניתן יהיה לבחור לאסוף הכל או לאסוף חלק מהקבוצות של האמפולות הממתינות.

          - ההכרזה על אמפולות שפג תוקפן כבלאי, צריכה להתבצע על ידי תוכנת הניהול בעצמה ,באופן אוטומטי. שאר הקבוצות שהוזכרו לעיל הן בלאי כתוצאה מפעולה שביצע משתמש.

בלאי או פג תוקף.

          - במידה ושיטת ההחזרה בארון הינה  מגירה ייעודית להחזרות, המשתמש יסמן "בצע  "ותוכנת הניהול תפתח את המגירה היעודית ותציג את רשימת האמפולות הנמצאות במגירה.

המשתמש ייטול את כל האמפולות וידווח לתוכנת הניהול על כל האמפולות שנלקחו (יסמן ברשימה) והמגירה תסומן כריקה.

          - במידה והארון מנהל תאים בלבד ,המשתמש יסמן "בצע", ותוכנת הניהול תבצע בהתאם:

1. בהתאם לבחירה, ייפתחו התאים בארון עם האמפולות שיש למשוך בזה אחר זה. תוכנת הניהול תציג מה הוא מספר התא שנפתח כעת ומה סיבת הבלאי של האמפולה )כמפורט לעיל(. בכל זמן נתון רק תא אחד יהיה פתוח.

2. המשתמש ייטול את האמפולה ויסגור את התא, ופעולתו תהווה אישור להמשיך לתא הבא. התא הבא ייפתח וכך עד לסיום הרצף. התאים יסומנו כריקים, ומלאי הארון יתעדכן.

3. בתום הפעולה תתקבל על כך הודעה ("אין יותר אמפולות לאיסוף בהתאם לבחירתך").

          - בתום ביצוע פעילות האיסוף, ניתן יהיה לצאת מן התוכנה או לבחור בפעולה נוספת.

          - על כל הפעולות הנ"ל ניתן יהיה לקבל דיווח.

6.1.5.5	 ניפוק אמפולות בעל תפקיד מורשה

  - לאחר הזיהוי ואימותו ,המשתמש יוכל לבחור בפעולה ניפוק אמפולות מהארון.

  - המשתמש יזהה את פרטי המטופל שהתרופה מיועדת לו באמצעות ממשק למערכות של המרכז הרפואי המזמין, שיקבל את מספר הקבלה שלו לבית החולים המופיע על המדבקות המלוות את המטופל (ע"י הקלדת המספר או קריאתו באמצעות קורא ברקוד). תוכנת הניהול תציג את המידע על המטופל (שם, גיל, מין וכיו").

  - לאחר אישור זיהוי המטופל, ימשיך המשתמש את התהליך המתואר להלן. במקרה של אי התאמה של המידע למטופל ,ניתן יהיה לבצע שנית את הזיהוי (באמצעות קריאת ברקוד של מדבקה אחרת או הקלדה ידנית). לא ניתן יהיה לבצע את הזיהוי יותר משלוש פעמים.

  - המשתמש יבחר את סוג התרופה הנחוצה .ניתן יהיה לבחור את סוג התרופה מתוך רשימה .

(רשימת תכולה בארון). הרשימה תמוין בהתאם לנפוצות השימוש באמפולות.

  - כדי להקל על המשתמש לבחור את התרופה הוא יוכל לצמצם את הרשימה, באמצעות זיהוי החומר הפעיל בתרופה. הוא יוכל לבחור את החומר הפעיל מתוך רשימה (LIST), וכן לרשום אות תחילית ולצמצם עוד את הרשימה (Auto complete).

  - לאחר בחירת החומר הפעיל, יוכל הרופא לצמצם עוד את הרשימה באמצעות בחירת צורת ההגשה שלה והחוזק של התרופה.

  - אם נחוצה למשתמש יותר מאמפולה אחת מאותו הסוג, הוא יוכל להזין את הכמות המבוקשת.

  - אם נחוצות למשתמש עוד סוגי תרופות, הוא יוכל לסמן ("עוד") ולבחור עוד סוג תרופה.

  - בתום הבחירה, תוצג למשתמש תכולת הניפוק המתוכננת בהתאם לבחירתו.

  - המשתמש יסמן "בצע", ותוכנת הניהול תבצע בהתאם:

  - ייפתחו התאים בארון עם האמפולות שיש למשוך בזה אחר זה. תוכנת הניהול של הארון לא תנפק למשתמש אמפולות שהוחזרו לארון (כעודף משימוש, כאלו שדווחו פגומות ,כאלו שהייתה טעות בזיהוי שלהן וכיו"ב).

  - תוכנת הניהול תתחשב בתאריך התוקף של האמפולה (לא יפתח תא שפג תאריך התוקף של האמפולה שבו, וכמו כן יפתח תא שתאריך התוקף של האמפולה שבו הוא הקרוב ביותר מבין האמפולות מהסוג שביקש הרופא).

  - תוכנת הניהול תציג מה הוא מספר התא שנפתח כעת. בכל זמן נתון רק תא אחד יהיה פתוח.

  - המשתמש יטול את האמפולה ולפני שיסגור את התא, יבדוק שהאמפולה תקינה, ושהיא מתאימה לבקשתו. אם הכל בסדר, הוא יסגור את התא ופעולתו תהווה אישור להמשיך לתא הבא, וכך עד לסיום הרצף.

  - בתום הפעולה התאים יסומנו כריקים, והאמפולות ירדו מן המלאי בארון.

  - במקרה של בעיה (האמפולה פגומה או שאיננה מתאימה לבקשה, או שהמשתמש שגה בבחירת התרופה), המשתמש יוכל לבחור להפסיק את פעולת הניפוק של האמפולה, יבחר סיבה (מדוע להפסיק), ויחזיר את התרופה לתא בטרם יסגור אותו או למגירה ייעודית להחזרות.

  - אם האמפולה פגומה או שהתרופה שבתא לא מתאימה למה שביקש המשתמש, תוכנת הניהול תחייב לדווח ולהחזיר את האמפולה ורק אז תמשיך ברצף הניפוק, תוך שהיא בוחרת תא אחר שיש בו אמפולה המתאימה לבקשה של המשתמש. האמפולה שהוחזרה תסומן כבלאי (כולל הסיבה שבחר המשתמש, מתוך רשימת האפשרויות).

8. אם המשתמש שגה בבחירת התרופה ,הוא יקבל הודעה ("הפעולה הופסקה לפי בקשתך") ויחזור למסך ניפוק. האמפולות שכבר נופקו יירדו מן המלאי.

יא. בתום ביצוע הרצף, יוכל המשתמש לצאת מתוכנת הניהול או לבחור בפעולה נוספת.

6.1.5.6	 דיווח

- המשתמש יוכל לדווח על השמדה של השארית שנותרה (פעולה המצריכה זיהוי של עד שיאשר את ההשמדה, שאת פרטיו יש להזין לתוכנת הניהול כולל זיהוי שלו בטכניקה שתיקבע בהמשך. מודגש שהעד אינו בהכרח משתמש מורשה בתוכנת הניהול). פעולות אלו לא משנות את המלאי של הארון. מודגש כי בתהליך זה לא נדרש להחזיר את השארית (אמפולה חלקית) שנותרה לארון אלא רק לדווח על ההשמדה.

- לחלופין ,המשתמש יוכל לבקש להחזיר את העודפים שנותרו. אם המשתמש מתכוון להחזיר יותר מאמפולה אחת מאותו הסוג, הוא יוכל לסמן ("3 פעמים").

- אם המשתמש מתכוון להחזיר עוד תרופות, הוא יוכל לסמן ("עוד") ולבחור עוד סוג תרופה.

- במידה ומנוהלת מגירת החזרה יעודית, בתום הבחירה המשתמש יסמן  "בצע", המגירה תפתח והמשתמש יכניס את המפולות למגירה. כאמור לעיל, לא ניתן יהיה לשלוף פריטים מהמגירה.

- במידה והארון מנהל תאים בלבד ,בתום הבחירה ,המשתמש יסמן "בצע", ותוכנת הניהול תבצע בהתאם:

1. בהתאם לכמות האמפולות שהמשתמש מבקש להחזיר, ייפתחו תאים ריקים בארון בזה אחר זה. תוכנת הניהול תציג למשתמש מה מספר התא שנפתח כעת. בכל זמן נתון רק תא אחד יהיה פתוח. תוכנת הניהול תנחה את המשתמש איזו תרופה להחזיר לתא (מבין אלו שהוא דיווח שבכוונתו להחזיר).

2. המשתמש יטען את האמפולה ויסגור את התא, ופעולתו תהווה אישור להמשיך לתא הבא. התא הבא ייפתח וכך עד לסיום רצף ההנחיות שהתקבל מהמשתמש. התאים יסומנו כמלאים (תאי ההחזרה), ומלאי הארון יתעדכן.

3. אם אין יותר תאים פנויים ,המשתמש יקבל על כך הודעה ("מתוך 7 אמפולות נטענו 5.

אין יותר תאים פנויים בארון").

- בתום ביצוע הפעילות, יוכל המשתמש לצאת מן התוכנה או לבחור בפעולה אחרת.

- התרופות המוחזרות יסומנו כחסומות לשימוש.

6.1.5.7	 איסוף יזום של תרופות מהארון

- המשתמש יזדהה יאומת ויאושר, ויבחר בפעולה של איסוף יזום של אמפולות  מהארון.

- תוכנת הניהול תאפשר למשתמש  לזהות את התרופה, באמצעות הקלדת מק"ט או שימוש בברקוד. אם לא נעשה שימוש בקורא ברקוד, המשתמש יוכל לבחור את סוג התרופה באופן דומה למה שהוסבר לעיל לגבי בחירת תרופה בתהליך ניפוק.

- המשתמש יוכל לסמן שהוא מתכוון לאסוף כמה אמפולות מאותו הסוג ויתאפשר לציין את סיבת האיסוף כהערה. תוכנת הניהול תוודא שיש במלאי אמפולות תקינות בכמות מספיקה לבקשה.

- במידה וקיימת מגירת החזרות ייעודית, המגירה תפתח והמשתמש המורשה יוכל להוציא את התא הייעודי שבמגירה, לפתוח אותו ולהוציא את התרופות.

- במידה והארון מנהל תאים בלבד ,המשתמש יסמן "בצע", ותוכנת הניהול תבצע בהתאם:

1. בהתאם לכמות האמפולות המבוקשת, ייפתחו תאים המכילים את התרופה המבוקשת בזה אחר זה. תוכנת הניהול תציג מה מספר התא שנפתח כעת. בכל זמן נתון רק תא אחד יהיה פתוח.

2. המשתמש  יאסוף את האמפולה ויסגור את התא, ופעולתו תהווה אישור להמשיך לתא הבא. התא הבא ייפתח וכך עד לסיום רצף ההנחיות שהתקבל מהמשתמש. התאים יסומנו כריקים, ומלאי הארון יתעדכן.

- בתום ביצוע הפעילות, יוכל המשתמש  לצאת מן התוכנה או לבחור פעולה אחרת.

6.1.5.8	 ספירת מלאי

- לאחר זיהוי המשתמש המורשה, יוכל המשתמש לבחור בפעולת ספירת מלאי.

- תוכנת הניהול תציג למשתמש מידע על כמויות האמפולות הקיימות בארון בחלוקה לפי סוג תרופה ("יש 5 אמפולות מסוג X, 7 אמפולות מסוג Y"). המשתמש יוכל לבחור לספור הכל או לספור רק חלק מהקבוצות המוצגות לו.

- המשתמש יסמן "בצע", ותוכנת הניהול תבצע בהתאם:

1. בהתאם לבחירתו, ייפתחו התאים בארון עם האמפולות שמתאימות לסוג התרופה שבחר המשתמש. תוכנת הניהול תציג מה הוא מספר התא שנפתח כעת. בכל זמן נתון רק תא אחד יהיה פתוח.

2. המשתמש יבדוק את האמפולה יחזיר אותה לתא ויסגור אותו. פעולתו תהווה אישור להמשיך לתא הבא. התא הבא ייפתח וכך עד לסיום הרצף. פעולה זו לא תשנה את המלאי.

3. בתום הפעולה המשתמש יקבל על כך הודעה ("אין יותר אמפולות לספירה בהתאם לבחירתך"). המשתמש יוכל לצאת מן התוכנה.

- לשם השלמת ספירת המלאי ,המשתמש יוכל לפתוח (בפעולה אחת) את כל התאים שדווחו כריקים .המשתמש יסקור את התאים ויוודא שאין בהם תרופות.

- את פעולת הספירה יש לסמן כפעילות נפרדת.

- בנוסף לתהליך שתואר לעיל, המערכת תאפשר ספירת מלאי גם תוך כדי תהליך טעינה של הארון.

6.1.5.9	 השמדה ותיעוד השמדה

- ניתן יהיה לדווח השמדה של פריט או חלקי פריט.

- בעת דיווח ההשמדה נדרש יהיה לדווח את סיבת ההשמדה ואת פרטי העד לביצוע ההשמדה

(העד כאמור לעיל אינו חייב להיות מורשה לעבודה עם הארון).

6.1.5.10 מקרים חריגים

- המרכז הרפואי המזמין לוקח בחשבון שיתכנו מצבים קיצוניים שבהם טעינת האמפולה או החזרת האמפולה נמנעת מסיבה לא צפויה (התא שנפתח תפוס, או שהתא לא נפתח).

- באופן דומה, יתכנו מצבים קיצוניים שבהם משיכת האמפולה או ניפוק האמפולה נמנעת מסיבה לא צפויה (התא שנפתח ריק, או שהתא לא נפתח).

- מצבים כאלו (אם יתרחשו) מעידים על תקלה.

- בעת תקלה המערכת תזהה את התקלה ותפעל לכך שלמשתמש יינתן פתרון חליפי באם ניתן להתגבר על התקלה על ידי פתרון עוקף .

- בנוסף, המערכת תדווח דיווח מידי על הבעיה, באמצעות מסרון, שיציג את פרטי האירוע לקבוצת המשתמשים שיוגדרו ב-AD כמנהלי הארון.

6.1.5.11 דוחות

המערכת תספק את כל מגוון הדוחות וכלי הבקרה שיאפשרו ניהול ומעקב אחר ניהול סמים מסוכנים לצורך עמידה בתקנות הסמים המסוכנים. כל דוח יהיה אפשר להמיר בפורמטים מקובלים כמו CSV , PDF ואקסל.

6.1.5.12 לוג מבצעי

נדרש לשמור בלוג מידע על כל פעולה שתיעשה מול הארון כגון ניסיון כניסה של משתמש שאינו מורשה, אירוע של דיווח על אמפולה פגומה, ניסיון ביצוע עקיפה לתוכנת הניהול של הארון (גישה ישירה לחומרת הארון וכד').

6.1.6	 עיצוב הארונות

6.1.6.1	 מבנה הארון

- החומרים מהם יהיה עשוי  הארון: הארון יהיה עשוי מחומרים יציבים, עמידים ואיכותיים שאינם מחלידים ללא פינות חדות ובעיבוד איכותי בו כל החלקים משתלבים זה בזה. במידה והארון מכיל מרכיבים מתכתיים כל שהם אזי הם יהיו מאלומיניום או ממתכת אל חלד.

- הארון יהיה יציב ואיתן.

- הארונות יסופקו בחיפוי מלא של כל הרכיבים הכלולים בהם.

6.1.6.2	 מידות התאים

  - אורך, רוחב ועומק התא כך שיתאים לאחסון לאמפולה או פלקון בודד .

  - מודולריות – ניתן יהיה להחליף מספר תאים בתא אחד בודד שתכולתו תהיה זהה לתכולת אותן תאים שהוחלפו. לדוגמא: ניתן יהיה להוציא שלושה תאים ברוחב של 8 ס"מ ובאורך של 10 ס"מ, בתא אחד שרוחבו 8 ס"מ ואורכו 30 ס"מ.

.5	 מקלדת

המקלדת תהיה וירטואלית או מקלדת מקשים לחיצים אינטגרלית לארון הניתנת לרחיצה וחיטוי.

6.1.6.6	 מניעת התחממות הארון

- הארון יהיה בנוי באופן שימנע לחלוטין את התחממותו הוא ו/או של מי מרכיבי הציוד המוכללים בתוכו.

- בארון יותקן בקר טמפרטורה אשר יעביר התראות לכל סטייה מטווחים הניתנים להגדרה.

6.1.6.7	 אבטחה בסטנדרט כספת

- מבנה הארון ודלתותיו יהיה בעלי איכות אבטחה בסטנדרט כספת אשר אינה ניתנת לפתיחה מבחוץ ללא שני סוגי מפתחות ייעודיים, כך שפתיחתו תוכל להתבצע רק ע"י שני מורשים שונים.

- אספקת הארון תכלול שני זוגות של מפתחות( שני מפתחות לכל סוג מפתח ייעודי) לכל ארון.

- הארון יהיה נעול ולא ניתן יהיה לפתוח אותו שלא באמצעות תוכנת הניהול.

- במקרה של השבתה של תוכנת הניהול, תהיה אפשרות רק לצירוף של מנהל מערכת מורשה ומורשה נוסף לפתוח את הארון באמצעות המפתחות הייעודיים.

- על המערכת לרשום בלוג הפעילות כל פתיחת ארון בחירום ולאפשר שליחת הלוג במייל. במידה והפתיחה נעשתה במצב בו אין חשמל, עם חידוש החשמל יש לרשום בלוג הפעילות את הפתיחה ולאפשר שליחת הלוג במייל.

6.1.6.8	 הגנה מפני ונדליזם

הארון לרבות כל הציוד שבו יהיה מוגן מפני ונדליזם, לרבות חיפוי נגד שריטות. כמו"כ, נדרשת הגנה משריטות לא רצוניות באזור קורא הכרטיסים ובמיקומו באופן שימנע שריטות .

6.1.6.9	 אבטחת הארון

  - לא תאופשר גישה מבחוץ לציוד המוכלל בארון ,לרבות: ציוד המחשוב על כל אביזריו ,כבלים וחיווטים , התקני USB ,כונני CD/DVD , נקודות תקשורת וכו'. הגישה למי ממרכיבים אלה תתאפשר אך ורק לאחר פתיחת דלתות הארון.

  - הארון יהיה מאובטח באופן שלא יאפשר הזזה או פירוק של הארון או רכיב של הארון.

6.1.6.10 נוחות ונגישות בתחזוקה

הארון יהיה בנוי באופן שיאפשר נגישות נוחה וגישה ישירה לכל הרכיבים שבתוכו )לרבות: ציוד המחשוב על כל אביזריו, כבלים וחיווטים , התקני USB ,כונני CD/DVD , נקודות תקשורת וכו'(.

6.1.6.11 מבנה בטיחותי של הארון

- בטיחות

  - הארון יהיה בנוי ועשוי באופן המבטיח בטיחות מלאה של המשתמשים ו/או אנשים העלולים לבוא איתן במגע , ומניעת סכנת פגיעה בהם לרבות מניעת סכנת פגיעה מזוויות חדות או עצמים בולטים ו/או מפני התחשמלות .

  - בסיס הארון חייב לאפשר העמדתו באופן יציב ובטוח ללא צורך בקיבוע הארון לרצפה.

  - בסיס הארון, כמו יתר הרכיבים בארון, לא יהיה בו משום מכשול או סיכון כל שהוא לעוברים ושבים ו/או למשתמשים בארון.

- אמצעי הגנה למתח החשמל

הארון יהיה בעל  אמצעי הגנה נגד התחשמלות ובהתאם לחוק החשמל .התקנת אמצעי הגנה אלה תבוצע כחוק וע"י גורם מקצועי מוסמך .

המרכז הרפואי המזמין יספק הגנה לרציפות אספקת המתח, אולם על הספק לצייד את הארון עצמו  בהגנה מפני נחשולי מתח וברקים.

- כבלים נסתרים

כל הכבלים הקיימים בארון יהיו נסתרים .

6.1.6.12 מפסק הדלקה וכיבוי

הארון יכלול מפסק הדלקה וכיבוי (ON /OFF) במקום נסתר ונעול בגוף הארון ובמקום שאינו ניתן לגישה על ידי המשתמשים.

6.1.6.13 חיפויים

הארון יכיל חיפויים אשר יאפשרו החלפתם במידה ולדעת המרכז הרפואי המזמין התבלו, ההחלפה תוכל להתבצע ללא פגיעה בתפקוד הארון עצמו.

6.1.6.14 רכיבים נוספים

          - אמצעי קירור נדרשים .

          - רב שקע עם מפסק.

6.1.6.15 ניקוי וחיטוי

  - הארון, לרבות כל הציוד שבו, יהיה מוגן מפני פגיעת נוזלים.

  - הארון וכל אביזר נלווה יהיו ניתן לרחיצה וניקוי בקלות (בדגש על התאים) ועומד בדרישות למניעת זיהומים.

  - משטחי המתקן (כולל התאים הנפתחים) יהיו חלקים ועמידים בחיטוי כלור של לפחות 1000 PPM

מסכי מגע יהיו עשויים זכוכית ועמידים בחיטוי של אמוניום רבעוני

  - מקלדת לחיצים תהיה עמידה בחיטוי של אמוניום רבעוני.

6.1.7	 דרישות כלליות

6.1.7.1	 כמויות נפחים עומסים

6.1.7.1.1 כמויות משתמשים

  - תוכנת הניהול לא תגביל את כמויות משתמשי הקצה המורשים, מכל הקטגוריות.

  - כמות מנהלי המערכת תוגבל עד שלושה מנהלים בכל בית חולים.

6.1.7.1.2 זמני תגובה בפעילות משתמש

  - זמני התגובה של תוכנת הניהול ורכיבי הארון נדרשים להיות טובים מאוד הן בניפוק הראשון והן בניפוקים העוקבים לאותו Session. זמן התגובה מהזדהות ועד ניפוק האמפולה לא יעלה על 20 שניות וזמן התגובה לניפוקים העוקבים לא יעלה על 15 שניות.

  - השבתה מינימאלית בזמן טעינה, כלומר טעינה בשלבים ,תוכנת הניהול תאפשר עצירה זמנית של תהליך הטעינה, על מנת לאפשר ניפוק ולאחר סיום הניפוק להמשיך את הטעינה מאותו שלב.

6.1.7.3	 שמירת מידע וגיבוי

  - הארון עצמו והמחשב שבו לא יאגרו מידע כלשהו על המשתמשים, המטופלים, הרשאות ,טבלאות תשתית וכו' כל המידע ישמר בשרת ובבסיס הנתונים המרכזי .

  - כל רכיבי התוכנה וכל רכיבי הקונפיגורציה המיוחדים לכל ארון וארון יהיו מגובים כהלכה כך שבמידה שיש להחליף תחנה לאחרת מכל סיבה שהיא, התהליך יהיה פשוט וברור.

6.1.7.4	 נהלים ותקנים

על הספק לעמוד בכל הנהלים, ההנחיות וחוזרי משרד הבריאות הרלבנטיים וכן לעמוד בתקנים המפורטים להלן:

  - תקן אבטחת מידע 27001 ISO .

  - תקן 9001 ISO.

  - תקן 14001 ISO.

  - תקן 13485 ISO.

  - תקן FCC ו CE.

6.1.2	 יכולות עתידיות

להלן מוצגות יכולות שהמרכז הרפואי המזמין שוקלת את מימושן בעתיד. המרכז הרפואי המזמין אינו מתחייב להוציא אל הפועל יכולות אלו ולוח הזמנים למימושן יידון בעתיד, בהתאם לנוהל השו"שים המפורט לעיל בסעיף 2.6.

6.1.8.1	 מניעת דיווח שגוי על טעינה או החזרה

  - המרכז הרפואי המזמין לוקח בחשבון שיתכנו מצבים קיצוניים שבהם המשתמש מדווח שטען אמפולה לתא, או מדווח שהחזיר בתום הפעולה אמפולה שנותרה כעודף ללא שימוש, אך בפועל בגלל טעות אנוש, האמפולה לא תוכנס לתא.

  - בדומה לכך, גם בתהליכי ספירת מלאי וניקוי הארון, עלולים להיווצר מצבים שבהם תרופה יוצאת מן התא (כדי לאפשר ניקוי או ספירה)ולא מוחזרת אליו, בטעות.

  - המרכז הרפואי המזמין מבקש פתרון  שיאפשר למנוע מצבים אלו.

6.1.8.2	 ניהול אצוות

  - כאמור לעיל, ניהול הניפוק הנדרש הוא  FEFO.

  - יחד עם זאת המרכז הרפואי המזמין ישקול בעתיד ניהול אצוות באופן מערכתי ו/או עבור ארונות ספציפיים בלבד.

7.0        ניסיון

7.1 לספק ניסיון משמעותי בהתקנת ואחזקת  ארונות נרקוטיקה בחדרי ניתוח בישראל ,רצוי בחדרי ניתוח בעלי נפח פעילות דומה לנפח הפעילות בחדרי ניתוח של המרכז הרפואי המזמין.

7.2  הספק ימסור מידע על חדרי ניתוח בישראל בהם מותקנים ארונות נרקוטיקה אותם סיפק