מרכז רפואי בני ציון

מפרט טכני להתקנת מאחז יד בשטח ביה"ח

- מאחז היד יעמוד בדרישות ת.י 1918 חלק 3.1 סעיפים 2.6.9 ו- 2.6.10.

- מאחז היד יהיה מנירוסטה מוברשת  316 .

- מסביב לבית האחיזה יהיה מרווח חופשי לגריפה שהיקפו 4 ס"מ לפחות מהפנים החיצוניים של בית האחיזה.

- מאחז יד כללי בשטח בית החולים -  בחתך עגול של 1.1/2 (אחד וחצי צול)   קרי 3.95 ס"מ, יהיה בגובה עליון של 93 ס"מ מהרצפה/מקצה השלח.

- מאחז יד לילדים יהיה בחתך עגול של 1.1/4 (אחד ורבע צול )  3.29 ס"מ, יהיה  בגובה עליון של 63 ס"מ מהרצפה/מקצה השלח.

- גמר ביצוע עבודה יינתן ע"י ידי מורשה נגישות.