מכרז מוביל לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות

חלק ג' - המפרט הטכני

תוכן העניינים

1.1.	כללי	17

2.	מולטימדיה.	18

2.1.	מסך מחשב לתחנת עבודה "24	18

2.2.	מסך מחשב לתחנת עבודה ''32	18

2.3.	התקן לחיבור 2 מסכי מחשב לשולחן בקרה	19

2.4.	התקן לחיבור 4 מסכי מחשב לשולחן בקרה	19

2.5.	מסך קיר ''43 4K	19

2.6.	מסך קיר ''50 4K	21

2.7.	מסך קיר ''75 4K	21

2.8.	התקן חיבור מסך "43 לקיר \ תקרה	21

2.9.	התקן חיבור מסך עד  "65 לקיר \ תקרה	21

2.10.	התקן חיבור מסך "75 לקיר \ תקרה	22

2.11.	מפצל אות HDMI ל- 2 יציאות	22

2.12.	מרחיק KVM תומך 2 מסכי HDMI	22

2.13.	מרחיק KVM תומך מסך HDMI אחד	23

2.14.	מתג KVM שני ערוצים תומך HDMI	24

2.15.	מתג KVM 4 ערוצים תומך HDMI	24

2.16.	בקר מולטימדיה	25

2.17.	מסך מגע להפעלת הבקר	27

2.18.	שולחן בקרה ייעודי למפעיל אחד	27

2.19.	שולחן בקרה ייעודי לשני מפעילים	29

2.20.	שולחן בקרה ייעודי לשלושה מפעילים	30

2.21.	מטריצת וידאו  8*8 DVI/HDMI	31

2.22.	מטריצת וידאו וירטואלית	32

2.23.	דוחס וידאו (video encoder) למטריצת הווידאו	33

2.24.	פורס וידאו (video decoder) למטריצת הווידאו	34

3.	תוכנת ניהול הווידאו	36

3.1.	כללי	36

3.2.	המערכת תהיה מסוג over ip server client מקצה לקצה.	36

3.3.	תחנות עבודה	44

3.4.	מערכת הקלטה מקומית ל 8 מצלמות (NVR)	46

3.5.	מערכת הקלטה מקומית ל 16 מצלמות (NVR)	48

3.6.	מערכת הקלטה מקומית ל 32 מצלמות (NVR)	49

3.7.	מקלדת שליטה + joystick	49

3.8.	בקר מגעים יבשים	49

4.	מערכת וידאו-אנליטיקה (VA)	50

4.1.	כללי	51

4.2.	תוכנת אנליטיקה ראשית הכוללת 100 ערוצי תחקור ו 10 ערוצי Live	51

4.3.	תצורות המערכת	52

4.4.	חסינות בפני התרעות שווא	55

4.5.	קריטריונים וכללים לגילוי	55

5.	מצלמות ואביזרים	56

5.1.	מצלמת Bullet 4MP משולב אנליטיקה	57

5.2.	מצלמת Bullet 4MP משולב אנליטיקה להתקנה מקומית	61

5.3.	מצלמה Bullet 4K	61

5.4.	מצלמה Bullet 4K לתנאי חוץ להתקנה מקומית	62

5.5.	מצלמה Dome 4MP	62

5.6.	מצלמת Outdoor PTZ Speed Dome IP – 4MP	63

5.7.	מצלמת Outdoor PTZ 4K Speed Dome IP –	65

5.8.	מצלמת K4 במבנה Box + עדשה + מארז (Housing)	66

5.9.	מצלמת  4MP  במבנה Box + עדשה + מארז (Housing)	69

5.10.	מצלמה תקרתית IP קבועה פנורמית (180/360) , להתקנה בתנאי  פנים /חוץ MP2.	69

5.11.	מצלמה תקרתית IP קבועה פנורמית (180/360) , להתקנה בתנאי  פנים /חוץ MP3.	71

5.12.	מצלמת Dome IP Micro פנים/חוץ 5MP	71

5.13.	מצלמת Multi-sensor IP פנים/חוץ MP 2 -4  עדשות	72

5.14.	מצלמת Multi-sensor IP פנים/חוץ MP 2 -3  עדשות	73

5.15.	מצלמה (להטמנה) מוסלקת IP 2MP כוללת תאורת IR	73

5.16.	עדשת VariFocal במפתח 5-80 מ"מ F/1.6 C-MOUNT	75

5.17.	עדשת VariFocal במפתח 8-80 מ"מ,  CS-MOUNT, F/1.6	76

5.18.	פנס תאורת IR  850 nm להתקנה בתנאי חוץ לשטח הארה של עד 40 מטר	77

5.19.	פנס תאורת IR  850 nm להתקנה בתנאי חוץ לשטח הארה של עד 60 מטר	77

5.20.	מצלמה ייעודית אלחוטית לפריסה מהירה 2MP	78

5.21.	נתב תקשורת אלחוטי למערכת ווידאו בפריסה מהירה	78

5.22.	מודם סלולרי ייעודי למערכת ווידאו בפריסה מהירה	80

5.23.	רישיון - Face Recognition	80

5.24.	תוכנת - LPR-License Plate Recognition	82

5.25.	חצובה (טלסקופי) למצלמות חיצוניות בפריסה מהירה במפתח של עד 4 מטר	84

6.	ערכת מערכת טמ"ס ניידת – לפריסה	84

6.1.	כללי	84

6.2.	תכולת המערכת	84

6.3.	מבנה הערכה	85

6.4.	הזנת מתח למכלולי המערכת	86

6.5.	זיווד ושינוע הערכה	87

6.6.	התקנת ציוד הקצה	87

6.7.	הנחיות לתמחור	88

7.	בקרת כניסה	88

7.1.	תוכנת שרת	88

7.2.	בקר ל4 דלתות	91

7.3.	מקודד Indoor HS	92

7.4.	מקודד Outdoor HS	92

7.5.	מנעול אלקטרו מכני	93

7.6.	מנעול חשמלי – Door Strike Indoor	93

7.7.	מגנולוק 300 ק"ג	94

7.8.	מגנולוק 600 ק"ג	95

7.9.	קופסת ניפוץ	96

7.10.	לחצן פתיחת דלת – Outdoor	96

7.11.	קורא כרטיסי קירבה	96

7.12.	מקודד תגים לעמדת ניפוק תגים	97

7.13.	לחצן פתיחת דלת -   Indoor ללא מגע	98

7.14.	תוכנת תחנת עבודה	98

7.15.	קורא משולב קרבה וביומטרי	109

7.16.	קורא קשתית העין (מעבר מהיר)	109

7.17.	זמזם דלת מוטרדת	110

7.18.	כרטיסי עבודה  (תגים)	111

7.19.	מוניטור / רכזת אינטרקום IP	111

7.20.	אינטרקום שלוחת דלת עם מצלמה	112

7.21.	אינטרקום שלוחת דלת ללא מצלמה	112

7.22.	מתאם רשת ייעודי לאינטרקום IP	113

7.23.	צופר / נצנץ בדלת חירום	113

8.	מערכת פריצה ומצוקה	114

8.1.	רכזת אזעקה ומצוקה	114

8.2.	תוספת תקן 1337 לרכזת התרעות	121

8.3.	יחידת הרחבה לרכזת – 8 אזורים	121

8.4.	כרטיס הרחבה לתוספת 4 ממסרי יציאה	121

8.5.	לוח מקשים – Keyboard	122

8.6.	לוח מקשים – מגע	123

8.7.	מפסק מגנטי שקוע למשקוף דלת	123

8.8.	מתג מגנטי INDOOR H.S (חיבור ברגים)	124

8.9.	מתג מגנטי OUTDOOR H.D	124

8.10.	מתג מגנטי OUTDOOR H.D+H.S	124

8.11.	גלאי נפח DT AM INDOOR	125

8.12.	גלאי נפח 360 מעלות תקרתי INDOOR DT AM	125

8.13.	גלאי נפח וילון INDOOR	126

8.14.	גלאי זעזועים/ סיסמי להתקנה קיר מתכת /בטון / דלתות	127

8.15.	גלאי שבר זכוכית	127

8.16.	גלאי נפח OUTDOOR AM DT	128

8.17.	גלאי א.א. אקטיבי (מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)	129

8.18.	צופר אלחוטי לתנאי חוץ(מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)	129

8.19.	צופר אלחוטי לתנאי פנים(מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)	130

8.20.	גלאי וילון אלחוטי לתנאי חוץ (מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)	130

8.21.	גלאי א.א אקטיבי חיצוני למרחק של 30 מטר	130

8.22.	גלאי א.א אקטיבי חיצוני למרחק של 60 מטר	131

8.23.	גלאי א.א אקטיבי חיצוני למרחק של 100 מטר	131

8.24.	גלאי א.א אקטיבי חיצוני למרחק של 200 מטר	132

8.25.	גלאי נפח א.א פאסיבי משולב מיקרוגל אלחוטי לתנאי חוץ (מותאם לרכזת הקווית)	132

8.26.	גלאי נפח א.א פאסיבי משולב מיקרוגל אלחוטי לתנאי פנים (מותאם לרכזת הקווית)	133

8.27.	גלאי א.א. אקטיבי (מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)	133

8.28.	גלאי וילון אלחוטי לתנאי פנים (מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)	134

8.29.	עמוד גלאים א.א אקטיבי מובנה לטווחים של 75-150 מטר	134

8.30.	עמוד ייעודי להסתרת גלאים בגובה 100 ס"מ	135

8.31.	עמוד ייעוד להסתרת הגלאים בגובה 200 ס"מ	136

8.32.	מרחיב טווח אלחוטי (repeater)	136

8.33.	גלאי נפח INDOOR AM DT	137

8.34.	מקלט מצוקה אלחוטי	137

8.35.	לחצן מצוקה קווי/סמוי/גלוי	138

8.36.	לחצן מצוקה אלחוטי	138

8.37.	לחצן מצוקה אלחוטי – 4 ערוצים	138

8.38.	צופר + נצנץOutdoor	139

8.39.	מתג מגנטי לארון Outdoor	139

9.	מערכת שו"ב	140

9.1.	תוכנת מערכת השו"ב	140

9.2.	כללי	140

9.3.	הגדרות יסוד	141

9.4.	יכולות עיקריות	141

9.5.	מבנה כללי ועקרונות אופן הפעולה	142

9.6.	תמיכה בתתי-מערכות	143

9.7.	דרישות כלליות	144

9.8.	אינטגרציה כללית לכלל תת המערכות	146

9.9.	מפות	147

9.10.	אייקונים	148

9.11.	ממשק למערכת הווידאו	148

9.12.	תוכנת השו"ב תתממשק לשרת הווידאו הראשי אתר יותר באתר וכן למערכות הוידאו המותקנות במתקנים מרוחקים של הלקוח, גם אם אינם מאותו יוצרן מערכת אשר יותקן במתקן ותאפשר ביצוע הפעולות הבאות:	148

9.13.	התרעות	151

9.14.	יומן אירועים	152

9.15.	ניהול משימות	153

9.16.	דו"חות	154

9.17.	קבלת התרעות ממערכות אזעקה ורכזות לחצני מצוקה:	155

9.18.	ניהול המערכת:	156

9.19.	גיבוי בסיס נתונים:	157

9.20.	ממשק מפעיל	158

9.21.	מחולל מצבים	159

9.22.	ניהול אירועים	160

9.23.	הגדרת אירועים	160

9.24.	הפעלת אמצעים חיצוניים	163

9.25.	אזורים	163

9.26.	משתמשים והרשאות	164

9.27.	תצוגה	164

9.28.	חיווי על הפסקת עבודה	165

9.29.	הטמעה והתאמה לדרישות הלקוח	165

10.	כריזה	165

10.1.	כללי	166

10.2.	מתאם IP למערכת כריזה	166

10.3.	רמקול IP 7 Watt	166

10.4.	מיקרופון צוואר גמיש	167

10.5.	מגבר IP 40 Watt RMS	167

10.6.	מגבר מיקסר משולב RMS W240 AC/DC	168

11.	מחשבים ושרתים.	169

11.1.	חומרת שרת בתצורת PIZZA 1U	169

11.2.	שרת אחסון (2U)	170

11.3.	שרת עבור מערכת האנליטיקה	172

11.4.	חומרת תחנת עבודה	173

11.5.	כונן קשיח HDD לשרת 8TB	174

11.6.	כונן קשיח HDD לשרת 12TB	174

11.7.	מתג 2L תעשייתי בתצורת DIN Rail – 8 פורטים POE+	175

11.8.	מתג רשת4 פורט +POE לתנאי חוץ:	175

11.9.	נתב/מתג 3L – 48 פורטים. אפיון זה מתייחס לפריט אשר יותקן בחדר שרתים.	176

11.10.	נתב/מתג 3L – 24 פורטים.	176

11.11.	מתג 2L – 24 פורטים POE+	177

11.12.	עורק תקשורת אלחוטי Point to Point	177

11.13.	עורק תקשורת אלחוטי -   multipoint point to	178

11.14.	יחידת קצה אלחוטי multipoint point to	178

11.15.	דוחס ווידאו ואודיו רב ערוצים (ממיר אות אנאלוגי לאות דיגיטאלי) 16 ערוצים	179

11.16.	מודם סלולרי לאתר קצה	180

11.17.	מתאם אופטי לנתב\מתג	180

11.18.	לוח ניתוב אופטי ל – 24 סיבים	180

11.19.	לוח ניתוב Patch Panel 24 פורטים	180

11.20.	נקודת תקשורת בודדת תקן CAT – 6A	181

11.21.	כבל תקשורת CAT-6 NYY	181

11.22.	כבל תקשורת CAT-7	182

11.23.	כבל תקשורת CAT-7A	182

11.24.	מגשר נחושת באורך 0.5 מ'	183

11.25.	מגשר נחושת באורך 1 מ'	183

11.26.	מגשר נחושת באורך 3 מ'	183

11.27.	מגשר נחושת באורך 5 מ'	184

11.28.	מתאם קיסטון לכבל תקשורת (מותאם  CAT7).	184

11.29.	כבל לתקשורת טורית	184

11.30.	כבל אספקת מתח DC	185

11.31.	ריתוך/תיקון סיב אופטי (2 גידים)	186

11.32.	סיב אופטי 12 גידים SM	186

11.33.	סיב אופטי 24 גידים  SM	187

11.34.	אספקה והתקנה organizer (Closure) להתקנה חיצונית,	188

11.35.	ריתוך סיבים:	188

11.36.	בדיקת סיבים אופטיים באמצעות מכשיר OTDR והפקת גרפים וניתוחם ובדיקת ניחות באמצעות POWER METER	189

12.	ארונות ציוד	189

12.1.	אפיון כללי לארון ציוד outdoor לאתר קצה	189

12.2.	ארון פוליאסטר במידות 75x50x30 ס"מ	190

12.3.	ארון ציוד indoor 44U 80*80 ס"מ	191

12.4.	ארון ציוד indoor 44U 100*80 ס"מ	193

12.5.	ארון ציוד indoor 44U 120*80 ס"מ לשרתים	196

12.6.	ארון ציוד indoor U15	196

12.7.	מסד ציוד  U12	198

12.8.	מסד ציוד  U6	198

12.9.	פאנל עיוור	199

12.10.	פאנל שיערות	199

12.11.	לוח ניתוב אופטי ל – 12 סיבים	199

12.12.	לוח ניתוב אופטי ל – 24 סיבים	200

13.	אמצעי חיווט ותיעול כבילה	200

13.1.	צינור מריכף 25 מ"מ	200

13.2.	צינור שרשורי גמיש 16 מ"מ	200

13.3.	צינור שרשורי גמיש 25 מ"מ	200

13.4.	צינור שרשורי מתכתי 16מ"מ	201

13.5.	צינור שרשורי מתכתי 25מ"מ	201

13.6.	צינור יק"ע תת קרקעי להעברת כבלים בקוטר 50 מ"מ	201

13.7.	צינור יק"ע תת קרקעי להעברת כבלים בקוטר 75 מ"מ	201

13.8.	תעלת PVC תקנית בחתך 30*15 מ"מ	201

13.9.	תעלת PVC תקנית בחתך 60*40 מ"מ	202

13.10.	תעלת PVC תקנית בחתך 120*60 מ"מ	202

13.11.	תעלת פח 60x40 מ"מ	202

13.12.	כבל מתיחה עילי / כבל נושא מפלדה	202

13.13.	קופסת CI להתקנת ציוד outdoor באתר קצה	203

14.	עמודים וקונסולות	203

14.1.	תורן 4 מטר	203

14.2.	תורן 6 מטר	205

14.3.	קונסולה 1.5 מטר	206

14.4.	קונסולה 3 מטר	207

14.5.	זרוע הרחקה למצלמה חיצונית עד 50 ס"מ	209

14.6.	קורת בטון רציפה (חגורת בטון) כבסיס לגדר ולעמודים	210

14.7.	קידוח ויציקת בסיסי יסוד (יסודות בודדים) לעמודי הגדר /שערים	210

14.8.	הקמת גדר (קרן וסנפיר בלבד) על גבי קיר בטון / חומה	211

14.9.	הקמת גדר רשת מרותכת בגובה 2.5 מטר כולל קרן וסנפיר	212

14.10.	שער כניסת כלי רכב דו כנפי (פתח אור 6 מטר)	214

14.11.	שער (פשפש) כניסת הולכי רגל (רוחב 1 מטר)	215

14.12.	גדר דקורטיבית מתריעה בגובה 100 ס"מ	216

14.13.	גדר דקורטיבית מתריעה בגובה 150 ס"מ	219

14.14.	גדר דקורטיבית מתריעה בגובה 200 ס"מ	221

14.15.	פס דריכה ייעודי דקורטיבי	221

14.16.	פס דריכה יעודי	222

14.17.	יחידת בקרה ממוחשבת לניהול מערכת הגדר הדקורטיבית	222

14.18.	סבסבת נמוכה	222

14.19.	קרוסלה גבוהה לתנאי חוץ	225

14.20.	קרוסלה גבוהה לתנאי פנים	226

14.21.	מעבר נכים	226

14.22.	מעבר מהיר – Speed Gate מעבר הולכי רגל	227

14.23.	מחסום זרוע מהיר בפיקוד חשמלי	229

14.24.	מערכת פוטואלקטרית	230

14.25.	גלאי נוכחות רכב (לולאה טמונה בכביש)	230

14.26.	מילואת הפעלה בקרה ופיקוד חשמלי	231

14.27.	מערכת גילוי זעזועים לגדר רשת מרותכת	233

15.	אמצעים לגיבוי מתח רשת	235

15.1.	כללי	235

15.2.	יחידת כוח וגיבוי מתח נמוך למערכות חוץ:	236

15.3.	מצבר גיבוי V12 4.5 AH	236

15.4.	מצבר גיבוי 12V  7AH	237

15.5.	מצבר גיבויV 12 18AH	237

15.6.	מצבר גיבוי V 12 20AH	237

15.7.	אל פסק 1KVA	237

15.8.	אל פסק 3KVA	239

15.9.	אל פסק 6KVA	240

16.	פעולות תומכות	242

16.1.	חפירה קלה	242

16.2.	תוספת עבור חציבה	243

16.3.	תוספת עבור חפירה לעומק הגדול מ 120 ס"מ	243

16.4.	תיקון ע"י טיח/גבס וצביעה-החזרת מבנה למצב קודם.	243

16.5.	קידוח אופקי עד 20 מ' לאתר עבודה כולל אספקה והשחלת 2 צינורות יק"ע 50	243

16.6.	תוספת קידוח אופקי מעבר ל 20 מטרים ראשונים כולל 2 צינורות יק"ע 50 מ"מ	243

16.7.	קידוח אופקי עד 20 מ' לאתר עבודה כולל אספקה והשחלת  צינור 110  מ"מ.	243

16.8.	תוספת קידוח אופקי מעבר ל 20 מטרים ראשונים כולל צינור יק"ע 110 מ"מ המחיר כולל קידוח , אספקה והשחלת צינורות וחוטי משיכה והחזרת השטח לקדמותו.	243

16.9.	גוב P	243

16.10.	סידור ארון/מסד קיים	245

16.11.	גילוי גובים	245

16.12.	תוספת אינדיקציה להזנת חשמל ע"ג ארון ציוד באתר קצה	245

16.13.	שלט ייעודי	245

16.14.	חציבה באמצעות מיקרו טרנצ'ר	246

16.15.	תוספת מחיר לסעיפי חפירת תעלה עם טרנצ'ר עבור העמקת התעלה ב-10 ס"מ:	253

16.16.	קידוח אופקי עד 20 מ' לאתר עבודה כולל אספקה והשחלת 2 צינורות יק"ע 50 מ"מ:	253

17.	מערכת ניטור ואבטחת מידע לרשתות ומערכות אבטחה טכנולוגיות	254

17.1.	כללי	254

17.2.	דרישות כלליות	255

17.3.	דרישות טכניות מהמערכת	256

17.4.	תוכנת מרכז שליטה ובקרה	260

18.	"משוט" חוסם רחפנים	261

18.1.	משוט תוצרת HIKVISION כולל אביזרים נלווים:	261

19.	כספות	262

19.1.	כללי	262

19.2.	כספת לאחסון עד 5 נשקים	263

19.3.	כספת לאחסון עד 10 נשקים	264

19.4.	כספת לאחסון עד 10 נשקים + תא לנשק לארוך	264

19.5.	כספת לאחסון עד 10 נשקים + 2 תאים לנשק ארוך.	264

הקדמה למפרטים טכניים

כללי

מסמך זה מכיל את מפרטים טכניים לפריטים שבאמצעותם ניתן יהיה לבצע את התכנון ומימוש מערכות האבטחה.

המפרטים הטכניים לכלל הפריטים יובאו להלן בפרקי המסמך ע"פ השתייכותם המערכתית.

בנוסף כולל המסמך פרקים בהם יופיעו מפרטים טכניים לאביזרים שאינם שייכים למערכת ספציפית, אילה יבואו לידי שימוש עבור כל המערכות, כגון, כבלים, אמצעי תיעול וחיווט וכדומה.

כל הפריטים המאופיינים במסמך זה יופיעו בכתב הכמויות בתאימות מלאה ע"פ סדר רץ וחלוקה לפרקים.

על מנת לסייע ביד המציעים, יופיע עבור כל פריט, בפרק הספציפי המכיל את הדרישות הטכניות, תנאים מנחים ומגבילים במטרה להבהיר את מעמד הפריט המבוקש:

עבור כל פריט יופיעו 3 קטגוריות כדלקמן:

תוצרת ארה"ב, מערב אירופה, יפן וישראל.

תוצרת ארה"ב, מערב אירופה, ויפן.

לבחירת המציע מתוך רשימת מותגים.

במפרטים בהם לא צוינה דרישה, יסופקו מוצרים גנרי (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

בנוסף עבור חלק מהפריטים ייתכן ויופיעו מספר דוגמאות לפריטים העומדים בדרישות (שווי תכונות).

יובהר כי אין להשתמש באמצעים סינים או רוסים או בבעלות סינית או רוסית. ככלל ניתן להשתמש במערכות תוצרת ישראל, ארה"ב יפן או אירופה. ניתן יהיה להציע יצרנים נוספים למפורטים לעיל וזאת בכפוף לאישור מראש של המזמין בהתאם להנחיית הגופים המנחים.

- כלל הנתונים במפרט זה הינם באפיצות של 10% מהערך הנדרש.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין כל כוונה או ציפייה לקבלת הצעות לפריטים אילו, המציעים רשאים להציע כל פריט שעומד בדרישות ע"פ בחירתם.

מולטימדיה.

על הקבלן הזוכה חלה האחריות להגיש בצמוד למסמכי המערכת המוצעת מסמך התחייבות מטעם הספק\יצרן הרשמי של המערכת ליכולת של לפחות עוד שני אינטגרטורים למתן שרות ותחזוקה למערכת המוצעת על כל מרכיביה, סעיף זה הינו תנאי חובה לאישור המערכת.

מסך מחשב לתחנת עבודה "24

אפיון זה מתייחס למסכים אשר יותקנו בשולחן הבקרה ובאתרים השונים.

יסופק מסך מחשב TFT LCD בעל תאורת רקע בטכנולוגיית IPS LED.

יחס צלעות 16:9 או 16:10.

רזולוציה טבעית: 1920x1200 ביחס 16:10 או 1920x1080 ביחס 16:9.

קונטרסט: 1:1,000,000 לפחות.

זמן תגובה: 5ms  מקסימום.

זווית ראיה:170 /170 מעלות לפחות.

בהירות: 250cd/m².

Pixel Pitch: לפחות 0.27 mm.

ממשק חיבור: DVI או HDMI עם מתאמים ע"פ הצורך.

יסופקו מסכים מתוצרת אחד המותגים הבאים:

LG.

Dell.

Sony.

ViewSonic.

Panasonic.

Lenovo.

Philips.

Sharp.

NEC.

מסך מחשב לתחנת עבודה ''32

מאפיינים זהים למסך ''24 למעט גודל המסך שיהיה ''32

התקן לחיבור 2 מסכי מחשב לשולחן בקרה

מבנה:

עמוד תמך מרכזי.

זרוע רב מפרקית בעלת אפשרות הטיה לכל כיוון

התקן חיבור לשולחן בקרה.

חומרים: מתכת צבועה בתנור.

המתקן יאפשר כיוונוני גובה וזוויות קיבוע המסכים.

המתקן יכלול מתאמי התקנה לכל מסך הכולל הברגות מתאימות באמצעות מתקן מסוג זה.

הטיית המסכים תתאפשר ללא שימוש בכלים.

יכולת העברת החוטים בתוך הזרוע לקבלת מראה נקי ומעוצב.

התקן לחיבור 4 מסכי מחשב לשולחן בקרה

מבנה:

עמוד תמך מרכזי.

זרוע רב מפרקית בעלת אפשרות הטיה לכל כיוון

התקן חיבור לשולחן בקרה.

חומרים: מתכת צבועה בתנור.

המתקן יאפשר כיוונוני גובה וזוויות קיבוע המסכים.

המתקן יכלול מתאמי התקנה לכל מסך הכולל הברגות מתאימות באמצעות מתקן מסוג זה.

הטיית המסכים תתאפשר ללא שימוש בכלים.

יכולת העברת החוטים בתוך הזרוע לקבלת מראה נקי ומעוצב.

מסך קיר ''43 4K

אפיון זה מתייחס למסכים אשר יותקנו על גבי קירות המבנה.

המסך יהיה מסוג המוגדר להפעלה רציפה 24X7 .

יסופק מסך עם פאנל בטכנולוגיית IPS ותאורת רקע בטכנולוגיית LED.

אורך אלכסון המסך "43.

יחס צלעות 16:9.

רזולוציה טבעית: 3840*2160 4K.

קונטרסט: 1:4,000 לפחות.

זווית ראיה: 170/170 מעלות מהצד לפחות.

בהירות: 400cd/m².

אורך חיי מסך – 50,000 שעות לפחות.

כניסות

2*HDMI

DVI

RS232/485/TCP-IP לשליטה.

פיקוד וחיוויים

מתג הפעלה.

מתגי המכשיר, יאפשרו תפעול בסיסי של פונקציות בסיסיות, כולל מיתוג כל הכניסות ללא שלט.

שלט רחוק – יאפשר תפעול מלא של כל פונקציות המכשיר.

תמיכה באותות וידאו ממחשבי PC ברזולוציה VGA ,SVGA ,XGA, SXGA, HD 720 וHD 1080P.

מתח הפעלה - מתח רשת 220v (50Hz).

למכשיר יצורפו כל הכבלים, המחברים ואביזרים הנדרשים להפעלתו.

יסופקו מוצרים מתוצרת אחד המותגים הבאים:

LG.

Sony.

Samsung.

Philips.

Sharp.

Nec.

מסך קיר ''50 4K

מאפיינים זהים למסך קיר "43 למעט גודל המסך שיהיה "50.

מסך קיר ''75 4K

מאפיינים זהים למסך קיר "43 למעט גודל מסך שיהיה "75.

התקן חיבור מסך "43 לקיר \ תקרה

הקבלן נדרש לתמחר התקני חיבור שונים אשר יתאימו לאפיון.

המתקן יאפשר חיבור לקיר או לתקרה (באמצעות עמוד גליל).

יסופק מתקן תליה על קיר הכולל קדחים בזרוע המאפשרים כיוון גובה.

המתקן יותאם לתליית מסכי LCD בגודל ''42 .

המתקן יותאם להתקנה גם על קיר גבס מבחינת חוזק החומר ללא צורך בתמיכה נוספת.

המתקן יכלול פתחים המאפשרים מעבר בקיר/ גבס.

תהיה אפשרות להטיה אנכית של המסך של לפחות 15 ס"מ.

התקן חיבור מסך עד  "65 לקיר \ תקרה

הקבלן נדרש לתמחר התקני חיבור שונים אשר יתאימו לאפיון.

המתקן יאפשר חיבור לקיר או לתקרה (באמצעות עמוד גליל).

יסופק מתקן תליה על קיר הכולל קדחים בזרוע המאפשרים כיוון גובה.

המתקן יותאם לתליית מסכי LCD בגודל ''50 .

המתקן יותאם להתקנה גם על קיר גבס מבחינת חוזק החומר ללא צורך בתמיכה נוספת.

המתקן יכלול פתחים המאפשרים מעבר בקיר/ גבס.

תהיה אפשרות להטיה אנכית של המסך של לפחות 15 ס"מ.

התקן חיבור מסך "75 לקיר \ תקרה

הקבלן נדרש לתמחר התקני חיבור שונים אשר יתאימו לאפיון.

המתקן יאפשר חיבור לקיר או לתקרה (באמצעות עמוד גליל).

יסופק מתקן תליה על קיר הכולל קדחים בזרוע המאפשרים כיוון גובה.

המתקן יותאם לתליית מסכי LCD בגודל ''75 .

המתקן יותאם להתקנה גם על קיר גבס מבחינת חוזק החומר ללא צורך בתמיכה נוספת.

המתקן יכלול פתחים המאפשרים מעבר בקיר/ גבס.

תהיה אפשרות להטיה אנכית של המסך של לפחות 15 ס"מ.

מפצל אות HDMI ל- 2 יציאות

פיצול מקור וידאו מסוג HDMI/DVI לשני אמצעי תצוגה.

תסופק יחידה אקטיבית (אספקת מתח פעולה מספק חיצוני).

רזולוציה מקסימאלית : 1920x1080.

כניסות: HDMI/DVI x1.

יציאות: HDMI/DVI x2.

מרחיק KVM תומך 2 מסכי HDMI

אפיון זה מתייחס לזוג יחידות, משדר ומקלט אקטיביות שבאמצעותם ניתן יהיה לחבר מחשב תחנת עבודה המותקן בחדר שרתים לשני מסכים, עכבר רמקולים ומקלדת הממוקמים בחדר שליטה ובקרה באמצעות כבל Cat6.

רזולוציה נומינאלית :    4K  3840x2160 לכל אות וידאו.

תסופק יחידה כפולה

יחידת משדר להתקנה בארון הציוד.

יחידת מקלט תחובר בשולחן הבקרה בסמוך למסכי מחשב.

החיבור בין שתי היחידות ייעשה באמצעות כבל תקשורת Cat6.

חיבורי מקלט

2 כניסות HDMI/DVI נקבה.

USB.

יציאות 45RJ או אופטי.

PL3.5 עבור שמע.

חיבורי משדר

כניסות 45RJ או אופטי.

USB

2 יציאות HDMI/DVI נקבה.

PL3.5 עבור שמע.

מרחיק KVM תומך מסך HDMI אחד

אפיון זה מתייחס לזוג יחידות, משדר ומקלט אקטיביות שבאמצעותם ניתן יהיה לחבר מחשב תחנת עבודה המותקן בחדר שרתים למסך, עכבר , רמקולים ומקלדת הממוקמים בחדר שליטה ובקרה באמצעות כבל Cat6.

רזולוציה:  4K 3840x2160.

תסופק יחידה כפולה

יחידת משדר להתקנה בארון הציוד.

יחידת מקלט תחובר בשולחן הבקרה בסמוך למסכי מחשב.

החיבור בין שתי היחידות ייעשה באמצעות כבל תקשורת Cat6.

חיבורי מקלט

כניסת HDMI/DVI נקבה.

USB.

יציאות 45RJ או אופטי.

PL3.5 עבור שמע.

חיבורי משדר

כניסות 45RJ או אופטי.

USB.

יציאת HDMI/DVI נקבה.

PL3.5 עבור שמע.

מתג KVM שני ערוצים תומך HDMI

מיתוג בין 2 אותות וידאו, מקלדת, משמע ועכבר ושליטה באמצעות מסך אחד מקלדת אחת ועכבר אחד.

תסופק יחידה אקטיבית בעלת מתח חיצוני.

יסופק מתאם HDMI/DVI בהתאם לצורך.

רזולוציה נומינאלית: 4K 3840x2160.

כניסות:

DVI/HDMI x2.

עכבר ומקלדת x2 USB.

PL3.5 עבור שמע.

יציאות:

DVI/HDMI x2.

עכבר ומקלדת x2 USB.

PL3.5 עבור שמע.

מתג KVM 4 ערוצים תומך HDMI

מיתוג בין 4 אותות וידאו, מקלדת, משמע ועכבר ושליטה באמצעות מסך אחד מקלדת אחת ועכבר אחד.

תסופק יחידה אקטיבית בעלת מתח חיצוני

יסופק מתאם HDMI/DVI בהתאם לצורך

רזולוציה נומינאלית: 4K 3840x2160

תסופק יחידה משולבת Video/Audio

בקר מולטימדיה

הבקר יאפשר ממשק בין אמצעי המולטימדיה הקיימים ותפקידו לבצע פעולות שונות, לרבות ניתוב במערכת בלחיצת כפתור אחת ללא ידע מוקדם בהפעלת מערכות מולטימדיה באמצעות מסך מגע שיחובר אליו.

הGUI של תוכנת ההפעלה ייבנו בתצורה גרפית צבעונית ויכללו לחצנים וירטואליים שכל אחד מהם ישלח סט פקודות רצויות מהתקני המולטימדיה על פי דרישת מזמין.

תמיכה בתצורת המימוש כדלקמן: ניהול מסכים בחדר שליטה ובקרה. באמצעות שליטה ע"ג מטריצות וידאו, DVI ו-HDMI.

כל אמצעי הכניסה/ יציאה והשמע ישולבו במערכת שליטה מרכזית ויופעלו באמצעות מסך מגע LCD צבעוני.

ההתקנים יחוברו אל הבקר במספר אופציות התקשורת:

לפחות 8 – IR חד כיווני טורי.

לפחות 7 - תקשורת טורית RS-232/485 דו כיווני.

לפחות 8 - TCP/IP דו כיווני (אפשרי באמצעות מתג חיצוני).

לפחות 8 מגעים יבשים, כניסה ויציאה (במידה ויש צורך להפעיל מכשירים במתח הרשת יתווספו ממסרים שיופעלו דרך המגעים היבשים).

הבקר יותאם להתקנה במסד "19 סטנדרטי ויכלול נוריות חיווי לכל כניסת תקשורת.

באחריות הקבלן לספק את כל האמצעי התצוגה המתחברים לבקר עם יכולת התממשקות ותכנות על פי הפרוטוקולים של כל חברה.

אספקת הבקר תכלול את כל האביזרים והכבלים לחיבור התקשורת של אמצעי המולטימדיה וספק המתח.

התוכנה תסופק כחלק בלתי נפרד מהיחידה כולל קוד התוכנה פתוח שיאפשר ביצוע תחזוקה, שינויים ופיתוח ע"י אחרים.

מובהר בזאת כי הGUI אשר יוצג במסך המגע והתוכנה לרבות התכנות והממשקים יהיו חלק בלתי נפרד מהפריט ולא תשולם לקבלן כל תוספת בעבורו.

ניתן יהיה לחבר מספר בקרים לצורך הרחבת יכולות השליטה והבקרה באמצעים.

ניתן יהיה לחבר יותר ממסך מגע אחד לבקר אחד

  - מסך מגע להפעלת הבקר

ייעוד: הפעלת בקר המולטימדיה בשתי תצורות מימוש:

ניהול מסכים בחדר שליטה ובקרה.

ניהול אמצעים (שו"ב) בדלפקי מוקדנים.

יסופק מסך בגודל 7".

חיישן תנועה בשיטת המטריצה האקטיבית.

חיישן הארת מסך.

התקשורת בין מסך המגע לבקר תהיה באמצעות חיבור ישיר (תקשורת טורית או TCP/IP או ייעודית).

המסך שיסופק יותאם להתקנה שקועה בשולחן, או על קיר או עם מעמד שולחני.

מסך מגע בגימור מט מסוג LCD TFT צבעוני עם תאורה אחורית בטכנולוגית LED או פלורסנט.

רזולוציה: 640x480 pixels לפחות ביחס צלעות 3:4 או טוב יותר ביחס צלעות 16:9.

בהירות: 350 cd\m², קונטרסט: 1:400.

זוויות צפייה : +\- 70° אופקי ואנכי.

היחידה תכלול ממשק הפעלה (GUI) גראפי עם תפריטים בהתאם להנחיות המזמין, לרבות תמיכה בשתי תצורות ההפעלה כנ"ל.

התוכנה תהיה מודולארית ותאפשר תוספת אלמנטים בכל דף והוספת דפים חדשים בעתיד.

בחלקו העליון של המסך תוצג באופן קבוע שורת לחצנים שתאפשר מעבר מהיר בין כל המסכים שבתוכנה.

התוכנה תסופק כחלק בלתי נפרד מהיחידה כולל קוד התוכנה פתוח שיאפשר ביצוע תחזוקה, שינויים ופיתוח ע"י אחרים.

יסופקו מוצרים מתוצרת יצרן הבקר בלבד!

שולחן בקרה ייעודי למפעיל אחד

השולחן יהיה בנוי בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד בגימור בגוון לבחירת הלקוח.

משטח השולחן יהיה בגימור HPL קשיח 19 מ"מ.

השולחן יכלול דפנות צד , חזית נגרות , צוקל עשוי סנדביץ' בעובי 17 מ"מ בהיקף חזית הדלפק מסגרת מפרופילי אלומיניום 1*3 ס"מ.

משטח העבודה יבוצע בעזרת מכונת CNC אוטומטית ללא מגע יד אדם – קצוות השולחן יהיו בעלי זווית מעוגלת ללא פינות חדות.

פאזות לאורך כלל משטח העבודה ללא פינות חדות.

השולחן יוכל להכיל 2 ריכוזי חשמל ותקשורת הכוללים 8 שקעי חשמל ו 4 שקעי תקשורת בכל ריכוז.

סיומת שערות למעבר כבילה ממשטח העבודה לבסיס השולחן.

תעלות חשמל ותקשורת אינטגרליות בשולחן כולל חירוץ מלא למעבר כבילה נוח ונגיש – תעלות בגוון ובגימור השולחן.

רגלי השולחן פריקות עם מעבר כבילה ברגל + ניהול כבילה מלא ברגל– פסי דין ותעלות לתקשורת וחשמל.

תאים תחתיים לאורך כל השולחן להצבת מחשבי מיני וציודים נוספים. דלתיות התאים בעלות מנעול ומפתח / LATCH.

בסיס השולחן עשוי מתכת בשילוב אלומיניום צבוע בתנור (לפי דרישת אדריכל/לקוח).

רגליות השולחן צבועות בגוון השולחן וניתנות לפירוק והחלפה.

העבודה כוללת את כל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת, הכל עפ"י תוכניות הבינוי והאדריכלות.

הדלפק יכלול משטח עבודה וכן הגבהה לחיפוי מסכים:

גובה משטח עבודה – 75 ס"מ.

גובה חיפוי – 125 ס"מ מהרצפה.

רוחב הדלפק – 370 ס"מ. בכל מקרה רוחב הדלפק הנדרש לא יפחת מ- 180 ס"מ.

עומק השולחן – 80 ס"מ.

שולחן בקרה ייעודי לשני מפעילים

השולחןיהיה בנוי בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד בגימור בגוון לבחירת לבחירת הלקוח.

משטח השולחן יהיה בגימור HPL קשיח 19 מ"מ.

השולחן יכלול דפנות צד , חזית נגרות , צוקל עשוי סנדביץ' בעובי 17 מ"מ בהיקף חזית הדלפק מסגרת מפרופילי אלומיניום 1*3 ס"מ.

משטח העבודה יבוצע בעזרת מכונת CNC אוטומטית ללא מגע יד אדם – קצוות השולחן יהיו בעלי זווית מעוגלת ללא פינות חדות.

פאזות לאורך כלל משטח העבודה ללא פינות חדות.

השולחן יוכל להכיל 2 ריכוזי חשמל ותקשורת הכוללים 8 שקעי חשמל ו 4 שקעי תקשורת בכל ריכוז.

סיומת שערות למעבר כבילה ממשטח העבודה לבסיס השולחן.

תעלות חשמל ותקשורת אינטגרליות בשולחן כולל חירוץ מלא למעבר כבילה נוח ונגיש – תעלות בגוון ובגימור השולחן.

רגלי השולחן פריקות עם מעבר כבילה ברגל + ניהול כבילה מלא ברגל– פסי דין ותעלות לתקשורת וחשמל.

תאים תחתיים לאורך כל השולחן להצבת מחשבי מיני וציודים נוספים. דלתיות התאים בעלות מנעול ומפתח / LATCH.

בסיס השולחן עשוי מתכת בשילוב אלומיניום צבוע בתנור (לפי דרישת אדריכל/לקוח).

רגליות השולחן צבועות בגוון השולחן וניתנות לפירוק והחלפה.

העבודה כוללת את כל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת, הכל עפ"י תוכניות הבינוי והאדריכלות.

הדלפק יכלול משטח עבודה וכן הגבהה לחיפוי מסכים:

גובה משטח עבודה – 75 ס"מ.

גובה חיפוי – 125 ס"מ מהרצפה.

רוחב הדלפק – 370 ס"מ.

עומק השולחן – 80 ס"מ.

שולחן בקרה ייעודי לשלושה מפעילים

    - שולחנות הבקרה יהיו בגימור HPL קשיח 19 מ"מ צבע בגוון בחירת לבחירת האדריכל/הלקוח.

    - פאזות לאורך כלל משטח העבודה ללא פינות חדות.

    - זרועות לנשיאת מסכים כולל מעבר אינטגרלי של כבילה בזרוע.

    - הזרועות למסכים בגוון השולחן ויכללו יכולת לשאת 1-4 מסכים כל זרוע.

    - משטח העבודה יבוצע בעזרת מכונת CNC אוטומטית ללא מגע יד אדם – קצוות השולחן יהיו בעלי זווית מעוגלת ללא פינות חדות.

    - השולחן יוכל להכיל עד 24 שקעי חשמל ו20 שקעי תקשורת לשביעות רצון הלקוח

    - הזרועות נעות על פרופיל אלומיניום ייעודי בגוון השולחן.

    - קלאפה צירית בחיפוי מלא (HPL) של עמדת העבודה.

    - סיומת שערות למעבר כבילה ממשטח העבודה לבסיס השולחן.

    - תעלות חשמל ותקשורת אינטגרליות בשולחן כולל חירוץ מלא למעבר כבילה נוח ונגיש – תעלות בגוון ובגימור השולחן.

    - אל מול התעלות פס שקעים נגיש להזנת מסכים, מחשבים וציודי קצה – פס השקעים יהיה ורסטילי ויאפשר נגישות מלפני ומאחורי השולחן ללא פירוק / הרכבה של ציוד לנגישות.

    - רגלי השולחן פריקות עם מעבר כבילה ברגל + ניהול כבילה מלא ברגל – פסי דין ותעלות לתקשורת וחשמל.

    - תאים תחתיים לאורך כל השולחן להצבת מחשבי מיני, מרחיקי מולטימדיה וציוד נוסף. דלתות התאים בעלות מנעול ומפתח / LATCH.

    - בסיס השולחן עשוי מתכת בשילוב אלומיניום צבוע בתנור (לפי דרישת אדריכל).

    - רגליות השולחן צבועות בגוון השולחן וניתנות לפירוק והחלפה.

    - נורות ביטחון בקצוות משטח העבודה כולל תאורת לד ומעטה פלסטי קשיח.

    - לוגו צף לבחירת המזמין כולל הרחקות ברגליים ותאורה אחורית כחולה / לבנה.

    - הצעת המחיר תכלול מודל D3 מלא לאישור היועץ, לרבות סוג הבוכנות החשמליות האחריות לבקרה והגבהה של משטח העבודה.

    - עמדות הבקרה המוצעות יהיו לפי תקן ISO:11064-4 בתוקף לפי גרסה 2013 ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה.

    - תתאפשר עליית השולחן והמסכים לפי הצורך באופן בלתי תלוי.

    - הנחיות לאספקה: 
יסופקו שולחנות מתוצרת "ראואל בע"מ", Fibernet, SPF או ש"ע ושווה תכונות.

    - מידות שולחן הבקרה:

      - השולחן יותאם לאיוש של 3 מוקדנים.

      - השולחן יהיה בצורת "ר".

      - פאה ארוכה תהיה באורך של כ 500 ס"מ

      - פאה ניצבת תהיה באורך של כ 310 ס"מ

      - עומק משטח השולחן יהיה 80 ס"מ לכל הפחות

  - מטריצת וידאו  8*8 DVI/HDMI

ייעוד: מיתוג תצוגת מכשירים בעלי יציאות DVI/HDMI שונים לרבות מחשבים.

המטריצה תאפשר לנתב כל כניסה לכל יציאה ללא קשר ביניהן וניתן לצפות בכל מקור ע"ג כל מסך.

כל הכניסות והיציאות מותאמות להעברת אות וידאו ברזולוציה של 1920X1080 לפחות.

תסופק יחידה מותאמת למסד ''19.

מיתוג של 8 מקורות שונים, ל-8 אמצעי חוזי לפחות.

תסופק יחידה משולבת Video/Audio.

היחידה תהיה בעלת יכולת ניהול מרחוק כולל תוכנה.

כניסות:

לפחות 8 כניסות DVI / HDMI.

לפחות 8 כניסות Stereo Audio (יסופק ע"פ הדרישה, ניתן לשלב בממשק הDVI/HDMI).

כניסת תקשורת טורית RS-232 או IP לשליטה, בקרה וניהול

יציאות:

לפחות 8 יציאות DVI \ HDMI.

לפחות 8 יציאות (יסופק ע"פ הדרישה, ניתן לשלב בממשק הDVI/HDMI) Stereo Audio

מטריצת וידאו וירטואלית

ייעוד: מיתוג תצוגת מכשירים בעלי יציאות HDMI שונים לרבות מחשבים.

כללי

המערכת מיועדת לשליטה ובקרה בשמע, וידאו והתקני USB.

המערכת תתמוך בפרוטוקול Dante לטובת שליטה בהתקני השמע.

השמע הדיגיטאלי ישלט באמצעות תוכנת מיקסר דיגיטאלית והגברה באמצעות מגברים מובנים ברמקולים המוזנים במתח הפעלה POE.

המערכת תאפשר מימוש לש המטריצה באמצעות תחנת עבודה, ללא מסך המגע. יחד עם זאת, יתאשר ניהול של המטריצה באמצעות מסך מגע ייעודי.

האנקודרים והדקודרים יהיו בעלי כניסות ומוצאים כנדרש בכל נקודת חיבור.

המטריצה תאפשר לנתב כל כניסה לכל יציאה ללא קשר ביניהן וניתן לצפות בכל מקור ע"ג כל מסך.

מערכת להעברה וניתוב של וידאו ואודיו על גבי רשת תקשורת סטנדרטית Ethernet 1Gb, הכוללת יחידות דוחס ופורס.

היחידות יתמחו בהעברה בזמן אמת, של וידאו בחיבור HDMI ברזולוציה של 4K HDR ואודיו עד 8 ערוצים, עם שיהוי מקסימלי של Frame1 מקצה לקצה (כולל קידוד ופענוח).

יחידות הדוחס והפורס יופעלו באמצעות מתח POE, ויאפשרו קירור פסיבי ללא מאוורים מובנים ביחידה.

יחידות הפורס יהיו כוללות VIDEO SCALER מובנה, ויאפשרו בין היתר יצירת קירות וידאו ממספר מסכי תצוגה, עד ל 16 X 16

יחידות הדוחס והפורס יכללו ממשק USB המאפשר ניתוב KVM.

המערכת תוכל לתמוך ב- 50 נקודות קצה לכל הפחות.

המערכת תכלול ממשק שליטה לאינטגרציה עם מערכות וידאו ובקרה צד ג.

המערכת תוכל להציג בממשק משתמש של צד ג', תצוגות מקדימות ממוזערות, עבור כל התוכן, בפורמט תמונת JPEG, המתעדכן פעם בשנייה.

המערכת תתמוך ותאפשר אינטגרציה עם מערכות בקרה וניהול, כול דיווח על תקינות היחידות השונות.

שליטה והגדרות לציוד הקצה של מערכות צד ג' תתאפשר באמצעות ממשקי בקרה מובנים: RS-232, IP ו- CEC.

הנחיות לאספקת הפריט:

- יסופקו פתרונות של חברות שלהלן או חברות שוות ערך באישור המזמין:

Visionary.

Crestron.

דוחס וידאו (video encoder) למטריצת הווידאו

ייעוד: קישור חומרות ומקורות החוזי והאודיו למערכת המולטימדיה וקיר הוידאו.

הדוחס יתמוך בהעברת אות חוזי ברזולוציה כמפורט:

Real-Time 4K Ultra-High-Definition [UHD] 2160p60 [4:2:0]

2160p30 [4:4:4] HDR content transmission

תמיכה בערוצי אודיו: 2CH, LPCM, 8Ch LPCM5.1\7.1

הדוחס יתמוך בחיבורי התקשורת הבאים בקצב העברת האות של 1000Mbps:

PoE

UTP

STP

HDCP 2.2

RS-232

חיבורים:

HDMI In

HDMI Out

ST audio IN

KM over IP: USB2.0 Type-B

אבטחה:

AES Stream Encryption

HTTPS Secure API

X802.1 Authentication for Network access control

SSH Network Protocol

הדוחס יסופק עם API לממשק עבור מערכות שליטה ובקרה.

הנחיות לאספקת הפריט:

- יסופקו פתרונות של חברות:

VISIONARY SOLUTIONS E4100.

Crestron NVX.

פורס וידאו (video decoder) למטריצת הווידאו

ייעוד: קישור אמצעי החוזי והאודיו למערכת המולטימדיה וחומרות המקור.

הדוחס יתמוך בהעברת אות חוזי ברזולוציה כמפורט:

Real-Time 4K Ultra-High-Definition [UHD] 2160p60 [4:2:0]

2160p30 [4:4:4] HDR content transmission

תמיכה בערוצי אודיו: 2CH, LPCM, 8Ch LPCM5.1\7.1

הפורס יתמוך בחיבורי התקשורת הבאים בקצב העברת האות של 1000Mbps:

PoE

UTP

STP

HDCP 2.2

RS-232

חיבורים:

HDMI Out.

ST audio Out

KM over IP: USB2.0 Type-B

אבטחה:

Enterprise Level Security.

AES Stream Encryption.

HTTPS Secure API.

X802.1 Authentication for Network access control .

SSH Network Protocol.

יכולת מוצא וידואו scalable

תמיכה בעיבוד 16 אותות וידאו בו זמנית ((Video Wall Processing up to 16x16

הדוחס יסופק עם API לממשק עבור מערכות שליטה ובקרה.

הנחיות לאספקת הפריט:

- יסופקו פתרונות של החברות שלהלן או חברות שוות ערך באישור המזמין:

VISIONARY SOLUTIONS D4100.

Crestron NVX

תוכנת ניהול הווידאו

כללי

תסופק ותותקן מערכת טמ"ס אשר תהיה מבוססת על רצפי וידאו דיגיטאליים – NVR.

מערכת ניהול הוידאו הקיימת באתרי מרכז פיתוח הנגב והגליל הינה של חברת WAVESTORE

במסגרת הפרויקט מערכת ניהול הוידאו הקיימת תוחלף למערכת ניהול וידאו גנרית ובעלת יכולת עבודה במספר אתרים וחיבור למוקד מרכזי אחד.

המערכת תהיה מבוססת על "חבילת" תוכנות: לניהול, צפייה, הקלטה, אחזור והפצה של וידאו, אשר יותקנו על גבי חומרת מחשוב סטנדרטית.

המערכת תתמוך במספר תצורות התקנה:

התקנה ע"ג שרתי U2  לניהול והקלטת מספר רב של מצלמות.

התקנה ע"ג חומרת מחשב סטנדרטית לניהול והקלטת מספר קטן של מצלמות באתרים באופן מקומי.

התקנה ע"ג חומרת NVR ייעודי עבור תארים קטנים

- ** החלטה לגבי אופן ההתקנה וסוג החומרה הינה בהתאם להחלטת הלקוח באופן בלעדי !

המערכת תהיה מסוג over ip server client מקצה לקצה.

פורמט הווידאו יהיה H264 (mpeg 4 part 10), ו/או H.265.

מרכיבי המערכת

חומרות מחשוב:

שרתי הקלטה וניהול מערכת ומחשבי תחנות עבודה.

בקרי מגעים יבשים.

מקלדות שליטה וניהוג מצלמות.

מתגים, נתבים וממירי תקשורת שונים עבור רשתות IP.

חבילת התוכנות:

צפייה, אחזור והפצה ברשת בזמן אמיתי.

הקלטה וניהול.

רישיונות לערוצי וידאו.

האיכות המינימאלית (של המערכת מקצה לקצה, המצלמות, השרתים, תחנות העבודה, הממירים השונים והתוכנות) תהייה:

FHD – 2.1mpixel-4K @ 25 fps.

Video encoder – 0.4mpixel @ 25 fps (full D1).

המערכת תאפשר צפייה בזמן אמיתי, הקלטה, אחזור חומר מוקלט והפצה ברשת, בעת ובעונה אחת, באיכות מקסימאלית, לכל הערוצים ללא ירידה בביצועים.

כמות הערוצים במערכת תהיה ללא הגבלה.

עבור כל תחנת עבודה בודדת נדרשות יכולות לצפייה בעד - 16 רצפי וידאו באיכות FHD@25fps בעת ובעונה אחת ללא ירידה בביצועים באמצעות תכונת scaling שתהיה מובנית באפליקציית תחנת העבודה אשר תאפשר רידוד והגדלת כמות הפיקסלים של כל רצף וידאו שמוצג כפונקציה של גודל חלון הווידאו בו הוא מוצג.

המערכת תאפשר צפייה, הקלטה, אחזור והפצה ברשת של כל מקורות הווידאו ב:

קצב תמונות ניתן לשינוי ע"פ בחירת המשתמש 1-25 FPS .

רזולוציה ניתנת לשינוי ע"פ בחירת המשתמש:2.1mp /1cif/2cif/4cif/0.9mp/1.3mp .

לטובת ניצול מרבי של רוחב הסרט הקיים בכל אתר קצה, ניתן יהיה לקבוע עבור כל מצלמה באמצעות תוכנת ניהול הווידאו את איכות הווידאו שהיא תשדר לכיוון המוקד.

ניתן יהיה לקבוע את האיכות של כל רצף וידאו באמצעות הגדרה של מספר תמונות לשנייה ורזולוציה, שינוי שני פרמטרים אילו יביא בסופו של דבר לשינוי רוחב הסרט הנדרש מעורק התקשורת להעברת הווידאו למוקד.

כל עמדות העבודה יחוברו לשרת בממשק TCP/IP .

כל חלקי המערכת יתמכו באופן מלא ב MULTICAST ו- UNICAST.

לצרכי צפייה ברצפי הווידאו בזמן אמיתי, תאפשר המערכת פנייה מתחנות העבודה ישירות אל האנקודרים (החיצוניים והמובנים במצלמות) באתרי הקצה, אל שרתי ההקלטה במוקד ואל מחשבי ההקלטה המקומיים, ע"פ הגדרת הלקוח בהתאם לתנאים האובייקטיביים עבור כל אתר קצה.

המערכת תכלול הקלטה דיגיטאלית של כל מקורות הווידאו ברצף למשך 30 יום לפחות אך יש להגבילה עד 30 יום כאשר השמירה תהיה בשיטת FIFO (First In – First Out). המערכת תהיה בעלת יכולות כפי שמוגדר בהמשך.

בנוסף להקלטה הרציפה של אותות הווידאו, ההקלטה תכלול תיעוד ייחודי לאירועי קדם ואחרי התרעה המתקבלת מרכזת ההתרעות (PRE/POST ALARM) או כל מערכת התרעות אחרת אליה קיים ממשק.

המערכת תהיה בעלת גמישות מקסימאלית בהקשר להגדלת כמות הדיסקים הקשיחים.

תכנת השליטה תאפשר לגורמים הנמצאים על הרשת המקומית ותוכנת הצפייה מותקנת במחשבם, להיכנס למערכת ולשלוט בה ע"פ מדרוג שיקבע מראש ובאמצעות סיסמאות כניסה.

תתאפשר העתקת קבצי הקלטה ממחשבי המערכת.

ניתן יהיה לשמור ולהדפיס תמונה מארכיון הווידאו.

המערכת תאפשר יצוא קובץ ההקלטות לפורמט הניתן לקריאה במחשב אחר באמצעות תוכנה סטנדרטית כגון : Windows Media Player וכדומה בפורמטים סטנדרטיים כגון AVI.

לטובת הפצת רצפי הווידאו, תאפשר המערכת שילוב transcoder servers שתפקידו יהיה "להעלות" את הווידאו בפורמט H264 סטנדרטי פתוח וחופשי מכל נעילה וקידוד (codex ) מכל המצלמות כולן או באופן סלקטיבי ע"פ בחירת הלקוח, על כתובת IP שתימסר ע"י הלקוח. (למשל, קישור על גבי רשת האינטרנט).

בכל מקרה של ניתוק מצלמה באתר קצה תתקבל התרעה במוקד.

תכולת המערכת והעבודה באתרי הקצה

בכל אתר קצה יותקנו ע"פ התכנון המפורט עבור כל אתר:

מצלמות IP FHD.

שופרות כריזה המקושרים למערכת ניהול הוידאו.

בכל אתר יותקנו ארונות ציוד תומך חיצוניים.

בארון הציוד יותקנו כל ספקי הכוח והציוד האקטיבי שיתמוך את יחידות המערכת שיותקנו באתר.

מצלמות דיגיטליות יחווטו למערכת באמצעות כבלי רשת Ethernet או סיבים אופטיים בהתאם למרחק המצלמה מארון הציוד (עד 90 מטר יבוצע החיווט באמצעות כבל רשת. מעל 90 מטר, באמצעות סיב אופטי וממירים).

במקרה בו ייעשה שימוש בסיב אופטי לחיבור המצלמה לארון הציוד, יותקן ממיר Ethernet לסיב בקופסת CI או ארון ציוד לתנאי חוץ, בסמוך למצלמה. בארון הציוד יותקן ממיר נוסף (או מובנה במתג) שימיר את חיבור הסיב בחזרה ל Ethernet.

ע"פ התכנון המפורט לאתר ניתן יהיה להתקין בארון הציוד מחשב מקומי לביצוע הקלטות מקומיות. חלופה זו תוגדר ע"פ הדרישה המבצעית או במקרים בהם תהיה מצוקת רוחב סרט. במקרים אילו יוקלט רצף הווידאו בעל האיכות המרבית ע"ג המחשב המקומי ובעוד שהרצף השני בעל האיכות המופחתת יועבר בתקשורת למוקד.

שני רצפי הווידאו ישדרו תמיד וידאו חי וההבדל ביניהם יהיה ברזולוציה למעט מקרים בהם יגדיר הלקוח דרישות שונות.

בארון הציוד יותקן מתג IP . תפקיד המתג יהיה לקשר את כל האמצעים באתר למוקד באמצעות אמצעי התקשורת שהוגדר לאתר.

תכולת המערכת והעבודה במוקד

בחדר השרתים של המוקד יותקנו:

שרתי NVR.

שרת הניהול הראשי של המערכת.

מחשבי תחנות העבודה של המוקד.

מרחיקי KVM לטובת קישור תחנות העבודה לאמצעי השליטה בשולחן המוקד.

בשולחן הבקרה של המוקד יותקנו:

מסכי צפייה.

מקלדות שליטה ועכברים של מערכת הטמ"ס כולל מוט ניהוג מצלמות.

מרחיקי KVM לטובת קישור תחנות העבודה לאמצעי השליטה בשולחן המוקד.

מחשבי תחנות העבודה, הניהול והשרתים יותקנו בחדר השרתים.

בשולחן הבקרה יותקנו רק אמצעי צפייה ושליטה.

המחשבים יחוברו לאמצעי השליטה שבשולחן הבקרה באמצעות מרחיקי KVM.

הקלטה

כאמור לעיל הקלטות רצפי הווידאו יבוצעו בחדר השרתים ובאתרי הקצה.

ההקלטות יבוצעו ע"י שרתים יעודים לתוך מערך אחסון (מערך אחסון מרכזי בעל רמת שרידות או על דיסקים המותקנים בשרתים אלה), המיועד לאגירת המידע המוקלט מהמצלמות, שרידות מערך האחסון תוגדר ב- raid level 5 או אחר, בתאום עם הלקוח.

ההקלטה תהיה תמיד באיכות המרבית : 25 תמונות בשנייה + הרזולוציה המקסימאלית של כל מצלמה ע"פ הגדרותיה (אלא אם נדרש אחרת.(

מערכת ההקלטה יוגדרו שני ארכיונים/מדורים:

ארכיון 1 : 30 יום בשיטת FIFO , לפחות.

ארכיון 2 : בלתי מחיק! הקלטות שיוגדרו לשימור בארכיון זה יהיו ניתנו למחיקה ידנית בלבד ע"י המשמש בעל ההרשאה הגבוהה ביותר במערכת.

המערכת תקליט את כל רצפי הווידאו 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה ללא הפסקה ו/או בהתאם לדרישות הלקוח (לדוגמת הקלטה בתצורת VMD – Video Motion Detection).

ניתן יהיה להגדיר הקלטה באיכויות מופחתות.

הגדרות איכות ההקלטה לא תהיה קשורה ולא תגביל את איכות הצפייה ולהיפך.

בנוסף תתאפשר הקלטה גם לפי תאריכים ומועדים ידועים מראש, הקלטה לפי אירוע וכן ניהול היסטורית אירועים.

תתאפשר תחילה הקלטה בהתקבל פקודה ממערכתVideo analytic .

Pre & post alarm לפרקי זמן ניתנים לשינוי והגדרה.

תתאפשר הקלטה לאחר קבלת התרעה עבור כל מצלמה.

תתאפשר הקלטת ערוצי הווידאו בקצב מוגבר באופן אוטומטי עם קבלת התרעה בהתאם לקבלת התרעות.

בנוסף לתמונה יוקלט גם זמן ההקלטה (תאריך ושעה).

בעת ניגון הסרטים, המערכת תאפשר שילוב של כותרות מלוות לסרטים אשר יכילו את הפרטים הבאים:

שם המצלמה (מספר).

שם האתר.

תאריך ביצוע ההקלטה.

טקסט חופשי על פי החלטת הלקוח.

שעון רץ אשר יציג (לפחות) שעות דקות ושניות.

המערכת תאפשר איתור מידע מוקלט ע"פ הקריטריונים הבאים:

זמן הקלטה

מצלמה/ערוץ

הקלטת אזעקה – יכולת סריקה מהירה של כל האירועים/אזעקות.

תצוגת הווידאו:

המפעיל יוכל לבחור איזה מצלמה תוצג על המסך בזמן אמת ו/או מארכיון ההקלטות. לבחירה זו לא תהיה השפעה על אופן והמשך ההקלטה.

יכולת תצוגה על גבי מסך בפורמט של 1, 4, 9 או 16 תמונות בעת ובעונה אחת על מסך אחד.

ניהול מערכת:

המערכת תכלול מידור הרשאות מדורג באמצעות שם משתמש וסיסמא (Password) לצורך שימוש מבצעי ולצורך שינוי הגדרות.

המערכת תהיה בעלת מספר רמות מידור. כניסה למערכת תהיה באמצעות שם משתמש וסיסמא אשר תאפיין את רמת המידור המורשה למשתמש, כולל הרשאה לצפייה במצלמות מוגדרות בלבד, וכן יכולת הגבלה לניהול של מצלמות מוגדרות.

מקוריות

במהלך ביצוע ההקלטות תבצע המערכת באופן אוטומטי תהליך סימון מקוריות (חתימה) של רצפי הווידאו המוקלטים = הצפנה: encryption \ watermarking.

בזמן הצילום תוסיף המערכת קוד סודי דיגיטאלי נסתר לכל פריים ברצף הווידאו.

בזמן צפייה בחומר מוקלט באמצעות המערכת, תדע המערכת לבדוק ולאתר את מקוריות רצף הווידאו המנוגן ולהתריע במידה ותזהה כי נעשה בו שינוי מכל סוג שהוא.

מבנה מערך השרתים

מערך השרתים יחובר למתג אחד.

יותקן שרת ניהול ראשי עליו תותקן תוכנת הניהול ובנוסף שרת גיבוי לשרת הניהול, )בהתאם להחלטת המרכז לפיתוח הנגב והגליל)

יותקן שרת NVR אחד עבור כל 50 מצלמות.

מעבר לכונני האחסון, בכל שרת יותקנו שני כוננים נוספים שיחוברו ב raid level 1 , עליהם תותקן מערכת ההפעלה והתוכנות.

במידת הצורך, שרת transcoder יותקן לטובת הפצת הווידאו לרשתות אחרות.

גיבוי שרתי נתונים

תוגדר שיטתn+1  (כמות שרתי ה-NVR הנדרשים ועוד שרת לשרידות).

שרת הגיבוי יחליף באופן אוטומטי כל אחד מהקיימים, בעת כשל של שרת ויקבל פיקוד על המצלמות שהיו מקושרות לשרת שנפל ולנתוני המצלמות שנאספו ע"י השרת שנפל.

השרידות תוגדר באופן אוטומטי ללא מעורבות ידנית, יחד עם זאת המערכת תתריע למנהל המערכת על נפילת שרת ודילוג לשרת חלופי.

רישיון enterprise  למצלמה לתוכנת ניהול הווידאו

רישיון לערוץ לתוכנת ניהול ווידאו והקלטה (VMS) להפעלת מצלמת ווידיאו או שופר כריזה IP ועוד .

פריט זה הינו למקרים בהם מחברים ומגדירים מצלמה קיימת או אביזר אחר  למערכת ניהול הווידאו.

רישיון ערוץ הוידאו יהיה רישיון מסוג Enterprise, ללא מגבלה בכמות ערוצי הוידאו הניתנים לחיבור למערכת הניהול.

הנחיות לאספקת הפריט:

יסופקו מערכות מהיצרנים הבאים או יצרנים שווי ערך באישור המזמין:

Mile Stone

Flir

Avigilon

DigiVod

Qognify

Bosch.

תחנות עבודה

המערכת מופעלת ומתוחזקת באמצעות תחנות עבודה שהן למעשה מחשבי PC , עליהם מותקנת מערכת הפעלה MS windows ותוכנת ה client של מערכת ה NVR.

תחנות העבודה יחוברו לרשת התקשורת של המערכת ויאפשרו גישה לכל אפשרויות ההפעלה והתחזוקה של המערכת בהתאם להרשאות מתאימות.

מערך התצוגה במוקד

עבור כל תחנת עבודה בשולחן הבקרה במוקד יותקנו שני מסכים.

מסך אחד יציג את המטריצה הווירטואלית (הצגת מספר רצפי וידאו בתוך חלון בודד) בעוד השני ישמש לניהול אירוע.

על הקיר שמול שולחן הבקרה יותקנו מסכי קיר. ניתן יהיה להציג את רצפי הווידאו גם על גבי מסכים אילו.

הרשאות

המערכת תאפשר הגדרת הרשאות משתמש שונות עבור משתמשים שונים ותחנות עבודה מסוג שונה. לרבות:

אדמיניסטראטור.

משתמש.

מתוך סך כל אפשרויות המערכת כפי שהוגדרו עד כה וכפי שיוגדרו בהמשך, ניתן יהיה לקבוע עבור כל סוג משתמש, את אשר יאופשר ו/או יחסם בפניו לשימוש.

פרוטוקולים וממשקים חשמליים

וידאו + ניהוג מצלמות דיגיטאליות

ניהוג המצלמות הדיגיטליות ייעשה בפרוטוקול של יצרן המצלמות שיסופקו.

שימוש בפרוטוקול onvif ייעשה רק באישור הלקוח.

כל המצלמות הנ"ל יסופקו עם SDK מלא שיכיל את כל אפליקציות ה API הקיימות עבור כל מצלמה לרבות פתיחת קודקס הווידאו.

מערכת ניהול הווידאו תתממשק למצלמות באופן מלא באמצעות ממשק שייכתב מול ה SDK שלהם.

התממשקות למערכת

יהיה שימוש במערכת הניהול של WAVESTORE,אם הקבלן יחליט אחרת החלפתה תהיה על חשבונו.

במסגרת הרכישה יסופקו יחד עם ה video encoders , המצלמות הדיגיטאליות ומערכת ניהול הווידאו, תמיכה טכנית, ספרות טכנית, כל החומרות והתוכנות הנחוצות להפעלה והתממשקות מלאה כלומר חבילת תוכנה הכולל את כל אפליקציות ה API הקיימות שהופצו ע"י היצרן.

באמצעות חבילת התוכנות הנ"ל ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות עבור ה video encoders   והמצלמות הדיגיטאליות:

פענוח אות הווידאו לצורכי צפייה, הקלטה והפצה באמצעות תוכנת ניהול הווידאו המסופקת במסגרת מפרט זה ואחר שוות ערך.

שליטה מלאה במצלמות המתנייעות.

ממשק למערכת ה video analytics .

באמצעות חבילת התוכנות הנ"ל ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות עבור מערכת ניהול הווידאו:

התממשקות מלאה ממערכות וידאו דיגיטאליות אחרות לצורך צפייה בווידאו חי, צפייה בהקלטות ושליטה על מצלמות PTZ.

אפשרות כניסה לכל מאגר המידע של מרכיבי המערכת.

צפייה בווידאו חי ושמיעת אודיו חי.

צפייה ע"ג תחנות עבודה מבוססות WEB / סלולר.

שליטה על המטריצה הווירטואלית.

הגדרת יכולות הקלטה מלאות.

אפשרות חקירה של וידאו ושמע כולל הצגתם.

אפשרות ייצוא וידאו ושמע למדיה חיצונית.

אפשרות לקבלת התרעה נפילת וידאו, דיסק קשיח מלא, תקלה בשרת, כניסות התרעה דיגיטאליות וכו').

תצורות מערכת

המערכת תהיה בעלת גמישות מרבית שתאפר מימוש בסדרי גודל שונים בהתאם לכמות המצלמות שיותקנו.

עבור כל אתר ניתן יהיה להגדיר את חומרות המחשוב עליהן תותקן התוכנה ויישמר storage בהתאם לצורך.

גמישות המערכת תאפשר ביצוע הקלטות על שרתים ומחשבי PC .

מערכת הקלטה מקומית ל 8 מצלמות (NVR)

דרישות פונקציונאליות וכלליות

ייעוד: התקנה בתצורת Standalone אשר תכלול את תוכנת הניהול, צפייה וההקלטה ואת החומרה כרכיב אחד.

תכולת המערכת: חומרת מחשוב גנרית, תוכנת ניהול ע"פ המוגדר ואביזרי התקנה.

המערכת תאפשר ביצוע של כל הפעילויות המוגדרות (צפייה, אחזור, הקלטה וניהול) במקביל בעת ובעונה אחת מבלי שיתהוו הפרעות הדדיות העלולות לגרום בין היתר לירידה בביצועים.

המערכת תאפשר צפייה בזמן אמיתי, הקלטה, אחזור חומר מוקלט והפצה ברשת, בעת ובעונה אחת, באיכות מקסימאלית, לכל הערוצים ללא ירידה בביצועים.

חומרת המחשב שתסופק ע"פ מפרט זה תהיה גנרית ככל הניתן.

תוכנת ניהול הווידאו שתותקן ע"ג החומרה תהיה זהה לתוכנה הראשית.

דרישות טכניות

על המערכת לתמוך בפורמט הווידאו יהיה  H264 (Mpeg 4 part 10)/ H.265

המערכת תאפשר צפייה, הקלטה ואחזור של כל מקורות הווידאו ברזולוציות הבאות:

| Min. fps | Vertical | Horizontal | Pixels ≈ | Res. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2160 | 3840 | 8mp | 4K (UHD) |
| 25 | 1080 | 1920 | 2 mp | Full HD |
| 25 | 720 | 1280 | 0.9 mp | HD |
| 25 | 450 | 800 | 0.35 mp | SD |

25fps\FHD עבור כל ערוץ, לכל הערוצים בעת ובעונה אחת.

כניסת רשת לחיבור לרשת תקשורת.

מעבד מתוצרת Intel, i5 או i7.

מחבר לחיבור מסך מחשב VGA או HDMI.

מחברים לחיבור עכבר ומקלדת.

חיבורים בפנל האחורי.

8 יציאות POE+ לחיבור מצלמות.

לפחות 4 כניסות מגעים יבשים.

פורט USB להעברת חומר מוקלט לכונן נייד.

שמירת מידע מוקלט בפורמט H.264 או H.265 ע"ג כונן קשיח למשך 7 יממות עבור כל המצלמות באיכות מקסימלית כמוגדר לעיל.

תמיכה בחיבור של לפחות 2 דיסקים פנימיים, TB12 כל אחד.

להלן התכולה הבסיסית להספקה (תכולה כוללת לסעיף זה בכתב הכמויות):

מערכת NVR לעד 8 מצלמות IP הכוללת תוכנה לניהול והקלטה ורישיונות.

כמות דיסקים הנדרשת להקלטה של 8 ערוצי Full HD למשך שבוע 24/7 בתצורת HDD בתוך הNVR.

מערכת הקלטה מקומית ל 16 מצלמות (NVR)

מאפיינים זהים למערכת הקלטה ל8 מצלמות למעט כמות הרישיונות והחומרה שתתאים לניהול והקלטת 16 מצלמות.

חיבור למצלמות יבוצע באמצעות מתגי POE+ חיצוניים.

מערכת הקלטה מקומית ל 32 מצלמות (NVR)

מאפיינים זהים למערכת הקלטה ל8 מצלמות למעט כמות הרישיונות והחומרה שתתאים לניהול והקלטת 32 מצלמות.

חיבור למצלמות יבוצע באמצעות מתגי POE+ חיצוניים.

מקלדת שליטה + joystick

מפרט זה מתייחס למקלדות השליטה שיחוברו לתחנות העבודה של מערכת הווידאו במוקדים השונים.

מקלדת השליטה תשלוט בכל פונקציות הניתוב והמיתוג המוזכרות במפרט.

המקלדת תתחבר לכל אחד ממחשבי עמדות ההפעלה של המערכת באמצעות ממשק USB.

נהוג המצלמות הממונעות יבוצע ע"י מוט נהוג, המערכת תכיל אפשרות ניהוג במהירות משתנה.

המקלדת תכלול שליטה ידנית בתכונות צידוד, הגבהה, מיקוד, Zoom, צמצם, והפעלה מרחוק של אביזרים נוספים (כגון תאורה).

המקלדת תכלול 20 לחצני pre-set לפחות.

המערכת תכיל אפשרות ניהול וקינפוג של פונקציית Presets.

המקלדת תכלול תצוגה דיגיטאלית.

יסופקו מוצרים מתוצרת ישראל, ארה"ב, דרום קוריאה, יפן או מערב אירופה בלבד.

בקר מגעים יבשים

ייעוד:

קבלת פיקודי מגעים יבשים חיצוניים למערכת ניהול הווידאו ממערכות כגון מערכת פריצה, מערכת גידור אלקטרוני ולחצנים לחצנים פיזיים וכו''.

מתן פיקודי מגעים יבשים לצורך הפעלת ציוד כגון סירנות, כריזה וכו' .

כמו כן ניתן להגדיר פעולות שיבוצעו במערכת ניהול הווידאו בעת סגירת אחד המגעים בבקר.

היחידה תתחבר למערכת ניהול הווידאו באמצעות פרוטוקול TCP/IP.

מאפיינים טכניים:

לפחות 10 כניסות מגעים יבשים.

לפחות 4 יציאות מגעים יבשים.

יציאת RJ45.

יכולת תכנות תכונות בסיסיות לכל יציאה כגוןAND, OR, NOT והשהיה.

מערכת וידאו-אנליטיקה (VA)

מערכת הוידאו אנליטיקה הקיימת במרכז פיתוח הנגב והגליל הינה מערכת Brief Cam.
בכוונת המרכז להמשיך את עבודת אנליטיקה עם המערכת הקיימת.
יחד עם זאת, במידה ויבחר המציע להחליף את המערכת הקיימת, הנ"ל נדרש לעמוד במאפיינים זהים לקיים וללקוח הזכות להחליט האם לאשר את החלפת המערכת או שלא לאשר זאת.
בנוסף, במידה וייבחר המציע להחליף את מערכת אנליטיקה הקיימת, הנ"ל יהיה על חשבונו והלקוח לא יישא בעלויות הנדרשות להחלפה זו.
מובהר בזאת כי טרם אישור החלפת המערכת רשאי הלקוח לדרוש הוכחת יכולת ממשית לעמידה בתנאי המפרט. במצב זה יעמיד הקבלן לרשות הלקוח מערכת פעילה בתצורה זהה לזו הנדרשת ללא עלות. במידה ויימצא כי המערכת שבהצעת הקבלן אינה עונה לדרישות, הצעתו תיפסל!

כללי

- הכוונת המרכז לפיתוח הנגב והגליל להפעיל מערכות אנליטיקה בשתי תצורות:

תצורה בסיסית:

חוקי אנליטיקה אשר מושתתים ומבוצעים באמצעי הקצה (מצלמה).

במקרה שכזה, לא תידרש התקנה של שרת ייעודי וכל התראות אנליטיקה ישוקפו ויתקבלו במערכת ניהול הוידאו ובמערכת השו"ב.

אפיון דרישות אנליטיקה יפורט כחלק מהאפיון הטכני של המצלמות הרלוונטיות..

תוכנת אנליטיקה ראשית הכוללת 100 ערוצי תחקור ו 10 ערוצי Live

מערכת אנליטיקה המתקדמת הקיימת ברשות המרכז לפיתוח הנגב והגליל הינה של חברת Brief Cam וכוללת 100 ערוצי תחקור (Review) ו-10 ערוצי  live – Response.

ערוצי אנליטיקה והרחבת המערכת הקיימת יבוצע על בסיס הקיים תחת הנחת העבודה של הוספת שרתי אנליטיקה בהתאם לכמות ערוצי האנליטיקה אשר יידרשו לשימוש אל מול יכולות הטמעה בחומרה הקיימת / תוספת חומרה ייעודית חדשה.

במידה ויוחלט ע"י המציע על החלפת מערכת  האנליטיקה, זו נדרשת ליכולות זהות למערכת הקיימת, לכל הפחות.

המחיר עבור החלפת המערכת יהיה רק עבור תוספת ערוצי תחקור, מעבר לקיים היום במרכז פיתוח הנגב והגליל  קרי, החלפה של מערכת האנליטיקה לשוו"ע ושווה תכונות יהיה על חשבון המציע ומרכז פיתוח הנגב והגליל  לא תישא בעלויות נוספות כלשהן.

החלפה של מערכת האנליטיקה יבוצע רק לאחר אישור הלקוח, לו שמורה הזכות שלא לאשר החלפה של המערכת המוצעה, אז יידרש המציע להמשך הפעלה של המערכת הקיימת..

כלל התוכנה והחומרה (במידת הצורך) הנדרשים למערכת ה-VA יותקנו בחדר השרתים של מוקדי הביטחון.

מערכת ה-VA יהווה חלק אינטגראלי ממערכת התצפית ותעבוד בסנכרון מלא עם שאר רכיבי מערכת זו.

מערכת ה-VA תספק זיהוי מידי ומדויק של מצבים ו\או התנהגויות יוצאי דופן מוגדרים מראש, ע"פ ניתוח אותות הווידאו המגיעים ממערכות התצפית.

המערכת תהיה מסוג המיועד להפעלה בתנאים חיצוניים, ותהיה בעלת עמידות בתנאי מזג אוויר קשים (לרבות סינון התרעות שווא הנובעים מגשם, תזוזת צמחייה ברוח מהירה, וכדומה).

המערכת תפעל באמצעות התממשקות למערכת ניהול הווידאו אשר תוקם במוקד, אליה יממושקו מצלמות קבועות מסוג IP/FHD ומצלמות מתנייעות – תרמיות או רגילות.

מערכת ה-VA תעבוד עם מצלמות מתנייעות באמצעות דילוגים בין presets מוגדרים מראש, אודותיהם יוכן setup ייעודי, או באמצעות סריקת כלל השטח הנצפה (סריקה תוך כדי תנועה) מובהר בזאת כי המערכת תתמוך ב2 התצורות! (ניתן להציע מערכות שונות כל עוד קיים ממשק למערכת ניהול הווידאו).

המערכת תאפשר ניתור קבוע דרך המצלמה התרמית במערכת והתרעה על זיהוי במערכת ה-VMS.

תצורות המערכת

ניתן להציע מערכות בתצורה הבאה:

עיבוד נתונים הנעשה במוקד הביטחון ע"י תוכנה המותקנת על שרת במרכז הבקרה.

ניתוח התמונה ע"ג אביזרי הקצה.

במקרה של עיבוד נתונים בשרת במוקד, המערכת תעבוד עם מערכת הפעלה של MS windows server.

בכל אחת מתצורות הפעלת מערכת ה-VA המפורטות, על המערכת לעבוד באופן חלק ורציף ולעמוד באופן מלא בביצועים הנדרשים כאשר היא מקושרת למוקד בקו נתונים אלחוטי רחב סרט.

המערכת תוכל לקבל את הווידאו מהמצלמות וממערכת ניהול הווידאו.

התמחור למערכת ה-VA יהיה מחיר לחבילה של 10 ערוצי וידאו ויכלול את כל למימוש המערכת ופעולתה התקינה בהתאם למפרט זה.

קבלן אשר הפתרון שלו מבוסס על מצלמה עם VA מובנה, יצרף להצעתו מפרט טכני של המצלמה הכוללת את חומרת\תוכנת ה-VA, ובכל מקרה, איכות וסוג המצלמה המוצעת ויכולות ה-VA לא ירדו מהאפיונים המוגדרים למערכות אלה במסמך זה. כמו כן, במקרה זה יפריד הקבלן את עלות מערכת הVA מעלות המצלמה לצורך תמחור.

דרישות פונקציונליות כלליות:

המערכת תאפשר הצגת הגילויים במטריצת הווידאו הווירטואלית במערכת ניהול הווידאו, למען הסר הספק, תכולת המערכת בכתב הכמויות כוללת ממשק מלא למערכת ניהול הווידאו שבהצעת הקבלן!

המערכת תאפשר גילוי תנועה (רכובה או אדם), ספירת קהל ואובייקטים (בהתאם להגדרות), זיהוי פנים, זיהוי כלי רכב, ניהול חדירות, זיהוי אובייקטים בהתאם להגדרת פרמטרים ייעודי, תיחום דיגיטלי (מעבר קו וירטואלי), וניהול התראות של מצבים מוגדרים.

המערכת תדע לייצר התראות חכמות בהתאם לשיניים בסביבה במצבים שונים באמצעות הגדרות וכללים שיוגדרו מראש.

המערכת תדע לבצע ספירת אנשים/קהל בתא שטח מוגדר, כולל יכולת לפקח ולחשב ירידה ועלייה בכמות אנשים בטווח זמן או באזור צפייה שהוגדר מראש כגון: תחנות הסעה, פארקים, אירועים המוניים.

המערכת תדע לנהל רשימת חשודים המבוססת על זיהוי מאפיינים ורכבים בהתאם להגדרת התראות עליהם ותאפשר קבלת התראות מהירות בעת זיהוי החשודים בסביבה ובתא השטח שהוגדר. בנוסף, המערכת תייצר רשימות מעקב וקונפיגורציה של זיהוי פנים ולוחיות רישוי וכללי התראה. נתונים אלו ייצרו התראות והודעות מהירות על אירועים בסביבה מוגדרת.

המערכת תאפשר זיהוי פרטי לבוש פלג גוף תחתון - ארוך/ קצר ולפי צבעים.

המערכת תאפשר זיהוי פרטי לבוש פלג גוף עליון – שרוול ארוך/ קצר ולפי צבעים.

המערכת תאפשר זיהוי פרטי לבוש נוספים כגון כובע / קסדה / ללא כיסוי.

המערכת תאפשר זיהוי אובייקטים נוספים כגון תיק גב, תיק יד ועוד.

המערכת תאפשר ניתוח לפי צבעים, סוגי רכבים (פרטי / אוטובוס וכד'.(

המערכת תפעל במשך כל שעות היממה באזורים שיוגדרו מראש.

לצורך כך יהיה על הקבלן לוודא ולאשר שתתאפשר הפעלה יעילה של תכונת ה- VA הן בשעות היום והן בחשיכה.

כאשר יתקבל איתור תנועה/מצב/התנהגות העונים על קריטריונים שהוגדרו מראש, יופיע אות חזותי וגם אות קולי על גבי מערכת הבקרה המקומית וגם על מערכת ההקלטה הדיגיטאלית של מערכת הטמ"ס וכן יסומן גורם ההתרעה על גבי התמונה המתקבלת מהמצלמה המזעיקה. סימון זה יישאר על גבי המסך וימשיך לעקוב אחר התנועה של אותו גורם מזעיק ( TRACKING ) .

המערכת תאפשר הגדרה של מספר רב של "אזורי התראה" אשר בכל אחד מהם ניתן יהיה להגדיר את חלק או כל תאי הגילוי (DETECTION CELLS ) להתעלמות או לאזעקה.

אזורי ההתראה יהיו ניתנים לתכנות בהתאם לשגרת היום בשטח.

המערכת תפעיל אזעקה בכל מקרה של ניסיון טיפול או הפרעה בפעולה של מצלמה כגון חסימת שדה הראייה (BLOCKING).

חסינות בפני התרעות שווא

המערכת לא תייצר התרעות שווא כתוצאה מהתרחישים הבאים:

שינויים בעוצמת האור הסביבתי, לרבות כאלה הנובעים משעות היממה (יום\לילה) וצלליות עננים.

סנוור שמש.

תנועה של עצמים קבועים או מזדמנים באתר (צמחייה, חיות קטנות, ציפורים, עננים וכו').

התעבות אדים בעל גבי חלון זיווד המצלמה.

ערפל

גשם

תנודות המצלמה כתוצאה מרוח או גורמים אחרים.

מעבר בין PRESETS או סצנות סריקה.

קריטריונים וכללים לגילוי

המערכת תדע לחלק את התמונה לתתי אזורים אותם ניתן יהיה להגדיר לגילוי\זיהוי.

המערכת תדע לקבל אזורי מיסוך על מקומות בהם לא נדרש להתריע.

עבור כל אזור שהוגדר לגילוי, ניתן יהיה להפעיל את כל יכולות הגילוי והכללים הנדרשים של המערכת, כפי שיוגדרו במסמך זה ו\או יוגדרו ע"י הלקוח בנוסף על מסמך זה.

המערכת תתריע על כל תנועה של אנשים וכלי רכב באזורים המוגדרים (motion detection), תוך סימון הגילוי.

גילוי אובייקט בתזוזה מינימאלית של 6 פיקסלים בתנאים אופטימאליים.

המערכת תאפשר הגדרת קו וירטואלי ("גדר וירטואלית"), כאשר בעת חציית קו זה ע"י אדם או רכב, תיווצר התרעה וסימון במערכת השליטה ובהקלטה. תתאפשר הגדרה של לפחות 2 גדרות וירטואליות, כאשר לפחות עבור אחת מהם תינתן אפשרות של הגדרת כיווניות.

שהייה של אדם\רכב\חפץ באזורים ובפרקי זמן מוגדרים מראש (לרבות זיהוי חפצים עזובים), אותם יוכל לשנות משתמש קצה בעל הרשאות מתאימות.

המערכת תאפשר הפעלת עקיבה (tracking) אחר אנשים או כלי רכב אשר ייצרו התרעה באזורים המוגדרים.

זיהוי לוחיות רישוי של כלי רכב ויכולת מעקב בין אתרי מצלמות בתא שטח מוגדר אחר לוחית רישוי מוגדרת, כולל יכולת מציאת לוחית רישוי דרך רשימת מעקב.

המערכת תאפשר הגדרת גודל אובייקט מינימאלי לייצור התרעה, ע"י בחירת מספר פיקסלים בתמונה, ותוך התחשבות במרחקים השונים בטווח הצילום.

המערכת תדע לזהות ולהתריע על מספר רב של גילויים בסצנה אחת.

המערכת תאפשר יצירת פרמטרי אינדיקציה כדוגמת צבע לבוש, זיהוי אדם בוגר/ילד.

מערכת ה-VA תשמור את כל הגדרות הגילוי וכיווני המצלמות בבסיס נתונים (DATABASE) ותאפשר לטעון או לשנות הגדרות נתונים אלה לפי דרישה של המשתמש, לפי תזמון מוגדר מראש או כתגובה לאירוע (לדוגמא אזעקה חיצונית).

המערכת תתמוך ב"גיבוי חכם" (Redundant topology).

תוכנת המערכת תכיל יומן אירועים (Event log) שבו תירשם כל התרעה אשר התקבלה במערכת, כולל שחזור וידאו Pre & Post alarm.

המערכת תאפשר העברת אותות שליטה מלאה על כל סוגי המצלמות, כולל תמיכה בכל סוגי פרוטוקולי PTZ הרלוונטיים למערכת התצפית.

מספר התרעות השווא במערכת לא יעלה על התרעת שווא אחת בממוצע ליממה.

מספר מקרי חוסר הגילוי מכל סנסור (בכל ערוץ VA) לא יעלה על 10% מסך כל ההתרעות שהתקבלו ממנו.

יכולת הפקת דשבורד ניהולי ותפעולי אינטראקטיבי, קל לשימוש, לצורך ניתוח נתונים, הפקת דוחות ותרשימים, וניהול מידע רלוונטי. יכולת בניית מגוון דשבורדים בהתאם לחתכי מידע נדרשים והצגה ויזואלית של תנועת אובייקטים.

מצלמות ואביזרים

- הנחיה גורפת לכל הפריטים המופיעים מטה (כלל המצלמות בפרק זה): על המציע לקחת בחשבון כי כלל המצלמות והאביזרים בפרק זה נדרשים להתממשק אל מערכת ניהול הוידאו אותה הוא מציע באמצעות ממשק ייעודי או לחילופין, ממשק גנרי onvif בעל רישיון מעודכן בתוקף ליום הגשת ההצעה, קרי. רישיון  לשנת 2024, זהו תנאי סף לקבלת כל אביזר שיוצע בפרק זה!
לצורך הוכחת סעיף זה, יגיש המציע מסמך רישיון עדכני (certified product) מטעם onvif המעיד על עמידת המצלמה המוצעת בדרישה זו מטעם הארגון.

מצלמת Bullet 4MP משולב אנליטיקה

מארז אלומיניום בתקן אנטי ונדלי IK10.

מותאם גם להתקנה במארז בתקן IP66 outdoor לשימוש בתנאי חוץ.

תתאפשר יכולת של שינוי הרזולוציה.

פורמט וידאו: H.264 (mpeg part 4)  ו/או H.265.

יחס צלעות: 9x16

מס. תמונות לשנייה: 25 , 15, 12.5.

ללא עיוותים גיאומטריים

עדשת Very focal חשמלית עם פוקוס אוטומטי.

עדשה 2.8-12mm / 5-50mm בהתאם לצורך.

מערכת בקרה לתיקון אוטומטי של איזון הלובן – white balance.

שפת ממשק הגדרות – אנגלית

המצלמה תכלול תאורת LED IR מובנית כחלק אינטגרלי מהמצלמה.

יחס אות לרעש: לא פחות מ 48db  כאשר מערכת ה- AGC אינה מופעלת.

מתח פעולה: 12-24 V DC/AC

מחיר המצלמה שתסופק יכלול את כל האביזרים הנלווים הנחוצים להתקנתה לרבות: זרוע, מתאם למתקן הורדה, ספק כוח, כבילה וכדומה...

Multi stream

יכולת הפקת 2 רצפי וידאו לפחות, בפורמט הנ"ל כאשר עבור כל אחד מהם ניתן להגדיר מס. תמונות בשנייה ורזולוציה אחרים.

אחד מהרצפים חייב להיות במקסימום רזולוציה שהמצלמה מסוגלת – ישמש להקלטה.

השני ברזולוציה מופחתת מופחת, ישמש להפצה ברשת במקרה של מצוקת רוחב פס.

תמיכה בפרוטוקולים הבאים (לפחות):

Tcp/ip

Udp/ip

Multicast

Igmp

Unicast עד 18 משתמשים בעת ובעונה אחת

Dhcp

Snmp

RTSP

Onvif

סוג חיישן: CCD או CMOS.

זום דיגיטאלי:X2.

רגישות לאור (דיגיטלי)

רגישות במצב ש"ל תואמת לצפייה בשטחי עניין המוארים בפנסי IR באורך כי גל על 850nm .

במצב יום/צבעוני:0.25 LUX ומצב לילה/ש"ל: LUX 0.05 לפחות:

F=1.6 לפחות

מהירות התריס: 33ms (1/30sec. )

30 ire

יכולת הפצה למספר בלתי מוגבל של תחנות עבודה ב multicast.

יכולת הפצה ל 16 תחנות עבודה ב unicast.

התממשקות וקישור למערכת ניהול וידאו : אספקת SDK מלא הכולל את כל אפליקציות ה API שהוצאו לאור ע"י היצרן.

יציאת רשת Ethernet במחבר rj45 במהירות 100 mbps לפחות להתאמה מושלמת ל CAT6/7.

הפעלה מלאה בתצורת POE.

אנליטיקה

- דרישות פונקציונליות כלליות:

המערכת תאפשר הצגת הגילויים במטריצת הווידאו הווירטואלית במערכת ניהול הווידאו, למען הסר הספק, תכולת המערכת בכתב הכמויות כוללת ממשק מלא למערכת ניהול הווידאו שבהצעת הקבלן!

המערכת תאפשר גילוי תנועה, ניהול חדירות, זיהוי אובייקטים בהתאם להגדרת פרמטרים ייעודי, תיחום דיגיטלי (מעבר קו וירטואלי), וניהול התראות של מצבים מוגדרים.

המערכת תפעל במשך כל שעות היממה באזורים שיוגדרו מראש, הן בשעות היום והן בחשיכה.

כאשר יתקבל איתור תנועה/מצב/התנהגות העונים על קריטריונים שהוגדרו מראש, יופיע אות חזותי וגם אות קולי על גבי מערכת הבקרה המקומית וגם על מערכת ההקלטה הדיגיטאלית של מערכת הטמ"ס וכן יסומן גורם ההתרעה על גבי התמונה המתקבלת מהמצלמה המזעיקה. סימון זה יישאר על גבי המסך וימשיך לעקוב אחר התנועה של אותו גורם מזעיק ( TRACKING ) .

המערכת תאפשר הגדרה של מספר רב של "אזורי התראה" אשר בכל אחד מהם ניתן יהיה להגדיר את חלק או כל תאי הגילוי (DETECTION CELLS ) להתעלמות או לאזעקה.

אזורי ההתראה יהיו ניתנים לתכנות בהתאם לשגרת היום בשטח.

המערכת תפעיל אזעקה בכל מקרה של ניסיון טיפול או הפרעה בפעולה של מצלמה כגון חסימת שדה הראייה (BLOCKING).

חסינות בפני התרעות שווא

שינויים בעוצמת האור הסביבתי, לרבות כאלה הנובעים משעות היממה (יום\לילה) וצלליות עננים.

סנוור שמש

תנועה של עצמים קבועים או מזדמנים באתר (צמחייה, ציפורים, עננים וכו').

התעבות אדים על גבי חלון זיווד המצלמה.

ערפל וגשם.

תנודות המצלמה כתוצאה מרוח או גורמים אחרים.

קריטריונים וכללים לגילוי

המערכת תדע לחלק את התמונה לתתי אזורים אותם ניתן יהיה להגדיר לגילוי\זיהוי.

המערכת תדע לקבל אזורי מיסוך על מקומות בהם לא נדרש להתריע.

עבור כל אזור שהוגדר לגילוי, ניתן יהיה להפעיל את כל יכולות הגילוי והכללים הנדרשים של המערכת, כפי שיוגדרו במסמך זה ו\או יוגדרו ע"י הלקוח בנוסף על מסמך זה.

המערכת תתריע על כל תנועה של אנשים וכלי רכב באזורים המוגדרים (motion detection), תוך סימון הגילוי וכיוון תנועתו.

גילוי אובייקט בתזוזה מינימאלית של 6 פיקסלים בתנאים אופטימאליים.

המערכת תאפשר הגדרת קו וירטואלי ("גדר וירטואלית"), כאשר בעת חציית קו זה ע"י אדם או רכב, תיווצר התרעה וסימון במערכת השליטה ובהקלטה. תתאפשר הגדרה של לפחות 2 גדרות וירטואליות, כאשר לפחות עבור אחת מהם תינתן אפשרות של הגדרת כיווניות.

שהייה של אדם\רכב\חפץ באזורים ובפרקי זמן מוגדרים מראש (לרבות זיהוי חפצים עזובים), אותם יוכל לשנות משתמש קצה בעל הרשאות מתאימות.

המערכת תאפשר הפעלת עקיבה (tracking) אחר אנשים או כלי רכב אשר ייצרו התרעה באזורים המוגדרים.

המערכת תאפשר הגדרת גודל אובייקט מינימאלי לייצור התרעה, ע"י בחירת מספר פיקסלים בתמונה, ותוך התחשבות במרחקים השונים בטווח הצילום.

המערכת תדע לזהות ולהתריע על מספר רב של גילויים בסצנה אחת.

המערכת תאפשר העברת אותות שליטה מלאה על כל סוגי המצלמות.

מספר התרעות השווא במערכת לא יעלה על התרעת שווא אחת בממוצע ליממה.

מספר מקרי חוסר הגילוי מכל סנסור (בכל ערוץ VA) לא יעלה על 10% מסך כל ההתרעות שהתקבלו ממנו.

הנחיות לאספקת הפריט

- יסופקו מצלמות מהיצרנים הבאים או יצרנים שווי ערך באישור המזמין:

.Axis.

Bosch.

Hanwha.

Avigilon.

Panasonic.

Mile-Sight.

- .

מצלמת Bullet 4MP משולב אנליטיקה להתקנה מקומית

מאפיינים זהים למצלמת Bullet 4MP משולב אנליטיקה ללא הגבלת מותגים

מצלמה Bullet 4K

- המפרט יהיה תואם למצלמת Bullet 4MP למעט הרזולוציה אשר תהיה 4K
 (2160X3840)

מצלמה Bullet 4K לתנאי חוץ להתקנה מקומית

מאפיינים זהים למצלמת Bullet 4K משולב אנליטיקה ללא הגבלת מותגים

מצלמה Dome 4MP

- המפרט יהיה תואם למצלמת Bullet, פרט לכך שמבנה המצלמה יהיה מסוג כיפה (Dome).

מאפיינים זהים למצלמת Dome 4MP משולב אנליטיקה ללא הגבלת מותגים

מצלמת Outdoor PTZ Speed Dome IP – 4MP

מפרט זה מתייחס למצלמת CCTV מתנייעת המכילה עדשת זום, מערכת בקרה אלקטרונית, מערכת אלקטרומכנית (מנועים וגיר) ופנסי IR מובנים.

ייעודה של מצלמה זו הינה לשימוש בתנאי Outdoor.

לצרכי תמחור מחיר העדשה יהיה מגולם במחיר המצלמה כמכלול אחד.

עמידה בזעזועים בהתאם לתקן IK10

פורמט וידאו: H.264 (mpeg part 4) ו/או H.265.

יחס צלעות: 9x16

מס. תמונות לשנייה: 25 FPS  לפחות.

תחום דינמי 85db לפחות.

200 presets

יחידת DSP מובנית

מערכת בקרה לתיקון אוטומטי של איזון הלובן – white balance.

שפת ממשק הגדרות – אנגלית

מבנה מכאני של המארז החיצוני : אלומיניום או פולי קרבונט

רמת עמידה בהלמים  IK10 עבור כל חלקי המכלול כולל ה dome.

עד 25 אזורי מיסוך הניתנים לשינוי גודל.

מתח פעולה: 12-24 V DC/AC

מחיר המצלמה שתסופק יכלול את כל האביזרים הנלווים הנחוצים להתקנתה לרבות: זרוע, מתאם לעמוד, ספק כוח, כבילה וכדומה.

מערכת חימום ואוורור מבוקר ע"י תרמוסטט או באמצעי אחר.

תאימות להתקנה על גבי:

קירות מבנים באמצעות זרועות.

תרנים ועמודים באמצעות זרועות ומתקני הורדה

Multi stream

יכולת הפקת 2 רצפי וידאו לפחות, בפורמט הנ"ל כאשר עבור כל אחד מהם ניתן להגדיר מס. תמונות בשנייה ורזולוציה אחרים.

אחד מהרצפים חייב להיות במקסימום רזולוציה שהמצלמה מסוגלת – ישמש להקלטה.

השני ברזולוציה מופחתת מופחת, ישמש להפצה ברשת במקרה של מצוקת רוחב פס.

תמיכה בפרוטוקולים הבאים (לפחות):

Tcp/ip

Udp/ip

Multicast

Igmp

Unicast עד 18 משתמשים בעת ובעונה אחת

Dhcp

Snmp

RTSP

Onvif

תנועה אופקית (PAN) בהתקנה עילית באמצעות זרוע:

360˚

מהירות ידנית: עד ˚75 /שנייה לפחות

מהירותPRESET: עד ˚275 /שנייה לפחות

המהירות ניתנת לשינוי ע"י המפעיל

תנועה אנכית (TILT) בהתקנה עילית באמצעות זרוע:

180˚

מהירות ידנית: עד 40˚ /שנייה לפחות

מהירותPRESET: עד ˚150 /שנייה לפחות

המהירות ניתנת לשינוי ע"י המפעיל

סוג חיישן: CCD או CMOS.

גודל חיישן מקסימאלי: "1/3.

זום אנלוגי: X30 .

זום דיגיטאלי:X10.

יכולת הפצה למספר בלתי מוגבל של תחנות עבודה ב multicast.

יכולת הפצה ל 16 תחנות עבודה ב unicast.

התממשקות וקישור למערכת ניהול וידאו : אספקת SDK מלא הכולל את כל אפליקציות ה API שהוצאו לאור ע"י היצרן.

יציאת שמע ברמת aux/line לחיבור למגבר כריזה – ניתן למימוש באמצעות פריט חיצוני לרבות אנקודר – ללא תוספת מחיר.

הנחיות לאספקת הפריט

- יסופקו מצלמות מהיצרנים הבאים או יצרנים שווי ערך באישור המזמין:

.Axis.

Bosch.

Hanwha.

Avigilon.

Panasonic.

Mile-Sight.

מאפיינים זהים למצלמת Outdoor PTZ Speed Dome IP – 4MP ללא הגבלת מותגים

מצלמת Outdoor PTZ 4K Speed Dome IP –

מאפיינים זהים למצלמת Outdoor PTZ Speed Dome IP 4MP למעט רזולוציה שתהיה K4.

מאפיינים זהים למצלמת Outdoor PTZ 4K Speed Dome IP משולב אנליטיקה ללא הגבלת מותגים

מצלמת K4 במבנה Box + עדשה + מארז (Housing)

מותאם להתקנה  Outdoor - במארז בתקן IP66\7 outdoor  או Nema 4X ו – IK10.

פורמט וידאו:h264 (mpeg4 pert 10)–high&main.

IR CUT FILTER.

תחום דינמי 72db לפחות.

צמצם אוטומטי עם יכולת שליטה ידנית.

מערכת בקרה לתיקון אוטומטי של איזון הלובן – white balance.

שפת ממשק הגדרות – אנגלית.

יחס אות לרעש: לא פחות מ 50db כאשר מערכת ה- AGC אינה מופעלת.

מתח פעולה: 12-24 V DC/AC /POE.

תאימות להתקנה על גבי:

קירות מבנים באמצעות זרועות.

תרנים ועמודים באמצעות זרועות ומתקני הורדה.

Multi stream

יכולת הפקת 2 רצפי וידיאו לפחות, בפורמט הנ"ל כאשר עבור כל אחד מהם ניתן להגדיר מס. תמונות בשנייה ורזולוציה אחרים.

אחד מהרצפים חייב להיות במקסימום רזולוציה שהמצלמה מסוגלת.

השני גם ברזולוציה מופחתת.

תמיכה בפרוטוקולים הבאים (לפחות:(

Tcp/ip

Udp/ip

Multicast

Igmp

Unicast

Dhcp

Snmp

Rtsp

Onvif

סוג חיישן: CMOS.

יכולת הפצה ל 16 תחנות עבודה ב unicast.

התממשקות וקישור למערכת ניהול וידיאו : אספקת SDK מלא הכולל את כל אפליקציות ה API שהוצאו לאור ע"י היצרן.

תמיכה בפרוטוקול ONVIF.

ממשק מלא לתוכנת ניהול הווידאו , מחייב הצגת מסמך אישור מטעם יצרן התוכנה.

יציאת רשת Ethernet במחבר rj45 במהירות 100mbps לפחות להתאמה מושלמת ל 7\CAT5\6.

עדשת Varifocal למצלמת K4 במבנה Box.

ייעוד:

- עבור כל מצלמה באתר קצה יוגדר שטח עניין לכיסוי.

העדשה שתסופק עבור כל מצלמה תהיה להתאמה מלאה לכיסוי שטח העניין הנדרש בכל אתר קצה.

רזולוציה: 8 mp לפחות.

תסופק עדשה מסוג Varifocal.

כיוון פוקוס ידני (כיוון פוקוס מדויק ייעשה באמצעות המצלמה.(

כיוון זום ידני.

אורכי המוקד ומפתח הצמצם המקסימאלי – בהתאם לאזורי העניין המוגדרים במסמכי התכנון עבור כל אתר.

העדשה תהיה עם צמצם אוטומטי.

העדשות תהינה בעלות תבריג  C MOUNT או CS MOUNT מתואמת לתבריג במצלמה ולגודל החיישן.

העדשה תהייה ברמת ליטוש גבוהה, ללא עיוותים וללא החזרי אור הפוגעים באיכות התמונה.

גוף העדשה יהיה עשוי מתכת.

העדשות יהיו מזכוכית.

העדשה תתאים להתקנה במארז למצלמת box.

מחיר המצלמה שתסופק יכלול את כל האביזרים הנלווים הנחוצים להתקנתה לרבות: זרוע, מתאם התקנה לעמוד, ספק כוח, מארז למצלמת BOX  כבילה וכדומה.

הנחיות לאספקת הפריט

- יסופקו מצלמות מהיצרנים הבאים או יצרנים שווי ערך באישור המזמין:

.Axis.

Bosch.

Hanwha.

Avigilon.

Panasonic.

זיווד Outdoor למצלמות במבנה Box

יסופקו מארזים עמידים נגד ונדליזם כגון:

פגיעת אבנים.

פגיעת חפצים כהים.

תלישה.

וכדומה.

רמת המיגון תהיה ik10.

גודל הזיווד יותאם לגודל המצלמה, כולל העדשה.

מכלול המצלמה יפעל ללא ירידה בביצועים בטמפרטורות סביבה שלC°10- עד C°70+ (בצל) ובלחות של עד95% (non-condensed).

המכלול יתוכנן כך שיעמוד ברמת אטימות 67IP. דרישה זו כוללת גם את כניסת וחיבור הכבלים אל המכלול.

הזיווד יאפשר קבלת תמונה באיכות טובה גם כשהמצלמה חשופה לקרינת שמש ישירה.

המכלול יהיה עמיד בפני קרינת UV.

כל חלקי המתכת של המכלול יצופו בציפוי להגנה מפני חלודה.

המארז יכלול מנגנון חימום ואוורור .

החלון הקדמי יהיה עשוי מחומר אשר יבטיח הגנה כנגד שבירה, שריטות, בלי ירידה באיכויות האופטיות שלו.

המכלול יהיה מותאם להתקנה על עמוד ועל גבי קירות מבנים.

ברגיי פתיחת הזיווד יהיו מסוג אשר אינו מאפשר פתיחה עם מפתחות/מברגים

הנחיות לאספקת הפריט:

- יסופקו מוצרים מתוצרת ישראל, ארה"ב, דרום קוריאה, יפן או מערב אירופה בלבד.

מצלמת  4MP  במבנה Box + עדשה + מארז (Housing)

- מאפיינים זהים למצלמת K4 במבנה Box + עדשה למעט רזולוציה מריבית הנדרשת - 4MP.

מצלמה תקרתית IP קבועה פנורמית (180/360) , להתקנה בתנאי  פנים /חוץ MP2.

ייעודה של מצלמה זו הינה לשימוש בתנאי Outdoor.

לצרכי תמחור מחיר העדשה יהיה מגולם במחיר המצלמה כמכלול אחד.

עמידה בזעזועים בהתאם לתקן IK10

פורמט וידאו: H.264 (mpeg part 4) ו/או H.265.

יחס צלעות: 9x16

מס. תמונות לשנייה: 25 FPS  לפחות.

תחום דינמי 85db לפחות.

200 presets

יחידת DSP מובנית

מערכת בקרה לתיקון אוטומטי של איזון הלובן – white balance.

שפת ממשק הגדרות – אנגלית

מבנה מכאני של המארז החיצוני : אלומיניום או פולי קרבונט

רמת עמידה בהלמים  IK10 עבור כל חלקי המכלול כולל ה dome.

עד 25 אזורי מיסוך הניתנים לשינוי גודל.

מתח פעולה: 12-24 V DC/AC

מחיר המצלמה שתסופק יכלול את כל האביזרים הנלווים הנחוצים להתקנתה לרבות: זרוע, מתאם לעמוד, ספק כוח, כבילה וכדומה.

מערכת חימום ואוורור מבוקר ע"י תרמוסטט או באמצעי אחר.

תאימות להתקנה על גבי:

קירות מבנים באמצעות זרועות.

תרנים ועמודים באמצעות זרועות ומתקני הורדה

Multi stream

יכולת הפקת 2 רצפי וידאו לפחות, בפורמט הנ"ל כאשר עבור כל אחד מהם ניתן להגדיר מס. תמונות בשנייה ורזולוציה אחרים.

אחד מהרצפים חייב להיות במקסימום רזולוציה שהמצלמה מסוגלת – ישמש להקלטה.

השני ברזולוציה מופחתת מופחת, ישמש להפצה ברשת במקרה של מצוקת רוחב פס.

תמיכה בפרוטוקולים הבאים (לפחות):

Tcp/ip

Udp/ip

Multicast

Igmp

Unicast עד 18 משתמשים בעת ובעונה אחת

Dhcp

Snmp

RTSP

Onvif

תנועה אופקית (PAN) בהתקנה עילית באמצעות זרוע:

360˚

מהירות ידנית: עד ˚75 /שנייה לפחות

מהירותPRESET: עד ˚275 /שנייה לפחות

המהירות ניתנת לשינוי ע"י המפעיל

תנועה אנכית (TILT) בהתקנה עילית באמצעות זרוע:

180˚

מהירות ידנית: עד 40˚ /שנייה לפחות

מהירותPRESET: עד ˚150 /שנייה לפחות

המהירות ניתנת לשינוי ע"י המפעיל

סוג חיישן: CCD או CMOS.

גודל חיישן מקסימאלי: "1/3.

זום אנלוגי: X30 .

זום דיגיטאלי:X10.

יכולת הפצה למספר בלתי מוגבל של תחנות עבודה ב multicast.

יכולת הפצה ל 16 תחנות עבודה ב unicast.

התממשקות וקישור למערכת ניהול וידאו : אספקת SDK מלא הכולל את כל אפליקציות ה API שהוצאו לאור ע"י היצרן.

יציאת שמע ברמת aux/line לחיבור למגבר כריזה – ניתן למימוש באמצעות פריט חיצוני לרבות אנקודר – ללא תוספת מחיר.

מצלמה תקרתית IP קבועה פנורמית (180/360) , להתקנה בתנאי  פנים /חוץ MP3.

מאפיינים זהים למצלמת מצלמה תקרתית IP קבועה פנורמית (180/360) , להתקנה בתנאי  פנים /חוץ MP2 למעט רזולוציה שתהיהMP3.

מצלמת Dome IP Micro פנים/חוץ 5MP

מצלמת Micro Dome קבועה, יום / לילה להתקנה לתנאי חוץ (IP66- IK10) ופנים ברזולוציה של5 מגה פיקסל עדשת 2.8mm קבועה במפתח זווית של 115 מעלות .

דרישות טכניות עיקריות:

משטח רגיש לאור – CMOS "1/2.

רזולוציה – 2 מגה פיקסל לפחות.

שיטת דחיסה – H.264, Dual streaming.2.65H

WDR – 100db.

קצב תמונות לשנייה מקסימלי – 25fps.

צמצם אוטומטי - 1/60 ~ 1/100,000.

קיזוז אור אחורי – אוטומטי.

מחבר - BASE-T / 100BASE-TX) - RJ-45).

כניסת מגע יבש – 1 לפחות, ניתנת להגדרה – N.C. או N.O.

יציאת מגע יבש – 1 לפחות, מבודד מגוף המצלמה.

מתח עבודה – PoE, מותאם למתג המוצע על-ידי הקבלן.

טמפרטורת סביבה: - 20º - +50º לפחות.

זיוודMICRO DOME- מארז אלומיניום או פלסטי מוקשח הכולל מערכת צירים ייעודית לאפשרות התקנה ישירות ע"ג קיר אנכי או ע"ג תקרה.

המצלמה תכלול את כל אביזרי העזר ואמצעי הזיווד והעיגון הנדרשים לפעולתה התקינה בתנאי הסביבה השוררים במתחם.

הנחיות לאספקת הפריט

- יסופקו מצלמות מהיצרנים הבאים או יצרנים שווי ערך באישור המזמין:

.Axis.

Bosch.

Hanwha.

Avigilon.

Panasonic.

מצלמת Multi-sensor IP פנים/חוץ MP 2 -4  עדשות

המצלמה תפעל בצבע, בתנאי תאורת יום –ובתנאי לילה. המעבר ממצב יום למצב לילה יהיה אוטומטי בהתאם לסף התאורה עם אפשרות כיוון סף.

המצלמה תהיה בעלת 4 עדשות שונות ונפרדות הניתנות כל אחת מהן לכיוון.

המצלמה תכלול את כל אביזרי העזר ואמצעי הזיווד והעיגון הנדרשים לפעולתה התקינה בתנאי הסביבה השוררים במתחם.

דרישות טכניות עיקריות:

משטח רגיש לאור – CMOS "1/2.

רזולוציה – 2 מגה פיקסל לפחות לכל עדשה.

שיטת דחיסה – H.264, Dual streaming.H.265

WDR – 100db.

תכלול IR לטווח של עד 30 מ'.

קצב תמונות לשנייה מקסימלי – 25fps.

צמצם אוטומטי - 1/60 ~ 1/100,000.

קיזוז אור אחורי – אוטומטי.

מחבר - BASE-T / 100BASE-TX) - RJ-45).

כניסת מגע יבש – 1 לפחות, ניתנת להגדרה – N.C. או N.O.

יציאת מגע יבש – 1 לפחות, מבודד מגוף המצלמה.

מתח עבודה – PoE, מותאם למתג המוצע על-ידי הקבלן.

טמפרטורת סביבה: - 20º - +50º לפחות.

זיווד DOME- מארז אלומיניום או פלסטי מוקשח הכולל מערכת צירים ייעודית לאפשרות התקנה ישירות ע"ג קיר אנכי או ע"ג תקרה.

מצלמת Multi-sensor IP פנים/חוץ MP 2 -3  עדשות

מאפיינים זהים למצלמת מצלמת Multi-sensor IP פנים/חוץ MP 2 -4  עדשות למעט כמות העדשות אשר תהיה 3 עדשות.

מצלמה (להטמנה) מוסלקת IP 2MP כוללת תאורת IR

מצלמת  Pinhole IP 2MP כוללת תאורת IR

אפשרות להעברת שידור הווידאו אלחוטי : internal antenna, IEEE 802.11a/b/g/n  2.4 GHz, 5 GHz

1/3” progressive scan RGB CMOS

יום לילה : automatically removable IR cut filter

רזולוציה 2MP 1920X1080

עדשה: M12 mount, fixed iris, IR corrected, fixed focus, 2.8 mm, F2.0, horizontal field of view: 110°

יחס אות לרעש – מעל 90db  ללא AGC.

שיטת דחיסה – Meerdere H.264 of Motion JPEG streams

קצב תמונות לשנייה מקסימלי – 25fps.

אפשרות לאחסון הקלטה בקצה באמצעות SD/NAS.

מחבר - RJ45 for 10BASE-T/100BASE-TX PoE

מתח עבודה – Micro USB  max: 5.0W

טמפרטורת סביבה: -10- +50 לפחות.

הנחיות לאספקת הפריט:

יסופקו מצלמות כדוגמת מובנת כדוגמת Axis M1065-LW   כולל קופסת /מתאם לכיסוי היחידה או שווה מהיצרנים הבאים:

Axis.

Flir.

Avigilon.

Bosch.

Panasonic.

(או יצרנים שווי ערך באישור המזמין)

עדשת VariFocal במפתח 5-80 מ"מ F/1.6 C-MOUNT

עבור כל מצלמת BOX יוגדר שטח עניין לכיסוי.

העדשה שתסופק עבור כל מצלמה תהיה להתאמה מלאה לכיסוי שטח העניין הנדרש בכל אתר קצה.

יסופקו אך ורק עדשות המוגדרות ע"י היצרן לשימוש במצלמות 4MP .

תסופק עדשה מסוג Varifocal עם כיוון ידני של אורך מוקד והפוקוס וניתן יהיה לספק עדשות עם אורך מוקד קבוע וכיוון ידני של הפוקוס.

אורכי המוקד יהיו בין 5 מ"מ ל-80 מ"מ עבור חיישן 1\3".

קביעה מדויקת של העדשה תעשה על פי בדיקות צפייה שיבוצעו במקום על ידי הקבלן בנוכחות ובאישור המזמין לקראת ההתקנה הסופית.

לצורך ניסוי זה יספק הקבלן מגוון עדשות בעלות אורכי מוקד שונים.

העדשה תהיה עם צמצם אוטומטי.

העדשות תהינה בעלות תבריג C MOUNT או CS MOUNT מתואמת לתבריג במצלמה ולגודל החיישן.

בכל מצב יבטיח הקבלן את האפשרות של החלפת העדשה לפי הצורך.

העדשה תהייה ברמת ליטוש גבוהה, ללא עיוותים וללא החזרי אור הפוגעים באיכות התמונה.

גוף העדשה יהיה עשוי מתכת, העדשות מזכוכית.

במקרה של התקנה בתוך מארז, האורך הכולל של המצלמה והעדשה כאשר היא מורכבת יתאים למארז.

יסופקו מוצרים תוצרת ארה"ב, מערב אירופה, ויפן בלבד.

עדשת VariFocal במפתח 8-80 מ"מ,  CS-MOUNT, F/1.6

עבור כל מצלמת BOX יוגדר שטח עניין לכיסוי.

העדשה שתסופק עבור כל מצלמה תהיה להתאמה מלאה לכיסוי שטח העניין הנדרש בכל אתר קצה.

יסופקו אך ורק עדשות המוגדרות ע"י היצרן לשימוש במצלמות 4MP .

תסופק עדשה מסוג Varifocal עם כיוון ידני של אורך מוקד והפוקוס וניתן יהיה לספק עדשות עם אורך מוקד קבוע וכיוון ידני של הפוקוס.

אורכי המוקד יהיו בין 85 מ"מ ל-80 מ"מ עבור חיישן 1\3".

קביעה מדויקת של העדשה תעשה על פי בדיקות צפייה שיבוצעו במקום על ידי הקבלן בנוכחות ובאישור המזמין לקראת ההתקנה הסופית.

לצורך ניסוי זה יספק הקבלן מגוון עדשות בעלות אורכי מוקד שונים.

העדשה תהיה עם צמצם אוטומטי.

העדשות תהינה בעלות תבריג C MOUNT או CS MOUNT מתואמת לתבריג במצלמה ולגודל החיישן.

בכל מצב יבטיח הקבלן את האפשרות של החלפת העדשה לפי הצורך.

העדשה תהייה ברמת ליטוש גבוהה, ללא עיוותים וללא החזרי אור הפוגעים באיכות התמונה.

גוף העדשה יהיה עשוי מתכת, העדשות מזכוכית.

במקרה של התקנה בתוך מארז, האורך הכולל של המצלמה והעדשה כאשר היא מורכבת יתאים למארז.

יסופקו מוצרים תוצרת ארה"ב, מערב אירופה, ויפן בלבד.

פנס תאורת IR  850 nm להתקנה בתנאי חוץ לשטח הארה של עד 40 מטר

הקבלן יספק, יתקין ויפעיל, מערך גופי תאורת IR, שישמשו לתאורה בגזרות הצפייה של המצלמות המותקנות בתנאי חוץ.

גוף התאורה יהיה עשוי אלומיניום יצוק, כולל זרוע חיבור הניתנת לכיוון לגזרת הצפייה הנדרשת ונעילה בסיום הכיוון.

גוף התאורה יהיה מדגם המותאם לחיבור אל גוף המארז החיצוני ויוזן דרכו באמצעות כבל התקשורת – PoE או 12-24Vdc/ac.

גוף התאורה יענה לדרישות הבסיס הבאות:

אפשרות כיוון / בחירת גזרת התאורה, אופקית ואנכית באחת מהאפשרויות:

או - º60 לטווח של עד – 40 מטר.

30º לטווח של עד 40  מטר.

או º10 לטווח של 40 מטר.

סוג תאורה - IR LED בתחום 840 nm/950 nm, הפעלה וכיבוי באופן אוטומטי, בהתאם לתנאי סף התאורה.

עמיד לתנאי חוץ – IP-67.

מארז אלומיניום מוקשח.

מתח עבודה – PoE+ Vdc/ac /12-24.

גוף התאורה, יכלול את כל אביזרי העזר, תשתיות, ספק כח וכל אמצעי הזיווד והעיגון הנדרשים לפעולתו התקינה בתנאי הסביבה השוררים באתר.

פנס תאורת IR  850 nm להתקנה בתנאי חוץ לשטח הארה של עד 60 מטר

הקבלן יספק, יתקין ויפעיל, מערך גופי תאורת IR, שישמשו לתאורה בגזרות הצפייה של המצלמות המותקנות בתנאי חוץ.

גוף התאורה יהיה עשוי אלומיניום יצוק, כולל זרוע חיבור הניתנת לכיוון לגזרת הצפייה הנדרשת ונעילה בסיום הכיוון.

גוף התאורה יהיה מדגם המותאם לחיבור אל גוף המארז החיצוני ויוזן דרכו באמצעות כבל התקשורת – PoE או 12-24Vdc/ac.

גוף התאורה יענה לדרישות הבסיס הבאות:

אפשרות כיוון / בחירת גזרת התאורה, אופקית ואנכית באחת מהאפשרויות:

או - º60 לטווח של עד – 60 מטר.

30º לטווח של עד 60  מטר.

או º10 לטווח של 60 מטר.

סוג תאורה - IR LED בתחום 840 nm/950 nm, הפעלה וכיבוי באופן אוטומטי, בהתאם לתנאי סף התאורה.

עמיד לתנאי חוץ – IP-67.

מארז אלומיניום מוקשח.

מתח עבודה – PoE+ Vdc/ac /12-24.

גוף התאורה, יכלול את כל אביזרי העזר, תשתיות, ספק כח וכל אמצעי הזיווד והעיגון הנדרשים לפעולתו התקינה בתנאי הסביבה השוררים באתר.

מצלמה ייעודית אלחוטית לפריסה מהירה 2MP

המצלמה תהינה כדוגמת: Axis , Bosch, Sony, Panasonic או שווה ערך באישור המזמין.

המצלמה תידרש לנתונים טכנים בסיסים כדלקמן:

המצלמה נדרשת להיות קטנת מימדים (עד 12/8/5 ס"מ) לצורכי התמנה.

פורמט דחיסה: H.264.

רזולוציה מינימאלית של 720*1280  לפחות

תאורת לילה מובנת במצלמה או חיצונית בשתי אפשרויות – תאורת   LED אור לבן או תאורת IR  לטווח של עד 15 מטר לפחות.

בעלת יכולת שידור אלחוטי בתקן IEEE 802.11 בחיבור התקן חיצוני בלבד.

בעלת חיבור POE לצורך פריסה קווית.

בעלת כניסת (הזנה) מתח נפרדת.

עמידה בתנאי סביבה  IP65 לפחות.

בעלת, מיקרופון מובנה במצלמה ואפשרות לשימוש בכרטיס זכרון MicroSD לצורך הקלטה בקצה.

נתב תקשורת אלחוטי למערכת ווידאו בפריסה מהירה

הקבלן יספק, יתקין ויגדיר נתבי תקשורת אלחוטי ייעודיים עבור מערכת ווידאו בפריסה מהירה   יסופקו נתבים מתצורת היצרנים הבאים: D-link, Cisco, ,Linksys  Net gearאו שווה ערך באישור המזמין.

ארכיטקטורת מערכת הווידאו תהיה מבוססת רשת תקשורת אלחוטית עצמאית ומוצפנת (Wi Fi  ברמת AES-128 לפחות) שתאפשר תקשורת דו כיוונית לטווחים כמפורט בהמשך.

רשת התקשורת תעבוד באמצעות נתבים ייעודיים בתצורת MESH (נתבים היכולים להתחבר זה לזה באופן דינמי כדי לקבל את החיבור הטוב ביותר האפשרי).

הנתבים יידרשו לשליטה באמצעות מערכת השליטה והבקרה של המערכת באמצעות פרוטוקולי בקרה מאובטחים שיוגדרו מראש ויהיו בעלי יכולת הצפנת נתונים העומדים בתקני AES, WPA, WEP.

נתבי התקשורת האלחוטיים יידרשו לעבור אופטימיזציה להעברת נתוני וידיאו באיכות גבוהה – עד 25FPS למצלמה ועד לרזולוציה המיירבית של כל מצלמה.

העברת נתונים מכל מצלמה אל נתבי התקשורת האלחוטיים, תבוצע באמצעות שידור אלחוטי בתקן IEEE 802.11 בחיבור התקן חיצוני בלבד.

טווחי כיסוי לפריסה אלחוטית:

סביבת INDOOR

        - במצב של קשר עין (קו ראיה בין אנטנות נתבי התקשורת האלחוטית הכולל את הטווח האלחוטי בין המצלמה לנתב), תידרש העברת נתוני ווידאו, בטווח של 150 מטר לפחות מיחידת הקצה (מצלמה) אל מערכת השליטה והבקרה המרוחקת.

        - באין קו ראייה תידרש העברת נתוני ווידאו ברדיוס כללי של 90 מטר לפחות מיחידת הקצה (המצלמה) אל מערכת השליטה והבקרה, באמצעות רפיטרים.

סביבת OUTDOOR

        - במצב של קשר עין (קו ראיה בין אנטנות נתבי התקשורת האלחוטית הכולל את הטווח האלחוטי בין המצלמה לנתב), תידרש העברת נתוני ווידאו, בטווח של 500 מטר לפחות מיחידת הקצה (מצלמה) אל מערכת השליטה והבקרה המרוחקת.

        - באין קו ראייה תידרש העברת נתוני ווידאו ברדיוס כללי של 350 מטר לפחות מיחידת הקצה (המצלמה) אל מערכת השליטה והבקרה, באמצעות רפיטרים.

מאפיינים טכניים:

תדר – GHZ2.4 או 5.8 באישור משרד התקשורת.

רוחב סרט –  Mbps100 לפחות.

הנתבים יידרשו להיות בגדלים של 18*18*8 ס"מ מקסימום.

מתח עבודה – 230 וולט או 24VDC/VDC12.

חיבור תקשורת - 45RJ

עמידות לסביבה חיצונית - 65-IP לפחות.

הצפנה – 128AES לפחות.

טמפרטורת עבודה – 20- ועד 60 מעלות צלזיוס (ציוד פנים וזיווד).

מודם סלולרי ייעודי למערכת ווידאו בפריסה מהירה

הקבלן יספק, יתקין ויגדיר מודם סלולרי ייעודי תעשייתי עבור מערכת ווידאו בפריסה מהירה   יסופק מודם תוצרת Swicom דגם IR611-S-FH09-WLAN או שווה ערך באישור המזמין.

ארכיטקטורת מערכת הווידאו בתצורה זו תהיה מבוססת רשת תקשורת סלולרית.

מאפיינים טכניים בסיסיים:

תמיכה בתקשורת ברשתות 3G, 4G לפחות.

המודם יידרש לאפשר תקשורת יציבה ובקצב שלא יפחת מ - 100Mbps down/50Mbps/up    (תלות ברשת התקשורת הסלולרית)

מבואות כניסה ל – Sim card.

תמיכה /כניסה סיראלית  (Rs485 לפחות).

מתח עבודה – 230 וולט או 26Vdc/Vdc5.

חיבור תקשורת - 45RJ.

עמידות לסביבה חיצונית - 65-IP לפחות.

טמפרטורת עבודה – 20- ועד 60 מעלות צלזיוס לפחות.

רישיון - Face Recognition

הקבלן יספק ויתקין מערכת זיהוי פני אדם , המערכת תבוסס טכנולוגיית ניתוח תוכן ווידאו ותאפשר, לכידה, זיהוי ואימות של אנשים על פי תווי הפנים (Face recognition), היכולת הטכנולוגית תאפשר את ביצוע הזיהוי והאימות של פני האדם בתנועה וללא מגבלה לכמות האובייקטים (פנים) הנוכחים בגזרת הצפייה של המצלמה הן בתנאי חוץ והן בתנאי פנים.

התכנה תבצע את הזיהוי במתכונת של  ONE TO MANY .

התכנה תאפשר חיבור לכל מצלמת רשת IP  ותתמוך בכל רזולוציה ובכל פורמט וידאו MJPEG  H264 .

התכנה תשלב מספר אלגוריתמים מתקדמים המשלבים זיהוי ואיתור אדם כמעט בכל תנאי צילום ובזווית של עד 30 מעלות לרבות אנשים עם כובע, זקן ובעלי משקפי ראייה.

התוכנה תאפשר קבלת התראה של פני אדם אשר מוגדר    ב-"רשימה השחורה" של המערכת ו/או יצירת "רשימה לבנה" על –ידי לכידת פני אדם בשטח הגזרה המצולם ושמירתו במערכת.

תוכנת זיהוי הפנים תקבל אות וידאו מהמצלמה ולאחר עיבודו תעביר לתוכנת ה-VMS מזהה חד ערכי של פנים ו/או שם האדם.

נתונים טכניים בסיסיים:

זיהוי גילוי ואימות אובייקט בתנועה, ממרחק, ללא מגבלת כמות האובייקטים המצולמים בו זמנית.

תמיכה במצלמות של עד 12 מגה פיקסל כולל מצלמות 4K בקצב של עד 30 תמונות בשנייה ותמיכה במצלמות מהירות של עד 150 תמונות בשנייה.

יכולות בניית מודל תלת ממדי מתמונה בודדת דו ממדית.

יכולת זיהוי אובייקטים עם כובע, משקפים (בעלי משקפי ראייה), זקן וגוון עור שונה.

זיהוי בתנאי תאורה משתנים כולל בתנאי חוץ וממרחקים שונים

יכולות זיהוי של תווי פנים גם במספר פיקסלים מינימלי - 20 פיקסלים בלבד ויכולת אימות פניו של אובייקט לפי 100 פיקסלים בלבד.

התוכנה תשמור את כל האירועים של זיהוי פנים במצב שגרה (White List).

התוכנה תשמור את כל האירועים של זיהוי פנים של חשוד אשר הוגדר מראש ברשימה שחורה (Black List).

תוכנת - LPR-License Plate Recognition

הקבלן יספק ויתקין מערכת זיהוי לוחיות רישוי אשר תהיה מבוססת על מערכת הפעלה WINDOWS.

המערכת תבוסס מצלמת וידאו ותוכנת ניתוח תוכן ווידאו המאפשרת לכידה, זיהוי והתאמת לוחיות רישוי של כלי רכב בכל שטח התמונה המצולמת, ללא תנאי הכרחי של זווית צפייה אופקית ו/או אנכית.

המערכת תאפשר קריאת לוחיות רישוי בתנאי דרך ותאורה משתנים, תוך שמירת נתוני לוחית הרכב במאגר נתונים המאפשר התראה ואימות כלי רכב הקיימים במאגר הנתונים, לרבות אפשרות הגדרת לוחיות רישוי בשגרה (White List) והגדרת לוחיות רישוי ברשימה שחורה (Black List).

התוכנה תאפשר ניהול והפצת רשומות כלי רכב ומשתמשים אל יחידות קצה.

התוכנה תאפשר יצירת קבוצות משתמשים, הכנסת רשומות כלי רכב לפי סוג מתקן /אתר, ניהול סטטיסטיקות ויכולת צפייה באירועים המוקלטים.

התוכנה תאפשר למשתמש יכולת חיפוש בהקלטות ולחפש רשומות לפי שם סוג רכב, לוחית רישוי, חיפוש לפי טווח תאריכים, זמנים וכיו"ב.

התוכנה תאפשר יצירת התראות מלוחיות המוגדרות כחשודות ויצירת קבוצות משתמשים שונות כולל הרשאות שונות לכל קבוצה ותת קבוצה.

על-פי צורך, התכנה תאפשר חיבור מערכות צד ג וכן שליטה במחסומים, רמזורים, מערכות בקרת כניסה וכן שלטי תצוגה וחיווי.

התכנה תאפשר חיבור לכל מצלמת רשת IP  ותתמוך בכל רזולוציה ובכל פורמט וידאו MJPEG  H264 .

תוכנת זיהוי לוחית רישוי תקבל אות וידאו ממצלמה רלוונטית ולאחר עיבודו תעביר את מספר לוחית הרישוי לתוכנת ה-VMS.

מאפיינים טכניים (תכנה):

לכידה/קריאה לוחיות זיהוי הרכב תוך פחות מעשירית השנייה ברזולוציה מינימלית של כ- 70 פיקסלים בלבד.

אפשרות לחיבור של לפחות 4 מסלולים בתוכנה אחת.

תמיכה בכל סוג של מצלמה לרבות אנלוגיות ומצלמות IP-MP ללא מגבלת רזולוציה (תמיכה במצלמות 4 K).

תמיכה בכל סוגי לוחיות הרישוי הקיימות לרבות לוחיות צבע (רקע שחור) ולוחיות רגילות (רקע צהוב) לרבות תמיכה בלוחיות בעלות 2 שורות (לוחית אופנוע).

קריאה מדויקת של לוחית רישוי בתנאים קשים- לוחיות מלוכלכת, לוחיות עקומה, לוחית דהויה, תנאי תאורה נמוכים ביותר (1 לוקס) בתנאי נסיעה של עד 120 קמ"ש (בהתאם לסוג המצלמה).

תמיכה בווידאו בפורמט H264 וכן MJPEG, ניתן יהיה להריץ את המערכת על מחשב סטנדרטי מבוסס חלונות שאינו מצריך ביצועים גבוהים.

חיבור ממשקי ואינטגרציה למערכות צד ג', המערכת תאפשר העברת נתונים לתוכנות ניהול ובקה באמצעות- TCP/IP, SQL DATABASE, SERIAL PORT via RS232.

שמירת רשימת נתוני לוחיות הרישוי במערכת תעשה בצורה אוטומטית ותאפשר לאחר מכן מספר פעולות כגון: שמירת הלוחית המצולמת ברשימת הרכבים המורשים או שאינם מורשים (רשימה שחורה), או איתור הרכב לפי מספר לוחית הרישוי בארכיון. המערכת כוללת מנוע חיפוש מהיר לפי - תאריך ושעה, שם הנהג, סוג הרכב, צבע רכב, קבוצה, תת קבוצה, חיפוש לפי מספר רכב חלקי, שילוב עם כרטיס בקרת כניסה, קודן ועוד.

חצובה (טלסקופי) למצלמות חיצוניות בפריסה מהירה במפתח של עד 4 מטר

החצובה תהיה טלסקופית קלת משקל (אלומיניום) הנפתחת לגובה של עד 4 מטר לפחות.

החצובה תהיה ניתנת לפתיחה וקיפול מהיר ,החצובה תהיה בעלת 3 רגליים טלסקופיות לפחות הננעלות המאפשרות התאמה לגובה הרצוי ולאיזון בהתאם לפני הקרקע .

החצובה תהיה יציבה ללא צורך במיתרי איזון ותאפשר התקנת רכיב קצה במשקל של עד 10 ק"ג.

החצובה תעמוד בתנודות של עד 2 מעלות ברוח של עד 60 ק"מ בשיא הגובה.

ערכת מערכת טמ"ס ניידת – לפריסה

כללי

הערכה מבוססת מערכת טמ"ס הכוללת מצלמות, מערכת הקלטה מקומית מבוססת על מחשב נייד ותוכנת ניהול הווידאו וכל האביזרים הנלווים לקבלת אותות וידאו במוקד זמני בשטח.

מטרת הערכה הניידת הינה יכולת צפייה והקלטת המתרחש באזור עניין באופן זמני בעת הצורך.

תסופק ערכה מודולרית, הניתנת לפריסה מיידית, תוך דקות ספורות, על ידי גורמי הרשות ללא ידע טכנולוגי מקדים, פרט להדרכה על אופן הפריסה.

הערכה תחולק ל- 2 מכלולים:

מכלול קצה – מצלמות, חצובות, פנסי IR (בעת הצורך).

מכלול בסיס– מחשב נייד הכולל את תוכנת הצפייה וההקלטה, הזנת מתח בר בשטח, מתג תקשורת תעשייתי Poe+.

לאחר פריסת ציוד הקצה, הצוות המתפעל את המערכת ינהל ויצפה בנעשה מרחוק.

אותות הווידאו המועברים מאתר הקצה למחשב הנייד, מוקלטים מקומית ומועברים באמצעות תקשורת סלולארית למוקד (כאופציה). כל זאת בזמן אמת.

תכולת המערכת

מכלול קצה:

| מס' | פריט | תיאור | כמות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | מצלמת PTZ | מצלמת FHD IP ע"פ המפרט | 1 |
| 2 | חצובה תלת רגל | חצובה נפתחת לגובה של מינימום 1.75 מטר, בעלת כושר נשיאה של 8 ק"ג לפחות, כולל מתקון להתקנת המצלמה. | 1 |
| 3 | כבל רשת | כבל CAT-7 באורך 100 מטר לחיבור המצלמות למתג | 1 |
| 4 | זיווד | קופסת זיווד מכלול מצלמה | 1 |

מכלול בסיס:

| מס' | פריט | תיאור | כמות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | מחשב נייד | ע"פ אפיון בפרק הרלוונטי לנושא .כולל מערכת הפעלה win 7 ואת תוכנת הצפייה וההקלטה של מערכת הטמ"ס (התוכנה שסופקה והותקנה במוקד) | 1 |
| 2 | IP Switch | מתג IP תעשייתי ל- 8 פורטים הכולל Poe+. | 1 |
| 5 | מתח | מערך אספקת מתח הזנה מהרשת (גנרטור) וממצבר הרכב (כאופציה). מצבר ל5 שעות פעולה רצופות. | 1 |
| 6 | זיווד | קופסת זיווד למכלול בסיס | 1 |

מבנה הערכה

כל ערכה שתסופק תכלול מצלמת PTZ FHD הכוללת את כל הציוד הנדרש להתקנתן והפעלתן.

המצלמות תחוברנה למתג (IP switch) הכולל הזנת +POE אשר יותקן במוקד הזמני.

במוקד המקומי או ברכב ייעודי יותקן מחשב נייד. על גבי המחשב תותקן אפליקציית ההקלטה והצפייה של מערכת הטמ"ס אשר בשימוש הלקוח. המחשב הנייד יהווה כשרת הקלטה מקומי של הערכה וכצומת תקשורת לשידור האותות לחמ"ל באמצעות משדר סלולארי (כאופציה).

להלן תרשים המערכת (להדמיה בלבד).

הזנת מתח למכלולי המערכת

הזנת המתח למצלמות אשר יהוו את יחידות הקצה תמומש באמצעות מתג POE+ אשר יותקן במוקד המקומי.

הזנת מתח למכלול בסיס (צד המוקד/רכב):

הזנת המתח ליחידות הבסיס (מחשב נייד, מתג IP וכו') תמומשנה בשתי אופציות, על פי הנתונים בשטח:

מצבר מתח DC שברכב עם יחידת אינוונטר מ12/24DC ל220AC.

הזנה ממתח הרשת באמצעות חיבור לשקע חשמל עם הגנות על פי חוק החשמל או גנרטור(מאמ"ת, מפסק פחת).

זיווד ושינוע הערכה

ערכה ניידת הכוללת מכלול קצה ומכלול בסיס אחד תותאם לשינוע ברכב מסחרי כדוגמת רנו קנגו, או סיטרואן ברלינגו באופן הבא:

זיווד הערכה (הקופסאות) יעמדו בקריטריונים הבאים:

אטימות מלאה לאבק לחות וגשם IP67.

עמידות ללחץ של עד 900 ק"ג ללא עיוותים.

עמידות בהפלה עד 1.5 מטר על רצפת בטון ללא נזק למעטפת.

עמידות בטווחי טמפרטורות -10 / +60 ללא עיוותים.

הרכב דופן מ - POLYCARBONATE

בליטות ושקעים מובנים בגוף.

גלגלים וידית גרירה מובנים בגוף לנשיאה קלה.

דופן עם מעכב בעירה FLAME RETARDANT בתקן UL

חלקי המתכת מנירוסטה.

החלל הפנימי ימולא בספוג בצורה נגדית לפריט המאוכסן. הספוג יגן על הפריט במהלך השינוע .

התקנת ציוד הקצה

ציוד הקצה (המצלמות) יותקנו על גבי החצובה באופן מאובטח כך שבעת משב רוח של 40 קמ"ש הציוד יטלטל אך לא יקרוס.

החצובה תסופק עם בסיס המאפשר קיבוע של הרגליים באמצעות אמצעים פשוטים (מסמרים, בזנטים).

ניתן יהיה להתקין את המצלמות גם על גבי משטחים המצויים בשטח (עצים, קירות וכד').

הנחיות לתמחור

כלל הערכה תתומחר ע"י המציע כיחידה אחת ותכלול:

מצלמת PTZ FHD אחת.

חצובה תלת רגלית אחת בגובה 200 ס"מ לפחות ובעלת כושר נשיאה של 8 ק"ג לפחות הכוללת מתאם להתקנת מצלמת הPTZ.

מתג Poe תעשייתי כולל 8 פורטים.

כבל רשת CAT7 Outdoor באורך 100 מטר.

לפטופ שיכלול את תוכנת הניהול וההקלטה ויעמוד במפרט דרישות הסף של מערכת ניהול הווידאו.

2 קופסאות זיווד המותאמות בצורה מושלמת ליחידת הקצה ויחידת הבסיס

יחידת אינוונטר מ12/24DC ל220 ACלרכב בעלת הספק מתאים לתפקוד המערכת.

כמו כן בידי המציע תהיה האפשרות להזמין עד 7 יחידות קצה נוספות אשר יתומחרו בנפרד ויהיו מבוססות על מצלמות PTZ ומצלמות קבועות.

למען הסר הספק, כלל עבודות האינטגרציה, ייצור, התאמה, הספקה והדרכה יגולמו במחיר הערכה ויחידות הקצה.

יסופקו מוצרים ע"פ האפיון הרלוונטי לאותו פריט במסמך זה.

בקרת כניסה

תוכנת שרת

השרת המרכזי יהיה מחובר אל הבקרים באמצעות ממשק RS-485, או RS232 או ממשק רשת.
נתוני מחשב בסיסיים וצג LCD, כמפורט בהמשך.

השרת ישמש לקבלת הודעות הבקרים, הצגתן, שמירתן, עיבודן, עריכת דו"חות וכד' וכן לצורך ביצוע הגדרות מערכת כגון:

הגדרת קוראים.

הגדרת משתמשים.

הגדרת פרמטרים של בקרים.

הגדרת הרשאות משתמשים, אזורי כניסה, אזורי זמן וכד'.

הגדרת תרחישים לצורך ביצוע אוטומטי של פעולות יחידות הקצה המחוברות למגעי I/O בבקרים.

השרת המרכזי לא יתערב בהחלטות האוטומטיות המבוצעות בבקרי הדלתות עצמם.
לעומת זאת ניתן יהיה לנעול / לפתוח בהרשאה מתאימה כל דלת במערכת ע"י פקודה משרת זה.

המערכת  תכלול את כל הנדרש לפעולתה התקינה לרבות אספקת רישיון/נות לתכנה ו/או לתוספות חומרה (Dongle / פלג הגנה( במידה ונדרש ועל פי צרכי המזמין.

חומרת השרת תהיה מבוססת PC ברמת תחנת עבודה. הקבלן יפרט אם במערכת המוצעת על ידו נדרש מחשב ברמת  Server, בנוסף לתחנת העבודה.

התוכנה תהיה מבוססת על מערכת הפעלה מוכרת, ממשק המשתמש יהיה ממשק חלונאי, קל לתפעול וידידותי למשתמש.

התוכנה תספק את הטיפול בהתראות ואת פונקציות ניהול כל המערכות הקשורות באינטגרציה כמפורט בהמשך.

התכנה תמנע גישה לפעולות תוכנית חלונות, כגון החלפת משימות בעזרת צירוף המקשים alt-tab, גישה למנהל התוכנית וכן הלאה, כל זאת כדי להבטיח פעולה מאובטחת ומבוקרת.

המערכת תנהל את רשומות משתמשים, קבצי תמונות משתמשים, הרשאות כניסה, הגדרות מערכת וכד'.

המערכת תאפשר הגדרת קבוצות משתמשים, קבוצות קוראים, לוחות זמנים לכניסה באמצעות קורא מסוים (או קבוצת קוראים מסוימת). ניתן יהיה גם להגדיר לוחות זמנים לשימוש בתגים (ניתן להגדיר תג כך, שלא יהיה בתוקף בתוך חלון זמן מסוים).

המערכת תאפשר הגדרת קבוצות של דלתות במשטר "אינטרלוק".

המערכת תאפשר הגדרת הרשאת כניסה בהזדהות כפולה / משולשת, לאישור פתיחת דלת רק לאחר הזדהות של 2 עד 3 מורשי כניסה מול קורא ספציפי בחלון זמן מוגדר.

המערכת תאפשר הגדרת פתחים במשטר APB.

המערכת תשמור את כל האירועים המתקבלים מהבקרים.

ניהול תכונות המערכת והפקת דו"חות תהינה מוגנות באמצעות מערכת סיסמאות בהתאם לרמות הרשאה שונות.

מפעיל מערכת בהרשאה מתאימה, יוכל לצפות בכל זמן בסטטוס כל מרכיבי המערכת (בקרים, קוראים, דלתות וכד'), יוצגו מצבים כגון: online ,offline ,tamper, נפילת מתח, מצבי הכניסות / יציאות בבקר, דלתות פתוחות, משוחררות, חסומות וכד'.

ניתן יהיה להגדיר לפחות 10 רמות הרשאה למשתמשי התוכנה. בכל אחד מהרמות ניתן יהיה להגדיר גישה לתפריטי התוכנה השונים ב- 3 רמות לפחות:

חסימת גישה.

קריאה בלבד.

קריאה ועריכה.

לניהול של תגים חדשים, יותקנו בתחנת העבודה של מנהל הבטחון קוראים ייעודיים (תגים וטביעת אצבע), לצורך רישום וקליטה (Enrolment) עבור כל סוגי התגים וטביעות האצבע המוגדרים במערכת.

אזורי זמן יוצגו בצורה גרפית ו/או ע"י טבלאות, ניתן יהיה לערוך אותם ע"י שימוש במקלדת או עכבר.

טבלאות הזמנים תהינה שבועיות ותאפשרנה הגדרה של עד 5 אזורי זמן בכל יום. כל סכימת זמנים תוכל להיות מסוג יום עבודה רגיל, יום חופשה או חג, ניתן יהיה להגדיר ימי חגים לשנתיים מראש.

המערכת  תכלול את כל הנדרש לפעולתה התקינה לרבות אספקת רישיון/נות לתכנה ו/או לתוספות חומרה (Dongle / פלג הגנה( במידה ונדרש ועל פי צרכי המזמין.

בקר ל4 דלתות

לכל בקר תהיה יכולת לשרת1, 2, 4 או 8 דלתות כולל כניסות קוראי תגים, קוראי טביעת אצבע, ממסרי מנעולים וכל יתר המכלולים הנוספים המתבקשים.

בקר המיועד לדלת אחת, יאפשר חיבור 2 קוראים - תגים וטביעת אצבע לכל דלת בכניסה (יציאה עם לחצן עצמית) והבקרים האחרים יאפשרו חיבור דלתות נוספות בהתאם.

כל בקרי הדלתות במערכת יחווטו בניהם בקו תקשורת משותף  RS485)או TCP/IP) אשר יקושר למחשב המערכת ולממשק המשתמש.

לבקר יהיה מוצא תקשורת טורית (RS232) לאפשרות חיבור ישיר למחשב המרכזי.

נפח זיכרון בבקר יאפשר איחסון כל ההרשאות והפרמטרים הנדרשים בהתאם למספר נושאי התגים באתר + 100%.

הבקר יאפשר חיבור בקרים באפשרויות חיבור גמישות ובהיקפים התואמים את צרכי האתר.

זמן התגובה לפתיחת מורשית של דלת מבוקרת לא יעלה על 1 שניה.

הבקר יכיל שעון זמן אמיתי שחתימתו תלווה כל פעולה המתבצעת בו, לטובת יומן היסטורית אירועים.

כל בקר יכיל כניסות ויציאות בכמות הנדרשת לחיבור כל מכלולי הדלת הנדרשים - חיישני דלת, מנעולים וכד'.

תהיה אפשרות הגנת הכניסות לעיל באמצעות נגדי סוף קטע  (EOL) ב- 4 רמות:

מצב רגיעה.

מצב אזעקה.

קצר.

נתק.

כל הפרמטרים המתוכנתים בבקרים, ישמרו בזיכרון בלתי נדיף כך שיחזרו למצב הגדרות אחרון עם חידוש מתחים.

הבקר יכיל סוללה פנימית לשמירת פרמטרים, הרשאות, נתוני האירועים ועוד כך שבעת בנפילת תקשורת, תתאפשר עבודה תקינה גם ב- Off-line. במקרה זה, יאפשרו הבקרים המשך עבודה במתכונת מלאה גם ללא תקשורת, תוך אגירת האירועים (1,000 אירועים לפחות בכל בקר בשיטת FIFO).
עם חידוש התקשורת, יפרקו האירועים באופן אוטומטי למחשב המרכזי.

הבקר יהיה בזיווד הכולל בין היתר: מטען וסוללות נטענות בקיבול המאפשר פעולה תקינה של הבקר ואספקת מתח למנעולים החשמליים בהפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות, קופסת הזיווד תהיה מוגנת במפסק Tamper.

הבקר יכיל מודול דיווחי תקלה בזמן אמת לנושאים כגון: נפילת מתח רשת, מצב סוללת הגיבוי, תקלת תכנה, תקלת תקשורת, פתיחת קופסת הזיווד וכד'.

מקודד Indoor HS

מארז פלסטיק מוקשח או מתכתי.

הפריט מורכב משתי יחידות:

לוח מקשים המיועד לפתיחת הדלת עם הקשת קוד פתיחה מתאים.

יחידת בקרה המותקנת בצד המתקן.

לוח המקשים יכלול את הספרות 0 – 9 , *, ו- #.

הקשר בין שתי היחידות יהיה תקשורת מכל סוג שהוא על מנת למנוע נטרול המערך באמצעות ביצוע קצר על הכבלים המחברים את הקודן החיצוני ליחידה הפנימית.

הקוד יהיה בן 4 עד 8 ספרות.

הקידוד יבוצע בתהליך תכנות. בשום מקרה לא ע"י מפסקים זעירים או מכל סוג אחר.

היחידה מיועדת להתקנה ע"ג קיר או שקועה.

היחידה תחובר לבקר ותתריע בעת הקשת קוד שגוי לאחר מספר ניסיונות.

יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

מקודד Outdoor HS

מאפיינים זהים ל מקודד HS indoor ובנוסף :

היחידה מיועדת להתקנה חיצונית - מוקשחת ועמידה כנגד ונדליזם.

מארז נירוסטה או פולי קרבונט.

מנעול אלקטרו מכני

בדלתות מבוקרות בהן לא ניתן יהיה להתקין מנעול אלקטרומכני, יותקן ע"י הקבלן מנעול אלקטרומגנטי כדוגמת Magna lock.

המנעול יפעל במתח 12Vdc או 24Vdc שיסופק לו מספק / מטען מקומי הכולל סוללת גיבוי נטענת בקיבול המאפשר עבודה תקינה של המנעול למשך 24 שעות לפחות ללא אספקת מתח רשת.

הזנת המתח למנעול תעשה דרך פס חיבורים הכולל נתיך ייעודי.

הספק המקומי יותקן בקופסת הזיווד של בקר/י מערכת בקרת הכניסה.

המנעול יהיה משוך בשגרה (מצב דלת נעולה) ומשוחרר עם קבלת הרשאת פתיחה.

עם קבלת הרשאת הפתיחה יפסק הזרם למנעול לפרק זמן מוגדר מראש 
עם זיהוי פתיחת הדלת, יתחדש הזרם למנעול כך שעם טריקת הדלת, תינעל הדלת.

מגעי הבקרה לזיהוי מצב הדלת יהיו מגלאי מגנטי נפרד הקשור לכניסה ייעודית בבקר מערכת בקרת הכניסה.

המנעול יכיל נוריות LED אדום / ירוק לחיווי מצב הנעילה.

המנעול יתאים לעומס של 600 ק"ג לפחות ובהתאם לסוג הדלת.

עבודות התקנת המנעול כוללת:

חיבור והתאמה מכאנית של המנעול למקומו כולל כל העבודות הכרוכות ואספקת כל אביזרי העזר הנדרשים.

חיבור והתקנת צנרת לכל החיווט כנדרש.

חיבור חשמלי למקורות המתח ולמערכת הפיקוד / בקרת הכניסה.

חיבור חשמלי (במידת הצורך)

במידה ויעשה שימוש במתח DC להפעלת המנעול/ים, על הקבלן להתקין בכל דלת מבוקרת זמזם לחיווי על כי הדלת משוחררת וניתנת לפתיחה (הזמזם יהיה בעוצמה חלשה כ- 74db ובמאפייני צליל שונים מזמזם לחיווי על דלת מוטרדת).

הקבלן יפרט בהצעתו את סוג המנעול האלקטרומגנטי שבכוונתו להציע.

מנעול חשמלי – Door Strike Indoor

סוג: לשונית קורסת.

תמיכה בשני דפוסי פעולה במצב נורמאלי:

נעול ללא אספקת מתח למנעול. פתוח כשמסופק מתח למנעול.

פתוח ללא אספקת מתח למנעול. נעול כשמסופק מתח למנעול.

עמידה בעומס: 600 ק"ג לפחות.

לתמיכה בשני דפוסי הפעולה הנ"ל, ניתן להגיש הצעה לשני מנעולים שונים.

ניתן יהיה להגדיר fail safe or secure .

בעת מתן פקודת פתיחה תתבצע פעולת קריסה של הלשונית.

תאימות להתקנה בדלתות עץ ומתכת .

מתח הפעלה: 12/24Vזרם ישר\חילופין.

חומר גלם: מתכת.

המנעול יכלול מנוף שיאפשר את נטרולו.

תאימות להתקנה ימנית ושמאלית באמצעות הרכבת אותם מכלולים.

פתיחת הדלת באמצעות מפתח וצילינדר תהיה בעדיפות על הנעילה החשמלית ותאפשר פתיחה גם כאשר לא ניתנה לכך פקודה חשמלית.

החיווט יהיה סמוי בתוך הקירות והמשקופים, בלתי ניתן לגישת זרים. במקרים בהם לא תתאפשר התקנה סמויה יועבר החיווט בצנרת מתכת משוריינת שרשוריי.

אספקת המנעול תכלול את כל עבודות ההתאמה הנדרשות בדלת לרבות מתאמים מיוחדים, ניסור, קידוח וכו'

יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

מגנולוק 300 ק"ג

המכלול יהיה מורכב מיחידת אלקטרומגנט, יחידת אחיזה ומתאמים.

סט מתאמי ההתקנה לכל סוג ותצורת דלת יהיו חלק מערכת המכלול.

כוח האחיזה בין האלקטרומגנט ליחידת האחיזה (בין הדלת למשקוף) יהיה כ 300 ק"ג.

מתח הפעלה:12/24V AC/DC.

המכלול יהיה ממתכת שאינה מחלידה.

באיתות חירום, המנעול ינוטרל אוטומטית (failsafe).

החלק הנשלט של המנעול החשמלי יותקן במשקוף ולא יגרע מאפשרות הנעילה הרגילה של הדלת.

מבנה המנעול וצורת התקנתו לא יאפשרו גישה למנעול ואפשרות לפתיחה מבחוץ.

המנעול יהיה מסוג הניתן להתקנה על גבי כל דלת (זכוכית, עץ ומתכת) ללא תלות במיקום הידית והצירים.

במידת ויתאפשר ועל פי דרישת המזמין יותקן המנעול בתוך משקוף הדלת.

המגנולוק לא ימנע את האפשרות לנעילת הדלת באמצעות מפתח.

המגנולוק יכלול חיווי ויזואלי על מצב הנעילה.

הפריט יעמוד בתקן לעבודה בתנאי חוץ (עמידה בתקן - IP65).

כחלק מהתכולה לאספקה, יסופק זמזם אשר יופעל בעת פתיחת המגנלוק.

מגנולוק 600 ק"ג

המכלול יהיה מורכב מיחידת אלקטרומגנט, יחידת אחיזה ומתאמים.

סט מתאמי ההתקנה לכל סוג ותצורת דלת יהיו חלק מערכת המכלול.

כוח האחיזה בין האלקטרומגנט ליחידת האחיזה (בין הדלת למשקוף) יהיה כ 600 ק"ג.

מתח הפעלה:12/24V AC/DC.

המכלול יהיה ממתכת שאינה מחלידה.

באיתות חירום, המנעול ינוטרל אוטומטית (failsafe).

החלק הנשלט של המנעול החשמלי יותקן במשקוף ולא יגרע מאפשרות הנעילה הרגילה של הדלת.

מבנה המנעול וצורת התקנתו לא יאפשרו גישה למנעול ואפשרות לפתיחה מבחוץ.

המנעול יהיה מסוג הניתן להתקנה על גבי כל דלת (זכוכית, עץ ומתכת) ללא תלות במיקום הידית והצירים.

במידת ויתאפשר ועל פי דרישת המזמין יותקן המנעול בתוך משקוף הדלת.

המגנולוק לא ימנע את האפשרות לנעילת הדלת באמצעות מפתח.

המגנולוק יכלול חיווי ויזואלי על מצב הנעילה.

הפריט יעמוד בתקן לעבודה בתנאי חוץ (עמידה בתקן - IP65).

כחלק מהתכולה לאספקה, יסופק זמזם אשר יופעל בעת פתיחת המגנלוק.

קופסת ניפוץ

בדלתות המשמשות לחירום ובהן מנגנון הנעילה מבוסס מנעול אלקטרומגנטי, יתקין הקבלן לחצן שבירה במטרה לאפשר את שחרור נעילת הדלת לצרך מילוט במקרה חירום כגון שריפה.

הלחצן יותקן בצמוד לדלת בגובה 1.80.

הלחצן יהיה מוגן בלוח זכוכית, שבירת הזכוכית ו/או לחיצה על הלחצן תגרום לשחרור המנעול באופן קבוע.

פתיחת חירום באמצעות לחצן זה תפעיל התרעה מקומית (זמזם התזכורת בדלת הייעודית) וכן גם חיווי התרעה בהתאם במערכת ניהול ההתרעות בתכנת בקרת הכניסה.

דגם וצבע הלחצן, בתיאום עם יועץ הבטיחות באתר.

לחצן פתיחת דלת – Outdoor

הלחצן יותקן בצד המוגן של הדלתות המבוקרות וישמש לפתיחת הדלתות לצורך יציאה מבוקרת.

פתיחת הדלתות באמצעות לחצן הפתיחה לא תגרום לאזעקה אך תדווח במערכת.

זיווד הלחצן יהיה מנירוסטה המותקן על גבי משטח מתכת.

הלחצן יהיה מהסוג המיועד להתקנה מתחת לפני הטיח. או מעל לפני הטיח בהתאם לדרישת המזמין.

יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

קורא כרטיסי קירבה

יעוד: התקנה בדלתות מבוקרות.

מיועד להתקנה ע"ג קיר או התקנה שקועה.

הקורא יתקשר לבקר הדלת בתקשורת טורית ובפרוטוקול Wiegand.

הקורא יתמוך בטכנולוגית כרטיסים חכמים בתקן תמו"ז 3.1.

הקורא יהיה עשוי מקשה אחת יצוקה.

הקורא יהיה אטום ויתאים להתקנת פנים וחוץ.

מארז הקורא יהיה מחומר פלסטי עמיד לקרינת UV.

הקורא יאפשר קריאה מהירה של תגי הקרבה בפרק זמן שאינו עולה על ¼ שניה.

הקורא יאפשר קריאת תג הקרבה בטווח של 7-10 ס "מ מהקורא ובמצב בו התג נע בטווח זה.

הקורא יכיל מנגנון השהיה פנימי של שנייה לקריאה בין תג אחד לזה המוצג אחריו.

הקורא יכלול טמפר פנימי.

הקורא יכלול Buzzer מובנה.

הקורא יכלול LED אחד לפחות לחיווי (מאושר, לא מאושר, תקלה וכו').

פורמט הפלט לבקר הכניסה יהיה Wiegand 26/32/37 bit, Clock & Data, RS232.

תדר ההפעלה יהיה 13.56 MHz.

הקורא יופעל ממתח הזנה שיסופק לו מהבקר.

מקודד תגים לעמדת ניפוק תגים

ייעוד: קידוד כרטיסים חכמים וטביעת אצבע.

תסופק יחידה הכוללת צורב שיאפשר קידוד כרטיסים חכמים ויכולת קידוד ביומטרי.

הקורא יתמוך בטכנולוגית כרטיסים חכמים בתקן תמו"ז 3.1.

היחידה תאפשר קידוד כרטיס למורשה כניסה ע"פ ההרשאות שהוגדרו לו ע"י מנפק האישור.

היחידה תחובר לתחת העבודה של מערכת בקרת הכניסה באמצעות בממשק תקשורת מסוג USB או אחר שיאושר ע"י הלקוח.

היחידה תכלול מסך נגיעה בגודל ''3 לפחות לטובת קידוד ביומטרי.

היחידה תהיה שולחנית מפלסטיק קשיח.

יסופקו מוצרים מאותו יצרן קורא ביומטרי.

לחצן פתיחת דלת -   Indoor ללא מגע

פתיחה מורשית של דלת מבוקרת במסלול היציאה מהאתר, תיעשה באמצעות לחצן פתיחה Momentary, מותקן בצד המוגן של הדלת.

לחצן הפתיחה יהיה כדוגמת Securitron מסדרת PB4 או שווה ערך, כולל קופסת חיבורים להתקנה תה"ט או עה"ט.

מגעי הלחצן יהיו במצב N.C. ברגיעה ויעברו למצב N.O. עם ביצוע הלחיצה.

לחיצה על לחצן הפתיחה, תגרום לשחרור המנעול (המגנטי או החשמלי) לפרק זמן נתון שיקבע מראש ותאפשר את פתיחת הדלת ללא קבלת חיווי התרעה במערכת בקרת הכניסה.
המנעול יחזור וינעל עם סיום פרק זמן זה או עם טריקת הדלת, הראשון מבין השניים.

הקבלן יצרף להצעתו את דפי האפיון לסוג הלחצן המוצע.

תוכנת תחנת עבודה

כללי:

כלל תוכנות המערכת יותקנו ע"ג חומרת מחשוב סטנדרטית ע"פ מפרט זה.

תוכנת בקרת הכניסה המערכת תנהל את כלל הבקרים הראשיים והבקרים המשניים בממשק נוח וידידותי למשתמש.

חבילת התוכנות תכלול 3 אפליקציות:

        - Server – להתקנה על שרתי המערכת.

        - Client – להתקנה על תחנות עבודה למשתמשים רגילים.

        - Multi-client – כוללת את כל יכולות ה client הנ"ל ובנוסף יכולות ייצור תגים חדשים למשתמשים קבועים חדשים במערכת.

התוכנה תהיה מסוג "Online" ותבצע תקשורת ב"זמן אמת" לבקרים.

המערכת תתמוך במספר רב של תחנות עבודה / קליינטים ע"ג רשת המחשוב.

המערכת תתמוך באחסון בבסיס נתונים ACCESS ו-SQL SERVER.

התוכנה תכלול מנגנון גיבוי מובנה לבסיס הנתונים.

התוכנה תתמוך בריבוי שפות ותהיה מתורגמת באופן מלא לשפה העברית.

פעולות ניהול המערכת כגון הגדרת תחנות עבודה, הרשאות מפעילי מערכת, קבוצות כניסה, חלונות זמן, דו"חות, מפות, וכו', יבוצעו מכל תחנת עבודה שהיא על הרשת. הגדרה ראשונית של תצורת מסך בעלי תגים תבוצע על שרת הרשת.

המערכת תהיה בעלת ארכיטקטורה פתוחה אשר תתמוך בסטנדרטים תעשייתיים של בסיסי נתונים, רשתות, מדפסות תגי זיהוי ומצלמות וידאו. לא יעשה שימוש במחשב מיוחד או תוכנת או חומרת יצירת תגים מיוחדת והדורשת רישוי מיוחד כדי להפעיל את המערכת. המערכת תהיה ניתנת להרחבה או צמצום ולנשיאה, כדי לאפשר ללקוח את היכולת להגביר ביצועים על פי דרישותיו. בכך יקבל הלקוח גמישות מרבית ומרחב לצמיחה בלתי מוגבלת.

מערכות הפעלה

התוכנה תהיה תוכנת מדף הפועלת בסביבות MS windows.

תחנות העבודה יפעלו ע"ג מחשבים עם מערכות הפעלה MS windows pro. בגרסה העדכנית ביותר ביום ההתקנה.

השרתים יפעלו ע"ג מחשבים עם מערכות הפעלה MS windows server. בגרסה העדכנית ביותר ביום ההתקנה.

התוכנה תפעל כתוכנת בקרת כניסה עצמאית ובשילוב עם תוכנת שו"ב.

ניתן יהיה להגדיר עבור תחנות עבודה הממוקמות בסמוך למעברים ראשיים כגון מעברים מהירים, שבעת העברת כרטיס על ידי מבקש כניסה, יופיע באופן אוטומטי ע"ג המסך, כרטיסו האישי של מעביר הכרטיס כולל תמונתו והרשאותיו על מנת שהמאבטח יוכל להבחין אם מדובר במתחזה.

הרשאות וסיסמאות:

גישה לתוכנה תבוצע באמצעות שם וסיסמא.

לכל משתמש או קבוצה יתבצע שיוך לרמת הרשאה מוגדרת מראש.

כל פעולות המשתמש ירשמו בבסיס הנתונים.

המערכת תתמוך בהגדרת משתמש רגיל ומשתמש מנהל. ניתן להתנות גישה למערכת של משתמש רגיל רק בביצוע אישור כניסה ע"י משתמש מנהל.

פעולות קריטיות לניהול המערכת יורשו רק למשתמש מסוג מנהל.

המערכת תתמוך ב"ריבוי חברות". כאשר תבוצע כניסת מפעיל המשויך לחברה ספציפית יוצג המידע הרלוונטי אליה בלבד לרבות: בקרים, קוראים, תנועות, דוחות, בעלי תגים וכו'.

גיבוי ויצוא/יבוא מידע

התוכנה תתמוך באפשרות יבוא ויצוא מידע באופן אוטומטי או יזום.

המידע יגיע ישירות מבסיס נתונים חיצוני או מקובץ יבוא.

התוכנה תכלול מנגנון יבוא שיאפשר יבוא מידע לבסיס הנתונים (בעלי תגים, הרשאות, שיוך לתמונות, מידע נוסף, וכו') .

בעת יבוא יבוצע עדכון אוטומטי לבקרים המערכת בזמן אמת.

יתירות

התוכנה תתמוך ביתירות כאשר עובדים עם בסיס נתונים מסוג SQL.

        - התוכנה תתמוך בשרת גיבוי חם לבסיס הנתונים.

        - במצב של "נפילת שרת" המערכת תעביר את השליטה אוטומטית לשרת גיבוי ללא פגיעה באופן פעולת המערכת.

התוכנה תתמוך בארכיטקטורת Server Client .

במצב של חוסר תקשורת בין התוכנה לבסיס הנתונים תבוצע אוטומטית שמירת זמנים של התנועות מהבקרים ולאחר חידושה תבוצע שמירת של המידע לבסיס הנתונים.

מנגנון התקשורת יפעל בשיטת "חליבה" – התוכנה תבצע Polling למידע הקיים בבקר. במידה וקיים אירועים בבקר אשר נאגרו במצב שהבקר לא היה בתקשורת עם התוכנה, עם חידוש התקשורת התוכנה "תחלוב" את האירועים ותעדכן את בסיס הנתונים והמודולים השונים.

ניהול בעלי תגים

המערכת תכלול מערכת ניהול תגים המשולבת עם מערכת בקרת כניסות.

פונקציית ניהול התגים תאפשר רישום של בעלי תגים בבסיס המידע, תפישת תמונות וחתימות ויבוא/יצוא של מידע על התגים, פונקציה זו תאפשר למפעיל המערכת לאפשר או לשנות הרשאות כניסה של בעלי התגים.

יצירת תגים ועיצובם

המערכת תכיל מערכת יצירת והפקת תגי זיהוי. המערכת תפעל בתמיכה מלאה בטכנולוגיית כרטיסים חכמים ותתמוך בתקן Mifare 1k.

מערכת זו תאפשר יצירת סוגים שונים של תגים על בסיס שדה בבסיס הנתונים, קישור השדה לסוג התג כדי לאפשר אוטומטיזציה של תהליך יצירת הרשאות, ושימוש בצבעים כדי לאפשר לקציני הביטחון לזהות במהירות הרשאות כניסה של אנשי צוות על פי צורת התג.

המערכת תכיל מודול לעיצוב ועריכה של תגים, כדי לאפשר יצירת עיצובים ייחודיים של תגים ע"י הלקוח.

ממשקים:

- התוכנה תאפשר אינטגרציה במספר פרוטוקולי תקשורת:

התוכנה תשמש כשרת OPC בתקשורת דו כיוונית של אירועים, פקודות והתראות.

התוכנה תאפשר חיבור בפרוטוקול MODBUS TCP ותשמש כשרת MODBUS.

התוכנה תתמוך בממשק API דרך פרוטוקול XML.

פקודות נתמכות מינימליות בממשקים התקשורת השונים:

העברת חיווי מצב תקשורת

העברת חיווי מצב תקשורת

העברת חיווי מצב כניסות

העברת חיווי מצב יציאות

העברת חיווי מצב אזעקות (התראה, פתיחה לא חוקית, דלת מוטרדת)

קבלת פקודת פתיחת ממסר (דלת, שער , מחסום)

העברת סוג טרנזקציה

חותמת זמן

סיבת אישור

סיבת דחייה

יצירת מסכים/טפסים:

המערכת תכיל מודול לתכנון ועריכה של טפסים המאפשר למנהלי המערכת לשנות כל שדה סטנדרטי כדי לעצב את מסך בעלי התגים כרצונם.

המערכת תאפשר למנהלי המערכת להוסיף שדות משלהם בנוסף לשדות הסטנדרטיים.

יצירת מפות גרפיות: 
המערכת תכיל תוכנה ליצירת ועריכת מפות גרפיות אשר תאפשר למנהלי המערכת לייבא מפות מוכנות של מתקניהם כרקע ולקשור אליהן צלמיות ייחודיות.

יבוא מידע: 
המערכת תאפשר לייבא מידע של בעלי תגים לבסיס הנתונים של המערכת. יכולת זו תאפשר ללקוח למלא את בסיס הנתונים של המערכת במידע קיים של בעלי תגים ו/או להוסיף רשומות חדשות לבסיס נתונים קיים.

התוכנה תתמוך בפעולות הכלליות הבאות:

ניהול מפתח/כרטיס/טביעת אצבע.

שינוי מצב כרטיס (גנוב, אובדן).

תכנות בלתי מוגבל של רמות הרשאה

הגדרת חריגים לבעל תגים מסוימים

הגדרת שחרור דלת אוטומטי בהתאם ללוח זמנים מוגדר מראש

הגדרת משך פתיחת דלת שונה מותנה בבעל התג (לאדם מוגבל או נכה בכיסא גלגלים).

תכנות של לפחות 200 תכניות יומיות בעלות 4 חלונות זמן.

תכנות של לפחות 150 ימים מיוחדים/חגים.

המערכת תתמוך ב- Anti Passback Global עם מחשב וללא מחשב.

פעולות אדמיניסטרטיביות כמו הגדרת קבוצות, הגדרת חלונות זמן, הפקת דו"חות, יצירת מפות וכו', יבוצעו מכל תחנה על הרשת אשר יש לה הרשאה לביצוע פעולות אלה.

תחנת הנפקת התגים תשמש ליצירת והכנסת המידע למודול ניהול מחזיקי התגים של המערכת.

תחנת העבודה תאפשר את כל משימות הרישום והנפקת התגים, משימות אדמיניסטרטיביות ומשגוח אזעקות מתחנה אחת, כל המידע במערכת נדרש לשכון בבסיס נתונים אחד ברשת וחייב להיות נגיש בזמן אמיתי לכל תחנת עבודה של המערכת המחוברת לרשת, יכולת זו תאפשר שליחת שינוי אוטומטי לכל תחנות העבודה של המערכת וכן בסיס נתונים משותף אחד.

השימוש הבסיסי בתוכנה יהיה בממשק ידידותי למשתמש שיאפשר לתכנת את המערכת ולנהל את האירועים.

תוכנת בקרת הכניסה תאפשר שליחת פקודות מחשב לבקר (ביטול נעילה וכו').

תוכנת בקרת הכניסה תאפשר אחזור נתונים מהבקר באמצעות המחשב (אירועים, התרעות וכו').

תוכנת בקרת הכניסה תתמוך בתכנות של מספר כרטיסי כניסה וקוד כניסה אחד לכל אדם כאשר:

        - כל אחד מהכרטיסים או הקודים נושא את אותה הרשאת כניסה

        - ניתן לאמת כל כרטיס או קוד במקביל או בנפרד.

        - ניתן להגדיר הרשאת כניסה בודדת או כללית

תוכנת בקרת הכניסה תתמוך בלוח זמנים נפרד לכל קורא:

        - לוחות זמנים לכניסה לסוגי הכניסות

        - לוח זמנים לכניסה חופשית

        - לוח זמנים ליציאה חופשית

        - לוח זמנים לשימוש בקודים אישיים

        - לוח זמנים להפעלת מנגנון אל-חזור
 ANTI-PASS-BACK

תוכנת בקרת הכניסה תתמוך בניהול ופיקוח גרפי של ההתרעות:

        - התרעות על פריצות

        - התרעות על דלתות פתוחות

        - התרעות טכניות

תוכנת בקרת הכניסה תאפשר לבצע ניתוח של האירועים:

        - כניסות, יציאות, התרעות

        - פיקוח בזמן אמת

        - תוכנת בקרת הכניסה תאפשר לבחור אילו אירועים יאוחסנו

        - תוכנת בקרת הכניסה תאפשר לשלוח פקודות לממסר.

        - תוכנת בקרת הכניסה תאפשר להגדיר את החיבור שבין הצגת הכרטיס לבין הפקודות.

תוכנת בקרת הכניסה תאפשר לתת הרשאות להפעיל/להשבית מערכות אחרות (הרשאות לפי כרטיס) בעזרת ממסר העזר לפיקוד

תוכנת בקרת הכניסה תאפשר רישום ישיר באמצעות קורא הכרטיסים (אופציונלי)

תוכנת בקרת הכניסה תאפשר לאחסן ולאחזר נתונים מוצפנים

מנגנון תא סינון (interlock)

        - המערכת תכלול מנגנון תא סינון (כלומר, הרשאה לפתיחת דלת תינתן רק אם דלת/ות אחר/ות סגורות)

        - הפעלת המנגנון תיעשה עבור כל הדלתות שהיא מפעילה. לפיכך, המערכת תוכל לטפל במנגנון תא סינון של דלת אחת ועד ארבע דלתות.

        - מנגנון זה ייושם, אם כלל,  בהתאם דרישות הלקוח והגדרותיו

התוכנה תכלול את המודולים הבאים:

ניהול בעלי תגים והרשאות

ניהול אזעקות

לוחות זמנים

עיצוב והדפסת תגים

מפות

בקרת סיור

דוחות

רישום נוכחות

הצגת תמונה, מיקום

אינטגרציה עם LPR, ארון מפתחות, הרכשה באמצעות קוראים ביומטריים

תגובה מערכתית

מודול מעליות (אופציונלי)

מודול ניהול חניה (אופציונלי)

מודול WEB

תקשורת עם מרכיבי המערכת החומרתיים

המערכת תתקשר עם בקרי המערכת דרך ערוץ RS-485 או ערוץ TCP/IP.

תוכנת המערכת תנצל במלואה את יכולת רב המשימות שלה, כדי לאפשר טעינה של נתוני בעלי תגים וכל מידע לבקרים תוך כדי משגוח וקבלת אזעקות מהחומרה בשטח.

טעינת שינויי בסיס הנתונים לא תפריע לכל פעולת בקרה, החלטות כניסה, משגוח אזעקות, מעקבים, או כל פונקציה נדרשת מהחומרה בשטח ומעמדת משגוח האזעקות. תקשורת בין המערכת ובין תחנות העבודה והבקרים תשולב כך שדיווחי האזעקות יגיעו לעמדות המשגוח שלהן גם כאשר טעינת נתונים מתרחשת.

באבדן ובחידוש הקשר בין הבקר ובין בסיס הנתונים של המערכת, תהליך הסנכרון בין בסיס הנתונים המקומי בכל הבקר ובין בסיס הנתונים של המערכת יהיה מהיר ויעיל.

כל שינוי בבסיס הנתונים של בקר יישא חותמת של תאריך ושעה. כאשר תתחדש התקשורת, סנכרון בסיסי הנתונים יהיה מיידי וללא התערבות המפעיל. חותמת התאריך והשעה תושווה עם כל שינוי בבסיס הנתונים של המערכת, תצורת חומרה, אירועים או פקודות בקרה והמערכת תרשום את השינויים שהתרחשו לאחר אבדן התקשורת. כל השינויים שהתרחשו בבסיס הנתונים של המערכת לאחר אבדן התקשורת יטענו בו זמנית לכל בסיסי הזמן המקומיים של הבקר.

בקרת שני אנשים

המערכת תאפשר להגביל כניסה לאזורים מסוימים אלא אם נוכחים בהם שני בעלי תגים לפחות. בכך ימנע מאנשים להימצא ביחידות בשטחים מוגבלים או שטחים בעלי רמת בטחון גבוהה.

כאשר שטח מוגדר כשטח מבוקר שלני אנשים, ישלטו הקריטריונים הבאים:

        - הקורא יאפשר כניסה לשטח רק אם שני תגים בעלי זכות כניסה יועברו דרכו בזה אחר זה. אם לא יועבר תג מאושר תוך זמן מוגדר מראש מהעברת התג הראשון, הבקר יאפס את הרשות לתג הראשון ויהיה צורך להעבירו שנית דרך הקורא.

        - כאשר נמצאים לפחות שני אנשים בשטח, תותר כניסה של אנשים בודדים.

הגבלת נוכחות

תכונה זו תגביל את מספר בעלי התגים היכולים להימצא בשטח בכל זמן נתון.

מנהל המערכת יוכל להגביל שטח לנוכחות של עד מספר מוגדר מראש של בעלי תגים בכל זמן נתון.

ברגע שכמות בעלי התגים הנוכחים בשטח הגיעה למגבלה, יהיה צורך להעביר תג דרך קורא יציאה כדי שתותר כניסתו של בעל תג נוסף.

תצורת חומרת השטח

כל מסכי הגדרת תצורת חומרת השטח יהיו נגישים דרך צלמיות בשורת המשימות של המערכת או דרך אופציות תפריט בשורת התפריט של המערכת, במודול הגדרת התצורה של המערכת

הגדרת תצורה של בקרים לוחות איסוף נתונים, לוחות ממסרי יציאה וקוראים תבוצע בפורמט של חלונות.

עץ מערכת גרפי
למערכת תהיה האפשרות להעלות עץ מערכת גרפי אשר יציג בצורה גרפית את כל חומרת בקרת כניסות, רמות הכניסה, חלונות זמן, קבוצות כניסה, חגים וחופשים, ופורמטים של תגים אשר הוגדרו במערכת. אם מנהלי המערכת ירצו לשנות התקן המוצג בעץ המערכת הגרפי, או לראות את מאפייניו, הם יוכלו לעשות זאת ע"י הקשה כפולה על צלמית ההתקן והמערכת תביא אל המסך את הטופס המתאים.

קדם אזעקה

המערכת תתמוך בקדם אזעקות בקוראים.

במצב זה הקורא ישמיע צליל לאחר שהכניסה אושרה, ומגע הדלת נפתח, אם הדלת נשארה פתוחה לתקופה מוגדרת מראש.

צליל זה ישמש כתזכורת לבעל התג לסגור את הדלת ליד הקורא.

אם הדלת לא תיסגר תוך פרק זמן מוגדר מראש מהשמעת צליל התזכורת, תועלה אזעקה "דלת פתוחה" ותישלח לתחנות העבודה.

רישום אירוע/אזעקה: 
כברירת מחדל, המערכת תרשום את כל האירועים והאזעקות בבסיס הנתונים. רישום זה ישמש אחר כך לדיווח וגיבוי. עם זאת, מנהלי המערכת יוכלו לבחור, על בסיס חלונות זמן, את הזמנים בהם הם רוצים שמהערכת תרשום אירועים מסוימים בבסיס הנתונים. לדוגמא, בשטחים לא מאובטחים, מנהלי המערכת יכולים לבקש כי המערכת לא תרשום את כל אישורי הכניסה של קורא מסוים במהלך שעות העבודה, אבל רוצים לדעת מי נכנס לשטחים אלה לאחר שעות העבודה. אירועים/אזעקות יקבעו לרישום או אי רישום של אירועים/אזעקות מסוימים על קוראים מסוימים על פי הקוראים וכניסות על פי הכניסות.

דו"חות:

המערכת תאפשר הפקת דו"חות היסטוריה.

כל הדו"חות ישמרו בבסיס הנתונים של המערכת ויהיה אפשר לצפות בהם מכל תחנת עבודה בעלת הרשאה מתאימה.

למערכת יהיו מסננים אשר יאפשרו למנהל המערכת, בתלות בדו"ח אותו הוא מריץ, לסנן על פי כל אחד מהקריטריונים. המערכת תאפשר סינון על פי כל צירוף של קוראים, תאריך ושעה, שם פרטי ו/או שם משפחה של בעלי תגים, שטח, ו/או מספר תג. המערכת תשמור את כל הדו"חות בבסיס הנתונים כך שלכל תחנות העבודה תהיה גישה מיידית לדו"חות. הדו"חות לא יותקנו בספרית דיסק משותפת.

קורא משולב קרבה וביומטרי

יעוד: התקנה בדלתות מבוקרות.

מיועד להתקנה ע"ג קיר או התקנה שקועה.

הקורא יתקשר לבקר הדלת בתקשורת טורית ובפרוטוקול Wiegand.

הקורא יתמוך בטכנולוגית כרטיסים חכמים בתקן תמו"ז 3.1.

הקורא יהיה עשוי מקשה אחת יצוקה.

הקורא יהיה אטום ויתאים להתקנת פנים וחוץ.

מארז הקורא יהיה מחומר פלסטי עמיד לקרינת UV.

הקורא יאפשר קריאה מהירה של תגי הקרבה בפרק זמן שאינו עולה על ¼ שניה.

הקורא יאפשר קריאת תג הקרבה בטווח של 7-10 ס "מ מהקורא ובמצב בו התג נע בטווח זה.

הקורא יכיל מנגנון השהיה פנימי של שנייה לקריאה בין תג אחד לזה המוצג אחריו.

הקורא יכלול טמפר פנימי.

הקורא יכלול Buzzer מובנה.

הקורא יכלול LED אחד לפחות לחיווי (מאושר, לא מאושר, תקלה וכו').

פורמט הפלט לבקר הכניסה יהיה Wiegand 26/32/37 bit, Clock & Data, RS232.

תדר ההפעלה יהיה 13.56 MHz.

הקורא יופעל ממתח הזנה שיסופק לו מהבקר.

קורא קשתית העין (מעבר מהיר)

מערכת זיהוי ביומטרית מיועדת לספיקת קהל בקצב גבוה, כ- 50 מבוקרים לדקה.

המערכת הקורא תהיה מבוססת על טכנולוגיות זיהוי קשתית העין (Iris recognition) של הנבדק בתנועה.

תכונות עיקריות:

נדרשת רמת זיהוי גבוהה המתבססת על מספר רב של משתנים (בקשתית העין) שונים באמצעות 2 יחידות צילום הכוללות תאורת IR לביצוע הבדיקה בחשיכה מוחלטת.

המערכת נדרשת לעמוד  ברמה של 1:4,000,000 לאימות של 2 העיניים וכן ברמה של 1:1,500,000 באימות של עין אחת.

נתונים אלו נדרשים להתקיים  גם למול נבדקים בעלי משקפי ראיה מסוגים שונים.

המערכת נדרשת לשמירת נתונים מוצפנת על גבי היחידה עצמה (עד 5,000 משתמשים שונים) או על גבי שרת ברשת (מעל 5,000 משתמשים שונים).

נדרשת יכולת התממשקות לכל מערכת צד ג בממשק Wigand ו- F2F.

מתח עבודה: 110 -240 Vac

זיהוי כ- 50 נבדקים בדקה בתנועה ממרחק של עד חצי מטר.

יכולת התמודדות טובה עם בעלי משקפיים.

זמזם דלת מוטרדת

בדלתות מבוקרות באתר, יותקן מצד פנים האתר, זמזם תזכורת למניעת החזקת דלת פתוחה מעבר לזמן קבוע מותר, הניתן להגדרה בין 0-60 שניות.

היה ודלת תוחזק פתוחה מעל לזמן המוגדר שנקבע, יופעל חיווי קולי מקומי בסמוך לדלת, לתשומת ליבו של מחזיק הדלת כי עליו לסגרה.

עם סגירת הדלת, יעלם החיווי הקולי ויתאפס מונה הזמן.

עצמת הזמזם – 80 db ממרחק 1 מטר.

תדר הזמזם 2Khz.

התקנת הזמזם תהיה מעל משקוף הדלת ובמרכזו ובגובה של 20 ס"מ מקצה המשקוף או מעל לתקרה הדקורטיבית, המיקום סופי יהיה בתאום עם המזמין.

ההתקנה כוללת את כל העבודות הנדרשת עבור חיווט הזמזם וחיבורו למערכת הפיקוד.

אספקת המתחים לזמזם התזכורת תהיה ממערכת גיבוי המתחים של מערכת בקרת הכניסה. אספקת והתקנת זמזם התזכורת תכלול את כל הנדרש לפעולתו התקינה, לרבות אספקה והתקנה של גלאי מגנטי נוסף במידת הצורך.

הקבלן יצרף להצעתו את דפי אפיון הזמזם המוצע.

כרטיסי עבודה  (תגים)

יצירת תגים ועיצובם

המערכת תכיל מערכת יצירת והפקת תגי זיהוי. המערכת תפעל בתמיכה מלאה בטכנולוגיית כרטיסים חכמים ותתמוך בתקן Desfire.

מערכת זו תאפשר יצירת סוגים שונים של תגים על בסיס שדה בבסיס הנתונים, קישור השדה לסוג התג כדי לאפשר אוטומטיזציה של תהליך יצירת הרשאות, ושימוש בצבעים כדי לאפשר לקציני הביטחון לזהות במהירות הרשאות כניסה של אנשי צוות על פי צורת התג.

המערכת תכיל מודול לעיצוב ועריכה של תגים, כדי לאפשר יצירת עיצובים ייחודיים של תגים ע"י הלקוח.

כולל הרשאות מערכת תמו"ז.

מוניטור / רכזת אינטרקום IP

מוניטור כדוגמת IX-MV של חברת Aiphone או שווה ערך באישור המזמין.

צג " LCD TFT 3.5 בצבע.

פועלת במתכונת Hands free (VOX) or handset communication

צליל Chime ותאורת LED בעקבות קריאה של שלוחת דלת.

הפעלה אוטומטית של צג ה- LCD בעקבות קריאת שלוחת דלת ואפשרות הפעלה של הצג לצפייה יזומה במצלמות שלוחות הדלת המחוברות.

חיבור ישירות לרשת באמצעות כבל CAT5/6 .

לחצן פתיחת דלת.

פקד לכיוון בהירות המסך.

פקד לכיוון עוצמת השמע.

פקד לצידוד / הגבהה למצלמה בשלוחת הדלת).

אינטרקום שלוחת דלת עם מצלמה

מבנה מכני מוקשח ברמת Vandal resist כדוגמת דגם Aiphone- IX-DA Ix Series  או שווה ערך באישור המזמין.

ברגיי זיווד השלוחה מסוג Tamper-resistant.

סוג מצלמה – IP מתאימה לצג בעמדת המוניטור.

חיבור ישירות לרשת באמצעות כבל CAT5/6 .

אפשרות כיוון זווית הצפייה של המצלמה באמצעות פקדים בעמדת המוניטור.

רגישות תאורה - Lux 1 ממרחק של 1 מטר.

תאורת LED הנדלקת אוטומטית, לאפשרות צפייה בתנאי חשיכה.

נדרשת אפשרות התקנת שלוחה עה"ט ו/או תה"ט.

אינטרקום שלוחת דלת ללא מצלמה

השלוחה תהיה כדוגמת דגם Ix Series- IX-BA תוצרת Aiphone או שווה ערך באישור המזמין ובלבד שתהיה מיועדת / מותאמת על פי הגדרות היצרן,  לעבודה  עם מערכת האינטרקום המוצעת.

חיבור ישירות לרשת באמצעות כבל CAT5/6 .

מתאם לפתיחת דלת יהיה מוצר ייעודי של יצרן מערכת האינטרקום / וידיאו.

המתאם יכלול ממסר ומהדקי חיבורים של מצבי N.C ו- N.O אשר יאפשרו הפעלת מנגנון נעילה חשמלי מסוג Fail-Safe או Fail-Secure בהתאם לצורך. מחיר המערכת כולל את: כל הכבלים, ספקי כוח, מעגלי עזר, חיבורים וכל היתר הנדרש לפעולה מושלמת לשביעות רצון המזמין.

הקבלן יפרט בהצעתו את דגם המערכת המוצעת על ידו ויצרף להצעתו את דפי הנתונים למערכת המוצעת.

מתאם רשת ייעודי לאינטרקום IP

מתחבר למערכת האינטרקום  ולמוניטור (4 גידים) מאפשר חיבור גם ללא מוניטור.

מאפשר דיבור, צפייה ופתיחת דלת באמצעות אפליקציה מהסמארטפון.

ממשק Windows לדיבור, צפייה ופתיחת דלת מהמחשב בחיבור לרשת.

מתחבר  ל מוניטור / פנל חיצוני / רשת

תומך SIP לחיבור במרכזיות IP לצלצול בטלפונים(וחיבור ישיר מסכי IP)

צופר / נצנץ בדלת חירום

בדלת/ות האתר המוגדרות כדלת חירום, יותקן במקום זמזם תזכורת, צופר בעוצמה גבוהה בשילוב נצנץ, לחיווי מקומי על כי דלת החירום נפתחה.

פתיחה של דלת חירום תגרום להפעלת הצופר והנצנץ.

פעולת הצופר תימשך גם לאחר סגירת הדלת.

ניתן יהיה להגדיר את משך פעולת הצופר בין 4 שניות  ל- 60 שניות.

"איפוס" (השתקה) יבוצע בהרשאה מתאימה בין אם באמצעות מפתח מובנה בזיווד הצופר ובין אם באמצעות מערכת השליטה והבקרה.

הצופר יוגן כנגד הפסקות חשמל באמצעות סוללת גיבוי פנימית או באמצעות מערכת גיבוי המתחים של כלל מערכות האבטחה.

הצופר יכיל ממסרי שרות לאפשרות העברת חיווי למערכת השו"ב על צופר בפעולה ועל מתח סוללת גיבוי חלשה.

הצופר יענה לדרישות הבסיס הבאות:

עוצמת הצופר תהיה db 100 לפחות במרחק 3 מטר.

הצופרים יהיו אלקטרוניים (עם נדנד עצמאי), מותאמים לעבודה מתח נמוך ולצריכת זרם מינימלית.

הצופר יהיה מצויד בנצנץ מהבהב מטיפוס נורת XENON.

מתח עבודה – VDC 12.

תדר הבהוב - כ- 3 הבהובים בשנייה לפחות.

צבע הכיסוי הפלסטי לנצנץ – כתום.

מערכת פריצה ומצוקה

רכזת אזעקה ומצוקה

הרכזת תהיה היחידה המרכזית עליה מבוססת מערכת האבטחה בכל אתר.

יחידת בקרה אלקטרונית המאפשרת חיבור לגלאים מסוגים שונים לצורך קבלת התרעות פריצה לרבות אספקת מתח לגלאים השונים המחוברים אליה, לאסוף נתונים על מצבם, לייצור אזעקה ולהציג התרעות בכל מקרה של שינוי ממצב העבודה שהוגדר כמצב "נורמלי".

הרכזת תהיה מותאמת לפעול ולקלוט את המידע מכל סוגי הגלאים והציוד המוגדר במפרט זה.

הרכזת תהיה מותאמת לעבודה מול מוקד להעביר ולקבל מידע והתרעות בכל אמצעי התקשורת כמוגדר במפרט זה.

הקבלן יספק למזמין את כל האמצעים לביצוע שינויים בתכנות מספרי הטלפון ברכזת (חומרה, תוכנה והדרכה).

הרכזת תהיה בעלת יכולת להתממשק עם מערך העברת התראות כמפורט במפרט זה.

כל קווי הגלאים, המתח, הסירנות יהיו מוגנים מפני ניסיונות פגיעה בזדון כולל חיבור נגדי סוף קו. קצר, נתק, שינוי התנגדות או כל ניסיון נטרול אחר יגרמו מידית לאזעקה, וזאת ללא קשר למצב העבודה של הרכזת.

התרעה תתקבל ברכזת כתוצאה של הפעלת כל גלאי בודד ו/או אזור גלאים המוגדר במערכת.

כניסת החיווט לרכזת תבוצע דרך פתחים שיוכנו מראש מוגנים ב"גרומט" בקופסת הרכזת. הרכזת תתחבר לקיר באמצעות ברגים דרך פתחים מוכנים בגב הקופסא.

הרכזת תהיה ממוחשבת, מופעלת באמצעות לוח מקשים ע"פ קוד אישי בן 4-6 ספרות.

הרכזת תאפשר חיבור 4 לוחות מקשים לפחות כולל שליטה סלקטיבית של כל לוח על אזורים שונים.

הרכזת תותקן בארון קיר נפרד ויעודי עבורה.

בארון הרכזת יותקן מפסק סף (טמפר) שיחובר לדופן הרחוקה מהצירים ויחובר לרכזת כאזור נפרד.

מתח הזנת הרכזת יהיה בתחום ה "מתח נמוך מאד" , עד 50v.

שנאי המערכת ומצברי הגיבוי יותקנו בארון הייעודי לרכזת.

חיבור הגלאים (סנסורים) לרכזת יבוצע באמצעות מגעים יבשים הכוללים נגדי סוף קו לגילוי נתק או קצר על הקו.

הרכזת תכלול אפשרות להגדרת עד 8 אזורים הניתנים לדריכה ונטרול באופן סלקטיבי אליהם ניתן יהיה לשייך גלאים שונים המחוברים לרכזת.

ניתן יהיה לדרוך ולהגדיר שיגרה שונה לכל קבוצה.

לרכזת יהיו אזורים המופעלים במצבי עבודה שונים - מיידי, 24 שעות, מושהה ונגרר:

אזור מיידי - כאשר הרכזת במצב דריכה תתקבל התרעה במערכת תוך לא יאוחר מ - 1 שנייה מקיום התנאים מחייבי ההתרעה.

אזור "24 שעות" - בכל מצב תפעולי של המערכת תתקבל התרעה תוך לא יאוחר מ – 1 שנייה מקיום התנאים מחייבי ההתרעה.

אזור מושהה:

כאשר הרכזת במצב דריכה תתקבל התרעה במערכת, רק לאחר משך זמן ההשהיה שנקבע מראש במצב התכנות.

מזמן קיום התנאים מחייבי ההתרעה יימדד זמן ההשהיה ורק בתום זמן זה תתקבל התרעה אלא אם נוטרלה המערכת בתוך פרק זמן זה.

אזור נגרר:

כאשר המערכת במצב דריכה יתפקד אזור זה כאזור מיידי.

קיום מצב התרעה מגלאי/ם שהוגדרו בתכנות המערכת כ – Triggers יעביר את הגלאים באזור הנגרר להשהיה בקבלת ההתרעה (אזור מושהה) שהוגדרה מראש במצב התכנות.

הרכזת תאפשר העברת התרעה למוקד מרוחק ובאתר מקורי במגוון אפשרויות, במקביל, כדלקמן:

באמצעות חיבור בפרוטוקול IP לקו אטרנט לפעולה מושלמת מול תוכנה לקבלת התרעות (חזותי וקולי).

חיבור יחידת קצה המתריעה באופן ויזואלי (נצנץ) וקולית (אזעקה).

תקשורת קווית – חיבור המערכת לקווי טלפון קיימים במבנה להעברת התרעות בחיוג באמצעות פרוטוקול contact id למפענחת קווית או התרעה קולית.

העברת התרעות כנ"ל בתקשורת סלולארית – התקנת כרטיס Sim.

שליטה והפעלת הרכזת תבוצע באמצעות מספר התקנים:

לוח מקשים שיחובר ישירות לרכזת באתר המוגן.

טלפון קווי

טלפון סלולארי

תוכנת התרעות ייעודית

תוכנת השו"ב שתותקן במרכז הבקרה.

הרכזת תכלול חייגן שיאפשר:

חיוג ל- 4 מספרים שונים לפחות.

החיוג יהיה בעל יכולת לחזור ולחייג אוטומטית לפרק זמן של עד 1 שעה עד לקבלת מענה. המעבר מחיוג מספר אחד לבא אחריו יהיה על פי זיהוי מענה תפוס (Busy) או אי מענה Answer)  No ) למשך 10 שניות.

השמעת לפחות 2 הודעות מוקלטות/סינתטיות בהתאם לתכנות מראש. אורך הודעה 20 שניות לפחות.

בכל מחזור חיוג תושמע ההודעה פעמיים לכל מספר.

ההקלטה תהיה דיגיטלית ללא חלקים מכנים נעים.

הזוכה יספק למזמין את כל האמצעים לביצוע שינויים בתכנות מספרי הטלפון ברכזת (חומרה, תוכנה והדרכה).

תכנות הרכזת כולל החייגן יהיה פשוט וידידותי ככל האפשר.

הרכזת תהיה בעלת ממשק תקשורת מסוג TCP/IP .

הרכזת תהיה בעלת יכולת להתממשק עם מערך העברת התראות כמפורט בפרק 4 סוגי מערכות תקשורת.

לרכזת יהיו שלושה מצבי פעולה – דריכה, נטרול ותכנות:

מצב דריכה:

במצב זה תתפקד המערכת במלואה.

מעבר למצב דריכה ידרוך את כל הערוצים לרבות אלו שהיו במצב נטרול.

מצב נטרול:

במצב זה ינוטרלו כל הערוצים מלבד ערוצים המוגדרים "24 שעות" ומפסקי גבול (Tamper) בכל המערכת.

נטרול ערוץ / גלאי - מעבר גלאי למצב התרעה לא תתקבל התרעה ברכזת.

במצב זה יהיה חיווי חזותי ברור – נורית נטרול ברכזת, נורית ו/או כיתוב "מצב נטרול" בלוח המקשים.

מצב תכנות - במצב זה יתאפשר לתכנת לפחות את מצבי הפעולה של הרכזת ומערכת ההתרעה כדלקמן:

הגדרת אזורים כולל הוספה או גריעת אזורים מהמערכת.

הגדרת יציאות מהמערכת.

הגדרת מצבי העבודה של כל אזור – מיידי, 24 שעות, מושהה ונגרר.

קביעת זמני השהייה.

הגדרה ושינוי קודי כניסה למפעיל ולטכנאי.

בנוסף, שליטה והפעלת הרכזת תכלול את היכולות הבאות:

דריכה ונטרול מלאה – דריכת/נטרול כל גלאי החדירה של המערכת לקבלת התרעה בעת גילוי.

דריכה ונטרול אזורים חיצוניים – דריכת/נטרול הגלאים החיצוניים בלבד, במצב בו האתר פעיל בתוך המבנה.

דריכה ונטרול אזור – דריכת/נטרול מס' גלאים שהוגדרו כאזור אחד ברכזת (לדוגמה – חדר אחד בתוך מבנה).

דריכת/נטרול קבוצת אזורים – דריכת/נטרול מס' אזורים שהוגדרו מראש (לדוגמה – 3 חדרים בתוך מבנה, כל חדר הוגדר כאזור).

דריכת/נטרול מתוזמנת – דריכת/נטרול אזור, קבוצה, או מספר קבוצות על פי תאריך וזמן מוגדר מראש (לדוגמה – משעה 20:00 האזור החיצוני נדרש).

תכנות המערכת יבוצע על ידי המזמין לאחר קבלת הדרכת מפעיל וללא צורך בידע בשפות תכנות, תכנון המפעיל תכלול:

הגדרת אזורים - הוספת ו/או גריעת אזורים מהמערכת.

הוספת סנסורים.

קביעת זמני השהייה.

הגדרה ושינוי של קודי טכנאי/משתמש.

חיבורי הרכזת

מגעים יבשים לחיבור גלאים הכוללים נגד סוף קו.

כניסת תקשורת טורית לחיבור כרטיסי הרחבה לחיבור גלאים נוספים (עד 128 גלאים), כרטיסי i\o , כרטיסי תקשורת, מודמים וכדומה.

כניסה טורית לחיבור לוח מקשים לשליטה וניהול הרכזת באתר.

כניסת Rj11 לחיבור קו טלפון.

מפתח להתקנת כרטיס Sim.

כניסת Rj45 לחיבור הרכזת לרשת בפרוטוקול Tcp/IP.

יציאות לחיבורי צופרים ונצנצים.

כניסות ויציאות מגע יבש למתן וקבלת איתותים להתקנים חיצוניים שונים.

הרכזת תכלול זיכרון פנימי לשמירת לפחות 50 אירועים אחרונים ללא תלות במקור הזנת מתח הרשת או מתח הגיבוי. אירוע מוגדר כ- כל פעולה שנעשתה ברכזת לרבות התרעות, תקלות, כניסת טכנאי, שינוי הגדרות, דריכה/נטרול וכו'.

עבור כל אירוע הנרשם בזיכרון יצורפו נתוני התיעוד: תאריך ושעת האירוע, קוד טכנאי (באם נעשה בו שימוש) וקוד משתמש.

התרעות על תקלות ברכזת - פרט לחיוויים על דריכה, נטרול והתרעת גלאים, המערכת תייצר התרעות על תקלות ברכזת ובקווי הגילוי:

נפילת מתח רשת.

מצבר פנימי חלש.

תקלת מתח גלאים.

תקלת נתק/קצר בקווי הגלאים, הצופרים והנצנץ.

תקלת תקשורת.

גיבוי מתח הרשת

הרכזת תחובר למתח הרשת דרך אמצעי הורדת ויישור המתח ובמקביל למערכת גיבוי.

שינויים של 15% במתח ההזנה לא יגרמו לנזקים ו/או תקלות במערכת.

החיבור לרשת יבוצע באמצעות מעגל סופי ייעודי הכולל מאמ"ת A10 וחיבור ישיר של הקו לשנאי (ללא חיבור לשקע בקיר). החברה תבצע את כל עבודות החיבור והתשתית למעגל סופי זה ובאמצעות חשמלאי המוסמך לעבודה במבנים של עד A120.

יותקנו מצברי גיבוי ל- 24 שעות ללא מתח רשת לכל אמצעי המערכת לרבות הרכזת, הגלאים, אמצעי התקשורת וכו'.

מצברי הגיבוי יהיו בטיחותיים להתקנה בחדר סגור ולא יפלטו אדים כלשהם. על הקבלן להציג אישור בטיחותי לכך.

המעבר לעבודה ממתח הרשת למתח הגיבוי יהיה אוטומטי תוך מתן התראה לנפילת המתח באמצעים שפורטו לעיל.

המעבר לעבודה ממתח הגיבוי וחזרה למתח הרשת וכן קפיצות מתח, לא יגרמו התראות שווא או אי גילוי לזמן כלשהו.

בעת העבודה תחת מתח גיבוי תמשיך בדיקה רצופה של המצבר תחת עומס, תינתן התראה כאשר נותרה שעת עבודה אחת.

להלן התכולה הבסיסית למכלול רכזת פריצה (תכולה כוללת סעיף רכזת בכתב הכמויות:(

רכזת פריצה ומצוקה הכוללת 64 אזורים בסיסיים.

ארון רכזת מתכתי.

שנאי המרה ממתח הרשת למתח עבודת הרכזת.

מצברי גיבוי וכל הרכיבים הנלווים ליצירת גיבוי ל- 24 שעות, לכל רכיבי המערכת לרבות הרכזת, הסנסורים והתקשורת.

מודול תקשורת עבור לחץ מצוקה אלחוטי.

כרטיס רשת לחיבור הרכזת באמצעות פרוטוקול התקשורת Tcp/IP.

חייגן לטלפון קווי.

תסופק רכזת כדוגמת RISCO או ש"ע תוצרת ארה"ב, מערב אירופה, יפן וישראל.

תוספת תקן 1337 לרכזת התרעות

תוספת ארון מתכתי בתקן 1337 לרכזת התרעות.

ההתקנה תבוצע תוך עמידה מלאה בתקן 1337 על כל חלקיו.

יחידת הרחבה לרכזת – 8 אזורים

הפריט יהיה מתוצרת יצרן הרכזת.

יחידת ההרחבה מאפשרת חיבור של עד 8 סנסורים, בנוסף לסנסורים המחוברים ישירות לרכזת.

כל שמונת הסנסורים המחוברים יהוו אזור אחד בהגדרות הרכזת.

חיבור יחידת ההרחבה לרכזת ניתן יהיה לביצוע בשתי האפשרויות הבאות:

התקנת כרטיס ההרחבה בארון הרכזת בגישור ישיר.

התקנת כרטיס ההרחבה במיקום מרוחק מהרכזת וגישורו לרכזת באמצעות תקשורת טורית למרחק של עד 100 מטר.

במידה וקיים צורך בחיבור הרחבה (אחת או יותר) מעבר למרחק זה, הקבלן יתקין רכזת התרעות נפרדת.

תכולת יחידת ההרחבה בכתב הכמויות:

יחידת הרחבה ל- 8 אזורים.

ארון זהה לארון הרכזת או כל גודל אחר שיוגדר במסגרת התכנון המפורט.

מתח (ישירות מהרכזת או באמצעות ספק כוח ייעודי).

הגדרת היחידה ברכזת.

כרטיס הרחבה לתוספת 4 ממסרי יציאה

הפריט יהיה מתוצרת יצרן הרכזת.

יחידת ההרחבה מאפשרת חיבור של עד 4 יחידות קצה כגון צופרים, בנוסף ליחידות המחוברות ליציאות של הרכזת.

יציאות הממסרים יהיו בתצורת N.O או N.C.

הכרטיס יכלול כניסת טמפר.

חיבור כרטיס ההרחבה לרכזת יבוצע באמצעות תקשורת טורית למרחק של עד 100 מטר. במידה וקיים צורך בחיבור הרחבה (אחת או יותר) מעבר למרחק של זה, הקבלן יתקין רכזת התרעות נפרדת.

תכולת יחידת ההרחבה בכתב הכמויות:

יחידת הרחבה ל- 4 ממסרי יציאה.

ארון זהה לארון הרכזת או כל גודל אחר שיוגדר במסגרת התכנון המפורט.

מתח (ישירות מהרכזת או באמצעות ספק כוח ייעודי).

הגדרת היחידה ברכזת.

לוח מקשים – Keyboard

הפריט יהיה מתוצרת יצרן הרכזת.

הפונקציות הבאות לפחות :

הפעלה, כיבוי, איפוס, נטרול כללי או נטרול לפי אזור.

תצוגת מצבי המערכת (מופעל/מופסק, מזעיק, קיום מתח רשת מצב סוללות , בדיקת מערכת , מצב כל אזור) תהיה מוארת ובעברית.

השתקת סירנה, כיבוי נצנץ וכד'.

אפשרות לשינוי פרמטרים במערכת.

דפדוף באירועים היסטוריים.

לוח המקשים יקושר לרכזת באמצעות תקשורת טורית ויאפשר ביצוע כל הפעולות שצוינו לעיל.

לוח המקשים יהיה עם תצוגת LCD אלפא נומרית.

הכיתוב יהיה בשפה העברית, הלוח יאפשר תכנות מקומי מלא של הרכזת.

יותקן מפסק TAMPER כך שפתיחת לוח המקשים ו/או תלישתו מהקיר ו/או ניסיון חבלה בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת.

אפשרות לאבחון (דיאגנוסטיקה) נתונים של גלאים דרך לוח המקשים או דרך המחשב (כגון שינוי ערוץ המיקרוגל או ערוץ האינפרה אדום).

יספוק פריט כדוגמת לוח מקשים מסוג RP432KP0000A או ש"ע

לוח מקשים – מגע

- מאפיינים זהים ללוח מקשים - Keyboard למעט המקשים שיהיו מקשי מגע.

מפסק מגנטי שקוע למשקוף דלת

ייעוד: להתקנה במשקופים מתכתיים ועץ.

יאפשר קבלת פיקוד מגע יבש במקרה של פתיחת הדלתות .

תתקבל התרעה בכל פתיחת דלת ופתח מילוט ל- 5 ס"מ.

כל המפסקים חייבים להיות מאושרים UL לפחות ומיועדים להתקנה בדלתות עץ או מתכת.

האלמנט המגנטי יותקן בתוך הכנף בקדח מתאים. אלמנט המיתוג יותקן בתוך המשקוף בקדח מתאים (במקביל לאלמנט המגנטי).

מרכיבי המפסק (מפסק אקטיבי ומגנט פסיבי) יודבקו אל המארז באופן שלא ניתן יהיה לשלוף אותם ללא שימוש באמצעים מכניים.

אורך חיים: 10,000,000 מחזורי פעולה לפחות.

עבודת ההתקנה של מפסק לגילוי פתיחה תכלול:

התקנה בדלת ובמשקוף, שקועה או גלויה.

כל עבודת הנגרות ו/או המסגרות הקשורה להתקנה.

התקנת צנרת וחיווט.

תיקון של כל פגיעה אפשרית שתגרם בזמן התקנה.

כל יתר הפעולות הדרושות לקבלן להפעלה המלאה.

התקנת נגדי סוף קו לגילוי חיתוך וקצר בקו לרכזת.

זמן תגובה של המגנט מרגע פתיחת הדלת ועד להעברת המגע היבש לרכזת יהיה 0.1ms לפחות.

כל החיבורים חשמליים יהיו מכוסים במכסה.

הגלאי לא יהיה מושפע משדות מגנטיים חזקים כגון שנאי חברת החשמל.

בדלתות כפולות יותקנו שני מפסקים. תהיה אפשרות לחיבור מגעי שני המפסקים במקביל כאזור אחד או בנפרד כשני אזורים.

יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

מתג מגנטי INDOOR H.S (חיבור ברגים)

ייעוד: להתקנה ע"ג דלתות ומשקופי חלונות.

תקן High Security.

שאר המאפיינים כנ"ל למעט תצורת החיבור הפיזי שייעשה באמצעות ברגי פח ו\או עץ ו\או גבס שיסופק כחלק בלתי נפרד מהמתג.

מתג מגנטי OUTDOOR H.D

ייעוד: להתקנה ע"ג דלתות, שערים ומשקופי חלונות בתנאי חוץ.

שאר המאפיינים כנ"ל למעט הנושאים הבאים:

תצורת החיבור הפיזי שייעשה באמצעות ברגי פח ו\או עץ ו\או גבס שיסופק כחלק בלתי נפרד מהמתג.

המתג עשוי ממתכת יצוקה בציפוי אלומיניום אלקטרוליטי.

סגירה הרמטית של המתג בעטיפת פולי-אורתן.

אטימות IP67.

אורך חיים: 10,000,000 מחזורי פעולה לפחות.

מתג מגנטי OUTDOOR H.D+H.S

ייעוד: להתקנה ע"ג דלתות, שערים ומשקופי חלונות בתנאי חוץ.

תוספת יכולותHigh Security .

שאר המאפיינים כנ"ל למעט הנושאים הבאים:

תצורת החיבור הפיזי שייעשה באמצעות ברגי פח ו\או עץ ו\או גבס שיסופק כחלק בלתי נפרד מהמתג.

המתג עשוי ממתכת יצוקה בציפוי אלומיניום אלקטרוליטי.

סגירה הרמטית של המתג בעטיפת פולי-אורתן.

אטימות IP67.

אורך חיים: 10,000,000 מחזורי פעולה לפחות

גלאי נפח DT AM INDOOR

גלאי מסוג Dual Tec המשלב שתי טכנולוגיות גילוי:

גלאי א.א. פסיבי בעל אלמנט כפול.

גלאי מיקרוגל.

לגלאי 2 טווחי גילוי בהתאם לעדשה שתסופק (בגובה 2.5 מטר):

15 מטר (בזווית פתיחה 90 מעלות).

25 מטר (בזווית פתיחה 70 מעלות).

הגנה מסוג ANTI MASK.

בעל מסנן נגד אור פלורוסנטים.

הרגישות ניתנת לכיוון.

קיימת אפשרות לכיוון השהיית הגילוי.

מוצא מגע יבש מסוג NC.

תדר מיקרוגל: GHZ 10.525 בקירוב.

טמפרטורת עבודה: C 50 + C 10 - לפחות.

הגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק Tamper.

בעל אפשרות לבצע ניסוי WALK-TEST לצורכי בדיקת פעולתו. תוצאות הבדיקה יינתנו באמצעות נורית ה- LED.

הגלאי יכלול נגדי סוף קו.

התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת.

יסופקו מוצרים מתוצרת יצרן הרכזת בלבד.

גלאי נפח 360 מעלות תקרתי INDOOR DT AM

גלאי מסוג Dual Tec המשלב שתי טכנולוגיות גילוי:

גלאי א.א. פסיבי בעל אלמנט כפול.

גלאי מיקרוגל.

בעת התקנת הגלאי בגובה 5.5 מטר רדיוס הכיסוי יהיה 9 מטר.

הגנה מסוג ANTI MASK.

בעל מסנן נגד אור פלורוסנטים.

יכולת נטרול הגנת המיקרו גל בעת המצאות גורמים מורשים באזור הקרוב לאזור המוגן לצורך סינון התרעות שווא.

מוצא מגע יבש מסוג NC.

טמפרטורת עבודה:   -10 C +50 C לפחות.

הגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק Tamper.

בעל אפשרות לבצע ניסוי WALK-TEST לצורכי בדיקת פעולתו. תוצאות הבדיקה יינתנו באמצעות נורית ה- LED.

הגלאי יכלול נגדי סוף קו.

התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת.

יסופקו מוצרים מתוצרת יצרן הרכזת בלבד.

גלאי נפח וילון INDOOR

הגלאים יותקנו על הקירות/ תקרות באופן שיאפשר גילוי של כל מעבר דרך השטח המוגן.

מרחק הגילוי לווילון בעת התקנת הגלאי בגובה 2.5 מטר הינו 20 מטר במפתח של 3 מטר.

בעל מסנן נגד אור פלורוסנטים.

הרגישות ניתנת לכיוון.

קיימת אפשרות לכיוון השהיית הגילוי.

מוצא מגע יבש מסוג NC.

הגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק Tamper.

בעל אפשרות לבצע ניסוי WALK-TEST לצורכי בדיקת פעולתו. תוצאות הבדיקה יינתנו באמצעות נורית ה- LED.

התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת.

יסופקו מוצרים מתוצרת יצרן הרכזת בלבד.

גלאי זעזועים/ סיסמי להתקנה קיר מתכת /בטון / דלתות

הגלאי יהיה מסוג גלאי אלקטרוני/דיגיטאלי, סיסמי ולא מכאני.

הגלאי מיועד לזהות כל ניסיון פריצה אלימה דרך קיר.

הגלאי יהיה כדוגמת דגם Shock Tec S600 תוצרת Risco, או שווה ערך באישור המזמין.

הגלאי יעבור למצב אזעקה כתוצאה מניסיון פריצה דרך קיר באמצעים כגון: מכות פטיש, אזמל, מקדחות מסוגים שונים וכד'.

לגלאי תהיה אפשרות כיול רגישות לרמה הנדרשת וכמו כן נורית LED לחיווי על מצב אזעקה בגלאי.

קצוות החיווט יוגנו בנגדי EOL כפולים, הנגדים יותקנו בחיבורי המגעים של הגלאי.

מתח אספקה: 9-16VDC, צריכת זרם: 12.5 מילי-אמפר.

טמפרטורת עבודה: C20°- עד °C60 .

לחות מרבית: 95% ללא עיבוי .

כוונון רגישות: פוטנציומטר בעל שתי דרגות .

חיווי LED בשלושה צבעים: כתום – יתר רגישות, ירוק – התרעה וכיול נכון, אדום: תת רגישות.

חסינות תדר רדיו: 40 וולט/מטר מ- 80 מגה-הרץ עד 1 גיגה-הרץ .

גלאי שבר זכוכית

הגלאי מיועד להתקנה על קירות, דלתות, חלונות בתנאי INDOOR.

הגלאי שיותקן יהיה בעל יכולת לזהות ולסנן את רעשי הסביבה ולהגיב אך ורק לתדר של גלי הקול הנוצרים בזמן שבר זכוכית ומחייבים מתן אזעקה.

לגלאי יהיה מנגנון לסינון התרעות שווא הנוצרות עקב הפרעות סביבתיות.

מנגנון לכיול "רגישות יתר" או "חוסר רגישות" באמצעות LED.

התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת.

הגלאים יותקנו על הקירות או התקרה מול משטח הזכוכית המיועד להגנה באופן שיקלטו ויגלו גלים אקוסטיים בתחום השמע המלווים שבר זכוכית מכל סוג ועובי.

הגלאי יחובר אל ויופעל באמצעות מתח ז"י מרכזת התראות.

טווח גילוי: 9 מ' וזווית של ° 160 לפחות.

מוצא אזעקה: מגע יבש N.C ו/או N.O.

הזיווד יכלול כיסוי והגנה עם מפסק מלכוד (Tamper) כנגד ניסיון פירוק ותזוזה מכוון.

גלאי נפח OUTDOOR AM DT

גלאי המתאים לתנאי חוץ

גלאי מסוג Dual Tec המשלב שתי טכנולוגיות גילוי:

גלאי א.א. פסיבי בעל אלמנט כפול.

גלאי מיקרוגל.

בעת התקנת הגלאי בגובה 5.5 מטר רדיוס הכיסוי יהיה 9 מטר.

הגנה מסוג ANTI MASK.

בעל מסנן נגד אור פלורוסנטים.

יכולת נטרול הגנת המיקרו גל בעת המצאות גורמים מורשים באזור הקרוב לאזור המוגן לצורך סינון התרעות שווא.

מוצא מגע יבש מסוג NC.

טמפרטורת עבודה: C 50 + C 10 - לפחות.

הגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק Tamper.

בעל אפשרות לבצע ניסוי WALK-TEST לצורכי בדיקת פעולתו. תוצאות הבדיקה יינתנו באמצעות נורית ה- LED.

הגלאי יכלול נגדי סוף קו.

התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת.

גלאי א.א. אקטיבי (מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)

הקבלן יספק ויתקין מערך גלאי נפח מטיפוס א.א. פסיבי משולב מיקרוגל (DT), כדוגמת Curtain-PM תוצרת מקסימום או ש"ע.

הגלאי יוזן ממקורות המתח של רכזת מערכת ההתרעה.

חיבור החיווט לגלאי יהיה לנקודות N.C ברגיעה ו- N.O באזעקה. קצוות החיווט יוגנו בנגדי E.O.L כפולים. הנגדים יותקנו בחיבורי המגעים של הגלאי.

הגלאי יהיה מוגן כנגד טיפול לא מורשה ופירוק, באמצעות תכונת Antimask ומפסק Tamper שיחוברו לערוץ 24 שעות.

הגלאי יכיל נורית Walk Test LED כולל אפשרות ניתוק באמצעות מגשר. לאחר ההתקנה ולאחר כיוון הגלאי לקליטת השטח הנדרש, ישקל ניתוק המגשר כך שהנורית לא תדלק בעת הגילוי.

הקבלן יצרף להצעתו את דפי אפיון הגלאי המוצע.

צופר אלחוטי לתנאי חוץ(מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)

עוצמת הצופר הבודד תהיה 98db במרחק של 3 מטרים מהצופר, כשהוא מזווד במארז הייעודי עבורו.

לצופר יותקן בנוסף מצבר פנימי נטען בטפטוף, אשר יספיק ל- 5 דקות צפירה לפחות.

בזמן התרעה יופעל הצופר במשך 4 דקות רצופות שלאחריהם יושתק הצופר למשך חצי דקה ויפעל שוב למשך 4 דקות. המערכת תתריע שוב ושוב בצורה זו עד לאיפוס המערכת.

הצופר החיצוני יותקן במארז עמיד בפני נטרול באמצעות קצף, המארז יתוכנן כך שיגן על הצופר והחיווט בפני פגיעה בעזרת מברג או כלי אחר.

הצופר יעמוד בתנאי חוץ בתקן של 66IP  מינימום.

במארז הצופר יותקנו מפסקי TAMPER כך שפתיחת המארז ו/או תלישתו מהקיר ו/או ניסיון חבלה בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת.

צופר אלחוטי לתנאי פנים(מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)

עוצמת הצופר הבודד תהיה 98db במרחק של 3 מטרים מהצופר, כשהוא מזווד במארז הייעודי עבורו.

לצופר יותקן בנוסף מצבר פנימי נטען בטפטוף, אשר יספיק ל- 5 דקות צפירה לפחות.

בזמן התרעה יופעל הצופר במשך 4 דקות רצופות שלאחריהם יושתק הצופר למשך חצי דקה ויפעל שוב למשך 4 דקות. המערכת תתריע שוב ושוב בצורה זו עד לאיפוס המערכת.

הצופר החיצוני יותקן במארז עמיד בפני נטרול באמצעות קצף, המארז יתוכנן כך שיגן על הצופר והחיווט בפני פגיעה בעזרת מברג או כלי אחר.

הצופר יעמוד בתנאי חוץ בתקן של 66IP  מינימום.

במארז הצופר יותקנו מפסקי TAMPER כך שפתיחת המארז ו/או תלישתו מהקיר ו/או ניסיון חבלה בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת.

גלאי וילון אלחוטי לתנאי חוץ (מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)

הקבלן יספק ויתקין מערך גלאי נפח מטיפוס א.א. פסיבי משולב מיקרוגל (DT), כדוגמת Curtain-PM תוצרת מקסימום או ש"ע.

הגלאי יוזן ממקורות המתח של רכזת מערכת ההתרעה.

חיבור החיווט לגלאי יהיה לנקודות N.C ברגיעה ו- N.O באזעקה. קצוות החיווט יוגנו בנגדי E.O.L כפולים. הנגדים יותקנו בחיבורי המגעים של הגלאי.

הגלאי יהיה מוגן כנגד טיפול לא מורשה ופירוק, באמצעות תכונת Antimask ומפסק Tamper שיחוברו לערוץ 24 שעות.

הגלאי יכיל נורית Walk Test LED כולל אפשרות ניתוק באמצעות מגשר. לאחר ההתקנה ולאחר כיוון הגלאי לקליטת השטח הנדרש, ישקל ניתוק המגשר כך שהנורית לא תדלק בעת הגילוי.

הקבלן יצרף להצעתו את דפי אפיון הגלאי המוצע.

גלאי א.א אקטיבי חיצוני למרחק של 30 מטר

יהיה כדוגמת AX-100TFR של חברת OPTEX או שווה ערך באישור המזמין.

שידור אנרגיית ה-א.א. אקטיבי בטכנולוגיה של מודולציה כפולה, השידור יהיה אלומה כפולה (שתי אלומות) טווח עבודה מעל 30 מטר.

חסינות גבוהה לרעשי רקע אור לבן, קרינה ישירה של אור לבן לא תשבש ו/או תחסום את פעולת הגלאי, חסינות בפני רעשי R.F  ושדות אלקטרומגנטיים.

ביצועי הגלאים לא יושפעו כתוצאה של גשם, שלג,טל, ערפל, קרינת שמש וסנוור אור לבן.

הנחתת שידור בשיעור של עד 95% לא תפגום בביצועי המערכת ובכושר המערכת להבחין בחציית קרן מחד, ואי קבלת התראות שווא מאידך.

הגלאי יהיה מותאם לעבודה בתנאי OUTDOOR.

אפשרות בחירה, לכל זוג גלאים בזמן התקנה בתכנות ו/או מפסקים בין 4 תדרי מודולציה.

גלאי א.א אקטיבי חיצוני למרחק של 60 מטר

יהיה כדוגמת – AX-200TFR של חברת OPTEX או שווה ערך באישור המזמין.

שידור אנרגיית ה-א.א. אקטיבי בטכנולוגיה של מודולציה כפולה, השידור יהיה אלומה כפולה (שתי אלומות) טווח עבודה מעל 60 מטר.

חסינות גבוהה לרעשי רקע אור לבן, קרינה ישירה של אור לבן לא תשבש ו/או תחסום את פעולת הגלאי, חסינות בפני רעשי R.F  ושדות אלקטרומגנטיים.

ביצועי הגלאים לא יושפעו כתוצאה של גשם, שלג ,טל, ערפל, קרינת שמש וסנוור אור לבן.

הנחתת שידור בשיעור של עד 95% לא תפגום בביצועי המערכת ובכושר המערכת להבחין בחציית קרן מחד, ואי קבלת התראות שווא מאידך.

הגלאי יהיה מותאם לעבודה בתנאי OUTDOOR.

אפשרות בחירה, לכל זוג גלאים בזמן התקנה בתכנות ו/או מפסקים בין 4 תדרי מודולציה.

גלאי א.א אקטיבי חיצוני למרחק של 100 מטר

יהיה כדוגמת AX-350TF של חברת OPTEX או שווה ערך באישור המזמין.

שידור אנרגיית ה-א.א. אקטיבי בטכנולוגיה של מודולציה כפולה, השידור יהיה אלומה כפולה (שתי אלומות) טווח עבודה מעל 100 מטר.

חסינות גבוהה לרעשי רקע אור לבן, קרינה ישירה של אור לבן לא תשבש ו/או תחסום את פעולת הגלאי, חסינות בפני רעשי R.F  ושדות אלקטרומגנטיים.

ביצועי הגלאים לא יושפעו כתוצאה של גשם, שלג ,טל, ערפל, קרינת שמש וסנוור אור לבן.

הנחתת שידור בשיעור של עד 95% לא תפגום בביצועי המערכת ובכושר המערכת להבחין בחציית קרן מחד, ואי קבלת התראות שווא מאידך.

הגלאי יהיה מותאם לעבודה בתנאי OUTDOOR.

אפשרות בחירה, לכל זוג גלאים בזמן התקנה בתכנות ו/או מפסקים בין 4 תדרי מודולציה.

גלאי א.א אקטיבי חיצוני למרחק של 200 מטר

יהיה כדוגמת AX-500PLUS של חברת OPTEX או שווה ערך באישור המזמין.

שידור אנרגיית ה-א.א. אקטיבי בטכנולוגיה של מודולציה כפולה, השידור יהיה אלומה כפולה (שתי אלומות) טווח עבודה של לפחות 200 מטר.

חסינות גבוהה לרעשי רקע אור לבן, קרינה ישירה של אור לבן לא תשבש ו/או תחסום את פעולת הגלאי, חסינות בפני רעשי R.F  ושדות אלקטרומגנטיים.

ביצועי הגלאים לא יושפעו כתוצאה של גשם, שלג ,טל, ערפל, קרינת שמש וסנוור אור לבן.

הנחתת שידור בשיעור של עד 95% לא תפגום בביצועי המערכת ובכושר המערכת להבחין בחציית קרן מחד, ואי קבלת התראות שווא מאידך.

הגלאי יהיה מותאם לעבודה בתנאי OUTDOOR.

אפשרות בחירה, לכל זוג גלאים בזמן התקנה בתכנות ו/או מפסקים בין 4 תדרי מודולציה.

גלאי נפח א.א פאסיבי משולב מיקרוגל אלחוטי לתנאי חוץ (מותאם לרכזת הקווית)

הקבלן יספק ויתקין מערך גלאי נפח מטיפוס א.א. פסיבי משולב מיקרוגל (DT).כדוגמת WatchOut תוצרת ריסקו או ש"ע.

הגלאי יוזן ממקורות המתח של רכזת מערכת ההתרעה.

חיבור החיווט לגלאי יהיה לנקודות N.C ברגיעה ו- N.O באזעקה. קצוות החיווט יוגנו בנגדי E.O.L כפולים. הנגדים יותקנו בחיבורי המגעים של הגלאי. תישקל אפשרות חיבור באמצעות קו התקשורת של הרכזת.

הגלאי יהיה מוגן כנגד טיפול לא מורשה ופירוק, באמצעות תכונת Antimask ומפסק Tamper שיחוברו לערוץ 24 שעות.

הגלאי יכיל נורית Walk Test LED כולל אפשרות ניתוק באמצעות מגשר. לאחר ההתקנה ולאחר כיוון הגלאי לכיסוי וקליטת השטח הנדרש, ישקל ניתוק המגשר כך שהנורית לא תדלק בעת הגילוי.

לגלאי יהיה אישור UL.

הקבלן יצרף להצעתו את דפי אפיון הגלאי המוצע.

גלאי נפח א.א פאסיבי משולב מיקרוגל אלחוטי לתנאי פנים (מותאם לרכזת הקווית)

הקבלן יספק ויתקין מערך גלאי נפח פינתי מטיפוס א.א. פסיבי בטכנולוגיה משולבת (DT).

הגלאי יהיה כדוגמת  BWare™ DT AM Grade 3תוצרת Risco או שווה ערך שיאושר על ידי המזמין.

הגלאי יהיה עם תכונת Anti Mask.

הגלאי יוזן ממקור מתח  Vdc12 של רכזת מערכת ההתרעה.

חיבור החיווט לגלאי יהיה לנקודות N.C ברגיעה ו- N.O באזעקה.

קצוות החיווט יוגנו בנגדי EOL כפולים, הנגדים יותקנו בחיבורי המגעים של הגלאי.

הגלאי יהיה מוגן כנגד טיפול לא מורשה ופירוק, באמצעות מפסק Tamper שיחובר לערוץ "24 שעות".

הגלאי יכיל נוריות Walk Test LED כולל אפשרות ניתוק באמצעות מגשר.

גלאי א.א. אקטיבי (מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)

הקבלן יספק ויתקין מערך גלאי נפח מטיפוס א.א. פסיבי משולב מיקרוגל (DT), כדוגמת Curtain-PM תוצרת מקסימום או ש"ע.

הגלאי יוזן ממקורות המתח של רכזת מערכת ההתרעה.

חיבור החיווט לגלאי יהיה לנקודות N.C ברגיעה ו- N.O באזעקה. קצוות החיווט יוגנו בנגדי E.O.L כפולים. הנגדים יותקנו בחיבורי המגעים של הגלאי.

הגלאי יהיה מוגן כנגד טיפול לא מורשה ופירוק, באמצעות תכונת Antimask ומפסק Tamper שיחוברו לערוץ 24 שעות.

הגלאי יכיל נורית Walk Test LED כולל אפשרות ניתוק באמצעות מגשר. לאחר ההתקנה ולאחר כיוון הגלאי לקליטת השטח הנדרש, ישקל ניתוק המגשר כך שהנורית לא תדלק בעת הגילוי.

הקבלן יצרף להצעתו את דפי אפיון הגלאי המוצע.

גלאי וילון אלחוטי לתנאי פנים (מותאם למרחיב האלחוטי של הרכזת הקווית)

הקבלן יספק ויתקין מערך גלאי נפח מטיפוס א.א. פסיבי משולב מיקרוגל (DT), כדוגמת Curtain-PM תוצרת מקסימום או ש"ע.

הגלאי יוזן ממקורות המתח של רכזת מערכת ההתרעה.

חיבור החיווט לגלאי יהיה לנקודות N.C ברגיעה ו- N.O באזעקה. קצוות החיווט יוגנו בנגדי E.O.L כפולים. הנגדים יותקנו בחיבורי המגעים של הגלאי.

הגלאי יהיה מוגן כנגד טיפול לא מורשה ופירוק, באמצעות תכונת Antimask ומפסק Tamper שיחוברו לערוץ 24 שעות.

הגלאי יכיל נורית Walk Test LED כולל אפשרות ניתוק באמצעות מגשר. לאחר ההתקנה ולאחר כיוון הגלאי לקליטת השטח הנדרש, ישקל ניתוק המגשר כך שהנורית לא תדלק בעת הגילוי.

הקבלן יצרף להצעתו את דפי אפיון הגלאי המוצע.

עמוד גלאים א.א אקטיבי מובנה לטווחים של 75-150 מטר

יהיה כדוגמת RN-4 של חברת OPTEX או שווה ערך באישור המזמין.

שידור אנרגיית ה-א.א. אקטיבי בטכנולוגיה של מודולציה כפולה, השידור יהיה אלומה כפולה (שתי אלומות) טווח עבודה מעל 30 מטר.

חסינות גבוהה לרעשי רקע אור לבן, קרינה ישירה של אור לבן לא תשבש ו/או תחסום את פעולת הגלאי, חסינות בפני רעשי R.F  ושדות אלקטרומגנטיים.

ביצועי הגלאים לא יושפעו כתוצאה של גשם, שלג,טל, ערפל, קרינת שמש וסנוור אור לבן.

הנחתת שידור בשיעור של עד 95% לא תפגום בביצועי המערכת ובכושר המערכת להבחין בחציית קרן מחד, ואי קבלת התראות שווא מאידך.

הגלאי יהיה מותאם לעבודה בתנאי OUTDOOR.

אפשרות בחירה, לכל זוג גלאים בזמן התקנה בתכנות ו/או מפסקים בין 4 תדרי מודולציה.

עמוד להסתרת גלאים א.א אקטיביים:

הגלאים יהיו מזוודים בתוך עמודים עשויים פרופיל אלומיניום עם כיסוי פרס פקס להסתרת מיקום התקנת הגלאים.

גובה עמוד הגלאים מעל 1 מטר ובהתאמה לדרישות המזמין.

העמוד יהיה מיועד להתקנה בתנאי OUTDOOR  עמיד בתקני התקנה חיצוניים.

העמוד לא ינחית את אלומת השידור ולא יקצר את טווח העבודה של הגלאי.

ניתן למקם את הגלאים בתוך העמוד בכל גובה לאורך העמוד.

עמוד הזיווד יוגן באמצעות מפסק/י Tamper כנגד כל ניסיון פירוק פתח/י השרות בעמוד באופן שפתיחת המכסה/ים תגרום לאזעקה.

כניסות כבלים לעמוד הגלאים יעשו ישירות לתוך העמוד, דרך פתחים אטומים ומוגנים כנגד חדירת מים, חרקים וזוחלים למיניהם.

עמוד ייעודי להסתרת גלאים בגובה 100 ס"מ

הגלאים יהיו מזוודים בתוך עמודים עשויים פרופיל אלומיניום עם כיסוי פרספקס להסתרת מיקום התקנת הגלאים.

גובה עמוד הגלאים יהיה  1 מטר ובהתאמה לדרישות המזמין.

העמוד יהיה מיועד להתקנה בתנאי OUTDOOR  עמיד בתקני התקנה חיצוניים.

העמוד לא ינחית את אלומת השידור ולא יקצר את טווח העבודה של הגלאי.

ניתן למקם את הגלאים בתוך העמוד בכל גובה לאורך העמוד.

עמוד הזיווד יוגן באמצעות מפסק/י Tamper כנגד כל ניסיון פירוק פתח/י השרות בעמוד באופן שפתיחת המכסה/ים תגרום לאזעקה.

כניסות כבלים לעמוד הגלאים יעשו ישירות לתוך העמוד, דרך פתחים אטומים ומוגנים כנגד חדירת מים, חרקים וזוחלים למיניהם.

עמוד ייעוד להסתרת הגלאים בגובה 200 ס"מ

הגלאים יהיו מזוודים בתוך עמודים עשויים פרופיל אלומיניום עם כיסוי פרספקס להסתרת מיקום התקנת הגלאים.

גובה עמוד הגלאים יהיה  2 מטר ובהתאמה לדרישות המזמין.

העמוד יהיה מיועד להתקנה בתנאי OUTDOOR  עמיד בתקני התקנה חיצוניים.

העמוד לא ינחית את אלומת השידור ולא יקצר את טווח העבודה של הגלאי.

ניתן למקם את הגלאים בתוך העמוד בכל גובה לאורך העמוד.

עמוד הזיווד יוגן באמצעות מפסק/י Tamper כנגד כל ניסיון פירוק פתח/י השרות בעמוד באופן שפתיחת המכסה/ים תגרום לאזעקה.

כניסות כבלים לעמוד הגלאים יעשו ישירות לתוך העמוד, דרך פתחים אטומים ומוגנים כנגד חדירת מים, חרקים וזוחלים למיניהם.

מרחיב טווח אלחוטי (repeater)

עם תמיכה בתקן Wi-Fi 6 העדכני ביותר, 802.11ax  ש ל IEEE.

בעל תכונות:

Wi-Fi Protected Access - with WPA2 or WPA3, including WPA2-Entperprise authentication

802.1X, RADIUS Authentication, Authorization, and Accounting (AAA)

Segmentation via VLANs (up to 16)

802.11r and 802.11i

גלאי נפח INDOOR AM DT

גלאי המתאים לתנאי פנים

גלאי מסוג Dual Tec המשלב שתי טכנולוגיות גילוי:

גלאי א.א. פסיבי בעל אלמנט כפול.

גלאי מיקרוגל.

בעת התקנת הגלאי בגובה 5.5 מטר רדיוס הכיסוי יהיה 9 מטר.

הגנה מסוג ANTI MASK.

בעל מסנן נגד אור פלורוסנטים.

יכולת נטרול הגנת המיקרו גל בעת המצאות גורמים מורשים באזור הקרוב לאזור המוגן לצורך סינון התרעות שווא.

מוצא מגע יבש מסוג NC.

טמפרטורת עבודה: C 50 + C 10 - לפחות.

הגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק Tamper.

בעל אפשרות לבצע ניסוי WALK-TEST לצורכי בדיקת פעולתו. תוצאות הבדיקה יינתנו באמצעות נורית ה- LED.

הגלאי יכלול נגדי סוף קו.

התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת.

מקלט מצוקה אלחוטי

מרחיב אלחוטי המתאים למערכות אזעקה

מאפשר הוספה של עד 32 גלאים אלחוטיים ו-16 שלטים אלחוטיים למערכת אזעקה.

חיבר למערכת אזעקה באמצעות 4 גידים.

ניתן לחבר את המרחיב במקביל ללוח המקשים.

בעל יכולת עצמאית ויכול לשמש כרסיבר במצב עצמאי.

יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

לחצן מצוקה קווי/סמוי/גלוי

לחצן המצוקה יפעיל התרעה באזור אליו הוא מחובר ברכזת.

הלחצן יהיה מחובר לרכזת בחיבור קווי (מגע יבש).

יותקן מפסק TAMPER כך שפתיחת לחצן המצוקה ו/או תלישתו מהקיר ו/או ניסיון חבלה בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת.

תתקבל התרעה בכל מקרה של פגיעה בכבל התקשורת לרכזת, קצר ונתק.

חיבור הלחצנים לרכזת הבקרה יבוצע באמצעות חיווט ישיר ומוגן.

מיועד להתקנה באופן סמוי וגלוי.

חיבור הלחצן יכלול נגדי סוף קו מסווים.

יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

לחצן מצוקה אלחוטי

זהה למפרט הטכני "לחצן מצוקה קווי"

מותאם לנשיאת בני אדם והכנסה לכיס מכנסיים.

כולל יחידת שידור.

כולל יחידת GPS בעלת יכולת התממשקות למערכות שו"ב.

יסופקו מוצרים מתוצרת יצרן הרכזת בלבד.

לחצן מצוקה אלחוטי – 4 ערוצים

זהה למפרט הטכני "לחצן מצוקה אלחוטי"

מספר הערוצים – 4.

יסופקו מוצרים מתוצרת יצרן הרכזת בלבד

צופר + נצנץOutdoor

הצופר מיועד ומותאם להתקנה חיצונית.

עוצמת הצופר הבודד תהיה 98db במרחק של 3 מטרים מהצופר, כשהוא מזווד במארז הייעודי עבורו.

לצופר יותקן בנוסף מצבר פנימי נטען בטפטוף, אשר יספיק ל- 5 דקות צפירה לפחות.

בזמן התרעה יופעל הצופר במשך 4 דקות רצופות שלאחריהם יושתק הצופר למשך חצי דקה ויפעל שוב למשך 4 דקות. המערכת תתריע שוב ושוב בצורה זו עד לאיפוס המערכת.

הצופר החיצוני יותקן במארז עמיד בפני נטרול באמצעות קצף, המארז יתוכנן כך שיגן על הצופר והחיווט בפני פגיעה בעזרת מברג או כלי אחר.

במארז הצופר יותקנו מפסקי TAMPER כך שפתיחת המארז ו/או תלישתו מהקיר ו/או ניסיון חבלה בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת.

מתג מגנטי לארון Outdoor

ככלל, כל מכלול יהיה מורכב מרכיב בו המגנט אשר יותקן על גבי כנף הדלת, ורכיב המיתוג שיותקן ע"ג משקוף הדלת.

רכיב המיתוג יהיה במצב .N.O. דהיינו כאשר רכיב המיתוג מזהה את

- רכיב המגנט רכיב המיתוג יהיה במצב "קצר" ובמצב שאינו מזהה את

- רכיב המגנט דהיינו התרעה, יהיה במצב נתק.

ליחידת המיתוג יהיה כבל מובנה באורך 50 ס"מ לפחות. (לא יאושרו מכלולי מתגים מגנטים עם מהדקים לחיבור הכבל).

מכלולי מתגים מגנטיים לשערים ודלתות יהיו מזוודים במארז מתכתי מוגן מזג אויר וקורוזיה.

מכלולי המגנטים לא יתריעו במצב של תנודות בעת שהדלת/שער סגורים ונעולים.

כל המכלולים המגנטיים יותקנו מהצד המוגן/מבוקר של הדלת. כל מכלול מתגים מגנטים יחווט עם שני נגדי סוף קו (בטור ובמקביל).

מערכת שו"ב

תוכנת מערכת השו"ב

כללי

מערך שו"ב הינו מערך חומרה ותוכנה המשלב מספר מערכות כגון:

טמ"ס.

בקרת כניסה.

אזעקה\מצוקה.

מערכות אנליטיקה.

מערכות וידאופון.

כריזה.

וכדומה.

מערך השו"ב במכרז זה הינו תוצר "גמיש" הניתן למימוש בסדרי גודל שונים באמצעות כמויות משתנות של חומרות מחשוב ותקשורת סטנדרטיות בהתאם לדרישות המבצעיות.

ייעוד מערכת השו"ב הינו אינטגרציה ושיתוף בסיסי הנתונים של מספר גורמים.

מערכת השו"ב הינה חבילת תוכנות Client-Server המורכבת משני חלקים עיקריים:

ממשקים לתת מערכות שונות.

מודולים תוכנתיים מובנים.

להלן מודולי תוכנה הנדרשים להיות מובנים בתוכנת השו"ב (יפורט בהרחבה בהמשך במפרט הטכני הספציפי למערכת).

| 1 | יומן אירועים |
| --- | --- |
| 2 | מחולל מצבים – תרחישים |
| 3 | מודול מפות דינאמיות |
| 4 | מודול טמ"ס |
| 5 | הפצת הודעות והתרעות |
| 6 | מודול הפקת דוחות |
| 7 | ניהול משימות |
| 8 | ניהול תיקי שטח |

הגדרות יסוד

מערכת השו"ב שתאופיין בפרק זה תאפשר את ניהולן של כל תתי המערכות בסנכרון ואינטגרציה מלאה על ידי מספר מינימאלי של מוקדנים.

שרת מערכת השו"ב, יחובר למתג התקשורת הראשי ויתממשק לכל תת-המערכות בפרוטוקולי תקשורת שונים.

תחנות העבודה של מערכת השו"ב יאפשרו שליטה ובקרה על כל תת המערכות באופן יעיל ואפקטיבי.

מערכת השו"ב למרות תפקידה החשוב לא תהיה רכיב קריטי במערכת. משמעות הדבר כי יכולות הניהול והבקרה של כל תת מערכת אמורים להישמר למקרה בו יתגלה כשל במערכת השו"ב.

במקרה זה ניתן יהיה לאייש את עמדות העבודה של תת המערכות לטובת המשך ניהול הביטחון באתר עד אשר תחזור מערכת השו"ב לפעולה.

יכולות עיקריות

תפעול, שליטה ובקרה על אלמנטים שונים באמצעות מערכת מרכזית.

ממשק מלא לציוד קצה מסוגים שונים.

עבודה של כמה גורמים במקביל ושיתוף נתונים בין הגורמים.

עבודה נוחה וידידותית עם מגוון רחב של מפות, תכניות בניין, תכניות בתים וכו'.

יומן אירועים ממוחשב הכולל אירועים ואזעקות באתר המאובטח, מקומי ומרוחק. היומן מכיל פירוט מלא של השתלשלות האירוע והטיפול בו.

הפצה אוטומטית וידנית של הודעות לאנשי מפתח על פי רשימות תפוצה מובנות תוך שימוש במגוון אמצעי הפצה.

תמיכה בסט כללים ותרחישים עבור התראות והחיוויים המתקבלים.

המערכת תאפשר יכולת גמישה לגידול והתממשקות לציודים חדשים.

המערכת תאפשר הפקת דוחות בחתכים שונים לפי הגדרת המשתמש.

ניהול תיקי שטח היררכיים עבור כל ציוד קצה, מפות תרשימים וכל מידע אחר אודות כל אתר.

מערכת הרשאות ועדיפות עבור כל האובייקטים במערכת, כולל מסכי המערכת השונים.

מבנה כללי ועקרונות אופן הפעולה

עמדת השו"ב תציג את נתוני המערכת בשלוש תצוגות לפחות - תצוגת יומן אירועים, תצוגה גיאוגרפית (ע"ג מפה\תצ"א לבחירת המזמין) ותצוגת וידיאו.
פריסת התצוגות ע"ג המסכים נתונה לשינוי והגדרה פרטנית של הלקוח.

תפעול, שליטה ובקרה על אלמנטים שונים באמצעות מערכת אחת מרכזית.

המערכת מקבלת חיוויים בזמן אמת על אירועים ואזעקות תוך הפעלת מנגנוני חוקים וקורלציה לניתוח האירוע והפצתו לגורמים המתאימים, על פי רשימות תפוצה מובנות.

המערכת תהיה מודולארית וניתנת למימוש בצורה מלאה או חלקית בהתאם לצרכי/דרישות הלקוח וליכולת מימוש אינטגרטיבי בשלבים.

מערכת פתוחה – יכולת התממשקות לציוד חומרה/תוכנה, אשר ניתן להתממשק אליו בפרוטוקול כלשהו תוך הגדרתו כחלק מרכיבי המידע המנוהלים ע"י המערכת.

המערכת תאפשר חיבור סוגי ממשקים שונים על ידי תוספת רכיבי תכנה ייעודיים. באמצעות שימוש ברכבים אלו, ניתן לתקשר עם רכיבים חיצוניים בפרוטוקולים שונים ובתשתיות תקשורת שונות כגון  TCP/IP , RS232, RS485 מגעים יבשים וכדומה.

כמו כן ניתן להשתמש ברכיבים מתקדמים ביכולות המבוססות  API , SDK , OPC וכו' לרכיבים המספקים כלים אלו.

יכולת הגדרה גמישה של רכיבי המערכת, יכולת מלאה לבצע שינויים ברכיבי המידע השונים וביחסים ההדדיים שביניהם, יכולת פשוטה לביצוע שינויים בהגדרות המערכת ובכל אבני הבניין המרכיבים אותה ללא צורך בשינויים בתוכנת המערכת.

המערכת תאפשר יכולת גידול וגמישות שיאפשרו ללקוח "לגדול" איתה ולהוסיף לה אתרים ויכולות לאורך ציר הזמן.

המערכת תכיל ממשק משתמש גראפי ייחודי, פשוט אשר יתאים לתפעול מערכות אבטחה.

הממשק יכלול משטחי עבודה המותאמים למשימות השונות, תוך יכולת להגדרה של פרופילי שימוש שונים למשתמשים השונים.

המערכת תכלול שילוב מובנה של מערכת הרשאות מלאה שתאפשר למנהל המערכת להגדיר את הרשאות התפעול השימוש והצפייה בכל אחד ממרכיביה המערכת.

המערכת תאפשר את רישום כל הפעילויות והאירועים הקורים בזמן אמת באמצעות מנגנון מובנה שאוגר את כל מהלכי התפעול ביומן המערכת הממומש בתוך בסיס הנתונים שלה, היומן יאפשר שיחזור כל פעולה שבוצעה במערכת.

המערכת תאפשר לבצע תחקור של האירועים והפעילויות שקרו במערכת ונרשמו ביומן האירועים.

המערכת תאפשר לבצע תחקור של האירועים והפעילויות שקרו במערכת ונרשמו ביומן

הפצה אוטומטית וידנית של הודעות לאנשי מפתח על פי רשימות תפוצה מובנות תוך שימוש במגוון אמצעי הפצה

תמיכה בתתי-מערכות

המערכת תתמוך באינטגרציה מלאה ובזמן אמת בכל תתי המערכות הכלולות בפרויקט ע"פ הגדרתם במפרט זה, לרבות:

מערכת הטמ"ס על כל מרכיביה.

מערכת אזעקה לקבלת התרעות.

מערכת בקרת הכניסה.

מערכת הכריזה.

מערכת Video Analytics

מערכת הוידאופון.

וכו'...

המערכת תכיל את המודולים והממשקים הבאים:

ממשקים רלוונטיים לתתי המערכות.

יומן אירועים ומבצעים.

מפה סינופטית מסונכרנת להצגת אזורי עניין ואייקונים המייצגים אמצעים מותקנים.

דו"חות

תרחישים

ניטור מערכות כוח של המוקד ושל יחידות הקצה.

ניטור ובקרת מערך התקשורת.

תכניות בנין.

ועוד כלל שיידרש

דרישות כלליות

המערכת תאפשר שליטה ובקרה על רכיבים מנוהלים ומבוזרים בתצורה נוחה וידידותית למשתמש.

המערכת תספק תמונת מצב עדכנית של כל רכיבי האבטחה ותיתן למפעיל כלי חזק ואינטואיטיבי לתפעול רכיבי הקצה כגון מצלמות, שחזורים, הפעלת ציוד קצה ועוד.

המערכת תאפשר פתיחת אירוע ממגוון אפשרויות: קבלת אירועים אוטומטית מחיישנים ומערכות משיקות. קליטה והזנה ידנית של אירועים מתוך המפה - ע"י דקירת המפה והזנת אירוע או הזנה ידנית של אירוע מתוך יומן האירועים, או פתיחת אירועים ע"י קבלת דוא"ל באופן אוטומטי

המערכת תאפשר לנטר את ציוד הקצה באופן רציף ולהגיב לאירועים.

עבור כל אירוע תאפשר המערכת הגדרת תסריטים.

עבור כל אירוע תאפשר המערכת הגדרת "תסריטים" בעזרת מנגנון ניהול תרחישים אוטומטי Scenario Manger המבצע פעולות אוטומטיות של משאבים בעקבות קבלת אירועים והתרעות שונות.

מערכת השו"ב הינה שילוב של חבילת תוכנה ברמת server ו- client המותקנת על גבי חומרות מחשוב גנריות מסוג שרת בתצורת "פיצה" או מחשב PC ו- client בתצורת מחשב PC במארז "19 תעשייתי.

תיתכן גם תצורת התקנה של ה server וה- client ע"ג אותה החומרה.

מערכת השו"ב תותקן בחדר השרתים של המתקן אולם יתכן כי מסיבות שונות יידרש להתקינה המיקום אחר במתקן או מחוץ לו.

המערכת תופעל באמצעות תוכנת שליטה ובקרה מרכזית אחת שהינה מוצר מדף בעל יכולות מוכחות.

כל הטקסטים בתוכנה יהיו בעברית - תמיכה מלאה.

טקסטים באנגלית ישולבו ע"פ דרישת הלקוח.

התוכנה תפעל ותציג נתונים בזמן אמיתי.

המערכת תכלול אפשרות להתחברות למספר בלתי מוגבל של עמדות הפעלה בשיטת SERVER CLIENT.

התוכנה תתמוך בהתרחבות עתידית .

המערכת תתמוך בממשק להעברת נתונים בכל סוגי רשתות התקשורת הקיימות בפרוטוקול TCP/IP לרבות:

הרשתות של כל חברות הסלולר.

הרשתות של ספקי האינטרנט המקומיים.

וכדומה..

התוכנה תתמוך בריבוי מסכים (3 לפחות) בתחנות העבודה.

התוכנה תפעל על מחשבים בהם מותקנות מערכות הפעלה הבאות:

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows pro

- תסופקנה מערכות ההפעלה של Microsoft הנ"ל במהדורתן העדכנית והיציבה ביותר ביום ביצוע ההתקנה.

מערכות ההפעלה יסופקו עם רישיונות ויותקנו עם המערכת כחלק בלתי נפרד ממנה ומחירן יהיה מובנה במחיר המערכת.

תמיכה מלאה בבסיס נתונים SQL Server .

התוכנה תהיה גמישה מספיק כך שתאפשר שינויים והתאמה לצרכי הלקוח ללא תוספת מחיר .

תצורת ההתקנה במחשבי המערכת תהיה אחידה. ניתן יהיה להגדיר עבור כל מחשב את אופן הפעולה בהתאם לאופי העמדה.

מחשבי המערכת כולם ייחסמו בפני הפעלת תכנות שאינן ייעודיות לתפעול המערכת (משחקים, סרטים ותוכנות אחרות).

במקרה של ניסיון להפעיל תוכנה שאינה מורשית - יבוצע דיווח אוטומטי ורישום על ניסיון ההפעלה.

המערכת תהיה בעלת יכולת של הורדה והטענה (Upload Download) של תוכנת המכלול לשם גיבוי תוכנת המכלול והקונפיגורציה שלה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי השאיפה היא כי שרתי מערכת השו"ב יותקנו בנפרד מתחנות העבודה אלה אם כן יידרש אחרת.

תחנת העבודה Workstation)) יותקנו כל אחת על גבי מחשב ייעודי אחד במארז "19.

תוכנת ה server תותקן על גבי חומרת שרת ייעודית לשו"ב מסוג pizza "19.

המערכת תאפשר ביצוע ZOOM לצורך עיון מעמיק יותר של המפעיל באזור מסוים.

אינטגרציה כללית לכלל תת המערכות

המערכת תאפשר שליטה מלאה בכל האמצעים באתרים וביניהם:

כלל מצלמות הCCTV.

אביזרי קצה כגון גלאי פריצה, דלת, כריזה , מצלמה וכו'.

בקרת דלתות.

כריזה.

UPS.

וכדומה.

המערכת תספק למפעיל אינפורמציה לגבי סטאטוס האמצעים בכל עת.

תהיה אפשרות לשנות ולאשר ממסך המערכת את הסטאטוס של כל האמצעים.

במקרה תקלה בכל מרכיב במערכת, תבצע המערכת ניסיונות אתחול והתאוששות של הרכיב – עד להתאוששות או להנחיית המפעיל להפסיק.

המערכת תאפשר נטרול של אזורים, אביזרי קצה, גלאים, דלתות ו/או כל רכיב אחר במערכת.

המערכת תאגור מידע על נטרול אמצעים כולל הזמן בו הוא בוצע וזהות המבצע.

ביטול נטרול אמצעי ירשם אף הוא וייאגר באותו אופן לפעולת הנטרול.

ניתן יהיה להפיק ולהדפיס דו"ח של כל פעולות ניהול האמצעים על כל פרטיהן.

מפות

תתאפשר טעינת קבצי תצוגה כגון JPG ו ,BMP קבצי תצוגה וקטוריאליים כגון WMF וSVG ושרטוטי  AutoCAD על מנת להציג שרטוטים ותרשימים של המתקן.

המערכת תאפשר יצירת היררכיה של מפות ותצלומים על מנת לחלק את האזורים לתתי אזורים ואף להוסיף שרטוט טכני או תמונה של אזורים מועדפים.

על המפות ניתן יהיה למקם אייקונים המייצגים את ציודי הקצה.

עבור כל רכיב קצה יוגדר אייקון שיסמל אותו.

המערכת תתמוך במספר מפות הניתנות לבחירה מתוך רשימת מפות. ניתן יהיה לצפות במפה אחת או יותר על פי דרישת המפעיל.

המערכת תאפשר להפעיל את רכיבי הקצה מתוך המפה. לדוגמה, לחיצה כפולה על מצלמה תגרור את פתיחת המצלמה ושליטה עליה.

אירוע במערכת יגרום באופן אוטומטי לתצוגת האלמנט שהוא הטריגר לאירוע. האלמנט יוצג במרכז המפה, והאירוע יגרום לשינוי האייקון של האלמנט ולהבהובה.

בכל רגע נתון יוצגו האלמנטים על המפה בהתאם לסטאטוס האירועים ומצב העבודה שלהם )פעיל, מנוטרל וכו'(.

כל אזור עניין יוגדר במערכת כתת אתר.

לכל תת אתר תוגדר במערכת מפה משלו.

הכמות הסופית של המפות הנדרשות תיקבע על ידי הלקוח.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האחריות לאספקת המפות הינה של הקבלן.

מספר המפות שיידרש לטיפול בכל האתרים כלול במחיר המערכת המוצעת .

תהיה אפשרות לקשור מפה אחת לשנייה שנמצאת ברמה מעליה או מתחתיה.

המערכת תספק כלי פשוט ליבוא מפות, ושרטוטי אתר מאפליקציות מיפוי ושרטוט בפורמטים של תמונות, מפות גיאוגרפיות,Windows Metafiles או AutoCAD DXF וכדומה.

אייקונים

כל האמצעים המותקנים לרבות המצלמות, דלתות והסנסורים השונים יוצגו באופן גרפי על גבי המפות באמצעות סמלים/אייקונים שיאפשרו בחירה של כל אמצעי בלחיצת עכבר.

האייקונים יסמלו את מיקומם האמיתי של האמצעים באתר.

המערכת תהיה בעלת יכולת הצגה של אייקונים שונים לאינדיקציה של אביזרי קצה שונים כגון: גלאי נפח, מצלמה, קוראים, בקרים וכו'.

הצגת האמצעים תאפשר הצגה של גזרת הכיסוי של האמצעי ותהיה בתצורות שונות, צבעים שונים, הבהוב האייקון וכו'.

האייקון המשויך לאביזר שנמצא באזעקה או באירוע - ישנה את צבעו ויהבהב.

אירועים או אזעקות יהיו מוצגים בזמן אמת על גבי המפות הסינופטיות בהתאם למיקומן הגיאוגרפי.

ממשק למערכת הווידאו

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי מערכת השו"ב כפי שהיא מתוכננת במפרט זה אינה מיועדת לשמש ככלי ראשי לניהול וידאו. לצורך ניהול הווידאו יוגדרו תחנות עבודה ייעודיות של שרת הווידאו.

- אולם יחד עם זאת נדרשת ממערכת השו"ב יכולת ניהול ופעולה מול שרת הווידאו כפי שיוגדר בהמשך.

תוכנת השו"ב תתממשק לשרת הווידאו הראשי אתר יותר באתר וכן למערכות הוידאו המותקנות במתקנים מרוחקים של הלקוח, גם אם אינם מאותו יוצרן מערכת אשר יותקן במתקן ותאפשר ביצוע הפעולות הבאות:

תוכנת השו"ב תכלול מטריצה וירטואלית או שלחליפין תוכל לעשות שימוש באופן מלא באפליקציית תחנת העבודה של מערכת ניהול הווידאו. זאת ללא קשר לעמדת העבודה של מערכת הווידאו, כך שלמעשה מערכת השו"ב תפעיל את מערכת הטמ"ס על כל שלביה ומרכיביה.

המערכת תקושר ותשלוט במערכת ההקלטה הדיגיטאלית באופן המאפשר צפייה, חיפוש ועריכה של החומר המוקלט.

ניתן יהיה באמצעות מערכת השו"ב לשלוט על כל פונקציות מכלולי הווידאו הפרושים בשטח.

מכלול המיתוג של מערכת הטמ"ס יבוסס על מערכת ממוחשבת המנוהלת מעל פרוטוקול TCP/IP.

המערכת תאפשר לקבל וידאו בזמן אמיתי מכל מצלמה בכל רגע נתון.

ניתן יהיה לנתב כל מצלמת וידאו למוניטור ספציפי. כמו כן תהיה אפשרות הצגה של התמונה מהמצלמה בחלון בצג מחשב השו"ב.

ניתוב הווידאו יהיה זמין כפעולה ידנית יזומה על ידי המפעיל.

כל אות וידאו ניתן יהיה להגדלה לצפייה במסך מלא.

המערכת תוכל להציג תמונה ממספר מצלמות בו זמנית במסך מפוצל או בכל קומבינציה אחרת , ע"פ החלטת המשתמש.

המערכת תתמוך בצפייה בכל המצלמות על ציר זמן אחד.

תתאפשר הקפצה של תמונת קבוצת מצלמות מתאימות בזמן אירוע/אזעקה לפי הגדרה מראש. כגון הפניית מצלמות שכנות בעת אירוע של Video loss.

ההשהיה המקסימאלית בעת ניתוב מצלמה או קבוצת מצלמות למוניטור טמ"ס דרך מערכת השו"ב לא תעלה על 400 מילישניות.

המערכת תאפשר שינוי קצב העברת תמונות לשנייה FPS)) ע"פ בחירת המפעיל בתאימות מלאה ליכולות מערכת ניהול הווידאו.

ניתן יהיה לצפות בכל מצלמה בזמן אמיתי.

ניתן יהיה לשלוט על קצב העברת הנתונים.

המצלמות הממונעות תהיינה ניתנות לשליטה באמצעות העכבר של תחנת העבודה של השו"ב וגם באמצעות מקלדת, עכבר ותוכנת מערכת ניהול הווידאו.

ניתן יהיה להגדיר Preset לכל מצלמה מתנייעת. לאחר זמן שהמצלמה לא נשלטה ידנית ע"י המפעיל, תוסט המצלמה ל-Preset המוגדר. זמן ההמתנה ייקבע ע"י מנהל המערכת.

ניתן יהיה לתכנת ולהפעיל TOUR מסוים לכל מצלמת טמ"ס ולשייכו לכל מוניטור. מנהל המערכת יגדיר את תכניות ה-TOUR לרבות אזורי התצפית, סידרם ומשך השהיה.

ניתן יהיה באמצעות התוכנה לשלוט על כניסות האזעקה והיציאות של המצלמות ו/או של הממירים האופטיים.

המערכת תכיל תכונה של הפנייה אוטומטית של מצלמה/מצלמות במקרה של הפעלת אירוע מכל מסנסור במערך ו/או אבדן אות וידאו ממצלמות שכנות ע"פ הגדרה מראש.

הצגת וידאו ממקור אחד או מספר מקורות במקביל.

ממשק צפייה אחד עבור כל סוגי המצלמות.

שליטה במצלמות נעות PTZ כולל יכולת הקפצה ל Presets , Presets patrol .

שליטה במערכות תצפית לתווך בינוני המורכבות ממצלמת יום ומצלמה תרמית ונשלטות כיחידה אחת.

תמיכה במגוון סוגי מצלמות )קבועות ומתניעות,...(

תמיכה במטריצות וירטואליות.

יכולת צפייה ושליטה במס' מצלמות במקביל.

יכולת הקלטה דיגיטאלית וכן שחזור הקלטה ע"י ממשק נוח וידידותי.

יכולת שליטה והפעלה על רכיבים חיצוניים המותקנים על מצלמות )פנסים, ווישרים.(

אפשרות לביצוע קונפיגורציה למצלמה ממסך ההפעלה.

מתן עדיפות בשליטה על מצלמה ע"פ"י הרשאות ועדיפויות.

שליטה על פרמטרי הצפייה השונים (בהירות, ניגודיות, צבע(.

יכולת הגדרה של ג'ויסטיק לשליטה במצלמות מתנייעות כולל הגדרת כפתורים לביצוע פעולות שונות כגון הקפצה ל preset, שליטה על זום וכו'.

שחזורים:

שחזורים ממספר מקורות במקביל.

הצגת וידאו ממקור חי ומשוחזר במקביל

שליטה מלאה בכל פרמטרי הצפייה (מהירויות, הקפצה, עצירת ניגון, זמן שחזור).

יכולת ייצוא תמונה וסרטון.

קישור בין אירוע והמצלמות הרלוונטיות עבורו.

תרחישי וידאו

המערכת תאפשר יצירת תרחישי וידאו וקישורם לאלמנטים מתריעים כך שתסריט הווידאו יופעל אוטומטית בעת אירוע.

תרחיש וידאו מאפשר הצגת מס' מצלמות במקביל כולל presets על אמצעי הצפייה השונים המוגדרים בחדר הבקרה.

למערכת יהיה מסך המכיל את עץ כל האלמנטים במערכת. ניתן יהיה לנווט באמצעות עץ זה לכל אחד מהאלמנטים במערכת על מנת להפעילו, לבדוק את הסטאטוס שלו, לנטרל או לדרוך אותו וכו'.

עבור כל אלמנט שמוגדר במערכת מנוהלים נתונים והגדרות שונות. המערכת תאפשר הוספת נתונים, שינויים ועדכונם. ניתן בכל עת לצפות בנתוני אלמנט ולשנות אותם בעזרת כרטיסיית מידע.

כרטיסיית המידע כוללת מידע כללי אודות האלמנט כגון שם, מיקום, סטאטוס, אירועים פעילים וכו'.

בנוסף לנתונים הסטנדרטיים, ניתן לצפות במידע רלוונטי לאלמנט ואף לשנות הגדרות עבורו.

התרעות

הממשק לרכזות האזעקה יהיה מלא ויאפשר לבצע את כל ההגדרות הניתנות לביצוע ברכזת לרבות דריכה כללית, אזורים נבחרים ע"פ הגדרות פעילויות שונות.

ניתן יהיה לשנות את קונפיגורציית הרכזות עבור אזורים ותתי אזורים.

המערכת תכיל אזורי התרעה ע"פ מספר תת האתרים במתקן.

מערכת השו"ב תעבד אזעקות בזמן אמת כפי שיוגדרו ויתקבלו מכל חיישן וגלאי כלשהו בשטח: גידור אלקטרוני, גלאי נפח, לחצני מצוקה, מפסקים וכו...

המערכת תאפשר למנהל המוקד להגדיר קטגוריות שונות של סדרי עדיפויות אשר יקבעו את סדר הופעת האזעקות במקרה של מספר אזעקות בעת ובעונה אחת.

סימון אזעקה יהיה בצבע ובהבהוב.

למערכת תהיה יכולת של הגדרת צבעים שונים לאזעקות בסדרי עדיפויות שונים.

בעת אירוע/אזעקה תבצע המערכת באופן אוטומטי את הפעולות הבאות:

השמעת צליל בהתאם לאופי ההתראה ורמת עדיפותה. תתאפשר השמעת הצליל באופן מחזורי או חד פעמי ע"פ הגדרת מנהל המוקד.

הצגת המפה הסינופטית/תרשים/תמונה הרלוונטית.

הצגת אייקון המייצג את אביזר הקצה שנמצא באזעקה תוך שינוי הצבע והבהוב.

הצגת אזור הכיסוי של אביזר הקצה תוך שינוי הצבע והבהוב.

ניתוב תמונה ממצלמה המקושרת למקום האירוע. ניתוב התמונה יבוצע בהתאם לסדרי עדיפויות שיקבעו מראש.

הפניית מצלמה מתנייעת ל - Preset מוגדר מראש לאזור ההתראה (אם קיים).

הצגת הוראות פעילות כעזרה למפעיל באופן אוטומטי או ידני בהתאם להגדרת מנהל המוקד.

תמונת וידאו מהמצלמה המתאימה תתקבל אוטומטית על גבי מוניטור טמ"ס ייעודי וכן על גבי חלון במסך מחשב תחנת העבודה.

זמן התגובה של המערכת מרגע התרחשות אירוע בשטח (גילוי, תקלה וכו') ועד להצגתו ע"ג מסך טמ"ס נבחר, לא יעלה על 3 שניות.

יומן אירועים

- יומן האירועים של המערכת יכלול את כל אירועי המערכת.

- ביומן מפורטים כל האירועים כאשר עבור כל אירוע אוגרת המערכת נתונים רלוונטיים כגון, סוג האירוע רמת חומרה, זמן קליטה זמן אישור ועוד.

- להלן תיאור יכולות היומן:

הזנה אוטומטית של אירועים, כתוצאה מהתרעה שהתקבלה מתת מערכת כלשהי.

הזנה ידנית של אירועים.

ניהול אירועים ע"פ חוקים מוגדרים מראש.

מיון אירועים ע"פ: תאריך, הגדרת עדיפות , סוג אירוע .

אפשרות להצגת אירועים שטרם טופלו בצבע שונה.

אפשרות שאירועים חדשים יהיו בסדר עדיפות ראשון.

אפשרות להצגת אירועים ע"פ על פי ציר הזמן.

תצוגת: סטאטוס אירועים פתוחים ואירועים שטרם טופלו.

אפשרות לרשום ברקע של כל אירוע סט נהלים רלוונטי לאירוע בכפוף להחלטות המפעיל.

הופעה אוטומטית של שיגרת נוהלים ע"פ סוג אירוע בעת התרחשותו: הצגת המשימות שיש לבצע, תפקיד, משימות, זמן, קובץ, לקוח וכו...

ניהול משימות שגרתיות שוטפות בנפרד.

ארכיון אירועים שהסתיימו עם אפשרות מעבר אוטומטי של אירועים לאחר סגירתם.

ניהול צי רכבים על פי יומן משימות.

ניהול כוח אדם הכולל: שיוך אנשים לתפקידים, ספרי טלפונים, מעקב כוח האדם.

יכולות שליחת הודעות SMS (מערכת אוטו' לשליחת SMS אינה חלק מתכולת הפריט).

יכולות שליחת הודעות דוא"ל

ניהול ציוד לפי שמישות וזמינות והגדרות סטאטוס שונות אחרות.

ניהול לוח משמרות בעל יכולות עדכון ידניות ואוטומטיות.

אפשרות הצמדת שקפים או מפות לנוהלים.

מנגנון תכנון יומן אירועים.

ניהול משימות

המערכת תאפשר להגדיר משימות שונות לצוות המוקד.

הגדרת משמרות.

הגדרת מטלות לכל משמרת.

הגדרת משימות.

הגדרת מטלות לכל משימה.

כמו כן תכלול המערכת יכולות מעקב אחר המשימות שהוגדרו.

דו"חות

המערכת תכלול מחולל דו"חות מובנה.

היכולת להפקת הדוחות למפעילים השונים תהיה בכפוף לרמת הרשאתם.

המערכת תדע לייצר דוחות טקסטואליים וגראפיים.

להלן רשימת דו"חות שעל המערכת לייצר בהקשר לאירועים במערכת:

אירועים פתוחים/סגורים

אירועים בחלוקה לאזורי המערכת

אירועים עבור אלמנטים ספציפיים

דו"ח משמרת - דו"ח זה יציג את כל האירועים שנפתחו על שם המשתמש הפעיל.

זמני תגובה של המפעילים לאירועים השונים

פעולות שעל המוקדן לבצע עבור כל אירוע

דו"חות משתמשים

נתוני משתמשים עפ"י קבוצות

דו"ח החלפת משמרות (כניסות ויציאות של משתמשים מהמערכת).

דו"חות כללים

דו"ח אזורים – דו"ח זה מציג את האזורים השונים המוגדרים במערכת כולל הרכיבים בתוכם.

דו"ח שמישות רכיבי המערכת - דו"ח זה יציג את תוצאות הבדיקה האחרונה שבוצעה במערכת.

הדוחות יהיו ניתנים להצגה על מסך המפעיל וניתן יהיה להדפיסם או לייצאם במגוון פורמטים שונים (כגון PDF, Excel).

למערכת תהיה יכולת לפיתוח דו"חות נוספים על פי דרישה בעתיד.

קבלת התרעות ממערכות אזעקה ורכזות לחצני מצוקה:

מערכת השו"ב תכיל את כל החומרות והתוכנות ותהיה בעלת היכולת לפעול בתאימות מלאה אל מול מערכות המצוקה והאזעקה המותקנות במתקן.

עם קבלת התרעה מכל אחת מהרכזות תדע מערכת השו"ב להציג את ההתרעה ביומן האירועים ועל גבי מפה רלוונטית.

במידה וקיימת מצלמה המכסה את האזור המתריע "תקפיץ" מערכת השו"ב באופן אוטומטי תמונת וידאו ע"ג מסכי השו"ב.

מערכת השו"ב תדע ליזום קשר דו כיווני עם כל אחת ממערכות המצוקה.

מערכת השו"ב תדע לענות בקשר דו כיווני לכל קריאה של כל מערכת מצוקה ובנוסף ידע באופן אוטומטי מאיזו מערכת התקבלה הקריאה .

מכלול השו"ב יותאם לבקרה של מערכות אזעקה ומצוקה מהסוגים הבאים:

מערכות אזעקה ומצוקה קוויות.

מערכות אזעקה ומצוקה אלחוטיות.

מפענחות קוויות.

מפענחות אלחוטיות.

אינדיקציות אחרות בפורמט Contact ID, או מגע יבש.

מערכת השו"ב תסופק עם אפליקציה שתכלול הצגת תצוגה סינופטית גראפית ממוחשבת הניתנת לעיצוב ומציגה כל סוג התרעה (תקלה, אובדן גלאי / לחצן , סוללה החלשה , והתרעה ) בנפרד עבור כל סנסור או אביזר בנפרד, משויך מיקום.

המערכת תדע להבחין בין סוגי התרעה שונים ולהציג אותם בתצוגה גראפית שונה ע"ג מפה. ובחיווי אור קולי בחדר הבקרה.

המערכת תכלול תכונת מקרים ותגובות מובנית:

- באירוע מסוג מסוים ו/או במיקום מסוים תיפתח תיבת דו שיח המתארת תגובה שהוגדרה מראש לאירוע מסוג זה.

המערכת תשייך אירוע באזור מוגדר למצלמה קבועה ו/או ממונעת, תנתב מצלמה למוניטור ותפעיל Preset במידה והוגדר כזה.

המערכת תכלול יומן אירועים (LOG) מובנה, אשר אינו מאפשר שינויים בדיעבד.

ניהול המערכת:

המערכת תהיה מוגנת כניסה על ידי רמות מידור וסיסמאות משתמש.

כניסה לתפריטים, מסכים, וכל הפעולות הנלוות תהייה זמינה בכפוף להרשאות המפעיל.

מנהל המערכת יגדיר את רמת ההרשאה של כל מפעיל ומפעיל ולאילו פעולות, מסכים ותפריטים יהיה למפעיל זה גישה לצפות ו/או הרשאה לבצע.

פעולות הכרוכות בהגדרת תצורת המערכת ושינוי פריטים אופרטיביים משמעותיים תהיינה מורשות לרמות מידור מיוחדות.

המערכת תאפשר הגדרת מינימום של 10 מפעילים בעלי רמות הרשאה שונות ומכאן גישה למידע ופעולות שונות.

הגישה לביצוע שינויים, שאילתות, הדפסות וכו', במהלך עבודה ON LINE,לא תפגע בביצועי המערכת במטלות השוטפות אשר באחריותה .

התוכנה תאפשר לטפל במקביל ובאותה העת מכמה תחנות עבודה.

כניסה לצורך תחזוקה שוטפת תהיה ממודרת על ידי רמת משתמש.

פעולות אדמיניסטרטיביות של המערכת לתחזוקה שוטפת של המערכת תהיינה זמינות בכל עמדת הפעלה (תחנת עבודה) של המערכת.

כל פעולת תחזוקה תהיה פשוטה, ידידותית ואינטראקטיבית כך שלא יהיה צורך לזכור סדר פעולות בעל פה.

להלן הפעולות האדמיניסטרטיביות המינימאליות הנדרשות:

הוספה ומחיקה של מפעיל.

עדכון סיסמאות מורשי כניסה.

בדיקה סטטיסטית של ה-Database.

גיבוי ידני של ה-Database.

הגדרה ועדכון רמות הרשאה.

קביעת תכניות TOUR לכל מצלמה.

קביעת תגובת המערכת לכל אירוע/תקלה/התראה.

תצוגה של מערכות פעילות בכל זמן נתון כולל קבצים שבשימוש (כך, בכל זמן נתון, תוצגנה תת המערכות הפעילות).

הפקת והדפסת דוחות סטטיסטיים והיסטוריים.

הוספה, מחיקה ועדכון של הוראות למפעיל.

ניקוי של טבלאות אזעקות, אירועים ותקלות.

מנהל המערכת, או מי שהוסמך על ידו, יהיה מורשה לבדוק אינפורמציה אגורה במערכת לגבי פעילות כל מפעיל כגון: זמן התחלה וסיום, פעולות ניהול, אירועים ותוצאותיהם וכו'.

המערכת תכלול מנגנון בדיקת מערכת אשר יפעל באופן רציף ויתריע אודות תקלה במערכת לרבות איבוד אות וידאו ממצלמה.

במקרה של הפסקת תפקוד המערכת (בעיית תוכנה או חומרה) יבוצע תהליך אוטומטי של הפעלת המערכת מחדש ללא התערבות המפעיל.

תהליך אתחול שהצליח, יירשם בלוג המערכת ובמדפסת.

כישלון בתהליך אתחול יגרום לחיווי קולי מיוחד למפעיל. תפעול מחדש של המערכת יבוצע ידנית באמצעות המקלדת.

גיבוי בסיס נתונים:

המערכת תספק כלי לגיבוי כל בסיס הנתונים של המערכת, כולל כל הנתונים ההיסטוריים והאירועים.

בהתאם להחלטת מנהל המערכת, יבוצע הגיבוי כמטלת שיגרה בחיבור למחשב/שרת. החברה תציין בהצעת את צורת וסוג הגיבוי המוצעת על ידה.

גיבוי בסיס הנתונים יהיה אוטומטי ולא יצריך התערבות מפעיל בהחלפת מדיה יומיומית.

המערכת תספק התראה קולית וחזותית בהגיע הדיסק הקשיח למצב קרוב למלא. זאת כדי למנוע מחיקת קבצים בטרם בוצע גיבוי למדיה חיצונית.

עומק ארכיון הגיבוי יהיה ניתן להגדרה מראש.

תהליך האחסון למדיה חיצונית יתבצע בעזרת תפריט ייעודי.

אחסון על מדיה חיצונית יבוצע ללא השבתה של המערכת או חלקים ממנה.

המערכת תציין באופן אוטומטי את התאריך בו בוצע האחסון האחרון כדי למנוע שכפול של נתוני ארכיון שכבר נשמרו.

תהיה יכולת שיחזור היסטוריה גם על PC שאינו חלק מהמערכת.

המערכת תאפשר להפיק דו"ח היסטוריית אחסון מקלטת ארכיון.

המערכת תתמוך בשחזור בסיס הנתונים במקרה של איבוד נתונים כתוצאה מהשחתה.

גיבוי ושיחזור נתונים יהיו שקופים מבחינתו של המפעיל ומבחינת תפעול המערכת.

משך זמן הגיבוי הכולל לכל הנתונים שהמערכת מייצרת לרבות: דוחות, רשומות, אירועים וכדומה יהיה למשך 5 שנים בשיטת FiFo.

ממשק מפעיל

המערכת תותאם למשתמש בעל הכשרה בסיסית תוך שילוב כל יתרונותיו של ממשק גרפי סטנדרטי, יחד עם יכולת לצפות בכמה חלונות שונים בו זמנית.

התוכנה תבדוק תקיפות הזנת נתונים ותהיה מוגנת מפני הכנסת נתונים שגויים.

המערכת תאפשר לבחור כל פעולה מחוץ למסך המוצג באותו זמן. כניסה לפעולות תעשה דרך עמודת אייקונים שיכללו הנחיות עזר שיופיעו כאשר חץ העכבר יעצור על כפתור הבחירה.

ניתן יהיה בכל עת לקבל הנחיות להמשך ביצוע בעזרת מערכת ה –HELP שתאפשר לדפדף במסכי העזרה דרך אופציה של בחירת תוכן העזר.

המערכת תכלול מסכי עזרה מפורטים מקוונים המשתייכים לחלון הפועל באותו עת.

כל התוכנות הרצות במקביל יעבדו מול המשתמש בצורה של שאלות ותשובות כאשר תמיד יוצגו למפעיל האפשרויות הפתוחות בפניו.

מפעילי המערכת לא יהיו תלויים בספרות תמיכה על מנת להבין את התוכנה.

הוראות פעילות למפעיל ניתן יהיה להוסיף, למחוק ולעדכן בכל עת בצורה פשוטה ובאופן ממודר לפי רמת הרשאת הכניסה למערכת.

נידרש לספק מקש "הדפס מסך" לכל המסכים, מותנה באישורי מפעיל מסוים, ושיאפשר הדפסה של האינפורמציה המוצגת באותו עת על המסך.

תמיד יוצגו על המסך שעה (כולל דקות ושניות) ותאריך יחד עם האינפורמציה המתייחסת לכמות, סדר עדיפות וסטאטוס השוטפים של כל אזעקה. כמו כן, שם המפעיל יוצג גם הוא כל זמן שהוא מחובר למערכת.

למפעיל תהיה יכולת ארגון והתאמה של שולחן העבודה וממשק המפעיל בכפוף לפעולות להן הוא מורשה.

הפעלת פעולות הקשורות לאובייקטים על המסך תבוצע באמצעות תפריט לאובייקט.

מחולל מצבים

המערכת מאפשרת ניהול מידע של הארגון כולל הנחיות למפעיל בעת אירוע. על בסיס ספר הנהלים אשר ייכתב ויערך בידי הלקוח בפורמט מוסכם.

בעת אירוע יוקפץ אוטומטית הנוהל כאשר המפעיל יוכל לקרוא את ההנחיות וכן לפעול בהתאם לפעולות המצוינות בנוהל.

בנוסף לביצוע ההנחיות יוכל המפעיל לבצע פעולות המקושרות לאירוע.

ניתן יהיה לעקוב אחר הפעולות שבוצעו על ידי המפעיל ביומן האירועים.

בכל שלב ניתן לדפדף בספר הנהלים ולהדפיס קטעים ממנו.

בעת אירוע לו הוגדרו סט הוראות אשר מקושרות לקובצי ההוראות, יפתח העמוד הרלוונטי מתוך קובץ ההוראות והמפעיל יוכל לצפות בפעולות הנדרשות תוך כדי קבלת מידע והסברים מהנוהל הרלוונטי בתוך הקובץ.

עבור כל פעולה אותה על המפעיל לבצע יהיה Checkbox אותו יסמן המפעיל.

לכל פעולה תהיה רמת פירוט נוספת. לחיצה על פעולה מסוימת תפתח דף ובתוכו פירוט והסברים על הפעולה המבוקשת.

עם ביצוע פעולה, היא תירשם באופן אוטומטי ביומן האירועים בצרוף שם המפעיל והשעה בה היא בוצעה.

בנוסף, תאפשר המערכת הוספת מלל ידני לכל פעולה בעת אירוע. מלל זה מקושר לאירוע ונשמר עם כל פרטיו הכוללים גם את המשתמש שהקליד אותו וכן את השעה והיום.

ניהול אירועים

המערכת תהיה מסוגלת לקבל מגוון רחב של אירועים חלקם מתקבלים מחומרה חיצונית (סנסורים) או מערכות תכנה משיקות וחלקם נפתחים באופן ייזום ע"י המפעיל.

המערכת תאפשר:

הגדרת האירועים.

פתיחת האירועים.

ניהול שוטף של האירועים.

סגירת האירועים.

תחקור האירועים.

הגדרת אירועים

ניתן יהיה להגדיר במערכת 2 רמות של אירוע:

Alarm – כל שינוי ממצב העבודה הסטנדרטי.

Event – פעולות הננקטות ע"מ לטפל ב Alarm.

המערכת תדע לטפל בכל אחת מהשתיים באמצעות כלים שונים.

Alarm

מוגדר בד"כ כשינוי של מצב העבודה הסטנדרטי של חומרה.

עבור כל סוג Alarm המתקבל מחומרה חיצונית, נקבעים פרמטרים שונים כגון:

        - רמת החומרה של ההתראה.

        - צליל או קובץ שמע שינוגן עם קבלת ההתראה.

        - איזה אירוע מקושר להתראה.

Event

הוא סדרת פעולות המתבצעות כתוצאה מ Alarm.

עבור כל אירוע ניתן להגדיר אלו נמענים יקבלו חיווי על האירוע ועבור כל אחד מהם אלו פעולות הוא יבצע במטרה לטפל באירוע.

בנוסף לפעולות יזומות ע"י המפעיל ניתן להגדיר תרחישים אוטומטיים שיופעלו עם קבלת האירוע.

עבור כל סוג Event המתקבל מחמרה חיצונית נקבעים פרמטרים שונים כגון :

        - פעולות אוטומטיות שיבוצעו בעת האירוע

        - רשימת נמענים שיקבלו הודעה על האירוע ויוכלו לטפל בו ודרך הטיפול המוגדרת עבור כל אחד מהם.

        - קבוצת האירוע

        - סגירה אוטומטית ? כן או לא בהתאם להגדרות.

        - קישור לדף נהלים

המערכת תאפשר הגדרת סט פעולות שעל המפעיל לבצע בעת אירוע.

המערכת תאפשר פתיחת אירועים בצורה אוטומטית כאשר מתקבלת אינדיקציה מחמרה חיצונית לגבי פעילות לא תקינה. פעילות לא תקינה הינה כל פעילות אשר מוגדרת כחריגה מהתנהגות נורמאלית של אותו רכיב.

המערכת תאפשר ניטור חמרה חיצונית באופן שוטף במצב של אירוע חריג תתקבל התרעה במערכת.

המערכת תאפשר פתיחת אירוע באופן ידני ע"י המפעיל בהתאם רמת ההרשאה שלו. המערכת תציג למפעיל חלון יצירת אירוע לצורך הזנת פרטים.

עם קליטת האירוע במערכת (אוטומטי או ידני), המערכת תעבור למצב חירום. במצב זה המערכת מתנהגת כפי שהוגדר לה בהגדרת האירוע.

בעת קבלת אירוע הפעולות הבאות מתרחשות בתחנת העבודה:

התראה קולית כמוגדר.

הקפצה למפה הרלוונטית עליה נמצא האובייקט בנקודות הציון שלו.

האובייקט עליו ישנה התראה יופיע במרכז המפה

ישתנה צבע ה Icon של האובייקט.

ביומן האירועים תיפתח שורה חדשה המכילה את הפרטים הבאים:

        - תאריך וזמן פתיחת האירוע

        - האובייקט עליו האירוע הופעל

        - רמת החומרה של האירוע (כולל חיווי ויזואלי)

        - סוג האירוע

        - סטאטוס האירוע

הופעה אוטומטית של פעילות נוספת המוגדרת ברמת ה Event.

בכל שלב יכול המפעיל לפתוח את ספר הנהלים, לקרוא את ההנחיות ולבצע את הפעולות המוגדרות עבור אותו אירוע.

עם תום הטיפול באירוע, המפעיל סוגר את האירוע ביומן האירועים והמצב חוזר לקדמותו – שיגרה.

המערכת תאפשר מעקב אחר מספר אירועים במקביל. אם בזמן טיפול באירוע אחד נכנס אירוע שני, יקבל המפעיל אינדיקציה לאירוע זה. בהתאם להגדרות הלקוח המערכת תאפשר:

התפרצות האירוע החדש ללא התחשבות באירוע הקיים

התפרצות אירוע חדש רק אם החמרה שלו גבוהה יותר

מתן אופציה למפעיל להחליט האם להתייחס לאירוע החדש

המערכת תאפשר ניווט בין האירועים על ידי בחירת אחד האירועים הפתוחים מתוך הרשימה.

ניהול תיקי אתר

תוכנת השו"ב תכלול מודול שיאפשר אגירת מידע על מבנים או כל גורם אחר במערכת.

תיק אתר הינו אוסף נתונים מחולק לקטגוריות אשר מכיל מסמכים, תמונות, תרשימים קבצי וידאו ואודיו וכן כל חומר רלבנטי אחר לאתר המאובטח.

הנתונים הנאגרים במערכת יישמרו עם מידע רלבנטי כגון שם מעדכן, זמן עדכון אחרון הערות וכו'.

המערכת תאפשר למשתמש מורשה הוספת תיק, עדכון ומחיקת תיק אתר.

עבור כל תיק אתר ניתן יהיה ליצור חלוקה חופשית לקטגוריות ולקטגוריות משנה.

לאחר השלמת מבני התיק ניתן לקבץ אליו נתונים ומסמכים רלבנטיים

תיק אתר המוכן לשימוש יתווסף למפה באזור הרלבנטי.

מפעיל בעל הרשאות לצפות בתיק, יכול לפתוח את התיק לדפדף בקבצים השונים, לייצא ולהדפיס את תוכן התיק.

הפעלת אמצעים חיצוניים

- המערכת תאפשר הפעלת אמצעים חיצוניים. אמצעים אלו יכולים להישלט על ידי:

מגעים יבשים באמצעים שונים.

ממשקי תקשורת.

אזורים

המערכת תאפשר הגדרת אזורים ומשטרי עבודה על פי הנדרש.

אזור יוגדר במערכת כאוסף אובייקטים המאוגדים לוגית. לדוגמא כל המצלמות הגלאים והדוחסים המצויים באתר מסוים, ישויכו לוגית לאותו אזור.

משמעות האזור הינה מתן אפשרות ושליטה טובה יותר ברמה הלוגית. למשל קבלת התראה מאזור הקומה ולא התראה ספציפית מחיישן מסוים.

משתמשים והרשאות

המערכת תאפשר ניהול משתמשים והרשאות.

עבור כל משתמש תאפשר המערכת הגדרת פרטיו כגון, שם, סיסמא, רמת הרשאה וכו'.

בנוסף לכך ניתן לחלק את המשתמשים לקבוצות ולחלק להם הרשאות ועדיפויות שונות.

ניתן להגדיר מס' משתמשים וקבוצות ובהתאם לצרכים השונים כך שלכל משתמש יהיו הרשאות שונות.

להלן דרישות ל 4 הרשאות בסיסיות שעל המערכת לכלול:

מפעיל –Operator

        - אחראי על תפעול המערכת באופן שוטף.

        - יכול לבצע פעולות בסיסיות בלבד כגון קבלת התראות, בדיקת המערכות, רישום ביומן המבצעים וכו'.

אדמיניסטראטור – Administrator

        - יוכל לבצע כל פעולה האפשרית למפעיל.

        - ובנוסף לכך, יוכל לבטל/לאפשר אזורים להפיק דוחות וכו'.

מפקח

        - יוכל לבצע כל פעולה האפשרית לאדמיניסטראטור.

        - בנוסף לכך רשאי להגדיר הגדרות במערכת הוספת משתמשים חדשים וקביעת רמות גישה.

מנהל טכני

- מיועד לטכנאים ואנשי אינטגרציה מטעם ספק המערכת ונותן השרות.

תצוגה

המערכת תאפשר עבודה עם מס' צגים לכל תחנת עבודה (2 לפחות).

על ידי פעולת גרירה פשוטה, ניתן להציג את מסכי העבודה השונים על כל אחד מהצגים.

חיווי על הפסקת עבודה

המערכת תכלול מנגנון Watchdog שתפקידו לדגום את הפעילות התקינה של כל אחד מרכיבי המערכת.

המערכת תנטר באופן רציף הן את רכיבי התכנה השונים (שרת, services...) והן את ציוד הקצה וזאת באופן מחזורי.

עבור כל רכיב תכנה שפסק מלפעול, מבוצע ניסיון אוטומטי לביצוע recovery. במידה והניסיון נכשל, תדווח המערכת בצורה אוטומטית על הנפילה כאירוע במערכת.

במידה ושרת המערכת מפסיק לתפקד, מנגנון Watchdog חיצוני בקליינטים יחווה על התקלה בכל אחת מתחנות העבודה המחוברות לשרת.

עבור כל תקלה בציוד קצה תועלה התראה מתאימה בתחנות העבודה.

הטמעה והתאמה לדרישות הלקוח

בסיום התקנת המערכת נדרש הקבלן לבצע את תהליכי ההגדרה וההטמעה.

במסגרת פעילות זו יוגדרו :

מסכי המערכת.

האתרים.

המפות.

כל הקשרים ויחסי הגומלין בין המערכות השונות.

בנוסף יבצע הקבלן הדרכה למשתמשי המערכת.

פעילות זו תבוצע בשת"פ עם הלקוח וע"פ דרישותיו לשביעות רצונו המלאה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי פעילות זו הנה חלק בלתי נפרד מהמערכת ועל הקבלן להביא זאת בחשבון בהצעת המחיר.

כריזה

כללי

פרק זה מתייחס למערכת הכריזה שתסופק ותותקן באתרי הקצה ע"פ הגדרת הדרישה המבצעית עבור כל אחד מהם בנפרד.

המערכת הנדרשת תהיה עצמאית ותתפקד בתצורת stand alone .

הציוד האקטיבי התומך יותקן תמיד בחדר השרתים באתר הקצה וע"ג שולחן המאבטחים תותקן עמדת ההפעלה.

ייעוד המערכת לכריזה באתרים בהם מותקנים שופרי כריזה.

המערכת תהיה מבוססת   IP אשר תחובר לרשת התקשורת של מערכות האבטחה.

המערכת תהיה כחלק ממערכת ניהול הווידאו וכלל יכולות הכריזה יבוצעו באמצעות המערכת, מיקרופון יחובר אל עמדת העבודה.

מתאם IP למערכת כריזה

האפיון מתייחס לפריט אשר ממיר אות אודיו דיגיטאלי מרשת התקשורת לאות אנלוגי שמתאים למגברים המאופיינים לעיל.

כניסת RJ45 לקבלת Audio Over IP מרשת התקשורת בפורמטים הבאים:

ACC

MP3

תמיכה בעד 48 kHz

יציאה אנלוגית למגבר, מותאמת לכניסת השמע לרבות PTT.

יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

רמקול IP 7 Watt

יסופק רמקול IP שיכלול בתוכו מגבר Class D בהספק 7 Watt  לפחות.

הרמקול יתמוך בהזנה ממתח DC ובאמצעות PoE.

המגבר יכלול Encoder מובנה להמרת השמע מIP לאנלוגי.

תחום היענות - >Hz ~ 12.5KHz +/- 3 121d280

האספקה תכלול את כל הנדרש להפעלה מלאה ולהתקנה ע"ג כל אופן התקנה שיידרש (עמודים או קירות).

הרמקול יותאם להתקנה בסביבת חוץ.

יסופקו מוצרים כדוגמת Axis C1310E או שווה ערך ושווה תכנות.

מיקרופון צוואר גמיש

אפיון זה מתייחס למיקרופון מתכתי המיועד להתקנה בשולחן העבודה

מבנה: יחידת בסיס להנחה על שולחן משולבת צוואר גמיש מתכתי באורך 12".

לחצן PTT מובנה בבסיס המיקרופון.

כרטיס הגבר שמע לרמת LINE ביציאה מאוזנת בעכבה מרבית של 600 אום אשר יותקן בבסיס המיקרופון או בזיווד חיצוני להתקנה על קיר או בארון תקשורת סמוך.

טכנולוגיה: דינאמי.

כיווניות: קרדיו אידי.

תחום הענות: Hz 200 עד kHz 10.

יציאות: שמע מאוזן ברמת MIC בעכבה מרבית של 600 אום.

דרישות זיווד: מיקרופון מסיבי בעל עמידות גבוהה, מיועד לדיבור מקרוב בלבד, עם רשת מגן חזקה.

צוואר גמיש עבה חזק ומסיבי ביותר, המחובר קבע לבסיס יחידת השליטה או מעמד שולחני.

המיקרופון יחובר באמצעות כבל LOW NOISE לכניסת השמע בעמדת העבודה.

מגבר IP 40 Watt RMS

יסופק מגבר IP בהספק 40 Watt  לפחות.

המגבר יכלול Encoder מובנה להמרת השמע מIP לאנלוגי ויחידת הגברה בעלת יציאה לקו רמקולים.

יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

מגבר מיקסר משולב RMS W240 AC/DC

פקדים

מתג הפעלה.

וסת עצמה.

חיוויים

נוריות בפנל הקדמי.

"ON"

"AUDIO IN"

"CLIP " / קצר על קו הרמקולים (עומס יתר).

"מצב תקינות" כולל הקווים והרמקולים.

כל החיבורים בפנל האחורי.

תחום הענות (נקודות –3dB) : Hz 200 עד kHz 12 בהספק מלא.

עיוותים הרמוניים (THD) בכריזה: 2% לכל היותר, בכל העומסים.

כניסות: אחת מאוזנת ברגישות 0.775V בעכבה של 10kHz.

יציאות: קו רמקולים 100V.

מתחי הזנה: 230 VAC ו - -24-12 VDC.

הספק מוצא רציף בכריזה 240W R.M.S. (גל סינוס).

זיווד המתאים למסד "19 בגבהים סטנדרטיים של 1U - 4U.

הגנות:

המגבר יהיה מוגן בפני התחממות יתר, עומס יתר, קצר ונתק במוצא, על ידי הגנה אוטומטית (חזרה עצמאית לפעולה תקינה כשהתקלה נעלמת).

הגנה בפני עלית מתח הפעלה בכניסות.

ערבל מובנה בעל המאפיינים הבאים:

היחידה תהיה חלק אינטגראלי מהמגבר ותשמש לחיבור כל מקורות השמע במערכת וניתובם לדרגת ההגברה הסופית.

תחום הענות (נקודות –3dB) : Hz 100 עד kHz 12.

עיוותים הרמוניים (THD) 1% לכל היותר.

כל הכניסות והיציאות פריקות עם מחברים סטנדרטיים או מהדקים נשלפים.

2 כניסות שמע עם מפסק בורר רגישות MIC / LINE.

רגישות כניסה לקבלת עוצמת יציאה המתאימה למגברי ההספק לקבלת הספק מלא: MIC 3mV, LINE 300mV.

זוג מגעי פיקוד PTT בזרם של עד 1mA. (הכניסה נפתחת רק בהפעלת הפיקוד).

פקדים ווסתים:

        - ווסת עוצמה לכל כניסה .

        - ווסת עוצמה ראשי.

        - ווסת לכיוון תדרים נמוכים.

        - ווסת לכיוון תדרים גבוהים.

שילוט מלא של כל הכניסות, היציאות, הפקדים והחיוויים. השילוט בחריטה או בדפוס משי.

יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

מחשבים ושרתים.

חומרת שרת בתצורת PIZZA 1U

ייעוד: התקנת אפליקציית server עבור כל תת המערכות המוגדרות במפרט זה.

מארז 1U, Pizza , "19, Rack Mount.

16 GB, DDR4, RAM המהיר ביותר ביום ההתקנה.

Intel Xeon processor , 6 ליבות, מסדרת E5-26XX , 2.4Ghz לפחות.

מערכת הפעלה: WINDOWS SERVER בגרסה העדכנית ביותר ביום ההתקנה.

שני ספקי כוח.

תמיכה ב-RAID 1/0 (בקר מובנה).

יציאה למסך.

Chipset Intel

כונני ENTERPRISE	:

מערכת ההפעלה:

שני כוננים ,SATA2, SSD, 512GB כל אחד אשר יפעלו בשיטת Raid1.

אחסון:

6TB storage hdd 7200 RPM enterprise Raid 1 כמות : 2 יחידות.

שתי כניסות בעלות מהירות של 1Gbe  לצרכי Teaming נחושת או אופטי ע"פ הצורך.

תכולת הפריט:

מערכת הפעלה כולל רישיון.

חומרת השרת.

כבילה הנדרשת להתקנה בארון.

יסופקו מוצרים מתוצרת HP או DELL או Lenovo.

שרת אחסון (2U)

יעוד: שרת הקלטות עבור 50 ערוצי הווידאו (NVR) בתצורת הקלטה פנימית.

מארז "19, Rack Mount.

מעבד תוצרת Intel מסדרת E5-3200 Xeon בעל 4 ליבות או טוב יותר.

מהירות שעון של לפחות 2.20GHz.

זיכרון מטמון בנפח 15MB לפחות.

תמיכה ב-RAID 1/0/5 (בקר מובנה).

יציאה למסך.

זיכרון RAM:

DDR4 Dual Channel.

נפח זיכרון GB16.

תדר עבודה 1866MHz לפחות.

כוננים קשיחים:

שני כוננים ,SATA2, SSD, 512GB כל אחד אשר יפעלו בשיטת Raid1.  על גבי שני הכוננים אילו תותקן מערכת ההפעלה והתוכנות בלבד.

בנוסף, תמיכה בלפחות 12 כוננים קשיחים בנפח של עד 8TB כ"א ע"פ דרישות אפיון "כונן קשיח HD לשרת / מחשב" במפרט זה.

Intel C610 series chipset.

ספק כוח כפול בהספק W750 לפחות.

שתי כניסות רשת בעלות מהירות של1Gbe לצרכי Teaming.

מערכת הפעלה:  Windows Serverבגרסה העדכנית והיציבה ביותר הקיימת ביום ביצוע ההתקנה.

תכולת הפריט:

חומרת השרת.

מערכת הפעלה כולל רישיון.

כבילה הנדרשת להתקנה בארון ואביזרי התקנה.

יסופקו מוצרים מתוצרת HP ,DELL או Lenovo.

שרת עבור מערכת האנליטיקה

ייעוד: התקנת אפליקציית server עבור המערכות האנליטיקה BriefCam או שוו"ע.

מארז 2U,  "19, Rack Mount.

512GB RAM המהיר ביותר ביום ההתקנה.

מעבד: 2x Intel® Xeon® Gold 6226R לפחות.

x 256GB M2 SSD (OS in RAID1)2.

x RTX A4000 GPU2-4.

מערכת הפעלה: WINDOWS SERVER בגרסה העדכנית ביותר ביום ההתקנה ולא פחות מ Windows Server 2019.

שני ספקי כוח 1600W – redundant Power supply (1+1)

תמיכה ב-RAID 1/0 (בקר מובנה).

יציאה למסך.

Chipset Intel

כונני ENTERPRISE	:

מערכת ההפעלה:

שני כוננים ,SATA2, SSD, 512GB כל אחד אשר יפעלו בשיטת Raid1.

8TB 8TB 7200RPM Serial ATA 6Gbps 512e 3.5''

שתי כניסות בעלות מהירות של 1Gbe לצרכי Teaming נחושת או אופטי ע"פ הצורך.

תכולת הפריט:

מערכת הפעלה כולל רישיון.

חומרת השרת.

כבילה הנדרשת להתקנה בארון.

יסופקו מוצרים מתוצרת HP או DELL או Lenovo.

חומרת תחנת עבודה

ייעוד: תחנת עבודה למערכות טמ"ס או שו"ב ולשימוש כמחשב הקלטה מקומי.

חומרת תחנת העבודה תסופק במארז המיועד להתקנה אנכית ואופקית שגובהה לא יעלה על  3u((SFF בהתקנה אופקית, ניתן לספר MT – Mini Tower.

במידה והחומרה תסופק לטובת ביצוע הקלטות מקומיות היא תסופק במארז MT לטובת התקנת 3 כוננים קשיחים.

מעבד Core i7 Intel המהיר ביותר מהסדרה העדכנית ביותר ביום ההתקנה.

4 ליבות ומעלה.

מהירות לפחות 3.00GHz.

תמיכה בזיכרון 4 DDR המהיר ביותר ביום ההתקנה.

תכולת הפריט בהתקנה אנכית.

מארז עומד ברוחב המוגדר SFF.

מערכת הפעלה כולל רישיון.

חומרה של תחנת העבודה.

כבילה/ברגים הנדרשים להתקנה בארון.

תכולת הפריט בהתקנה אופקית

כנ"ל בתוספת מדף ייעודי למסד "19.

זוויות קיבוע למדף.

32 GB DDR4 RAM המהיר ביותר ביום ההתקנה.

1X512GB , SSD Sata2 system hard drive.

מערכת הפעלה: WINDOWS pro. 64bit במהדורה העדכנית ביותר ביום ההתקנה.

External NVidia video card with 6/8GB DDR5 RAM onboard, בעל 4 יציאות מסך בממשק DVI) עם מתאמים ע"פ הצורך).

לוח אם:

מהירות (FSB) של 1600 MHz לפחות.

תמיכה בזיכרון מסוג DIMM DDR4 .

ממשק לכרטיס וידאו: PCI Express.

תמיכה ב USB3.0 , 2 פורטים ו 4 USB2  פורטים.

ספק כוח בהספק המרבי האפשרי במסגרת האפשרויות ע"פ הנחיות יצרן המותג.

עכבר אופטי ומקלדת עם מחבר USB מתוצרת Microsoft או Logitech.

יסופקו מוצרים מתוצרת HP או DELL או Lenovo.

כונן קשיח HDD לשרת 8TB

יסופקו כוננים מהסוג התעשייתי המיועדים לפעולה בשרתים במשטר עבודה מוגבר ומאופיינים ע"י היצרן ככוננים למערכות טמ"ס
 (Datacenter storage and Surveillance).

יותקנו בשרתים המשמשים לביצוע הקלטות מידע וישמשו להרחבת שטח האחסון הפנימי בשרת.

הכונן יכלול מתאם התקנה תואם לכלוב.

ממשקי חיבור: SATA2

מהירות 7200 rpm

גודל "3.5

כונן קשיח HDD לשרת 12TB

יסופקו כוננים מהסוג התעשייתי המיועדים לפעולה בשרתים במשטר עבודה מוגבר ומאופיינים ע"י היצרן ככוננים למערכות טמ"ס
 (Datacenter storage and Surveillance).

יותקנו בשרתים המשמשים לביצוע הקלטות מידע וישמשו להרחבת שטח האחסון הפנימי בשרת.

הכונן יכלול מתאם התקנה תואם לכלוב.

ממשקי חיבור: SATA2

מהירות 7200 rpm

גודל "3.5

מתג 2L תעשייתי בתצורת DIN Rail – 8 פורטים POE+

יותקן בארונות החיצוניים באתרים.

המתג יכלול את הפורטים הבאים:

8 פורטים של Ethernet 10/100.

2 פורטים אופטיים G-Bic תומכים 1Gbps (SFP). (יסופק יחד עם 2 G-Bic's)

המתג יפעל ב L2 בלבד.

הנתב / המתג ינוהל מרחוק באמצעות Telnet / SSHוv1/2c/3 SNMP  , הממשק חייב להיות ממשק Web.

המתג יכלול תמיכה ב +POE.

יכולת עמידה בתנאי חוץ קשים, המתג יפעל בתנאי חוץ בטווח טמפרטורות מ -40° עד +60°.

יסופקו מוצרים מתוצרת ארה"ב, מערב אירופה או דרום קוריאה

מתג רשת4 פורט +POE לתנאי חוץ:

יותקן בארונות החיצוניים באתרים.

המתג יכלול את הפורטים הבאים:

4 פורטים של Ethernet 10/100.

2 פורטים אופטיים G-Bic תומכים 1Gbps (SFP). (יסופק יחד עם 2 G-Bic's)

המתג יפעל ב L2 בלבד.

הנתב / המתג ינוהל מרחוק באמצעות Telnet / SSHוv1/2c/3 SNMP  , הממשק חייב להיות ממשק Web.

המתג יכלול תמיכה ב +POE.

יכולת עמידה בתנאי חוץ קשים, המתג יפעל בתנאי חוץ בטווח טמפרטורות מ -40° עד +60°.

יסופקו מוצרים מתוצרת ארה"ב, מערב אירופה או דרום קוריאה

נתב/מתג 3L – 48 פורטים.
אפיון זה מתייחס לפריט אשר יותקן בחדר שרתים.

יסופקו מתגים/נתבים מנוהלים אשר יאפשרו פעילות מושלמת של המערכת מבלי להוות "צוואר בקבוק" בתקשורת.

הנתב/המתג יכלול את הפורטים הבאים:

48 פורטים של Ethernet 10/100/1000.

4 פורטים אופטיים G-BIC תומכים 10,000 Mbps של 10 SFP Gigabit Ethernet (uplinks) (יסופק יחד עם 4 G-Bic's)

הניתוב יהיה ב- LAYER3.

הנתב/המתג יהיה ניתן לניהול מרחוק וחייב להיות בעל ממשק WEB.

הנתב/המתג יתמוך בתצורות העברת וידאו:

Multicast ע"י פרוטוקול IGMP.

UNICAST.

נתב/מתג 3L – 24 פורטים.

אפיון זה מתייחס לפריט אשר יותקן בחדר שרתים.

יסופקו מתגים/נתבים מנוהלים אשר יאפשרו פעילות מושלמת של המערכת מבלי להוות "צוואר בקבוק" בתקשורת.

הנתב/המתג יכלול את הפורטים הבאים:

24 פורטים של Ethernet 10/100/1000.

4 פורטים אופטיים G-BIC תומכים 10,000 Mbps של 10 SFP Gigabit Ethernet (uplinks) (יסופק יחד עם 4 G-Bic's)

הניתוב יהיה ב- LAYER3.

הנתב/המתג יהיה ניתן לניהול מרחוק וחייב להיות בעל ממשק WEB.

הנתב/המתג יתמוך בתצורות העברת וידאו:

Multicast ע"י פרוטוקול IGMP.

UNICAST.

מתג 2L – 24 פורטים POE+

אפיון זה מתייחס לפריט אשר יותקן בחדר שרתים.

יסופקו מתגים/נתבים מנוהלים אשר יאפשרו פעילות מושלמת של המערכת מבלי להוות "צוואר בקבוק" בתקשורת.

הנתב/המתג יכלול את הפורטים הבאים:

24 פורטים של Ethernet 10/100/1000.

4 פורטים אופטיים G-BIC תומכים 10,000 Mbps של 10 SFP Gigabit Ethernet (uplinks) (יסופק יחד עם 4 G-Bic's)

הניתוב יהיה ב- LAYER2.

הנתב/המתג יהיה ניתן לניהול מרחוק וחייב להיות בעל ממשק WEB.

הנתב/המתג יתמוך בתצורות העברת וידאו:

Multicast  ע"י פרוטוקול  IGMP

UNICAST.

עורק תקשורת אלחוטי Point to Point

הקבלן יספק, יתקין ויגדיר עורק תקשורת אלחוטי מסוג Point to Point או point-to-   multipoint  יסופקו ציוד מתצורת היצרנים הבאים: Motorola, Cisco, Radwin או שווה ערך באישור המזמין.

המשדרים והמקלטים יסופקו כולל: אנטנות, ספקי כוח, מחברים, כבלים ומתקן ייעודי לעמוד או קיר.

בנקודת ריכוז תקשורת יבוצע סנכרון בין המקלטים/משדרים כך שתמנע הפרעה הדדית ביניהם בזמן שידור ו/או קליטה.

מאפיינים טכניים:

תדר – GHZ2.4 או 5.8 באישור משרד התקשורת.

רוחב סרט –  Mbps150 לפחות.

מתח עבודה – 230 וולט או 24VDC/VDC12.

חיבור תקשורת - 45RJ

עמידות לסביבה - 65-IP

הצפנה – 128AES לפחות.

טמפרטורת עבודה – 20- ועד 60 מעלות צלזיוס (ציוד פנים וזיווד).

עורק תקשורת אלחוטי -   multipoint point to

הקבלן יספק, יתקין ויגדיר עורק תקשורת אלחוטי מסוג Point to Point או point-to-   multipoint  יסופקו ציוד מתצורת היצרנים הבאים: Motorola, Cisco, Radwin או שווה ערך באישור המזמין.

המשדרים והמקלטים יסופקו כולל: אנטנות, ספקי כוח, מחברים, כבלים ומתקן ייעודי לעמוד או קיר.

בנקודת ריכוז תקשורת יבוצע סנכרון בין המקלטים/משדרים כך שתמנע הפרעה הדדית ביניהם בזמן שידור ו/או קליטה.

מאפיינים טכניים:

תדר – GHZ2.4 או 5.8 באישור משרד התקשורת.

רוחב סרט –  Mbps150 לפחות.

מתח עבודה – 230 וולט או 24VDC/VDC12.

חיבור תקשורת - 45RJ

עמידות לסביבה - 65-IP

הצפנה – 128AES לפחות.

טמפרטורת עבודה – 20- ועד 60 מעלות צלזיוס (ציוד פנים וזיווד).

יחידת קצה אלחוטי multipoint point to

הקבלן יספק, יתקין ויגדיר עורק תקשורת אלחוטי מסוג    point-to-   multipoint  יסופקו ציוד מתצורת היצרנים הבאים: Motorola, Cisco, Radwin או שווה ערך באישור המזמין.

המשדרים והמקלטים יסופקו כולל: אנטנות, ספקי כוח, מחברים, כבלים ומתקן ייעודי לעמוד או קיר.

בנקודת ריכוז תקשורת יבוצע סנכרון בין המקלטים/משדרים כך שתמנע הפרעה הדדית ביניהם בזמן שידור ו/או קליטה.

מאפיינים טכניים:

תדר – GHZ2.4 או 5.8 באישור משרד התקשורת.

רוחב סרט –  Mbps150 לפחות.

מתח עבודה – 230 וולט או 24VDC/VDC12.

חיבור תקשורת - 45RJ

עמידות לסביבה - 65-IP

הצפנה – 128AES לפחות.

טמפרטורת עבודה – 20- ועד 60 מעלות צלזיוס (ציוד פנים וזיווד).

דוחס ווידאו ואודיו רב ערוצים (ממיר אות אנאלוגי לאות דיגיטאלי) 16 ערוצים

הקבלן יספק, יתקין ויפעיל דוחס וידאו להמרת אות אנלוגי ל-IP.

הדוחס יהיה כדוגמת AXIS התומך בכניסת וידאו ואודיו (ברמת LINE )

סוג מחבר כניסה – BNC.

יציאת תקשורת – 45RJ.

הדוחס יהיה מותאם להתקנה בארון 19'.

Audio streaming two way,full duplex

Aac-lc8 khz 32 kbit/s- 16khz 64 kbit/s

יציאת Rs-485.

רזולוציה – 1D (576  X726(, CIF/ 2CIF / 4CIF

שיטת דחיסה – H.264, Dual streaming לפחות.

תמיכה ב : TCP/IP, UDP/IP , FULL MULTI CAST, UNICAST

קצב תמונות לשנייה מקסימלי – 25fps.

מתח עבודה – POE- Power over ethernet  או 8-20 vdc7.2 w

מודם סלולרי לאתר קצה

- ייעוד: יכולת העברת נתונים ורצפי וידאו מאתרי הקצה למוקד.

המודם יותקן בארון ייעודי הכולל מפסק סף טמפר, או לחלופין, יותקן בתוך ארון הרכזת.

המודם יאפשר שימוש בשני כרטיסי SIM במקביל מכל חברות התקשורת המוכרות במדינה.

המודם יכלול עבודה ברשת LTE/4G.

המודם יכלול יכולות קישור VPN

המודם יכלול מנגנון הפעלה מחודש במקרה של הפסקת פעילות המודם / הפסקת הזנת מתח.

המודם יהיה מותאם עמידה בתנאי חוץ

מתאם אופטי לנתב\מתג

G-BIC  תומך 10,000 Mbps של 10 SFP Gigabit Ethernet (uplinks)

מתאים לנתבים והמתגים שבפרק זה, למתגים תעשייתיים יסופקו במהירות 1Gbps.

יסופקו מוצרים גנריים (ללא מגבלה ו\או הנחיה).

לוח ניתוב אופטי ל – 24 סיבים

מיועד להתקנה בארונות תקשורת ראשיים וריכוזי משנה

לוח הניתוב יכלול מגש לכבלים האופטיים.

גובה 1U

עלות הפריט תכלול את כלל האביזרים הגנריים להפעלה תקינה של הפריט לרבות:

מחברים (יקבע בתיק התכנון המפורט ו\או עפ"י דרישת הלקוח)

סימון

שילוט PVC חרוט

לוח ניתוב Patch Panel 24 פורטים

ייעוד: גישור כבלי נחושת וחיבורם למתג הראשי.

לוח הניתוב יותקן בארון מסדים ''19.

לוח הניתוב יסופק על כל אביזרי ההתקנה הנדרשים לחיבורו לארון.

לוח הניתוב מיועד לקווי 8W ויכלול 24 שקעי Rj45 לחיבור כבילת נחושת בתקן CAT6A מותאם לקצב של 250Mhz.

מהירות כל פורט Giga 10/100/100 .

  - נקודת תקשורת בודדת תקן CAT – 6A

ביצוע נקודות תקשורת בהתאם למפורט בתוכניות

הסעיף כלל:

כבל CAT6A (בהתאם למפורט בסעיף הרלוונטי)

קיסטונים או כל מחבר לעבודה תקינה.

קידוחים בקירות:

עץ

גבס

בלוקים

בטון

התקנה על\מתחת לטיח

בדיקת FLUKE והגשת דו"ח

שילוט חרוט הכלל 15 תווים לכל שקע

כבל תקשורת CAT-6 NYY

עמידה בתקן מלא של NYY CAT6 .

תקן הכבל יופיע על מעטפת הכבל.

כבל תקשורת מסוכך להעברת נתונים בקצב של עד Mhz1000 .

הכבל יהיה בעל 8 מוליכים במבנה שזור בעל סיכוך כפול, 23 AWG.

מוגן UV להתקנה חיצונית outdoor ופנימית indoor.

לכל זוג יהיה סיכוך במעטה אלומיניום.

סיכוך רשת כללי לכל הזוגות בצפיפות של 50% מינימום.

מעטה חיצוני יהיה עשוי מ HFFR:.

אישור מעבדה לתקן STP

כבלי גישור עבור שקעי קצה/לוחות ניתוב (Patch Cords): כבלים גמישים נטולי הלוגנים ומעכבי בערה (Halogen Free Flame Retardant) מסוככים המכילים 4 זוגות מאוזנים. המוליכים יהיו בקוטר מינימאלי של 26 AWG. בנוסף יתחייב הספק לספק מגשרים תואמים לשקעי הציוד האקטיבי שיותקן באתר. הכבלים יסופקו במגוון צבעים על פי דרישת המזמין

כבל תקשורת CAT-7

עמידה בתקן מלא של CAT7.

תקן הכבל יופיע על מעטפת הכבל.

כבל תקשורת מסוכך להעברת נתונים בקצב של עד Mhz1000.

הכבל יהיה בעל 8 מוליכים במבנה שזור בעל סיכוך כפול, 23 AWG.

מעטה חיצוני יהיה עשוי מ HFFR:.

הכבל נדרש לעמוד בתקני האש IEC 61034/61032-1/60754.

אישור מעבדה לתקן SSTP

עלות הפריט תכלול שילוט באמצעות מדבקות ושרוולים מתכווצים (שרינקים).

כבל תקשורת CAT-7A

עמידה בתקן מלא של CAT7A.

תקן הכבל יופיע על מעטפת הכבל.

כבל תקשורת מסוכך להעברת נתונים בקצב של עד Mhz1500.

הכבל יהיה בעל 8 מוליכים במבנה שזור בעל סיכוך כפול, 22 AWG.

מעטה חיצוני יהיה עשוי מ HFFR:.

לכל זוג יהיה סיכוך במעטה אלומיניום.

הכבל נדרש לעמוד בתקני האש IEC 61034/61032-1/60754.

אישור מעבדה לתקן STP

עלות הפריט תכלול שילוט באמצעות מדבקות ושרוולים מתכווצים (שרינקים).

  - מגשר נחושת באורך 0.5 מ'

ייעוד המגשר להתקנה בארון תקשורת ראשי\ריכוזי משנה

הכבל יהיה מסוג CAT – 6A בהתאם למפורט בסעיף הרלוונטי.

הפריט יכלול 2 מחברי RJ – 45 הכלל התקנה ולחיצה.

הכבל יותאם לעבודה בקצב של 500Mhz.

עלות הפריט תכלול:

סימון

תיעוד

מספור

צבע לבחירת הלקוח (בהתאם לבחירת הלקוח)

  - מגשר נחושת באורך 1 מ'

ייעוד המגשר להתקנה בארון תקשורת ראשי\ריכוזי משנה

הכבל יהיה מסוג CAT – 6A בהתאם למפורט בסעיף הרלוונטי.

הפריט יכלול 2 מחברי RJ – 45 הכלל התקנה ולחיצה.

הכבל יותאם לעבודה בקצב של 500Mhz.

עלות הפריט תכלול:

סימון

תיעוד

מספור

צבע לבחירת הלקוח (בהתאם לבחירת הלקוח).

  - מגשר נחושת באורך 3 מ'

ייעוד המגשר להתקנה בארון תקשורת ראשי\ריכוזי משנה

הכבל יהיה מסוג CAT – 6A בהתאם למפורט בסעיף הרלוונטי.

הפריט יכלול 2 מחברי RJ – 45 הכלל התקנה ולחיצה.

הכבל יותאם לעבודה בקצב של 500Mhz.

עלות הפריט תכלול:

סימון

תיעוד

מספור

צבע לבחירת הלקוח (בהתאם לבחירת הלקוח)

  - מגשר נחושת באורך 5 מ'

ייעוד המגשר להתקנה בארון תקשורת ראשי\ריכוזי משנה

הכבל יהיה מסוג CAT – 6A בהתאם למפורט בסעיף הרלוונטי.

הפריט יכלול 2 מחברי RJ – 45 הכלל התקנה ולחיצה.

הכבל יותאם לעבודה בקצב של 500Mhz.

עלות הפריט תכלול:

סימון

תיעוד

מספור

צבע לבחירת הלקוח (בהתאם לבחירת הלקוח).

מתאם קיסטון לכבל תקשורת (מותאם  CAT7).

שקע רשת קיסטון CAT 7 KEYSTONE מסוכך RJ45 .

כולל ביצוע לחיצה ובדיקת תקינות של הקיסטון.

כבל לתקשורת טורית

ייעוד: לתקשורת מסוג RS232\422\485 ותקשורת טורית אחרת.

הכבל יהיה מסוג כבל רב גידי מסוכך וגמיש, במעטה PVC.

מוגן UV להתקנה חיצונית outdoor.

המוליכים יהיו שזורים, מנחושת אלקטרוליטית מורפית ומבודלת, לפחות AWG22 במבנה 0.254 מ"מ.

6 מוליכים בכבל.

כבל אספקת מתח DC

ייעוד: אספקת מתח DC.

2 גידים בחתך 1.5 ממ"ר.

בידוד כל גיד יהיה בצבע שונה.

הכבל יהיה מסוג כבל רב גידי גמיש, במעטה PVC.

מוגןUV להתקנה חיצונית.

המוליכים יהיו שזורים, מנחושת אלקטרוליטית מורפית ומבודלת, לפחות AWG22 .

ריתוך/תיקון סיב אופטי (2 גידים)

במסגרת פרויקט (הקמה של קווי סיב אופטי) / ביצוע שינויים והסטות ו/או תקלה יידרש הקבלן לריתוך / תיקון של כבל אופטי לצורך חיבור חלקי הכבל האופטי ליצירת קו אופטי רציף .

ביצוע הריתוך/תיקון לכל נקודה יידרש לכלול את כלל עבודות ההכנה והביצוע הנדרשות לחיבור הכבל האופטי.

ביצוע האמור יבוצע באמצעות מכונת ריתוך מותאמת (מומלץ להשתמש במכונת ריתוך אוטומטית המאפשרת רמת דיוק גבוהה יותר בפעולת הריתוך ומזעור איבוד האות –db).

שלב א' – איתור  התקלה / שבר  לאורך הסיב על ידי שליחת פולס אור אשר חוזר במידה וקיימת אי רציפות של הסיב באמצעות חיבור מכשיר ייעודיOTDR  לסיב באמצעות מכשיר זה יהיה ניתן להבין באיזה מקום (ממיקום חיבור המכשיר) לאורך הסיב קיימת התקלה.

במצב של תוואי מורכב בעל ריכוזי תקשורת (פריסה/גישור הסיב) הבדיקה תידרש לביצוע מכל ריכוז (בדיקת כל קטע רלוונטי).

שלב ב' – קבלת אישור המזמין לביצוע חיתוך הכבל לצורך ריתוך.

שלב ג' – ביצוע התיקון , ביצוע זה יכלול את כלל האביזרים, האמצעים  והמחברים הנדרשים לתיקון הסיב ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.

שלב ד' – לאחר ביצוע התיקון יידרש הקבלן לבצע בדיקת OTDR  לווידוא רציפות הכבל האופטי בשלב זה יידרש להעביר הקבלן דוח המאשר את תקינות הסיב הכולל את רמת האות db.

סיב אופטי 12 גידים SM

יסופקו כבלים בעלי 12 סיבים.

מוגן UV להתקנה חיצונית (יסופק בעת הצורך).

קוטר הסיב 9 מיקרון .

בעל שכבת שריון של פלדה גלית (corrugated steel) עם ציפוי קופולימרי משני צידי הסרט (דוגמת Zeta Bon S262 של חברת Dow או Reynolds 262) ועם חפיפה מינימאלית של 1.0 מ"מ ועובי פלדה 0.15 מ"מ מינימום.

מעטה פנימי עשוי HFFR, מעטה חיצוני עשוי פוליאתילן שחור non-recycled, בעל עמידות לקרינת UV עם הדפסת הטבעה לבנה. ההדפסה תכלול ציון שם היצרן, מק"ט היצרן, מספר מנה, תאריך ומטר רץ.

כוח משיכה מינימאלי: להתקנה 2670N ובשימוש שוטף 1600N.

יהיה בעל תכונות חסימת התקדמות אורכית של מים (Water blocking) על פיIEC 60794-1-F5, 1 מטר כבל ל 24 שעות תחת עמוד מים של 1 מטר.

עמידות בפני מעיכה מינימאלית: 800 N/cm.

תחומי טמפרטורה -40C / +75C.

כבל המיועד לתלייה חיצונית יכיל תיל נושא אינטגראלי עטוף במעטפת פוליאתילן חיצונית , זאת למעט כבלים המיועדים להתקנות משולבות תת"ק ותליה.

חומר ההגנה המשנית יהיה  Flame Retardant Halogen Freeע"פ תקניIEC-60754-1/2 ו- ,IEC-61034- IEC-60332-1/3.

סיב אופטי 24 גידים  SM

יסופקו כבלים בעלי 24 סיבים.

מוגן UV להתקנה חיצונית (יסופק בעת הצורך).

קוטר הסיב 9 מיקרון .

בעל שכבת שריון של פלדה גלית (corrugated steel) עם ציפוי קופולימרי משני צידי הסרט (דוגמת Zetabon S262 של חברת Dow או Reynolds 262) ועם חפיפה מינימאלית של 1.0 מ"מ ועובי פלדה 0.15 מ"מ מינימום.

מעטה פנימי עשוי HFFR, מעטה חיצוני עשוי פוליאתילן שחור non-recycled, בעל עמידות לקרינת UV עם הדפסת הטבעה לבנה. ההדפסה תכלול ציון שם היצרן, מק"ט היצרן, מספר מנה, תאריך ומטר רץ.

כוח משיכה מינימאלי: להתקנה 2670N ובשימוש שוטף 1600N.

יהיה בעל תכונות חסימת התקדמות אורכית של מים (Waterblocking) על פיIEC 60794-1-F5, 1 מטר כבל ל 24 שעות תחת עמוד מים של 1 מטר.

עמידות בפני מעיכה מינימאלית: 800 N/cm.

תחומי טמפרטורה -40C / +75C.

כבל המיועד לתליה חיצונית יכיל תיל נושא אינטגראלי עטוף במעטפת פוליאתילן חיצונית , זאת למעט כבלים המיועדים להתקנות משולבות תת"ק ותליה.

חומר ההגנה המשנית יהיה  Flame Retardant Halogen Freeע"פ תקניIEC-60754-1/2 ו- ,IEC-61034- IEC-60332-1/3.

אספקה והתקנה organizer (Closure) להתקנה חיצונית,

ביצוע ריתוך של זוג סיבים כולל בדיקות לסיבים אופטיים באמצעות מכשיר OTDR כולל הוצאת פלט רישום ממוחשב ודיאגרמת אופין .(SM)/(MM)

ביצוע ריתוך של 12 זוגות סיבים כולל בדיקות לסיבים אופטיים באמצעות מכשיר OTDR כולל הוצאת פלט רישום ממוחשב ודיאגרמת אופין .(SM)/(MM)

בדיקת סיבים אופטיים באמצעות מכשיר OTDR והפקת גרפים וניתוחם ובדיקת ניחות באמצעות POWER METER

ריתוך סיבים:

העבודה תכלול, את ביצוע ריתוך הסיבים בהתאם לכמות הסיבים שירותכו ויפורטו בהמשך בסעיף זה – הנ"ל נדרש לשני סוגי הסיבים SM ו MM.

כל הריתוכים שיבוצעו יידרשו בבדיקת OTDR לבדיקת איכות הריתוך כולל הוצאת פלט רישום ממוחשב ודיאגרמת אופין.

העבודה תכלול:

בדיקות הסיבים לפני ההתקנה, בדיקות אחרי ההתקנה וריתוך הסיבים.

בדיקת איכות הסיבים לפני השחלה והתקנה.

בדיקת איכות חיבורי הסיבים מקצה לקצה.

בדיקת OTDR – כולל הצגת התוצאות.

העבודה תידרש להתבצע גם בתנאי חוץ כדוגמת ארונות שטח וקלוז'רים ובחדרי תקשורת בארונות ולוחות מיתוג.

סוגי הסיבים הנדרשים לריתוך:

זוג סיבים.

12 סיבים.

מחיר הפריט יכלול בדיקות לסיבים אופטיים באמצעות מכשיר OTDR כולל הוצאת פלט רישום ממוחשב ודיאגרמת אופיין.

בדיקת סיבים אופטיים באמצעות מכשיר OTDR והפקת גרפים וניתוחם ובדיקת ניחות באמצעות POWER METER

ביצוע בדיקות לסיבים אופטיים באמצעות מכשיר OTDR כולל הוצאת פלט רישום ממוחשב ודיאגרמת אופיין.

ארונות ציוד

אפיון כללי לארון ציוד outdoor לאתר קצה

אפיון זה מתייחס לארונות אשר יותקנו באתרי הקצה מחוץ למבנה.

הארון יכלול מגשר LC לארון עבור העברת סיב אופטי.

ממדים: Aw60 d40 h120 ניתנים לשינוי ע"פ החלטת המזמין בכל מקרה לגופו.

הארון יהיה מסוג פולי קרבונט משוריין דגם ענבר, אורלייט או שווה תכונות.

התקנה בשלושה אופנים:

על גבי הקרקע כולל סוקל ללא תוספת תשלום.

על גבי עמוד תאורה ותורן באמצעות מתאם התקנה ללא תוספת תשלום.

על גבי קיר באמצעות מתאם התקנה ללא תוספת תשלום.

בארון יותקן כל הציוד התומך לאמצעי הקצה ולתקשורת למרכז הבקרה.

דופן אחורית קבועה מותאמת לתלייה על קיר ועמוד תאורה או תורן.

צבוע בצבע אפור.

כל פריטי מערכת החשמל ישולטו בעברית אודות תפקידם והמעגל החשמלי אותו הם משרתים. השילוט ייעשה באמצעות מדבקות פוליאסטר שהודפסו במדפסת ייעודית.

ממדי הארון יותאמו לציוד המותקן בו ולתנאים התרמיים שציוד זה יוצר.

הארון יהיה ניתן לנעילה, מחומר קשיח ומוגן מתנאי סביבה.

הארון יכלול סך שמש.

הארון יהיה מאוורר במידה שתבטיח שמירה על טמפרטורה מתאימה להגדרות הציוד המותקן בו, ויותקנו בו התקני תחלופת אויר כגון מאווררים.

החיווט בתוך הארון יעבור בתעלות נפרדות עבור ז"י, ז"ח ובקרה.

פתחי אוורור יכוסו בסבכה דקורטיבית (במידת הצורך יותקנו מאווררים להוצאת אוויר חם).

בארון יותקן שקע יציאת מתח 230V AC סטנדרטי לשימוש טכנאי. שקע זה יהיה מוגן באמצעות ממסר פחת ומאמ"ת.

הארון יסופק עם גוף תאורה מסוג RAMI-9 לנורת PL בהספק 9W מוגן מים.

הארון יכלול פס DIN  ויעמוד בתקן DIN 43629.

בתוך הארון יחוברו כל מרכיבי המערכת למתח הזינה באמצעות תיבת שקעים ומאמ"ת אשר יחוברו לגיבוי המתח. בנוסף, יותקנו בו שני שקע מתח נוספים ומאמ"ת.

תתאפשר שליפת כל אחד מהמכשירים המותקנים מבלי לפרק מכשירים אחרים או חיווט (לצורך תחזוקה).

יושאר מקום פנוי בגובה להוספת ציוד בעתיד.

הארון יתוכנן כך שיישא בעומס הציוד המותקן בו ובתוספת 20% לפחות.

ארון פוליאסטר במידות 75x50x30 ס"מ

בתיבה יותקן ציוד התקשורת, לרבות ספקי כוח, מתגי החוץ וכל הציוד האלקטרוני הנחוץ להפעלת מערכת טמ"ס בתנאי חוץ.

מידות הארון יהיו 75*50*30 ס"מ

הארונות יהיו עשויים פוליאסטר – SMC – Fiberglass Reinforced Polyester.

הארון יכלול פס DIN  ויעמוד בתקן DIN 43629.

הארונות יהיו מותאמים לעמידות בתנאי חוץ, תקן IP65 לכל הפחות.

הארון יותאם להתקנת מערכת אל-פסק אשר תגבה את כל תכולת יחידות הקצה למשך 30 דקות לפחות מרגע הפסקת אספקת החשמל לארון.

הארון יכלול 3 מדפים עם מעברי אוויר.

הארון יכלול מגשר LC לארון עבור העברת סיב אופטי.

הארון יכיל אמצעי אוורור אשר יבטיח שמירה על טמפ' מתאימה להגדרות הציוד המותקן בו. הארון יכלול התקני תחלופת אוויר מאולצת: מאוורר עם תרמוסטט הפעלה להוצאת האוויר ומסנן להכנסה מבוקרת של אוויר פנימה.

ארון ציוד indoor 44U 80*80 ס"מ

אפיון זה מתייחס לארונות אשר יותקנו במתחמים פנימיים כגון חדרי שרתים\חדרי תקשורת.

הארון יהיה מהסוג המיועד להתקנה בתוך מבנה (Indoor ).

מידות הארון:

גובה U44.

רוחב 80 ס"מ

עומק 80 ס"מ

מבנה הארון יכיל חללים עם סידור להעברת כבילה משני צדדיו.

פסי התקנה(התאמת עומק) המיועדים לציוד "19 בחיבור עם אומי כלוב מלפנים ומאחור.

פסי ההתקנה יהיו מהסוג הניתן להזזה קדימה ואחורה.

בהתקנת היחידות, הכבלים והאביזרים בארון יילקחו בחשבון השיקולים הבאים:

שיקולי תחזוקה ותפעול.

שיקולי הנדסת אנוש.

שיקולי רזרבה עתידית.

הארונות יסופקו עם מדף אחד עבור כל פריט ציוד המותקן בהם שאינו כולל התאמה ל "19 ובתוספת מדף נוסף רזרבי.

המדפים יהיו מחוררים 30% חירור צבוע בצבע אפוקסי ובגוון לפי דרישת המזמין .

כל הארונות יכללו מסגרת אלומיניום.

כל הארונות יכילו דלת אחורית, דלת קדמית ודפנות צד.

שתי הדלתות תינתנה לנעילה.

הדלתות הקדמיות יהיו עשויות זכוכית מחוסמת לפי , הזכוכית תהיה בתוך מסגרת אלומיניום, בהתאם לדרישת המזמין. הדלתות תהיינה בעלות אפשרות לפתיחה ימנית ושמאלית ע"פ תנאי השטח.

לחליפין ע"פ דרישת המזמין יסופק ארון עם שתי דלתות קדמיות בתצורת גריל מחורר.

הדלת האחורית תהיה מפח.

מסגרת האלומיניום של הארון תכלול את התקני התליה ומנעול .

תתאפשר נעילה באמצעות ידית בריח סיבובי ומפתח נעילה משונן.

דפנות הארון תהיינה עשויות פח ותינתנה לפירוק מהיר.

כל הדפנות יכללו חריצי אוורור.

משני צדי הארון בחלל הפנימי של הארונות, יהיו תעלות מובנות בגוף הארון להולכת כבלי התקשורת ואספקת המתח.

נדרש לשמור על הפרדה בין כבלי מתח הרשת לשאר הכבלים בארון.

כבלי מתח הרשת יחווטו בתעלה נפרדת מכל שאר הכבלים שבארון.

נדרש לספק את הארון עם 4 מאווררים. כל מאוורר יהיה בעל ספיקה של 30CFM לפחות.

המאוורר יופעל ממתח של 48 VDC או 220 VAC, בהתאם למתח שיזין את הציוד שבמסד. הוא יהיה בעל מייסב כדורי אטום(SEALED BALL BEARING), MTBF מינימאלי של 35,000 שעות. סה"כ המאווררים ייצרו רעש אקוסטי קטן מ- DBA50 במרחק של 1 מטר, בכל כיוון ובעומס מלא. ע"ג 2 צדי המאוורר יותקן כסוי בטיחותי מסוג רשת.

המאווררים יותקנו בדופן העליונה של הארון אל מול פתחים מוכנים לכך.

צבע הארון יהיה שחור, קלוי בתנור או אחר לפי דרישת המזמין.

הארקת הארון + כל האביזרים הנלווים להארקה יכללו בתכולת הארון. כולל הארקות פאנלי ניתוב.

הארון יכלול 4 גלגלים לצורך הזזתו, מהם 2 ננעלים (קדמיים).

הכבלים יכנסו לארון דרך הפתח המיועד לכך בחלקו העליון או התחתון של הארון. פתח זה ימוגן כך שלא תהיה אפשרות של פציעת הכבלים מקצוות חדים של פח.

הארון יסופק כשהוא כולל, פסי שקעים של 6 שקעים כ"א לפחות. כל פס יכיל מאמ"ת של 10-16 A. המאמ"ת יהיה מוגן במכסה פלסטי (הניתן לפתיחה ולסגירה) ויכיל כבל פנדל באורך של עד 15 מ' ותקע סיקון בהתאם למצוין בתוכנית אמפר בקצהו.

פסי השקעים שיסופקו יהיו בסטנדרט "19 ויותקנו בחלקו האחורי של הארון במאוזן האחד מתחת לשני כך שתהיה אליהם גישה מהדלת האחורית.

לפני הזמנת הארון אצל היצרן, יגיש הספק תכניות ומפרטים של הארון לאישור.

כל אביזרי החשמל יעמדו בחוק החשמל המקומי.

בכל מסד שיסופק יישארו פנויים 30% מהגובה לצורך הוספת ציוד עתידי.

בתחתית המסד יותקן פס נחושת לחיבורי הארקה לציוד.

עלות הארון תכלול

תרשים סידור ארון

כלל האביזרים הגנריים להתקנה תקינה (ללא הנחייה/הגבלה).

ארון ציוד indoor 44U 100*80 ס"מ

אפיון זה מתייחס לארונות אשר יותקנו במתחמים פנימיים כגון חדרי שרתים\חדרי תקשורת.

הארון יהיה מהסוג המיועד להתקנה בתוך מבנה (Indoor ).

מידות הארון:

גובה U44.

רוחב 80 ס"מ

עומק 100 ס"מ

מבנה הארון יכיל חללים עם סידור להעברת כבילה משני צדדיו.

פסי התקנה(התאמת עומק) המיועדים לציוד "19 בחיבור עם אומי כלוב מלפנים ומאחור.

פסי ההתקנה יהיו מהסוג הניתן להזזה קדימה ואחורה.

בהתקנת היחידות, הכבלים והאביזרים בארון יילקחו בחשבון השיקולים הבאים:

שיקולי תחזוקה ותפעול.

שיקולי הנדסת אנוש.

שיקולי רזרבה עתידית.

הארונות יסופקו עם מדף אחד עבור כל פריט ציוד המותקן בהם שאינו כולל התאמה ל "19 ובתוספת מדף נוסף רזרבי.

המדפים יהיו מחוררים 30% חירור צבוע בצבע אפוקסי ובגוון לפי דרישת המזמין .

כל הארונות יכללו מסגרת אלומיניום.

כל הארונות יכילו דלת אחורית, דלת קדמית ודפנות צד.

שתי הדלתות תינתנה לנעילה.

הדלתות הקדמיות יהיו עשויות זכוכית מחוסמת לפי , הזכוכית תהיה בתוך מסגרת אלומיניום, בהתאם לדרישת המזמין. הדלתות תהיינה בעלות אפשרות לפתיחה ימנית ושמאלית ע"פ תנאי השטח.

לחליפין ע"פ דרישת המזמין יסופק ארון עם שתי דלתות קדמיות בתצורת גריל מחורר.

הדלת האחורית תהיה מפח.

מסגרת האלומיניום של הארון תכלול את התקני התליה ומנעול .

תתאפשר נעילה באמצעות ידית בריח סיבובי ומפתח נעילה משונן.

דפנות הארון תהיינה עשויות פח ותינתנה לפירוק מהיר.

כל הדפנות יכללו חריצי אוורור.

משני צדי הארון בחלל הפנימי של הארונות, יהיו תעלות מובנות בגוף הארון להולכת כבלי התקשורת ואספקת המתח.

נדרש לשמור על הפרדה בין כבלי מתח הרשת לשאר הכבלים בארון.

כבלי מתח הרשת יחווטו בתעלה נפרדת מכל שאר הכבלים שבארון.

נדרש לספק את הארון עם 4 מאווררים. כל מאוורר יהיה בעל ספיקה של 30CFM לפחות.

המאוורר יופעל ממתח של 48 VDC או 220 VAC, בהתאם למתח שיזין את הציוד שבמסד. הוא יהיה בעל מייסב כדורי אטום(SEALED BALL BEARING), MTBF מינימאלי של 35,000 שעות. סה"כ המאווררים ייצרו רעש אקוסטי קטן מ- DBA50 במרחק של 1 מטר, בכל כיוון ובעומס מלא. ע"ג 2 צדי המאוורר יותקן כסוי בטיחותי מסוג רשת.

המאווררים יותקנו בדופן העליונה של הארון אל מול פתחים מוכנים לכך.

צבע הארון יהיה שחור, קלוי בתנור או אחר לפי דרישת המזמין.

הארקת הארון + כל האביזרים הנלווים להארקה יכללו בתכולת הארון. כולל הארקות פאנלי ניתוב.

הארון יכלול 4 גלגלים לצורך הזזתו, מהם 2 ננעלים (קדמיים).

הכבלים יכנסו לארון דרך הפתח המיועד לכך בחלקו העליון או התחתון של הארון. פתח זה ימוגן כך שלא תהיה אפשרות של פציעת הכבלים מקצוות חדים של פח.

הארון יסופק כשהוא כולל, פסי שקעים של 6 שקעים כ"א לפחות. כל פס יכיל מאמ"ת של 10-16 A. המאמ"ת יהיה מוגן במכסה פלסטי (הניתן לפתיחה ולסגירה) ויכיל כבל פנדל באורך של עד 15 מ' ותקע סיקון בהתאם למצוין בתוכנית אמפר בקצהו.

פסי השקעים שיסופקו יהיו בסטנדרט "19 ויותקנו בחלקו האחורי של הארון במאוזן האחד מתחת לשני כך שתהיה אליהם גישה מהדלת האחורית.

לפני הזמנת הארון אצל היצרן, יגיש הספק תכניות ומפרטים של הארון לאישור.

כל אביזרי החשמל יעמדו בחוק החשמל המקומי.

בכל מסד שיסופק יישארו פנויים 30% מהגובה לצורך הוספת ציוד עתידי.

בתחתית המסד יותקן פס נחושת לחיבורי הארקה לציוד.

עלות הארון תכלול

תרשים סידור ארון

כלל האביזרים הגנריים להתקנה תקינה (ללא הנחייה/הגבלה).

ארון ציוד indoor 44U 120*80 ס"מ לשרתים

אפיון זה מתייחס לארונות אשר יותקנו במתחמים פנימיים כגון חדרי שרתים\חדרי תקשורת.

הארון יהיה מהסוג המיועד להתקנה בתוך מבנה (Indoor ).

הארון מיועדת להתקנת שרתים..

מידות הארון:

גובה U44.

רוחב 80 ס"מ

עומק 120 ס"מ

שאר המאפיינים זהים לארון ארון ציוד indoor 44U 100*80 ס"מ

ארון ציוד indoor U15

אפיון זה מתייחס לארונות אשר יותקנו במתחמים פנימיים כגון חדרי שרתים.

הארון יהיה מהסוג המיועד להתקנה בתוך מבנה (Indoor ).

יסופק ארון ברוחב 23" עם התאמה לסטנדרט "19.

מידות הארון

גובה: 15U.

רוחב 80 ס"מ

עומד 120 ס"מ

מבנה הארון יכיל חללים עם סידור להעברת כבילה משני צדדיו.

פסי התקנה(התאמת עומק) המיועדים לציוד "19 בחיבור עם אומי כלוב מלפנים ומאחור.

פסי ההתקנה יהיו מהסוג הניתן להזזה קדימה ואחורה.

בהתקנת היחידות, הכבלים והאביזרים בארון יילקחו בחשבון השיקולים הבאים:

שיקולי תחזוקה ותפעול.

שיקולי הנדסת אנוש.

שיקולי רזרבה עתידית.

הארונות יסופקו עם מדף אחד עבור כל פריט ציוד המותקן בהם שאינו כולל התאמה ל "19 ובתוספת מדף נוסף רזרבי.

המדפים יהיו מחוררים 30% חירור צבוע בצבע אפוקסי ובגוון לפי דרישת המזמין .

כל הארונות יכללו מסגרת אלומיניום.

כל הארונות יכילו דלת אחורית, דלת קדמית ודפנות צד.

שתי הדלתות תינתנה לנעילה.

הדלתות הקדמיות יהיו עשויות זכוכית מחוסמת. הזכוכית תהיה בתוך מסגרת אלומיניום, בהתאם לדרישת המזמין. הדלתות תהיינה בעלות אפשרות לפתיחה ימנית ושמאלית ע"פ תנאי השטח.

לחליפין ע"פ דרישת המזמין יסופק ארון עם שתי דלתות קדמיות בתצורת גריל מחורר.

הדלת האחורית תהיה מפח.

מסגרת האלומיניום של הארון תכלול את התקני התליה ומנעול .

תתאפשר נעילה באמצעות ידית בריח סיבובי ומפתח נעילה משונן.

דפנות הארון תהיינה עשויות פח ותינתנה לפירוק מהיר.

כל הדפנות יכללו חריצי אוורור.

משני צדי הארון בחלל הפנימי של הארונות, יהיו תעלות מובנות בגוף הארון להולכת כבלי התקשורת ואספקת המתח.

נדרש לשמור על הפרדה בין כבלי מתח הרשת לשאר הכבלים בארון.

כבלי מתח הרשת יחווטו בתעלה נפרדת מכל שאר הכבלים שבארון.

נדרש לספק את הארון עם 4 מאווררים. כל מאוורר יהיה בעל ספיקה של 30CFM לפחות.

המאוורר יופעל ממתח של 48 VDC או 220 VAC, בהתאם למתח שיזין את הציוד שבמסד. הוא יהיה בעל מייסב כדורי אטום(SEALED BALL BEARING), MTBF מינימאלי של 35,000 שעות. סה"כ המאווררים ייצרו רעש אקוסטי קטן מ- DBA50 במרחק של 1 מטר, בכל כיוון ובעומס מלא. ע"ג 2 צדי המאוורר יותקן כסוי בטיחותי מסוג רשת.

המאווררים יותקנו בדופן העליונה של הארון אל מול פתחים מוכנים לכך.

צבע הארון יהיה שחור, קלוי בתנור או אחר לפי דרישת המזמין.

הארקת הארון + כל האביזרים הנלווים להארקה יכללו בתכולת הארון. כולל הארקות פאנלי ניתוב.

הארון יכלול 4 גלגלים לצורך הזזתו, מהם 2 ננעלים (קדמיים).

הכבלים יכנסו לארון דרך הפתח המיועד לכך בחלקו העליון או התחתון של הארון. פתח זה ימוגן כך שלא תהיה אפשרות של פציעת הכבלים מקצוות חדים של פח.

הארון יסופק כשהוא כולל,3 פסי שקעים של 6 שקעים כ"א לפחות. כל פס יכיל מאמ"ת של 10-16 A. המאמ"ת יהיה מוגן במכסה פלסטי (הניתן לפתיחה ולסגירה) ויכיל כבל פנדל באורך של עד 15 מ' ותקע סיקון 16 אמפר בקצהו.

יסופקו פסי שקעים שיספיקו לחיבור כל הציוד בארון לרשת החשמל + פס רזרבה.

פסי השקעים שיסופקו יהיו בסטנדרט "19 ויותקנו בחלקו האחורי של הארון במאוזן האחד מתחת לשני כך שתהיה אליהם גישה מהדלת האחורית.

לפני הזמנת הארון אצל היצרן, יגיש הספק תכניות ומפרטים של הארון לאישור.

כל אביזרי החשמל יעמדו בחוק החשמל המקומי.

בכל מסד שיסופק יישארו פנויים 30% מהגובה לצורך הוספת ציוד עתידי.

בתחתית המסד יותקן פס נחושת לחיבורי הארקה לציוד.

מסד ציוד  U12

- מאפיינים זהים לארון U15 למעט:

הגובה הארון יהיה U12.

הארון יותאם להתקנה רצפתית ולתיליה על הקיר בהתאם לצורך והגדרת הלקוח.

מסד ציוד  U6

- מאפיינים זהים לארון U15 למעט:

הגובה הארון יהיה U6.

הארון יותאם להתקנה רצפתית ולתיליה על הקיר בהתאם לצורך והגדרת הלקוח.

פאנל עיוור

הפאנל יהיה בצבע שחור

מותאם להתקנה בארון תקשורת 19''

גובה 1U

הפריט יכלול את כלל האביזרים הגנריים להפעלה תקינה (ללא מגבלה\פירוט).

פאנל שיערות

הפאנל יהיה בצע אפור\שחור

מותאם להתקנה בארון תקשורת 19''

גובה 1U

הפריט יכלול את כלל האביזרים הגנריים להפעלה תקינה (ללא מגבלה\פירוט).

לוח ניתוב אופטי ל – 12 סיבים

מיועד להתקנה בארונות תקשורת ראשיים וריכוזי משנה

לוח הניתוב יכלול מגש לכבלים האופטיים.

גובה 1U

עלות הפריט תכלול את כלל האביזרים הגנריים להפעלה תקינה של הפריט לרבות:

מחברים (יקבע בתיק התכנון המפורט ו\או עפ"י דרישת הלקוח)

סימון

שילוט PVC חרוט

לוח ניתוב אופטי ל – 24 סיבים

מיועד להתקנה בארונות תקשורת ראשיים וריכוזי משנה

לוח הניתוב יכלול מגש לכבלים האופטיים.

גובה 1U

עלות הפריט תכלול את כלל האביזרים הגנריים להפעלה תקינה של הפריט לרבות:

מחברים (יקבע בתיק התכנון המפורט ו\או עפ"י דרישת הלקוח)

סימון

שילוט PVC חרוט

אמצעי חיווט ותיעול כבילה

צינור מריכף 25 מ"מ

ייעוד: העברת כבלים בתקרות אקוסטיות.

כולל אביזרי התקנה.

כבה מאיליו.

יסופקו צנרות בצבעים שונים ע"פ התקן והייעוד.

יסופק ע"פ תקן וחוק החשמל.

צינור שרשורי גמיש 16 מ"מ

ייעוד: העברת כבלים.

כולל אביזרי התקנה.

כבה מאליו.

יסופקו צנרות בצבעים שונים ע"פ התקן והייעוד.

יסופק ע"פ תקן וחוק החשמל.

צינור שרשורי גמיש 25 מ"מ

ייעוד: העברת כבלים.

כולל אביזרי התקנה.

כבה מאליו.

יסופקו צנרות בצבעים שונים ע"פ התקן והייעוד.

יסופק ע"פ תקן וחוק החשמל.

צינור שרשורי מתכתי 16מ"מ

מאפיינים זהים לצינור שרשורי 25 מ"מ עשוי פלדה מגולוונת ומצופה בבידוד PVC המיועד לתנאי חוץ ומוגן קרינת UV.

צינור שרשורי מתכתי 25מ"מ

מאפיינים זהים לצינור שרשורי 25 מ"מ עשוי פלדה מגולוונת ומצופה בבידוד PVC המיועד לתנאי חוץ ומוגן קרינת UV.

צינור יק"ע תת קרקעי להעברת כבלים בקוטר 50 מ"מ

יק"ע 13-50

כולל אביזרי התקנה

כחלופה ניתן יהיה לספק צינור שרשורי עם דופן פנימית חלקה קוברה או שווה תכונות באישור המזמין.

צינור יק"ע תת קרקעי להעברת כבלים בקוטר 75 מ"מ

יק"ע 13-75

כולל אביזרי התקנה

כחלופה ניתן יהיה לספק צינור שרשורי עם דופן פנימית חלקה קוברה או שווה תכונות באישור המזמין.

תעלת PVC תקנית בחתך 30*15 מ"מ

כבלים המותקנים במבנים יעברו בתוך תעלות PVC ייעודיות בצבע קרם או לבן, בעלות תו תקן מקומי.

התעלות יהיו סגורות, בעלות מכסה הניתן להורדה.

כל התעלות יסופקו עם כל האביזרים הנלווים כגון: זוויות , אלמנט סוף, מחזיקי כבלים , מתאמים וכו'.

מידות התעלות יאפשרו העברת הכבלים כאשר לפחות 50% מנפחן יושאר פנוי.

התעלות יחוברו לקירות המבנה בעזרת ברגים, כאשר המרחק בין בורג לבורג לא יעלה על 60 ס"מ.

בתוך התעלות יותקנו התקני קשירה לכבלים, במרחק שלא יעלה על מטר זה מזה.

על כל התעלות להיות סגורות/אטומות בכל הקצוות כדי למנוע נזק של מזיקים (עכברים ).

במעבר של תעלה דרך קיר יש לשחזר (כולל טיח וצבע) את הפתח שבוצע בקיר כך שלא יהיה מרווח בין הקיר לבין הדפנות החיצוניות של התעלה, כלומר, התעלה תעבור בתוך המעבר, והפתח יהיה במידות התעלה בדיוק. יש לחתוך את המכסה כך שתתאפשר פתיחתו בקטעים גלויים.

התעלות על הקירות הצדדיים של החדרים ישרתו את שני צידי הקיר ע"י קדיחת מעברים בקיר. לא תעבורנה תעלות מקבילות על שני צידיו של קיר.

סיום תעלה לא יתבצע במרכז קיר. כל תעלה על קיר תסתיים במגע בקיר הניצב אליו, גם אם תוספת האורך של התעלה אינה נדרשת להעברת כבלים.

תעלת PVC תקנית בחתך 60*40 מ"מ

המפרט זהה ל תעלת PVC תקנית בחתך 30*15 מ"מ למעט המידות: 60*40

תעלת PVC תקנית בחתך 120*60 מ"מ

המפרט זהה ל תעלת PVC תקנית בחתך 30*15 מ"מ למעט המידות: 120*60

תעלת פח 60x40 מ"מ

מבנה: 2 חלקים, בסיס ומכסה עם חיבור ברגים.

יעוד: להתקנה על קירות חיצוניים וע"פ דרישות מיוחדות.

ע"פ תקן מקומי כולל אביזרי התקנה.

חומר גלם: פח מגלוון.

כבל מתיחה עילי / כבל נושא מפלדה

מבנה: שזור.

יעוד: תמך לכבלים תלויים באוויר.

קוטר: 0.5 – 1 ס"מ בהתאם למשקל הכבילה.

ע"פ תקן מקומי כולל אביזרי התקנה לרבות עוגנים, מותחנים וכבל קשירה.

חומר גלם: פלדה.

קופסת CI להתקנת ציוד outdoor באתר קצה

אפיון זה מתייחס לקופסאות חיבורים אשר יותקנו באתרי הקצה מחוץ למבנה, בסמוך לסנסורים לטובת התקנת ממירי תקשורת ו\או צרכים אחרים.

מימדים: בהתאם לנדרש.

חומר: פלסטיק עמיד לתנאי חוץ.

מכסה עליון עם גומיית אטימה לסגירה באמצעות 4 ברגים.

צבע אפור.

אטימות IP65.

מיגון UV

כניסות כבלים – באמצעות אנטיגנים אטומים.

עמודים וקונסולות

תורן 4 מטר

חומר גלם: פלדה.

פרופיל חלול: חרוט עם ראש קטום או מצולע משוכלל עם ראש קטום.

דלת שרות עם מנעול בבסיס.

כל חלקי התורן כולל זרועות, ברגים, אומים וריתוכים וכו'.. יעברו תהליך גלוון חם.

עובי הציפוי יהיה 100 מיקרון לפחות.

ייעוד:

התקנת אנטנות

התקנת מצלמות

התקנת גלאים

התקנת שופרים.

תמך לתיל פלדה לנשיאת כבלים.

חופש תזוזה במקרה של התקנת מצלמה:

תנועה מותרת בנקודת מוקד העדשה: 1/2 מעלה ברוח במהירות 120 קמ"ש (33 מטר בשנייה).

התורן יהיה מותאם לנשיאת משקל כל הציוד המותקן עליו, לרבות: מצלמה, זרוע, אנטנה, שופר וכדומה, מבלי שתיגרם לו תנועה חריגה מהמוגדר. לצורך כך יהיה על הקונסטרוקטור המתכנן מטעם הקבלן להביא בחשבון את מפרש הרוח הנוסף כתוצאה מהתקנת המצלמה ואביזריה ועוד 15 ק"ג לפחות, בשקלול תנאי מזג אוויר הקשים ביותר העשויים לשרור באתר.

בראש התורן יותקן כולא ברקים בתצורת אלקטרודה מחודדת בקצה אשר תתנשא מעל הפריט המותקן במקום הגבוהה ביותר בראש התורן ב 50 ס"מ לפחות.

לאורך התורן בתוך החלל הפנימי יחווט כבל הארקה 16 ממ"ר המתאים לשימוש חיצוני אשר יחובר לאלקטרודת הארקה אשר תינעץ בקרקע ותכוסה באמצעות גוב הארקה תקני.

האלקטרודה תתחבר לפס השוואת הארקות אשר יצוק בבסיס הארון באמצעות כבל הארקה המוגדר לעיל.

במקרה ובו הארון מרוחק מהעמוד במרחק כזה שמאלץ כבל הארקה ארוך בעל התנגדות גבוהה יותר מזו המורשית בחוק החשמל, תותקן אלקטרודה נוספת.

כל עבודות החשמל והארקה יבוצעו ע"פ הנחיות תקן החשמל. בכל מקרה של סתירה בין המוגדר במסמך זה לחוק החשמל תינתן עדיפות למחמיר ביותר.

תכנון התורן וההתקנה יבדקו ויאושרו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן.

העברת כבלים בחלל התורן:

כל הכבלים (מכאניים וחשמליים) שיועברו בחלל התורן, יועברו בתוך צינורות ייעודיים.

כבלים חשמליים וכבלים מכאניים יועברו בצינורות נפרדים.

הצינורות יעוגנו לדפנות הפנימיות של התורן.

עלות הפריט תכלול ביסוס בהתאם לאישור קונסטרוקטור.

תורן 6 מטר

חומר גלם: פלדה.

פרופיל חלול: חרוט עם ראש קטום או מצולע משוכלל עם ראש קטום.

דלת שרות עם מנעול בבסיס.

כל חלקי התורן כולל זרועות, ברגים, אומים וריתוכים וכו'.. יעברו תהליך גלוון חם.

עובי הציפוי יהיה 100 מיקרון לפחות.

ייעוד:

התקנת אנטנות

התקנת מצלמות

התקנת גלאים

התקנת שופרים.

תמך לתיל פלדה לנשיאת כבלים.

חופש תזוזה במקרה של התקנת מצלמה:

תנועה מותרת בנקודת מוקד העדשה: 1/2 מעלה ברוח במהירות 120 קמ"ש (33 מטר בשנייה).

התורן יהיה מותאם לנשיאת משקל כל הציוד המותקן עליו, לרבות: מצלמה, זרוע, אנטנה, שופר וכדומה, מבלי שתיגרם לו תנועה חריגה מהמוגדר. לצורך כך יהיה על הקונסטרוקטור המתכנן מטעם הקבלן להביא בחשבון את מפרש הרוח הנוסף כתוצאה מהתקנת המצלמה ואביזריה ועוד 15 ק"ג לפחות, בשקלול תנאי מזג אוויר הקשים ביותר העשויים לשרור באתר.

בראש התורן יותקן כולא ברקים בתצורת אלקטרודה מחודדת בקצה אשר תתנשא מעל הפריט המותקן במקום הגבוהה ביותר בראש התורן ב 50 ס"מ לפחות.

לאורך התורן בתוך החלל הפנימי יחווט כבל הארקה 16 ממ"ר המתאים לשימוש חיצוני אשר יחובר לאלקטרודת הארקה אשר תינעץ בקרקע ותכוסה באמצעות גוב הארקה תקני.

האלקטרודה תתחבר לפס השוואת הארקות אשר יצוק בבסיס הארון באמצעות כבל הארקה המוגדר לעיל.

במקרה ובו הארון מרוחק מהעמוד במרחק כזה שמאלץ כבל הארקה ארוך בעל התנגדות גבוהה יותר מזו המורשית בחוק החשמל, תותקן אלקטרודה נוספת.

כל עבודות החשמל והארקה יבוצעו ע"פ הנחיות תקן החשמל. בכל מקרה של סתירה בין המוגדר במסמך זה לחוק החשמל תינתן עדיפות למחמיר ביותר.

תכנון התורן וההתקנה יבדקו ויאושרו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן.

העברת כבלים בחלל התורן:

כל הכבלים (מכאניים וחשמליים) שיועברו בחלל התורן, יועברו בתוך צינורות ייעודיים.

כבלים חשמליים וכבלים מכאניים יועברו בצינורות נפרדים.

הצינורות יעוגנו לדפנות הפנימיות של התורן.

עלות הפריט תכלול ביסוס בהתאם לאישור קונסטרוקטור.

קונסולה 1.5 מטר

ייעוד:

התקנת אנטנות

התקנת מצלמות

התקנת גלאים

התקנת שופרים.

תמך לתיל פלדה לנשיאת כבלים.

אופן ההתקנה: באמצעות הצמדה לקירות מבנה ומעקות ורצפות גגות.

מבנה: פרופיל מתכתי עגול בקוטר 3 עד 6 צול, בהתאם למשקל העומס ומפרס הרוח בתלות בציוד המותקן.

חייב באישור קונסטרוקטור.

בכל מקום בו ניתן להצמיד אל המבנה יש להעדיף שיטה זו ע"פ הצבת קונסולה.

כאשר הקיר מכוסה/לא מכוסה בגג משופע בולט מעבר לקיר - למיקום הקונסולה מומלץ לבחור במבנה/קיר שאינו מכוסה גג. לפי הצורך בקיר המכוסה גג ניתן להתקין מתקן הרחקה או מרווחונים שירחיקו את הקונסולה מקצה הגג, או לבצע מעבר דרך קצה הגג שייאטם היטב.

יש להתחשב בהתקנות חיצוניות/פנימיות המותקנות על הקיר המיועד לקונסולה (תשתית בזק, חשמל, מים וכו').

יש לבדוק קיום מרחב מספיק להתקנת עוגן/קונסולה במידה ונדרש.

יש לבדוק את סוג המבנה וחוזקו, בהתאם לכך יותקנו בורגי החיזוק ובורגי העגינה.

כאשר המבנה הינו טרומי המרחק המינימאלי מפינת המבנה הטרומי יהיה 0.5 מ'.

הנקודה התחתונה של הקונסולה תעוגן לקרקע, במקרה של התקנה מעל פני הקרקע - יובא הדבר לאישור נציג המזמין.

במקרה שהעגינה של התיל הנושא בקצהו היא לקונסולה, על הספק לעגן את תיל הנושא לבורג עין בקצה הקונסולה.

במקרה שהכבל יותקן מעמוד או קונסולה ישירות אל המבנה יש לבצע עגינה לקיר המבנה.

בכל מקרה בו נדרש להתקין עוגן אל קיר או גג מבנה יש לוודא כי הקיר או הגג מסוגל לעמוד בלחצי העיגון. יש לוודא כי התקנת העוגן אינה מהווה מכשול או מפגע.

בחירת צורת העגינה ואופן העגינה מותנה בסוג המבנה/הקיר.

עבור קיר בטון או מבנה טרומי - יש להתקין בורג עין בשילוב עוגן בטון לבורג.

עבור קיר בלוקים או עץ - יש להתקין בורג עין בשילוב שרוול הגנה מצינור P.V.C, דסקית מתכת, דסקית קפיצית ואום.

קונסולה 3 מטר

ייעוד:

התקנת אנטנות

התקנת מצלמות

התקנת גלאים

התקנת שופרים.

תמך לתיל פלדה לנשיאת כבלים.

אופן ההתקנה: באמצעות הצמדה לקירות מבנה ומעקות ורצפות גגות.

מבנה: פרופיל מתכתי עגול בקוטר 3 עד 6 צול, בהתאם למשקל העומס ומפרס הרוח בתלות בציוד המותקן.

חייב באישור קונסטרוקטור.

בכל מקום בו ניתן להצמיד אל המבנה יש להעדיף שיטה זו ע"פ הצבת קונסולה.

כאשר הקיר מכוסה/לא מכוסה בגג משופע בולט מעבר לקיר - למיקום הקונסולה מומלץ לבחור במבנה/קיר שאינו מכוסה גג. לפי הצורך בקיר המכוסה גג ניתן להתקין מתקן הרחקה או מרווחים שירחיקו את הקונסולה מקצה הגג, או לבצע מעבר דרך קצה הגג שייאטם היטב.

יש להתחשב בהתקנות חיצוניות/פנימיות המותקנות על הקיר המיועד לקונסולה (תשתית בזק, חשמל, מים וכו').

יש לבדוק קיום מרחב מספיק להתקנת עוגן/קונסולה במידה ונדרש.

יש לבדוק את סוג המבנה וחוזקו, בהתאם לכך יותקנו בורגי החיזוק ובורגי העגינה.

כאשר המבנה הינו טרומי המרחק המינימאלי מפינת המבנה הטרומי יהיה 0.5 מ'.

הנקודה התחתונה של הקונסולה תעוגן לקרקע, במקרה של התקנה מעל פני הקרקע - יובא הדבר לאישור נציג המזמין.

במקרה שהעגינה של התיל הנושא בקצהו היא לקונסולה, על הספק לעגן את תיל הנושא לבורג עין בקצה הקונסולה.

במקרה שהכבל יותקן מעמוד או קונסולה ישירות אל המבנה יש לבצע עגינה לקיר המבנה.

בכל מקרה בו נדרש להתקין עוגן אל קיר או גג מבנה יש לוודא כי הקיר או הגג מסוגל לעמוד בלחצי העיגון. יש לוודא כי התקנת העוגן אינה מהווה מכשול או מפגע.

בחירת צורת העגינה ואופן העגינה מותנה בסוג המבנה/הקיר.

עבור קיר בטון או מבנה טרומי - יש להתקין בורג עין בשילוב עוגן בטון לבורג.

עבור קיר בלוקים או עץ - יש להתקין בורג עין בשילוב שרוול הגנה מצינור P.V.C, דסקית מתכת, דסקית קפיצית ואום.

זרוע הרחקה למצלמה חיצונית עד 50 ס"מ

לצורך חיבור מצלמות המותקנות בתנאי חוץ, תידרש בחלק מן המקרים, אספקה והתקנה של זרוע ייעודית.

זרוע המצלמה תאפשר חיבור המצלמה לעמוד, לקיר, קיר פינתי, גג לעמוד גדר וכד' ותכיל את כל ההתקנים ‏המתאימים לחיבור המצלמה מצד אחד ולהתחברות לעמוד או קיר מצד שני.‏

צד החיבור למצלמה ו/או לזרוע החיבור שלה, יהיה עשוי פלטה תואמת למידות ולצורת משטח החיבור של המצלמה, כולל חורי עיגון הברגים.

הזרוע תהיה עשויה ממבנה מסיבי, עשוי פרופיל חלול, עגול או מרובע, קצה הזרוע יעמוד בעומס של 10 ק"ג לפחות ויעוגן למקומו עם תמיכות וחיזוקים כך שלא יהיו רעידות במצלמה המותקנת עליו.

כבלי החיבור למצלמה יעברו בתוך הפרופיל החלול כך שלא תהיה כל גישה לכבלים.

אורך הזרוע: עד 50 ס"מ בהתאם לדרישת המזמין.

מבנה מתכתי מגולוון וצבוע.‏

ברגיי החיבור, האומים, הדסקיות והדסקיות הקפיציות, יהיו מגולוונים או נירוסטה.

תכנון הזרוע יהיה כזה שתתאפשר תחזוקה מקצועית למצלמה, כך שניתן יהיה לטפל בה בגישה נוחה וללא אמצעי הרמה מיוחדים.

באחריות הקבלן לתכנן את הזרוע הנדרשת ולהעבירה לאישור המזמין.

בנוסף יידרש הקבלן לעמידה בתקנים הישראלים המקובלים ( בנושא היתרי בינוי (גובה) בדגש על תקן ישראלי 414 עומסים אופיניים במבנים: עומס רוח) ולאישור וחתימת מהנדס קונסטרוקטור מטעמו, האישור יידרש לעבור לידי נציג המזמין.

קורת בטון רציפה (חגורת בטון) כבסיס לגדר ולעמודים

קורת בטון רציפה (חגורת בטון) כבסיס לגדר ולעמודים:

החגורה תהיה בחתך מלבני, תיבנה לאורך תוואי הגדר ובמידות בהתאם למפורט בתוכניות   (רוחב 250 מ"מ עומק 600 מ"מ בתוך הקרקע ו- 200 מ"מ מעל הקרקע).

לפני יציקת הקורה, יש לצקת בטון רזה בעובי ‏‎5‎‏ ס"מ ולפלס את הקרקע. בטון היציקה יהיה מסוג ב-‏‎ 30‎‏, כולל זיון ‏‎4‎‏ ברזלים קוטר ‏‎12‎‏ מ"מ (מצולע) וחישוקים קוטר  8 מ"מ כל ‏‎23‎‏ ס"מ.‏

יציקת הבטון ,הבטון לרבות אשפרתו ‏ כנדרש. ‏‏

במידה והקבלן  יידרש לחבר את הרשת לעמודים ולהכניסם יחד לתוך הטפסנות לפני היציקה. רואים ‏את הנ"ל ככלול במחיר הקורה ולא תשולם תוספת עבור עבודה זו.

קידוח ויציקת בסיסי יסוד (יסודות בודדים) לעמודי הגדר /שערים

הקבלן יסמן את מרכז הקדח בהתאם לתוכניות או תרשימי מדידה שבוצעו על-ידי מודד מוסמך מטעמו ועל חשבונו ‏וקבלו את אישורו של המזמין.

‏הקבלן יקדח את בור הבסיס בקרקע כמפורט בתוכניות ויצק בטון ב-‏‎30‎‏ עד לפני הקרקע ‏הטבעיים. העמוד יוחדר לבסיס וייתמך אנכית עד התקשות הבטון. על הקבלן להקפיד על ‏אנכיות העמוד. במקרה ותוואי הגדר נמצא בשטח סלעי, בטון, אספלט וכו' קידוח בורות ‏הבסיס יבוצעו דרכם בציוד מתאים ולאחר קבלת אישור המזמין.‏ חפירת בורות היסוד, יציקת הבטון בבסיס וקביעת עמודי הגדר/השער יתבצעו באותו יום.

בסיסים לעמודי התמך יורחבו בחלקם העליון בהתאמה לזווית השיפוע של עמוד התמך. ‏

‎מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח בשטח משך כל זמן הביצוע, יהיה אחראי על קביעת ‏סימון הבסיס, ויהיה אחראי על שמירת כללי בטיחות בעבודה של צוות הפועלים המועסקים ‏ויקפיד על טיב הביצוע. ‏

‎קידוח בור הבסיס יבוצע באמצעות ציוד מתאים שאושר מראש על-ידי המזמין. קוטר המקדח יהיה ‏שווה לקוטר הבסיס. ‏

‎מידות הבסיס (קוטר ועומק עד לקרקעית הקדח) יהיו  על פי התכנון  אך  70 ס"מ עומק ו-40 ס"מ קוטר לפחות.‏

‎את בור הקדח המוכן יש לצקת מיד לאחר ניקוי הקרקעית מחלקי עפר חופשיים.‏

‎לא יושארו בורות פתוחים ללא השגחה על ידי  הקבלן.

הקמת גדר (קרן וסנפיר בלבד) על גבי קיר בטון / חומה

מידות הקיר כפי שיפורט ויידרש על ידי המזמין, לחילופין תוקם הגדר על גבי קיר קיים בהתאם לתוכנית ובהתאם לדרישות הקמה של קרן וסנפיר כמפורט בהמשך.

על גבי הקיר יותקן עמוד משופע בזווית º45, אורך של 50 ס"מ, עם מכסה מתכתי מרותך כנגד כניסת מים או פלסטי ייעודי, מוגן UV אשר ישמש כבסיס להנחת קרן

לתחתית העמוד ירותך פלטת פלדה 20*20 ס"מ בעובי של 5 מ"מ הכולל הכנה לחיבור העמוד לחומת הבטון באמצעות ברגיי פלדה 13 מ"מ לפחות

טיב הבטון

אם ניתנה הוראה אחרת בכתב על-ידי המזמין , כל הבטונים יהיו בטונים מובאים לפחות ב- ‏‎30‎‏ אלא.

‎במידה והקבלן יבחר באפשרות של ייצור הבטון באתר, יהיה הייצור נתון לתנאי בקרה טובים, אשר ‏יבטיחו טיב בטון אשר לא יפחת מטיב בטון המיוצר במפעל ליצור בטון. ‏

‎‎עם הזזת ציוד ייצור הבטון ממקום אחד למשנהו, ינוקה המקום ניקוי יסודי. כל שיירי ‏האגרגטים, הצמנט וכו' וכל פסולת שנותרה יסולקו בו זמנית עם הזזת הציוד. הקבלן יחזיר את ‏המקום לקדמותו, למצב בו הוא היה לפני ששימש לייצור בטון. ‏

‎הקבלן לא ימקם ציוד לייצור בטון באתר אלא לאחר קבלת אישור מראש מאת המזמין. במקרה ‏של צורך בהזזת הציוד ממקום אחד למשנהו, ידאג הקבלן לקבל את אישור המזמין מראש לפני הזזת ‏הציוד.

‏גלוון

כל האלמנטים מפלדה לרבות עמודים, רשת, אביזרים שונים, ברגים אומים ודסקיות, יהיו מפלדה ‏מגולוונת בגלוון חם בטבילה, 80 מיקרון לפחות.‏

רק אלמנט פלדה אשר צוין במפורש אחרת, יהיו אלמנטים לא מגולוונים כגון: פלדה נירוסטה (אל חלד) או רגילה. ‏

הגלוון יהיה גלוון אבץ חם – דהיינו יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה על-ידי טבילתו באמבט של אבץ ‏מותך. ‏

תקנים – הגלוון יבוצע בהתאם לתקן ישראל ‏‎91‎‏. המעודכן ביותר במתכונתו האחרונה. ‏

הקמת גדר רשת מרותכת בגובה 2.5 מטר כולל קרן וסנפיר

עמודי הגדר ועמודי תמיכה

עמודי הגדר יהיו עשויים מפרופיל מלבני בחתך 80X40 מ"מ, ובעובי דופן של 2.2 מ"מ ‏לפחות, ובגובה אנכי של 250 ס"מ מעל גובה הקרקע.‏

הקצה העליון של העמוד יהיה משופע בזווית º45, בתוספת אורך של 50 ס"מ, עם מכסה מתכתי מרותך כנגד כניסת מים או פלסטי ייעודי, מוגן UV.

בפינות קו הגדר בלבד יותקן עמוד פינה עשוי פרופיל מרובע 80X40 בעובי דופן 2.2 מ"מ, עם שתי קרניים (קרן אחת לכל ציר גדר), הסגורות בחלקן העליון במכסה דקורטיבי ייעודי. במרווח שבין הקרניים תרותך רשת פלדה הזהה לרשת הגדר.

עמודי הגדר יבוטנו ליסודות בטון בודדים בקוטר של 40 ס"מ ועומק של 70 ס"מ. בקטע הגדר בה מותקן שער כניסת כלי רכב ושער (פשפש) הולכי רגל, יותקנו העמודים הנושאים  והתומכות על יסוד בטון מזויין מתאים כמפורט בתוכנית.

המרחק המרבי בין עמוד לעמוד (מרכזי העמודים) לא יפחת  מ- 3 מטר, ± 10 ס"מ.‏

בכל עמוד גדר חמישי במישור הגדר, יותקן עמוד תמיכה אלכסוני עשוי פרופיל מלבני 60X40 בעובי דופן 2.2 מ"מ לפחות. עמודי התמיכה יותקנו גם בעמוד הראשון ובעמוד האחרון בקו הגדר. לעמוד פינה יחוברו שני עמודי תמיכה.

עמודי התמיכה יותקנו ככל שנדרש, במטרה לקבל גדר יציבה ומתוחה לכל אורכה.

עמודי התמיכה יחוברו לעמודים באמצעות בורג מגולוון ‏בגובה של 1.2 מטר מעל  יסוד הבטון ובזווית של º45 מעלות מאנך הגדר , חלקו ‏התחתון יוטמן ליסוד בטון בודד כמפורט לעיל.

בהפרשי גובה קרקע המחייבים "קפיצה" בגדר, יותקנו עמודי קפיצה מיוחדים העשויים כדוגמת עמודי הגדר בתוספת קרן משלימה מעל לזו הקיימת. במרווח גובה קרן מעל ל- 200 מ"מ, תרותך רשת פלדה זהה לרשת הגדר.

רשת מרותכת

הרשת המרותכת תהיה עשויה חוטי פלדה מגולוונים, המחוברים ביניהם בריתוך חשמלי, הרשת תהיה ללא קורת הקשחה.‏

על גבי העמודים תותקן רשת מרותכת מגולוונת בצורה מלבנית.

מבנה המשבצות (גודל החורים המלבנים) 50X150 מ"מ.

עובי החוט (קוטר) 4.5 מ"מ.

עמודי הנשיאה של הגדר יותקנו בצד הפנימי של הגדר והרשת תוצמד אליהם בצד החיצוני כמפורט בתוכנית.

הרשת תותקן כך שהצד "החלק" שלה יהיה כלפי חוץ האתר כלומר, מוטות הפלדה האופקיים המרותכים ע"ג המוטות האנכיים, יהיו בחלק הפנימי של האתר (במטרה למנוע אפשרות טיפוס).

הרשת המרותכת תותקן במרחק של 5-15 מ"מ מקו הקרקע , במקומות בהם אין אפשרות לבצע האמור (במתאר של התקנת הגדר על גבי יסודות בודדים ) יש להוסיף "מסרק" בגודל הנדרש ובהתאם לקו הקרקע  (מאותו סוג הרשת) וללא כל דרישת תשלום נוספת .

קשירת רשת הגדר לעמודים הנושאים תהיה באמצעות מוטות פלדת אל-חלד בקוטר 2.5 מ"מ לפחות ב –7  נקודות חיבור לפחות בכל עמוד.

קצוות מוטות הפלדה יחוברו כך שלא ניתן יהיה לפרום אותם מהצד החיצוני לאתר.

חיבור בין רשתות הגדר לבין עצמם, יבוצע באמצעות חבקי פלב"מ ייעודיים מנירוסטה בעובי של 2 מ"מ לפחות, החבקים יורכבו באמצעות מכשיר ‏פניאומטי ייעודי, התפר של ‏החבקים יופנה לכוון פנים האתר.

כל 2 רשתות תחוברנה בעזרת 10 חבקים לפחות עם חפיפה ‏של 10 ס"מ לפחות בין הרשתות.‏

בחלקו הפנימי העליון של הגדר יותקן סנפיר על גבי הרשת באורך של 64 ס"מ כמפורט בתוכנית וכאמור לעיל בחלקו החיצוני גדר רשת (קרן) באורך של 100 ס"מ .

בסיום ההתקנה, הרשת תהיה מתוחה וישרה לכל אורכה, היא תוצמד היטב לעמודי הנשיאה וחזותה ‏תהיה ישרה ואסטטית בכל משורי הגדר.

שער כניסת כלי רכב דו כנפי (פתח אור 6 מטר)

הקבלן יספק ויתקין, בתיאום עם המזמין ובהתאם לתוכניות, שער כניסת רכב דו כנפי, שיהווה חלק בלתי נפרד מקו הגדר שיוכל לשמש גם כבסיס להתקנת קו גלאי זעזועים וכמכשול פיזי / מכשול מעכב כשהוא סגור. השער כשהוא סגור ומוברח על-ידי הבריחים כמפורט בהמשך, יהיה יציב וקבוע למקומו ללא תנועה שעלולה לגרום להתרעות שווא בקו גלאי הזעזועים שיקבעו בכנפי השער.

השער יהיה במפתח אור של 6 מטר, כנפיים נפתחות כלפי פנים האתר או כלפי חוץ (בהתאם לדרישות ומגבלות שיוגדרו מראש על-ידי המזמין), כל כנף במידה שתספק מרווח של 7 ס"מ לכל היותר בין הכנפיים הנעות לבין עצמן ובין עמודי הנשיאה של כנפי השער ובין הקרקע.

קונסטרוקציות כנפי השער תבוצע מפרופיל RHS 60X60. אל קונסטרוקציות כנפי השער, תוצמד גדר רשת מרותכת שתרותך אל הקונסטרוקציה בכל נקודות המגע.

רשת הגדר תבלוט מעל הקונסטרוקציה בחלק העליון ותיצור חפיפה בין הכנפיים הנעות לבין הגדר הסמוכה באמצעות קרן ובהתאמה מלאה לגדר.

עמודי הנשיאה של השער יהיו מפרופיל 150X150 RHS, עובי דופן 5 מ"מ, מעוגנים לבסיס יסוד בטון מזויין, במידות בהתאם לתוכניות.

הקבלן יספק ויתקין צינור שרשורי "קוברה"  שישמש לצורך העברת תשתיות מנ"מ. הצינור השרשורי ייטמן בעומק של 1 מטר לפחות, שני קצותיו יהיו באורך של 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע, כולל חוט משיכה פלסטי, בעובי 8 מ"מ.

השער יסופק כולל בריחי נעילה / אזני נעילה ופרזול כדלקמן:

כל כנף שער תיתלה על עמוד הנשיאה של השער, באמצעות 3 צירים, בהתאם למשקל וגובה הכנף.

צירי השערים יהיו עשויים פלדה בקוטר 25 מ"מ לפחות ויותקנו כך שתתאפשר פתיחת הכנף לזוית של º90 (מוגבל בגלל הקרן והסנפיר).

בכל כנף יותקן בריח אנכי בקוטר 12 מ"מ לפחות ובידית הבריח יותקן סגר למנעול תולה Heavy duty, רגל הבריח תוחדר לקדח בלוח פלדה במידות 250X350 מ"מ ובעובי של 4 מ"מ. לוח פלדה זה יעוגן לבסיס הבטון באמצעות עוגנים כימיים בדפיקה בקוטר 12 מ"מ.

בין שתי הכנפיים יותקן בריח רוחבי בקוטר 16 מ"מ , לנעילת כנפי השער בינן לבין עצמן, בידית הבריח יותקן סגר למנעול תולה Heavy duty.

בנוסף לנ"ל, יותקנו משני צידי השער אזני נעילה לנעילת כנפי השער, להתקנת מנעול תולה Heavy duty או לחילופין, מנעול רתק המרותך למסגרת כנפי השער.

התקנת השער תכלול את כל העבודות הנדרשות לאספקה והפעלה של השער, לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

שער (פשפש) כניסת הולכי רגל (רוחב 1 מטר)

הקבלן יספק ויתקין, בתיאום עם המזמין ובהתאם לתוכניות, שער (פשפש) כניסת הולכי רגל, שיהווה חלק בלתי נפרד מקו הגדר וישמש במידת הצורך גם כבסיס להתקנת קו גלאי זעזועים וכמכשול פיזי / מכשול מעכב כשהוא סגור.

השער יהיה במפתח אור של 1 מטר לפחות, כנף אחת הנפתחת כלפי פנים האתר או כלפי חוץ (בהתאם לדרישות ומגבלות שיוגדרו מראש על-ידי המזמין), הכנף במידה שתספק מרווח של 7 ס"מ לכל היותר בין הכנף הנעה לבין עמודי הנשיאה של כנפי השער ובין הקרקע.

קונסטרוקציות משקוף וכנפי הפשפש יבוצעו מפרופיל RHS 60X60. אל קונסטרוקציות כנף הפשפש תוצמד גדר רשת מרותכת שתרותך אל הקונסטרוקציה בכל נקודות המגע.

הפשפש כשהוא סגור ומוברח על-ידי הבריחים כמפורט בהמשך, יהיה יציב וקבוע למקומו ללא תנועה שיכולה לגרום להתרעות שווא בקו גלאי הזעזועים הקבועים בכנף הפשפש.

הפשפש יבוצע מפרופיל מרובע 60X60 בעובי דופן 2.2 מ"מ לפחות, עם צירים לפתיחה אל פנים האתר או אל חוץ האתר, בתיאום עם המזמין.

הפשפש יסופק כולל בריח אופקי בקוטר 16 מ"מ משני צידי הפשפש, הנועלים את כנף הפשפש אל המשקוף, כולל  אזני נעילה להתקנת מנעול תולה Heavy duty.

בנוסף לנ"ל, יותקנו משני צידי הפשפש אזני נעילה, להתקנת מנעול תולה Heavy duty או לחילופין, מנעול רתק המרותך למסגרת כנף הפשפש.

כנף הפשפש תחובר למשקוף באמצעות 2 צירים לפחות המתאימים לעמידה בעומסים בהתאם למשקל ומידות הפשפש.

התקנת הפשפש תכלול את כל העבודות הנדרשות לאספקה והפעלה של השער, לשביעות רצונו מלאה של המזמין.

גדר דקורטיבית מתריעה בגובה 100 ס"מ

הקבלן יספק, יתקין, יפעיל ויכייל, מערכת גדר דקורטיבית (גדר נוי מעוצבת) מתריעה במתקניו השונים של המזמין. הגדר תכלול הגנה מתריעה לפשפש /שער ראשי (לכניסת הולכי רגל) /שער חשמלי בפיקוד חשמלי כחלק בלתי נפרד מקו הגדר בשילוב התקנה של פס דריכה דקורטיבי ייעודי (תואם עיצוב נבחר) במקומות בהם לא ניתן ו/או אין צורך בגדר פיזית .

מערכת הגדר המתריעה (הכוללת את פסי הדריכה הייעודיים הפועלים על אותו עיקרון פיזיקאלי) תהיה מבוססת על טכנולוגיה של גלאי משקל - זיהוי שינוי באמצעות הפעלת לחץ מכאני, המשולבים כחלק אינטגראלי בתוך חתך הגדר.

מערכת הגדר תתריע על כל ניסיון חדירה דרך הגדר, שער כניסת הולכי רגל/ שער נגר וכיו"ב בפרמטרים המפורטים בהמשך.

ההתרעה תתקבל תוך ציון הקטע/ים ו/או האזור ממנו התקבל החיווי על ניסיון החדירה. החלוקה לקטעים תבוצע בעת התכנון המפורט.

כחלק בלתי נפרד ממערך הגדר הדקורטיבית הקבלן יתקין ו/או יטפל במסגרת מערך הגדר בנושאים משלימים או משיקים כדלקמן:

קבלת התרעה כתוצאה מפתיחת שער/ים .

קבלת התראה כתוצאה מפתיחה של שער נגרר ו/או שער בפיקוד חשמלי.

התקנת גלאים עצמאיים נוספים כגון: מפסקי מלכוד לזיהוי פתיחת ארונות בקרים, תעלות תקשורת וכד בתוואי הגדר.

הגדר תותקן על בסיס חומה / קרות בטון / יסודות בודדים כמפורט, גובה הגדר הדקורטיבית מפני הקרקע (משטחו החיצוני) יעמוד על 100 ס"מ בהתאם לשטח הנדרש להגנה ובהתאם לדרישת המזמין.

הגדר הדקורטיבית המתריעה תהיה מעוצבת בתיאום עם הלקוח, החומר הפיזי שירכיב את הגדר ויחובר לעמודי הגלאים יהיה עשוי עץ/ברזל/זכוכית , דגם וצבע לכל סוג יהיה על פי דרישת המזמין / או מנהל הפרויקט מטעם המזמין.

מאפיינים טקטיים/טכניים

הגדר הדקורטיבית (לרבות מערך פסי הדריכה) המתריעה תעבור למצב אזעקה במקרים הבאים:

אדם בודד יטפס על הגדר וינסה לעבור מעליה.

התרעה תתקבל כאשר החודר נמצא מחוץ לאתר ומפעיל על הגדר לחץ העולה על 25 ק"ג.

יונח סולם על הגדר ואדם בודד ינסה לטפס עליו ולעבור את הגדר.

ההתרעה תתקבל כאשר החודר נמצא על הסולם הנשען על הגדר ומפעיל על הגדר לחץ העולה על 25 ק"ג.

יבוצע חיתוך ו/או ניתוק ו/או פירוק ו/או שבר של לוחות העץ ו/או המסגרת הדקורטיבית המהווה חלק אינטגראלי מהגדר, מנקודות העיגון של לוח/ות אלה.

ההתרעה תתקבל כתוצאה מזיהוי שינוי משקל מעל ל- 25 ק"ג, כתוצאה מהעיוות והשינוי שנוצר בשיווי המשקל, עקב החיתוך / הניתוק / הפירוק.

יבוצע ניסיון מעבר בטיפוס על אחד מעמודי הנשיאה של הגדר. ההתרעה תתקבל כאשר החודר מפעיל על קצה עמוד הנשיאה העולה על 25 ק"ג.

יבוצע כיפוף, חיתוך של החומר הפיזי המרכיב את תוואי הגדר (לוחות העץ האופקיים).

ההתרעה תתקבל כאשר יחתך לוח עץ אחד לכל היותר.

יבוצע בגדר ניסור של החומר הפיזי המרכיב את תוואי הגדר, ההתרעה תתקבל כאשר יחתך לוח עץ אחד לכל היותר.

תהיה תקלת תקשורת במערכת בין מערך הגילוי לבקר, או למחשב מערכת ניהול ההתרעות. במקרה זה יתקבל חיווי שיצביע על מיקום התקלה תוך ציון מספר הקטע/הגלאים שיצאו מכלל פעילות ואלה שנשארו פעילים.

המוליכים החשמליים של המערכת יקוצרו, ינותקו ו/או התנגדותם תשתנה מעבר ל- ±20%.

תהיה תקלת תקשורת במערכת בין מערך הגילוי לרכזת, או למחשב המערכת. במקרה זה יתקבל חיווי שיצביע על מיקום התקלה תוך ציון רכיבי הגילוי שיצאו מכלל פעילות ואלה שנשארו פעילים.

התרעות אמת וקצב התרעות שווא (גדר דקורטיבית)

התרעת אמת תחשב כהתרעה שנגרמה על-ידי אדם, בעל חיים ו/או כל גוף / חפץ אחר וניתן לאמת זאת בזמן אמת או בדיעבד על-ידי מפעילי המערכת, כאשר מועמס משקל של יותר מעשרים וחמישה ק"ג (25 ק"ג) על הגדר ו/או כעל כל אחד ממכלוליה.

התרעות שאינן כלולות בהגדרה לעיל, תחשבנה כהתרעות שווא או כהתרעות מטרידות (התרעות מטרידות הן אלה הגורמות להתרעה אך במסגרת הגדרות הגילוי של המערכת כגון: בעלי חיים, יריעות ניילון, לוחות קרטון וכד' הנצמדים לגדר ומהווים מפרש המעיק על הגדר במשקל העולה על 25 ק"ג).

קצב התרעות השווא המותר במערכת לא יעלה על 1 התרעת שווא בחודש לכל האתר.

רמת התרעות השווא לא תעלה כתוצאה מתנאי הסביבה השוררים באתר כולל משבי רוח עזים, גשם, ברד, שלג וכד', נוכחות בעלי חיים כגון ציפורים, חתולים וכד' על הגדר שמשקלם אינו עולה על 25 ק"ג, חומרים שונים הנצמדים לגדר (יריעות ניילון, לוחות קרטון, צמחייה וכד') המהווים מפרש המעיק על הגדר במשקל נמוך מ- 25 ק"ג, תנועות קרקע אופייניות לאתר וכל הפרעה אחרת שמשמעותה זיהוי שינוי משקל הנמוך מזה שנקבע (25 ק"ג).

מערך גלאים

הגלאי יהיה מותאם לעבודה בתנאי Outdoor ולעבודה בטמפרטורה שבין 10- ל- 60 מעלות צלזיוס לפחות ומוגן מפני חדירת מים.

כל ניסיון של פירוק ו/או שינוי מצב בגלאי, יגרום להתרעה במערכת.

אורך חיי הגלאי יהיה 10 שנים לפחות מיום התקנתו כחלק אינטגרלי מחתך הגדר.

בכל סוף קטע, יותקנו נגדי סוף קטע כפולים לקבלת חיווי בארבע רמות.

כל רכיבי המערכת יהיו מוגנים כנגד פגיעות ברקים, ברכיבי הגנת ברקים ייעודיים.

קופסאות חיבורים לאורך קו הגלאים, תהינה עמידות בתנאי סביבה לפי תקן NEMA 12/13 לפחות לקופסא יחוברו טמפרים אשר יחוברו כאזור נפרד במערכת הגדר ויוגדרו 24/7.

קופסת החיבורים תעמוד בתנאי הסביבה לעיל, כניסות הקטעים יוגנו בפני ברקים והקופסה תוארק בהארקה מתאימה.

להדגיש כי, באחריות הקבלן המבצע לוודא כי כלל הקופסאות הנדרשות להתקנה בתוואי הגדר ישולבו באופן שאינו פוגע בחזות/נראות האדריכלית של הגדר משני ציידיה.

גדר דקורטיבית מתריעה בגובה 150 ס"מ

הגדר תותקן על בסיס חומה / קרות בטון / יסודות בודדים כמפורט, גובה הגדר הדקורטיבית מפני הקרקע (משטחו החיצוני) יעמוד על150 ס"מ בהתאם לשטח הנדרש להגנה ובהתאם לדרישת המזמין.

הגדר הדקורטיבית המתריעה תהיה מעוצבת בתיאום עם הלקוח, החומר הפיזי שירכיב את הגדר ויחובר לעמודי הגלאים יהיה עשוי עץ/ברזל/זכוכית , דגם וצבע לכל סוג יהיה על פי דרישת המזמין.

מאפיינים טקטיים/טכניים

הגדר הדקורטיבית (לרבות מערך פסי הדריכה) המתריעה תעבור למצב אזעקה במקרים הבאים:

אדם בודד יטפס על הגדר וינסה לעבור מעליה.

התרעה תתקבל כאשר החודר נמצא מחוץ לאתר ומפעיל על הגדר לחץ העולה על 25 ק"ג.

יונח סולם על הגדר ואדם בודד ינסה לטפס עליו ולעבור את הגדר.

ההתרעה תתקבל כאשר החודר נמצא על הסולם הנשען על הגדר ומפעיל על הגדר לחץ העולה על 25 ק"ג.

יבוצע חיתוך ו/או ניתוק ו/או פירוק ו/או שבר של לוחות העץ ו/או המסגרת הדקורטיבית המהווה חלק אינטגראלי מהגדר, מנקודות העיגון של לוח/ות אלה.

ההתרעה תתקבל כתוצאה מזיהוי שינוי משקל מעל ל- 25 ק"ג, כתוצאה מהעיוות והשינוי שנוצר בשיווי המשקל, עקב החיתוך / הניתוק / הפירוק.

יבוצע ניסיון מעבר בטיפוס על אחד מעמודי הנשיאה של הגדר. ההתרעה תתקבל כאשר החודר מפעיל על קצה עמוד הנשיאה העולה על 25 ק"ג.

יבוצע כיפוף, חיתוך של החומר הפיזי המרכיב את תוואי הגדר (לוחות העץ האופקיים).

ההתרעה תתקבל כאשר יחתך לוח עץ אחד לכל היותר.

יבוצע בגדר ניסור של החומר הפיזי המרכיב את תוואי הגדר, ההתרעה תתקבל כאשר יחתך לוח עץ אחד לכל היותר.

תהיה תקלת תקשורת במערכת בין מערך הגילוי לבקר, או למחשב מערכת ניהול ההתרעות. במקרה זה יתקבל חיווי שיצביע על מיקום התקלה תוך ציון מספר הקטע/הגלאים שיצאו מכלל פעילות ואלה שנשארו פעילים.

המוליכים החשמליים של המערכת יקוצרו, ינותקו ו/או התנגדותם תשתנה מעבר ל- ±20%.

תהיה תקלת תקשורת במערכת בין מערך הגילוי לרכזת, או למחשב המערכת. במקרה זה יתקבל חיווי שיצביע על מיקום התקלה תוך ציון רכיבי הגילוי שיצאו מכלל פעילות ואלה שנשארו פעילים.

התרעות אמת וקצב התרעות שווא (גדר דקורטיבית)

התרעת אמת תחשב כהתרעה שנגרמה על-ידי אדם, בעל חיים ו/או כל גוף / חפץ אחר וניתן לאמת זאת בזמן אמת או בדיעבד על-ידי מפעילי המערכת, כאשר מועמס משקל של יותר מעשרים וחמישה ק"ג (25 ק"ג) על הגדר ו/או כעל כל אחד ממכלולי.

התרעות שאינן כלולות בהגדרה לעיל, תחשבנה כהתרעות שווא או כהתרעות מטרידות (התרעות מטרידות הן אלה הגורמות להתרעה אך במסגרת הגדרות הגילוי של המערכת כגון: בעלי חיים, יריעות ניילון, לוחות קרטון וכד' הנצמדים לגדר ומהווים מפרש המעיק על הגדר במשקל העולה על 25 ק"ג).

קצב התרעות השווא המותר במערכת לא יעלה על 1 התרעת שווא בחודש לכל האתר.

רמת התרעות השווא לא תעלה כתוצאה מתנאי הסביבה השוררים באתר כולל משבי רוח עזים, גשם, ברד, שלג וכד', נוכחות בעלי חיים כגון ציפורים, חתולים וכד' על הגדר שמשקלם אינו עולה על 25 ק"ג, חומרים שונים הנצמדים לגדר (יריעות ניילון, לוחות קרטון, צמחייה וכד') המהווים מפרש המעיק על הגדר במשקל נמוך מ- 25 ק"ג, תנועות קרקע אופייניות לאתר וכל הפרעה אחרת שמשמעותה זיהוי שינוי משקל הנמוך מזה שנקבע (25 ק"ג).

גדר דקורטיבית מתריעה בגובה 200 ס"מ

מפרט זהה לגדר דקורטיבית מתריעה בגובה 150 ס"מ מתייחס לגדר דקורטיבית מתריעה בגובה 200 ס"מ.

פס דריכה ייעודי דקורטיבי

פס דריכה דקורטיבי ייעודי (תואם עיצוב נבחר) במקומות בהם לא ניתן ו/או אין צורך בגדר פיזית .

כחלק ממערכת הגדר המתריעה (הכוללת את פסי הדריכה הייעודיים הפועלים על אותו עיקרון פיזיקאלי) תהיה מבוססת על טכנולוגיה של גלאי משקל - זיהוי שינוי באמצעות הפעלת לחץ מכאני, המשולבים כחלק אינטגראלי בתוך חתך הגדר.

פס דריכה יעודי

יחידת בקרה ממוחשבת לניהול מערכת הגדר הדקורטיבית

נדרשת יחידת בקרה עצמאית וממוחשבת, המאפשרת כיול פיקוח ובקרה לכל גלאי בנפרד ולכל מערך הגלאים גם יחד.

היחידה תסופק על-ידי הקבלן כולל תכנה ורישיונות, היחידה תידרש להתממשק (בהתאם לדרישות המזמין) למערכות צד שלישי כגון:

ערכת גילוי פריצה – אזעקה.

מערכת ניהול ווידאו והקלטה.

מערכת שליטה ובקרה מקומית / מרוחקת.

ומערכות נוספות שתוגדרנה מראש על ידי המזמין

היחידה תידרש לחיבור הנ"ל באחת משתי האפשרויות:

בפרוטוקול תקשורת נתונים כדוגמת RS485, או TCP/IP, לקבלת מלא החיוויים המתקבלים– התרעות, תקלות וכד'.

מערך מגעים יבשים באמצעות בקר I/O בהתאם לכמות כמספר הקטעים.

יחידת הבקרה תאפשר אבחנה של כל גלאי וכל אזור התרעה (קטע) בנפרד.

בכל אחת מהאפשרויות לעיל, ניתן יהיה לראות באופן שוטף את סטטוס הגלאים ולקבל התרעה חזותית וקולית בעת אזעקה או תקלה.

ליחידת הבקרה  יהיו חיוויי בקרה לתקינות קו הגלאים (סטאטוס תקינות) – קצר, נתק, אזעקה ורגיעה וכמו כן, בקרה על מערכות המתחים ביחידת הבקרה ותקלה כללית ביחידה. חיוויי הבקרה לעיל יהיו במתכונת "מגע יבש" ויחוברו כאזור נפרד במערכת גילוי הפריצה.

סבסבת נמוכה

הקבלן נדרש לספק, להתקין ולהפעיל במכלול הכניסה סבסבת נמוכה.

הסבסבת תהיה מיועדת להתקנה בתנאי פנים כדוגמת Gunnebo Mayor דגם TriStile R או שווה ערך.

הפעלת סבסבת תהיה באמצעות מערכת בקרת הכניסה ותבוצע בשתי אפשרויות:

הצגת תג מורשה.

הצגת תג מורשה בשילוב טביעת אצבע.

בהפעלה חשמלית מעמדת המאבטח באמצעות מילואה הכוללת לחצנים ונוריות כפי שיפורט בהמשך.

ניתן יהיה לקבוע לסבסבת את כיוון התנועה / הסיבוב ואת משטר העבודה ולהציג את קביעת כיוון התנועה של הסבסבת ע"ג עמדת ההפעלה הפיזית ועל גבי הסבסבת עצמה בהתאם.

בעמדת הפעלה, ניתן יהיה לקבוע מצבי הפעלה כגון: סיבוב מבוקר לאפשרות מעבר לאדם בודד בכל הפעלה, תנועה חופשית לכיוון אחד בלבד ותנועה חופשית בשני כיווני התנועה (או זרוע נופלת בחירום בלבד)

מחיר הסבסבת יכלול את כל המרכיבים הנדרשים להפעלה מלאה של הסבסבת כולל כל עבודות מסגרות, נגרות, יציקת בטון, זגגות וכל עבודה נוספת הנדרשת לפעולה מלאה של הסבסבת לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

הסבסבת תענה למפרט הטכני הבא:

חומר - מבנה מתכת – נירוסטה.

צבע - נירוסטה.

זרועות – נירוסטה.

סוג זרוע – מוט עגול ישר.

הזרועות תסתיימנה בצורה מעוגלת ומלאה.

מפתח: - 120°.

כאמור, סיבוב - ידנית ע"י המשתמש יתאפשר רק לאחר זהוי המשתמש כמורשה במערכת בקרת הכניסה וכמו כן, מעמדת ההפעלה החשמלית בשולחן המאבטח בכניסה.

הסטת זרועות הסבסבת בכיוון הפתיחה בלמעלה מ- 30°, לא תאפשר החזרת הזרועות לאחור.

ניתן יהיה להגדיר בסבסבת מצב  Failsafe לאפשרות מעבר חופשי בחירום.

מנגנון מכני – הסבסבת תכיל מנגנון לשיכוך רעידות כאשר הזרועות מגיעות למקומן וללא דרגת חופש במצב רגיעה – לאחר ביצוע המעבר.

כניסת צנרת - עבור מתחי הפעלה, פיקוד ובקרה, מהחלק התחתון של הסבסבת.

באחריות הקבלן לתאם מול קבלן הביצוע בפרויקט את כל נושא יציקת הבסיס הנדרש להתקנת הסבסבת וכמו כן, לתאם עם קבלן החשמל בפרויקט את כל נושא התשתיות והצנרת הנדרשת לפעולה תקינה ואסטטית של הסבסבת.

הזנת המתח לסבסבת תהיה 220Vac בגיבוי UPS. מערכת הפיקוד של הסבסבת תפעל במתח נמוך מאד -  24Vdc, באחריות הקבלן לבצע את כל ההתאמות החשמליות הנדרשות לפעולה תקינה של הסבסבת באמצעות מערכת בקרת הכניסה (תוספת שנאים, ספקי כח, ממסרים וכד'). גוף הסבסבת יחובר להארקת המבנה כנדרש.

הזנת המתח לסבסבת תעשה דרך פס חיבורים הכולל נתיך יעודי.

אספקת הסבסבת תכלול תושבת/ות עבור קורא תגים, לחצן יציאה עצמית וכד'.

תנאי סביבה: מיועד להתקנה בתנאי Indoor.

הקבלן יצרף להצעתו את דגם הסבסבת המוצעת על ידו ויצרף להצעתו את דפי הנתונים לסבסבת המוצעת.

מילואת הפעלה

הקבלן נדרש לספק מילואת שליטה ובקרה לאפשרות פיקוד על הסבסבת מעמדה פיזית כדלקמן:

לחצן לפיקוד על מעבר בודד – כניסה.

לחצן לפיקוד על מעבר בודד – יציאה.

לחצן לפיקוד על מעבר חופשי – לחצן חירום, נפילת זרוע בחירום.

נורית חיווי למצב "מעבר חופשי" – מובנית בלחצן החירום.

בנוסף לנוריות ולחיוויים לעיל, המילואה תכיל פקדים נוספים כגון:

לחצן פתיחת דלת כניסה.

נורית חיווי על דלת כניסה פתוחה.

לחצן פתיחת דלת זכוכית / מעבר נכים.

נורית חיווי דלת זכוכית פתוחה.

לחצן מצוקה מוגן כולל נורית חיווי.

מילואת השליטה והבקרה תהיה מתיבת מתכת עם פנל משופע, עליו יותקנו הלחצנים והנוריות.

כניסת החיווט תהיה מחלקה האחורי של התיבה.

קרוסלה גבוהה לתנאי חוץ

הקבלן נדרש לספק, להתקין ולהפעיל בהתאם לתכנית סבסבת גבוהה בתנאי חוץ

הסבסבת תהיה מיועדת להתקנה בתנאי חוץ כדוגמת Gunnebo Mayor דגם RotaSec או שווה ערך באישור המזמין.

הפעלת הסבסבת תהיה באמצעות מערכת בקרת הכניסה ותבוצע בשתי אפשרויות:

הצגת תג עובד מורשה בשילוב עם טביעת אצבע במערכת בקרת הכניסה.

בהפעלה חשמלית מעמדת בקרת המאבטח באמצעות מילואה הכוללת לחצנים ונוריות כפי שיפורט בהמשך.

חומר - מבנה מתכת

זרועות – נירוסטה.

סוג זרוע – מוט עגול ישר. לא יתאפשר מעבר בין הזרוע למסגרת הסבסבת 
הזרועות תסתיימנה בצורה מעוגלת ומלאה.

מפתח: - 90°.

רוחב מעבר: - 60 ס"מ  10%±.

גובה מעבר: - 220 ס"מ לפחות.

רוחב כללי: - 160 ס"מ לכל היותר.

סיבוב - ידנית ע"י המשתמש, יתאפשר רק לאחר פתיחה חשמלית בפיקוד מעמדות ההפעלה.

כיוון סיבוב - כיוון אחד או שני כיוונים, לפי קביעת המפעיל.

הסטת זרועות הסבסבת בכיוון הפתיחה בלמעלה מ- 30°, לא תאפשר החזרת הזרועות לאחור.

מנגנון מכני – הסבסבת תכיל מנגנון לשיכוך רעידות כאשר הזרועות מגיעות למקומן וללא דרגת חופש במצב רגיעה – לאחר ביצוע המעבר.

תפעול - חשמלית מעמדת/ות ההפעלה.

כניסת צנרת - עבור מתחי הפעלה, פיקוד ובקרה, מהחלק העליון של הסבסבת או התחתון.

מתחי הפעלה -  220Vac או 24Vdc.

תנאי סביבה: מיועד להתקנה בתנאי Outdoor, תחום טמפרטורה: - -10 - +50 מעלות צלזיוס, לחות יחסית: 98%. פעולת הסבסבת לא תושפע מאבק, לכלוך, הפרעות EMI ו- RFI, כמפורט בפרק תנאי סביבה.

MTBF - 300,000 הפעלות / סיבובים.

ניתן יהיה לבחור סבסבת בדגם בו בהפסקת חשמל הסיבוב יהיה חפשי (Failsafe), או נעילה (Fail secure), לפי החלטת המזמין בשלב התכנון המפורט.

קרוסלה גבוהה לתנאי פנים

ראה סבסבת גבוהה לתנאי חוץ לעיל.

תנאי סביבה - מיועד להתקנה בתנאי Indoor, תחום טמפרטורה: - 0 - +40 מעלות צלזיוס, לחות יחסית: 95%.

מעבר נכים

הקבלן נדרש לספק, להתקין ולהפעיל בהתאם לתכנית, כדוגמת  CHARON HSD - E03 מתוצרת Kaba או ש"ע מאושר ע"י המזמין.

מיקום מעבר הנכים יהיה בהתאם לתכנית האדריכלית ובתיאום עם אדריכל הפרוייקט באחריות הקבלן.

ניתן יהיה להגדיר את פעולת מעבר הנכים כ- Fail safe או Fail secure.

מעבר הנכים יכלול  כנף ממונעת עשויה זכוכית מחוסמת שקופה בעובי 10 מ"מ לפחות.

מערכת ההנעה למעבר הנכים תכלול מנוע מבוקר מיקרופרוססור, לאפשרות ויסות מהירות תנועת כנף הזכוכית, כולל זכרון בלתי נדיף לשמירת נתוני הפעולה המוגדרים.

הפעלת מעבר הנכים תהיה באמצעות מערכת בקרת הכניסה ותבוצע בשתי אפשרויות:

הצגת תג עובד מורשה בכיוון הכניסה, לכיוון היציאה, פיקוד חשמלי מעמדת המאבטח בלובי.

ההפעלה החשמלית מעמדת המאבטח בלובי הכניסה תתאפשר הן באמצעות הקשה על צלמית מתאימה בצג מחשב השליטה והבקרה ו/או באמצעות מילואת הפעלה פיזית ייעודית הכוללת לחצנים ונוריות כפי שיפורט בהמשך.

קורא התגים ישולב ע"ג גוף מעבר הנכים.

מעבר הנכים יכלול מנגנון בטיחות למניעת סגירה כנף הזכוכית על העובר במעבר, מנגנון הבטיחות יבוסס על מערך קרני א.א. או תאים פוטו אלקטריים.

מתח עבודה – 220Vac 50Hz 5%±. הזנת המתח למעבר הנכים תעשה מנתיך ייעודי בלוח החשמל הייעודי למערכות הבטחון.

מעבר הנכים יכיל סוללות גיבוי לאפשרות של 20 הפעלות לפחות של המעבר ללא מתח רשת. מערכת הגיבוי תיכלל במחיר מעבר הנכים.

כניסת צנרת - עבור מתחי הפעלה, פיקוד ובקרה, יהיה מהחלק התחתון של מעבר הנכים.

באחריות הקבלן לבצע את כל עבודות עיגון מעבר הנכים, את כל ההתאמות התשתית וההתאמות החשמליות הנדרשות לפעולה תקינה של מערכת הפיקוד של מעבר הנכים באמצעות מערכת בקרת הכניסה (תוספת שנאים, ספקי כח, ממסרים וכד').

גוף המתכת של מעבר הנכים יחובר להארקת המבנה כנדרש.

הקבלן יצרף להצעתו את דפי הנתונים לדגם מעבר הנכים הממונע המוצע על ידו.

מעבר מהיר – Speed Gate מעבר הולכי רגל

הקבלן נדרש לספק, להתקין ולהפעיל, מערכת הפועלת על עיקרון סינון אלקטרו- מכאנית מסוג מעבר מהיר – Speed Gate.

המעבר המהיר מיועד למעבר כפול במרווח המאפשר מעבר אדם בשני מסלולים צמודים או במעבר בודד.

חסימת המעבר תהיה באמצעות זוג כנפי זכוכית הנעות האחת כנגד השנייה בגובה 1,500 מ"מ לפחות. בהינתן אישור פתיחה ממערכת בקרת הכניסה ו/או מלחצן הפתיחה בעמדת המאבטח, ייפרדו  כנפי הזכוכית אחת מהשנייה ויצרו מפתח המאפשר מעבר אדם.

כנפי הזכוכית נעולות מכאנית הן במצב "סגור" והן במצב "פתוח".

מהירות הפתיחה והסגירה של כנפי הזכוכית ניתנות לכיול

הפעלת המעבר המהיר תהיה באמצעות מערכת בקרת הכניסה באפשרויות הבאות:

הצגת תג מורשה בכיוון הכניסה, יציאה חופשית בכיוון היציאה.

הצגת תג מורשה בכיוון הכניסה ותג מורשה בכיוון היציאה.

בהפעלה חשמלית מעמדת המאבטח בלובי הכניסה, הן באמצעות הקשה על צלמית מתאימה בצג מחשב השליטה והבקרה ו/או באמצעות מילואת הפעלה פיזית ייעודית הכוללת מערך לחצנים ונוריות וכמפורט בהמשך מסמך זה.

המעבר המהיר יכיל  נוריות סטטוס וזמזם קולי מקומי, לציון מצבי הפעולה במעבר כגון:

נורית ציון ירוקה למעבר מוכן לפעולה או נורית כיוון התנועה המאושר – כדוגמת חץ ירוק המצביע על כיוון התנועה המאושר.

נורית דחיית מעבר (או מעבר בשימוש ) – כדוגמת X בצבע אדום.

המעבר המהיר יכיל מערכת אלקטרו-אופטית לזיהוי הפרעה במסלול תנועת כנפי הזכוכית. למניעת סגירה של כנפי הזכוכית על אדם ו/או אלמנט מפריע.

המעבר המהיר יכיל מנגנון זיהוי מעבר כפול – Tailgate כלומר, ניסיון מעבר של מורשה כניסה ביחד עם אדם נוסף וכמו כן, ניסיון מעבר בכיוון מנוגד לכיוון הכניסה המאושר, בזמן בו המעבר המהיר פתוח באישור.

במקרים אלה, יפעל זמזם התרעה מקומי (בגוף המעבר) וכן גם חיווי קולי וחזותי בעמדת השליטה והבקרה המקומית.

המעבר המהיר יכיל  מערך "מגעים יבשים" לפיקוד ובקרה  על פעולתו וקבלת חיווי על כל מצבי הפעולה הכרוכים בתפעולו.

ניתן יהיה להגדיר את פעולת המעבר המהיר כ- Fail safe או Fail secure.

כניסת צנרת - עבור מתחי הפעלה, פיקוד ובקרה תהיה מהחלק התחתון של המעבר המהיר.

המעבר המהיר יענה למפרט הבסיס הבא:

מתח עבודה – 220Vac 50Hz 5%±. הזנת המתח לסבסבת תעשה מנתיך ייעודי בלוח החשמל הייעודי למערכות הבטחון.

מתח פיקוד ובקרה - 24 Volt DC.

מבנה דפנות – פלדת אל חלד או בשילוב אלמנט פלסטיק בצבע בתיאום עם המזמין.

סוג המחסום – כנף זכוכית מחוסמת שקופה, בעובי 10 מ"מ לפחות.

גובה המחסום – 1,500 מ"מ לפחות.

תנאי סביבה - מיועד להתקנה בתנאי Indoor.

באחריות הקבלן לבצע את כל עבודות עיגון המעבר המהיר, את כל ההתאמות התשתית וההתאמות החשמליות הנדרשות לפעולה תקינה של מערכת הפיקוד במעבר המהיר באמצעות מערכת בקרת הכניסה (תוספת שנאים, ספקי כח, ממסרים וכד'). גוף המעבר המהיר יחובר להארקת המבנה כנדרש.
אספקת המעבר המהיר תכלול תושבת/ות עבור קורא תגים ו/או לחצן יציאה עצמית וכד'.

הקבלן יצרף להצעתו את דפי הנתונים לדגם ההמעבר המהיר הכפול המוצע על ידו.

מחסום זרוע מהיר בפיקוד חשמלי

הקבלן יספק, יתקין ויפעיל, מחסום זרוע חשמלי Heavy Duty מהיר.

המחסום יהיה מתוצרת יצרן מוכר בארץ או יבואן ובעל מוניטין בתחום, כולל יכולת מוכחת של

מערך שרות ותחזוקה למחסום.

אורך זרוע המחסום יהיה 500 ס"מ לפחות.

הזרוע תהיה עשויה פרופיל אלומיניום או עץ צבוע לבן בחתך 100 X 25 מ"מ לפחות.

לאורך הזרוע יודבקו פסים אדומים/לבנים, מחזירי אור.

במרכז הזרוע יקבע תמרור עצור.

זמן פתיחת/סגירת הזרוע עד 9.0 שניות.

המחסום מיועד לעבודה של 500 פעולות ביום לפחות.

במקרה של פגיעת רכב בזרוע, "תיגזר" הזרוע מגוף המחסום ללא גרימת נזק לגוף או למערכות המחסום עצמו.

לבטיחות, יצויד המחסום במנגנונים אוטומטים המרימים את הזרוע כלפי מעלה,

מערכת פוטואלקטרית

בקו תנועת זרוע המחסום, תותקן מערכת פוטואלקטרית המורכבת מזוג "עיניים" פוטו אלקטרית, המכוונות אחת אל השניה עם אפשרות בחירת מצב ברירת מחדל N.O או N.C.

המערכת הפוטואלקטרית תהיה מותאמת לעבודה בתנאי חוץ (Outdoor).

טווח מרחק הפעולה בין ה"עיניים "- עד 30 מטר.

חציית קו תנועת הזרוע בתנועה כלפי מטה, תגרום לשינוי מצב מפסק המערכת ותביא לשינוי מידי בכיוון התנועה – כלפי מעלה.

גלאי נוכחות רכב (לולאה טמונה בכביש)

הגלאי יאפשר זיהוי נוכחות ותנועת רכב באזור גילוי מוגדר במסלול הנסיעה.

הגלאי יפעל בעקרון שינוי בשדה מגנטי הנגרם כתוצאה של נוכחות ו/או מעבר רכב באזור הגילוי.

הגלאי יגיב לכל נוכחות ומעבר רכב פרטי, מסחרי (המוגדר כבעל מרכב נמוך), קטנועים ואופנועים, הנעים באזור הגילוי במהירויות בין 0 –80 קמ"ש.

הגלאי יותקן באופן שלא יופעל בשום מקרה שלא לצורך המטרה אליו יועד, אם כתוצאה ממעבר או חניית רכב מחוץ לאזור הגלוי ולא כתוצאה מהפרעות סביבה שמקורם בשידורים ממקורות שונים.

התקנת הלולאה תתבצע כך, שהבידוד בין מוליכי הלולאה לבין האדמה יהיה טוב יותר מ- MΩ 10 במתח בדיקה של 500 Vdc.

לולאת הגילוי תהיה עשויה מכבל בעל מוליך בחתך 5.1 ממ"ר, עמיד בפני מים וטמפ' בין 10- ל 80+ מעלות צלזיוס.

התקנת הכבל תתבצע באמצעות חריץ באספלט בעומק של כ- "1, בו תוטמן לולאת הגילוי.

באחריות הקבלן לבצע את כל עבודות החפירה הנדרשות, חיבורי המתחים וההתקנה כולל כיסוי החפירות והחזרת המצב לקדמותו.

המעגל החשמלי של הגלאי יותקן קרוב ככל האפשר ללולאה (רצוי בבסיס המחסום), כך שהגישה אליו תהיה קלה ונוחה לתחזוקה, דרך דלת השרות.

חיבור הלולאה אל המעגל החשמלי, יוגן כנגד פגיעות ברק ומתחי יתר של 1.5 Kv לפחות.

המעגל יכיל יציאות ממסר המשנה את מצבו ממצב NC ללא רכב ל- NO בעת מעבר ו/או נוכחות רכב.

לאורך שפת הזרוע התחתונה יושחל פרופיל גומי עבה למניעת נזק לרכב או לאדם, במקרה של תקלה במנגנוני הבטיחות במחסום.

מילואת הפעלה בקרה ופיקוד חשמלי

הקבלן יספק ויתקין מילואת לחצנים, נוריות ואמצעי חיווי קולי מקומי (זמזם), לשליטה ובקרה פיזית.

המילואה תותקן בעמדות השליטה והבקרה בהתאם לתכניות.

חזית המילואה תהיה משופעת, עשויה פלטת אלומיניום שעבר תהליך אנודיז בעובי 1.5 מ"מ.לפחות.

ע"ג פלטת האלומיניום יותקנו מערכת לחצנים ונוריות תעשיתיים איכותיים כדוגמת תוצרת DECA או שווה ערך (הנוריות תהינה מסוג LED).

המילואה תכיל שילוט ותיאור תפקיד כל לחצן וכל נורית, יפורט ע"ג הפנל בדפוס בעברית.

הדפסת השילוט תהיה בשיטת MetalPhoto או שוות ערך אשר תוצג לאישור המזמין טרם הייצור.

לא תורשה כל שיטת שילוט המבוססת על הדבקה.

השילוט יהיה עמיד בשחיקת בנזין ו/או שמנים.

נוסח השילוט, תכנון הפנל, סוג המפסקים וצבע הנוריות, יובאו לאישור המזמין טרם הביצוע.

הפנל יכיל לחצנים מוגנים כנגד הפעלה בשוגג שישמשו כלחצן מצוקה ולחצן חירום.

הפנל יכיל לחצן: " איפוס אירוע", "השתק זמזם", "בדיקת נוריות" "לחצן סימולטני" ,"לחצן מצוקה" ולחצני פיקוד נוספים כגון:

לחצן לפיקוד על מעבר בודד – כניסה (סבסבת).

לחצן לפיקוד על מעבר בודד – יציאה (סבסבת).

לחצן לפיקוד על מעבר חופשי – לחצן חירום, נפילת זרוע בחירום (סבסבת).

נורית חיווי למצב "מעבר חופשי" – מובנית בלחצן החירום (סבסבת).

לחצני פתיחת דלתות (ראשית, תאי סינון ראשי ומשני).

סטטוס מצב ממערכת אזעקה (גילוי פריצה), מצוקה  כגון: מערכת דרוכה, מערכת מנוטרלת, תקלת רשת, אזעקה ואזעקת מצוקה .

מילואת הפיקוד תפעל במתח נמוך בלבד. לא יורשה כל חיבור מתח גבוה ישיר אל המפסקים והנוריות אלא דרך ממסרי בידוד שיותקנו ע"י הקבלן בלוח פיקוד חשמל נפרד.

תיאור תפעול המילואה:

לחיצה על לחצן פתיחת הדלת (לחצן פתיחה לכל דלת בנפרד), תספק מתח למנעול החשמלי למשך זמן הניתן לקביעה מראש, בין 2 ל- 25 שניות.

זיהוי פתיחת הדלת באמצעות המפסק המגנטי הקבוע במשקוף, יגרום לניתוק אספקת המתח למנעול ויפעיל את נורית החיווי הרלוונטית לפרק הזמן בו הדלת פתוחה.

הזמזם המקומי בפנל יפעל במקרים הבאים: צליל קבוע - בכל פתיחת דלת ו/או אזור המוגדר כ- 24 שעות במערכת הפריצה ו/או אזורים שהוגדרו מראש .

תיאור האזור יהיה ע"ג נורית הציון לדלת הרלוונטית (ובנוסף גם בלוח המקשים של הרכזת שיוצב בסמוך).

צליל מקוטע בקצב של 1 Hz - בכל מצב בו אחת הדלתות מוחזקת פתוחה מעל לפרק זמן קבוע מראש.

השתקת הזמזם תהיה על-ידי לחיצת "השתק זמזם" או ע"י סגירת הדלת הרלוונטית.

המערכת תכיל מנגנון/בורג מרכזי לשחרור מכלול הזרוע ממכלול ההינע תוך כדי ניתוק אוטומטי של קופסת ההפעלה של המחסום במקרה של הפסקת חשמל.

הציר המרכזי עליו תשב הזרוע, יורכב בין שני מייסבים.

חלקי פלדה יהיו מצופי אבץ )מגולוונים( .

מערכת ההינע תפעל באמצעות מנוע חשמלי חד פאזי המיועד לעבודה מאומצת, או מנגנון הינע פניאומטי.

מערכת גילוי זעזועים לגדר רשת מרותכת

מערכת גלוי הזעזועים נועדה לגלוי מעבר אדם הן מחוץ לאתר פנימה והן מתוך האתר החוצה.

על גבי גדר הרשת המרותכת בחתך אנכי יותקן קו גלאים בחלוקה לגזרות אשר אורך כל אחת מהן לא תעלה על 50 מטר, זאת בתלות בתוואי הגדר.

כל קטע התרעה ישולט משני קצותיו, על ידי מספר שוטף שיקבע בשיתוף המזמין, גודל השלט יהיה X4030 ס"מ בעל רקע לבן ומספור אדום זוהר, גודל הספרות / אותיות : 10 ס"מ לפחות , דוגמא לשילוט תועבר לאישור המזמין.

גובה ו/או מיקום התקנת קו הגלאים יאפשר קבלת התרעה עפ"י הדרישות הטקטיות אשר יוגדרו כמפורט בהמשך.

גלאי הזעזועים יחוברו לגדר הרשת המרותכת באמצעות חבק ייעודי מתכתי.

מערך הגלאים יהיו ללא רכיבים מכניים, מערך הגלאים יהיו יצוקים בתוך מסד פולימרי אטום למים.

לכל גלאי בנפרד נדרשת יחידת עיבוד אשר תבצע בצורה רציפה (מאות פעמים בשנייה) מדידות של מספר פרמטרים בתזוזת הגלאי.

כל גלאי (זעזועים) וכל זוג תילים מתוחים יחוברו כאזור נפרד במערכת.

יחידת העיבוד בגלאי נדרשת להיות עצמאית, כוללת מזהה ייחודי חד ערכי, ותאפשר פעולה ללא תלות בשאר הגלאים במקטע.

הגלאי נדרש לבצע בדיקת תקינות עצמית בצורה רציפה,  הגלאי נדרש לשלוח לכרטיס הבקרה את המידע לעיבוד יחד עם "אות חיים" ומצב תקינות.

מערך הגלאים עצמם ישורשרו באמצעות כבל תקשורת בעל מעטה בידוד כפול העומד בתנאי חוץ (נחושת/אופטי).

כל מקטע יכיל מספר גלאים המחוברים באמצעות קופסאות חיבורים כך שבמידה ויוחלט על ידי הלקוח להגדיל בעתיד את רזולוציית הגילוי, ניתן יהיה לבצע זאת על ידי חיווט הקופסאות בלבד ללא נגיעה בחיווט הגלאים.

תכנון מקטעי הגילוי יתבסס על העיקרון של צפייה בכל אזור באמצעות מערכת הטמ"ס בכל אורך הקטע באופן ברור.

נתוני התקשורת מהגלאים אל מערכת הניהול תבוצע באמצעות תקשורת RS-485-422 , קו התקשורת יחובר לגדר הרשת המרותכת באמצעות חוטי קשירה מצופים PVC.

המערכת תהיה מסוגלת לעבוד בתנאי סביבה קיצוניים, טמפרטורות של -10°C עד +50°C, בתנאי לחות של 90% ורוחות מרביות של עד 80 קמ"ש.

כל גלאי בנפרד יספק מידע המאפשר למערכת הבקרה (בקר ייעודי) ניתוח מדויק יותר וסינון רעשים כמו רוח ו/או נגיעות מקריות בגדר.

הבקר יאפשר לקבוע בצורה מדויקת ביותר את רגישות כל גלאי ואת ייעודו המבצעי.

המערכת תתריע במקרים הבאים:

אדם בודד יטפס על הגדר וינסה לעבור מעליה, ההתרעה תתקבל במהלך עליה לכוון שיא הגובה ( וטרם הגעה אל שיא הגובה ) של הגדר , אל פנים / חוץ האתר.

יבוצע ניסיון חדירה אל / מחוץ לאתר , כאמור לעיל, אך בהסתייעות בסולם.

יבוצע חיתוך/ניסור של מוטות הגדר המרותכת בחלקה האנכי, ההתרעה תתקבל לאחר חיתוך 2 מוטות.

יבוצע חיתוך או ניסיון פרימה של חבקים המחזקים את הרשת לעמודי הגדר, או חיבור של רשת לרשת. ההתרעה תתקבל בחיתוך של חבק אחד.

יפתח שער / פשפש בגדר, הנמצא במצב מאובטח.

המוליכים החשמליים של המערכת יקוצרו , או ינותקו ו/או התנגדותם תשתנה מעבר ל – 25%.

כל ניסיון של בצוע מעקף של נגד סוף קטע יופיע כחיווי התרעה , תוך ציון מיקום הבעיה.

תקלת תקשורת בין גלאי / בקרי מערכת ההתרעה למחשב ראשי.

אמצעים לגיבוי מתח רשת

כללי

הדרישה העקרונית הינה ל 30 דקות גיבוי לכל מערכת.

בכל מקרה לגופו יבוצע תכנון אשר יתבסס על התנאים הקיימים בשטח, קרי קיומו של גנרטור חירום ו\או מערך UPS כולל.

תכנון מערך הגיבוי לכל מערכת ייעשה ע"פ התנאים כנ"ל ודרישות ספציפיות של המזמין עבור כל מתקן.

בכל מקרה יתקיימו הדרישות המינימליות הבאות לרבות ארכיטקטורת הפריסה:

בכל חדר תקשורת, יותקן אל פסק במארז 19" או בתצורת TOWER, בהתאם לדרישת הלקוח.

האל פסק בכל חדר תקשורת יחובר לשקע חיוני מוזן גנרטור חירום.

האל פסק יזין את כל האמצעים המותקנים במסד ובנוסף את ספקי המתח של מערכת בקרת הכניסה ומערכת האזעקה\מצוקה המותקנות בארונות הקיר הצמודים.

זמן גיבוי מינימאלי נדרש עבור האל פסק – 1 שעות כאשר הוא תומך את כל המערכות כנ"ל אלה אם כן הוגדר אחרת.

כמו כן, חשוב להדגיש כי לא בכל חדר תקשורת צריכת הזרם זהה. לרבות בחדרים התומכים חדר הבקרה גדול יותר, דלפק מאבטחים, לובי כניסה, מחסומים חיצוניים וכדומה.

ציוד אל פסק להתקנה בארונות חוץ, נדרש לספק מענה גיבוי של 30 דקות לפחות בדומה לרשום בסעיפים לעיל.

ציוד האל פסק להתקנה חיצונית נדרש לעמוד בכל הסטנדרטים הקבועים לעמידות בתנאי סביבה חיצוניים, חום, קור ובכל מז"א.

יחידת כוח וגיבוי מתח נמוך למערכות חוץ:

היחידה תסופק בארון חיצוני ע"פ הדרישות בסעיף 12.2 לעיל ותכיל

את כל האביזרים והאמצעים להתקנתה ע"ג מבנה או עמוד.

היחידה תוזן ממתח רשת VAC 230 ותפעל במתח משתנה בין – 156

250VAC.

היחידה תספק מתח נמוך מאוד מותאם למערכות הקצה להם יידרש

גיבוי בעת הפקת חשמל.

הספק נדרש: 75Watt.

זמן גיבוי נדרש - 30 דקות של כל רכיבי הקצה המחוברים ליחידת

הכוח.

טמפ' עבודה: לפחות ℃55+ - ℃20-.

היחידה תכלול את מנגנוני ההגנה הבאים לפחות:

הגנה מפני מתחי יתר של 150% לפחות בכניסה.

הגנה מפני קצר.

הגנה וכיבוי אוטומטי בעת עלית טמפרטורה מעל

לטמפרטורת העבודה והפעלה אוטומטית בעת ירידת הטמפרטורה.

הגנה וכיבוי אוטומטי בעת ירידת מתח המצברים מתחת

לסך ניתן לכיול בתחום של 11.5V – 10.5 והפעלה

אוטומטית לאחר טעינת המצברים.

מצבר גיבוי V12 4.5 AH

מצבר ג'ל מלא מצבר אטום V12  4.5 אמפר, נטען, מתאים  לטמפ' העבודה

הנדרשת ולמטען המוצע.

בעל פריקה עצמית נמוכה.

המצבר יעמוד בתקן GR-4228 או EN 60896 או SR-4228 14.1.2.9.

מצבר גיבוי 12V  7AH

מצבר ג'ל מלא מצבר אטום V12  7 אמפר, נטען, מתאים  לטמפ' העבודה

הנדרשת ולמטען המוצע.

בעל פריקה עצמית נמוכה.

המצבר יעמוד בתקן GR-4228 או EN 60896 או SR-4228 14.1.2.9.

מצבר גיבויV 12 18AH

מצבר ג'ל מלא מצבר אטום V12  18 אמפר, נטען, מתאים  לטמפ' העבודה

הנדרשת ולמטען המוצע.

בעל פריקה עצמית נמוכה.

המצבר יעמוד בתקן GR-4228 או EN 60896 או SR-4228 14.1.2.9.

מצבר גיבוי V 12 20AH

מצבר ג'ל מלא מצבר אטום V12  20 אמפר, נטען, מתאים  לטמפ' העבודה

הנדרשת ולמטען המוצע.

בעל פריקה עצמית נמוכה.

המצבר יעמוד בתקן GR-4228 או EN 60896 או SR-4228 14.1.2.9.

אל פסק 1KVA

אפיון זה מתייחס ל UPS אשר יסופק ויותקן במסדי הציוד שבחדרי תקשורת ושרתים.

יעוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח 230 VAC רציף להפעלת המכשור חשמלי המחובר אליו בעת הפסקת חשמל לרבות במקרים של הזנה מגנרטור בהפסקת חשמל.

היחידה תסופק עם מצברים שיאפשרו זמן גיבוי 1 שעות.

המצברים יזוודו במארז נפרד או פנימי ביחידה.

זיווד: "19/TOWER.

מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול בכמות תואמת לכל ארון לעמידה בדרישות לזמני הגיבוי כנ"ל.

המצברים שיסופקו יהיו "טריים" בני 4 חודשים לכל היותר.

יסופקו מכשירים בטכנולוגית ON-LINE כך שהמעבר בין מקורות ההזנה לא יגרום להפסקת פעולת הצרכנים, איפוס (Reset), אזעקות שווא וכו'.

הזנה ממתח רשת ומגנראטור.

מתח כניסה: %15  AC V230.

הציוד יוגן מפני התופעות הבאות:

הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת.

פגיעת ברק ועליה במתח הרשת.

טעינת יתר של המצברים.

ניתוק עומס אוטומטי.

קצר, עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה.

התראות וחיוויי תקלה:

מערכת הגיבוי המתח תפיק חיוויים באופן מקומי ומרוחק דרך הרשת.

חיווי קולי וחזותי על מעבר בין מתחי ההזנה.

התראה קולית וחזותית במחשב במקרה של תקלה ביחידת הגיבוי.

התראה על התרוקנות המצברים כ-10 דקות לפני נפילה.

חיוויים:

פעולה ממתח רשת.

פעולה ממתח מצברים .

BYPASS (ב-UPS).

מתח מצברים נמוך .

תקלה.

עומס יתר.

בעל ממשק חיבור למערכת השו"ב אשר תתריע ותציג על מסך המערכת הודעות על תקלות מתח רשת ומצברים.

היחידה תסופק עם אפליקציה אשר תותקן על גבי השרתים במרכז הבקרה ותתממשק לתוכנת הניהול לצרכי קבלת התרעות.

תכולת הפריט לאספקה ותשלום.

יחידת אל פסק.

כבלי חיבור לרשת התקשורת, מתח הזנה. מתח מוצא.

ממשק לשילוב בתוכנת הניהול.

אל פסק 3KVA

אפיון זה מתייחס ל UPS אשר יסופק ויותקן במסדי הציוד שבחדרי תקשורת ושרתים.

יעוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח 230 VAC רציף להפעלת המכשור חשמלי המחובר אליו בעת הפסקת חשמל לרבות במקרים של הזנה מגנרטור בהפסקת חשמל.

היחידה תסופק עם מצברים שיאפשרו זמן גיבוי 1 שעות.

המצברים יזוודו במארז נפרד או פנימי ביחידה.

זיווד: "19/TOWER.

מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול בכמות תואמת לכל ארון לעמידה בדרישות לזמני הגיבוי כנ"ל.

המצברים שיסופקו יהיו "טריים" בני 4 חודשים לכל היותר.

יסופקו מכשירים בטכנולוגית ON-LINE כך שהמעבר בין מקורות ההזנה לא יגרום להפסקת פעולת הצרכנים, איפוס (Reset), אזעקות שווא וכו'.

הזנה ממתח רשת ומגנראטור.

מתח כניסה: %15  AC V230.

הציוד יוגן מפני התופעות הבאות:

הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת.

פגיעת ברק ועליה במתח הרשת.

טעינת יתר של המצברים.

ניתוק עומס אוטומטי.

קצר, עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה.

התראות וחיוויי תקלה:

מערכת הגיבוי המתח תפיק חיוויים באופן מקומי ומרוחק דרך הרשת.

חיווי קולי וחזותי על מעבר בין מתחי ההזנה.

התראה קולית וחזותית במחשב במקרה של תקלה ביחידת הגיבוי.

התראה על התרוקנות המצברים כ-10 דקות לפני נפילה.

חיוויים:

פעולה ממתח רשת.

פעולה ממתח מצברים .

BYPASS (ב-UPS).

מתח מצברים נמוך .

תקלה.

עומס יתר.

בעל ממשק חיבור למערכת השו"ב אשר תתריע ותציג על מסך המערכת הודעות על תקלות מתח רשת ומצברים.

היחידה תסופק עם אפליקציה אשר תותקן על גבי השרתים במרכז הבקרה ותתממשק לתוכנת הניהול לצרכי קבלת התרעות.

תכולת הפריט לאספקה ותשלום.

יחידת אל פסק.

כבלי חיבור לרשת התקשורת, מתח הזנה. מתח מוצא.

ממשק לשילוב בתוכנת הניהול.

אל פסק 6KVA

אפיון זה מתייחס ל UPS אשר יסופק ויותקן במסדי הציוד שבחדרי תקשורת ושרתים.

יעוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח 230 VAC רציף להפעלת המכשור חשמלי המחובר אליו בעת הפסקת חשמל לרבות במקרים של הזנה מגנרטור בהפסקת חשמל.

היחידה תסופק עם מצברים שיאפשרו זמן גיבוי 1 שעות.

המצברים יזוודו במארז נפרד או פנימי ביחידה.

זיווד: "19/TOWER.

מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול בכמות תואמת לכל ארון לעמידה בדרישות לזמני הגיבוי כנ"ל.

המצברים שיסופקו יהיו "טריים" בני 4 חודשים לכל היותר.

יסופקו מכשירים בטכנולוגית ON-LINE כך שהמעבר בין מקורות ההזנה לא יגרום להפסקת פעולת הצרכנים, איפוס (Reset), אזעקות שווא וכו'.

הזנה ממתח רשת ומגנראטור.

מתח כניסה: %15  AC V230.

הציוד יוגן מפני התופעות הבאות:

הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת.

פגיעת ברק ועליה במתח הרשת.

טעינת יתר של המצברים.

ניתוק עומס אוטומטי.

קצר, עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה.

התראות וחיוויי תקלה:

מערכת הגיבוי המתח תפיק חיוויים באופן מקומי ומרוחק דרך הרשת.

חיווי קולי וחזותי על מעבר בין מתחי ההזנה.

התראה קולית וחזותית במחשב במקרה של תקלה ביחידת הגיבוי.

התראה על התרוקנות המצברים כ-10 דקות לפני נפילה.

חיוויים:

פעולה ממתח רשת.

פעולה ממתח מצברים .

BYPASS (ב-UPS).

מתח מצברים נמוך .

תקלה.

עומס יתר.

בעל ממשק חיבור למערכת השו"ב אשר תתריע ותציג על מסך המערכת הודעות על תקלות מתח רשת ומצברים.

היחידה תסופק עם אפליקציה אשר תותקן על גבי השרתים במרכז הבקרה ותתממשק לתוכנת הניהול לצרכי קבלת התרעות.

תכולת הפריט לאספקה ותשלום.

יחידת אל פסק.

כבלי חיבור לרשת התקשורת, מתח הזנה. מתח מוצא.

ממשק לשילוב בתוכנת הניהול.

פעולות תומכות

חפירה קלה

- ביצוע חפירה תת"ק לצנרת קלה בעומק 80 ס"מ עד 120 ס"מ

- וברוחב עד 40 ס"מ לטובת הנחת תשתית צנרת יק"ע בקטרים 50 ו 75 מ"מ.

תכולת העבודה:

חפירה.

הכנת מצעי חול והטמנת צינורות.

הידוק.

הנחת סרט אזהרה.

כיסוי החפירה בכל סוג חומר שיידרש.

החזרת מצב לקדמותו כולל כל סוג תיקון עליו כגון :

- בטון, גינון, כביש וכד'.

תוספת עבור חציבה

סעיף זה הינו תוספת עבור הסעיף לעיל.

התוספת הינה עבור חציבה למטר חפירה בעומק 80 ס"מ עד 120 ס"מ וברוחב של עד 40 ס"מ.

כתנאי לתשלום התוספת בגין החציבה, על החברה המבצעת לקבל אישור בכתב מהמזמין טרם ביצוע החפירה והחציבה.

תוספת עבור חפירה לעומק הגדול מ 120 ס"מ

תוספת עבור המשך חפירה לעומק הגדול מ 120 ס"מ.

תיקון ע"י טיח/גבס וצביעה-החזרת מבנה למצב קודם.

תיקון ע"י טיח/גבס צביעה והחזרת מבנה לקדמותו.

קידוח אופקי עד 20 מ' לאתר עבודה כולל אספקה והשחלת 2 צינורות יק"ע 50

המחיר כולל קידוח , אספקה והשחלת צינורות וחוטי משיכה והחזרת השטח לקדמותו.

תוספת קידוח אופקי מעבר ל 20 מטרים ראשונים כולל 2 צינורות יק"ע 50 מ"מ

המחיר כולל קידוח , אספקה והשחלת צינורות וחוטי משיכה והחזרת השטח לקדמותו.

קידוח אופקי עד 20 מ' לאתר עבודה כולל אספקה והשחלת  צינור 110  מ"מ.

המחיר כולל קידוח , אספקה והשחלת צינורות וחוטי משיכה והחזרת השטח לקדמותו.

תוספת קידוח אופקי מעבר ל 20 מטרים ראשונים כולל צינור יק"ע 110 מ"מ
המחיר כולל קידוח , אספקה והשחלת צינורות וחוטי משיכה והחזרת השטח לקדמותו.

גוב P

כל גוב יכיל לפחות:

הכנות לפתחים לחיבור צינורות בקוטר "4 בגוב דגם P, פתחים עבור צנרת יק"ע.

הפתחים המיועדים לחיבור צינורות יבוצעו במפעל חורים בקוטר ובכמות התואמים את פריסת הצינורות בגוב בתכנית הפרט. כולל מופות פעמון עבור הכנסת צנרת 4". כל צינור יסתיים בגוב  במופת פעמון ישר עם הדופן הפנימית של הגוב.

4 פסי מתלה באורך 120 ס"מ +2 זרועות על כל פס.

מוט הארקה קוטר 19 מ"מ באורך 1.5 מ' וכבל הארקה. הארקת הגוב תבוצע בהתאם לנדרש בפרק "הארקות".

מופת נחושת.

מהדק.

סולם מגולוון מחוזק, המורחק מהדופן בהתאם למיקום הפתח בתקרת הגוב.

בור ניקוז כולל : דלי בנפח של 25 ליטר לפחות, ממולא במחציתו בחצץ ומעליו סורג  בגובה תחתית הבור. בתחתית הדלי נדרש חור בקוטר 2". כל גוב יבוסס על מצע חול ובהתאם להנחיות היצרן. כל גוב ידופן חיצונית בהתאם להנחיות היצרן

עוגנים לקירות ולרצפה

- במקרה של החלפת גוב קיים באתר בגוב חדש ו/או הנחת גוב בתוואי של צנרת קיימת, על הספק להזמין מהמפעל גוב בחלקים מודולאריים, ולבצע השלמות יציקה בשטח לפי תוכניות באישור מהנדס קונסטרוקציה מטעם הספק.

מידות מקורבות של הגוב – 83 X 61 X 61.

מסגרות ומכסים לתאי תקשורת:

המסגרת והמכסה יסופקו כחלק בלתי נפרד מאספקת והתקנת גובי התקשורת.

המכסה שיסופק יעמוד בעומס 40 טון.

עבור אספקת מכסים לעומסים גדולים יותר – ישולם בנפרד.

המכסים של התאים יהיו בגובה פני המדרכה או הכביש הקיים , או המתוכנן לעתיד הקרוב. בשטח פתוח על מכסה הגוב לבלוט 10 ס"מ מעל גובה פני הקרקע. כל המכסים יעמדו בתקן ישראלי 489 בגרסתו EN-124 האחרונה, המתבסס על התקן האירופאי.

המכסים יסופקו מורכבים מחלקים בצורת מרובעים או בחלקים בצורת  משולשים, וזאת לפי הגדרת המזמין.

הספק יספק גובים עם מסגרת תואמת לסוג המכסה הנדרש.

צבע המסגרת והמכסים יהיה מסוג אפריקוט.

בסיום העבודה יש לאטום במרק את המרווחים בין מכסה הגוב למסגרת.

סידור ארון/מסד קיים

- הקבלן הזוכה יבצע סידור והתאמת ארון קיים לטובת חיבורו וקישורו לרשת התקשורת אשר תוקצה מטעם המזמין.

גילוי גובים

זיהוי מיקום התא בשטח באמצעות מכשור ייעודי (דטקטור).

הגילוי כולל סילוק פסולת, אספלט וכל חומר אחר המכסה את מכסה התא, כולל ביצע חפירה ידנית/מכאנית, ו/או גיזום עצים/שיחים והחזרת המצב לקדמותו פרט לאזור מכסה הגוב אשר יישאר גלוי.

השלמת כלל האביזרים הדרושים לביצוע סימון ושילוט הגוב, הצינורות והכבילה (בצד הגוב המגולה בלבד).

המחיר עבור סעיף זה הינו לפי כמות של גוב אחד ואינו מתייחס לפעולה כללית.

תוספת אינדיקציה להזנת חשמל ע"ג ארון ציוד באתר קצה

מפרט זה מתייחס לנורת LED ייעודית אשר תותקן בתחתית ארונות ריכוז האמצעים התלויים באתרי הקצה.

תסופק ותותקן נורת LED במארז עשוי מברזל עמיד לתנאי סביבה חיצוניים.

הנורה תותקן בחלקו התחתון של הארון

הזנת החשמל שתסופק ע"י הלקוח תחובר ללוח החשמל של הארון דרך הנורה, כך שהנורה תדלוק בעת אספקת מתח תקינה.

הנורה תיכבה כאשר תופסק הזנת המתח לארון.

שלט ייעודי

מפרט זה מתייחס לשילוט אשר יותקן בזירות השונים ובאתרי הקצה למטרת מסירת הודעה לציבור על קיומה של מערכת טמ"ס והתרעה במקום.

השלט יכלול שילוב של טקסט ואיור, ברוב המקרים של מצלמה.

התוכן הטקסטואלי וסוג האיור יוגדר ויאושר ע"י הלקוח.

יסופק שלט לשימוש OUTDOOR על בסיס פח מגלוון בעובי 6 מ"מ או PVC .

מיועד להתקנה על גבי קירות, עמודים וגדרות.

חציבה באמצעות מיקרו טרנצ'ר

כללי

ביצוע חציבה באמצעות מיקרוטרנצ'ר מיועדת בעיקרה לכבישים.

ביצוע חציבה באמצעות מיקרוטנצ'ר או בכל טכניקה אחרת המתאפשרת בהתאם לתוואי השטח הינה ניתנת להחלטת הלקוח.

התשתית תונח בצדי הכביש בסמוך לאבן השפה/תעלה במרחק של כ 60-80 ס"מ מאבן השפה בצד המדרכה או בצד אי התנועה. או עד 3 מ' מאבן השפה בכיוון מרכז הכביש.

עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ובהתאם לשיטות הנהוגות לעבודות חפירה צרה מסוג זה. יש להשתמש בכלי עבודה מכניים ייעודיים המבטיחים חפירה נקייה וישרה ברוחב ובעומק הדרושים ובמהירות הגבוהה ביותר.

טכנולוגית החריצה תהא טכנולוגיה מוכחת המאפשרת חריצת כביש אספלט בקצב של 300-500 מ"א ביום, כולל הנחת הצנרת ושחזור התוואי.

באחריות קבלן הביצוע לבצע סימון מראש של כל התשתיות העירוניות וכן תשתיות נוספות הקיימות לאורך התוואי לפני תחילת העבודות.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות לצורך העבודה כולל גידור ושילוט בהתאם לנוהלי הבטיחות של המזמין.

כל מסלול החפירה יתבצע בקו ישר וללא פיתולים כאשר יש לוודא שתחתית ודפנות החפיר מספקות תמיכה יציבה ואחידה לכל אורך התוואי.

מעבר צנרת חוצה יבוצע בעבודת ידיים בלבד תוך הנחת שרוול הגנה על צנרת התקשורת בהתאם להוראת המפקח.

רוחב החפירה לא יעלה על 3 ס"מ ועומק החפירה לא יעלה על 30 ס"מ. כל זאת בהתאם למערך הצנרת, ולפי דרישות מנהל הפרויקט תוך תיאום מול הרשות המקומית.

שינוי רוחב ו/או עומק החפירה יהיה בהתאם לכמות הצנרת הנדרשת ובאישור הלקוח טרם ביצוע החפירה.

לפני הנחת מערך הצנרת יש לוודא שתוואי החפירה נקי מעצמים שונים, תחתית התעלה חייבת להיות שטוחה וישרה שתהווה בסיס להנחת הצנרת.

הצנרת שתונח תהיה צנרת ייעודית לעובדות מיקרוטרנצ'ר, מסוג FLATLINER בהתאם למערך הצנרת שיוגדר ע"י הלקוח.

אופן המילוי והשחזור

כללי, כל מפרט המילוי והשחזור יבוצע בתאום עם הרשות המקומית.

כל החפיר מהתעלה הצרה יישאב ויפונה משטח הביצוע.

מילוי התעלה עד ל 5 ס"מ מפני הכביש יבוצע ע"י חומר בסיס מסוג מגדל צדק רטוב  או חומר אחר שיאושר על ידי המפקח.

המילוי יסופק ממפעלים/ספקים מאושרים ע"י המזמין.

מילוי התעלה עד גובה פני הכביש העליון יעשה בעזרת חומר מסוג SAFETRACK MTI מתוצרת חברת STIRLING LLOYD בלבד. לא יאושר חומר שווה ערך.

החומר יהיה בעל פיגמט אפור הדומה ככל שאפשר לצבע האספלט.

החומר יותקן בצורה חלקה ואסטטית כך שישתלב ככל שניתן עם מראה האספלט של הכביש.

צנרת FLATLINER

צנרת המיקרודאקט מיועדת להנחה בתעלת אדמה בשדה, במדרכות, בכבישים, בין-תאים, קירות, קידוחים אופקיים וכניסות למבנים ברשת תת-קרקעית, כדי לאפשר השחלת כבלים אופטיים לתקשורת מסוגים שונים.

הצנרת מיועדת להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניות, הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים, מכרסמים, חרקים, חומרים כימיים וגם מחדירת מים.

על הצנרת לעמוד בלחץ פנימי של 10 בר  0-/0.5+ בהתאם לת"י 1531 סעיף 3.13.

השחלת הסיב האופטי בתוך הצנרת יבוצע באמצעות נשיפה.

הצנרת תהיה בחתך בצורת מעגל, אובליות מירבית - 3.5% ומסופקת מגולגלת על תוף (אובליות מירבית על התוף – 8%).

לאחר הורדת הצנרת מהתוף והנחתה בשיטה המקובלת (הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי) על הצנרת להתיישר.

בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצנרת מקו ישר אופקי ואנכי ביותר ממחצית הקוטר הפנימי של הצינור לאורך שני סיבובים מהתוף לפי ת"י 1531 – סעיף 3.6

פני המיקרודאקט יהיו חלקים, לא יהיו בו חריצים, בליטות, שקעים ופגמים אחרים הנראים בעין בלתי מזוינת.

רדיוס הכיפוף של הצנרת, ללא גרימת פחיסה ותהיה לפי ת"י 1531 סעיף 3.12. מקסימום רדיוס עקמומיות –30 X קוטר הצנרת .

המיקרו צנרת תסופק בצבעים עפ"י הסדר הבא: ירוק, אדום, כחול, צהוב, ורוד, אלא אם כן יוגדר אחרת ע"י הלקוח. הצנרת תונח תמיד באותו סדר צבעים .

מבנה הצנרת יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית (U.V) בהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה כמוגדר בת"י 499.

העבודה תבוצע ע"י הנחת אגד צינורות מאונך, עד 6 צינורות באגד ועד 144 סיב בצינור. מידות הצנרת המותרות, מידות הכבל ומס' הסיבים בהתאם לנתוני הטבלה  להלן ובהתאם למיונם:

| מס' הסיבים | מידת הכבל האופטי במ"מ | עובי דופן צנרת פנים (ID)/חוץ(OD)במ"מ |
| --- | --- | --- |
| 2-12 | 2.5 - 1.1 | 8.0/4.5 |
| 2-24 | 1.8-4.0 | 10.0/6.0 |
| 2-24 | 3.0-5.0 | 12.0/8.0 |

סימון האריזה

לכל תוף תוצמד תווית, שעליה יסומנו בסימון ברור ובר- קיימא הפרטים שלהלן :

        - סוג צנרת על פי קוטרה החיצוני.

        - שם היצרן, כתובתו וסימונו המסחרי הרשום.

        - הקוטר הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור.

        - ספרור שנת הייצור ומנת הייצור.

        - אורך הצינור בתוף.

סימון הצנרת

- הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור בר קיימא במרווחים של מטר אחד בצבע תוך שימוש במדפסת צבע בלבד:

סדר הכיתוב יהיה כדלקמן:

מטר אורך רץ.

שנת הייצור / מנת הייצור.

קו ייצור.

שם היצרן.

גודל אותיות הכיתוב יהיה בין 5 ל 7 מ"מ  מכסימום.

צנרת המיקרודאקט תהא צנרת "שטוחה"מסוג  FLATLINER בלבד.

הובלת הצנרת

- יש לשמור בזמן העמסה, הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצנרת, נזקים כתוצאה מחבטות או מכות. אין לגרור את הצנרת על פני הקרקע.

התקנת הצנרת

הצנרת תונח בשלמותה ללא  חיבורים בין נקודה לנקודה.

בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהיא שלמה ולא פגועה, מעוכה או חתוכה.

רדיוס כיפוף הצינרת לא יהיה קטן מ - 90 ס"מ, לרבות בעליה למבנה או מתקן אחר.

יש להקפיד על מניעת הצטלבויות ופיתולים - חיתוך הצינור ייעשה בזוית של 90 מעלות.

במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מנצג הלקוח והנ"ל יבוצע ע"י מחברים תקניים מאופיינים לצרכים האלה כדוגמת מחברי PLAST  GM ו/או שווה ערך.

מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה- "AS-MADE".

סיום צנרת המינידאקט

כל מערך הצנרת יסתיים באופן קבוע באתר קצה פנימי (מבנה) או חיצוני 
(ארון רחוב/אתר קצה) או בתאי בטון כדוגמת: מעבר (עגול) וחיבור (מלבני).

צנרות שיותקנו בתאי מעבר יוכנסו אל התא בצורה ישרה.

בעת הנחת הצנרת יושאר עודף צינור בתא באורך של 50 ס"מ לכל הפחות, שניתן יהיה לחבר צינור לצינור בעזרת מופה יעודית.

כל צינור וצינור יוכנס לדופן תא הבטון לקידוחים המוכנים מראש.

את קצה הצנרת הפנימי (בתוך התא) יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים מאושר ומאופיין כדוגמת "GM PLAST",. יש להכין את הצנרת לנשיפת כבלים, בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט.

בדיקות איכות

משרד פיתוח הנגב והגליל  רשאי לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י 1531.

תאי מעבר וחיבור

התאים יהיו מבטון ובעלי תו תקן ישראלי מחברות בעלות הסמכה  ל 9002 -ISO כדוגמת אקרשטיין תעשיות בע"מ, וולפמן תעשיות בע"מ ורדימיקס מוצרי בטון בע"מ.

בפרוייקט יותקנו שני סוגי תאים עיקריים - תא מעבר (עגול) ותא חיבורים (מלבני).

התאים בשלמותם (כולל המכסה) יעמדו בעומס עילי ובעומס צדי (לחץ הקרקע על הדופן) של 25 טון לפחות.

קוטר המכסה יהיה 50 ס"מ לפחות - פתח הכניסה

תאי המעבר העגולים יותקנו כל 400-800 מ' ובכל הסתעפות, פניית 90 מעלות כניסה ויציאה מקידוח ובכל מקום אשר יסומן על ידי המתכנן ו/או הפיקוח בשטח.

תאי הבקרה המלבנים יותקנו בהתאם לתכנון האופטי (אורכי הכבלים) של היזם ולפי הסימון אשר יסומן ע"י המתכנן ו/או הפיקוח בשטח.

תוספת מחיר לסעיפי חפירת תעלה עם טרנצ'ר עבור העמקת התעלה ב-10 ס"מ:

- העבודה לפי מ"א ותכלול את כל הנדרש לביצוע תוספת העמקת החפירה הנדרשת וכאמור השבת המצב לקדמותו.

קידוח אופקי עד 20 מ' לאתר עבודה כולל אספקה והשחלת 2 צינורות יק"ע 50 מ"מ:

- המסגרת עבודת הקידוח האופקי נדרש הקבלן לביצוע הפעולות הבאות :

חפירת בורות בשני קצוות קטע הקידוח בעומק הדרוש.

בבור שממנו מתחילים לקדוח יותקן ציוד הקידוח.

ביצוע הקידוח יתבצע ללא הפרעה לפני השטח, לכלוכו ומבלי לפגוע במתקנים תת קרקעיים אחרים הקיימים בשטח הביצוע.

איתור ראש הקידוח במהלך העבודה, סימון מסלול התקדמותו ותיקון סטיות כדרוש.

החדרת מערך הצנרת לפי אופיין הצנרת והגדרת הכמות המיועדת להתקנה.

הסרת ציוד הקידוח.

סידור הצינורות במקומות המיועדים להם וחיבורם לתאים.

מילוי הבורות, הידוק האדמה, תיקון השטח וניקויו ע"פ הוראת  המפקח כאשר כל העבודות כלולות במחיר הקידוח.

בדיקת הצנרת - השחלת כבל אופטי לבדיקת הצנרת עפ"י הנחיות והוראות המפקח

ככלל, בכל בור קידוח, התחלה וקצה, יותקנו תאי מעבר בהתאם להוראות המפקח..

המחיר כולל קידוח , אספקה, השחלת צינורות, ביצוע חוטי משיכה 8 מ"מ, כולל חיבור לשוחה קיימת וכלל העבודה הנדרשת לטובת ביצוע מושלם והחזרת השטח לקדמותו.

המחיר כולל את כל הוצאת ההיתרים ותיאומי התשתיות הנדרשים לביצוע העבודה.

המחיר כולל עד 20 מטרים קידוח אופקי כולל  2 צינורות יק"ע ''50 עם חוט משיכה בכל קנה / צינור

המחיר כולל קידוח , אספקה, השחלת צינורות, ביצוע חוטי משיכה וכלל העבודה הנדרשת לטובת ביצוע מושלם והחזרת השטח לקדמותו.

יחידת המדידה עבור פריט זה הינה קומפלט וכוללת את כל ביצוע העבודות הנדרשות לקידוח לרבות תוואי של 20 מטרים.

כולל אמצעי התקנה עבור כל אחת מאופני ההתקנה הנ"ל.

מחזיר אור.

ע"פ הנחיית הלקוח יסופק שלט בעד שלוש שפות:  עברית, ערבית ואנגלית.

יש להקפיד על גובה אותיות שווה בין שלושת השפות.

שני גוונים.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור, אדום או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע שיוגדר ע"י הלקוח.

השלט כולל הצבעים יהיו  עמידים בתנאי חוץ כולל קרינת UV .

ממדי השלט:  40*50 ס"מ.

מערכת ניטור ואבטחת מידע לרשתות ומערכות אבטחה טכנולוגיות

כללי

מערכות האבטחה הטכנולוגיות, מושא מכרז זה, מבוססות IP ומתוכננות ליישום ע"ג רשת תקשורת ייעודית (נפרד / Vlan).

בכדי שניתן יהיה לשמור על ביטחון המידע ומניעת זליגתו, נדרש יישום של מערכת ניטור והגנה על רשת הביטחון והאביזרים המקושרים אליה.

מערכת הניטור מיועדת לאפשר ניטור ובקרה מתמידים ורציפים על רשת תקשורת הביטחון, ללא כל השהייה (zero latency)  תוך גילוי שינויים ברשת ומתן התראה על כל ניסיון חדירה / התנהגות אנומלית של רשת התקשורת ו/או הרכיבים המקושרים אליה.

דרישות כלליות

מערכת הניטור המוצעת נדרשת ליכולת גילוי ומתן התראה אודות כל אירוע / התנהגות חריגה של הרשת או אחד הרכיבים ו/או כל ניסיון חדירה או תקיפה קיברנטית של רשת התקשורת או הרכיבים המחוברים אליה תוך פתיחת אירוע ביומן אירועים ייעודי.

במידה ומערכת הניטור זיהתה ניסיון פריצה / תקיפה שכזה, נדרשת המערכת ליכולת ביצוע פעולות אקטיביות באופן ידני / אוטומטי, בהתאם לחוקים והגדרות מקדימות.

מערכת הניטור תיצור פרופיל לכל אביזר קצה / מתג / חומרת מחשוב אשר יחוברו לרשת לרבות הצמדת כתובת IP ו mac address חד ערכי.

מערכת הניטור תאפשר ניטור ושליטה מלאה על כל מובאות הרשת (פורטים) במתגי התקשורת המחוברים לרשת.

למערכת תהיה יכולת זיהוי ניסיון חדירה לרשת ובהתאם תהיה יכולת ביצוע פעולות אקטיביות כגון חסימת מובאות (פורטים) של המתגים.

מערכת הניטור תאפשר ניטור ובקרה של רשת תקשורת הביטחון וכלל הרכיבים המחוברים אליה באופן רציף ותייצר התראה על כל אירוע אשר ייחשב/ ייחשד כחריג מהתנהלות הרשת המוגדרת לרבות ניטור וניהול של מבואות המתג ושל מבואות ה USB במחשבים באותה הרשת.

מערכת הניטור תאפשר ניטור של מספר רשתות שונות המופרדות בניהן, כך שלא תהיה אפשרות של שיתוף / העברת מידע בין הרשתות וללא השפעה על רשתות התקשורת עליהן נעשה ניטור ו/או על הרכיבים המחברים לרשתות אלו.

הפיתרון המוצע עבור מערכת הניטור יהיה מבוסס על ארכיטקטורת הרשת הקיימת, ללא צורך בשינוי מבנה / ארכיטקטורה הרשת ובטופולוגיה שלה.

הפיתרון המוצע עבור מערכת הניטור יהיה פיתרון שאינו פולשני, כזה שלא ישפיע על רשת התקשורת ויהיה חיצוני לה (out of band).

הפיתרון המוצע יאפשר תמיכה בתצורת ריבוי אתרים (multi-site) לצד אפשרות ניהול מקומי לכל אתר משנה, כמו גם יכולת ניטור, קבלת התראות וצפייה בסטאטוס האבטחה של כל אתר באמצעות תוכנה מרכזית במוקד הראשי.

מערכת הניטור תהיה מודולארית ותאפשר גידול עתידי לרשתות / אתרים נוספים ללא הגבלה.

מערכת הניטור תהיה בעלת יכולת הגדרת חוקים בסיסיים ומתן אפשרות למשתמש הקצה בניית חוקים חדשים המתאימים לסביבה ספציפית ולדרישות המשתנות.

מערכת הניטור תכיל מנוע גראפי להצגה ויזואלית של נתונים ממערכת הניטור, אירועים, קישוריות בין אלמנטים שונים המחוברים לרשת וכיו"ב.

מערכת הניטור תכלול ממשק למערכת השו"ב להעברת מידע / אירוע את התגלה במערכת הניטור כמו גם יכולת שליחת הודעות אודות אירוע אשר התגלה במערכת באמצעות e-mail.

מערכת הניטור תכלול מנוע מתקדם לביצוע שאילתות על ככל האמצעים והרכיבים המקושרים לרשת התקשורת לרבות שאילתות לפי סוג האביזר, שם האביזר, אזור כתובת IP, mac address ועוד.

דרישות טכניות מהמערכת

מערכת הניטור תכלול מודול אשר יאפשר מיפוי לוגי ופיזי של הרשת התקשורת המנוטרת לרבות כלל האבזרים, והחומרות המחוברים לרשת בצורה ויזואלית/גראפית.

מערכת הניטור תאפשר זיהוי פרוטוקולים גנריים לרשת הביטחון והבקרה כגון פרוטוקולים מקובלים למצלמות, מחשבים ותחנות עבודה, מתגים וכיו"ב.

ניתוח התנהגויות ותמיכה לפחות ברשימת הפרוטוקולים הבאה:

ONVIF.

WSDISCOVERY.

HTTP

SNMP

HTTPS

SYSLOG

WMI

DNS

DDNS

FTP

,MODBUS

TCP/IP

RTCP

RTSP

BACKNET

מערכת הניטור תאפשר ניטור ובקרה על מערכות בקרת הכניסה כגון:

SYNEL

LENEL

ROSSLARE

AMG

APPOLO

.CRISP

מערכת הניטור תאפשר ניטור והגנה על מערכות הטמ"ס לרבות יכולת אינטגרציה למערכות הבאות:

MILESTONE

AVIGILON.

DIGIVOD

FLIR

WAVESTORE

Hikvision  IVMS4200

CRISP

.Qognify (NICE)

ONSSI.

מערכת הניטור תאפשר ניטור והגנה על מצלמות אבטחה מסוגים שונים כולל אינטגרציה מלאה של היצרנים הבאים לפחות או יצרנים שווי ערך באישור המזמין:

Avigilon

Flir.

Pelco.

Hikvision.

Dahua.

MOBOTIX

, GRUNDIG

Hanwha.

VIDEOTEC

SAMSUNG

BALTER

AXIS

BOSCH

מערכת הניטור תאפשר ניטור והגנה על בקרים באינטגרציה מלאה:

ADAM (Advantech).

CRESTON.

MOXA.

מערכת הניטור תאפשר ניטור והגנה על מערכות אזעקה באינטגרציה מלאה:

RISCO

PIMA.

מערכת הניטור תאפשר ניטור והגנה על וידאו אנליטיקה באינטגרציה מלאה:

BRIEFCAM.

Avigilon.

DIGIVOD

FLIR.

ניטור והגנה על מערכות ניהול עיר ומערכות שו"ב

ניטור והגנה על מערכות כריזה ורמוקלי IP כגון: BARIX, AXIS.

ניטור והגנה על מערכות ומצלמות .LPR.

הפתרון המוצע יכיל פתרון מובנה (PS NAC -  PHYSICAL SECURITY NAC) של ניהול מבואות המתגים  ויתמוך באינטגרציה מלאה במתגים מנוהלים, כולל ניטור וניהול המתגים הבאים:

ARUBA 2530

JUNIPER EX2200, EX2300

Korenix JetNet 5310G

HP Series 1950, 5130, A5500

סיסקו

למערכת הניטור תהיה היכולת לזיהוי  וסיווג רכיבים שונים המחוברים לרשת לרבות אביזרי קצה, חומרות, מתגים ועוד, באופן אוטומטי. סיווג זה יכלול בין היתר את הנתונים הבאים:

יצרן.

דגם.

רכיבים קשורים.

נפח תעבורה.

פרוטוקול התקשרות.

מספר הפניות ברשת.

מערכת הניטור תכיל מאגר מידע מוקדם על כל רכיב ברשת ותבצע דגימת התנהגות מבחינת תעבורת רשת, התנהגות ושימוש בפרוטוקולים מול בסיס המיידע (Reference) שמכיל נתונים לגבי התנהגות תקינה ו/או חריגה.

מערכת הניטור נדרשת ליכולת אגירת המידע המנוטר בשכבותOSI  4-7 ושמירת מידע זה לצורך תחקור עתידי בפורמט מוצפן.

מערכת הניטור נדרשת ליכולות גילוי והתראה לאירועים הבאים:

ניתוק \ חוסר תקשורת של אביזר קצה ברשת לאחר פרק זמן הנקבע מראש.

שימוש בפרוטוקול תקשורת שאינו נכלל ברשימת הפרוטוקולים המורשים לאותו אביזר קצה.

שימוש כפול בכתובת רשת (Duplicate IP).

קבלת אינדיקציה בזמן אמת והתראה במידת הצורך לשינויים וחריגות במצב הזיכרון, עומסים, מצב המעבד, התקנים ושגיאות מערכת מהבקרים, תתי המערכות והרכיבים השונים.

שינוי בכתובת MAC על גבי מבוא ספציפי במתג.

שינוי התעבורה, גידול או ירידה, בנפח התעבורה מאביזר קצה.

הופעת כתובת IP חדשה ברשת (הן flows  ו bitrate או אחד מהם).

הופעת כתובת MAC חדשה ברשת.

שכפול כתובת  MAC  (Duplicate Mac address).

ניסיון תקשורת של אביזר קצה עם כתובת IP (חיצוני/פנימי) שאינו מוגדר, בין אם ברשת המוגנת או ניסיון יציאה ל IP שאינו בטווח כתובות הרשת.

ניסיון התחברות לאביזרי הקצה בשימוש של Web interface.

פעולה חריגה על אביזר קצה כגון אתחול, חזרה להגדרות יצרן, ו/או שינויים ספציפיים במצלמות אבטחה כגון ניסיון שינוי בהגדרות הווידאו או הגדרת Masking.

ניסיונות לניחוש סיסמא (Brute Force).

עדכון קושחה – upgrade, downgrade או עדכון לגרסה זהה.

שימוש באביזר הרצה לטובת תקיפת הרשת - Dos Attack

Man In The Middle

תוכנת מרכז שליטה ובקרה

במוקד השליטה והבקרה של הלקוח יותקן שרת ניהול עבור מערכת הניטור וכן תחנות עבודה.

כלל הדרישות הכלליות והטכניות למתן יכולת ניטור, ניהול ובקרה, לרבות ביצוע פעולות אקטיביות המפורטות בפרק זה נדרשות ליכולת ביצוע ממרכז השליטה והבקרה של הלקוח.

חומרת שרת המערכת יסופק בהתאם לדרישות החומרתיות ויכולת העיבוד הנדרשת בהתאם לתוכנה המועצה.
באחריות המציע לספק חומרה אשר תעדנה על כל הדרישות הטכניות המוגדרות לתוכנת שרת הניהול ותחנות העבודה.

תוכנת הניהול אשר תותקן בחדר הבקרה תכלול את היכולת הבאות:

מודול מרכזי לניטור וניהול מערכות ניטור מקומיות הפזורות במספר אתרים.

יכולת קבלת התראות בזמן אמת (pop-up), ריכוז הנתונים בלוח בקרה מרכזי  (Control Panel / Dashboard) וצפייה מרוכזת בכל ההתראות, דיווחי הסטאטוס והעדכונים המגיעים ממערכת הניטור המקומית בכל אתר, כולל חומרת ההתראות כפי שהוגדרו במנוע החוקים על כלל יכולות הניטור הנדרשות מהמערכת.

יומן אירועים והתראות מובנה (כולל יכולות סינון, חיפוש ומיון רשומות).

לוח מכוונים (Dashboard)  גרפי תרשימי עוגה (Pie), כרטיסיות נתונים, גרפים וכדומה.

באמצעות לוח מכוונים (Dashboard)  המרכזי ניתן יהיה לבצע חקירה מעמיקה (drill down) לנתונים המתקבלים מהאתר הנבחר וצפייה בפרטים מורחבים.

מפה לוגית ומפה פיזית של קישוריות בין הרכיבים השונים.

הרשימות המרכזות של המודול המרכזי יאפשרו סידור בסדר יורד לפי כמות התראות, חומרת אירועים, סטאטוס וכדומה.

"משוט" חוסם רחפנים

משוט תוצרת HIKVISION כולל אביזרים נלווים:

2 סוללות.

ערכת הטענה.

תיק נשיאה ייעודי.

זמן עבודה של המכשיר 1.5 שעות במצב הפעלה ו 10 שעות במצב המתנה.

טווח חסימה כ 1 ק"מ.

תדרי חסימה 1.5,5.8,2.4

חסימת תדרי ניווט GNSS.

הכשרה והדרכה לשימוש ע"י מוסמך.

כספות

כללי

בכוונת הלקוח לרכוש ולהתקין כספות לשימושים שונים, כפי שיוגדר באופן פרטני עבור כל סוג כספת.

הקבלן יהיה אחראי על אספקה, התקנה ואחזקה של הכספות בהתאם להנחיות מכרז זה.

הקבלן יהיה אחראי על אספקת הפריט למיקום המיועד באתר הלקוח, בכל דרך שתידרש וללא כל תמורה נוספת מצד הלקוח, מעבר למחיר הפריט כפי שמופיע בכתב הכמויות למכרז זה.

לאורך כל תקופת האחריות כמוגדר במסמכי המכרז, הקבלן יבצע פעולות אחזקה ויספק שרותי תמיכה ותיקון תקלות עבור הכספות אשר יירכשו במסגרת המכרז.

עלויות האחזקה, קריאות שרות, תיקון כל סוגי התקלות וכל פעולת תמיכה אחרת אשר תידרש על ידי הלקוח במהלך תקופת האחזקה, לרבות מקרים הדורשים הפעלת קבלני משנה או גורמים מקצועיים נוספים – יהיו מגולמות במחיר הפריט ולא תשולם על כך כל תמורה נוספת לקבלן במהלך תקופת האחזקה.

פעולות האחזקה אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו בהתאם לשלבים והדרישות כמוגדר בפרק הרלוונטי במסמכי מכרז זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יספק הקבלן את כל פעולות האחזקה והתמיכה כפי שיוגדרו על ידי יצרן ו\או ספק הכספות.

בעת אספקת המוצר, מחויב הקבלן להתקין את הכספת במיקום הנדרש על ידי הלקוח ובתצורה שתיקבע על ידו, לרבות עיגון הכספת לקירות ורצפות המבנה ו\או ביצוע הכנות לחיבור אמצעים טכנולוגיים, וזאת כל עוד דרישות הלקוח אינן סותרות את הנחיות היצרן אודות תצורת ההתקנה של הכספת ו\או בעמידותה בפריצה ו\או באש.

היה והנחיית הלקוח סותרת את הנחיות היצרן, יביא הקבלן עובדה זו לידיעת הלקוח ויציג בפניו את המשמעויות שבביצוע הנחיות ההתקנה האמורות. במידה ויקבע הלקוח כי ברצונו להתקין את הכספת במיקום ובצורה שביקש, למרות הנחיות היצרן – יתקין הקבלן את הכספת לפי דרישותיו של הלקוח.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעת אספקת והתקנת הכספת, יפעל הקבלן לפי הנחיות היצרן, ללא פגיעה בעמידת הכספת בתקנים אודותיהם קיים אישור לפריט המסופק (לרבות תקני מת"י, UL ו-EN) ולפי כל דין.

בעת קיום סתירה בין האמור באפיון זה לבין האמור בתקנים הישראליים המחייבים (כגון דרישות המשטרה, תקני מת"י ועוד) – בעת גילוי הסתירה יביא הקבלן את הדבר לידיעתו והכרעתו של הלקוח. יצויין בזאת כי ההעדפה תהיה להנחיה המחמירה ביותר.

כספת לאחסון עד 5 נשקים

ייעוד: אחסון עד 5 כלי ירייה.

הכספת תעמוד באופן מלא בתקן המשטרה לאחסון ארגוני של עד 5 כלי ירייה, בגרסתו המעודכנת ביותר של התקן. לצורך כך, בעת הגשת ההצעה, יספק הקבלן את התקן כאשר הוא חתום ומאושר על ידי יצרן\ספק הכספת.

הכספת תהיה בעלת תו תקן ישראלי לפי תקן 5421.

באחריות הלקוח יהיה להקצות מיקום התקנה ומיגון פיזי וטכנולוגי עבור הכספת, בהתאם לדרישות המשטרה כאמור באפיון לאחסון כלי נשק בארגון.

ממדים חיצוניים:

גובה: 24-36  ס"מ

רוחב: 33-38 ס"מ

עומק: 22-30 ס"מ

מנגנון נעילה

לפחות 2 בריחים אופקיים, עובי בהתאם לדרישות תקן המשטרה.

פתיחה ונעילת הכספת תתבצע באמצעות מנעול מכאני ומפתח כפול-שיניים תקניים.

בעת הזמנת הכספת, יסופקו 2 מפתחות.

התקנה: הכספת תעוגן לקירות ו\או רצפות האתר באמצעות ברגים ובהתאם לתקן המשטרה.

כספת לאחסון עד 10 נשקים

- מאפיינים זהים לכספת ל 5 נשקים למעט הגבוה שיהיה 120-130 ס"מ

כספת לאחסון עד 10 נשקים + תא לנשק לארוך

- מאפיינים זהים לכספת ל 5 נשקים למעט המידות שיהיו:

גבוה 120-130 ס"מ

רוחב – 44-50 ס"מ

כספת לאחסון עד 10 נשקים + 2 תאים לנשק ארוך.

- מאפיינים זהים לכספת ל 5 נשקים למעט המידות שיהיו:

גבוה 120-130 ס"מ

רוחב – 65-75 ס"מ.